关于华容万顺矿业有限公司年采饰面用花岗岩8万立方米建设项目环境影响报告表的批复

华环评[2016]050号

华容万顺矿业有限公司：

你单位报来的由长沙振华环境保护开发有限公司编制的《华容万顺矿业有限公司年采饰面用花岗岩8万立方米建设项目环境影响报告表》，我局按照建设项目管理有关规定对该项目进行审查，经研究，批复如下：

一、你公司投资1000万元在华容县东山镇桃花山村建设年采饰面用花岗岩8万立方米及破碎加工建设项目。建设内容为：采矿区、临时堆场、办公房、宿舍、配电房、空压机房、临时排土场及与之配套的生产辅助设施，项目不涉及爆破。矿山面积为0.0891km2，为露天开采，本项目必须按从上到下的顺序分层开采。该项目国家产业政策，根据环境影响报告表的结论，在建设单位认真落实报告表提出的各项污染防治、环境风险防范措施、确保污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度，我局同意项目按照报告表中所列的建设地点、设计方案、规模以及环境保护措施实施建设。

二、项目在建设过程中应严格落实《环境影响报告表》中提出的各项环保措施和对策，认真执行项目主体工程和环境保护工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，确保达到环境保护的要求。重点做好以下几方面的工作：

1、项目建设必须做到雨污分流，并完善厂区雨水导流设置，圆盘锯石机切割废水经二级絮凝沉淀后回用于生产，初期雨水经沉淀池絮凝沉淀后回用于生产，生活污水经处理达标后用于周边山地、林地浇灌。矿区总沉淀池北侧设置拦水坝，另在矿区北侧设置应急事故池。禁止初期雨水外派，最终进入东山水库。

2、矿山开采采用洒水降尘，圆盘锯石机采用湿式作业，对主要生产场地及矿区未硬化道路进行洒水降尘、植树绿化，减少周边居民对扬尘的困扰。油烟经油烟净化器处理后高于屋顶排放。

3、项目运营期应合理安排矿山开采及加工时间，夜间（晚10时至次日晨6时）停止一切生产活动，边界噪声应符合国家标准要求，防治噪声扰民。应尽量选用加工精度高，运行噪声低的设备，对高噪声设备进行更换，并对各种设备进行基础减振，确保噪声排放达标。

4、项目开采所产生的表土等剥离物暂存后临时排土场，服务期满后用于矿山的土地复垦；废机油、含油抹布集中暂存于危险废物暂存区，并委托资质公司处置；生活垃圾集中收集后交环卫部门统一清运至垃圾填埋场卫生填埋。

5、项目须规划生产系统，采取如划分工作台阶，修建拦渣工程，对作业面进行削坡处理、绿化植被等有效措施。防治水土流失，减少项目开采对生态环境产生的影响。

6、项目矿山闭矿封场后仍需对开采区、排土场及其他生产辅助区维护管理，直到稳定为止。闭矿封场后应设置标志物，注明关闭或封场时间以及注意事项。待服务期满后，对矿山开采区、排土场及附属设施区进行复垦，确保生态环境得以修复。

7、加强营运期风险及环境污染事故防范。加强技术培训和安全教育，建立风险事故应急预案，确保环境安全。

三、项目竣工后，请按规定程序向我局申请办理项目竣工环保验收手续。

四、建设项目的日常环境监管工作由我局环境监察大队负责。

五、项目建设的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须向我局重新报批该项目环境影响评价文件。

二〇一六年十月九日