# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 华容县二人民医院搬迁项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 华容县二人民医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 黄斌 |  |  |  | 联系人 |  | 陈绍群 |  |  |
| 通讯地址 | 华容县注滋口镇墟场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18711231598 |  |  | 传真 | / |  | 邮政编码 | 414200 |  |
| 建设地点 | 华容县注滋口镇注西村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  |  | 批准文号 | / |  |  |
| 建设性质 | 新建☑改扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | Q8411 综合医院 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 26639.42 |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 6800 |  | 其中：环保投资(万元) |  |  | 102 | 环保投资占总投资比例 |  | 1.5% |
| 评价经费 (万元) | / |  | 预期投产日期 |  |  | 2021年4月 |  |  |  |
| - 工程内容及规模 - 一、项目由来 华容县注滋口镇中心卫生院地处岳阳市华容县注滋口镇集镇，现有床位数60张，始建于上世纪50年代初，辖区居民近10万人以上，由于现有医治任务繁重，为给医院周边居民提供及时有效的医疗保障，2017年3月，华容县委、县政府根据实际情况，从长远发展考虑，决定对华容县注滋口镇中心卫生院进行整体搬迁并更名为华容县二人民医院，按二级医院建设标准规模建设。根据岳阳市卫生和计划生育委员会文件（岳卫函【2018】159号），同意华容县注滋口镇中心卫生院拟更名为华容县二人民医院并按二级综合医院标准建设，并拟设床位200张。 本项目为异地搬迁项目，根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，该项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“三十九、卫生，111、医院、其他”，需要编制环境影响报告表。华容县二人民医院特委托我公司江西景瑞祥环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织环评技术人员对该项目进行了实地踏勘和资料收集，并在工程分析及影响预测的基础上，按有关技术规范编制了本项目环境影响评价报告表。 二、项目概况 项目名称：华容县二人民医院搬迁项目 建设单位：华容县二人民医院 建设性质：新建 建设地点：华容县注滋口镇注西村 投资估算：6800万元 - 二、建设规模及内容 项目选址于华容县注滋口镇注西村，该项目总用地面积26639.42平方米，总建设面积18000平方米，计划总投资6800万元，建设包括门诊、科室、病房、行政于一体的二级综合医院。新建医院设有综合门诊部、急诊科、中医科、内科、外科、传染科、口腔科、五官科、妇产科、儿科、手术室（麻醉科）、放射科、心超室、检验室、预防接种科、公共卫生办等科室，本项目不设置制氧间、太平间，采用液态氧气储存罐，与病房氧气管连接。病床总数为200张，预计日门诊量200人次，医护人员180人。本项目不设置洗衣间，衣服清洗打包交由专门物业进行清洗。（项目涉及放射性污染源的安装及使用，建设单位须另行单独作环评，本次环评不作评价。） - 表1-1 项目主要技术经济指标 序号; 指标名称; 单位; 数量. 1; 总用地面积; 平方米; 26639.42. 2; 总建设面积; 平方米; 18000. 3; 住院大楼采建筑层数; 层; 8. 4; 门诊大楼采建筑层数; 层; 3. 5; 医技部; 层; 3. 5; 建设项目总投资; 万元; 6800. 6; 项目建设总工期; 年; 1. 7; 开设病床; 床; 200. 8; 新增营业收入; 万元/年; 1750. 9; 新增利润; 万元/年; 696. 10; 投资利润率; %; 21. 11; 全部投资回收期; 年; 8.15. - 表1-2 项目建设内容一览表 项目; 工程名称; 功能设置. 主体工程; 门诊大楼; 一层设有门诊大厅、挂号收费、中西药房、放射科、急诊、供应中心，二层设有妇科、儿科接种、内外科、功能检查、内窥镜中心、检验科、公共卫生中心，三层设有五官科、中医理疗科室、手术室. 医技部; 一层设放射科、中心供应，二层设功能检查及检验科，三层设手术中心. 住院大楼; 负一楼为职工餐厅、病患餐厅，一层为住院大厅及配套用房、一层西侧设置为传染科，设置专用病人通道预防交叉感染，二层为病房区药房、信息中心、总库房，三层为血透中心，四至八层每层设1个护理单元. 公用工程; 给排水; 给水：市政供水. 排水：采用雨污分流方式，雨水去向：市政雨水管网 污水：污水处理站处理后排入自建专用污水管网，再接入市政污水管网. 供电; 由市政电网供给. 供热; 本项目供热为电供热，不设置锅炉. 环保工程; 食堂油烟; 设置油烟净化器处理后，通过专用油烟管道升顶排放. 医疗废水; 污水处理站，位于项目西侧，占地面积150m2，设计日处理量130m3. 生活垃圾; 集中收集后交由环卫部门处置. 医疗固废; 设置1间医疗废物暂存间，暂存后交由有资质单位处置，医疗废物暂存间位于项目住院大楼一楼西北角，面积为11m2，设有专用的医疗固废运输电梯. - 表1-3 医院器械设备清单 - 序号; - 设备名称; - 数量; - 单位. - 1; - 胃镜; - 1; - 台. - 2; - 腹腔镜; - 1; - 台. - 3; - 麻醉机; - 1; - 台. - 4; - 多功能手推床; - 3; - 台. - 5; - 免疫生化仪; - 1; - 台. - 6; - 阴道镜; - 1; - 个. - 7; - 利普刀; - 1; - 台. - 8; - CT; - 1; - 台. - 9; - 液态氧气储存罐; - 1; - 个. - 10; - 心电图机; - 1; - 台. - 11; - B超机; - 1; - 台. - 12; - DR; - 2; - 台. 表1-4 原辅材料消耗清单 类别; 单位; 新院; 规格. 一次性空针、输液管; 套/年; 6000; /. 一次性手套; 双/年; 15000; /. 纱布; 包/年; 7500; /. 棉签; 盒/年; 14600; 10根/包. 一次性无菌针灸针; 包/年; 15000. 消毒剂（84）; 瓶/年; 5000; 500ml/瓶. 酒精; 瓶/年; 5000; 100ml/瓶. 碘伏; 瓶/年; 5000; 500ml/瓶. 碘伏; 瓶/年; 5000; 100ml/瓶. 双氧水; 瓶/年; 3500; 100ml/瓶. 污水处理 试剂; 氢氧化钠（预处理含氰废水）; 袋/年; 3; 25kg/袋. 亚硫酸钠（预处理含铬废水）; 袋/年; 2; 25kg/袋. 硫化钠（预处理含汞废水）; 袋/年; 1; 25kg/袋. 三、配套公用工程 1、给水：给水由市政自来水管网供给。 2、排水：项目排水系统采用雨污分流，雨水就近接入市政雨水管网；项目区产生的污水经医院自建污水站处理后达到《综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中预处理标准后排入自建专用污水管网，再接入市政污水管网，进入到注滋口镇污水处理厂深度处理。 3、供电：项目用电由市政电网供给。 四、平面布置 项目门诊大楼位于院区东侧，临近省道202，医技楼位于西南侧，住院楼为位于西北侧，远离医院进出口及省道202，传染科位于住院楼一层西北角，设置专用病人通道预防交叉感染，垃圾站、液氧储罐位于西北角，污水处理站位于项目西侧，远离住院门诊大楼，医疗废物暂存间位于项目住院大楼一楼西北角，设有专用的医疗固废运输电梯，从环境保护的角度分析，项目总平面布置合理。 五、劳动定员 本项目劳动定员180人，正常情况下实行三班轮流值班，年工作日为365天。 六、项目周边关系图 本项目位于华容县注滋口镇注西村，项目西侧、南侧、北侧均为农田，东侧紧邻省道202。项目地理位置图详见附图1。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 - 本项目为华容县注滋口镇中心卫生院搬迁项目，华容县注滋口镇中心卫生院地处岳阳市华容县注滋口镇集镇，现有床位数60张，门诊人数约100人/d，医护人员42人。科室设置包括：中西医门诊科、内外科、妇产科、放射科、心超室、检验室、预防接种室、公共卫生办。项目原有污染情况及主要环境问题如下： - 1、项目现有污染情况如下： - （1）废水 项目排放废水的主要部门有：门诊、内外科、妇产科、检验室、预防接种室、公共卫生办。 废水中主要污染物有BOD5、COD、SS、粪大肠菌群，经二氧化氯消毒后废水中还会有一定量的余氯，检验科产生微量含Cr废水，水量较小。华容县注滋口镇中心卫生院原有各部分废水产生、处理、排放情况见表1-5，原医院日用水量为32.6m3/d，排水量约为27.8m3/d。 表1-5 项目用水、排水情况表 序号; 项目; 数量; 用水定额; 用水量（t/d）; 排污系数; 排水量（t/d）. 1; 住院病人和陪护人员; 60床位; 400L/d.床; 24; 0.85; 20.4. 2; 门诊病人; 100人次/天; 20L/人.次; 2; 0.85; 1.7. 3; 医务人员; 42人/天; 50L/人.天; 2.1; 0.85; 1.785. 4; 食堂; 30人/天; 40L/人.天; 1.2; 0.8; 0.96. 6; 特殊废水; -; -; 0.3; 0.9; 0.27. 7; 未预见水; 1-6项用水量的10%; 3.0; 0.9; 2.66. 8; 合计; /; 32.6; /; 27.8. 目前项目废水经化粪池收集后采用二氧化氯进行消毒，消毒后排入市政污水管网，根据监测，现有项目废水排放水质情况如下表： 表1-6 原卫生院废水排放水质情况 监测日期; pH; CODcr mg/L; BOD5 mg/L; SS mg/L; NH3-N mg/L; 总氮; 总磷; 粪大肠菌群数 MPN/L; 总余氯. 2019.7.3; 7.77; 104; 35.1; 62; 31.7; 41.9; 4.18; 7000; 0.21. 2019.7.4; 7.76; 94; 32.5; 36; 33.7; 39.2; 3.92; 6300; 0.25. 标准; 6.0-9.0; 250; 100; 60; 25; —; —; 5000; 2-8. 由表可知，医疗废水经污水处理站处理后，pH、COD、BOD可以达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准，SS、NH3-N、粪大肠菌群数超标，总余氯偏低，预测是二氧化氯投入量较少且现有污水处理设施过于简陋，造成超标现象发生。 - （2）废气 原有的废气污染源主要为污水处理站废气、食堂油烟、发电机废气及汽车尾气。 原卫生院有1个职工食堂，共有灶头2个，供医院职工及住院病人就餐。食堂后堂在烹调、油炸食物过程中有一定量油烟产生，主要由直径10-7～10-3cm的不可见微油滴组成，对周围大气环境有一定不利影响。每人次每天耗食用油量约为15g，就餐人数约30人次/天，每天耗油0.45kg，油烟含量约占耗油量的3％，则油烟日产生量为0.0135kg，年产生量为4.9kg。 - 项目内停车场进出的车辆会产生机动车尾气，无组织排放，对空气环境影响较小；污水处理站废气主要为NH3和H2S。产生的废气较少，为无组织排放，对空气环境影响较小；发电机产生的废气主要是SO2、NOX、CO，由于医院区域的供电比较正常，因此备用柴油发电机的启用次数不多，产生量较少，对空气环境影响较小。 - （3）噪声 原卫生院噪声主要来自泵房等，根据监测，项目现有噪声监测结果如下表： 表1-7 环境噪声监测统计与评价结果 dB（A） 监测点位; 监测 日期; 主要声源; 昼间; 夜间. 监测结果; 标准; 监测结果; 标准. N5：卫生院现有工程厂界东侧1m; 7月3日; 社会噪声; 51; 60; 45; 50. 7月4日; 48; 60; 46. N6：卫生院现有工程厂界南侧1m; 7月3日; 社会噪声; 49; 43; 50. 7月4日; 46; 43. N7：卫生院现有工程厂界西侧1m; 7月3日; 社会噪声; 53; 41. 7月4日; 50; 42. # N8：卫生院现有工程厂界北侧1m; 7月3日; 社会+交通; 57; 48. 7月4日; 57; 48. 气象条件; 7月3日 天气：晴 风向：北风 风速：0.8m/s 7月4日 天气：阴 风向：北风 风速：1.4m/s. - 根据表1-7，项目噪声均能满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准，对于环境的影响较小。 - （4）固体废物 医院现状固体废物主要分为一般固体废物和危险固体废物。其中一般固体废物为：生活垃圾。危险固体废物主要为：污水处理站污泥、医疗废物垃圾等。 各固体废物产生量及处置措施见表1-8。 表1-8 固体废物产生量及处置措施一览表 固体废物类别; 名称; 产生量(t/a); 处置措施. 一般固体废物; 生活垃圾; 21.4; 医院内设置垃圾收集池，由环卫工人统一清运，送往垃圾填埋场卫生填埋；废弃包装材料由物资公司回收. 危险固体废物 （编号HW01）; 污水处理站污泥、医疗废物等; 16.5; 贮存于医院内危险废物临时贮存场所内（设置有专门的医疗废物暂存间），定期交由岳阳市方向固废安全处置有限公司进行处理. 2、企业存在的主要环境问题及项目搬迁后处理措施汇总 - 卫生院现有污水处理设施过于简陋，根据监测，外排污水部分指标未达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准即外排至市政污水管网。 - 项目搬迁后将新建污水处理站对医疗废水进行处理，污水站拟采用“高效调节-混凝沉淀-接触消毒”的处理工艺，使污水达标后外排。 - 原有的医疗废物暂存间内危险废物由岳阳市方向固废安全处置，处置完后，卫生所进行消毒处理，原污水处理站进行消毒处理后，进行填埋。原有土地交由注滋口镇人民政府处置。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1. 地理位置 华容县位于湖南省北部边陲，岳阳市西境，地处东径120°18′31″—113°1′32″，北纬29°10′18″—29°48′27″。北倚长江，南滨洞庭湖。周邻6县（市）、场，东与岳阳市君山区交界，西与益阳市南县相邻，南连国营北洲子农场，北接湖北省石首市，东北与湖北省监利县隔江而望。县境广袤70公里，境内东西最大横距68公里，南北最大纵距80公里。集雨面积1612平方公里，占全省面积的0.76%。其中平原1028平方公里，占56%；低山丘岗区328平方公里，占17.8%；水面255平方公里，占26.2%。 本项目位于华容县注滋口镇注西村，项目西侧、南侧、北侧均为农田，东侧紧邻省道202。项目地理位置图详见附图1。 2. 地形、地貌及地震情况 华容县位于扬子准地台的江南地轴上，处于洞庭湖凹陷与汉水凹陷的接触部，属于既具有强烈挤压褶皱上升运动，又有升降运动的江南古陆，地势北高南低，中部丘岗隆起，东西低平开阔，微向东洞庭湖倾斜。地貌分区特征较为明显：东北部为低山丘陵区，间有溪谷平原，中南部为丘岗区，其余为平原。从最高峰雷打岩(海拔382.9米)到最低点东湖湖底(海拔21米)，高差361.9米，县城标高35m~26m，大部分地面标高在30m左右。现代地貌主要是由于燕山运动形成的“华容隆起”与长江洞庭湖泄洪所起的控制、塑造作用所形成。 境内地层发育齐全，但由于先期构造的破坏，岩浆岩的侵入及第四世纪沉积物的大面积覆盖，因而古生界全部缺失，元古界、中生界各缺失一部分。以新生界第四纪最发育，次为白垩纪，元古界则在桃花山有大量出露，南山也有零星露出。 境内岩浆岩出露面积为170平方公里，主要分布在东北部的桃花山一带，均为花岗岩类，形成时代为燕山早期和晚期。 全县地貌类型可分为平原（江河平原、溪谷平原、滨湖平原）、山地（岗地、丘陵、低山）。主要山岗山岭有：东山诸山（桃花山、昂头山、望夫山、小墨山、狮子山、天井山、墨山、七女峰、龙秀山、鼎山、黄湖山）、南山诸山（禹山、凤山）、独立诸山（马鞍山、白鼎山、团山、层山）。 3. 水文特征 华容境内湖泊星布，河流网织，水系发达。有内湖21个，蓄水面积74.5平方公里，调蓄水量12154万立米，内河8条，长 95.1公里，蓄水量3857万立米。水库59座，其中中型水库2座，小（I）型水库6座，小（II）型水库51座，山塘港土当6208处，总蓄水量6873万立方米。长江水系藕池河、华容河穿境而过。加上每年平均降雨量1214毫米，总产水量21.3亿立米，减去蒸发量6.3亿立米，水资源总量为15亿立米，其中地表水11.4亿立米，地下水3.6亿立米，是名副其实的“水乡”。 本区属中亚热带季风气候区，温湿多雨，本地区地表水、地下水多向沟、谷排泄，地下水主要接受大气降水补给，向溪沟等排泄。 地下水类型按埋藏条件、赋存介质分为裂隙潜水与孔隙水。裂隙潜水赋存于基岩裂隙中，孔隙水赋存于第四系松散堆积物中。 县境内地下水，可分松散岩层孔隙水、碎骨岩层裂隙水和岩溶水、地热水三种类型。 区域地表水主要为项目东侧300m的隆西沟和北侧约800m的藕池河，周边居民生活用水来源于市政供水管网供应的自来水，不开采地下水。 4. 气候、气象 本建设项目所在地属北亚热带，为湿润性大陆季风气候。具有“气候温和，四季分明，热量充足，雨水集中；春温多变，夏秋多汗，严寒期短，暑热期长”的特点。历年平均降雨量为1232.2毫米，降水量年内主要集中于4-7月，地域之间降水量差异在100mm上下。全年日照时数约1757.9小时，年日照率40%。区内多年平均气温为16.6℃，变幅在16.3-17.6℃之间，年极气温最高为35.5-40℃，其37℃以下出现的频率为60.9%；最低气温-2.2-12.6℃；大于-5℃出现机率为50%，小于-10℃的机率为8.7%。极端低温对项目区危害并不严重。 5. 植被、生物多样性 华容县肥沃的土壤，温暖湿润的气候，适宜植物生长。森林植物有904种（含变种），按利用价值可分为防护、用材、食用、药用、工业、农业、观赏等6类。粮食作物有水稻等17种；经济作物有棉花等13种；油料作物有油菜等9种；水果作物有板粟等19种；蔬菜作物有辣椒等58种；绿肥作物有红花草籽等5种；水生植物和野生植物有莲藕等11种。新区植物以粮食作物（水稻）、经济作物（棉花）、水生植物（莲藕）为主，粮食作物主要分布在新区西部，水生植物主要分布在新区东部和中部，经济作物间杂其间，在区内居民点周围、道路和水渠两侧，主要分布着本土乔木和灌木，主要品种有水杉、垂柳、松柏、泡桐等。 华容县境内动物资源分三大类。家畜家禽共有猪、牛等10种。水生动物有青鱼、鲫鱼等鱼类117种。野生动物有国家一级保护动物中华鲟等10种；二级保护动物江豚、丽蚌等37种；三级保护动物豺狗等63种。鸟类有八哥、麻雀等130种，兽类有黄鼠、蝙蝠等23种。本项目所在地生态环境良好，区内及周边区域动物种类繁多，主要动物种类有白鹭、麻雀、蛇、鱼类、黄鼠、蝙蝠等。本项目区域范围内未见其他的具有较大保护价值的物种和珍惜濒危的动植物种类。 经调查，建设区范围内无重点风景名胜、自然景观、重点文物保护单位等环境敏感点。 6、区域环境功能区划 项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 本区域环境功能区划 编号; 项目; 功能区类别及执行标准. 1; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 2; 声环境功能区; 2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境质量标准. 3; 水环境功能区; 藕池河为渔业用水，Ⅲ类功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准； 隆西沟主要为抗洪排涝，IV类功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准。. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) ## 1、环境空气质量现状 大气常规因子环境质量现状： 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气基本污染物环境质量现状数据可以采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据。故本项目大气基本污染物环境质量现状数据采用华容县环境保护局公开发布的2018年的环境空气质量现状数据进行评价。 2018年度华容县环境空气质量达标率为89.6%，轻度污染占全年9.3%，中度污染占0.8%，重度污染占0.3%。细颗粒物（PM2.5）为首要污染物占超标天数71.1%，臭氧（O3）为首要污染物占超标天数28.9%。华容县为不达标区。 2018年华容县环境空气质量均值如下表3-1： 表3-1 2018年华容县环境空气质量均值统计表 单位：mg/m3 项目; SO2; NO2; PM10; CO (第95百分位数); O3_8h (第90百分位数); PM2.5; 达标天数; 有效天数; 达标率. μg/m3; μg/m3; μg/m3; mg/m3; μg/m3; μg/m3. 2018年; 6; 13; 59; 1.0; 93; 42; 327; 365; 89.6%. 根据上述结果，华容县为不达标区。虽然项目所在区域大气环境为不达标区，但是2018年华容县根据《华容县污染防治攻坚战2018年工作方案》全面推进污染源普查、污染防治攻坚战和“夏季攻势”工作，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步明显降低各项空气指标浓度，明显减少污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感，华容县环境空气质量正在逐步改善。 此外，本次评价还引用了《注滋口镇污水处理厂及配套管网工程》中相关数据进行说明，该项目位于本项目东南侧650m，该项目于2017年7月15日～21日委托岳阳市衡润检测有限公司进行的大气环境质量现状监测。 监测方案如下： - 监测布点：G1——污水处理厂东北侧400m居民点 （本项目东侧800m）； G2——污水处理厂西南侧210m处居民点 （本项目东南侧650m）； （2）监测因子：NH3、H2S。 （3）监测时间：2017年7月15日～21日。 （4）采样频次：NH3、H2S监测一次值。 监测结果统计：具体监测项目的大气污染物监测统计数据见下表。 表3-2 大气特征因子环境空气质量监测结果汇总表 单位：mg/m3·N 监测因子; H2S; NH3. G1; 浓度范围; 0.001ND; 0.01ND. 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 最大浓度占标率; 0; 0. G2; 浓度范围; 0.001ND; 0.01ND. 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 最大浓度占标率; 0; 0. 评价标准; 0.01; 0.2. 由表3-2可知，项目所在区域NH3、H2S均未超过《环境影响评价技术导则 大气导则》(HJ2.2-2018) 中附录D.1中相关空气质量浓度参考限值。 2、水环境质量现状 本项目污废水经预处理后排入注滋口镇污水处理厂进一步达标处理后外排隆西沟，为了解项目区地表水环境质量现状，本次评价引用《注滋口镇污水处理厂及配套管网工程》中相关数据进行说明。 （1）监测断面：共设二个监测断面，详见下表。 表3-3 地表水监测断面位置 名称; 编号; 监测断面; 备注. 隆西沟; W1; 隆西沟北侧电排站附近; 地表水质评价. 隆西沟; W2; 注滋口污水处理厂排污口下游500m; 地表水质评价. （2）监测因子：pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、DO、TP、LAS、粪大肠菌群等。 （3）监测时段及频率：2017年7月15日～16日连续2天，每天一次。 （4）监测方法：按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中有关规定执行。 监测结果统计见下表3-4、3-5： 表3-4 隆西沟电排站附近水质监测结果表（单位：mg/L） 监测项目; 监测值范围; 超标率%; 最大超标倍数; 标准值. pH; 7.70-7.72; 0; 0; 6～9. COD; 70-73; 100; 1.433; ≤30. BOD5; 20.1-20.6; 100; 2.433; ≤6. NH3-N; 2.08-2.18; 100; 0.453; ≤1.5. SS; 89-91; 100; 0.517; ≤60. DO; 7.0-7.2; 0; 0; ≥3. TP; 0.30-0.33; 50; 0.1; ≤0.3. LAS; 0.16-0.18; 0; 0; ≤0.3. 粪大肠菌群（个/L）; 2500; 0; 0; ≤20000. 表3-5 排污口下游500m水质监测结果表（单位：mg/L） 监测项目; 监测结果; 超标率%; 最大超标倍数; 标准值. pH; 7.24-7.37; 0; 0; 6～9. COD; 76; 100; 1.533; ≤30. BOD5; 17.0-18.8; 100; 2.133; ≤6. NH3-N; 1.29-1.76; 50; 0.173; ≤1.5. SS; 62-66; 100; 0.1; ≤60. DO; 6.6-6.7; 0; 0; ≥3. TP; 0.17-0.20; 0; 0; ≤0.3. LAS; 0.16-0.19; 0; 0; ≤0.3. 粪大肠菌群（个/L）; 2200; 0; 0; ≤20000. 监测结果表明，监测断面水质COD、BOD5、NH3-N、SS、TP均不能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准（SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级标准执行），存在超标现象；其他监测因子满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准要求。 隆西沟水质超标原因主要为监测期间注滋口镇区尚无污水处理设施，镇区生活污水经下水道直接排入隆西沟，导致隆西沟水质不满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准要求，注滋口镇污水厂建成后，镇区生活污水经收集处理后达标排入隆西沟，对隆西沟水质状况有好转作用，能有效降低隆西沟水质污染问题。 3、声环境质量现状 本次评价委托湖南佳蓝检测技术有限公司岳阳分公司于2019年7月3-4日对项目区域声环境进行了一次现状监测。 （1）监测点位 本次声环境质量现状监测共设4个点，监测点位布设见下表。 表3-6 项目声环境质量现状监测布点方案表 编号; 点位名称; 监测项目. 1#; 东侧厂界外1m; 等效A声级： LeAq【dB(A)】. 2#; 南侧厂界外1m. 3#; 西侧厂界外1m. 4#; 北侧厂界外1m. （2）监测时间及方法 2019年7月3-4日进行连续两天，昼夜各一次的监测。 采样与分析方法按国家《环境监测技术规范》有关要求进行。 （3）评价标准及评价结果 项目拟建地区域声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。 噪声现状监测评价结果汇总见下表。 表3-7 噪声现状监测评价结果表 监测点位; 监测 日期; 主要声源; 昼间; 夜间. 监测结果; 标准; 监测结果; 标准. N1：拟建项目厂界东侧1m; 7月3日; 社会+交通; 57; 60; 46; 50. 7月4日; 56; 47. N2：拟建项目厂界南侧1m; 7月3日; 社会噪声; 52; 60; 40; 50. 7月4日; 52; 42. N3：拟建项目厂界西侧1m; 7月3日; 社会噪声; 52; 60; 42; 50. 7月4日; 51; 41. # N4：拟建项目厂界北侧1m; 7月3日; 社会噪声; 52; 60; 42; 50. 7月4日; 51; 41. 气象条件; 7月3日 天气：晴 风向：北风 风速：0.8m/s 7月4日 天气：阴 风向：北风 风速：1.4m/s. 根据监测结果可知，各噪声监测点昼间、夜间噪声值均达标，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类，项目所在地声环境质量现状良好。 4、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中可查得，本项目属于其他行业，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价工作。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别): 根据本项目排污特点及标准和外环境特征确定环境保护目标如下表： 表3-8 主要环境保护目标 项目; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气环境; 舒南七组居民点; 12544654.123; 3415706.406; 居民点; 25户，约70人; 二类; N; 140-350. 舒南八组居民点; 12545077.806; 3415550.611; 居民点; 40户，约180人; 二类; E; 260-550. 舒南九组居民点; 12544697.114; 3414734.525; 居民点; 35户，约130人; 二类; S; 540-800. 声环境; 舒南七组居民点; /; /; 居民点; 8户，23人; 二类; N; 140-200. 地表水; 隆溪沟; /; /; 农业用水; 水质; Ⅳ类; E; 300. 藕池河; /; /; 渔业用水; 水质、水生生物; Ⅲ类; N; 800. 生态环境; 项目周边500米范围内耕地农田、未有珍稀动植物、水生动物.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境： SO2、NO2、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则 大气导则》(HJ2.2-2018) 中附录D.1中相关空气质量浓度参考限值。 表4-1 环境空气质量标准（GB3095－2012）（摘录） 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 浓度单位. SO2; 年平均; 60; μg/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. NH3; 1小时平均; 200. H2S; 1小时平均; 10. 2、地表水环境 隆西沟执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水域标准，SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级标准执行。 表4-2 地表水质量标准 项目; pH; COD; BOD5; NH3-N; SS; DO; TP; LAS; 粪大肠菌群（个/L）. 标准值; 6～9; ≤30; ≤6; ≤1.5; ≤60; ≥3; ≤0.3; ≤0.3; ≤20000. 3、声环境： 本项目西侧、南侧、北侧均为农田，东侧紧邻省道202。根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）的有关规定，且项目为医院项目，故所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 等效声级LAeqdB 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 水污染物排放标准： 项目废水经自建的污水处理站处理后排入自建专用污水管网，再接入市政污水管网，进入注滋口镇污水处理厂处理。废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准和注滋口镇污水处理厂入网标准两者的最严限值为准。根据对比《医疗机构水污染物排放标准》中的预处理标准和注滋口镇污水处理厂入网标准，项目废水氨氮和总磷执行注滋口镇污水处理厂入网标准，其他指标执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准。《医疗机构水污染物排放标准》和注滋口镇污水处理厂入网标准对比如下表。 表4-4 《医疗机构水污染物排放标准》和注滋口镇污水处理厂入网标准对比 单位：mg/L（pH为无量纲、粪大肠菌群数为个/L） 参数; 数值; 参数; 数值. 医疗机构水污染物排放标准; 注滋口镇污水处理厂入网标准; 医疗机构水污染物排放标准; 注滋口镇污水处理厂入网标准. pH; 6.0-9.0; 6.0-9.0; 总磷; /; 3.0. COD; 250mg/L; 300; 粪大肠菌群数; 5000个/L; /. BOD5; 100mg/L; 130; 动植物油; 20; /. SS; 60mg/L; 150; 石油类; 20; /. 氨氮; /; 25; 总余氯; 2~8mg/L; /. 2、废气排放标准： ①医院污水处理站废气排放标准执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中相关要求，见下表： 表4-5 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 序号; 控制项目; 单位; 标准值. 1; 氨; mg/m3; 1.0. 2; 硫化氢; mg/m3; 0.03. 3; 臭气浓度; 无量纲; 10. 4; 氯气; mg/m3; 0.1. 5; 甲烷; 处理站内最高体积百分数; 1%. ②食堂厨房产生的油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中的相应标准，油烟最高允许排放浓度2 mg/m3。 ③柴油发电机执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）标准。 表4-6 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值 污染物; CO; HC+NOX; 烟尘. Pmix≥560kW柴油机排气污染物限值（g/kWh）; 3.5; 6.4; 0.2. 3、噪声排放标准： 施工期噪声：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523－2011)。 营运期噪声：噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准。 表4-7 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：LAeq:dB 昼间; 夜间. 70; 55. 表4-8 《社会生活环境噪声噪声排放标准》（GB 22337—2008）：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4、固废排放标准： 本项目生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)；固废处理及处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求；医疗废物执行《医疗废物分类目录》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求；污水处理站栅渣、化粪池和污水处理站污泥执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）医疗机构污泥控制标准，见下表。 表4-9 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数（MPN/g）; 肠道致病菌; 肠道病毒; 结核杆菌; 蛔虫卵死亡率（%）. 综合医疗机构和其它医疗机构; ≤100; ——; ——; ——; ＞95. |
| 总量控制指标 | 本项目废水中COD和氨氮的总量控制指标分别为2.27t/a、0.23t/a。由建设单位自行向环保总量管理部门进行申请，通过交易获得。 |

# 建设项目工程分析

生产工艺流程简图（如有污水、废气、废渣、噪声产生，须明确标出产生环节，并用文字说明） 一、施工期： 项目施工期间装饰工程、设备安装、工程验收等建设工序将产生噪声、扬尘、固体废物、少量污水和废气等污染物； 图5-1 施工期工艺流程图 二、运营期间工艺流程简述（图示） 项目营运期污染物产生节点图如下： 患者 挂号 门诊 检验 诊断 入院 检验、诊断 治疗 住院、治疗、护理 复检 出院 取药 出院 医护人员 生活垃圾 生活污水 污水处理站 出水排入注滋口污水厂 病人生活垃圾 医疗垃圾 检验废水 医疗废水 污泥 恶臭 图5-2 营运期工艺流程及产排污节点图

三、主要污染工序 1、施工期污染工序及污染源强分析 （1）废气 ①汽车行驶扬尘 车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 下表为一辆10t卡车通过一段长度为1km的路面时，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。具体见表5-1。 表5-1 不同情况下的扬尘量 粉尘量 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2). 5(km/h); 0.0511; 0.0859; 0.1164; 0.1444; 0.1707; 0.2871. 10(km/h); 0.1021; 0.1717; 0.2328; 0.2888; 0.3414; 0.5742. 15(km/h); 0.1532; 0.2576; 0.3491; 0.4332; 0.5121; 0.8613. 25(km/h); 0.2553; 0.4293; 0.5819; 0.7220; 0.8536; 1.4355. ②堆场扬尘 施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，一些施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1(V50-V0)3e-1.023W 式中：Q——起尘量，kg/t·a； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见下表数据。 表5-2 粉尘粒径和沉降速度的关系 粉尘粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粉尘粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粉尘粒径（μm）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.282; 4.624. ③装修废气 项目地面建筑装修过程中会产生粉尘及装修材料的有机废气（油漆、各种胶合板和贴合剂产生的甲醛、喷漆有机挥发气（含苯、甲苯、二甲苯）。这些废气属无组织排放，对周围环境影响突出。目前装修中最大的装修污染是甲醛，浓度较高，甲醛对人体危害较大，会刺激皮肤粘膜，引发支气管炎，导致基因突变，对人体健康的影响较大。 据多家装修公司的调查统计，每100m2建筑装修完成后，会向大气环境排放甲苯、二甲苯、苯等污染物0.2kg。本项目地上总建筑面积为18000m2，按此计算得出向大气环境排放的甲苯、二甲苯、苯等污染物约36kg。 （2）废水 项目施工期水污染源主要为施工人员生活污水及施工过程中建筑施工废水。 ①生活污水 项目施工点人员平均每天约30人，施工人员不在场内食宿，按每人每天生活用水量45L计，土建施工持续时间12个月（360天），排水量按用水量的80%计算，则整个施工期施工人员生活用水量为486m3，排放量为388.8m3。根据《全国第一次污染源普查城镇生活源产排污系数手册》查得：生活污水中的主要污染物及其含量为：COD：300mg/L、BOD5：170mg/L、NH3-N：30mg/L、SS：200mg/L。 ②建筑施工废水 据类比调查，每平方米建筑面积产生的建筑施工废水为0.5kg，本项目新建部分建筑面积为18000m2，则项目施工期间建筑施工废水产生量为9t。其中COD：25-200mg/L，石油类：10-30mg/L，SS：500-4000mg/L。 （3）噪声 施工期噪声源主要来自于电锯、打磨机、焊机以及设备运输等噪声，根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2.13）及类比相关数据，其声级值范围见表5-3。 表5-3 主要施工机械设备的噪声声级 序号; 噪声源; 测点施工机械距离（m）; 最大声级Lmax（dB）; 特征. 1; 电锯; 5; 99; 间断，持续时间短. 2; 角磨机; 5; 96; 间断，持续时间短. 3; 焊机; 5; 90; 间断，持续时间短. 4; 运输卡车; 5; 90; 流动源. （4）固体废物 本项目施工过程中基础开挖、道路建设等将采取高挖低填，尽量使挖方和填方保持平衡，减少工程取土弃渣。根据现场勘踏，本项目挖方量约为0.35万m3，填方量约为0.2万m3，弃土量约为0.15万m3，弃方由注滋口镇渣土部门调配。 建筑垃圾主要包括一些废砖瓦、废硬化水泥块、碎木块等，项目总建筑面积为18000m2，按每施工建设1000m2的建筑面积平均产生0.5t的建筑垃圾，本项目施工期产生的建筑垃圾约为9t。建筑垃圾由注滋口镇渣土部门调配。 施工人员生活垃圾：本项目高峰期施工人数按30人考虑，施工人员不在场内住宿，排放生活垃圾按0.5kg/d，预计施工期12个月，则施工期产生生活垃圾4.5t。 2、营运期污染工序及污染源强分析 营运期污染工序 本项目营运期间主要污染源和污染因子识别见表5-4。 表5-4 建设项目污染源和污染因子识别表 项目; 污染源; 污染物. 废水; 检查化验; 医疗废水及病区生活污水，含病原体、COD等污染物. 门诊治疗. 病房. 废气; 污水处理站; H2S、NH3. 食堂油烟; 油烟. 汽车尾气; TSP、NOx、SO2. 发电机废气; 烟尘、NOx、SO2、CO. 固废; 医疗固废; 检查化验; 医疗废物. 药房; 过期药品. 门诊治疗; 医疗废物. 住院治疗; 医疗废物. 办公及配套; 办公室; 生活垃圾. 污水处理站; 污泥. 噪声; 配套设施; 机械设备; 噪声. 汽车行驶. 营运期污染源强分析 （1）废气污染源及污染物 1）污水处理站废气 本项目新建污水处理站恶臭气体主要来自项目污水处理池，恶臭气体的产生与污水停留时间长短、原污水水质及当时的气象条件有关。由于恶臭物质的逸出和扩散机理较复杂，废气源强难以定量计算，废气中的污染物主要以氨、H2S计。污水处理站设置为地埋式，同时项目污水处理站规模较小，建成后污染物浓度较低，废气产生量较小。 根据环境影响评价工程师职业资格考试教材《环境影响评价案例分析》（P326页），每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目污水处理站消减BOD55.44t/a，则产生的NH3和H2S的产生量分别为0.02t/a和0.00065t/a，产生浓度分别为1.14mg/m3和0.04mg/m3。本项目污水处理站为地埋式，污水处理站产生的恶臭采用生物除臭处理，根据建设单位提供资料，去除率取值0.7，则NH3和H2S排放量分别为0.006t/a和0.0002t/a，恶臭废气收集风机风量约2000m3/h，排放浓度分别为0.342mg/m3和0.012mg/m3。 2）机动车尾气 项目区地下停车场，汽车进出停车场时，在怠速及慢速状态下会产生汽车尾气，包括排气管尾气、曲轴箱及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等，其主要污染物为TSP、NOx、SO2等。根据同类项目《汨罗市中医医院整体搬迁建设项目》类比SO2的日均浓度小于0.05mg/m3、NOx的日均浓度小于0.06 mg/m3、TSP 的日均浓度小于 0.185mg/m3，达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值。 3）食堂油烟 搬迁项目拟设置1个职工食堂，食堂共有灶台5个，每天工作时间约为3h。供医院职工及住院病人就餐，使用清洁能源天然气。食堂后堂在烹调、油炸食物过程中有一定量油烟产生，主要由直径10-7～10-3cm的不可见微油滴组成，对周围大气环境有一定不利影响。每人次每天耗食用油量约为15g，就餐人数约200人次/天，每天耗油3kg，油烟含量约占耗油量的3％，则油烟日产生量为0.09kg/d，年产生量为32.9kg/a，风量为5000m3/h，产生浓度为6mg/m3。厨房安装净化率70%以上的油烟净化装置，经该装置处理后，油烟排放浓度1.8mg/m3，排放量0.027kg/d(9.87kg/a)，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值要求。厨房产生的饮食油烟经过油烟净化装置处理后拟通过专用固定排气管道升顶排放，对环境影响不大。 4）发电机废气 项目在综合楼内设置两台柴油发电机（一备一用），作为一级负荷的备用电源，其小时耗油量为19.8kg/h。由于医院区域的供电比较正常，因此备用柴油发电机的启用次数不多，每个月使用时间小于8h。本环评为便于计算，按每月发电一次，每次运行8h计，则年总耗油量为19.8 kg/h×8小时/次×12月/年=1.9t/a。 参照北京市环境保护科学研究院世行课题组编制的《北京环境总体规划研究》中确定的排放系数，即燃烧1t油NOX的排放量为2.94kg，CO的排放量为1.73kg，SO2的排放量为4.57kg，烟尘的排放量为0.81kg，计算得到NOX的排放量为5.6kg/a，CO的排放量为3.3kg/a，SO2的排放量为8.68kg/a，烟尘的排放量为1.54kg。发电机尾气由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放。能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891—2014)中第三阶段标准要求。 表5-5 备用柴油发电机燃油废气污染物产排污情况一览表 污染物; SO2; NOX; CO; 烟尘. 产生量; 8.68kg/a; 5.6kg/a; 3.3kg/a; 1.54 kg/a. 治理措施; 配套专用烟气排放管道与综合楼楼顶排放. 排放量; 8.68kg/a 0.202g/kw.h; 5.6kg/a 1.3g/kw.h; 3.3kg/a 0.76g/kw.h; 1.54 kg/a 0.36g/kw.h. 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891—2014)中第三阶段标准（g/kw.h）; /; /; 3.5; 0.20. （2）废水污染源及污染物 1）医院搬迁后总日排水量分析 根据注滋口中心卫生院搬迁前的工程调查估算，搬迁后工程排放污水量见表5-6。 表5-6 项目用水排水情况一览表 序号; 项目; 数量; 用水定额; 用水量（t/d）; 排污系数; 排水量（t/d）. 1; 住院病人和陪护人员; 200床位; 400L/d.床; 80; 0.85; 68. 2; 门诊病人; 200人次/天; 20L/人.次; 4; 3.4. 3; 医务人员; 180人/天; 50L/人.天; 9; 7.65. 4; 食堂; 200人/天; 40L/人.天; 8; 0.8; 6.4. 5; 一般检查废水; 365天; 88L/天; 32.1; 25.70. 6; 特殊废水; -; -; 1; 0.9; 0.9. 7; 未预见水; 1-6项用水量的10%; 13.4; 12.07. 8; 合计; /; 147.5; /; 124.1. 注：住院部病人人数按医院所能接纳最大人数核定。 项目完成后，医院排水实施雨污分流制，医院废水主要包括生活污水和医疗废水。生活污水主要包括办公及医护人员生活污水和食堂产生的生活污水。医疗废水主要包括病人住院废水、门诊废水、特殊废水（含氰、含汞、含铬废水）等。 项目特殊废水均须单独收集、预处理后汇同医疗废水经院内污水处理站处理后排入自建专用污水管网，再接入市政污水管网，进入注滋口镇污水处理厂处理达标后外排。项目日排放废水124.1t/d，年排放废水45302.6t/a。其中医疗废水日排水量110.1t/d，年排水量40186.5t/a。 搬迁后医院供排水平衡见图5-3。 医务人员 1.35 9 32.1 6.42 一般检查用水 0.6 特殊废水 0.9 4 1 化粪池 污水处理站 7.65 25.7 3.4 12 14.05 110.1 注滋口污水处理厂 124.1 住院病人用水 80 68 门诊病人 147.5 食堂用水 6.4 8 1.6 未预见用水 13.4 1.34 0.1 预处理 12.07 图5-3 项目水平衡图 m3/d 华容县二人民医院不开展同位素诊疗诊断的医疗项目，故该医院不产生同位素诊疗、诊断放射性废水，因此本项目产生的医疗废水种类与一般综合性医院产生的废水种类基本相同。 表5-7 项目建成后废水污染源及防治措施 排水种类; 来源; 主要污染物; 排水量(m3/d); 防治措施及排放去向. 医疗废水; 门诊、急诊病人; COD、BOD5、SS、粪大肠菌群; 3.4; 医疗废水经院内污水处理站处理后排入自建专用污水管网，再接入市政污水管网，排入注滋口镇污水处理厂处理后排入隆西沟. 住院病人; PH、COD、BOD5、SS、粪大肠菌群; 68. 一般检查废水、不可预见用水; SS、COD、BOD5; 37.77. 特殊：含氰废水; CN-; 0.45; 采用碱式氯化法进行预处理后送本项目污水处理站统一进行处理. 特殊：含铬废水; Cr; 0.36; 含铬废水采用亚硫酸钠化学还原沉淀法进行预处理后送本项目污水处理站统一进行处理. 特殊：含汞废水; Hg; 0.09; 含汞废水采用硫化钠沉淀法进行预处理后送本项目污水处理站统一进行处理. 生活废水; 办公及医护人员; 氨氮、粪大肠菌群数、COD、BOD、SS; 7.65; 生活废水经化粪池处理后排入自建专用污水管网，再接入市政污水管网，排入注滋口镇污水处理厂处理后排入隆西沟. 食堂; SS、COD、BOD5、石油类; 6.4. 合计; 124.1. 项目所在地属于污水处理厂的收纳范围之内，但项目所在地城市污水管网未铺设到项目区，最近城市污水管网距离本项目300m，建设单位拟建设一条长约300m的专用污水管道，接入市政污水管网，因此，只要项目所排废水满足注滋口镇污水处理厂的接管标准，即可排污水处理厂处理。 2）医疗废水处理工艺 本项目污水拟采用“一级处理+二氧化氯法处理工艺，出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准后排入注滋口镇污水处理厂。根据类比同类型项目，本项目废水产生及排放情况见下表5-8。 表5-8 本项目废水处理后排放情况一览表 项目; 废水量万 m3/a; COD; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠菌群. mg/L; t/a; mg/L; t/a; mg/L; t/a; mg/L; t/a; 个/L; 个/a. 处理前污水浓度; 4.53; 450; 20.39; 200; 9.06; 300; 13.59; 30; 1.36; 3.5*106; 1.59*1014. 进入管网污水浓度; 4.53; 200; 9.06; 80; 3.62; 40; 1.81; 20; 0.91; 4500; 2.04*1011. 污水处理厂出水浓度; 4.53; 50; 2.27; 10; 0.45; 10; 0.45; 5; 0.23; 1000; 4.5*1010. 接管标准; 250; /; 100; /; 60; /; 25; /; 5000; /. （GB18918-2002）一级 A标准; 50; /; 10; /; 10; /; 5; /; 1000; /. （3）噪声 本项目营运期间，医院噪声源主要为污水处理站水泵运行噪声、柴油发电机噪声、冷却塔噪声、电梯和住院病人及陪护人员产生的社会生活噪声。 1）污水处理站噪声 主要来自于污水处理站水泵运行噪声。本项目污水处理站为地埋式，可有效减缓噪声影响，同时对机组和泵均采取减振措施，进出口水管均采用柔性接头对接。 2）柴油发电机噪声 发电机噪声属于偶发性噪声，其源强约为85dB（A），仅在停电时应急使用。将发电机置于专门的发电机房内，起到隔声的效果，同时可以对柴油发电机房的进风道与排风道采取消声措施，对柴油发电机房的排烟系统加装消声器，柴油发电机组加装防振垫圈，柴油发电机的噪声级可降至55dB 以下。 3）冷却塔噪声 本项目设置一套中央空调，其冷却塔布置在楼顶的南面，远离周边居民，对其周围环境保护目标影响不大。 （4）社会生活噪声 住院病人以陪同人员、医护人员日常工作和生活产生社会噪声，其源强约为50～65dB（A）。社会生活噪声是不稳定的、短暂的，主要是通过加强管理等措施来控制。 经上述处理措施后以及后面的噪声预测可知，院界噪声均可以达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 项目噪声产生位置及治理措施见表5-9。 表5-9 项目噪声产生位置及治理措施 噪声源; 具体位置; 主要产噪设备; 设备台数; 声源强度; 处置措施; 采取措施后噪声值. 污水处理站; 地下室; 水泵; 1; 90; 地埋式减缓噪声,同时机组和泵均采取减振措施，进出口水管均采用柔性接头对接; 65. 水泵间; 设备房; 水泵; 3; 90; 水泵隔声,采取减振措施，进出口水管均采用柔性接头; 65. 发电机房; 配电房内; 柴油发电机; 1; 85; 进风道与排风道采取消声措施，对柴油发电机房的排烟系统加装消声器，柴油发电机组加装防振垫圈; 55. 冷却塔; 楼顶北侧; 中央空调冷却塔; 1; 75; 采取减振措施; 50. 电梯; 中部和西面; 电梯; 2; 75; ——; 50. 人流、车辆; ——; ——; ——; 70; 加强管理; 46. （4）固体废物 本项目营运期固体废物主要包括危险废物和一般固废。 1）危险废物 主要包括医疗废物和污水处理厂污泥。项目检验科、手术室、住院病房等科室均会产生医疗废物，本项目涉及到的医疗废物主要包括以下类别。见表5-10所示。 表5-10 本项目涉及到的医疗废物 序号; 名称; 类别. 1; 1．被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括： ◆棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料； ◆一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械； ◆废弃的被服； ◆其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。 2．各种废弃的医学标本。 3．废弃的血液、血清。 4．使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。; 感染性废物. 2; 1．手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官（脏器、胚胎、残肢）等。 2．病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。; 病理性废物. 3; 1．医用针头、缝合针。 2．各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。 3、银针、载玻片、玻璃安瓿等。; 损伤性废物. 4; 1．废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。 2．废弃的疫苗、血液制品等 。; 药物性废物. 5; 1．废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。 2．废弃的汞血压计、汞温度计。; 化学性废物. 注明：①一次性使用卫生用品*是指使用一次后即丢弃的，与人体直接或者间接接触的，并为达到人体生理卫生或者卫生保健目的而使用的各种日常生活用品。②一次性使用医疗用品*是指临床用于病人检查、诊断、治疗、护理的指套、手套、吸痰管、阴道窥经、肛经、印模托盘、治疗巾、皮肤清洁巾、擦手巾、压舌板、臀垫等接触完整黏膜、皮肤的各类一次性使用医疗、护理用品。③一次性医疗器械*指《医疗器械管理条例》及相关配套文件所规定的用于人体的一次性仪器、设备、器具、材料等物品。 住院病人按每病床每日产生医疗垃圾0.55kg计（其中包含日常治疗产生的垃圾），按住院人数峰值200人计，产生医疗废物40.15t/a；门诊医疗废物按每日每人次产生0.02kg 计，门诊就诊人次峰值为200人，则门诊产生医疗垃圾约1.46t/a；全院共产生医疗垃圾最大值为41.61t/a。 结合项目实际情况，本项目建成后，医疗废物产生量见下表5-11： 表5-11 本项目医疗废物产生量 类别; 数量; 定额; 产生量. （kg/d）; （t/a）. 住院楼; 200床/d; 0.55 kg/床·d; 110; 40.15. 门诊楼; 200人/d; 0.02 kg/人·d; 4; 1.46. 合计; 114; 41.61. 由上表计算可知，本项目建成后，医疗废物产生量为41.61t/a；医院对医疗垃圾采取分类收集处理的方式，送至医疗废物暂存间打包暂存，收集后交由岳阳市方向固废安全处置中心集中处置。 医疗单位废水处理污泥，由医院废水处理设施产生，也属于医疗废物。污水处理过程产生的泥量与原水的悬浮固体及处理工艺有关。按照《医院污水处理技术指南》中的推荐数据，污泥量产生系数类比初沉池，见表5-12。 表5-12 污水处理构筑物产生的污泥量 污泥来源; 总固体（g/人·d）; 含水率（%）; 污泥体积. （L/人·d）; （L/人·a）. 初沉池; 54; 92~95; 0.68～1.08; 249～395. 根据本项目规模，住院床位200床，且每床陪同人员1人计，污水处理站污泥年产生量约为7.88t，含水率92～95%。污水处理站污泥经脱水后采用石灰消毒，交由岳阳市方向固废安全处置中心集中处置。 2）一般固废 本项目运营期一般固废主要包括生活垃圾和包装材料，主要来自于陪同人员、住院病人、门诊病人和医护人员，其产生情况详见表5-13。 表5-13 本项目生活垃圾产生量 类别; 数量（人/d）; 定额（kg/d.人）; 产生量. （kg/d）; （t/a）. 住院病人; 200; 0.5; 100; 36.5. 陪护病人; 200; 0.1; 20; 7.3. 门诊病人; 200; 0.1; 20; 7.3. 医务人员; 180; 0.2; 36; 13.14. 合计; 176; 64.24. 由上表可知，本项目建成后，生活垃圾产生量为64.24t/a，产生的生活垃圾集中收集放到医院的生活垃圾房，并统一由注滋口镇环卫部门按日清走。 综上，本项目营运期固体废物产生及处置情况见下表5-14所示。 表5-14 营运期固体废物产生及处置情况一览表 编号; 类 别; 产生量（t/a）; 处置去向. 1; 危险废物; 医疗废物; 41.61; 收集后交由岳阳市方向固废安全处置中心集中处置. 污泥; 7.88. 2; 一般固体废物; 生活垃圾; 64.24; 注滋口镇环卫部门日产日清. 合计; 113.73.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名 称 | 处理前污染物浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 汽车行驶扬尘 | 颗粒物 | 少量 | 少量 |
|  |  | 堆场扬尘 | 颗粒物 | 少量 | 少量 |
|  |  | 装修废气 | 甲苯、二甲苯等 | 少量 | 少量 |
|  | 营运期 | 污水站 | NH3 H2S | 0.02t/a，1.14mg/m3 0.00065t/a，0.04mg/m3 | 0.006t/a，0.342mg/m3 0.0002t/a，0.012mg/m3 |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 6mg/Nm3，32.9kg/a | 1.8mg/Nm3，9.87kg/a |
|  |  | 机动车尾气 | TSP、NOx、SO2 | 少量 | 少量 |
|  |  | 发电机废气 | SO2 NOx CO 烟尘 | 8.68kg/a 5.6kg/a 3.3kg/a 1.54 kg/a | 8.68kg/a 5.6kg/a 3.3kg/a 1.54 kg/a |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 生活污水 388.8m3/d | COD、BOD、SS、氨氮 | —— | —— |
|  |  | 建筑施工废水 | COD、石油类、SS | 少量 | 不外排 |
|  | 营运期 | 综合废水（45302.6t/a） | COD BOD5 SS 氨氮 粪大肠杆菌群数 | 450mg/l，20.39t/a 200mg/l，9.06t/a 300mg/l，13.59t/a 30mg/l，1.36t/a 3.5*106个/L | 50mg/l，2.27t/a 10mg/l，0.45t/a 10mg/l，0.45t/a 5mg/l，0.23t/a 1000个/L |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工人员 | 生活垃圾 | 4.5t | —— |
|  |  | 装修废料 | 建筑垃圾 | 9t | 清运至指定的建筑垃圾堆放点 |
|  | 营运期 | 生活垃圾 |  | 64.24t/a | 由环卫部门统一清运处理 |
|  |  | 医疗废物 | 医疗垃圾 | 41.61t/a | 有相关资质公司处理处理 |
|  |  |  | 污水站污泥 | 7.88t/a |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工机械 | 机械噪声 | 90-99dB | 达标排放 |
|  | 营运期 | 中央空调、柴油机、泵等 | 设备噪声 | 70~90dB | 达标排放 |
| 其他 | 项目评价范围内是以人类活动为中心，以农业生产为基础的人工生态系统，现存动植物主要是在人类控制下，为满足人类的需要被保留和发展的物种。工程建设将征用土地26639.42m2，破坏工程范围内的植被，对区域生态环境造成一定的影响。施工期临时性工程对原地表植被产生破坏，但在采取一定的恢复措施后可逐渐得到恢复。此外，施工机械运输碾压及施工人员践踏也会对作业区及周边植被产生一定程度的扰动。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 1. 大气环境影响分析 （1）车辆行驶扬尘 根据有关资料，如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4~5次），可以使空气中粉尘量减少70%左右，可以收到很好的降尘效果。当施工场地洒水频率为4~5次/d时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内，具体见表7-1。 表7-1 洒水试验结果表 距路边距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP浓度 （mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.810; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.68; 0.60. 车辆行驶扬尘对周边居民可能产生一定影响，环评建议施工过程中采取以下措施： ①实施标准化施工，运输易遗撒的物质时进行遮盖。 ②项目施工过程中所需的砂石灰料等材料由新建水泥硬化道路运输到施工场地。为防止二次扬尘污染，在材料运输时应加盖篷布；特别要控制汽车的行驶速度，并对汽车行驶路面勤洒水。施工现场出入口设置洗车台，防止汽车轮胎将泥土带至其它路上。 （2）堆场扬尘 根据有关资料显示，施工扬尘的影响范围可达周围50m左右，在进行洒水作业对路面保持一定湿润度后，扬尘的影响范围可控制在30m范围内。为了降低本项目堆场扬尘对外环境的影响，环评建议建设、施工单位做到以下几点： ①分段施工、合理安排施工工期，尽量减少同一时间内的挖土量。 ②露天堆存的物料和土方开挖中挖掘出的土石方，暂时堆存时要及时覆盖。 ③风速较大时要避免露天施工作业。 ④项目施工区域四周设立施工围挡，减少扬尘影响。 （3）装修废气 项目装修阶段对环境空气的污染主要来自装修中粉尘及装修材料的有机废气（油漆、各种胶合板和贴合剂产生的甲醛、喷漆有机挥发气（含苯、甲苯、二甲苯））。在装修施工中，施工期产生的废气属无组织排放，对周围环境影响突出。目前装修中最大的装修污染是甲醛，浓度较高，甲醛对人体危害较大，会刺激皮肤粘膜，引发支气管炎，导致基因突变，建设方可以通过使用活性炭吸附甲醛，利用吸收甲醛能力强的植物吸附甲醛，使用甲醛捕捉剂吸收甲醛，并保持室内通风，尽快将甲醛浓度降至最低，以减轻对员工人身健康的影响。 为使装修期间废气污染降到最低，建设方必须做到： ①选用质量合格、通过国家质量检验的低污染油漆、涂料和胶合板等装修材料。 ②施工人员应配备必要的防护装备和保证足够的通风量，避免具有刺激性气味的物质或可被人体吸入的粉尘、纤维等污染物对施工人员身体健康及周围环境造成的危害。 ③装修材料（如一些花岗石地板砖、墙砖等）中存在放射性物质，建议装修过程中不使用劣质装修材料，以防放射性污染。 总体而言，施工扬尘、装修废气随着建设期的结束而自然消失，虽然建设期会对周围环境有一定的影响，但可以采取相应的控制措施，将影响控制在较低的范围内，而且其影响也是相对短暂的。 2. 水环境影响分析 本项目施工期废水主要来自施工人员的生活污水、洗车废水、建筑施工废水。 施工人员生活污水包括粪便污水、清洗污水等，其主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N、SS等，其中以粪便污水中的污染物含量最高。根据工程分析，本项目施工期生活污水排放量为388.8m3，项目生活污水经临时化粪池收集处理后用作周围农民农肥，不外排。 建筑施工废水主要是施工期间产生的洗车废水及水泥搅拌等泥浆水。洗车废水循环使用不外排，水泥搅拌等泥浆水具有污水量小，泥沙含量高（泥沙含量与施工机械、工程性质及工程进度等有关）的特点，且废水含有少量的废机油等污染物。根据工程分析，项目施工期间建筑施工废水产生量为9t，主要污染物为SS。考虑建筑施工要求，该部分废水收集经沉淀后可回用于施工过程。 考虑到项目施工期的长期行为，要求对施工场地所产生的废水应加强管理、控制。 ①严禁施工废水乱排、乱流污染道路和周围环境。 ②场地内根据建设施工过程及地势开挖沉淀池，施工废水经沉淀池沉淀后全部回用于施工过程，不外排。 3. 噪声环境影响分析 由于本工程施工过程中使用的施工机械所产生的噪声主要属于中低频噪声，因此在预测其影响时可只考虑其扩散衰减，预测模型选用： L2=L1－20（lgr2/r1） (r2>r1) 式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效A声级[dB(A)]； r1、r2为接受点距声源的距离(m)。 由上式可推出噪声随距离增加而衰减的量△L： △L=L1-L2=20lg（r2/r1） 根据表10中施工机械满负荷运行单机噪声值，采用上述公式，计算得到施工期各主要施工机械单台满负荷运行时至场界处满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求的距离，见表7-2。 表7-2 各施工设备（单台）场界噪声值达标所需衰减距离 序号; 噪声源; GB12523-2011 昼间标准; 场界处达昼间标准需要的距离（m）; GB12523-2011 夜间标准; 场界处达夜间标准需要的距离（m）. 1; 电锯; 70dB（A）; 28; 55dB（A）; 158. 2; 角磨机; 20; 112. 3; 焊机; 10; 56. 4; 运输卡车; 10; 56. 由上表计算结果可知，白天要保证各场界处噪声值能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准要求，各施工机械距离场界处距离为10~28m；夜间要保证各场界处噪声值能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）夜间标准要求，各施工机械距离场界处距离为56~158m，夜间施工影响的程度比较明显，影响范围可达施工场地外158m范围。 由于建筑施工各阶段机械设备组合情况不同，所以噪声辐射影响的程度也不尽相同。实际施工过程中，往往是多种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声级将更高，影响范围亦更大。因此，在使用高噪声机械设备时，必须对噪声采取治理措施。 ①严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的有关要求，禁止中、高考及前半个月内施工。合理安排施工时间和加强对一线操作人员的环境意识教育来控制。 ②对产生高噪声的设备，建议在其外加盖简易棚。 ③合理设计施工总平面布置图，将高噪声设备尽量布置在远离周围敏感点的位置。 ④对钢管、模板等构件装卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷，并辅以一定的减缓措施，如铺设草包等。 ⑤建设单位在施工现场四周应设置临时的屏障设施，既能起到安全防护的作用，还能阻挡噪声的传播。 ⑥对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级。 ⑦尽量减少运输车辆夜间的运输量，运输车辆在进入施工区附近区域后，要适当降低车速，禁止鸣笛。 ⑧合理安排施工时间、施工进度，夜间严格禁止施工，如夜间确实需要施工需和当地居民协调解决，减少噪声对附近居民的影响，同时对不同施工阶段，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制。 ⑨在装修阶段，建设方应对建筑物的外部采用围挡，对金属窗加工等发出高频噪声的生产过程尽量不安排在现场施工，采用成品窗；大型建筑构件，应在施工现场外预制，然后运到施工现场再行安装。 在采取上述措施后，本项目施工期的噪声污染可以控制在可控范围内。 4. 固体废物环境影响分析 项目区内挖方部分用于厂区回填，部分用于绿化用途。项目区内无富余土方且不需要在场外取土。 项目建设过程产生的废弃砖、水泥块等建筑垃圾由注滋口镇渣土部门调配。施工期生活垃圾若不及时处理，在气温适宜的条件下会滋生蚊虫、产生恶臭和传播疾病等。生活垃圾交由当地环卫单位清运和统一集中处置。 一般情况下，项目建设施工过程会对施工场地及周围地区的环境质量产生一定的影响，必须引起建设单位及施工单位的高度重视，切实做好防护措施，使其对环境的影响减至最低限度。 - 5、土壤环境影响分析 - 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中可查得，本项目属于其他行业，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价工作。 二、营运期环境影响分析： - 1、地表水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，具体见表 7-3。 表 7-3 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量 Q/（m3/d）；水污染物当量数 W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000 或 W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级 A; 直接排放; Q<200 且 W<6000. 三级 B; 间接排放; —. 本项目建成后综合废水，排放量为124.1m3/d，其中生活污水主要包括办公及医护人员生活污水。医疗废水排放量为110.1t/d，主要包括病人住院废水、门诊废水、特殊废水等。废水中主要污染物为COD、SS、氨氮、BOD5和粪大肠菌等，类比岳阳市同类医院外排废水水质确定本项目综合废水主要污染因子浓度为COD：450mg/L、BOD5：200mg/L、氨氮：30mg/L、SS：300mg/L、粪大肠菌群：3.5*106个/L。 项目特殊废水经过预处理后和其他废水一起排入医院自建的污水处理站统一处理，处理后的废水排入自建专用污水管网，再接入市政污水管网，最终经注滋口镇污水处理厂达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入隆西沟。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中等级判断，本项目属于间接排放，地表水评价等级为三级 B，项目可不进行水环境影响预测，进行简要分析。 根据类比，经拟建的一级处理+二氧化氯法处理工艺后能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准。 注滋口镇污水处理厂坐落在注滋口镇注东村南安片4组，隆西公路东侧，厂区占地10000m2。项目一期建设规模为2000吨/天。其工程服务范围为注滋口镇区。注滋口镇污水处理厂已于2018年1月投入试运行，目前注滋口镇污水处理厂的截污干管已经沿隆西沟进行敷设。市政污水管网已在距离本项目300m处铺设了排水管道，本项目自建专用污水管道300m接入排水管道。本项目建成后的污水量仅占该污水处理厂总规模的6.2%。项目废水经医院污水处理站预处理后大大降低了水中的污染物浓度和含量，不会对污水处理厂处理系统造成冲击。经注滋口镇污水处理厂处理后排入隆西沟，对隆西沟水质影响甚微。 综上所述，本项目废水经注滋口镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，对纳污水体隆西沟的影响较小。 - 环境空气影响分析 （1）环境影响预测 本项目大气环境影响评价采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）所推荐采用的估算模式 AERSCREEN 进行预测评价。项目主要废气污染物为NH3和H2S，因此预测因子选用 NH3和H2S。无组织预测将本次污水处理站区域看做一个面源。预测参数分别见表 7-4。 表7-4 项目无组织废气（面源）排放预测参数表 排放源; 污染物; 排放速率(kg/h); 面源长度(m); 面源宽度(m); 面源高度(m); 质量标准(mg/m3). 污水处理站; NH3; 0.00068; 20; 10; 1; 0.2. H2S; 0.00002; 0.01. 预测结果见表 7-5。 表 7-5 无组织废气（面源）估算模式预测污染物浓度扩散结果 NH3; H2S. 距离（m）; 浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 距离（m）; 浓度 （mg/m3）; 占标率（%）. 10; 0.004417; 2.21; 10; 0.0001299; 1.30. 36; 0.009066; 4.53; 36; 0.0002667; 2.67. 100; 0.004625; 2.31; 100; 0.000136; 1.36. 200; 0.001726; 0.86; 200; 5.075E-5; 0.51. 300; 0.0009066; 0.45; 300; 2.667E-5; 0.27. 400; 0.0005657; 0.28; 400; 1.664E-5; 0.17. 500; 0.0003906; 0.20; 500; 1.149E-5; 0.11. 600; 0.0002879; 0.14; 600; 8.467E-6; 0.08. 700; 0.0002226; 0.11; 700; 6.547E-6; 0.07. 800; 0.00018; 0.09; 800; 5.295E-6; 0.05. 900; 0.0001493; 0.07; 900; 4.39E-6; 0.04. 1000; 0.0001263; 0.06; 1000; 3.714E-6; 0.04. 1100; 0.000109; 0.05; 1100; 3.207E-6; 0.03. 1200; 9.54E-5; 0.05; 1200; 2.806E-6; 0.03. 由表7-5可以看出：无组织废气NH3最大浓度贡献值出现在距离污染源的36米处，最大落地浓度为0.009066mg/m³，最大浓度占标率为4.53%，无组织废气H2S最大浓度贡献值出现在距离污染源的 36米处，最大落地浓度为0.0002667mg/m³，最大浓度占标率为2.67%。 (2)评价等级的判断及环境影响分析 表 7-6 评价工作分级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax ≥10%. 二级评价; 1% ≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 根据表7-5中的预测结果， 结合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）评价等级判别表，本评价大气评价工作等级为二级，不需要进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。本项目各污染源污染物最大落地浓度占标率均较低，不会对周边环境空气构成显著影响。 - （3）污染物排放量核算 表7-7 大气污染物无组织排放量核算表 项目; 污染物; 年排放量. 无组织排放总计; NH3; 0.006t/a. H2S; 0.0002t/a. 食堂油烟; 9.87kg/a. SO2; 8.68kg/a. NOx; 5.6kg/a. CO; 3.3kg/a. 烟尘; 1.54 kg/a. （4）大气防护距离 项目产生的无组织NH3和H2S排放量分别为0.006t/a和0.0002t/a，排放速率分别为0.00068kg/h、0.00002kg/h。按照HJ 2.2-2018导则要求，本次评价采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式计算大气环境防护距离，估算模式参数及结果见下表。 表7-8 估算模式参数及结果 污染物; 面源有效高度; 面源宽度; 面源长度; 排放量（kg/h）; 评价标准（mg/m3）; 计算防护距离; 超标点. 氨气; 1.0; 10; 20; 0.00068; 0.2; 0; 无超标点. 硫化氢; 0.00002; 0.01; 0; 无超标点. 上述结果表明，通过采取环保防护措施后，本项目无需设置大气环境防护距离。污水站恶臭对外界环境影响较小。 （5）废气处理达标可行性分析 本项目产生的废气主要是污水处理站废气、食堂油烟、发电机废气。 ①污水处理站废气 根据工程分析，本工程医院污水处理设施可能会产生恶臭气体，主要来自格栅池、调节池及消毒池等设施，恶臭的主要成分为硫化氢、氨、挥发酸、硫醇类等物质。 《医院污水处理技术指南》提出为防止病毒从医院水处理构筑物表面挥发到大气中而造成病毒的二次传播污染，应将水处理池加盖板密封起来，盖板上预留进、出气口，把处于自由扩散状态的气体组织起来。组织气体进入管道定向流动到能阻截、过滤吸附、辐照或杀死病毒、细菌的设备中，经过有效处理后再排入大气。按照这一要求，本工程污水处理站拟设置为地埋式且采用生物除臭进行减轻臭气的排放。 生物除臭装置能有效去除挥发性有机物（VOC）、硫化氢、氨气、硫醇类等主要的污染物，以及各种恶臭味。可适应高浓度、大气量、不同恶臭气体物质的脱臭净化处理，运行稳定可靠，处理效率可达50-70%左右。 本次评价保守估计取70%，根据工程分析，项目NH3和H2S的产生量分别为0.02t/a和0.00065t/a，产生浓度分别为1.14mg/m3和0.04mg/m3，经处理后则所排放废气中NH3、H2S排放浓度分别为0.342mg/m3和0.012mg/m3，排放量分别为0.006t/a和0.0002t/a，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中关于废气排放要求的规定。 ②食堂油烟简要分析 厨房采用清洁燃料天然气，项目建成后，由于大气污染物的排放浓度及排放量均很低，考虑楼顶排放及拟建项目区域大气扩散条件，华容县二医院对大气污染物地面浓度的影响减小，其绝对贡献值很小。 厨房含油烟气采用油烟净化装置处理（需满足环保部门认可的去油装置），出口烟气达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）后经由排气通道从楼顶排放，对环境空气造成的影响较小。 ③发电机废气分析 发电机尾气由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放,能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891—2014)中第三阶段标准要求，对周围环境空气影响较小。 - 3、声环境影响分析 本项目为医疗机构，噪声设备主要为中央空调主机和冷却塔、备用发电机、风机、水泵等。中央空调主机、风机和水泵位于专用设备房内，经各隔声、减振等降噪处理后噪声级较低。冷却塔位于本项目楼顶，因此评价主要预测冷却塔噪声对周围敏感点的影响。 （1）中央空调系统噪声 一般制冷机组的运行噪声在90dB(A)左右，配套水泵的噪声在75dB(A)左右，均安装在设备用房内，采取隔声减振等控制措施后对上层的科室和病房影响不大。冷却塔噪声级约为75 dB(A)。 ① 预测模式 采用《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ 2.4-2009）推荐的“无指向性点声源几何发散衰减公式”预测。 预测公式 式中：r、r0——距声源的距离，m； L(r)、L(r0) ——r、r0处的声强级，dB(A)。 ② 预测结果 根据上述噪声预测公式，预测点的昼间、夜间噪声的预测结果见表7-9。 表7-9 场界噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测位置; 昼间; 夜间. 贡献值; 预测值; 评价 结果; 贡献值; 预测值; 评价 结果. 场界东面; 46.5; 46.5; 达标; 46.5; 46.5; 达标. 场界南面; 45.4; 45.4; 达标; 45.4; 45.4; 达标. 场界西面; 42.3; 42.3; 达标; 42.3; 42.3; 达标. 场界北面; 45.8; 45.8; 达标; 45.8; 45.8; 达标. 由上表可知，预测点各院界声环境均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准要求，冷却塔对周围环境影响不大。 （2）其他设备 项目配套的水泵、中央空调主机、备用发电机等设备均置于专用设备房内，采用减振、隔声、消声等控制措施后对上层诊室影响不明显。 项目通过对各噪声源采取有效的隔声、减振、消声、吸声、距离衰减等控制措施后，各院界均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，对周围环境影响较小。 - 4、固体废物环境影响分析 医院固体废物是多种多样的，有有机的，有无机的；有可燃的，有不可燃的；有受到致病微生物污染的，有未受致病微生物污染的。医院产生的固体废物根据其性质大致可分为：一般性固体废物、医疗废物和污水处理站污泥三类。 （1）一般性固体废物 生活垃圾、厨房食堂的废弃物、剩饭剩菜等，果皮果核，废纸废塑料及其它废物、包装材料，瓶、罐、盒类等遗弃物。 此类固废如不及时收集清理、外运处理，随地分散堆放将影响医院的清洁卫生。堆积长久，将发酵腐败，特别是高气温，高湿度季节挥发释放出有毒有害气体和散发出恶臭，并滋生蚊蝇，传播细菌、疾病，危害身体健康，影响大气环境质量。 （2）医疗废物 医疗废物是医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物，是污染程度及危害程度最广泛、最严重的一类危险废物。医疗废物作为一种危害性极大的危险废物，关系着广大人民群众的健康安全，其治理已受到国家相关部门的关注。2003年6月，国务院出台了《医疗废物管理条例》，对医疗废物做出了严格的立法。 1）医疗废物主要包括： ①医院临床感染性废物，包括病人手术或尸解后的废物（如组织、受污染材料和仪器等）以及被血液或人体体液污染的废医疗材料、废医疗仪器以及其它废物（如废敷料、废医用手套、废注射器、废输液器、废输血器等）； ②医院血透析产生的废物（如废弃的设备、试管、过滤器、围裙、手套等）； ③临床医学活动中产生的含有菌落及病原株培养液和保菌液的废弃物以及感染的动物尸体； ④传染病房产生的所有废物（如排泄物、废敷料、生活垃圾以及病人接触过的任何其他废设备、废材料）； ⑤医院产生的废弃锋利物，包括废针头、废皮下注射针、废解剖刀、废手术刀、废输液器、废手术锯、碎玻璃等； 2）危害 医疗废物的巨大危害表现在它所含的病菌是普通生活垃圾的几十倍甚至上千倍，最显而易见的危害性就是它的传染性。令人担忧的是大量的医疗废物并没有被消毒或深加工，而是直接流失到了社会上。如一次性医疗器械二次使用、一次性注射器简单水洗后便改制成其他塑料制品等，这些改头换面的医疗垃圾将病菌散布在我们的饮用水、生活用品甚至空气中。医疗垃圾的危害还表现在可能因为处理方法不当而成为潜在的健康隐患。据资料介绍，医疗垃圾如与生活垃圾混装焚烧会产生黑色、恶臭的气体，而这种气体中会含有二恶英等致癌物；如将之随意填埋，要经过几百年才能够降解，严重危害生态环境。 本项目医疗废物收集后交由岳阳方向固废处置公司统一处置，做到及时清运处理，对环境影响不大。 （3）污水处理站产生的污泥 项目特殊废水预处理过程中产生的沉渣，与医疗垃圾交由岳阳方向固废处置公司统一处置，对环境影响不大。 （4）污水处理站产生的污泥 本项目的污泥主要来源为调节池。 主要危害：医院的污水处理站污泥如不及时清运会产生恶臭影响环境，由于污水中含有大量病原微生物和寄生虫卵等，其中相当部分转移到了污泥中，使污泥也具有了传染性。加强污泥管理，在排放到外环境之前经过无害化处理，与医疗垃圾收集后交由岳阳方向固废处置公司统一处置，对环境影响不大。 医疗卫生机构对医疗废物的管理及医疗废物暂存间的建设要求： ①医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。 ②医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。 ③医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定，由国务院卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门共同制定。 ④医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。 ⑤医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 ⑥医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。 ⑦医疗卫生机构应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。 ⑧运送工具使用后应当在医疗卫生机构内指定的地点及时消毒和清洁。 ⑨医疗卫生机构应当根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置。 ⑩医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，在交医疗废物集中处置单位处置前应当就地消毒。 岳阳方向固废处置公司为具有相应处置资质的岳阳唯一一家固体废物处置公司，本项目产生的医疗废物，符合固体废物污染环境防治法和《医疗废物管理条例》等相关国家医疗废物处理处置规定要求，是可行的。总之，只要建设单位加强各类医疗废物的分类收集，在医疗废物的收集、运输及存放过程中严格按照有关规定进行，并委托有资质的单位处理处置所有医疗废物，则在运营过程中产生的各类固体废物不会对周围环境产生大的不良影响。 综上所述，本项目产生的固体废物均能得到安全处置，对周围环境影响较小。 5、项目搬迁前后污染源对照表 表7-10 项目搬迁前后污染源对照表 主要污染物; 现有项目; 搬迁后项目; 污染物排放增减量. 废水; 废水排放量; 1.02万t/a; 4.53万t/a; +3.51万t/a. COD; 1.06t/a; 9.06t/a; +8t/a. BOD5; 0.36t/a; 3.62t/a; +3.26t/a. SS; 0.63t/a; 1.81t/a; +1.18t/a. 氨氮; 0.34t/a; 0.91t/a; +0.57t/a. 废气; SO2; 8.68kg/a; 8.68kg/a; +0t/a. NOx; 5.6kg/a; 5.6kg/a; +0t/a. 颗粒物; 1.54 kg/a; 1.54 kg/a; +0t/a. 食堂油烟; 4.9kg/a; 9.87kg/a; +4.97t/a. 固体废物; 一般固体废物; 21.4t/a; 64.24t/a; +42.84t/a. 危险废物; 16.5t/a; 49.49t/a; +32.99t/a. 三、外环境对项目的影响分析 本项目华容县二医院从功能区划角度来看，属于二类环境功能保护，要求周边环境是相对安静的场所。下面分析外环境对本项目的影响分析。 - 1、交通环境对本项目的影响 本项目东侧为省道S202，因此在设计时须考虑交通噪声对项目的影响。 （1）预测模式 本次环评根据道路的车流及导则中推荐的公路交通噪声预测模式，对项目综合楼进行交通噪声预测。 预测模式参用《公路建设项目环境影响评价规范》中推荐的模式，公式如下： 式中： —— i型车辆行驶于昼间或夜间，预测点接收到小时交通噪声级，dB； ——第i型车辆的昼间或夜间的平均小时交通量，辆/h； —— i型车辆的平均行驶速度，km/h； T —— 的预测时间，在此取1h； —— 第i型车辆行驶噪声，昼间或夜间在距噪声等效行车线距离为r的预测点处的距离衰减量，dB； —— 公路纵坡引起的交通噪声修正量，dB； ——公路路面引起的交通噪声修正量，dB。 各型车辆昼间或夜间使预测点接收到的交通噪声值下式计算： 式中：——分别为大、中、小型车辆的噪声影响； 、、——各类型车辆的合计影响值； ——公路曲线或有限长路段引起的修正量； ——障碍物引起的修正量。 各型车辆平均辐射声级按下式确定： 小型车：LW小=59.3+0.23Vi 中型车：LW中=62.6+0.32Vi 大型车：LW大=77.2+0.18Vi 道路纵坡、路面修正系数取值见表7-11、表7-12。 表7-11 道路纵坡修正系数表 坡度%; ≤2; 3~4; 5~6. 修正值（分贝）; 0; +2; +3. 表7-12 道路路面修正系数表 路面类型; 沥青路面; 混凝土路面. 修正值（分贝）; 0; 1~2. - （2）预测参数的确定 省道S202大、中、小车的比例系数选取1：2：7，确定大型车平均车速为30km/h，中型车平均车速为35km/h，小型车平均车速为40km/h。考虑将来高峰期车流量时段，S202白天车流量为500辆/h，夜间车流量为100辆/h。预测道路的基本参数调查情况具体见下表7-13。 表7-13 交通噪声预测道路相关参数调查情况一览表 道路名称; 道路宽度; 车道数量; 道路类型; 道路走向. S202; 9m; 双向两车道; 省道; 南北向. - （3）预测结果 表7-14 S202噪声预测结果一览表 单位：Leq：dB（A） 距离; 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 120m. 昼间; 63.46; 59.20; 57.3; 55.92; 54.83; 53.91. 夜间; 55.68; 51.42; 49.52; 48.14; 47.05; 46.13. 注：距离表示预测点距道路中心线的距离，预测值均未考虑建筑物隔挡造成的衰减。 图7-1 道路噪声预测结果图（左侧为昼间，右侧为夜间） 表7-15 外环境交通噪声预测点位明细表 （4）小结 预测点位置; 距道路中心线水平距离; 声环境 功能区; 预测值dB (A); 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 综合楼; 60m; 2类区; 57.30; 49.52; 达标; 达标. 根据上述预测结果可知，综合楼昼间、夜间噪声预测值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 为确保项目建成后综合楼声环境质量，针对项目特点，建议医院落实如下噪声防治措施： 1）合理布局 按照规划设计条件的要求，严格落实项目建筑红线退让道路红线的距离，确保交通噪声得到有效的距离衰减，建筑设计在满足光照要求下，将建筑侧向交通干线设置。 2）建筑墙体设计隔声，安装隔声窗 综合楼临道路一侧的墙体材料可使用加气混凝土砌块，墙体厚度0.2m，建筑外墙设置挤塑聚苯板保温材料（厚度是约50mm）；临路侧窗可设中空玻璃，采用双层塑钢玻璃，窗户密封条采用三元乙丙胶条。 3）绿化降噪 在住院楼边界种植由乔木、大灌木、绿篱组成的减噪绿化带，既能降噪抑尘，又美化环境。 上述控制措施技术可行，经济合理，预计降噪效果达15dB以上，实施后有较好的降噪效果。综上所述，通过整体的规划与布局，选用隔声效果好的建筑材料、设置绿化隔离带等综合措施，医院声环境可满足声环境功能要求。 - 2、周边工业企业对项目的影响 从现场踏勘的结果来看，项目东侧30m范围之内，有3家企业的存在，本项目周边工业企业分布情况如下表： 表7-16 本项目周边工业企业分布情况如下表 名称; 与本项目方位距离; 安全防护距离. 宏发汽修厂; 东北侧30m; /. 国能石化加油站; 东侧30m; 20m. 国奥燃气注市门站; 东侧30m; 30m. 从周边环境来看，本项目所在地满足周边企业的安全防护距离，周边企业对本项目无制约因素存在。 - 五、产业政策符合性 本项目属医疗服务，属于中华人民共和国发改委第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“鼓励类”中的（第三十七、卫生健康）属于鼓励类项目，因此本项目符合国家相关产业政策。 - 六、规划符合性分析 1、与用地规划的相符性 本项目选址位于华容县注滋口镇注西村，根据华容县规划局建设项目选址意见书审批表，项目用地为华容县2018年第十批次地块一，符合乡镇总体规划。 2、与《医疗机构基本标准（试行）》要求的相符性 根据《医疗机构基本标准（试行）》要求，二级综合医院需要配备100~499个床位，至少设有急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、麻醉科、传染科、预防保健科，其中眼科、耳鼻喉科、口腔科可合并建科，皮肤科可并入内科或外科。本项目设置床位数200张和科室符合二级综合医院基本标准要求。 七、选址及总平面布置合理性分析 1、选址合理性分析 本项目选址于华容县注滋口镇注西村，项目西侧、南侧、北侧均为农田，东侧紧邻省道202。项目主要服务定城镇的居民，选址交通便捷，水、电便利。项目运营过程中经采取防治措施后对周边居民区影响较小。且项目周边不存在大型污染类企业，不会对本项目生产产生较大影响，故本项目选址是合理可行的。 根据华容县国土资源局用地预审意见，本项目用地为公共管理和公共服务用地，故本项目选址是符合用地规划的。 2、总平面布置合理性分析 项目门诊大楼位于院区东侧，临近省道202，医技楼位于西南侧，住院楼为位于西北侧，远离医院进出口及省道202，传染科位于住院楼一层西北角，设置专用病人通道预防交叉感染，垃圾站、液氧储罐位于西北角，污水处理站位于项目西侧，远离住院门诊大楼，医疗废物暂存间位于项目住院大楼一楼西北角，设有专用的医疗固废运输电梯，从环境保护的角度分析，项目总平面布置合理。 八、环境管理与监测计划 1、环境管理规划 项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。 （1）针对对环保设施运行的监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放。 （2）建立完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。 （3）加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平。 2、环境监测计划 为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。 （1）废水：医院污水排放口，pH、COD、BOD5、SS、NH3-N 每月一次、总余氯每日二次、粪大肠菌群数每两周一次。 （2）废气：医院污水处理站边界设4个测点，氨气、硫化氢，每季度一次。 （3）噪声：边界设4个测点，每季度一次。对项目内各噪声源如引风机设备等根据需要进行有选择的监测。 （4）固废：处置情况检查，每月一次。 九、项目总量控制 本项目总量控制指标为：废水中COD和氨氮总量控制指标，由建设单位自行向环保总量管理部门进行申请，通过交易获得。因柴油发电机使用次数较少，基本不使用，柴油发电机产生的SO2、NOx不纳入本次项目总量控制指标中。 表7-17 总量控制表 总量控制指标; 排放总量（t/a）; 建议购买总量（t/a）. 废水; COD; 2.27; 2.27. NH3-N; 0.23; 0.23. 十、环保验收清单 结合前面分析描述情况，本项目环保投资估算见表5.4。本项目环保投资6800万元，项目总投资102万元，占总投资的1.5%。 表7-18 环保投资估算表 项目; 环保建设; 内容、数量及规模; 投资额（万元）. 施工期环保; 扬尘控制弃渣运输; 渣土运输、防止工地起尘、道路扬尘、洒水、车辆冲洗、车箱密封等。; 5. 噪声; 合理安排施工计划，施工机械设在远离保护目标的位置，采取隔声减震措施; 2. 固废; 废弃物料和生活垃圾由环卫部门统一收集; 2. 废水治理; 医疗废水; 一级处理+二氧化氯法处理工艺，设计处理能力150t/d； 特殊废水：含氰废采用碱式氯化法进行预处理后送本项目污水处理站统一进行处理；含铬废水采用亚硫酸钠化学还原沉淀法进行预处理后送本项目污水处理站统一进行处理；含汞废水采用硫化钠沉淀法进行预处理后送本项目污水处理站统一进行处理；; 40. 废气治理; 污水处理站恶臭; 加盖密封同时在污水处理站上方建设一套收集恶臭的装置，将恶臭引入沿墙壁管道至屋顶进行高空排放；加强绿化; 15. 噪声治理; 设备运行噪声; 机房墙体隔声、墙体用吸声材料、双层隔声门，减振装置和柔性连接。; 15. 固体废物; 危险废物; 收集后交由岳阳方向固体废物中心统一处置; 15. 生活垃圾; 先暂存在各层生活垃圾房，再由环卫部门定期处理; 2. 其他; 事故池150m3; 5. 环境管理及监测; 规范排污口; 排污口建设、标志牌; 1. 小计; /; 102. 根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。拟建项目建成时，应对环保措施进行验收，验收清单见表7-19： 表7-19 项目环境保护三同时验收清单表 项目; 污染源; 拟采取的治理措施; 数量; 竣工验收内容. 废气; 废水处理站废气; 各污水处理单元均置于地下密封；生物除臭装置; 1套; 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3废气最高允许排放标准. 食堂油烟; 油烟净化装置; 1套; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的排放要求. 地下停车场废气; ①加强通风；②加强车辆的进出管理; /; 符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中相应排放标准. 发电机废气; 发电机废气由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放; 1套; 执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）标准. 废水; 院区化粪池; /; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准. 医疗废水; 污水处理系统（150m3/d）采用一级处理+二氧化氯法处理工艺 特殊废水：含氰废采用碱式氯化法进行预处理后送本项目污水处理站统一进行处理；含铬废水采用亚硫酸钠化学还原沉淀法进行预处理后送本项目污水处理站统一进行处理；含汞废水采用硫化钠沉淀法进行预处理后送本项目污水处理站统一进行处理；; 1座; 满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准要求. 事故池（150m3/d）; 1座. 固废; 医疗废物; 医疗废物收集和暂时贮存设施及储存室; /; 满足《医疗废物管理条例（国务院令第380号》要求，处置率100%，收集后交由岳阳市方向固体废物处置有限公司处理. 生活垃圾 食堂厨余物; 一般固废贮存设施; /; 做到日产日清，处置率100%，不随意排放. 噪声; 风机、空调、等; 减振、隔声、消声等措施; /; 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 绿化; 植树种草，绿化面积达到33%; /; 绿化率33%.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 大气 | 扬尘污染 | ①施工现场和进出道路洒水；②道路和施工区域进行清扫；③运输车辆应该加盖蓬布，严格控制和规范车辆运输量和方式；④开挖出的土方加强围栏，表面用毡布覆盖，多余的土石方及时外运，合理处置 | 有效降低施工扬尘及运输扬尘对周边环境的影响 |
|  | 水环境 | 施工废水 | 回用，就地洒水抑尘 | 不会对区域水环境造成影响 |
|  |  | 生活污水 | 经预处理后排入自建专用污水管网，再接入市政污水管网 |  |
|  | 噪声 | 机械噪声 | ①使用低噪声设备，及时维护保养施工机械；②合理安排施工计划和时间；③建筑工地四周设围挡；④对施工工地加强管理 | 减少施工期噪声对周边小区居民的影响 |
|  | 固废 | 建筑垃圾 | 及时清运至指定的垃圾处置场 | 妥善处理 |
|  |  | 生活垃圾 | 集中收集，定期统一清运至垃圾处置场 |  |
|  | 生态 | 水土流失 | 加强管理，合理堆放土石方和建筑材料 | 避免水土流失 |
| 运 营 期 | 大气 | 废水处理站废气 | 各污水处理单元均置于地下密封；生物除臭装置 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3废气最高允许排放标准 |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟净化装置 | 满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的排放要求 |
|  |  | 地下停车场废气 | ①加强通风；②加强车辆的进出管理 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中相应排放标准 |
|  |  | 发电机废气 | 发电机废气由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放 | 执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）标准 |
|  | 水环境 | 生活污水 | 经化粪池处理后排入自建专用污水管网，再接入市政污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准 |
|  |  | 医疗废水 | 经医院污水处理站处理后排入自建专用污水管网，再接入市政污水管网 | GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2预处理标准要求 |
|  | 噪声 | 停车场、中央空调、污水处理站 | ①将泵房布置在地下室内，②选用低噪声水泵和设备，进出口设置避震橡胶接头、基础设置隔振装置，③管道吊架采用弹性吊架，风管加消声装置；④机械排风口设于背离居民住宅楼的位置，并增加消声装置 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的2类标准 |
|  |  | 交通车辆 | 临街建筑安装双层玻璃 |  |
|  | 固废 | 医疗废物、生活垃圾 | 分类暂存设施、危险废物暂存设施、生活垃圾箱 | 得到妥善处理 |
| 生态保护措施及预期效果: 院区范围内采用乔、灌、草立体绿化、美化，改善区域环境，减小生态影响。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 - 搬迁项目选址于华容县注滋口镇注西村，该项目总用地面积26639.42平方米，总建设面积18000平方米，计划总投资6800万元，建设包括门诊、科室、病房、行政于一体的二级综合医院。新建医院设有综合门诊部、急诊科、中医科、内科、外科、传染科、口腔科、五官科、妇产科、儿科、手术室（麻醉科）、放射科、心超室、检验室、预防接种科、公共卫生办等科室。病床总数为200张，预计日门诊量200人次，医护人员180人。 2、产业政策符合性评价结论 - 本项目属医疗服务，属于中华人民共和国发改委第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“鼓励类”中的（第三十七、卫生健康）属于鼓励类项目，因此本项目符合国家相关产业政策。 3、规划符合性评价结论 （1）与用地规划的相符性 本项目选址位于华容县注滋口镇注西村，根据华容县规划局建设项目选址意见书审批表，项目用地为华容县2018年第十批次地块一，符合乡镇总体规划。 （2）与《医疗机构基本标准（试行）》要求的相符性 根据《医疗机构基本标准（试行）》要求，二级综合医院需要配备100~499个床位，至少设有急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、麻醉科、传染科、预防保健科，其中眼科、耳鼻喉科、口腔科可合并建科，皮肤科可并入内科或外科。本项目设置床位数200张和科室符合二级综合医院基本标准要求。 4、选址及总平面布置合理性分析 （1）选址合理性分析 本项目选址于华容县注滋口镇注西村，项目西侧、南侧、北侧均为农田，东侧紧邻省道202。项目主要服务定城镇的居民，选址交通便捷，水、电便利。项目运营过程中经采取防治措施后对周边居民区影响较小。且项目周边不存在大型污染类企业，不会对本项目生产产生较大影响，故本项目选址是合理可行的。 根据华容县国土资源局用地预审意见，本项目用地为公共管理和公共服务用地，故本项目选址是符合用地规划的。 （2）总平面布置合理性分析 项目门诊大楼位于院区东侧，临近省道202，医技楼位于西南侧，住院楼为位于西北侧，远离医院进出口及省道202，传染科位于住院楼一层西北角，设置专用病人通道预防交叉感染，垃圾站、液氧储罐位于西北角，污水处理站位于项目西侧，远离住院门诊大楼，医疗废物暂存间位于项目住院大楼一楼西北角，设有专用的医疗固废运输电梯，从环境保护的角度分析，项目总平面布置合理。 5、项目周围环境质量现状评价结论 大气环境质量：项目区域常规因子大气环境质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，特征因子NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则 大气导则》(HJ2.2-2018) 中附录D.1中相关空气质量浓度参考限值。区域环境质量良好。 地表水环境：隆西沟部分因子水质不满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准要求。隆西沟水质超标原因主要为监测期间注滋口镇区尚无污水处理设施，镇区生活污水经下水道直接排入隆西沟，导致隆西沟水质不满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准要求，注滋口镇污水厂建成后，镇区生活污水经收集处理后达标排入隆西沟，对隆西沟水质状况有好转作用，能有效降低隆西沟水质污染问题。 声环境：根据现场监测结果，由于项目厂界昼夜间噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 6、项目施工期环境影响评价结论 （1）水环境影响分析结论 施工期的废水拟依托现有生活措施处理，排入自建专用污水管网，再接入市政污水管网，本项目施工废水对外环境影响较小。 （2）大气环境影响分析结论 施工期主要的大气污染是施工机械引起的扬尘、燃油废气以及装修材料废气。经采取洒水降尘、篷布遮盖、通风等措施，项目施工期废气对外环境影响较小。 （3）噪声影响分析结论 本项目施工噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。建设单位应合理安排施工时间、选用低噪设备，本项目施工期只要做好噪声防治措施，对周围环境的影响是可以接受的。 （4）固废影响分析结论 施工人员生活垃圾由环卫部门清运，施工废物做好分类，可回收的装修废物回收利用，不可回收的一般固废交由环卫部门清运。 经采取以上措施，施工期固废对外环境影响较小。 7、项目营运期环境影响评价结论 （1）水环境影响评价 项目污水处理站处理工艺为（一级处理+二氧化氯消毒工艺），该方案为《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中推荐方案，其技术可行，在大多数综合性医院中广泛使用。项目产生的生活污水经化粪池处理，医疗废水经医院污水处理站处理后排入自建专用污水管网，再接入市政污水管网，进入注滋口镇污水处理厂处理达标后，排放至隆西沟，对地表水环境影响不大。 （2）大气环境影响评价 本项目废气主要是污水处理站废气、食堂油烟、发电机废气。 污水处理站恶臭：污水处理站为地埋式，处于密闭环境，废气逸散较小，经过空气自然扩散后不会对周边环境造成较大影响。 厨房含油烟气采用油烟净化装置处理，出口烟气达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）后经由排气通道从楼顶排放，对环境空气造成的影响较小。 发电机尾气由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放，可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物排放限值，对周边环境影响较小。 （3）噪声环境影响评价 营运期对声环境的影响主要为污水处理站水泵噪声、冷却塔、空调、食堂油烟净化装置，都采取了必要的隔声措施，因此这些声源对项目内主要保护目标的影响不会很大 同时医院周边布置了绿化带，预计公路交通噪声对医院住院部的影晌将极为轻微。 （4）固体废弃物 本项目产生的固废主要分为：医疗废弃物和生活垃圾。其中医疗固废经医疗废物暂存间收集，定期运送至有相关资质公司处理处理；本项目污水处理设施中所产生的污泥，则经消毒处理后，也交由有相关资质公司处理处理；生活垃圾经收集后，交由当地环卫部门清运。 采取以上措施后，项目区的固体废弃物对周围环境影响较小。 综上所述，项目在施工期和运营期产生的各项污染物经采取相应环保对策、措施后，其环境影响可得到减缓或消除。在严格按环保“三同时”制度落实本报告提出的各项环保对策、措施，保证治理资金落实到位，加强污染治理措施和设备的运行管理的前提下，本项目建设和运营从环保角度分析是可行的。 注 释 一、本报告表附以下附件、附图： 附件1 环评委托函 附件2 营业执照复印件 附件3 原卫生院环评批复 附件4 卫计委文件 附件5 国土局文件 附件6 规划局文件 附件7 乡镇选址意见 附件8 污水处理厂接纳协议 附件9 监测报告及质保单 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周边环境敏感点分布图 附图3 监测布点图 附图4 建设项目周边现状照片 附图5 建设项目平面布置图