建设项目环境影响报告表

项目名称：  年产3万吨酱腌菜整治项目

建设单位（盖章）：湖南插旗菜业有限公司

国家环保部制

编制日期：2020年5月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产3万吨酱腌菜整治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南插旗菜业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 严钦武 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 蒋治卿 |  |  |
| 通讯地址 | 华容县插旗镇千和村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18075730651 |  | 传真 | —— |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 414200 |  |
| 建设地点 | 华容县插旗镇千和村， 中心地理坐标为东经112°41'33.81"、北纬29°19'33.59" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | —— |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | C1371 蔬菜加工 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 66666.67（约100亩） |  |  |  | 绿化率 (%) |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 18000 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 450 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 2.5% |
| 评价经费 (万元) |  | 投产日期 |  |  |  | 2006年2月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目的由来 湖南插旗菜业有限公司是集蔬菜原料栽培、收购、腌制及蔬菜产品研发、加工、销售为一体的大型民营企业。公司成立于2005年，厂区于2006年2月建成投入试运行，建厂初期厂区内生产能力约为1万吨酱腌菜，西南侧建设有一栋面积为500m2的锅炉房，内设置有一台额定蒸发量为0.75t/h的燃煤锅炉为生产提供杀菌蒸汽，随着企业发展，生产产能逐步扩大，公司于2013年在厂区内新增加了一台高温杀菌生产线，为使高温杀菌生产线正常运行，于11月份将原有0.75t/h的燃煤锅炉拆除，同时投资120万元在锅炉房内新安装两台燃煤蒸汽锅炉为公司高温杀菌生产线提供蒸汽，两台锅炉额定蒸发量分别为2t/h、6t/h，其中一台额定蒸发量为2t/h锅炉主要用于淡季生产使用，另一台额定蒸发量为6t/h锅炉主要用于旺季生产使用。根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）要求，公司于2016年将锅炉燃料由煤改造成为成型生物质颗粒。同时根据湖南省环保厅下达的废水治理的要求公司配套建设了污水处理站（处理规模600m3/d），并于2013年6月24日取得了岳阳市环保局出具了“湖南插旗菜业有限公司全厂废水限期治理项目验收意见”，且公司于2018年编制了应急预案，并取得了应急预案备案表（详见附件）。 随着公司不断的创新和发展，产能逐步增大， 到2013年底公司生产能力达到3万吨酱腌菜，产主要包括风味包、自主菜、出口产品和炒制四大系类产品，从2013年底到目前为止公司生产设备、产品产能和配套环保设施均没有发了变化，厂区内的员工人数为520人。由于公司办理的环保手续时间较早（环评报告和批复的档案均已经遗失），厂区环保措施不完善，一直没有进行全场的环保验收，且随着公司发展实际生产能力由最初建厂的1万吨增加到现在的3万吨酱腌菜规模，项目厂区内发生了较大的变化，实际增大的部分产能环评手续不完善。根据中华人民共和国环境保护部“关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见”环政法函{2018}31号，二、关于“未批先建”违法行为的行政处罚追溯期限中（一）相关法律规定、行政处罚法第二十九条规定：“违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚。法律另有规定的除外。前款规定的期限，从违法行为发生之日起计算；违法行为有连续或者继续状态的，从行为终了之日起计算。”（二）追溯期限的起算时间、根据上述法律规定，“未批先建”违法行为的行政处罚追溯期限应当自建设行为终了之日起计算。因此，“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现的，环保部门应当遵守行政处罚法第二十九条的规定，不予行政处罚。同时根据《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕18号）内容：“建设单位主动补交环境影响报告书、报告表并报送环保部门审查的，有权审批的环保部门应当受理，并根据不同情形分别作出相应处理。” 湖南插旗菜业有限公司于2013年底形成目前3万酱腌菜产能至今时间已建成投产超过二年，所以本项目不予行政处罚。同时建设单位为进一步减轻对周边环境的影响，编制环评报告对厂区内现有存在的环境问题进行整改，本次整改内容主要是：在污水处理站内新增一个600m3的污水事故暂存池（满足一天废水量的暂存）；将炒制过程的油烟采取高效油烟净化器处理后引至15m排气筒外排；规范厂区现有的一般固废的暂存场间（面积约100m2），使项目的各类按照要求要求在固废暂存间内分类暂存。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部1号令），项目属于项目属于“三、食品制造业中16其他食品制造的其他（手工制作和单纯分装除外）”，需编制“环境影响报告表”。为此湖南插旗菜业有限公司委托我公司（湖南天瑶环境技术有限公司）承担了《年产3万吨酱腌菜整治项目》的环境影响评价工作。在经过现场踏查、资料调研、环境现状资料收集和污染源监测等基础上，根据环评导则及其他有关文件，编制完成了该项目的环境影响报告表，向当地环保部门补交项目环境影响报告表，补充办理环评手续，通过对现有厂区采取相应环保整改措施，进一步减轻其对周边环境的影响。 2、编制依据 2.1 国家法律、法规与部门规章 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施； （2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日施行； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日起实施； （6）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日施行； （7）《建设项目环境保护管理条例》修订，2017年10月1日起施行； （8）《产业结构调整指导目录（2019年版）》（国家发改委29号令）； （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（修订版，2018年4月28日施行）； （10）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）； （11）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）； （12）《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕18号）； （13）《关于建设项目 “未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31号）； （14）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国务院、2018年6月27日）。 2.2 地方法规、规划 （1）《湖南省“十三五”环境保护规划》湘政办发〔2016〕25号； （2）《湖南省环境保护条例》2020年1月1日； （3）《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知湘政发〔2015〕53号（2015年12月31日）； （4）《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》湘政发[2018]17号（2018年6月18日）。 2.3 技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； （7）《环境影响评价导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）。 2.4相关技术文件、资料 （1）环评委托书； （2）建设单位委托本单位编制环境影响评价报告表的合同书； （3）《湖南插旗菜业有限公司环境污染限期治理项目竣工验收监测报告》（岳环竣监字[2013]38号）、岳阳市环境监测中心； （4）《湖南插旗菜业有限公司全厂废水限期治理项目验收意见》，岳阳市环境保护局、2013年6月24日； （5）公司营业执照、排污许可证、食品安全许可和经营证、污染源监测报告、应急预案备案表、国土证和固废处置相关协议 （6）建设方提供的其他相关资料。 3、项目概况 3.1项目名称、地点及建设性质 （1）项目名称：年产3万吨酱腌菜整治项目 （2）建设单位：湖南插旗菜业有限公司 （3）建设地点：华容县插旗镇千和村 （4）项目性质：新建（整治） （5）建设内容：主要包括生产车间（已建）、腌制池（已建）、门卫室（已建）、宿舍楼（已建）、食堂（已建）、办公楼（已建）、生产辅料加工间（已建）、消防水池（已建）、配电房（已建）、锅炉房（已建）、辅料仓库（已建）、成品仓库（已建）和配套生产的公用工程（已建）及整改新增炒制油烟处置设施、污水事故暂存池（600m3）和规范化的一般固废暂存区。 （6）总投资：18000万元，其中环保投资450万元（已投入430万，新增投资20万），占总投资的2.5%。 3.2建设内容和规模 项目主要建设内容包括办公楼、宿舍楼、生产车间、生产辅料加工间、腌制池以及辅助用房等。具体建设内容包括：主体工程：生产车间、生产辅料加工间和腌制池；辅助工程：锅炉房、门卫室等。环保工程：污水处理站、废气治理设施、噪声治理设施及一般固体废物暂存区等。 项目建设工程组成情况见表1-1。 表1-1 项目建设工程组成一览表 项目分类; 名称; 建设内容及规模; 备注. 主体 工程; 生产车间; 1F框架结构，建筑面积10000m2，内设置风味包、自主菜品、出口产品及炒制产品生产线和冷库用于产品的暂存（位于生产车间西侧中部，容积100m3）; 现有已建. 生产辅料加工间; 1栋1F砖混结构，建筑面积2000m2，用于生产过程中辅料的加工处理; 现有已建. 腌制池; 2栋1F砖混结构，建筑面积10000m2; 现有已建. 辅助 工程; 门卫室; 1栋1F砖混结构，建筑面积30m2; 现有已建. 宿舍楼; 4F砖混结构，建筑面积2800m2; 现有已建. 食堂; 1F砖混结构，建筑面积600m2; 现有已建. 办公楼; 5F砖混结构，建筑面积5000m2; 现有已建. 消防水池; 1栋1F砖混结构，建筑面积1200m2; 现有已建. 配电房; 1栋1F砖混结构，建筑面积1000m2; 现有已建. 锅炉房; 1F砖混结构，建筑面积500m2，内设一台6t/h锅炉和2t/h锅炉（燃料为成型生物质颗粒），并配套建设除尘装置与燃料暂存区; 现有已建. 储运 工程; 辅料仓库; 1F砖混结构，建筑面积1000m2; 现有已建. 成品仓库; 1F砖混结构，建筑面积2500m2; 现有已建. 公用 工程; 给水; 由自来水供水，区内配套建设给水管网; 现有已建. 供电; 由镇区电网接入，不设备用电源发电机; 现有已建. 蒸汽; 一台额定蒸发量为2t/h锅炉主要用于淡季生产使用，另一台额定蒸发量为6t/h锅炉主要用于旺季生产使用（燃料为成型生物质）; 现有已建. 环保 工程; 污水处理; 生活污水和生产废水一起排入自建污水处理站（初级沉淀+二级厌氧+二级好氧+二沉池工艺、处理规模600t/d）处理达标后外排南侧藕池河，新增一个600m3的污水事故暂存池（满足一天废水量的暂存）; 污水处理站现有已建，事故池新增. 锅炉烟气; 经水膜除尘处理后引至35m高烟囱外排; 现有已建. 炒制油烟; 由高效油烟净化器处理后引至15 m排气筒外排; 整改新增. 食堂油烟; 由高效油烟净化器处理后引至屋顶高空排放; 现有已建. 噪声; 隔声、减振、消音以及绿化等; 现有已建. 固废暂存; 一般固废暂存场所 （位于厂区东南侧，面积约为100m2）; 现有已建，整治规范. 项目具体技术经济指标一览表1-2。 表1-2 项目技术经济指标一览表 序号; 指标名称; 单位; 数量; 备注. 1; 总用地面积; m2; 66666.67; 约100亩. 2; 总建筑用地面积; m2; 36730. 2.1; 生产车间; m2; 10000. 2.2; 腌制池; m2; 10000. 2.3; 门卫室; m2; 30. 2.4; 宿舍楼; m2; 2800. 2.5; 食堂; m2; 600. 2.6; 办公楼; m2; 5000. 2.7; 生产辅料加工间; m2; 2000. 2.8; 消防水池; m2; 1200. 2.9; 配电房; m2; 1000. 2.10; 锅炉房; m2; 500. 2.11; 辅料仓库; m2; 1000. 2.12; 成品仓库; m2; 2500. 2.13; 一般固废暂存区; m2; 100. 3; 劳动定员; 人; 520. 4; 工作制度; d/a; 300; 每天1班8小时. 3.3主要生产设备 项目主要设备见表1-3： 表1-3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 数量 （台/套）; 技术参数; 功率(KW); 备注. 风味包和自主菜生产线设备一览表. 1; 环形输送机; 长10m*宽0.5m*高1.2m; 1; 不锈钢网带、环形输送至修剪平台。; 0.75; 前道设备清单. 2; 人工修剪平台; 长2m*宽1.5m*高1.2m; 3. 3; 输送机 （修剪工位）; 长8.5m*宽1m*高1.2m; 1; 单边4个不锈钢工位，不锈钢网带。; 0.75. 4; 漂洗水槽 （两道）; 长2.5m*宽1.5m*高1.0m; 1; 水槽内增加强磁棒. 5; 一道浮洗机; 长7.5m*宽1.75m*高1.7m; 1; 溢流口可调，底部鼓泡,上部增加喷淋，不锈钢网带; 7.5. 6; 二道浮洗机; 长7.5m*宽1.75m*高1.7m; 1; 溢流口可调，底部鼓泡,上部增加喷淋，不锈钢网带; 7.5. 7; 三道浮洗机; 长7.5m*宽1.75m*高1.7m; 1; 溢流口可调，底部鼓泡,上部增加喷淋，不锈钢网带; 7.5. 8; 过度输送机1#; 长8m*宽0.7m*高1.5m; 1; 底部接水盘，不锈钢网带; 0.75. 9; 过度输送机2#; 长8m*宽0.7m*高1.5m; 1; 底部接水盘，不锈钢网带; 0.75. 10; 切菜机(一二道）; 长2m*宽0.8m*高1.6m; 2; 3. 11; 过度输送机3#; 长4m*宽0.7m*高1.5m; 1; 底部接水盘，食品级橡胶网带。; 0.75. 12; 脱盐提升 布料机; 长6m*宽0.9m*高1.5m; 1; 底部接水盘，食品级橡胶网带。; 1.5. 13; 全自动脱盐机; 长18m*宽2.1m*高2m; 1; 底部鼓泡,上部增加喷淋，不锈钢网带，二段脱盐在线监测，自动补水。; 10.5. 14; 脱水布料 输送机; 长2m*宽1.2m*高1.5m; 1; 底部接水盘，食品级橡胶网带。; 0.75. 15; 全自动脱水机; 长4m*宽1.6m*高2.2m; 1; 脱水率在线可调，食品级尼龙网带。; 15. 16; 脱水后输送机; 长3m*宽0.7m*高0.7m; 1; 底部接水盘，食品级橡胶网带。; 0.75. 17; 升降机; 长4m*宽1.6m*高5.5m; 1; 将脱水后产品送至二楼。; 3. 18; 去拌料间 输送机; 长7.8m*宽0.7m*高0.7m; 1; 底部接水盘，食品级橡胶网带。; 0.75. 19; 拌料提升 输送机; 长6m*宽0.7m*高2m; 1; 底部接水盘，食品级橡胶网带。; 0.75. 20; 拌料双向 输送机; 长2m*宽0.6m*高2m; 1; 底部接水盘，食品级橡胶网带。; 0.75. 21; 双螺旋拌料机; 长2m*宽1.6m*高2m; 3; 全自动称重传感器; 6. 22; 拌料机 操作平台; 长1.5m*宽1.0m*高0.8m; 3; 框架100*50方管. 23; 拌料后输送机; 长4.5m*宽0.7m*高0.7m; 1; 底部接水盘，食品级橡胶网带。; 0.75. 24; 去灌装间 输送机; 长7.8m*宽0.7m*高0.7m; 1; 底部接水盘，食品级橡胶网带。; 0.75. 25; 料包包装机; 长5m*宽1.85m*高2.75m; 38; 90袋/分钟; 12. 26; 提升机; 长1.5m*宽2.5m*高5m; 4; 5. 27; 输料机; 长1m*宽1m*高1.5m; 38; 3. 28; 送料平台; 长28m*宽2m*高3.4m; 4. 29; 送料小车; 长0.8m*宽1.2m*高0.5m; 4. 30; 包装机输送机; 长1.5m*宽0.3m*高0.7m; 38; 0.75. 31; 小组输送机; 长30m*宽0.5m*高0.5m; 4; 1. 32; 整体输送机; 长27m*宽0.7m*高0.5m; 1; 1. 33; 包装后输送机; 1; 不锈钢网带。; 0.75; 后道设备清单. 34; 洗包提升机; 长8m*宽1.75m*高1.7m; 1; 上部喷淋，底部蒸汽加热60度，溢流口加防护网，不锈钢网带。; 5.2. 35; 水浴式杀菌机; 长13m*宽1.75m*高2.2m; 1; 杀菌段上部压网，底部蒸汽加热90度，溢流口加防护网，不锈钢网带。; 10. 36; 水浴式冷却机; 长10m*宽1.75m*高2.2m; 1; 不锈钢网带。; 6.5. 37; 振动烘干机; 长6m*宽1.6m*高1.3m; 4; 顶部加热风器，不锈钢材质。; 13.5. 38; 去包装间输送机; 长13m*宽0.7m*高0.7m; 1; 底部接水盘，食品级工程网带。; 0.75. 39; 输送机电控柜; 电器原件为进口品牌; 1; 前道输送机; 电器控制与辅助设备. 40; 脱盐机电控柜; 电器原件为进口品牌; 1; 前道脱盐机及前后输送机. 41; 脱水机电控柜; 电器原件为进口品牌; 1; 前道脱水机及后边输送机. 42; 拌料机电控柜; 电器原件为进口品牌; 1; 拌料机及前后边输送机. 43; 不锈钢 网格桥架; 400m. 44; 不锈钢龙门支架; 80*80方管; 200m. 45; 不锈钢管道; 300m. 46; 冷却水塔; 1; 15. 47; 蒸汽锅炉; 1; 旺季使用; 6t/h. 48; 蒸汽锅炉; 1; 淡季使用; 2t/h. 出口产品生产线设备一览表. 1; 环形输送机; 长10m*宽0.5m*高1.2m; 1; 不锈钢网带、环形输送至修剪平台。; 0.75; 前道设备清单. 2; 人工修剪平台; 长2m*宽1.5m*高1.2m; 3; 不锈钢板加工而成，设计有废料出口. 3; 输送机 （修剪工位）; 长8.5m*宽1m*高1.2m; 1; 单边4个不锈钢工位，不锈钢网带。; 0.75. 4; 一道鼓泡浮洗机; 长7.5m*宽1.75m*高1.7m; 1; 溢流口可调，底部鼓泡,上部增加喷淋，不锈钢网带; 7.5. 5; 漂洗水槽 （两道）; 长2.5m*宽1.5m*高1.0m; 1; 水槽内增加强磁棒. 6; 水力除毛 浮洗机; 长12m*宽1.75m*高1.7m; 1; 溢流口可调，底部鼓泡,上部增加贴毛发滚筒，不锈钢网带; 12. 7; 清水清洗机; 长7.5m*宽1.75m*高1.7m; 1; 溢流口可调，底部鼓泡,上部增加喷淋，不锈钢网带; 7.5. 8; 人工漂洗槽 （两道）; 长5m*宽1.5m*高1.0m; 1; 水槽内增加强磁棒. 9; 人工漂洗槽 （双排 四道）; 长5m*宽1.5m*高1.0m; 1; 水槽内有进水口排水口. 10; 切菜机(一道）; 长2m*宽0.8m*高1.6m; 2; 3. 11; 过度输送机; 长3.5m*宽0.7m*高1.5m; 1; 底部接水盘，食品级橡胶网带; 0.75. 12; 脱盐提升 布料机; 长6m*宽0.9m*高1.5m; 1; 底部接水盘，食品级橡胶网带。; 1.5. 13; 全自动脱盐机; 长13m*宽1.8m*高2m; 1; 底部鼓泡,上部增加喷淋，不锈钢网带，二段脱盐在线监测，自动补水。; 9.5. 14; 脱水布料 输送机; 长2m*宽1.2m*高1.5m; 1; 底部接水盘，食品级橡胶网带。; 0.75. 15; 全自动脱水机; 长3.8m*宽1.4m*高2.2m; 1; 脱水率在线可调，食品级尼龙网带。; 15. 16; 脱水后输送机; 长3m*宽0.7m*高0.7m; 2; 底部接水盘，食品级橡胶网带。; 0.75. 17; 螺旋打散机; 长3m*宽1.5m*高2m; 1; 前部配不锈钢平台，人工进料; 1.5. 18; 人工挑检平台; 长2m*宽1.5m*高1.2m; 1; 外框采用不锈加工而成，平台面采用半透明PE板，下部配照明灯，. 19; 升降机; 长4m*宽1.6m*高5.5m; 1; 将脱水后产品送至二楼。; 3. 20; 去拌料间 输送机; 长7.8m*宽0.7m*高0.7m; 1; 底部接水盘，食品级橡胶网带。; 0.75. 21; 拌料提升 输送机; 长6m*宽0.7m*高2m; 1; 底部接水盘，食品级橡胶网带。; 0.75. 22; 拌料双向 输送机; 长2m*宽0.6m*高2m; 1; 底部接水盘，食品级橡胶网带。; 0.75. 23; 双螺旋拌料机; 长2m*宽1.6m*高2m; 3; 全自动称重传感器; 6. 24; 拌料机操 作平台; 长1.5m*宽1.0m*高0.8m; 3; 框架100*50方管. 25; 拌料后输送机; 长4.5m*宽0.7m*高0.7m; 1; 底部接水盘，食品级橡胶网带。; 0.75. 26; 去灌装间 输送机; 长7.8m*宽0.7m*高0.7m; 1; 底部接水盘，食品级橡胶网带。; 0.75. 27; 料包包装机; 长4.5m*宽1.9m*高2.7m; 3; 45袋/分钟; 8. 28; 提升机; 长1.5m*宽2.5m*高4m; 1; 5. 29; 输料机; 长1m*宽1m*高1.5m; 3; 3. 30; 送料平台; 长10m*宽2m*高2.4m; 1. 31; 送料小车; 长0.8m*宽1.2m*高0.5m; 1. 32; 包装机输送机; 长1.5m*宽0.3m*高0.7m; 3; 0.75. 33; 小组输送机; 长20m*宽0.5m*高0.5m; 1; 1. 34; 包装后输送机; 1; 不锈钢网带。; 0.75; 后道设备清单. 35; 洗包提升机; 长8m*宽1.75m*高1.7m; 1; 上部喷淋，底部蒸汽加热60度，溢流口加防护网，不锈钢网带。; 5.2. 36; 水浴式杀菌机; 长11m*宽1.75m*高2.2m; 1; 杀菌段上部压网，底部蒸汽加热90度，溢流口加防护网，不锈钢网带。; 10. 37; 水浴式冷却机; 长8.5m*宽1.75m*高2.2m; 1; 不锈钢网带。; 6.5. 38; 振动烘干机; 长6m*宽1.6m*高1.3m; 4; 顶部加热风器，不锈钢材质。; 13.5. 39; 去包装间 输送机; 长13m*宽0.7m*高0.7m; 1; 底部接水盘，食品级工程网带。; 0.75. 40; 输送机电控柜; 电器原件为进口品牌; 1; 前道输送机; 电器控制与辅助设备. 41; 脱盐机电控柜; 电器原件为进口品牌; 1; 前道脱盐机及前后输送机. 42; 脱水机电控柜; 电器原件为进口品牌; 1; 前道脱水机及后边输送机. 43; 拌料机电控柜; 电器原件为进口品牌; 1; 拌料机及前后边输送机. 44; 不锈钢网 格桥架; 400m. 45; 不锈钢 龙门支架; 80*80方管; 200m. 炒制产品生产线设备一览表. 1; 环形输送机; 长10m*宽0.5m*高1.2m; 1; 不锈钢网带、环形输送至修剪平台。; 0.75; 前道设备清单. 2; 人工修剪平台; 长2m*宽1.5m*高1.2m; 3. 3; 输送机 （修剪工位）; 长8.5m*宽1m*高1.2m; 1; 单边4个不锈钢工位，不锈钢网带。; 0.75. 4; 漂洗水槽 （两道）; 长2.5m*宽1.5m*高1.0m; 1; 水槽内增加强磁棒. 5; 一道浮洗机; 长7.5m*宽1.75m*高1.7m; 1; 溢流口可调，底部鼓泡,上部增加喷淋，不锈钢网带; 7.5. 6; 二道浮洗机; 长7.5m*宽1.75m*高1.7m; 1; 溢流口可调，底部鼓泡,上部增加喷淋，不锈钢网带; 7.5. 7; 三道浮洗机; 长7.5m*宽1.75m*高1.7m; 1; 溢流口可调，底部鼓泡,上部增加喷淋，不锈钢网带; 7.5. 8; 过度输送机1#; 长8m*宽0.7m*高1.5m; 1; 底部接水盘，不锈钢网带; 0.75. 9; 过度输送机2#; 长8m*宽0.7m*高1.5m; 1; 底部接水盘，不锈钢网带; 0.75. 10; 切菜机 (一二道）; 长2m*宽0.8m*高1.6m; 2; 3. 11; 过度输送机3#; 长4m*宽0.7m*高1.5m; 1; 底部接水盘，食品级橡胶网带。; 0.75. 12; 脱盐 提升布料机; 长6m*宽0.9m*高1.5m; 1; 底部接水盘，食品级橡胶网带。; 1.5. 13; 全自动脱盐机; 长15m*宽1.8m*高2m; 1; 底部鼓泡,上部增加喷淋，不锈钢网带，二段脱盐在线监测，自动补水。; 9.5. 14; 脱水 布料输送机; 长2m*宽1.2m*高1.5m; 1; 底部接水盘，食品级橡胶网带。; 0.75. 15; 全自动脱水机; 长3.8m*宽1.4m*高2.2m; 1; 脱水率在线可调，食品级尼龙网带。; 15. 16; 脱水后输送机; 长3m*宽0.7m*高0.7m; 1; 底部接水盘，食品级橡胶网带。; 0.75. 17; 升降机; 长4m*宽1.6m*高5.5m; 1; 将脱水后产品送至二楼。; 3. 18; 去拌料间 输送机; 长6m*宽0.7m*高2m; 1; 底部接水盘，食品级橡胶网带。; 0.75. 19; 拌料提升 输送机; 长6m*宽0.7m*高2m; 1; 底部接水盘，食品级橡胶网带。; 0.75. 20; 拌料双向 输送机; 长2m*宽0.6m*高2m; 1; 底部接水盘，食品级橡胶网带。; 0.75. 21; 双螺旋拌料机; 长2m*宽1.6m*高2m; 3; 全自动称重传感器; 6. 22; 拌料机 操作平台; 长1.5m*宽1.0m*高0.8m; 3; 框架100*50方管. 23; 拌料后输送机; 长4.5m*宽0.7m*高0.7m; 1; 底部接水盘，食品级橡胶网带。; 0.75. 24; 滤油推车; 长2m*宽1.8m*高0.5m; 2; 上带网框，下带接油盘. 25; 全自动炒锅; 长1.85m*宽1.85m*高1.7m; 2; 400L炒锅,可以自动倒料，蒸汽加热; 3. 26; 去灌装间 输送机; 长7.8m*宽0.7m*高0.7m; 1; 底部接水盘，食品级橡胶网带。; 0.75. 24; 包装后输送机; 1; 不锈钢网带。; 0.75; 后道设备清单. 28; 洗包提升机; 长8m*宽1.75m*高1.7m; 1; 上部喷淋，底部蒸汽加热60度，溢流口加防护网，不锈钢网带。; 5.2. 29; 水浴式杀菌机; 长11m*宽1.75m*高2.2m; 1; 杀菌段上部压网，底部蒸汽加热90度，溢流口加防护网，不锈钢网带。; 10. 30; 水浴式冷却机; 长8.5m*宽1.75m*高2.2m; 1; 不锈钢网带。; 6.5. 31; 热风吹干机; 长2m*宽1m*高1.3m; 1; 顶部加热风器，不锈钢材质。; 13.5. 32; 去包装间 输送机; 长13m*宽0.7m*高0.7m; 1; 底部接水盘，食品级工程网带。; 0.75. 33; 输送机电控柜; 电器原件为进口品牌; 1; 前道输送机; 电器控制与辅助设备. 34; 脱盐机电控柜; 电器原件为进口品牌; 1; 前道脱盐机及前后输送机. 35; 脱水机电控柜; 电器原件为进口品牌; 1; 前道脱水机及后边输送机. 36; 拌料机电控柜; 电器原件为进口品牌; 1; 拌料机及前后边输送机. 37; 不锈钢 网格桥架; 400m. 38; 不锈钢 龙门支架; 80*80方管; 200m. 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常营运的需要，且环评要求建设单位不得选用高噪声设备。 3.4原辅材料与能源消耗 根据建设方提供的资料，项目厂区腌制池内每年腌制的新鲜蔬菜约1.5万吨（该部分新鲜蔬菜直接由公司蔬菜基地提供，主要为芥菜14000吨和少量豆角1000吨），其余原料均采购外面农户腌制好的原料运送至厂区内直接进行生产。项目原辅材料和产品的储存均按相关标准要求分类、分区有序地存放在仓库或车间内的相应储存区域内，并设置明显标志；项目原辅材料和产品的运输方式为封闭包装后采用汽车运输方式。 根据统计资料，项目主要原辅材料及能源消耗情况详见表1-4。 表1-4 项目主要原辅材料及能源消耗表 类别; 序号; 名称; 单位; 年耗量; 备注. 主要原料; 1; 新鲜芥菜; 吨/年; 14000; 腌制池保存、袋装、汽车运输、固态. 腌制好的芥菜; 吨/年; 14000; 直接生产、袋装、汽车运输、固态. 2; 新鲜豆角; 吨/年; 1000; 腌制池保存、袋装、汽车运输、固态. 腌制好的豆角; 吨/年; 3000; 直接生产、袋装、汽车运输、固态. 3; 腌制好的荞头; 吨/年; 2500; 直接生产、袋装、汽车运输、固态. 4; 腌制好的莴笋; 吨/年; 1200; 直接生产、袋装、汽车运输、固态. 5; 腌制好的藕; 吨/年; 400; 直接生产、袋装、汽车运输、固态. 6; 腌制好的萝卜; 吨/年; 1000; 直接生产、袋装、汽车运输、固态. 7; 腌制好的海带; 吨/年; 200; 直接生产、袋装、汽车运输、固态. 8; 腌制好的辣椒; 吨/年; 600; 直接生产、袋装、汽车运输、固态. 辅助原料; 9; 食用油; 吨/年; 600; 常温保存、储罐、汽车运输、液态. 10; 食用盐; 吨/年; 2000; 常温保存、袋装、汽车运输、固态. 11; 生姜; 吨/年; 1500; 常温保存、袋装、汽车运输、固态. 12; 辣椒; 吨/年; 1500; 常温保存、袋装、汽车运输、固态. 13; 味精; 吨/年; 100; 常温保存、袋装、汽车运输、固态. 14; 白糖; 吨/年; 300; 常温保存、袋装、汽车运输、固态. 15; 芝麻; 吨/年; 3; 常温保存、袋装、汽车运输、固态. 16; 香辛料; 吨/年; 3; 常温保存、袋装、汽车运输、固态. 17; 脱氢乙酸钠; 吨/年; 1; 常温保存、袋装、汽车运输、固态. 18; 一水柠檬酸; 吨/年; 30; 常温保存、瓶装、汽车运输、固态. 19; 醋酸; 吨/年; 20; 常温保存、瓶装、汽车运输、固态. 20; 山梨酸钾; 吨/年; 18; 常温保存、袋装、汽车运输、固态. 21; 乳酸; 吨/年; 60; 常温保存、桶装、汽车运输、液态. 22; 包装袋; 个/年; 12亿个; 常温保存、袋装、汽车运输、固态. 23; 包装瓶; 个/年; 50万; 常温保存、箱装、汽车运输、固态. 24; 包装箱; 个/年; 1260万; 常温保存、袋装、汽车运输、固态. 能耗; 25; 成型生物质颗粒; 吨/年; 2600; 华容当地外购. 26; 水; 吨/年; 134400; 自来水. 27; 电; KW; 248万; 市政电网. 项目使用的各种辅助材料质量控制标准见表1-5。 表1-5 辅材料质量控制要求 序号; 名称; 要求. 1; 植物油; 应符合 GB7654国家标准 1）无色或浅亮黄色，澄清、透明，具有植物油固有的气味和滋味；2）酸价值（KOH）（mg/kg）≤4.0；3）过氧化值（mmol/kg）≤7.5. 2; 辣椒; 应符合 GB10465国家标准 1）形状均匀，具有本品种固有特征，果面干净，不允许有黑斑椒，不允许有虫蚀椒、黄梢、花壳椒不超过3%，各类杂质不超过1%，不允许有有害杂质；2）水分含量：≤14%；3）辣椒素>0.8%. 3; 食盐; 应符合 GB5461国家标准 1）白色，味咸、无异味，无肉眼可见杂质；2）氯化钠含量≥97%；3）汞（以Hg计）≤0.1mg/Kg；4）铅（以Pb计）≤2.0mg/kg；5）砷（以As计）≤0.5mg/Kg. 5; 味精; 应符合 GB8967国家标准 1）无色或白色结晶状颗粒或粉末，易溶于水，无肉眼可见杂质，具有特殊鲜味，无异味；2）谷酸钠≥99.0%。. 6; 香辛料; 应符合 GB 15691国家标准 1）筛上残留量≤ 2.5%；2）水份≤ 14%；3）总灰分≤10%；4）酸不溶性灰分 ≤5%。. 7; 脱氢乙酸钠; 应符合 GB 2760国家标准 1）含量%（以C8H7NaO4计）≥ 98.0；2）游离碱符合要求；3）氯化物%（以HCl计）≤0.011；4）重金属mg/kg (以Pb计) ≤ 10.0；5）砷mg/Kg（以As计） ≤ 3.0；6）水分% ≤ 8.5-10.0。. 8; 一水柠檬酸; 应符合 GB 1987国家标准 1）含量%≥99.5； 2）硫酸灰分%≤0.05；3）氯化物%≤0.005；4）硫酸盐 ≤ 0.015；5）砷盐mg/kg（以As计） ≤ 1.0；6）水分% ≤7.5-9.0。. 9; 山梨 酸钾; 应符合 GB 1886.39国家标准 1）含量%≥98；2）氯化物%（以HCl计）≤0.018；3）重金属mg/kg (以Pb计) ≤ 10.0；4）砷mg/kg（以As计） ≤ 3.0。. 10; 乳酸; 应符合 GB1886173国家标准 1）含量%≥95；2）氯化物%（以HCl计）≤0.002；3）重金属mg/kg (以Pb计) ≤ 2.0；4）砷mg/Kg（以As计） ≤ 1.0。. 根据食品安全法的有关要求和标准，项目所有产品及原辅材料必须符合食品安全法要求及相关标准。 3.6、产品方案 项目产品为3万吨酱腌菜，主要包括味包9000t/a、自主菜9000t/a、出口产品7500t/a以及炒制产品4500t/a，具体种类及规模见下表1-6。 表1-6 产品种类及规模 序号; 产品名称; 主要产品规格; 产量（吨）; 备注. 1; 风味包; 芥菜; 9g/包、15 g/包、20g/包、30g/包; 8000; 保存方式：干燥通风处保存，避免阳光直射。质量标准主要执行为：SB/T10439-2007、GB2714-2015 以及企业自控标准：Q/YHCQ0001S-2017、Q/YHCQ 0002S-2017、Q/YHCQ 0003S-2017. 豆角; 10g/包、15 g/包、30g/包; 1000. 2; 自主菜; 芥菜; 300g/袋、1kg/袋、2kg/袋、5kg/袋; 7000. 荞头; 198g/袋、1kg/袋; 500. 豆角; 36g/包; 500. 莴笋; 28g/包、30g/包、36g/包; 250. 藕片; 28g/包、30g/包、36g/包; 250. 萝卜; 28g/包、30g/包、36g/包; 250. 海带; 28g/包、30g/包、36g/包; 250. 3; 出口产品; 芥菜; 250g/袋、300g/袋、1kg/袋、2kg/袋、25kg/袋; 6000. 荞头; 250g/袋、300g/袋、1kg/袋、2kg/袋、25kg/袋; 1000. 辣椒; 500g/袋、4kg/袋; 500. 4; 炒制产品; 芥菜; 300g/袋、500g/袋、1kg/袋、3kg/袋; 3000. 豆角; 1kg/袋、2kg/袋、3kg/袋; 1000. 莴笋; 288g/袋、1kg/袋、3kg/袋; 500. 3.7、总平面布置 根据现场踏勘，厂区大门临近东侧省道S202，大门一侧设置为门卫室、北侧为生活区，包括宿舍楼、食堂和办公大楼，西侧为由北往南依次为腌制池、成品库、消防水池、配电房及辅料加工间；东侧由北往南依次为辅料仓库、腌制池以及生产车间；东南侧为一般固废暂存区和污水处理站。 总平面布置见附图2。 3.8、给排水 （1）给水 项目用水由东侧道路的自来水管网提供，用水主要为员工生活用水和生产用水，根据建设单位统计的资料厂区2019年总的用水量约为134400m3/a（448m3/d）。 （2）排水 项目采用雨、污分流排水系统，雨水通过雨水管道外排南侧藕池河；生活污水和生产废水一起排入自建污水处理站（初级沉淀+二级厌氧+二级好氧+二沉池工艺、处理规模600t/d）处理达标后外排南侧藕池河，外排废水量约为425.6t/d（127680t/a）。 3.9、供电 项目年用电量为248万kWh，电源来自插旗镇已有供电电网，能满足项目生产和生活需要，厂区内不另外设置备用发电机。 3.10、消防 项目总平面布置设计中，遵循《建筑设计防火要求》：厂区主通道宽8m，筑物之间距离不小于10m，并全部设环形通道，便于消防车出入。项目建筑物采用砖混结构，为非燃烧体。按规范要求，车间考虑消防通道、疏散楼梯、疏散距离、安全出口及疏散走道的宽度按规范设计要求。 3.11、供热 项目设置一台额定蒸发量为2t/h锅炉主要用于淡季生产使用，另一台额定蒸发量为6t/h锅炉主要用于旺季生产使用，其主要为生产过程中的杀菌、烘干等工序提供蒸汽。锅炉采用成型生物质为燃料，成型生物质消耗量约2600t/a。 3.12、冷库 项目在生产车间西侧中部设置一个100m3的冷库，分二部分：一是速冻室，最低 -30度。二是冷藏室，最低 -5度，用来储存成品，冷库制冷剂为R22。 3.13、劳动定员及工作制度 项目劳动定员共计为520人（其中行政管理 20 人、技术管理人员40人、生产车间工人 460人）。项目实行一班8小时制，年工作300天，即2400小时，项目员工均为周边居民，大约20人在厂区内住宿，约500人在厂区内就中餐。 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1、与项目有关的原有污染情况 湖南插旗菜业有限公司成立于2005年，厂区于2006年2月建成投入试运行。项目运行至今，未出现环境污染纠纷，无环保投诉；2011年湖南省环保厅下达的废水治理的要求公司配套建设了污水处理站（处理规模600m3/d），并于2013年6月24日取得了岳阳市环保局出具了“湖南插旗菜业有限公司全厂废水限期治理项目验收意见”。本次环评属于补办环评，与本项目有关的原有污染情况及环境影响即现有生产情况如下，各污染源数据建设单位统计的实际资料及现状监测数据确定： 1.1、废水污染及现有的环保措施 根据建设单位提供的2019年实际统计资料，厂区2019年总的用水量约为134400m3/a（448m3/d），污水排放系数取0.95（考虑蔬菜本身带水），则外排废水量约为425.6t/d（127680t/a）。 2011年4月25日湖南省环境保护厅下发了湘环函[2011]67号文《关于下达湖南省第十一批环境污染限期治理项目的通知》，公司投资312万元修建了污水处理系统（采取初级沉淀+二级厌氧+二级好氧+二沉池工艺、处理规模600t/d），承建方为深圳市绿之泉环保有限公司，2013年2月20日污水处理站投入试运行，并于2013年6月24日取得了岳阳市环保局出具了“湖南插旗菜业有限公司全厂废水限期治理项目验收意见”，因此目前厂区内的生活污水和生产废水一起排入自建污水处理站（初级沉淀+二级厌氧+二级好氧+二沉池工艺、处理规模600t/d）处理达标后外排南侧藕池河。 污水处理站工艺流程为：从排污管道来的污水首先自流通过人工隔栅，除去废水中的飘浮物，自流进入集水井，均衡原废水的水质水量；为防止 SS 在调节池沉淀，在调节池中安装几根曝气软管，起搅拌作用，同时调节池具有水解、酸化池的功能，可将部分大分子有机污染物降解为小分子污染物，去除部分有机污染物。在气浮池中设置潜污泵，将污水提升至厌氧生物池和接触氧化池（培养有嗜盐细菌），在厌氧池和接触氧化池中，有机污染物被生物膜上的厌氧和好氧微生物深度降解，接触池出水自流进入二沉池，沉淀后出水达标排放。剩余污泥、栅渣进入污泥浓缩池，然后用污泥泵提升到污泥干化场，经压滤干化脱水后交由华容县填埋场处置。干化脱水产生的滤液回流到气浮池，再通过处理系统处理。 污水处理工艺流程如下： 图1-1 废水处理工艺流程 为了解外排废水水质情况，本环评委托湖南昌旭环保科技有限公司对厂区污水处理站进口和出口进行一期现状监测，监测数据详见表1-7和1-8。 表1-7 项目污水处理站进口监测数据一览表 采样日期; 点位名称; 检测项目; 检测结果; 单位. 第一次; 第二次. 2020.3.17; 污水处理站进口W1; pH值; 6.24; 6.16; 无量纲. 悬浮物; 319; 314; mg/L. CODcr; 1169; 1148; mg/L. BOD5; 456; 429; mg/L. 氨氮; 10.2; 10.8; mg/L. 粪大肠菌群; 11000; 16000; 个/L. 色度; 200; 200; 度. 氯化物; 1736; 1641; mg/L. 样品性状：淡黄、微浊、气味微弱. 采样日期; 点位名称; 检测项目; 检测结果; 单位. 第一次; 第二次. 2020.3.18; 污水处理站进口W1; pH值; 6.27; 6.13; 无量纲. 悬浮物; 306; 308; mg/L. CODcr; 1113; 1209; mg/L. BOD5; 417; 415; mg/L. 氨氮; 10.7; 10.5; mg/L. 粪大肠菌群; 14000; 11000; 个/L. 色度; 200; 200; 度. 氯化物; 1636; 1739; mg/L. 样品性状：淡黄、微浊、气味微弱. 备注：1、是否分包：否、2、“ND”表示检测结果低于最低检出限. 由上述监测结果可知，项目产生废水COD 浓度范围为1148～1209mg/L；BOD5浓度范围为：415-456mg/L SS浓度范围为306～319mg/L；NH3 -N浓度范围为10.2～10.8mg/L；氯化物浓度范围为1636～1739mg/L；色度范围为200～200倍。 表1-8 项目污水处理站总排口监测数据一览表 采样日期; 点位名称; 检测项目; 检测结果; 单位. 2020.3.11; 废水总排口★W1; pH; 7.46; 无量纲. CODcr; 81.6; mg/L. 悬浮物; 11; mg/L. 氨氮; 0.83; mg/L. 动植物油; ND; mg/L. BOD5; 16.9; mg/L. 粪大肠菌群; 1700; 个/L. 氯化物; 5.58; mg/L. 样品性状：淡黄、微浊、气味微弱. 2020.3.12; 废水总排口★W1; pH; 7.27; 无量纲. CODcr; 83.9; mg/L. 悬浮物; 16; mg/L. 氨氮; 0.93; mg/L. 动植物油; ND; mg/L. BOD5; 17.2; mg/L. 粪大肠菌群; 1400; 个/L. 氯化物; 5.18; mg/L. 样品性状：淡黄、微浊、气味微弱. 备注：1、分包情况:粪大肠菌群、2、“ND”表示检测结果低于最低检出限. 由上述监测结果可知，项目外排废水各项指标经自建污水处理站（初级沉淀+二级厌氧+二级好氧+二沉池工艺、处理规模600t/d）处理后均达到了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准，因此，厂区内现有污水处理措施可行。 1.2、废气污染及现有的环保措施 根据现场勘查，项目营运过程产生的废气主要为锅炉烟气、生产异味、炒制油烟、食堂油烟和污水处理站废气。 （1）食堂油烟产生及措施 项目食堂日常就餐人数约500人，据统计目前人均食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的3%，则油烟日产生量为0.45kg，年产生量为135kg。食堂基准灶头5个，每个灶头的风量为5000m3/h，日工作时间2小时计，则食堂油烟产生浓度为9mg/m3。目前食堂油烟采用油烟净化器处理后引至屋顶排放，净化效率约85%，则油烟排放量为20.25kg/a，经处理后废气中油烟浓度为1.35mg/m3，小于2mg/m3，可以达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），不会对环境空气产生明显影响，措施可行。 （2）锅炉烟气 现场踏勘时，项目厂区锅炉房内使用6t/h锅炉为生产过程中提供蒸汽杀菌，为了解经水膜除尘措施处理后锅炉外排烟气情况，本次环评委托湖南昌旭环保科技有限公司在项目正常运营的情况下对锅炉外排废气进行了现状监测，结果见表1-9。 表1-9 锅炉烟气检测结果 采样时间; 点位名称; 检测项目; 实测浓度 （mg/m3）; 折算浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）. 2020.3.11; 锅炉废气处理后排气筒◎A1; 颗粒物; 18; 26; 0.10. 氮氧化物; 97; 111; 0.43. 二氧化硫; 72; 105; 0.41. 汞及其化合物; ND; /; /. 林格曼黑度（级）; ＜1. 标干流量（m3/h）; 5668. 含氧量（%）; 12.8. 排气筒高度:35m 烟道截面积:0.1963m2 燃料种类:生物质 基准含氧量:9％. 备注：1、是否分包：否、2、“ND”表示检测结果低于最低检出限. 由上表监测结果可知，厂区内锅炉外排烟气中各污染物能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的排放浓度限值，即烟尘、SO2和NOx排放浓度分别小于30mg/m3、200mg/m3和200mg/m3。 （3）异味 项目生产过程中的异味主要来自腌制、调味等工序，该部分废气在厂区内无组织排放，目前针对该部分异味主要采取车间通风，及时清理废料和清洗车间地面进行控制。为了解其对外环境的影响，本环评委托湖南昌旭环保科技有限公司在项目正常运营的情况下对厂区内无组织排放的异味进行了现状监测，结果见表1-10。 表1-10 厂区无组织恶臭气体检测结果 采样日期; 点位名称; 检测项目; 检测结果（mg/m3）. 2020.3.17; 厂界上风向10m处○1#; 氨; 第一时段; 0.02. 第二时段; 0.01. 第三时段; 0.02. 硫化氢; 第一时段; ND. 第二时段; ND. 第三时段; ND. 臭气浓度; 第一时段; 11（无量纲）. 第二时段; 10（无量纲）. 第三时段; 11（无量纲）. 厂界下风向10m处○3#; 氨; 第一时段; 0.06. 第二时段; 0.06. 第三时段; 0.07. 硫化氢; 第一时段; 0.006. 第二时段; 0.005. 第三时段; 0.005. 臭气浓度; 第一时段; 15（无量纲）. 第二时段; 16（无量纲）. 第三时段; 15（无量纲）. 厂界下风向10m处○3#; 氨; 第一时段; 0.06. 第二时段; 0.07. 第三时段; 0.06. 硫化氢; 第一时段; 0.006. 第二时段; 0.006. 第三时段; 0.007. 臭气浓度; 第一时段; 17（无量纲）. 第二时段; 17（无量纲）. 第三时段; 16（无量纲）. 备注：1、是否分包：否、2、“ND”表示检测结果低于最低检出限. 由上表监测结果可知，厂区无组织排放的异味（恶臭气体）能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求，对周边环境影响较小。 （4）炒制烟油 项目炒制产品生产过程中会产生油烟废气，现场踏勘时炒制生产线区域进行装修整改，根据建设单位提供的资料，目前生产过程中未对炒制工序产生的油烟进行收集处理，其在车间内无组织排放，不符合环保要求。 （5）污水处理站废气 项目污水处理站在运行中有一定的恶臭气体产生和排放，污水处理产生的恶臭主要成分为氨气、硫化氢等废气。根据现状勘查，污水处理站恶臭气体无组织排放，项目污水处理站主要处理单元采取地埋式，周边有绿化，在污水处理站周边没有闻到明显的恶臭气味，对周边环境影响较小。 1.3、噪声污染及现有的环保措施 根据现场踏勘，项目噪声源主要各类设备运行噪声，噪声级约为70~90dB(A) ，由于产生噪声设备不多、高噪声噪声设备较少、且项目仅白天工作，经自然距离衰减后，不会对区域声环境产生较大影响。根据湖南昌旭环保科技有限公司2020年3月12~13日对项目正常生产情况下厂界四周的噪声现状监测结果可知，项目厂界东侧噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类区标准、其余各侧能达到2类标准要求，对周边环境影响不大。 1.4、固体废物污染及现有的环保措施 项目生产过程中的一般固废（包括清理固废、不合格产品、污泥等）收集后送填埋场填埋处理；生活垃圾垃圾桶收集后由环卫部门清运。锅炉燃烧灰渣作为有机肥在种植基地使用。 根据现场踏勘可知目前项目固废存在的问题是一部分一般固废在厂区内随意堆放，没有按照要求规范建设一般固废暂存间。 2、厂区现有环保措施及存在问题情况 由上述分析可知，项目厂区现有环保措施及存在的环境问题见表1-11。 表1-11 厂区现有环保措施及存在问题一览表 名称; 现有污防设施情况; 存在的问题. 废水; 生活和生产废水; 生活污水和生产废水一起排入自建污水处理站（初级沉淀+二级厌氧+二级好氧+二沉池工艺、处理规模600t/d）处理达标后外排南侧藕池河，但没有设事故池，停电或事故期间废水可能外排至藕池河内; 污水处理工艺措施正常运行情况符合达标排放要求；但没有设废水事故暂存池. 废气; 锅炉烟气; 经水膜除尘处理后引至35m 高烟囱外排; 采取措施可行，符合环保要求. 车间异味; 车间通风，及时清理废料和清洗车间地面; 采取措施可行，符合环保要求. 炒制油烟; 无，在车间内无组织排放; 未采取环保措施，在厂区内无组织排放，不符合环保要求. 食堂油烟; 由高效油烟净化器处理后引至屋顶高空排放; 采取措施可行，符合环保要求. 污水处理站恶臭; 地埋式结构，周边绿化; 采取措施可行，符合环保要求. 噪声; 对噪声设备采取使用墙体隔声等措施; 采取措施可行，符合环保要求. 固废; 设有100m2一般固废暂存间; 一般固废等没有按照规范暂存堆放，部分堆在固废暂存间外. 生活垃圾收集桶收集后交环卫部门清运; 采取措施可行，符合环保要求. 排污许可证; 目前建设单位还是采用老版排污许可证; 不符合国家对排污许可的最新要求. 3、拟采取的整改措施 由上表1-11可知企业存在的环保问题，针对上述环保问题，本环评提出以下针对性的整改措施，详见表1-12。 表1-12 厂区整改措施一览表 名称; 存在的问题; 整改措施. 废水; 污水处理工艺措施符合环保要求；但没有设废水事故暂存池; 新增一个600m3的污水事故暂存池 （满足一天废水量的暂存）. 废气; 炒制油烟; 由高效油烟净化器处理后引至15 m排气筒外排. 固废; 一般固废等没有按照规范暂存堆放，部分堆在固废暂存间外，不符合环保要求; 规范现有的一般固废的暂存场间（面积约100m2），使项目的各类按照要求要求在固废暂存间内分类暂存. 排污许可; 目前建设单位还是采用老版排污许可证; 按照国家要求申请最新排污许可证. 4、整改后污染情况分析 对于本报告提出的环保措施不规范不完善等问题，建设单位应按要求积极进行整改，以确保污染物达标排放，尽可能的减小对环境的影响。具体改进措施见环境影响分析章节。 建设项目经采取整改措施后，废水、废气、固废等环保措施得到完善，各污染物可达标排放，并可有效预防二次污染的产生。项目对周围环境的影响减小，同时厂区环境也将更整洁、更舒适。 |

- 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 华容县位于湖南省北部边陲，岳阳市西境，地处东径120°18′31″—113°1′32″，北纬29°10′18″—29°48′27″。北倚长江，南滨洞庭湖。周邻6县（市）、场，东与岳阳市君山区交界，西与益阳市南县相邻，南连国营北洲子农场，北接湖北省石首市，东北与湖北省监利县隔江而望。县境广袤70公里，境内东西最大横距68公里，南北最大纵距80公里。集雨面积1612平方公里，占全省面积的0.76%。其中平原1028平方公里，占56%；低山丘岗区328平方公里，占17.8%；水面255平方公里，占26.2%。 本项目位于华容县插旗镇千和村，中心地理坐标为东经112°41'33.81"、北纬29°19'33.59"，具体位置见附图1。 2、地质地貌 华容县位于扬子滩地台江南地轴上，属既有强烈挤压褶皱上升运动，又有升降运动的江南古陆。县境地处洞庭湖凹陷背缘，地势北高南低，中部丘岗隆起，东西低平开阔，微向东洞庭湖倾斜。地貌分区特征较为明显：东北部为低山丘陵区，间有溪谷平原，中南部为丘岗区，其余为平原。平均海拔在35米以上，海拔最高点（雷打岩）为382.9米，最低点为东湖湖底（海拔）21米，高差361.9米。全县按地貌类型可分为平原和山地两大类。平原面积1028平方公里（不含江、湖、河、库等水域），按成因可分为：江河平原、溪谷平原和滨湖平原；山地总面积328平方公里；按高程可分为岗地、丘陵、低山3类。 项目所在区域地质条件良好，不属地震活动带。根据《中国地震烈度区划图》，该地区的地震烈度为六度。 3、气候、气象 华容县地处亚热带季风湿润气候带，四季分明，热量充足，雨水集中，有春湿多变、夏季酷热、秋季干燥、冬季严寒、暑酷热期长的气候特点。主要气象特征如下： 气温： 年平均气温 17.2 ℃ 日平均最高气温 38.1 ℃ 日平均最低气温 0.4 ℃ 最热月平均气温 29.4℃ 最冷月平均气温 4.7 ℃ 极端最高气温 43℃ 极端最低气温 -8.4 ℃ 温度： 年平均相对湿度 79.5% 年最小相对湿度 14.2% 最热月平均相对湿度 75% 最冷月平均相对湿度 81% 风：年平均风速 2.7m/s 全年主导风向 西北风 夏季主导风向 南风 冬季主导风向 西北风 30年一遇最大风速 23m/s 降雨量：多年平均降雨量 1394.6mm 年最大降雨量 1751.2mm 年最小降雨量 1018.2mm 最大月降雨量 515.3mm 最小月降雨量 1.2mm 最大日降雨量 154.7mm 年平均降水天数 149.5 天 4、水文 华容境内湖泊星布，河流网织，水系发达。有内湖21个，蓄水面积74.5平方公里，调蓄水量12154万m3，内河8条，长95.1公里，蓄水量3857万m3。长江水系藕池河、华容河穿境而过。 藕池河水系紊乱。江流入口后，主要分为东、中、西三支。流经华容境内的是东支。东支经管家铺、梅田湖入湖南境内，流经华容县，从注滋口入东洞庭湖，长 106公里。该支进入华容后．在殷家铺又分东、西两支。（1）西支名梅田湖河，至张家湾另分一支名张家湾小河，于扇子拐合主流，经易家嘴、南岳庙至南县城关，再分东北与西南两流：西南流名三仙湖河，经乌嘴、八百弓、茅草街入南洞庭湖；东北流经扁担河，于九斤麻汇鲇鱼须河。（2）东支名鲇鱼须河，在鲇鱼须分支西南流，破余家垸经下闸口，于易家嘴会梅田湖河。民国9年，清水河之河口、下闸口堵坝，主流于黄洋渡再分支西南流，名西来庵河，亦于易家嘴会西支梅田河。主流再于砚溪渡、挪堤拐又分两支西南流，一名砚溪渡小河，一名留仙窖小河。两水在岳城寺汇流，经马蹄、白莲汇西支梅田湖河。东、西两支主流于九斤麻汇扁担河（梅田湖河）后，经北景港、花兰窖、罗家咀、仙人洞至注滋口，折北曲流吕家糟坊、白家铺、小湾、大湾至插旗人北湖下旗杆嘴。民国21年已基本断流。光绪二十三年(1897)南安老垸土坑被洪水冲开，为注滋口河南支，名隆庆河，下绕新河口、杨林所，南流经北孤儿垸出舵杆洲后，北流东浃出乌龟洲。24 年，新开注滋口引河，主流由新开引河经刘家铺北折曲流良心堡、苍梧台入东洞庭湖。1958年冬堵良心堡洪道，新开刘家铺河。由殷家洲奎新洲入东洞庭湖，藕池河华容段全长71．7公里。 项目纳污水体为南侧藕池河东支，流经项目地段其宽约80m，水深约5m，水域功能为渔业和农灌用水，其上下游均无饮用水源取水口的设置。 5、矿产资源 华容县境内已知的矿产种类有近30种，已探明或能估算出储量的有8种，达到工业要求的矿种有花岗石、独居石、磷钇矿、高岭土、石英矿、独居石型钍矿、矿泉水等7种。2001年，全县已开发矿产资源6种，矿山企业56家，停采9家，采掘业从业人数2387人，年开采矿石290.33万吨。矿产采掘业总产值1.99亿元，销售收入2.61亿元，利税1582万元，增加值8784万元。采掘业总产值和增加值分别占工业总产值及GDP的31.46%与2.28%。在未利用的矿产中，独居石属大型矿床，其中钍、钛磁铁、磷钇矿含量都达到了工业要求；石英、伟晶岩型铌钽矿都具有一定的开发前景。 6、植被 华容县全县有山林面积32535亩，新植欧美杨面积58000亩，森林覆盖率18.4%，活立木蓄积量15.31万立方米。森林覆盖率18.4％。全县土壤共划分4个土类（水稻土、潮土、红壤、菜园）。按水旱土壤等级分：水田分四级。旱地（含菜园土）也分四级。华容农业植被以水稻为主，旱地作物主要有红薯、豆类、玉米等。经济作物有蔬菜和各种瓜类。评价区域内无珍稀植物物种。拟建项目评价范围内由于人类活动频繁，土地开发程度较高，野生动物生态环境基本破坏。根据实地踏勘，该区域没有国家规定保护的野生珍稀动物。 7、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 项目选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境; 藕池河; 渔业用水; III类. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 （1）、已有常规监测因子数据的引用 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次区域大气环境质量现状收集了2018年华容县城区常规监测点的大气全年监测数据统计资料，结果见下表。 表3-1 2018年华容县环境空气质量状况 评价因子; 评均时段; 百分位; 现状浓度/ μg/m3; 标准浓度/ μg/m3; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; -; 18; 60; 0.300; 达标. 百分位上日平均; 98; 49; 150; 0.327; 达标. NO2; 年平均浓度; -; 26; 40; 0.650; 达标. 百分位上日平均; 98; 55; 80; 0.688; 达标. CO; 年平均浓度; -; -; -; -; 达标. 百分位上日平均; 95; 1.9; 4mg/m3; 0.475; 达标. 臭氧; 年平均浓度; -; -; -; -; 达标. 8h平均质量浓度; 90; 156; 160; 0.975; 达标. PM2.5; 年平均浓度; -; 48; 35; 1.371; 不达标. 百分位上日平均; 95; 116; 75; 1.547; 达标. PM10; 年平均浓度; -; 86; 70; 1.229; 不达标. 百分位上日平均; 95; 156; 160; 0.975; 达标. 由上表中监测数据可知项目所在区域为不达标区域。根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，在岳阳市 2020年PM10限期达标规划值后，2020年的PM10年平均质量浓度能符合环境质量标准，满足环境空气功能区二类区的要求，大气环境质量将得到改善。 （2）特征因子监测数据 为了解项目特征污染物硫化氢和氨现状情况，特委托湖南昌旭环保科技有限公司有针对性的对环境空气质量进行现状监测。 ①监测布点 根据区域风频特征、综合考虑本地区环境功能、保护目标位置等因素，布设1个环境监测点，位于厂区中心。 ②监测时间：2020年3月17日~23日，连续监测7天。 ③监测项目：硫化氢和氨。 ④评价标准：参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中的浓度限值。 ⑤监测及评价结果：见表3-2。 表3-2 硫化氢和氨气现状调查监测统计结果 监测点及因子; 监测值范围; 平均值; 最大超标倍数; 超标率（%）; 标准值. G; 硫化氢; 3-4; 3.4; 0; 0; 10ug/m3. 氨; 40-50; 44.3; 0; 0; 200ug/m3. 监测结果表明：评价区域监测点位NH3、H2S均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中的浓度限值。 2、地表水环境 项目污水经厂区污水处理站处理达标后外排藕池河，为了解本项目纳污水体藕池河的水环境质量现状，本次地表水环境质量现状评价，特委托湖南昌旭环保科技有限公司对藕池河进行了现状监测。 （1）监测时间：2020年3月17-19日。 （2）监测断面： S1：污水处理站尾水进入藕池河上游200m S2：污水处理站尾水进入藕池河下游500m S3：污水处理站尾水进入藕池河下游1500m （3）监测因子：pH、色度、COD、BOD5、氨氮、总磷、SS、总氮、石油类、动植物油、氯化物、粪大肠菌群。 （4）评价标准：藕池河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （5）监测结果分析：具体水质监测结果见表3-3。 表3-3 地表水现状监测评价结果统计表 单位：mg/L（pH和粪大肠菌群除外） 断面; 监测因子; 范围值; 平均值; 超标率; 最大超标倍数; 标准值. S1; pH; 7.91-7.98; /; /; /; 6~9. 色度; 25-30; 27; /; /; —. COD; 13-16; 14.7; /; /; ≤20. BOD5; 2.6-3.5; 3.0; /; /; ≤4. NH3-N; 0.681-0.692; 0.685; /; /; ≤1. TP; 0.12-0.15; 0.13; /; /; ≤0.2. SS; 12-15; 13.3; /; /; —. 总氮; 0.63-0.73; 0.69; /; /; ≤1. 石油类; 0.02-0.03; 0.027; /; /; ≤0.05. 动植物油; 0.02-0.03; 0.023; /; /; —. 粪大肠菌群; 900-1100; 1033; /; /; ≤10000. 氯化物; 1.26-1.35; 1.31; /; /; ≤250. S2; pH; 8.08-8.15; /; /; /; 6~9. 色度; 25-30; 27; /; /; —. COD; 16-17; 16.3; /; /; ≤20. BOD5; 3.2-3.6; 3.33; /; /; ≤4. NH3-N; 0.573-0.584; 0.577; /; /; ≤1. TP; 0.06-0.09; 0.08; /; /; ≤0.2. SS; 22-26; 24; /; /; —. 总氮; 0.64-0.79; 0.70; /; /; ≤1. 石油类; ND; /; /; /; ≤0.05. 动植物油; ND; /; /; /; —. 粪大肠菌群; 1400-1600; 1467; /; /; ≤10000. 氯化物; 1.08-1.08; 1.08; /; /; ≤250. S3; pH; 8.10-8.21; /; /; /; 6~9. 色度; 20-25; 23; /; /; —. COD; 14-17; 15.7; /; /; ≤20. BOD5; 2.5-3.1; 2.83; /; /; ≤4. NH3-N; 0.730-0.733; 0.732; /; /; ≤1. TP; 0.16-0.18; 0.17; /; /; ≤0.2. SS; 20-26; 23; /; /; —. 总氮; 0.55-0.76; 0.65; /; /; ≤1. 石油类; 0.01L; /; /; /; ≤0.05. 动植物油; 0.05-0.05; 0.05; /; /; —. 粪大肠菌群; 1100-1200; 1133; /; /; ≤10000. 氯化物; 1.83-1.91; 1.88; /; /; ≤250. 由上表可以看出，藕池河各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量 为了解本项目正常营运的情况下各设备噪声对周边环境的影响，特委托湖南昌旭环保科技有限公司于2020年3月17-18日在厂区正常运行的情况下沿厂区四界各布设1个点，共设4个点进行了监测，监测结果见下表3-4： 表3-4 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 点位名称; 采样日期; 监测内容; 检测结果dB（A）. 昼间; 夜间. 厂界东侧1m处△N1; 2020.3.17; 声环境噪声; 57.2; 46.5. 厂界南侧1m处△N2; 声环境噪声; 55.4; 44.1. 厂界西侧1m处△N3; 声环境噪声; 56.7; 45.4. 厂界北侧1m处△N4; 声环境噪声; 54.3; 43.3. 厂界东侧1m处△N1; 2020.3.18; 声环境噪声; 57.5; 46.2. 厂界南侧1m处△N2; 声环境噪声; 55.1; 45.4. 厂界西侧1m处△N3; 声环境噪声; 56.4; 44.1. 厂界北侧1m处△N4; 声环境噪声; 54.6; 43.3. 注：东侧临近省道202执行（GB3096-2008）中的4a类标准 [昼间70dB(A)，夜间55dB(A)]、其余各侧执行（GB3096-2008）中的2类标准 [昼间60dB(A)，夜间50dB(A)]. 结果表明项目所在地昼间噪声值为54.3~57.2dB(A)，夜间噪声值为43.3~46.5dB(A)，项目所在区域声环境质量现状东侧临近S202能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准、其他各侧能满足2类标准要求。 4、生态环境质量现状与评价 根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，其它动物类型则是农夫饲养的家畜家禽，评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。 拟建地主要植被为灌木草丛，整个评价区无裸露的山地。评价区也没有珍稀濒危的国家保护物种，更没有风景名胜等保护区。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于华容县插旗镇千和村内，周边环境保护敏感点具体情况见表3-5，项目四至及周边敏感点图见附图3。 表3-5 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 千和村; 112°41'28.95"; 29°19'31.69"; 居民; 20户; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准; W; 15. 千和村; 112°41'24.40"; 29°19'29.11"; 80户; SW; 150. 千和村; 112°41'42.65"; 29°19'27.53"; 30户; SE; 230. 千和村; 112°41'35.85"; 29°19'36.16"; 50户; E; 35. 千和村; 112°41'41.62"; 29°19'47.66"; 20户; NE; 220. 表3-6 其他环境保护目标情况表 环境 要素; 保护目 标名称; 相对 方位; 相对 距离; 规模; 功能; 保护级别. 地表水环境; 藕池河; S; 230m; 小河; 渔业; （GB3838-2002）中的Ⅲ类标准. 建闸沟; E; 250m; 小河; 农业. 声环境; 千和村、W、15-200m、20户 千和村、SW、150-200m、15户 千和村、E、30-200m、30户; （GB3096-2008）2类标准. 生态环境; 厂界外200m范围内的植被、林地、耕地及水田. 环境风险; 与大气、地表水环境保护目标一致.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；对《环境空气质量标准》中没有的特征污染物硫化氢、氨参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中的浓度限值。 表4-1 环境空气质量标准 序号; 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）. 1小时平均; 日平均; 年平均. 1; SO2; 500; 150; 60. 2; NO2; 200; 80; 40. 3; PM10; —; 150; 70. 4; PM2.5; —; 75; 35. 5; CO; 10mg/m3; 4mg/m3; —. 6; 臭氧; 200; 160（8小时）. 7; 硫化氢; 10（一次值）. 8; 氨; 200（一次值）. 2、地表水 项目纳污水体藕池河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体见表4-2。 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 水质 指标; pH; CODCr; BOD5; DO; 氨氮; 总磷; 总 氮; 石油类; 粪大肠菌群. Ⅲ类; 6～9; ≤20; ≤4; ≥5; ≤1.0; ≤0.2; ≤1.0; ≤0.05; ≤10000. 3、声环境 项目所在地东侧临近S202一侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准、其它各侧执行2类标准，执行标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 类 别; 等效声级Leq; 昼 间; 夜 间. 《声环境质量标准》2类; dB（A）; 60; 50. 《声环境质量标准》4a类; dB（A）; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物：锅炉烟气执行《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB 13271-2014）表3特别排放限值标准，详见表4-4； 恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准，详见表4-5；油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB8483-2001）中的要求，详见4-6。 表4-4 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 污染物; 烟尘; SO2; NOx; 烟气黑度. 排放浓度（mg/m3）; 30; 200; 200; 林格曼1级. 表4-5 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 污染物; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限制. 高度（m）; 速率. 臭气浓度; 15; 2000（无量纲）; 20（新改扩建）. 硫化氢; 0.33; 0.06. 氨; 4.9; 1.5. 表4-6 饮食业油烟排放标准 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 2、废水：项目生产和生活污水经自建污水处理站处理达标后外排藕池河，外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准，其污染物标准值可见表4-7。 表4-7 项目废水污染物浓度限值 单位：mg/L（除pH） 污染物; PH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 色度; 动植物油. 一级标准; 6－9; 100; 20; 70; 15; 50; 10. 3、噪声：运营期厂界东侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准（昼间70 dB（A）、夜间55dB（A））、其余各侧执行2类标准（昼间60 dB（A）、夜间50dB（A））。 4、固体废弃物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 项目外排废水总量为127680t/a，废水总量指标为COD：12.8t/a、氨氮：1.9t/a。废气总量指标为：SO2：0.984t/a、氮氧化物：1.032t/a。 根据项目排污许可证，可知厂区已经取得的总量指标COD为18t/a、氨氮为2.7t/a、SO2为3.6t/a、氮氧化物为1.2t/a，目前项目实际排放总量指标在已有指标用量范围内，满足要求，无需另外购买。 |

- 五、建设项目工程分析

- 一、生产工艺流程图及产污环节 项目产品主要包括风味包、自主菜、出口产品和炒制产品几大类，其工艺流程说明如下： 1、风味包和自主菜的生产工艺及产污节点图 项目风味包产品原料为芥菜和豆角，其产品主要销售为方便面企业；自主菜原料主要为芥菜、豆角、荞头、莴笋、海带、萝卜和藕，主要为即食产品。风味包和自主菜其生产工艺流程相同，主要生产工艺为腌制、前处理、清洗、成形、脱盐、脱水、分散、计量灌装、混合拌料、真空封口、杀菌、冷却、干燥、金探、静压、捡包、装箱入库工序。具体工艺流程见图5-1所示。 图5-1 项目风味包和自主菜生产工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： （1）合格原料 由质检部或指定人员进行标准验收，验收的主要内容包括：有无腐烂变质、颜色、均匀度、杂质、完整性等，不合格产品退回。 （2）腌制（公司内部少量腌制，大部分外购腌制好的原料进行生产） 合格的原料用10-20%（以菜的量计算）的食盐下池拌盐腌制，腌制时间90天，腌制过程中不加水，但原料自身含水会在腌制过程中析出，将会有腌制废水及异味产生。 （3）前处理 将腌制好的各类蔬菜修削木质化纤维，硬骨等，根据实际来料挑选出外来杂质、去老蔸和少量黄叶等。此环节产生的污染物主要为生产固废。 （4）清洗 前处理后的蔬菜通过人工手洗和鼓泡机清洗，除去其中的杂质和异味。此环节产生的污染物主要为废水和设备噪声。 （5）成形 清洗后的蔬菜通过调试设备上的刀片来将菜切成需要的丝、丁、节、片等长短基本一致的形状。此环节产生的污染物主要为设备噪声。 （6）脱盐 成形后的蔬菜通过流动自来水的浸泡，将成形后的半成品的盐份脱至需要的含量（含盐量不高于3%）；脱盐工序将产生一定的废水。 （7）脱水、分散 将脱盐后的半成品装入压榨桶内，通过液压的原理，用压榨机将原料的水份脱至需要的含量（脱去水份不低于25%）、然后通过分散机将半成品分开成为散开状态，便于后续工序的处理。此环节产生的污染物主要为脱水废水和设备噪声。 （8）混合拌料 配料：根据原料和产品的需要，按标准进行计量，符合国家标准安全使用添加剂，由专人在配料室内预先进行配置，用有标志的食品袋进行定量包装，并由领料人员签字确认后领取使用；其中辣椒和生姜须经过预处理去除皮、除把后进行清洗再打浆切丝处理；此过程会产生固废、废水及设备噪声。 炼油（红油）：将植物油通过加热，达到将油炼熟的作用。 拌料：配料人员先将主料导入搅拌机内，再加入辅料、红油等，按规定的时间进行正、反搅拌（时间不少于8min），将各种原辅料均匀地混合在一起。此环节产生的污染物主要为异味和设备噪声。 （9）灌装封口 计量灌装：将拌好的料进入包装车间，按照《电子秤计量车间内控标准》要求分装，装袋时必须使用喷印应好当天生产日期的的包装袋；真空封口：通过真空封口机的工作原理，按规定的时间、温度、压力将包装袋内的空气抽尽，同时袋口封合处纹路清晰、平直、无折皱、无破损、无开裂。此环节产生的污染物主要为废包装材料和设备噪声。 （10）杀菌 利用自动杀菌机组内的温度对产品进行高温密封杀菌，根据不同的产品控制不同的温度、时间等要求；巴氏灭菌法：亦称低温消毒法，冷杀菌法，是一种利用较低的温度既可杀死病菌又能保持物品中营养物质风味不变的消毒法，把水加热到 90 摄氏度左右来进行灭菌。此环节产生的污染物主要为废水。 （11）冷却、干燥、金探、捡包等 产品通过杀菌机转出后，快速进入冷却槽内冷却，避免长时间处于高温状，控制好冷却槽的温度。冷却好的产品进入低温烘干输送带，灭菌冷却后的食品经振动除水机除水、烘干，并经过金属探测仪，检测前面工序损坏跌落金属碎片，发现问题后，立即将可疑产品选出。静压是使产品形成密度高而分布均匀、内部不存在气泡、成品间显微孔隙度低。静压后的产品堆放在分拣台上，小包装平铺目测、大包装一包包监测，通过人工分拣检查包装袋是否有胀包、漏油、封口严重歪斜、透明包装内有杂质、有气泡、包装袋印刷不合格等不良现象。合格品装箱入库，不合格品统一收集后集中处置，将会有废产品产生。 （12）装箱入库 装箱：产品按品种、规格，不同批次分装进行装箱，纸箱上标志合格证、规格、生产日期、批次、装箱员、检验员等信息。 入库：按叠码的要求整理入库。此环节产生的污染物主要为生产固废。 2、出口产品的生产工艺及产污节点图 出口产品主要原料为芥菜、荞头和辣椒，该部分产品主要为大包装形式，其主要生产工艺基本与风味包和自主菜相似（区别主要是辅料的使用不同），主要为腌制、前处理、清洗、成形、脱盐、脱水、分散、混合、计量灌装、真空封口、杀菌、冷却、干燥、金探、静压、捡包、装箱入库工序。具体工艺流程见图5-2所示。 图5-2 出口产品生产工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： （1）合格原料 由质检部或指定人员进行标准验收，验收的主要内容包括：有无腐烂变质、颜色、均匀度、杂质、完整性等，不合格产品退回。 （2）腌制（公司内部少量腌制，大部分外购腌制好的原料进行生产） 合格的原料用10-20%（以菜的量计算）的食盐下池拌盐腌制，腌制时间90天，腌制过程中不加水，但原料自身含水会在腌制过程中析出，将会有腌制废水及异味产生。 （3）前处理 将腌制好的蔬菜修削木质化纤维，硬骨等，根据实际来料挑选出外来杂质、去老蔸和少量黄叶等。此环节产生的污染物主要为生产固废。 （4）清洗 前处理后的蔬菜通过人工手洗和鼓泡机清洗，除去其中的杂质和异味。此环节产生的污染物主要为废水和设备噪声。 （5）成形 清洗后的蔬菜通过调试设备上的刀片来将菜切成需要的丝、丁、节、片等长短基本一致的形状。此环节产生的污染物主要为设备噪声。 （6）脱盐 成形后的蔬菜通过流动自来水的浸泡，将成形后的半成品的盐份脱至需要的含量（含盐量不高于3%）；脱盐工序将产生一定的废水。 （7）脱水、分散 将脱盐后的半成品装入压榨桶内，通过液压的原理，用压榨机将原料的水份脱至需要的含量（脱去水份不低于25%）、然后通过分散机将半成品分开成为散开状态，便于后续工序的处理。此环节产生的污染物主要为脱水废水和设备噪声。 （8）混合拌料 配料：根据原料和产品的需要，按标准进行计量，符合国家标准安全使用添加剂，由专人在配料室内预先进行配置，用有标志的食品袋进行定量包装，并由领料人员签字确认后领取使用；其中生姜须经过预处理去除皮、把后进行清洗再打浆切丝处理、芝麻需筛选出不合格物料；此过程会产生固废、废水及设备噪声。 拌料：配料人员先将主料先倒入搅拌机内，再加入生姜和芝麻，按规定的时间进行正、反搅拌（时间不少于8min），将各种原辅料均匀地混合在一起。 （9）灌装封口 计量灌装：将拌好的料进入包装车间，按照《电子秤计量车间内控标准》要求分装，此处将配置好汤液一起装入（汤液为味精、白糖等调味品配制成水溶液）装袋时必须使用喷印应好当天生产日期的的包装袋；真空封口：通过真空封口机的工作原理，按规定的时间、温度、压力将包装袋内的空气抽尽，同时袋口封合处纹路清晰、平直、无折皱、无破损、无开裂。此环节产生的污染物主要为废包装材料和设备噪声。 （10）杀菌 利用自动杀菌机组内的温度对产品进行高温密封杀菌，根据不同的产品控制不同的温度、时间等要求；巴氏灭菌法：亦称低温消毒法，冷杀菌法，是一种利用较低的温度既可杀死病菌又能保持物品中营养物质风味不变的消毒法，把水加热到 90 摄氏度左右来进行灭菌。此环节产生的污染物主要为废水。 （11）冷却、干燥、金探、捡包等 产品通过杀菌机转出后，快速进入冷却槽内冷却，避免长时间处于高温状，控制好冷却槽的温度。冷却好的产品进入低温烘干输送带，灭菌冷却后的食品经振动除水机除水、烘干，并经过金属探测仪，检测前面工序损坏跌落金属碎片，发现问题后，立即将可疑产品选出。静压是使产品形成密度高而分布均匀、内部不存在气泡、成品间显微孔隙度低。静压后的产品堆放在分拣台上，小包装平铺目测、大包装一包包监测，通过人工分拣检查包装袋是否有胀包、漏油、封口严重歪斜、透明包装内有杂质、有气泡、包装袋印刷不合格等不良现象。合格品装箱入库，不合格品统一收集后集中处置，将会有废产品产生。 （12）装箱入库 装箱：产品按品种、规格，不同批次分装进行装箱，纸箱上标志合格证、规格、生产日期、批次、装箱员、检验员等信息。 入库：按叠码的要求整理入库。此环节产生的污染物主要为生产固废。 3、炒制产品的生产工艺及产污节点图 项目炒制产品原料主要为芥菜、豆角和莴笋，其工艺流程和自主菜品生产工艺流程基本相同，主要增加炒制工序。炒货产品分为冷藏和常温保存两大类。其主要生产工艺为腌制、前处理、清洗、成形、脱盐、脱水、分散、混合、炒制、计量灌装、真空封口、金探、瓶（袋子）装杀菌（速冻）、冷却、干燥、捡包、装箱入库工序。具体工艺流程见图5-3所示。 图5-3 炒制产品生产工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： （1）合格原料 由质检部或指定人员进行标准验收，验收的主要内容包括：有无腐烂变质、颜色、均匀度、杂质、完整性等，不合格产品退回。 （2）腌制（公司内部少量腌制，大部分外购腌制好的原料进行生产） 合格的原料用10-20%（以菜的量计算）的食盐下池拌盐腌制，腌制时间90天，腌制过程中不加水，但原料自身含水会在腌制过程中析出，将会有腌制废水及异味产生。 （3）前处理 将腌制好的蔬菜修削木质化纤维，根据实际来料硬骨等，挑选出外来杂质、去老蔸和少量黄叶等。此环节产生的污染物主要为生产固废。 （4）清洗 前处理后的蔬菜通过人工手洗和鼓泡机清洗，除去其中的杂质和异味。此环节产生的污染物主要为废水和设备噪声。 （5）成形 清洗后的蔬菜通过调试设备上的刀片来将菜切成需要的丝、丁、节、片等长短基本一致的形状。此环节产生的污染物主要为设备噪声。 （6）脱盐 成形后的蔬菜通过流动自来水的浸泡，将成形后的半成品的盐份脱至需要的含量（含盐量不高于3%）；脱盐工序将产生一定的废水。 （7）脱水、分散 将脱盐后的半成品装入压榨桶内，通过液压的原理，用压榨机将原料的水份脱至需要的含量（脱去水份不低于25%）、然后通过分散机将半成品分开成为散开状态，便于后续工序的处理。此环节产生的污染物主要为脱水废水和设备噪声。 （8）混合拌料 配料：根据原料和产品的需要，按标准进行计量，符合国家标准安全使用添加剂，由专人在配料室内预先进行配置，用有标志的食品袋进行定量包装，并由领料人员签字确认后领取使用；其中辣椒和生姜须经过预处理去除皮、把后进行清洗再打浆切丝处理；此过程会产生固废、废水及设备噪声。 拌料：配料人员先将主料导入搅拌机内，再加入辣椒和生姜，按规定的时间进行正、反搅拌（时间不少于8min），将各种原辅料均匀地混合在一起。此环节产生的污染物主要为设备噪声。 （9）炒制 项目设有 2 个全自动炒锅进行炒制，采用蒸汽进行加热，首先由管道加入食用油至锅中，加热至沸腾，再加入混合好的材料翻炒，炒制时间约20min，温度约 150~180℃，炒制完成后关火，加入香辛料搅拌均匀，然后待自然冷却 10min 至 60~70℃进入灌装工序。此环节产生的污染物主要为炒制油烟、异味和设备噪声。 （11）灌装封口 计量灌装：将炒制好的料进入包装车间，按照《电子秤计量车间内控标准》要求分装，此处将配置好汤液一起装入（汤液为味精、白糖等调味品配制成水溶液）装袋时必须使用喷印应好当天生产日期的的包装袋（瓶子为杀菌好的）；真空封口：通过真空封口机的工作原理，按规定的时间、温度、压力将包装袋内的空气抽尽，同时袋口封合处纹路清晰、平直、无折皱、无破损、无开裂。此环节产生的污染物主要为废包装材料和设备噪声。 （12）金探 灌装封口好的产品经过金属探测仪，检测前面工序损坏跌落金属碎片，发现问题后，立即将可疑产品选出。 （13）①冷藏：不需要杀菌的袋子产品直接送入冷库保存待售。 ②杀菌、冷却、干燥：不冷藏的产品利用自动杀菌机组内的温度对产品进行高温密封杀菌，根据不同的产品控制不同的温度、时间等要求；巴氏灭菌法：亦称低温消毒法，冷杀菌法，是一种利用较低的温度既可杀死病菌又能保持物品中营养物质风味不变的消毒法，把水加热到 90 摄氏度左右来进行灭菌。产品通过杀菌机转出后，快速进入冷却槽内冷却，避免长时间处于高温状，控制好冷却槽的温度。冷却好的产品进入低温烘干输送带，灭菌冷却后的食品经振动除水机除水、烘干后的产品堆放在分拣台上，小包装平铺目测、大包装一包包监测，通过人工分拣检查包装袋是否有胀包、漏油、封口严重歪斜、透明包装内有杂质、有气泡、包装袋印刷不合格等不良现象。合格品装箱入库，不合格品统一收集后集中处置，将会有废产品产生。 （14）装箱入库 装箱：不进入冷库的产品按品种、规格，不同批次分装进行装箱，纸箱上标志合格证、规格、生产日期、批次、装箱员、检验员等信息。 说明：项目蒸汽由厂区内设置的燃烧成型生物质颗粒的锅炉提供，项目其余设备均使用电能。蒸汽最终冷凝后变成冷凝水外排，蒸汽烘干采用的是蒸汽加热散热片烘干产品。项目拌料均在常温下进行，产生的挥发性气体极少。杀菌温度约90℃，为包装后真空高温杀菌。 二、项目物料平衡 根据工艺分析，项目物料平衡情况分别见表5-1。 表5-1 项目物料平衡表 单位： t/a 投入; 产出; 流失. 项目; 物料名称; 用量 （t/a）; 产品名称; 产量 （t/a）; 名称; 产量 （t/a）; 类别. 原料; 新鲜芥菜; 14000; 风味包; 芥菜; 8000; 生产废料; 1895; 固废 废物. 腌制好的芥菜; 14000; 豆角; 1000; 不合格产品; 90. 新鲜豆角; 1000; 自主菜; 芥菜; 7000; 油烟; 0.6; 废气. 腌制好的豆角; 3000; 荞头; 500; 废水和进入废水中杂质; 12049.4; 废水. 腌制好的荞头; 2500; 豆角; 500. 腌制好的莴笋; 1200; 莴笋; 250. 腌制好的藕; 400; 藕片; 250. 腌制好的萝卜; 1000; 萝卜; 250. 腌制好的海带; 200. 腌制好的辣椒; 600. 辅料; 食用油; 600; 海带; 250. 食用盐; 2000; 出口 产品; 芥菜; 6000. 生姜; 1500; 荞头; 1000. 辣椒; 1500; 辣椒; 500. 味精; 100; 炒制 产品; 芥菜; 3000. 白糖; 300; 豆角; 1000. 芝麻; 3; 莴笋; 500. 香辛料; 3. 脱氢乙酸钠; 1. 一水柠檬酸; 30. 醋酸; 20. 山梨酸钾; 18. 乳酸; 60. 小计; 44035; 30000; 14035. 三、营运期污染源分析 1、废水 项目废水主要包括各类产品生产废水、车间地面设备清洗废水以及员工生活污水，根据建设单位统计的2019年实际用水量情况可知，外排废水量约为425.6t/d（127680t/a）。 根据岳阳市环境监测站2013.5.21-5.22日对公司污水处理设施进行的验收监测，废水中主要污染物为COD、SS、氨氮、动植物油、氯化物及色度，废水水质COD 浓度范围为927～1008mg/L；BOD5浓度范围为：550-610mg/L SS浓度范围为350～630mg/L；NH3 -N浓度范围为54.1～54.6mg/L；动植物油浓度范围为3.40～4.18mg/L；氯化物浓度范围为898～1420mg/L；色度范围为200～200倍和2020年3.17-18日湖南昌旭环保科技有限公司对厂区污水处理站进口的现状监测COD 浓度范围为1148～1209mg/L；BOD5浓度范围为：415-456mg/L SS浓度范围为306～319mg/L；NH3 -N浓度范围为10.2～10.8mg/L；氯化物浓度范围为1636～1739mg/L；色度范围为200～200倍。 由上述验收监测结果和常规监测数据并参照普查系数情况，本次环评按照不利情况确定项目外排综合废水主要污染物产生浓度为COD：1500mg/L、BOD5：650mg/L、SS：700mg/L、 NH3-N：60mg/L、动植物油10mg/L、氯化物浓度范围为1800mg/L；色度200倍，具体情况详见表5-2。 表5-2 综合废水情况一览表 项目; CODcr; BOD5; 氨氮; SS; 动植物油; 氯化物; 色度. 排污 浓度; 1500mg/L; 650mg/L; 60mg/L; 700mg/L; 10mg/L; 1800mg/L; 200倍. 产生量t/a; 191.52; 82.992; 7.66; 89.38; 1.28; 229.82; /. 2、废气 项目营运过程中大气污染物主要为锅炉烟气、生产过程中的炒制油烟、异味、食堂油烟以及污水处理站的恶臭。 （1）锅炉烟气 厂区锅炉房内设有一台额定蒸发量为2t/h锅炉主要用于淡季生产使用，另一台额定蒸发量为6t/h锅炉主要用于旺季生产使用，2019年成型生物质颗粒使用量为2600吨，根据表1-10湖南昌旭环保科技有限公司在6t/h锅炉正常运行情况下烟气的检测数据，本次环评按照最大检测结果核算项目锅炉烟气外排污染物中烟尘、二氧化硫和氮氧化物的浓度分别为26mg/m3、105mg/m3、111mg/m3，速率分别为0.10kg/h、0.41kg/h、0.43kg/h，锅炉按照年最大运行时间2400h计，则可计算得出烟尘、二氧化硫和氮氧化物排放量分别为0.24t/a、0.984t/a、1.032t/a。 （2）炒制油烟 项目炒货炒制时会挥发出少量的油烟，由于该炒制过程与普通厨房炒制产生的大量油烟不同，炒货生产主要为各类辅料与食用油在夹层锅内受热，产生的油烟量较少。项目炒制过程油用量约 40t/a，油的挥发量按 1.5%计，则油烟产生量约为0.6t/a，炒制时间每天约4小时，产生速率约0.5kg/h。 （3）挥发性异味 项目腌制、拌料混合、炒制等过程中使用的植物油、香辛料等将会挥发产生少量的挥发性异味，根据对厂区的现场调查（嗅觉），在车间内异味较大，车间外异味较小，厂界外没有闻到异味，异味以臭气浓度表示，因产生量较小，本次评价不做定量分析。 （4）食堂油烟废气 项目食堂日常就餐人数约500人，采用清洁能源作为燃料，据统计目前人均食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的3%，则油烟日产生量为0.45kg，年产生量为135kg。食堂基准灶头5个，每个灶头的风量为5000m3/h，日工作时间2小时计，则食堂油烟产生浓度为9mg/m3。 （5）污水处理站恶臭 项目污水处理过程氨、硫化氢等恶臭气体主要发生源为污水处理站调节池、氧化池和污泥池，排放方式为无组织排放，根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。项目废水量为425.6t/d，BOD5进水水质浓度为650mg/L，出水水质浓度为20mg/L，则项目运营期恶臭气体产生分别为：NH3：250kg/a，H2S：9.6kg/a。 3、噪声 项目噪声主要来自于浮洗机、清洗机、拌料机、脱水机、切菜机、锅炉风机等机械噪声，各种设备噪声声级在70-90dB(A)之间。 4、固体废物 项目生产过程中产生的主要废物有：（1）生产废料；（2）不合格产品；（3）废包装材料；（4）燃料燃烧灰尘；（5）燃料燃烧除尘灰渣；（6）污水处理站底泥；（7）生活垃圾，具体情况见表5-3。 （1）生产废料 项目各类产品在前处理过程会产生废料、同时辅料辣椒、生姜和芝麻等处理过程中也会产生废料，根据建设单位提供的资料其产生量分别按主要原辅料用量的5%计，则废料产生量为1895t/a，属一般工业固体废物，送生活垃圾填埋场。 （2）不合格产品 根据建设方提供的资料，产品检验工序产生的不合格产品的产生量一般为产品重量的3‰，项目产品规模为3万吨/年，则不合格产品产生为90吨/年，属一般工业固体废物，送生活垃圾填埋场。 （3）废包装材料 项目生产过程中的原辅材料均为外购，生产过程中产生的废弃外包装纸箱为5t/a，属一般工业固体废物，集中收集后外售。 （4）燃料燃烧灰尘 项目生物质锅炉燃烧后灰渣产生量约为100t/a，作为有机肥使用。 （5）燃料燃烧除尘灰渣 项目生物质锅炉采取水膜除尘处理，除尘的灰渣产生量约为1.0t/a，作为有机肥使用。 （6）污水处理站底泥 污水处理站在初级格栅阶段产生的固废为50t/a，末端底泥的产生量约为100t/a。污水处理站污泥经浓缩脱水达到60%含水率后运往垃圾填埋场进行卫生填埋。 （7）生活垃圾 项目劳动定员520人，其中20人在厂区内住宿，根据生活垃圾产生经验系数，不住宿员工生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计、住宿员工生活垃圾产生量按1.0kg/人·d计，厂区年工作时间以300天计，则生活垃圾产生量为81t/a。 表5-9 项目固体废物产生及去向情况汇总表 序号; 产生源; 固废名称; 产生量（t/a）; 类别; 去向. 1; 员工日常生活; 生活垃圾; 81; 生活垃圾; 送垃圾填埋场填埋. 2; 前处理流程; 生产固废; 1895; 第Ⅰ类一般工业固体废物; 送垃圾填埋场填埋. 3; 检验产品; 不合格产品; 90. 4; 原辅材料包装; 废包装材料; 5; 集中收集后外售. 5; 锅炉燃烧; 燃烧灰尘; 100; 作为有机肥使用. 6; 锅炉除尘; 除尘灰渣; 1.0. 7; 污水处理站; 底泥等; 150; 送垃圾填埋场填埋.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内 容 类 型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉烟气 | 烟尘 | 1.2t/a，130mg/ m3 | 0.24t/a，26mg/m3 |
|  |  | 二氧化硫 | 0.984t/a，105mg/ m3 | 0.984t/a，105mg/ m3 |
|  |  | 氮氧化物 | 1.032t/a，111mg/ m3 | 1.032t/a，111mg/ m3 |
|  | 炒制 | 油烟 | 0.6t/a，10.0mg/m3 | 0.09t/a，1.5mg/m3 |
|  | 调味剂等辅料挥发 | 异味 | 无组织排放 臭气浓度﹥20（无量纲） | 无组织排放 厂界臭气浓度﹤20 |
|  | 食堂 | 油烟 | 0.045t/a，10.0mg/m3 | 0.00675t/a，1.5mg/m3 |
|  | 污水处理站 | NH3、H2S | NH3：250kg/a，H2S：9.6kg/a | NH3：250kg/a，H2S：9.6kg/a |
| 水 污 染 物 | 综合废水 | 污水量 | 127680t/a | 127680t/a |
|  |  | CODcr | 1500mg/L，191.52t/a | 100mg/L，12.8t/a |
|  |  | BOD5 | 650mg/L，82.992t/a | 20mg/L，2.56t/a |
|  |  | NH3-N | 60mg/L，7.66t/a | 15mg/L，1.9t/a |
|  |  | SS | 700mg/L，89.38t/a | 70mg/L，8.94t/a |
|  |  | 动植物油 | 10mg/L，1.28t/a | 10mg/L，1.28t/a |
|  |  | 氯化物 | 1800mg/L，229.82t/a | 300mg/L，38.3t/a |
|  |  | 色度 | 200倍 | 20倍 |
| 固 体 废 物 | 员工 日常生活 | 生活垃圾 | 81t/a | 送垃圾填埋场填埋 |
|  | 整理等工序 | 生产固废 | 1895t/a | 送垃圾填埋场填埋 |
|  | 检验产品 | 不合格产品 | 90t/a | 送垃圾填埋场填埋 |
|  | 锅炉燃烧 | 燃烧灰尘 | 100t/a | 作为生产有机肥的原料出售 |
|  | 锅炉除尘 | 除尘灰渣 | 1t/a |  |
|  | 污水处理站 | 底泥等 | 150t/a | 送垃圾填埋场填埋 |
|  | 原辅材料 包装 | 废包装材料 | 5t/a | 集中收集后外售 |
| 噪声 | 70～90dB(A) |  |  | 厂界小于60 dB(A) |
| 主要生态影响（不够时见附另页）： 项目已经投入运行多年，区域生态现状为乡镇生态系统，除少量人工植被外，无大面积原生植被覆盖，项目对区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

一：施工期的环境影响分析 项目已经投入运行多年，不再进行施工期影响分析。 二：营运期的环境影响分析 1、地表水环境影响分析 项目厂区内施行雨污分流制，雨水采用管网组织排水和地面径流结合排水方式，经管道汇集后排入南侧藕池河内。厂区内铺设地下污水管道，车间内设置了污水收集沟，污水经收集后进入厂区内的污水管道最终排入东南侧自建污水处理站处理达标外排藕池河。 1.1、评价工作等级确定 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，地表水评价工作等级的划分是由建设项目的废水排放方式、排放量和水污染物当量数进行确定的，本项目地表水评价级别判据见表 7-1。 表 7-1 地表水评价级别判据 评价等级; 受纳水体情况. 排放方式; 废水排放量 Q/（m3/d）水污染物当量数 W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000 或 W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200 且 W<6000. 三级B; 间接排放; —. 由工程分析可知，项目污水由自建污水处理站处理达标后外排（Q≥200且 W>60000），属于二级评价。 由于项目已经建成投产运行多年，不再进行环境影响预测。 1.2、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 由工程分析可知营运期外排废水总量为425.6t/d（127680t/a），废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等，根据现状监测可知项目生产和生活污水经自建污水处理站（初级沉淀+二级厌氧+二级好氧+二沉池工艺、处理规模600t/d）处理能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准要求，再外排南侧的藕池河，根据收集的资料和华容县监测站对公司污水处理站的日常监督监测结果可知，污水处理站外排废水能稳定达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准要求，未出现超标排放情况，现有工艺能满足长期有效达标。 公司污水处理站承建方为深圳市绿之泉环保有限公司，2013年2月20日污水处理站投入试运行，并于2013年6月24日取得了岳阳市环保局出具了“湖南插旗菜业有限公司全厂废水限期治理项目验收意见”，污水处理站工艺流程为：从排污管道来的污水首先自流通过人工隔栅，除去废水中的飘浮物，自流进入集水井，均衡原废水的水质水量；为防止 SS 在调节池沉淀，在调节池中安装几根曝气软管，起搅拌作用，同时调节池具有水解、酸化池的功能，可将部分大分子有机污染物降解为小分子污染物，去除部分有机污染物。在气浮池中设置潜污泵，将污水提升至厌氧生物池和接触氧化池（培养有嗜盐细菌），在厌氧池和接触氧化池中，有机污染物被生物膜上的厌氧和好氧微生物深度降解，接触池出水自流进入二沉池，沉淀后出水达标排放。剩余污泥、栅渣进入污泥浓缩池，然后用污泥泵提升到污泥干化场，经压滤干化脱水后交由华容县填埋场处置。干化脱水产生的滤液回流到气浮池，再通过处理系统处理。 污水处理站存在的问题为：目前污水处理站工艺措施能满足达标排放要求；但没有设废水事故暂存池，本次整改要求新增一个600m3的污水事故暂存池（满足一天废水量的暂存）。当废水处理站因电力突然中断，设备、管件更换，或其它原因，造成污水处理站暂时不能正常运行、不能达到预期处理效果时，立即将废水排入事故池，不得外排，同时必须将生产设施停止运行。废水站恢复正常运行后，必须将事故池中污水逐步泵出，全部处理后达标，同时事故池应采取防渗防漏的结构。 1.3、废水污染物排放信息表 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）：项目废水处理达标直接外排藕池河，污染物排放量按照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准进行核算。 本项目外排废水污染物信息表情况见表7-2至7-5。 表7-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排水去向; 排放规律性; 污染治理设施; 排放 口编 号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生产和生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮等; 污水处理站; 连续; 1; 污水处理站; 初级沉淀+二级厌氧+二级好氧+二沉池工艺; 1; R是 □否; R企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表7-3 废水直接排放口基本情况表 序 号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量 / （万t/a）; 排放去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳自然水体信息; 汇入受纳自然水体处地理坐标. 经度; 纬度; 名称; 受纳水体功能目标; 经度; 纬度. 1; W1; 112°41'34.75"; 29°19'21.12"; 12.768; 厂区处理站; 连续; /; 藕池河; Ⅲ; 112°41'35.25"; 29°19'16.84". 表7-4 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; W1; pH; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准; 6~9（无量纲）. COD; 100mg/L. BOD5; 20mg/L. SS; 70mg/L. 氨氮; 15mg/L. 色度; 50倍. 动植物油; 10mg/L. 表7-5 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放 口编号; 污染 物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d ）; 年排放量/（t/a）. 1; W1; COD; 100; 0.0427; 12.8. BOD5; 20; 0.00853; 2.56. SS; 70; 0.0298; 8.94. 氨氮; 15; 0.0063; 1.9. 动植物油; 10; 0.00427; 1.28. 全厂排放口 合计; COD; 12.8. BOD5; 2.56. SS; 8.94. 氨氮; 1.9. 2、大气环境影响及污染防治措施分析 项目营运期间废气主要来自锅炉烟气、生产过程中的炒制油烟、异味、食堂油烟以及污水处理的恶臭。 2.1、环境空气评价等级 根据《环境影响评价技术导则（大气环境）》（HJ2.2-2018）中相关规定，选择估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级，根据项目的初步工程分析结果，计算正常情况下各污染物的最大地面浓度占标率 Pi，及其地面浓度达标准限 10%时所对应的最远距离 D10%。其中 Pi定义为： 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大地面浓度，ug/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3。一般选用GB3095中1h 平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h 平均质量浓度限值。 评价工作等级按表7-6的分级判据进行划分。最大地面浓度占标率 Pi按导 则估算公式进行计算，如污染物数i大于1，取Pi值中最大者（Pmax）。 表7-6 评价工作等级判别依据 评价工作等级; 分级判据. 一级; Pmax ≥10%. 二级; 1%≤Pmax<10%. 三级; Pmax<1%. 项目运营期间废气主要为锅炉烟气、生产异味、炒制油烟、食堂油烟和污水处理恶臭。由于项目属于整治补办环评手续，根据现状监测主要大气污染能够达标排放，本次不再进行则大气环境影响评价等级的判定，采取现状监测数据说明达标情况，同时对未采取措施的废气提出整改措施要求。 2.2、锅炉烟气处理措施及影响分析 锅炉房内锅炉使用成型生物质颗粒作为能源，尾气经水膜除尘处理后引至35m高烟囱外排，根据湖南昌旭环保科技有限公司2020年3月21日在公司锅炉正常运行时对其外排废气进行的现状监测可知锅炉烟气外排污染物中烟尘、二氧化硫和氮氧化物的浓度分别为26mg/m3、105mg/m3、111mg/m3，可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3锅炉大气污染物特别排放限值要求（烟尘、SO2和NO2排放浓度限值30mg/m3、200mg/m3和200mg/m3），现有措施可行。 2.3、炒制油烟影响分析 由工程分析可知，项目炒制工序油烟产生量约为0.6t/a，炒货生产线设 2 个炒锅，本次整改后在每个炒锅上设置抽油烟机，抽油烟机的总风量约为50000m3/h，油烟的产生浓度为10mg/m3，采用油烟净化系统对该部分油烟进行进化，安装去除率为不低于85%的油烟净化系统，处理后的油烟废气通过15m高的排烟外排，排放浓度为1.5mg/m3，能达到《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》要求，对周边环境影响较小。 炒制工序油烟处理工艺流程见图7-1： 炒 锅 图7-1 油烟净化流程示意图 2.4、异味影响分析 根据现状监测可知，厂区无组织排放的异味（恶臭气体）能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求，对周边环境影响较小。为了进一步减少车间内异味对周围环境的影响，同时也为了防止车间内异味积聚过多对操作工人的健康带来危害，环评建议采取如下措施：①、及时清理车间内的废弃物；②、车间及时清洗地面。项目在采取以上环保措施后，异味对周围环境的影响将进一步降低。 2.5、食堂油烟 项目食堂油烟产生浓度为9mg/m3，目前食堂油烟采用油烟净化器处理后引至屋顶排放，净化效率约85%，则油烟排放量为20.25kg/a，经处理后废气中油烟浓度为1.35mg/m3，小于2mg/m3，可以达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），不会对环境空气产生明显影响，措施可行。 2.6、污水处理站恶臭 项目污水处理站在运行中产生的恶臭主要成分为氨气、硫化氢等废气。根据现状勘查，污水处理站恶臭气体无组织排放，目前污水处理站主要处理单元采取地埋式，周边有绿化，在污水处理站周边没有闻到明显的恶臭气味，对周边环境影响较小，措施可行。 2.7、大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则——大气环境（HJ2.2-2018）》，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。项目采取整改措施后各污染均能达标排放，恶臭未对周边环境产生明显影响。 因此，项目无需设置大气防护距离。 3、声环境影响分析 项目噪声主要来自车间正常运行过程中机械设备及辅助工程设备噪声等。源强噪声值70~90dB（A）之间，项目各类设备设置于厂房内，并设置于离厂界较远处，由于产生噪声设备不多、高噪声噪声设备较少、且项目仅白天工作，经自然距离衰减后，不会对区域声环境产生较大影响。 根据湖南昌旭环保科技有限公司2020年3月12~13日对项目正常生产情况下厂界四周的噪声现状监测结果可知，项目厂界东侧噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类区标准、其余各侧能达到2类标准要求，因此项目营运期间噪声对周围环境的影响较小。 4、固体废物的影响分析 项目营运期过程中，会产生一定量的工业固体废弃物和生活垃圾，各固体废弃物的生产情况见表7-10。 表7-10 项目固废产生处置情况表 序号; 产生源; 固废名称; 产生量（t/a）; 类别; 去向. 1; 员工日常生活; 生活垃圾; 81; 生活垃圾; 送垃圾填埋场填埋. 2; 前处理流程; 生产固废; 1895; 第Ⅰ类一般工业固体废物; 送垃圾填埋场填埋. 3; 检验产品; 不合格产品; 90. 4; 原辅材料包装; 废包装材料; 5; 集中收集后外售. 5; 锅炉燃烧; 燃烧灰尘; 100; 作为有机肥使用. 6; 锅炉除尘; 除尘灰渣; 1.0. 7; 污水处理站; 底泥等; 150; 送垃圾填埋场填埋. 项目生产废料、不合格产品、锅炉灰渣等属于一般工业固体废物，根据现场踏勘目前厂区内一般固废等没有按照规范暂存堆放，部分堆在固废暂存间外，不符合环保要求；本次整改措施为：规范现有的一般固废的暂存场间（位于面积约100m2），使项目的各类按照要求要求在固废暂存间内分类暂存。暂存区应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的要求，不得随处堆放，各类一般固废应妥善分类用指定容器收集，同时标注：标志标识、包装容器等情况。项目营运期产生的生活垃圾经过收集后由环卫部门清运垃圾填埋场无害化处理。 综上所述，整改后项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求，采取上述措施后，项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 5、地下水和土壤环境影响分析 项目为食品，编制报告表，属Ⅳ类建设项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中地下水分级评定依据，无需开展地下水评价工作。 根据《环境影响评价导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别中相关规定，项目属于其他行业Ⅳ类项目，不需开展土壤环境影响评价。 6、外环境对本项目的影响 项目位于插旗镇千和村，项目周边主要分布为居民点，无有毒有害企业分布，因此对本项目的影响较小。结合项目特点，为确保食品生产安全，当地政府应严格控制周边用地企业引入，确保不新建化工、电镀、水泥生产等以气型污染为主的企业。 7、环境风险影响分析 7.1、风险评价等级判定 1、危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C及本项目主要原辅材料消耗及产品情况，确定项目Q值如下： Q=q1/Q1 +q2/Q2 +…+qn /Qn 式中：q1，q2，…，qn ———每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn ———每种危险物质的临界量，t。 对照附录B可知本项目不涉及风险物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 2、环境风险评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表7-11确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表7-11 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 注：是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明，详见导则附录 A。. 由上述表7-11分析可知项目环境风险潜势为I，对照上表确定项目风险评价等级为简单分析。 7.2环境敏感目标概况 环境风险保护目标：保护项目所在地周围居民的生活环境质量不受影响；保护附近的企业和居民生命、财产的安全。建设项目周围主要环境敏感目标分布情况见表 3-5和3-6。 7.3环境风险识别 风险识别范围包括生产过程中所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。 物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。 受影响的环境要素识别：应当根据有毒有害物质排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤、生态环境等，明确受影响的环境保护目标。 - 7.3.1物质危险性识别 项目不涉及风险物质。 - 7.3.2 生产设施风险识别 生产设施风险识别是通过对生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等运行过程中存在的危险因素和可能发生的风险类型进行识别。 本环评从废气和废水处理装置和辅助工程对生产设施进行风险识别。 1、废气和废水处理装置：废气处理装置发生故障情况下，由于设备的处理效率大大降低，致使外排有机废气浓度大大增加而不能达标排放，进而严重危害周边环境；废水处理装置事故使外排废水藕池河的影响。 2、辅助工程：项目辅助工程主要风险是植物油桶破裂导致发生泄露发生火灾爆炸事故，危害周边空气和地表水环境。 根据上述对风险识别结果，生产设施风险识别情况见表 7-12。 表7-12 全厂生产设施风险识别情况一览表 设施; 主要危险部位; 主要危险物质; 事故类型; 原因. 废气处理装置; 生产车间; 油烟; 事故排放; 处理设施失效、停电等. 废水处理站; 废水处理; COD、氨氮、SS等; 事故排放; 停电、事故等. 辅助工程; 植物油储存桶; 植物油; 泄漏污染空气和地表水; 破损、管理不规范. - 7.4环境风险分析 - 7.4.1非正常工况大气和废水环境事故风险评价 如果项目营运过程中废气处理装置出现故障，不能稳定达标的处理废气，将会造成一定的环境空气影响。废水处理站事故使外排废水对藕池河造成污染。因此发现环保设置失效事故时，应立即停止生产作业，控制事故影响。只要企业加强监管监控，定期维护和保养，其风险是可以控制的。 - 7.4.2植物油泄漏发生火灾、爆炸事件 当植物油使用和管理不善，出现大量泄漏而遇火苗时可能产生火灾、爆炸事故。火灾、爆炸引发的次生环境危害主要：①火灾、爆炸次生污染物 CO 和火灾事故散发的烟气对周边大气直接造成影响，空气环境质量恶化；②火灾、爆炸产生的洗消废水等对周边地表水环境产生不利影响，污染地表水质。 （1）次生大气环境污染事故影响分析 企业发生火灾爆炸事故时，在燃烧过程中不仅会产生 CO，还可能伴生大量的烟尘和 CO2等污染物，会在短时间内对周围环境产生较大的不利影响，其中以 CO对人体及周边环境的的影响最大。CO为有毒气体，其 LC50：小鼠 2300～5700mg/m3时，其进入人体之后会和血液中的血红蛋白结合，进而排挤血红蛋白与氧气的结合，从而使人体出现缺氧现象而导致中毒。 （2）次生水环境污染事故影响分析 植物油储存发生泄漏和火灾事故时，消防部门迅速到达事故现场取出消防带将消防水引至现场，灭火过程中的消防喷淋水和使用消防泡沫也会产生大量的消防污水，这些污水存在由雨水管网进入周边地表水体，甚至是渗入地下，对地表、地下水水质造成污染。 7.5、事故风险防范措施 企业必须加强对原辅材料储存的风险控制，降低事故发生概率，风险防范措施与应急具体控制措施如下：（1）首先要求做到工艺安全化，在产品设计、施工过程中，采用各种技术手段，达到建筑物、工艺、设备、设备部件等结构布置安全、机械产品安全、电能安全，从本质上根除潜在的危险。（2）区域内应有足够消防器材和设施，一旦发生火灾应有应急措施，及时组织人员扑救，原材料和产品的运输应有押送人员。（3）进行安全化管理来改善设备、工艺和操作的安全性；完善标准及操作规程，加强运行期间的日常监督和管理，定期进行安全检查。（4）加强职工的岗位操作培训，提高职工的安全意识和风险防范能力，规范操作，将安全隐患降到最低。 废气事故排放风险及防范措施：项目油炸工序使用一台高效静电油烟净化器，当油烟净化器失效时，烟尘会超标排放，对周边环境有一定的影响。因此，建设方必须加强油烟废气处理设施的操作管理和维护保养，对操作管理人员严格进行上岗培训，并建立健全的运行操作规程，发现问题及时报告、及时处理、及时记录，确保处理设施运行正常、安全，防止发生事故性排放。 废水事故排放风险及防范措施：污水处理站设备或管道发生故障导致无法正常处理废水时，立即停车生产，同时启动应急预案。加强生化处理工艺中的微生物培养，设备的稳定运行，提升工作人员的专业知识及经验技能，废水外排至新增的600m3的废水事故池中。 植物油风险及防范措施：是由于食用油可燃，存在燃烧及泄露风险。根据现场调查，目前厂区有工业园统一建设的消防栓等消防系统，各生产车间均有干灭火器。评价建议，植物油储存区采用防火装置与周边堆放的生物质及待处置油桶隔开、禁止明火等措施防止泄露及火灾风险。 7.6、建立应急预案 目前公司于2018年编制了应急预案，并取得了应急预案备案表（详见附件）。 7.7、环境风险评价结论 建设项目环境风险简单分析内容表如下： 表 7-13 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产3万吨酱腌菜整治项目. 建设地点; 湖南省; 岳阳市; 华容县; 插旗镇千和村. 地理坐标; 经度; 112°41'33.81"; 纬度; 29°19'33.59". 主要危险物质及分布; 植物油；废气和废水处理设施事故. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 植物油泄漏及火灾、爆炸引发次生污染物排放，造成空气、地表水、地下水环境污染；废水和废气事故排放造成地表水和大气污染. 风险防范措施要求; 企业加强监管监控，设备定期维护和保养；做好车间防渗防漏措施和火灾防范措施；加强废水和废气处理设施维护，新增事故池。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的. 项目除植物油储存、使用过程中可能会发生泄露、火灾及爆炸等环境风险事故外，部分生产设施、车间也存在环境风险。项目植物油采用专用罐储存，量不大，发生泄漏可能性极小，而且泄漏后的风险可控。项目废气事故排放、危废泄漏总体对环境影响不大。建议公司落实各项风险防范措施，加强管理，建立应急预案并演练，确保其环境风险可控。 8、环境管理与监测计划 （1） 环境管理 目前建设单位已设立环保机构，有专职人员负责全厂的环境管理及相关工作。项目环境管理以总经理负责制，在总经理领导下，对公司的环境规划、环境质量和环境技术进行管理，具体是： ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策、法规和标准，执行环保行政部门下达的任务。②编制公司环境保护规划，把环境保护规划纳入到企业的生产发展规划之中。③建立企业的各项环境保护规章制度，并经常进行监督检查。④定期对各污染源进行检查，定期自行请当地环境监测部门对本公司的污染源情况进行监测，以及时按市环保局核定的污染排放总量控制目标进行自检，掌握各污染源的动态，发现和掌握企业污染变化情况，制订相应处理措施。⑤加强污染治理设施的管理，有计划地定期维修，确保环保治理设施的正常运行，并把治理设施的治理效率按生产指标一样进行考核，防止污染事故发生。⑥建立环保档案，作好环境统计工作。⑦经常进行环保知识的宣传教育，提高企业全体员工的环保意识。 环境管理在总经理领导下，各级职责分工明确，厂部、车间、班组都建立健全的岗位责任制，对环保工作做出贡献和失职的人员进行奖惩。 （2）、环境监测计划 环境监测是环境保护的耳目，是环境管理必不可少的组成部分。项目营运期间，须定期监测各类污染物排放情况，以确保各类污染物达标，并掌握厂界周围环境质量水平和污染变化趋势。本评价提出环境监测计划如表7-14。 表7-14 环境监测计划 监测类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 备注. 废气; 无组织排放（厂界上风向、下风向个一处）; 硫化氢、氨气和臭气浓度; 每季一次; 发生事故排放时立即进行. 锅炉烟气排放口; 烟尘、SO2、氮氧化物; 每季一次. 油烟排放口; 油烟; 每季一次. 废水; 废水排放口; 水量、pH、氨氮、CODCr、BOD5、动植物油、氯化物; 每季一次; 发生事故排放时立即进行. 噪声; 公司厂界; 等效A声级; 每季一次; 测边界噪声.

- 八、项目建设合理性分析

1、产业政策符合性分析 项目属于蔬菜加工（C1371），符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类的“一、农林业：26农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”一项，同时，项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺未列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》目录中的限制、淘汰类。项目投产后，具有较好的经济效益和发展前景，对当地经济有带动作用，因此项目建设与国家的产业政策相一致。 2、选址合理性分析 综合考虑区域发展规划、环境功能、运输条件、水、电供应等情况，本项目选址可行性分析如下： （1）项目选址于华容县插旗镇千和村，根据附件五项目国土证书，可知项目用地为工业用地，符合用地要求；且项目补办环评手续将新增环保措施，减少污染物的排放，符合环保要求。 （2）根据现状调查资料显示，项目所在地空气环境质量、地表水环境质量与声环境质量均较好，具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。 （3）拟建项目地址位于华容县插旗镇千和村，东侧临近道路，区位优势明显，道路交通和水上运输便捷。 （4）厂址所在地水、电、尤其是生产原料供应有保证，满足生产及生活需求。 （5）区域内无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点，是较为理想的建厂地点。 （6）项目废水经自建污水处理站达标处理外排；锅炉烟气经水膜除尘处理后引至35m高烟囱外排、油烟经高效油烟净化器处理后高空排放、无组织废气加强通风和绿化等措施处理；噪声经过采用低噪音的设备，在经过减震、隔声后满足噪声排放限值；固废都进行收集无害化处理。各项污染物均达到国家相关的排放，对周围环境敏感目标的影响轻微。 （7）对照《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）食品生产企业选址应当满足以下要求：厂区不应选择对食品有显著污染的区域；厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址；厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区；厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所。项目选址位于华容县插旗镇千和村内，周围环境良好，可满足上述要求。 综上所述，从环保角度看，项目的厂址选择是可行的。 3、与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”相符性分析 本项目与“三线一单”的符合性见表8-1。 表8-1 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 项目位于华容县插旗镇千和村，项目已经取得国土证属于工业用地范围，所在地因不涉及生态环境敏感点，不属于华容县生态保护红线范围，符合生态保护红线要求。. 资源利用上线; 项目营运过程中消耗一定量的电源、水和蔬菜等，其资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 根据现状监测可知项目地所在区域大气环境质量现状为不达标区域。根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg/m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划和当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，区域大气环境质量将得到改善。其他现状地表水环境和声环境质量能满足相应标准要求。项目废气、废水、噪声及固体废物等经相应处理措施处理后对周围环境小，符合环境质量底线要求。. 负面清单; 项目属于酱腌菜生产，不在华容县产业发展的负面清单内。. 综上所述，项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”的相关要求。 4、总平面布置图的合理性分析 项目具体平面布置详见附图2。 项目厂区出入口设置在东侧，临近S202，出入方便。项目生产车间布置厂区中部远离周边敏感点，锅炉烟囱设在西南侧远离周边敏感点一侧，且不在主导风向的上风向，车间内按照工艺顺序将各设备装置布设在一起，能有效的保证工艺流程的紧凑和顺畅。办公区单独布置在北侧，便于出入和办公，厂内污染对其影响较小；办公生活区与生产厂区距离能完全满足需求，可以减轻项目锅炉烟气和生产废气外排污染物对周围环境敏感点及办公生活区的影响。由于受厂区内用地限制，项目污水处理站位于东南角，远离项目生产区，但临近纳污水体藕池河，便于处理后项目废水的排入；新增的炒制油烟废气排气筒拟设在车间西南侧，远离居民点且在主导风向下风向。项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地节省厂区占地、减少物料输送流程。 总的来说，项目平面布置较为合理。

- 九、环保投资及验收

项目环保总投资估算为450万元（已投入430万元，需补充投入20万元），约占总投资的2.5%，环保投资及竣工验收见表9-1。 表9-1 工程环保投资与环保竣工验收一览表 类别; 治理措施; 投资 (万元); 治理效果. 已投; 新增. 废气; 锅炉烟气; 水膜除尘+35m烟囱; 20; /; 达到（GB13271-2014）中表3要求. 炒制油烟; 抽风装置+油烟净化系统+楼顶15m; /; 15; 达到（GB18483-2001）中要求. 食堂油烟; 油烟净化系统+楼顶外排; 2; /; 达到（GB18483-2001）中要求. 异味和污水处理恶臭; 车间通风、及时清理；污水站地埋式、周边绿化等; 10; 达到（GB14554-93）中标准要求. 废水; 生产生活废水; 雨污分流管网，“初级沉淀+二级厌氧+二级好氧+二沉池工艺”工艺，设计规模600t/d、新增事故池600m3; 360; 5; 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准. 噪声; 厂房隔声、围墙、绿化带等降噪等措施; 30; /; GB12348-2008中 2类标准. 固废; 生产固废; 集中收集送填埋场填埋处理; 一般固废储存间，位于东南侧，面积100m2; 8; /; 达到一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的固体废物控制要求. 不合格产品. 锅炉燃料燃烧灰尘及除尘灰渣; 作为有机肥施用. 废包装材料; 集中收集后外售. 污水处理站底泥; 含水率不高于60%送垃圾填埋场进行卫生填埋. 生活垃圾; 垃圾收集桶; 交由环卫部门处理. 合计; 450.

- 十、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 燃成型生物质锅炉 | 烟尘、SO2、氮氧化物 | 水膜除尘+35m烟囱 | 达到（GB13271-2014）表3标准 |
|  | 生产车间内 | 异味 | 加强通风、及时清理、地面清洗 | 达（GB14554-93）中标准要求 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 抽风装置+油烟净化系统+15m烟囱 | 达到（GB18483-2001）中要求 |
|  | 污水处理站 | 恶臭 | 地埋式、周边绿化等 | 达（GB14554-93）中标准要求 |
| 水 污 染 物 | 生产生活废水 | CODcr、BOD5 、氨氮、SS、动植物油 | “初级沉淀+二级厌氧+二级好氧+二沉池工艺”工艺，设计规模600t/d、新增事故池600m3 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准 |
| 固 体 废 物 | 员工 日常生活 | 生活垃圾 | 送垃圾填埋场填埋 | 达到环保要求 |
|  | 整理等流程 | 生产固废 | 送垃圾填埋场填埋 |  |
|  | 检验产品 | 不合格产品 |  |  |
|  | 锅炉燃烧 | 燃烧灰尘 | 作为有机肥施肥 |  |
|  | 锅炉除尘 | 除尘废渣 |  |  |
|  | 污水处理 | 污泥 | 送垃圾填埋场填埋 |  |
|  | 原辅材料包装 | 废包装材料 | 集中收集后外售 |  |
| 噪 声 | 根据现状监测可知，采取相应环保措施，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目运营后的各种污染物均得到有效处置，不会造成环境污染，对项目周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 十一、结论与建议

| 一、结论 （1）、项目概况 湖南插旗菜业有限公司投资18000万元在华容县插旗镇千和村建设“年产3万吨酱腌菜整治项目”。项目建设内容主要包括生产车间（已建）、腌制池（已建）、门卫室（已建）、宿舍楼（已建）、食堂（已建）、办公楼（已建）、生产辅料加工间（已建）、消防水池（已建）、配电房（已建）、锅炉房（已建）、辅料仓库（已建）、成品仓库（已建）和配套生产的公用工程（已建）及整改新增炒制油烟处置设施、污水事故暂存池（600m3）和规范化的一般固废暂存区。 （2）、环境质量现状结论 ①、环境空气质量状况：由监测数据可知项目所在区域为不达标区域。根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，在岳阳市 2020年PM10限期达标规划值后，2020年的PM10年平均质量浓度能符合环境质量标准，满足环境空气功能区二类区的要求，大气环境质量将得到改善。 监测结果表明：评价区域监测点位NH3、H2S均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中的浓度限值。 ②、水环境质量状况：藕池河各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 ③声环境质量状况：项目所在区域声环境质量现状东侧临近S202能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准、其他各侧能满足2类标准要求。 （3）、项目主要污染物排放量 项目外排废水总量为127680t/a，废水总量指标为COD：12.8t/a、氨氮：1.9t/a。废气总量指标为：SO2：0.984t/a、氮氧化物：1.032t/a。根据项目排污许可证，可知厂区已经取得的总量指标COD为18t/a、氨氮为2.7t/a、SO2为3.6t/a、氮氧化物为1.2t/a，目前项目实际排放总量指标在已经指标用量范围内，满足要求，无需另外购买。 （4）、项目污染防治措施 项目采取如表9-1所示的环保治理措施，环保总投资估算为450万元（已投入430万元，需补充投入20万元），约占总投资的2.5%。 （5）、营运期环境影响评价分析结论 ①水环境影响分析结论 由工程分析可知营运期外排废水总量为425.6t/d（127680t/a），废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等，根据现状监测可知项目生产和生活污水经自建污水处理站（初级沉淀+二级厌氧+二级好氧+二沉池工艺、处理规模600t/d）处理能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准要求，再外排南侧的藕池河，根据收集的资料和华容县监测站对公司污水处理站的日常监督监测结果可知，污水处理站外排废水能稳定达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准要求，未出现超标排放情况，现有工艺能满足长期有效达标。 公司污水处理站承建方为深圳市绿之泉环保有限公司，2013年2月20日污水处理站投入试运行，并于2013年6月24日取得了岳阳市环保局出具了“湖南插旗菜业有限公司全厂废水限期治理项目验收意见”，污水处理站工艺流程为：从排污管道来的污水首先自流通过人工隔栅，除去废水中的飘浮物，自流进入集水井，均衡原废水的水质水量；为防止 SS 在调节池沉淀，在调节池中安装几根曝气软管，起搅拌作用，同时调节池具有水解、酸化池的功能，可将部分大分子有机污染物降解为小分子污染物，去除部分有机污染物。在气浮池中设置潜污泵，将污水提升至厌氧生物池和接触氧化池（培养有嗜盐细菌），在厌氧池和接触氧化池中，有机污染物被生物膜上的厌氧和好氧微生物深度降解，接触池出水自流进入二沉池，沉淀后出水达标排放。剩余污泥、栅渣进入污泥浓缩池，然后用污泥泵提升到污泥干化场，经压滤干化脱水后交由华容县填埋场处置。干化脱水产生的滤液回流到气浮池，再通过处理系统处理。 污水处理站存在的问题为：目前污水处理站工艺措施能满足达标排放要求；但没有设废水事故暂存池，本次整改要求新增一个600m3的污水事故暂存池（满足一天废水量的暂存）。当废水处理站因电力突然中断，设备、管件更换，或其它原因，造成污水处理站暂时不能正常运行、不能达到预期处理效果时，立即将废水排入事故池，不得外排，同时必须将生产设施停止运行。废水站恢复正常运行后，必须将事故池中污水逐步泵出，全部处理后达标，同时事故池应采取防渗防漏的结构。 ②大气环境影响分析结论 锅炉烟气：锅炉房内锅炉使用成型生物质颗粒作为能源，尾气经水膜除尘处理后引至35m高烟囱外排，根据湖南昌旭环保科技有限公司2020年3月21日在公司锅炉正常运行时对其外排废气进行的现状监测可知锅炉烟气外排污染物中烟尘、二氧化硫和氮氧化物的浓度分别为26mg/m3、105mg/m3、111mg/m3，可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3锅炉大气污染物特别排放限值要求（烟尘、SO2和NO2排放浓度限值30mg/m3、200mg/m3和200mg/m3），现有措施可行。 炒制油烟：炒制工序油烟废气通过高效油烟净化器处理后从15米的排气筒排放，车间油烟可以达到《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中的要求。 异味：根据现状监测可知，厂区无组织排放的异味（恶臭气体）能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求，对周边环境影响较小。为了进一步减少车间内异味对周围环境的影响，同时也为了防止车间内异味积聚过多对操作工人的健康带来危害，环评建议采取如下措施：①、及时清理车间内的废弃物；②、车间及时清洗地面。项目在采取以上环保措施后，异味对周围环境的影响将进一步降低。 食堂油烟：项目食堂油烟产生浓度为9mg/m3，目前食堂油烟采用油烟净化器处理后引至屋顶排放，净化效率约85%，则油烟排放量为20.25kg/a，经处理后废气中油烟浓度为1.35mg/m3，小于2mg/m3，可以达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），不会对环境空气产生明显影响，措施可行。 污水处理站恶臭：项目污水处理站在运行中产生的恶臭主要成分为氨气、硫化氢等废气。根据现状勘查，污水处理站恶臭气体无组织排放，目前污水处理站主要处理单元采取地埋式，周边有绿化，在污水处理站周边没有闻到明显的恶臭气味，对周边环境影响较小，措施可行。 ③声环境影响分析结论 根据湖南昌旭环保科技有限公司2020年3月12~13日对项目正常生产情况下厂界四周的噪声现状监测结果可知，项目厂界东侧噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类区标准、其余各侧能达到2类标准要求，因此项目营运期间噪声对周围环境的影响较小。 ④固废环境影响分析结论 项目生产废料、不合格产品、锅炉灰渣等属于一般工业固体废物，根据现场踏勘目前厂区内一般固废等没有按照规范暂存堆放，部分堆在固废暂存间外，不符合环保要求；本次整改措施为：规范现有的一般固废的暂存场间（位于面积约100m2），使项目的各类按照要求要求在固废暂存间内分类暂存。暂存区应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的要求，不得随处堆放，各类一般固废应妥善分类用指定容器收集，同时标注：标志标识、包装容器等情况。项目营运期产生的生活垃圾经过收集后由环卫部门清运垃圾填埋场无害化处理。项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求，采取上述措施后，项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 （6）国家产业政策 项目属于蔬菜加工（C1371），对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》项目不属于淘汰和限制类。同时，项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺未列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》目录中的限制、淘汰类。项目投产后，具有较好的经济效益和发展前景，对当地经济有带动作用，因此项目建设与国家的产业政策相符。 （7）选址合理性 项目选址于华容县插旗镇千和村，根据附件五项目国土证书，可知项目用地为工业用地，符合用地要求；且项目补办环评手续将新增环保措施，减少污染物的排放，符合环保要求。项目所在地环境质量现状良好，交通运输十分方便，周边无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点。综上所述，从环保角度分析项目选址是可行的。 （8）平面布置合理性 项目厂区出入口设置在东侧，临近S202，出入方便。项目生产车间布置厂区中部远离周边敏感点，锅炉烟囱设在西南侧远离周边敏感点一侧，且不在主导风向的上风向，车间内按照工艺顺序将各设备装置布设在一起，能有效的保证工艺流程的紧凑和顺畅。办公区单独布置在北侧，便于出入和办公，厂内污染对其影响较小；办公生活区与生产厂区距离能完全满足需求，可以减轻项目锅炉烟气和生产废气外排污染物对周围环境敏感点及办公生活区的影响。由于受厂区内用地限制，项目污水处理站位于东南角，远离项目生产区，但临近纳污水体藕池河，便于处理后项目废水的排入；新增的炒制油烟废气排气筒拟设在车间西南侧，远离居民点且在主导风向下风向。项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地节省厂区占地、减少物料输送流程。总的来说，项目平面布置较为合理。 综上所述，湖南插旗菜业有限公司年产3万吨酱腌菜整治项目符合国家产业政策和土地利用规划，选址合理，总平面布置基本合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的提前下，各污染物可做到达标排放，对周围环境的污染影响小，从环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。 二、建议与要求： 为保护环境、杜绝非正常事故发生，从而最大限度减轻对环境的影响，本评价提出以下建议与要求： 1、建立健全生产环保规章制度，严格人员操作管理，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检查和维护工作。 2、企业应加强环保设施的管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度，定期检查、设备维护和检修制度，确保环保设施的高效、正常运转，尽量减少和避免事故排放。在当地环保部门的指导下，定期对污染源进行监测，并建立污染源管理档案，确保污染物达标排放。 3、加强对固废的分类收集和管理工作。对收集的固废用专用容器进行收集，要有明显的标志牌或标签。妥善保管好废物，定期送至指定点处置，防止流失，避免二次污染。 4、整改后，企业应设专职人员实施环境管理职能和清洁生产管理职能，建立并完善环境管理规章制度，加强环保设施的日常管理与维护，确保安全、正常运行，做到稳定达标排放。加强操作工人的个人劳动防护，完善个人防护用品的使用管理；并加强职业卫生知识的宣传教育工作；企业应对所有操作工人定期进行职业性健康体检。 |  |
| --- | --- |
| 报告表相关附件、附图、附表： 附件1 环评委托书 附件2 监测报告 附件3 企业营业执照 附件4 公司排污许可证 附件5 食品安全许可和经营证 附件6 《湖南插旗菜业有限公司全厂废水限期治理项目验收意见》 附件7 部分国土证 附件8 一般固废处置协议 附件9 应急预案备案表 附图1 项目地理位置图 附图2 项目总平面布置图 附图3 项目周边环境保护目标图 附图4 项目大气、噪声和废水现状监测布点图 附图5 项目地表水现状监测布点、区域水系与排水路径图 附图6 项目现状环境照片 附表1 建设项目大气环境影响评价自查表 附表2 地表水环境影响评价自查表 附表3 建设项目环评审批基础信息表 |  |