建设项目环境影响报告表

项目名称：    华容县田家湖加油站建设项目

建设单位（盖章）：华容县华源石油化工有限公司

国家环保部制

编制日期：2020年6月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 华容县田家湖加油站建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 华容县华源石油化工有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 卢颖 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 华兆忠 |  |  |
| 通讯地址 | 华容县田家湖生态新区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13874093701 |  | 传真 | —— |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 华容县田家湖生态新区田家湖大道北侧 中心地理坐标为112°33'26.71"、29°30'52.01" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | —— |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | 机动车燃料零售F5264 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 7177.23 |  |  |  | 绿化面积 (%) |  |  |  | 50.8 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 3000 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 36 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 1.2% |
| 评价经费 (万元) |  | 投产日期 |  |  |  | 2020年11月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目的由来 近年来，随着我国国民经济的快速发展、交通基础设施的不断改善和机动车保有量的快速增加，人们生活水平的逐步提高引导着消费观念与消费质量的悄然转变，方便、快捷、高效已占大多数消费者的主导地位，各类机动车辆在农业生产、工程建筑、交通运输、家庭生活等方面已成为加强生产力、提高效益、增加收益的重要载体。因此，对成品油的需求迅速增长，加油站已成为民众生活中不可缺少的一部分。为了充分参与市场竞争和搞活市场流通，满足华容县田家湖生态新区田家湖大道周边地区人民生产、生活和社会经济发展的需要，提升当地的综合服务水平，中国石化销售股份有限公司和岳阳惠华投资发展有限公司合作组建（协议见附件7）华容县华源石油化工有限公司，其拟投资3000万元在华容县田家湖生态新区田家湖大道北侧新建华容县田家湖加油站，加油站用地面积7177.23m2，现状地势相对平坦，加油站南面为田家湖大道，其余各侧均为洼地。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目应进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018年修订）》（生态环境部1号令），项目属于项目属于“四十、社会事业与服务业”中的“124 加油、加气站”新建项目，应编制环境影响报告表。为此华容县华源石油化工有限公司委托我公司（河南金环环境影响评价有限公司）承担了《华容县田家湖加油站建设项目》的环境影响评价工作。在经过现场踏查、资料调研、类比调查、环境现状资料收集等基础上，根据环评导则及其他有关文件，编制完成了该项目的环境影响报告表，现提交主管部门审查、审批。 2、编制依据 2.1国家法律、法规与部门规章 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施； （2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日起实施； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日起实施； （6）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日施行； （7）《建设项目环境保护管理条例》修订，2017年10月1日起施行； （8）《产业结构调整指导目录，2019年》（国家发改委29号令）； （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（修订版，2018年4月28日施行）； （10）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）； （11）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）； （12）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部公告 2013年 第31号）； （13）《国家危险废物名录》（2016年8月1日起实施）； （14）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）； （15）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）； （16）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国务院、2018年6月27日）。 2.2 地方法规、规划 （1）《湖南省“十三五”环境保护规划》湘政办发〔2016〕25号； （2）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023-2005； （3）《湖南省环境保护条例》，2020年1月日； （4）《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知湘政发〔2015〕53号（2015年12月31日）； （5）《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》湘政发[2018]17号（2018年6月18日）； （6）湖南省用水定额（DB43T388-2014）。 2.3 技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； （7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （8）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）； （9）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）； （10）《危险废物处置工程技术导则》（HJ2042-2014）； （11）《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156－2012）。 2.4相关技术文件、资料 （1）环评委托书； （2）建设单位委托本单位编制环境影响评价报告表的合同书； （3）企业营业执照、国有建设用地使用权出让合同和华容县商务部门的文件； （4）建设方提供的其他相关资料。 3、项目概况 3.1项目名称、地点及建设性质 （1）项目名称：华容县田家湖加油站建设项目 （2）建设单位：华容县华源石油化工有限公司 （3）建设地点：华容县田家湖生态新区田家湖大道北侧 （4）用地性质：商业用地（详见附件5土地出让合同） （5）项目性质：新建 （6）总投资：3000万元，其中环保投资36万元，占总投资的1.2%。 （7）项目拟建地周边环境概况：项目拟建于华容县田家湖生态新区田家湖大道北侧，加油站南侧临近田家湖大道、其余各侧临近地区均为洼地，周边居民点主要沿区域道路两侧分布，最近居民点为北侧100m的田家湖村居民点，具体环境保护目标情况见表3-7。 3.2建设内容和规模 本项目总用地面积约7177.23m2，建（构）筑物占地面积为799.74m2，总建筑面积699.48m2，绿地面积3646.08m2，建筑密度11.14%，容积率0.097，绿地率50.8%。设有4个埋地油罐，其中3个汽油罐和1个柴油罐，油罐容积分别是：0#柴油30m3，92#汽油30m3，95#汽油30m3，98#汽油30m3。按柴油折半算，总容积为105m3，属于二级加油站，预计年销售量为2000t（其中柴油600吨、汽油1400吨）。 项目主要建设内容如下： ①1座占地面积600m2、建筑面积300m2的钢架式罩棚，建筑高度7.0m，罩棚内设置4台双枪双油品潜油泵型加油机，共8支加油枪。 ②埋地卧式油罐，设置4个埋地卧式油罐（包括1个30m3柴油罐，3个30m3汽油罐），总容积105m3，属于二级加油站。 ③1栋2层占地面积199.74m2、建筑面积399.48m2的站房，建筑高度6m，二层砖混结构，设置有含便利店、仓库、配电间、发电间、卫生间以及楼梯间。 ④1栋占地面积60m2的洗车机。 ⑤配套建设供配电、给排水、防雷接地、污染处理设施、消防等公用工程建设，以及加油站道路、绿化等总图运输工程建设；并购置安装相关设备。 本项目的主要构筑物见下表1-1。 表1-1 主要建构筑物一览表 序号; 名称; 层数; 占地面积（m2）; 建筑物面积（m2）; 结构 形式; 火灾危 险性; 耐火等级. 1; 站房; 2; 199.74; 399.48; 砖混; 丙类; 二级. 2; 罩棚; 600; 300; 钢架; 甲类; 二级. 3; 洗车机; 60; 钢架. 4; 油罐区; 砼; 甲类. 5; 隔油沉淀池; 4.5; 砼; 甲类. 6; 消防沙池; 4.5; 砼; 甲类. 7; 三级沉淀池; 用水洗车废水的沉淀处理后回用. 本项目由主体工程、辅助工程、环保工程和公用工程组成，具体情况见表1-2。 表1-2 项目主要建设工程组成一览表 项目; 工程内容; 指标; 备注. 主体 工程; 罩棚; 1F、建筑面积为300m2; 罩棚为钢架结构，罩棚柱采用钢筋混凝土结构，设4台双枪双油品潜油泵型加油机. 埋地卧式油罐区; 设双层地埋油罐4个，其中30m3柴油储罐1个，30m3汽油储罐3个（92#、95#、98#各1个）. 辅助 工程; 站房; 2F，建筑面积为399.48m2; 第一层设便利店、站长室、配电间、发电间、仓库、卫生间、楼梯间和廊道；第二层设备餐间、宿舍、储物间、楼梯间和卫生间等. 洗车机; 1栋占地面积60m2的洗车机; 用于加油站内加油汽车的清洗. 公用 工程; 供电; 乡镇电网供电，并在发电间内设一台功率30kw的发电机作为备用电源. 供水; 由市政自来水管网供水. 消防; 砂箱1座，4.5m3. 环保 工程; 化粪池; 1个，5m3; 用于生活污水处理. 隔油沉淀池; 隔油池1个，4.5m3; 地面清洗废水隔油沉淀处理. 三级沉淀池（每个沉淀池容积不小于3m3）+清水池 3m3; 洗车废水处理. 一次油气回收系统; 回收无组织排放的卸油油气，位于油罐区. 二次油气回收系统; 回收无组织排放的加油油气，位于加油区. 危险固废暂存场所; 用于加油站内危险固废的暂存 （布置在站房内采用储罐暂存容积约为2m3）. 监测井; 在加油站地下水上游和下游各设置一个地下水监测井. 绿化; 种植绿化植物以吸声、降噪和净化空气，加油站建成后绿化率为50.8%. 储运 工程; 运输采用专用车辆运输. 项目具体技术经济指标一览表1-3。 表1-3 拟建项目技术经济指标一览表 序号; 项目; 单位; 指标; 备注. 1; 总用地面积; m2; 7177.23; 合10.8亩. 2; 建（构）筑物占地面积; m2; 799.74. 3; 总建筑面积; m2; 699.48. 3.1; 罩棚; m2; 300.00. 3.2; 站房; m2; 399.48. 4; 建筑密度; %; 11.14. 5; 容积率; /; 0.097. 6; 绿地率; %; 50.8. 7; 地埋油罐; 个; 4; 1个30m3柴油罐，3个30m3汽油罐. 8; 加油站等级; 级别; 二. 9; 零售0＃柴油; t; 600t. 10; 零售92＃汽油; t; 800t. 11; 零售95＃汽油; t; 400t. 12; 零售98＃汽油; t; 200t. 13; 劳动定员; 人; 6. 14; 工作制; d/年; 365. 15; 总投资; 万元; 3000. 3.3 主要工艺设备 加油站设备一览表见下表。 表1-4 主要设备一览表 序号; 名称; 最大存储量（t）; 材质; 型号; 体积 （m3）; 数量 （台/套）; 地点. 1; 92#汽油罐; 27; Q235-B; 卧式双层埋地储罐; 30; 1; 埋地 罐区. 2; 95#汽油罐; 27; Q235-B; 30; 1. 3; 98#汽油罐; 27; Q235-B; 30; 1. 4; 0#柴油罐; 27; Q235-B; 30; 1. 5; 加油机; 组合件; 双枪双油品潜油泵型加油机; 4; 罩棚区. 6; 潜油泵; 组合件; 4; 埋地 罐区. 7; 工艺管道; 组合件; 1; 站内. 8; 自控仪表; 1; 罩棚区. 9; 发电机; P=30kw; 1; 发电间. 10; 防静电装置; 1; 埋地 罐区. 11; 一次油气回收系统; 1; 卸油区. 12; 二次油气回收系统; 1; 加油区. 13; 洗车机; 洗车区. 3.4原辅材料及能源消耗 本项目主要原材料为油品，由中国石油化工股份有限公司岳阳石油分公司供应，其消耗情况详见下表： 表1-5 原材料、辅助材料消耗表 名称; 数量; 储存方式; 来源. 0#柴油; 600t/a; 油罐储存; 中国石油化工股份有限公司岳阳石油分公司. 92＃汽油; 800t/a; 油罐储存. 95＃汽油; 400t/a; 油罐储存. 98＃汽油; 200t/a; 油罐储存. 油品运输路线：项目油品运输路线由中国石油化工股份有限公司岳阳分公司的油罐车出发经过107国道转306省道和田家湖大道送至项目加油站内。项目油品运输过程中的主要保护目标是道路两侧的居民，项目运输路线中没有经过饮用水源保护区。 加油站运营过程中的能耗主要为电和水，其消耗情况见下表： 表1-6 能源动力消耗表 燃料动力名称; 消耗量（年）; 备注. 水; 1714.7m3; 市政自来水. 电; 1.5万千瓦时; 乡镇电网. 3.5、总平面布置 项目位于华容县田家湖生态新区田家湖大道北侧，场地大致呈矩形，加油站分为两块，其中北侧地块为后期预留加气及充电设施用地，不在本次评价建设范围内，本次建设的加油站位于南侧地块。 总平面布置根据卸油、储油、加油等需要，主要分为：埋地罐区、站房、加油区及洗车区。埋地罐区位于加油站中部，主要包括4个双层埋地油罐、消防器材箱、密闭卸油点、消防沙池等。站房位于站区北侧中部。加油区临近道路一侧设置，主要由罩棚构成，罩棚下设2个加油岛，设4台双枪加油机；洗车机位于西侧临近出口一侧。 加油站入口设置在临近田家湖大道的东端，出口设置在临近田家湖大道的西端。化粪池设置在项目站房南侧，隔油池设置在项目的南侧临近道路一侧。项目加油站罩棚为钢架网状结构，并刷有3mm厚的钢结构防火涂料，耐火等级达到二级。加油岛宽1.2m，高出行车地面0.2m；加油机与站房的最近距离为10m。站区单车道宽为4.6m，行车道转弯半径为12m，站区路面为硬化水泥路面；加油作业区及密闭卸油点地坪均按平地设计，出入口道路纵坡度按0.5%设计。 厂区平面布置见附图2。 3.6、给排水 （1）给水 水源：项目所在区域已有自来水，加油站内用水从自来水管网中引入，其供水能力能满足站区用水需求。 本项目用水主要为站内员工生活用水、外来人员入厕用水、地面冲洗用水、洗车废水以及绿化浇洒用水，总用水量为4.7m3/d，1714.7m3/a。 ①生活用水：该站职工6人，实行三班倒工作制度，员工均在厂内食宿，根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43T388-2014），员工生活用水量按140L/人·计，则生活用水量为0.84m3/d，306.6m3/a。 ②外来人员入厕用水：外来入厕人数按50人次/天计，根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43T388-2014）按人均用水量10L/人次计，则外来人厕日生活用水量约0.5m3/d，182.5m3/a。 ③地面冲洗用水：主要为罩棚区域地面冲洗用水，罩棚占地面积600m2，根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43T388-2014）冲洗用水按5L/m2·次计，每三天冲洗一次，则地面冲洗用水量为3m3/次，366m2/a。 ④加油站内洗车机主要是对进站加油车辆进行洗车，不对外营业。根据建设单位提供的资料及年油品销售量情况估算，加油站内每天洗车约40台，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版）每台车洗车用水量约50L，则项目洗车机用水量约为2m3/d（730m3/a），排水量按90%计算，则洗车废水量为1.8m3/d（657m3/a）。 ⑤绿化浇洒用水：根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版），绿化用水量为1~3L/m2·d，本项目取2L/m2·d计算。项目绿化面积约3646.08m2，则绿化用水量为7.3m3/d，年浇水120天，则年绿化用水为876m3/a，绿化用水全部下渗、蒸发或被植物吸收，不外排。 （2）排水 本工程雨水、污水排水采用分流制。 雨水排水系统：对于雨水问题，加油站在加油岛位置设有罩棚，并在罩棚内设有环形地沟，可防止雨水被油污染，故不考虑雨水冲刷漏洒于地面的油类而产生的含油污水。因此站内地表雨水散流经地势排出站外进入西侧小沟由南往北汇入东北侧的华容河内。 生活污水：主要是站房、辅助用房员工产生的生活污水以及外来人员入厕产生的生活污水，污水排放量按给水量85%计算，则加油站生活污水量为1.14m3/d（416.1m3/a），污水经化粪池处理后进入华容县麻浬泗污水处理厂处理达标外排华容河。 地面和洗车排水系统：主要用于收集加油站冲洗地面和洗车的含油污水，其中地面清洗污水量按给水量80%计算，污水量为2.4m3/次（292.8m3/a），该部分污水排入南侧中部设置的隔油池沉淀处理后进入华容县麻浬泗污水处理厂处理达标外排华容河；洗车污水量按给水量90%计算，则洗车废水量为1.8m3/d（657m3/a），该部分废水进入洗车机前端设置的三级沉淀池处理后进入华容县麻浬泗污水处理厂处理达标外排华容河。 图1-1 加油站内总水平衡（m3/a） 3.7、供电工程 （1）用电范围 本工程供电包括：加油机的动力配电、照明，办公、用电及防雷防静电。 （2）供电电源及供电设计方案 本项目用电设备按三级负荷设计。供电电源由当地供电局提供，一路电源引入，进线采用电缆埋地敷设，采用树干式的供电方式向全站负荷供电。另外加油站配电房内设30千瓦电启动发电机保证外部电路出现故障时正常营业。 3.8、通讯 项目所在地已接通电信局控制管理的程控电话交换机，本项目只需增设电信设施即可。根据项目需要，拟设置通讯电话1部。在站房处设电话插座，以有利于生产管理，指挥方便，及时对外联络、呼救和报警。 3.9、采暖、通风和空气调节 加油区为敞开式结构，通风良好。站房和办公室内采用空调降温、取暖。 3.10、消防工程 本项目消防器材依据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）等的各项规定进行配置。该加油站不设消防给水、着火时主要用站内配置的消防器材灭火。本项目消防器材的配置详见表1-7。此外，站房内消防设备根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的要求进行配置。 表1-7 消防器材一览表 消防器材工程; 单位; 数量; 备注. 手提式干粉灭火器（8kg）; 个; 4; 营业厅、配电室门前. 手提式干粉灭火器（4kg）; 个; 8; 加油机. 推车式高效泡沫灭火器; 个; 1; 油罐区. 推车式灭火器（35kg）; 个; 1; 油罐区. 灭火毯; 块; 2; 站内. 沙子; m3; 2; 站内. 3.11、劳动、安全卫生设施 加油站经营的油品为汽油和柴油属于易燃易爆危险品，加油站采取下列措施。 ①各建（构）筑物的距离，安全通道出入口、电缆敷设及有关的重要设备，均按有关规程确定设计原则及相应的防火防爆措施。 ②所有储运设备、工艺管线等均有防雷、防静电措施。 ③加油区等应根据规范要求，设置一定数量的灭火器材。 ④防爆区电器设备、器材的选型、设计安装及维护均需符合《爆炸和火灾危险环境电力设置设计规范》的有关规定、要求。 ⑤建立健全安全管理制度和各级人员安全生产责任制，配备专人或兼职人员负责安全管理工作，安全管理人员做到持证上岗，对消防器材、设施安排专人管理，并定期进行检测、维护和更换。 3.12、劳动定员及工作制度 本项目计划总人数为6人，其中安全管理人员1人，加油员3人，开票员1人，计量员1人，年生产天数为365天，生产班制为三班制，职工均在站内住宿，站内设小型食堂。 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 项目位于华容县田家湖生态新区田家湖大道北侧，拟建地目前为洼地，拟建地南侧田家湖大道已经敷设有污水管网。项目为新建，不存在原有的问题。 |

- 二、建设项目所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 华容县位于湖南省北陲，岳阳市西境，北倚长江，南滨洞庭。全县集雨面积1642平方公里，人口71万，耕地面积81万亩。华容位于扬子滩地台江南地轴上，属具有强烈挤压褶皱升降的江南右陆。县境地处洞庭湖凹陷背缘，地势北高南低，中部丘岗隆起，东西低平开阔，微向东洞庭湖倾斜。地貌分区特征明显：工北部为低山丘陵区，间有溪谷平原，中南部为丘岗区，其余为平原。平均海拔在35米以上，海拔最高点为382.9米，最低点为东湖湖底21米，高差为361.9米。全境山地总面积328.2平方公里，占17.8%，平原1028.66平方公里，占56%。 项目拟建于华容县田家湖生态新区田家湖大道北侧（中心地理坐标为112°33'26.71"、29°30'52.01"），交通便捷。具体位置见附图1。 2、地质地貌 华容县位于扬子滩地台江南地轴上，属既有强烈挤压褶皱上升运动，又有升降运动的江南古陆。县境地处洞庭湖凹陷背缘，地势北高南低，中部丘岗隆起，东西低平开阔，微向东洞庭湖倾斜。地貌分区特征较为明显：东北部为低山丘陵区，间有溪谷平原，中南部为丘岗区，其余为平原。平均海拔在35米以上，海拔最高点（雷打岩）为382.9米，最低点为东湖湖底（海拔）21米，高差361.9米。全县按地貌类型可分为平原和山地两大类。平原面积1028平方公里（不含江、湖、河、库等水域），按成因可分为：江河平原、溪谷平原和滨湖平原；山地总面积328平方公里；按高程可分为岗地、丘陵、低山3类。 项目拟建地地质条件良好，不属地震活动带。根据《中国地震烈度区划图》，该地区的地震烈度为六度。 3、气候、气象 华容县地处亚热带季风湿润气候带，四季分明，热量充足，雨水集中，有春湿多变、夏季酷热、秋季干燥、冬季严寒、暑酷热期长的气候特点。主要气象特征如下： 气温： 年平均气温 17.2 ℃ 日平均最高气温 38.1 ℃ 日平均最低气温 0.4 ℃ 最热月平均气温 29.4℃ 最冷月平均气温 4.7 ℃ 极端最高气温 43℃ 极端最低气温 -8.4 ℃ 温度： 年平均相对湿度 79.5% 年最小相对湿度 14.2% 最热月平均相对湿度 75% 最冷月平均相对湿度 81% 风：年平均风速 2.7m/s 全年主导风向 西北风 夏季主导风向 南风 冬季主导风向 西北风 30年一遇最大风速 23m/s 降雨量：多年平均降雨量 1394.6mm 年最大降雨量 1751.2mm 年最小降雨量 1018.2mm 最大月降雨量 515.3mm 最小月降雨量 1.2mm 最大日降雨量 154.7mm 年平均降水天数 149.5 天 4、水文 华容境内湖泊星布，河流网织，水系发达。有内湖21个，蓄水面积74.5平方公里，调蓄水量12154万m3，内河8条，长95.1公里，蓄水量3857万m3。长江水系藕池河、华容河穿境而过。 华容河又叫“沱水”， 该区域地表水华容河是长江向洞庭湖泄洪的一级支流。位于湖南省岳阳市（华容县、君山区）境内，北接湖北石首东部之调弦河[荆江四水（长江入洞庭湖之支流）之一，南经湖南华容之洋河渡、万庾、县城、潘家渡，于旗杆咀（现属岳阳市君山区）注入洞庭湖。在城关镇的治河渡分为南、北两条支流，绕新华垸到钱粮湖的磨盘洲合流，由六门闸入东洞庭湖。水路蜿蜒60.5千米（其中湖北12km，湖南48.5km），华容占35.5km；流域面积共1679.8km2，其中湖南省内流域面积1128.8平方公里；堤防总长165km，其中湖北24km，湖南141km；保护耕地82万亩，人口近100万人。根据湖南省地表水域功能区划以及华容河现状情况，华容河有防洪、排涝、灌溉、供水和维护河流生态环境等重要功能，为Ⅲ类水体。 护城港由西往东和北往南最终汇入华容河内，流经宽约15m，平均水深约2.5m，丰水期流量15m3/s，枯水期流量0.1m3/s，流速为0.02m/s。 5、植被 华容县全县有山林面积32535亩，新植欧美杨面积58000亩，森林覆盖率18.4%，活立木蓄积量15.31万立方米。华容属中亚热带常绿阔叶林区，森林覆盖率18.4％。是全国造林绿化百佳县之一。全县土壤共划分4个土类（水稻土、潮土、红壤、菜园）。按水旱土壤等级分：水田分四级。旱地（含菜园土）也分四级。拟建项目评价范围内由于人类活动频繁，土地开发程度较高，野生动物生态环境基本破坏。根据实地踏勘，该区域没有国家规定保护的野生珍稀动物。人工饲养主要有猪、牛、猫、鸭、鹅等。 6、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 项目拟选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境; 华容河; 渔业用水; III类. 护城港; 景观用水; Ⅳ类. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 距省道红线35m以内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中4a类标准；以外区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否. 7、华容县麻浬泗污水处理厂基本情况 华容县麻浬泗污水处理厂位于华容县护城乡蔡兴村，一期建设规模为2万吨/天，服务华容县河西片区面积 15km2，服务人口约17万人。2009年4月17日华容县中环污水处理有限公司与华容县人民政府签订了2万吨/天污水处理厂的BOT 协议，该公司运营时间为30年。污水处理厂于 2009 年4月18日开工建设，一期工程投资4053万元，占地面积 13340平方米，项目于 2009年10月29日投入试运行，2009 年11月通过了岳阳市环境保护局的验收。2019年底二期扩建规模为 2 万吨/天建成投入运行，同时对现有一期 工程 2 万吨/天出水水质由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准提高至一级 A 标准的提标改造，目前华容县麻浬泗污水处理厂4万吨/天处理规模处于正常运行，根据岳阳市生态环境对出水的监督性监测可知，处理后尾水能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准提高至一级 A 标准。 华容县麻浬泗污水处理厂纳污范围为华容县城区河西片区，包括华容河以西的老城区片区、马鞍新区片区，本项目位于华容县田家湖生态新区田家湖大道北侧，属于马鞍新区，根据现场调查，项目拟建地南侧田家湖大道已经敷设有市政污水管网，项目位于污水处理厂西北侧约1.5km处，区域内污水管网已经对接进入华容县麻浬泗污水处理厂内，为本项目的建设提供了有利条件。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 （1）、已有常规监测因子数据的引用 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次区域大气环境质量现状收集了2018年华容县城区常规监测点的大气全年监测数据统计资料，结果见下表。 表3-1 2018年华容县环境空气质量状况 评价因子; 评均时段; 百分位; 现状浓度/ μg/m3; 标准浓度/ μg/m3; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; -; 18; 60; 30.0; 达标. 百分位上日平均; 98; 49; 150; 32.7; 达标. NO2; 年平均浓度; -; 26; 40; 65.0; 达标. 百分位上日平均; 98; 55; 80; 68.8; 达标. CO; 年平均浓度; -; -; -; -; 达标. 百分位上日平均; 95; 1.9; 4mg/m3; 47.5; 达标. 臭氧; 年平均浓度; -; -; -; -; 达标. 8h平均质量浓度; 90; 156; 160; 97.5; 达标. PM2.5; 年平均浓度; -; 48; 35; 137.1; 不达标. 百分位上日平均; 95; 116; 75; 154.7; 不达标. PM10; 年平均浓度; -; 86; 70; 122.9; 不达标. 百分位上日平均; 95; 156; 160; 97.5; 达标. 由上表中监测数据可知项目所在区域为不达标区域。根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，本项目未新增排放颗粒物，在岳阳市 2020年PM10限期达标规划值后，2020年的PM10年平均质量浓度能符合环境质量标准，满足环境空气功能区二类区的要求，大气环境质量将得到改善。 （2）特征因子监测数据 为了解项目特征污染物非甲烷总烃现状情况，委托湖南昌旭环保科技有限公司有针对性的对环境空气质量进行现状监测。 ①监测布点 根据区域风频特征、综合考虑地区环境功能、保护目标位置等因素，共布设1个环境监测点，位于项目拟建地。 ②监测时间：2019年12月18日~24日，连续监测7天。 ③监测项目：非甲烷总烃。 ④评价标准：参照《大气污染物综合排放标准详解》中的限值要求。 ⑤监测及评价结果：见表3-2。 表3-2 非甲烷总烃现状调查监测统计结果 监测因子; 监测值范围; 平均值; 最大超标倍数; 超标率（%）; 标准值. 非甲烷总烃; 630-880; 746; 0; 0; 2000(ug/m3). 监测结果表明：加油站拟建地非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中的限值要求。 2、地表水环境 加油站内地表雨水散流经地势排出站外进入东侧护城港，护城港为景观用水，执行Ⅳ类标准，本次为了解其水环境质量现状，特委托湖南昌旭环保科技有限公司对其进行了现状监测。 （1）监测时间：2019年12月18-20日。 （2）监测断面：S1加油站拟建地护城港上游100m； S2加油站拟建地护城港下游300m。 （3）监测因子：pH、COD、BOD5、DO、氨氮、SS、石油类。 （4）评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。 （5）监测结果分析：具体水质监测结果见表3-3。 表3-3 护城港现状监测评价结果统计表 单位：mg/L（pH和粪大肠菌群除外） 断面; 监测因子; 范围值; 平均值; 标准值; 是否达标. S1; pH; 7.13-7.21; /; 6~9; 达标. DO; 8.31-8.52; 8.41; ≥4; 达标. COD; 18-22; 20.3; ≤30; 达标. BOD5; 3.2-3.8; 3.47; ≤6; 达标. NH3-N; 0.715-0.925; 0.833; ≤1.5; 达标. SS; 0.391-0.410; 0.401; /; 达标. 石油类; 0.01-0.02; 0.017; ≤0.5; 达标. S2; pH; 7.15-7.24; /; 6~9; 达标. DO; 9.06-9.26; 9.15; ≥4; 达标. COD; 22-27; 24.7; ≤30; 达标. BOD5; 3.7-4.6; 4.03; ≤6; 达标. NH3-N; 1.08-1.14; 1.12; ≤1.5; 达标. SS; 15-16; 15.3; /; 达标. 石油类; 0.02-0.03; 0.027; ≤0.5; 达标. 由上表可以看出，护城港各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。 3、地下水环境 本次地下水环境质量现状评价，委托湖南昌旭环保科技有限公司2019年12月18-19日对区域周边居民水井进行现状监测。 （1）监测点位：1#加油站上游（严青芸家中）；2#加油站下游（周云飞家中）； （2）监测因子：pH、高锰酸盐指数、氨氮、铅、二氯甲烷、萘、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、总石油烃、甲基叔丁基醚。 （3）采样时间与频率：2019年12月18-19日，监测2天。 （4）评价标准：执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类标准。 （5）地下水环境现状监测统计及评价结果见表 3-4。 表3-4 地下水水质现状监测与评价结果 监测 点位; 监测项目; 计量 单位; 监测值; 超标 率; 超标 倍数; Ⅲ类标准值. 1#; pH; 无量纲; 7.35-7.39; 0; 0; 6.5-8.5. 高锰酸盐指数; mg/L; 1.13-1.20; 0; 0; ≤3.0. 氨氮; mg/L; 0.102-0.125; 0; 0; ≤0.5. 铅; mg/L; ND; 0; 0; ≤0.01. 二氯甲烷; ug/L; ND; 0; 0; ≤60. 萘; ug/L; ND; 0; 0; ≤100. 苯; ug/L; ND; 0; 0; ≤10. 甲苯; ug/L; ND; 0; 0; ≤700. 邻二甲苯; ug/L; ND; 0; 0; ≤500. 间二甲苯; ug/L; ND; 0; 0; ≤500. 对二甲苯; ug/L; ND; 0; 0; ≤500. 乙苯; ug/L; ND; 0; 0; ≤300. 总石油烃; mg/L; ND; 0; 0; /. 甲基叔丁基醚; mg/L; ND; 0; 0; /. 2#; pH; 无量纲; 7.45-7.48; 0; 0; 6.5-8.5. 高锰酸盐指数; mg/L; 1.29-1.30; 0; 0; ≤3.0. 氨氮; mg/L; 0.074-0.102; 0; 0; ≤0.5. 铅; mg/L; ND; 0; 0; ≤0.01. 二氯甲烷; ug/L; ND; 0; 0; ≤60. 萘; ug/L; ND; 0; 0; ≤100. 苯; ug/L; ND; 0; 0; ≤10. 甲苯; ug/L; ND; 0; 0; ≤700. 邻二甲苯; ug/L; ND; 0; 0; ≤500. 间二甲苯; ug/L; ND; 0; 0; ≤500. 对二甲苯; ug/L; ND; 0; 0; ≤500. 乙苯; ug/L; ND; 0; 0; ≤300. 总石油烃; mg/L; ND; 0; 0; /. 甲基叔丁基醚; mg/L; ND; 0; 0; /. 由上表监测数据可知，项目所在地上游下游水井各项指标均达到《地下水质量标准（GB/T14848-2017）》中的Ⅲ类标准，表明区域地下水环境质量较好。 4、声环境质量 为了解项目所在区域的声环境质量现状，特委托湖南昌旭环保科技有限公司于2019年12月18-19日对沿厂区四界各布设1个点，共设4个点进行了监测，监测结果见下表3-5： 表3-5 声环境质量监测统计情况 单位：dB（A） 点位名称; 采样日期; 监测内容; 检测结果dB（A）. 昼间; 夜间. 项目场界东侧1m处N1; 2019.12.18; 声环境噪声; 45.7; 37.6. 项目场界南侧1m处N2; 声环境噪声; 48.6; 37.9. 项目场界西侧1m处N3; 声环境噪声; 43.9; 36.6. 项目场界北侧1m处N4; 声环境噪声; 50.2; 38.5. 项目场界东侧1m处N1; 2019.12.19; 声环境噪声; 47.2; 37.1. 项目场界南侧1m处N2; 声环境噪声; 46.3; 36.5. 项目场界西侧1m处N3; 声环境噪声; 44.8; 35.8. 项目场界北侧1m处N4; 声环境噪声; 49.5; 38.0. 从监测数据来看，项目西南临近田家湖大道一侧声环境质量现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求，其它监测点能满足2类标准要求，表明项目拟建地声环境质量较好。 5、土壤环境质量 项目拟建地土壤环境质量现状监测委托湖南昌旭环保科技有限公司进行，监测布点、时间及监测因子如下： （1）监测布点：项目设置3个表层样点（0.2m）。 （2）监测时间：2019年12月18日进行了1期土壤采样监测。 （3）监测因子：①重金属和无机物：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍；②挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、苯乙烯、间，对二甲苯、邻二甲苯；③半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-ch]芘、萘。④其它因子：石油烃。 （4）监测评价结果：本次评价土壤环境质量现状监测评价结果统计于表3-6。 表3-6 土壤环境质量监测结果统计表 [单位mg/kg，pH除外] 采样日期; 点位名称; 检测项目; 检测结果（mg/kg）. 2019.12.18; 项目拟建地中心; 砷; 3.03. 镉; 12.23. 六价铬; 3.6. 铜; 33. 铅; 37.6. 汞; 0.72. 镍; 45. 四氯化碳; ND. 氯仿; ND. 氯甲烷; ND. 1,1-二氯乙烷; ND. 1,2-二氯乙烷; ND. 1,1-二氯乙烯; ND. 顺式-1,2-二氯乙烯; ND. 反式-1,2-二氯乙烯; ND. 二氯甲烷; ND. 1,2-二氯丙烷; ND. 1,1,1,2-四氯乙烷; ND. 1,1,2,2-四氯乙烷; ND. 四氯乙烯; ND. 1,1,1-三氯乙烷; ND. 1,1,2-三氯乙烷; ND. 三氯乙烯; ND. 1,2,3-三氯丙烷; ND. 氯乙烯; ND. 苯; ND. 氯苯; ND. 1,2-二氯苯; ND. 1,4-二氯苯; ND. 乙苯; ND. 苯乙烯; ND. 甲苯; ND. 邻-二甲苯; ND. 间-二甲苯+对-二甲苯; ND. 硝基苯; ND. 苯胺; ND. 2-氯酚; ND. 苯并(a)蒽; ND. 苯并(a)芘; ND. 苯并(b)荧蒽; ND. 苯并(k)荧蒽; ND. 䓛; ND. 二苯并(a, h)蒽; ND. 茚并(1,2,3-c,d)芘; ND. 萘; ND. 石油烃（C10～C40）; ND. 深度:10cm 颜色:黄棕 质地:中壤土 湿度: 湿 植物根系: 中量 砂砾含量:3% 其它异物:无. 2019.12.18; 厂界东北侧土壤点; 石油烃（C10～C40）; ND. 深度:10cm 颜色:黄棕 质地:中壤土 湿度: 湿 植物根系: 中量 砂砾含量:3% 其它异物:无. 厂界西北侧土壤点; 石油烃（C10～C40）; ND. 深度:10cm 颜色:黄棕 质地:中壤土 湿度: 湿 植物根系: 中量 砂砾含量:1% 其它异物:无. 备注：1、分包情况：挥发性有机物、半挥发性有机物、石油烃（C10～C40） 2、“ND”表示检测结果低于最低检出限. 监测结果表明，各监测点各监测因子均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准。 6、生态环境质量现状与评价 项目属于城区边缘地带，根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。评价区植被类群为沿线绿化植被，主要种类是悬铃木、樟树等常见园林绿化植物。评价区内没有珍稀濒危的国家保护植物物种。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目拟建于华容县田家湖生态新区田家湖大道北侧，根据对建设项目周边环境的调查和评价范围（主要考虑加油站500m范围内敏感点），项目周围环境保护敏感目标详见表3-7、3-8及附图4。 表3-7 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 城市森林; 112°33'17.62"; 29°30'57.96"; 居民; 240户; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准; NW; 150. 田家湖村; 112°33'23.42"; 29°31'1.61"; 50户; N; 100. 田家湖村; 112°33'37.55"; 29°30'55.26"; 120户; E; 240. 田家湖村; 112°33'25.16"; 29°30'43.98"; 5户; S; 180. 表3-8 其他环境保护目标情况表 环境 要素; 保护目 标名称; 相对 方位; 相对 距离; 规模; 功能; 保护级别. 地表水环境; 护城港; E; 450m; 小河; 景观; （GB3838-2002） 中的Ⅳ类标准. 华容河; E; 900m; 中河; 渔业; （GB3838-2002） 中的Ⅲ类标准. 声环境; 城市森林; NW; 150-200m; 50户; 居民点; （GB3096-2008） 2类标准. 田家湖村; N; 100-200m; 30户; 居民点. 田家湖村; S; 180m; 5户; 居民点. 生态环境; 厂界外200m范围内的植被、林地、耕地及水田. 环境风险; 与大气、地表水环境保护目标一致.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；对《环境空气质量标准》中没有的特征污染物非甲烷总烃标准参照执行中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》第244页。 表4-1 环境空气质量标准 单位：ug/m3 序号; 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）. 1小时平均; 日平均; 年平均. 1; SO2; 500; 150; 60. 2; NO2; 200; 80; 40. 3; PM10; —; 150; 70. 4; PM2.5; —; 75; 35. 5; CO; 10mg/m3; 4mg/m3; —. 6; 臭氧; 200; 160（8小时）. 7; 非甲烷总烃; 2000（小时值）. 2、地表水 护城港水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 水质 指标; pH; CODCr; BOD5; DO; 氨氮; 石油类. Ⅳ类; 6～9; ≤30; ≤6; ≥4; ≤1.5; ≤0.05. 3、地下水 区域地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 表4-3 地下水环境质量标准 单位：mg/L（pH无量纲） 项目; 类别; pH; CODmn; 氨氮; 铅; 二氯甲烷. 标准值; Ⅲ; 6.5～8.5; ≤3.0; ≤0.5; ≤0.01; ≤60ug/L. 项目; 类别; 萘; 苯; 甲苯; 二甲苯; 乙苯. 标准值; Ⅲ; ≤100ug/L; ≤10ug/L; ≤700ug/L; ≤500ug/L; ≤300ug/L. : 4、声环境 项目拟建地南侧临近城市干道田家湖大道执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a标准，西、东以及北侧声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，执行标准值见表4-4。 表4-4 声环境质量标准限值 类 别; 等效声级Leq; 昼 间; 夜 间. 《声环境质量标准》2类; dB（A）; 60; 50. 《声环境质量标准》4a类; dB（A）; 70; 55. 5、土壤环境 执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准，具体标准值见表4-5。 表4-5 土壤环境质量标准 单位：mg/kg，pH值除外 序号; 检测项目; 单位; 第二类用地; 标准来源. 筛选值; 管制值. 重金属和无机物; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）. 1; 砷; mg/kg; 60; 140. 2; 镉; mg/kg; 65; 172. 3; 铬; mg/kg; 5.7; 78. 4; 铜; mg/kg; 18000; 36000. 5; 铅; mg/kg; 800; 2500. 6; 汞; mg/kg; 38; 82. 7; 镍; mg/kg; 900; 2000. 挥发性有机物. 8; 四氯化碳; mg/kg; 2.8; 36. 9; 氯仿; mg/kg; 0.9; 10. 10; 氯甲烷; mg/kg; 37; 120. 11; 1，1-二氯乙烷; mg/kg; 9; 100. 12; 1，2-二氯乙烷; mg/kg; 5; 21. 13; 1，1-二氯乙烯; mg/kg; 66; 200. 14; 顺-1，2-二氯乙烯; mg/kg; 596; 2000. 15; 反-1，2-二氯乙烯; mg/kg; 54; 163. 16; 二氯甲烷; mg/kg; 616; 2000. 17; 1，2-二氯丙烷; mg/kg; 5; 47. 18; 1，1，1，2-四氯乙烷; mg/kg; 10; 100. 19; 1，1，2，2-四氯乙烷; mg/kg; 6.8; 50. 20; 四氯乙烯; mg/kg; 53; 183. 21; 1，1，1-三氯乙烷; mg/kg; 840; 840. 22; 1，1，2-三氯乙烷; mg/kg; 2.8; 15. 23; 三氯乙烯; mg/kg; 2.8; 20. 24; 1，2，3-三氯丙烷; mg/kg; 0.5; 5. 25; 氯乙烯; mg/kg; 0.43; 4.3. 26; 苯; mg/kg; 4; 40. 27; 氯苯; mg/kg; 270; 1000. 28; 1，2-二氯苯; mg/kg; 560; 560. 29; 1，4-二氯苯; mg/kg; 20; 200. 30; 乙苯; mg/kg; 28; 280. 31; 苯乙烯; mg/kg; 1290; 1290. 32; 甲苯; mg/kg; 1200; 1200. 33; 间，对二甲苯; mg/kg; 570; 570. 34; 邻二甲苯; mg/kg; 640; 640. 半挥发性有机物. 35; 硝基苯; mg/kg; 76; 760. 36; 苯胺; mg/kg; 260; 663. 37; 2-氯酚; mg/kg; 2256; 4500. 38; 苯并[a]蒽; mg/kg; 15; 151. 39; 苯并[a]芘; mg/kg; 1.5; 15. 40; 苯并[b]荧蒽; mg/kg; 15; 151. 41; 苯并[k]荧蒽; mg/kg; 151; 1500. 42; 䓛; mg/kg; 1293; 12900. 43; 二苯并[a，h]蒽; mg/kg; 1.5; 15. 44; 茚并[1，2，3-ch]芘; mg/kg; 15; 151. 45; 萘; mg/kg; 70; 700. 石油烃类. 46; 石油烃; mg/kg; 4500; 9000. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物：油气回收装置废气执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中油气浓度排放限值25g/Nm3标准；无组织排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准的限值（4.0mg/m3）；备用柴油发电机尾气排放标准执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891—2014）中第三阶段标准要求；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。 2、废水：生活污水经化粪池、地面冲洗废水经隔油池沉淀处理、洗车废水经三级沉淀池处理后排入市政污水管网进入华容县麻浬泗污水处理厂处理达标外排华容河。因此外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准(pH6~9；COD500mg/L；BOD5300mg/L；SS400mg/L、石油类：20mg/L)。 3、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期东、西以及北侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准、 南侧执行4类标准，标准限值见表4-6和4-7。 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放标准限值 等效声级：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 （摘要） 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 4、固体废弃物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2001）及2013年修改单要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 项目废水经预处理后排入华容县麻浬泗污水处理厂处理达标后排入华容河，根据计算COD：0.07t/a，氨氮：0.007t/a，废水总量指标纳污污水处理厂内，不另外申请购买。 建议项目废气污染物VOCs总量控制指标为：0.95t/a。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述： 一、施工期工艺流程图及产污环节 施工期阶段主要包括现有房屋拆除、场地平整、基础建设、主体施工、装修工程、环保绿化工程等，至竣工验收完成施工期结束。施工期工艺流程图及工艺污染环节流程见图5-1： 图5-1 施工期工艺流程及产污节点图 二、营运期工艺流程图及产污环节 本项目主要从事汽油、柴油的零售，其工艺流程及产排污环节见下图。 图5-2 营运期工艺流程及产排污环节图 工艺流程如下： （1）卸油工艺 本加油站采用密闭卸油工艺，汽车槽车通过软管和导管伸至罐内距罐底0.2m处，将成品油卸入到站内地埋式贮油罐速接头进行卸油。油罐车进站后，卸油员立即检查油罐车的安全设施，并引导油罐车至计量场地做好卸油准备工作，如静电接地、接卸油管等。待油罐车达到静止要求时间后，开始卸油。 （2）加油工艺 本加油站采用自吸式加油工艺，加油机本身自带的泵将油品由储油罐吸到加油机内，经泵提升加压后给汽车油箱加油，每个加油枪设单独管线吸油。 本加油站设有4个容积为30m3的油罐（3汽1柴），工程油罐总罐容为105m3为（柴油罐容积折半计入总容积），油罐均放在做了防腐防渗处理的钢筋砼池内，埋于地下，并用砂覆盖。 三、主要污染源 施工期污染源分析 加油站为新建站房、地埋储罐等建筑，目前项目还未建设，在项目施工过程中将产生以下污染： 1、废气 施工期主要大气污染物是扬尘，扬尘主要是项目需挖掘地下储油罐区，在破土过程中，易产生粉土、扬尘。在项目施工中，由于水泥，建筑灰渣等的搬运，搅拌也易产生扬尘。 这些扬尘均为无组织散发形式排放，为间歇式排放的低矮面源。尤其在场地平整、材料运输和装卸过程中瞬时扬尘量最大。 2、废水 项目施工过程中，水污染影响主要来自施工废水，雨水径流以及施工人员的生活污水，工地生活用水按100 L/（人·天），施工人员10人计，总用水量约为1.0m3/d，以排放系数0.8计，排放量约为0.8m3/d。生活污水中主要污染物为COD、氨氮。 施工废水产生于：挖土、材料冲洗和混凝土养护冲洗过程中；施工机械在作业和维修中可能发生油料外溢、渗漏，废水中除了含有较高的悬浮物外，还含有有机杂质和施工机械的废油等，主要污染因子为COD、NH3-N、石油类等。 3、噪声 施工中用到的主要施工机械为推土机和挖土机，其噪声值约85分贝，对周围居民在短期内会有一定影响。 4、固体废物 本项目施工期会产生建筑垃圾、弃土和施工人员生活垃圾等固体废物。 建筑垃圾主要包括建材损耗产生的垃圾和装修产生的垃圾等。建筑过程中产生的水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋和钢丝等建筑垃圾,其产生量按4.4kg/m2计算，加油站新建建筑面积为699.48m2，则建筑垃圾产生量为3.1t。 弃土主要是项目建设过程中开挖地产生而没有用于回填的土方，经土石方流向平衡分析，拟建项目共需开挖土石方约500m3，填筑土石方约800m3，需要的土方由城市房地产地下室开挖处运来；按照建设部令第139号《城市建筑垃圾管理规定》（2005年6月1日施行）向市人民政府市容环境卫生主管部门提出申请，产生的建筑垃圾和弃土均在指定地点消纳。 施工人员及工地管理人员约10人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则每天可产生约5.0kg的生活垃圾。垃圾经袋装收集交环卫部门处理。 营运期污染源分析 1、废气 本项目产生的废气主要来源于油品损耗挥发形成的废气，其主要成分以非甲烷总烃计。正常营运时，油品损耗主要有卸油灌注损失（大呼吸）、储油损失（小呼吸）、加油作业损失等，在此过程中汽、柴油挥发有非甲烷总烃产生、食堂油烟以及备用柴油发电机废气。 （1）非甲烷总烃 本加油站采用油气回收系统对油罐车卸油及汽车加油过程产生的油气进行回收，有关资料表明，运行良好的油气回收系统，其控制效率可达90%以上，本项目回收效率按90%计。 ①储罐大呼吸损失是指油罐进发油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。查阅《工业源产排污系数手册2010版》及同类工程调查可知，储油罐大呼吸烃类有机物平均排放率为0.88kg/m3通过量，经回收系统处理后平均排放率约为0.088kg/m3通过量。 ②油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸气和吸入空气的过程造成油气损失，叫小呼吸损失。查阅《工业源产排污系数手册2010版》及同类工程调查可知，储油罐小呼吸造成的烃类有机物平均排放率为0.12kg/m3通过量。 ③油罐车卸油时，由于油罐车与地下油罐的液位不断变化，气体的吸入与呼出会对油品造成的一定挠动蒸发，另外随着油罐车油罐的液面下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高气温也会对其罐壁和空间造成一定的蒸发。查阅《工业源产排污系数手册2010版》及同类工程调查可知，油罐车卸油时烃类有机物平均排放率为0.6kg/m3通过量，经回收系统处理后平均排放率约为0.06kg/m3通过量。 ④加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。车辆加油时造成的烃类气体排放率分别为：置换损失未加控制时是l.08kg/m3通过量、置换损失控制时0.11kg/m3通过量。本加油站加油枪都具有一定的自封功能，加油机作业时烃类气体排放率取0.11kg/m3通过量，经回收系统处理后平均排放率约为0.011kg/m3通过量。 ⑤在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生。跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，成品油的跑、冒、滴、漏一般平均损失量为0.084kg/m3通过量。 0#柴油密度约为0.84g/mL；汽油密度因季节、气温等因素略微变化92#汽油平均密度为0.725g/mL，95#汽油平均密度为0.737g/mL，98#汽油平均密度为0.75g/mL，结合表1-5可知：年加油量为2600m3。综合上述加油站油料损失，该加油站建成后，烃类有害气体的排放量列于下表。 表5-1 非甲烷总烃排放量一览 项目; 排放系数; 通过量 （m3/a）; 烃产生量 （kg/a）; 烃排放量 （kg/a）. 储油罐; 大呼吸损失; 0.88kg/m3通过量; 2600; 2288; 228.8. 小呼吸损失; 0.12kg/m3通过量; 2600; 312; 312. 油罐车; 卸油损失; 0.6kg/m3通过量; 2600; 1560; 156. 加油岛; 加油机作业损失; 0.11kg/m3通过量; 2600; 286; 28.6. 加油机作业跑冒滴漏损失; 0.084kg/m3通过量; 2600; 218.4; 218.4. 合计; 4664.4; 943.8. 本项目油气经油气回收系统回收后送入储罐内待售，最终未被回收的部分经通气管排放，排放口距离地面高度为4m，满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中通气管不低于4m的要求.无组织排入大气的非甲烷总烃总量量为943.8kg/a（排放速率：0.108kg/h）。 （2）食堂油烟 加油站食堂使用液化气和电能，由于由于食宿人数不多，食堂规模不大，油烟经排风扇排入周边大气中，对周边环境影响较小。 （3）汽车尾气 加油车辆进出加油站会排放汽车尾气，主要污染物为CO、NOX和THC、SO2。CO、SO2是汽油燃烧的产物；NOX是汽油爆裂时进入空气中氮与氧化合而成的产物；碳氢化合物是汽油不完全燃烧的产物。由于废气排放与车型、车况和车辆等有关，且无组织排放，难以定量计算。因此需要采取管理措施，尽量缩短怠慢速时间，以减少汽车尾气的产生量，并且要求进出加油站的车辆尾气需要达标。 （4）备用发电机尾气 加油站在发电机内设置1台单机容量为30kW的发电机作为一级负荷的备用电源，发电机耗油量约为每千瓦*小时0.232升（约0.198kg）。由于项目地供电比较正常，因此备用柴油发电机的启用次数不多，每个月使用时间小于8h。本环评为便于计算，按每月发电一次，每次运行8h计，则年总耗油量为30×0.198kg/h×8小时/次×12月/年=0.57t/a。 参照北京市环境保护科学研究院世行课题组编制的《北京环境总体规划研究》中确定的排放系数，即燃烧1t油NOX的排放量为2.94kg，CO的排放量为1.73kg，SO2的排放量为4.57kg，烟尘的排放量为0.81kg，计算得到NOX的排放量为1.7kg/a，CO的排放量为0.98kg/a，SO2的排放量为2.6kg/a，烟尘的排放量为0.31kg/a。发电机尾气由专用烟道引至屋顶高空排放能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891-2014)中第三阶段标准要求。 表5-2 备用柴油发电机燃油废气污染物产排污情况一览表 污染物; SO2; NOX; CO; 烟尘. 产生量; 2.6kg/a; 1.7kg/a; 0.98kg/a; 0.46kg/a. 治理措施; 拟由管道引至屋顶高空排放. 排放量; 2.6kg/a 1.01g/kw.h; 1.7kg/a 0.65g/kw.h; 0.98kg/a 0.38g/kw.h; 0.46kg/a 0.18g/kw.h. 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB 20891—2014）第三阶段标准（g/kw.h）; /; 7.5; 5.5; 0.60. 2、废水 （1）生活污水 项目生活污水来源于职工生活污水和公共卫生间污水，项目职工生活污水及公共卫生间污水（包括到加油站加油的司机及车上乘客用水）排放量约为1.14m3/d（416.1m3/a），主要污染物是COD、BOD、NH3-N、SS等，类比华容县居民生活污水水质情况，项目生活污水各污染物产生情况见表5-3。 表5-3 生活污水产生情况 产生环节; 指标; 水质(mg/L); 年产生量（t/a）. 生活污水; 水量; ——; 350.4. COD; 300; 0.12483. BOD5; 150; 0.062415. SS; 200; 0.08322. NH3-N; 30; 0.012483. （2）站内地面冲洗污水 项目建成后，加油站对地面进行清洗，清洗产生的含油及泥砂的污水是该项目主要水污染源，产生量为2.4m3/次（292.8m3/a），根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》（国务院第一次全国污染源普查领导小组办公室）中系数及华容县同类型加油站地面清洗废水水质可知，其所含主要污染物石油类约为10mg/L，悬浮物约为200mg/L，污染物产生量石油类为0.00293t/a、悬浮物为0.0586t/a。 （3）洗车废水 项目洗车间主要是对进站加油车辆进行洗车，不对外营业。根据建设单位提供的资料，项目洗车房用水量约为2t/d（730t/a），排水量按90%计算，则洗车废水量为1.8t/d（657t/a），根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》（国务院第一次全国污染源普查领导小组办公室）中系数洗车废水产排情况见表5-4。 表5-4 项目洗车废水产排情况 废水量; 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 657t/a; SS; 206; 0.135. 石油类; 7.5; 0.005. 3、噪声 本项目噪声主要来源于加油站内来往的机动车产生的噪声和加油泵等设备运行时产生的噪声，进出加油站的汽车产生的噪声是短暂的，声级在60dB（A）左右、加油泵等设备噪声声压级为60～80dB（A）、备用发电机噪声声压级为90～100dB（A），加油站内设备及车辆噪声级见表5-5。 表5-5 运行期设备噪声排放 噪声类型; 产生位置; 声源值（dB（A）. 设备噪声; 加油泵、洗车机; 60～80. 汽车运行噪声; 站内; 60. 备用发电机; 专用设备用房内; 90～100. 4、固体废物 项目营运期固废主要是职工日常生活产生的生活垃圾、少量的隔油池油渣、油罐油渣及含油抹布和手套。 ①生活垃圾 加油站总职工人数为6，每天工作24小时，生活垃圾按1.0kg/人·天计，每年工作365天，职工的垃圾产生量为6kg/d；顾客产生的生活垃圾：最高日按50人次，以0.1kg/d·人次计，顾客的垃圾产生量为5kg/d。因此，项目运行后生活垃圾产生量为11kg/d ，4.015t/a。建设单位在加油站内拟设置垃圾回收桶，生活垃圾经统一收集后，最终由环卫部门定期清运。 ②隔油池油渣 拟建项目设置隔油池一座，隔油池会产生的油渣，年产生量约为0.07t/a，交由有资质的单位处理。 ③油罐油渣 项目油罐清理定期清理（根据建设方提供的资料约3年清理一次）过程中会产生少量的油渣，每次产生量约为1.5t/次，属于危险固废，交由有资质的单位处理。 ④含油抹布和手套 加油站内员工加油过程会产生少量的含油抹布和手套，约0.02t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版）附录的危险废物豁免清单可知：废弃的含油抹布、劳保用品（危废代码：900-041-49）如果混入生活垃圾，全过程不按危险废物管理。 表5-6 本项目固废产生处置情况表 序号; 类型; 数量（t/a）; 废物性质; 去向. 1; 生活垃圾; 4.015; 一般固废; 交由环卫部门处理. 2; 隔油池油渣; 0.07; 危险固废，HW08; 交由有资质的单位处理. 3; 油罐油渣; 1.5t/次; 危险固废，HW08; 交由有资质的单位处理. 4; 含油抹布和手套; 0.01; 豁免的危险废物; 交由环卫部门处理.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 卸油、加油、 贮油 | 非甲烷总烃 | 4664.4 kg/a | 943.8kg/a |
|  | 柴油发电机 | SO2 NOX 烟尘 CO | 2.6kg/a 1.7kg/a 0.46kg/a 0.98kg/a | 2.6kg/a 1.7kg/a 0.46kg/a 0.98kg/a |
|  | 食堂 | 油烟 | 少量 | 少量 |
|  | 汽车尾气 | SO2、NOX THC | 少量 | 少量 |
| 水污 染物 | 职工生活污水、公共卫生间污水 | COD BOD5 NH3-N SS 污水量 | 300mg/L，0.10483t/a 150mg/L，0.062415t/a 30mg/L，0.08322t/a 200mg/L，0.012483t/a 416.1m3/a | 经化粪池预处理进入华容县麻浬泗污水处理厂进一步处理 |
|  | 地面冲洗废水 | SS 石油类 污水量 | 200mg/L，0.041t/a 10mg/L，0.00205t/a 292.8m3/a | 经隔油池沉淀处理进入华容县麻浬泗污水处理厂进一步处理 |
|  | 洗车废水 | SS 石油类 污水量 | 206mg/L，0.135t/a 7.5mg/L，0.005t/a 657m3/a | 经三级沉淀处理进入华容县麻浬泗污水处理厂进一步处理 |
| 固体 废物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 4.015t/a | 环卫部门 |
|  | 隔油池 | 油渣 | 0.07t/a | 交由有资质的单位处理 |
|  | 油罐 | 油渣 | 1.5t/次 |  |
|  | 员工 | 含油抹布和手套 | 0.01t/a | 环卫部门 |
| 噪声 | 加油汽车的运行噪声，卸油、加油时油泵噪声，声源强度65-75dB(A)；柴油发电机声源强度约100dB(A) |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目施工过程中会产生水土流失，但施工期短，项目建成后将种植绿化草坪，绿化率为50.8%，对周围的生态环境有较好的恢复作用。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

一：施工期的环境影响分析： 项目施工期进行站房、加油棚的建设，施工期对环境的影响主要有废水、扬尘、噪声、固废、生态。 1、大气环境影响分析及防治措施 项目施工期对环境空气的影响主要为施工时产生的扬尘，包括土方的挖掘扬尘、建筑材料搬运和堆放扬尘、施工垃圾清理及堆放扬尘、运输车辆道路扬尘等。类比调查表明，施工现场扬尘污染较严重，一般超标2～5倍；根据同类工程施工现场扬尘监测结果，围挡作业对减少施工扬尘对环境的污染有明显作用，可使被污染地区的扬尘浓度减少1/4，在风速不大时，采取围挡等措施可以有效减少施工扬尘的扩散。从施工工序分析，施工期地基开挖、场地平整、结构施工、装修、道路、绿化施工过程由于土地裸露、建筑材料运输等而产生大量扬尘，如遇干旱无雨天气，在自然风作用下也将产生扬尘。 根据现场调查，项目周边30m范围有居民点，若不加强扬尘管理，本项目施工期扬尘对这些敏感目标会产生一定影响。为减少扬尘对项目所在地环境空气的影响，根据国家环保部颁布的《防治城市扬尘污染技术标准》（HJ/T393-2007）规定以及本项目周围环境具体情况，在施工时应当符合下列扬尘污染防治要求： （1）施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》设置施工标志牌、现场平面布置图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工制度板。 （2）建筑物四周1.5m外全部设置防尘布或不低于2000目/100平方厘米的防尘网，防尘布（网）应先安装后施工，且防尘布（网）顶端应高于施工作业面2米以上。 （3）项目应设专职保洁员1名。当空气污染指数大于100或4级以上大风干燥天气时不许人工干扫；在空气污染指数80～100时应每隔4小时保洁一次，洒水与清扫交替使用；当空气污染指数大于100时，应加密保洁；当空气污染指数低于50时，可以在保持清洁的前提下适度降低保洁密度。 （4）工程材料、砂石或废弃物等易产生扬尘物质应当密闭处理。若在工地内堆置，则应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网、配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止风蚀起尘。所有粉料建材必须覆盖或使用料仓密闭存放。 （5）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，装载的物料、垃圾、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗。若车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15公分，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应当按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。运输车辆进入施工场地应低速行驶或限速行驶，减少扬尘产生。 （6）施工场地应定时洒水，防止浮尘产生；对重点扬尘点（如挖、填土方、装运土、卸灰、拌和、化灰等处）应进行局部降尘；使用商品混凝土；施工场地内运输通道及时清扫、冲洗，以减少汽车行驶扬尘。 （7）在进行产生泥浆的施工作业时，应当配备相应的泥浆池、泥浆沟，做到泥浆不外流，废浆应当采用密封式罐车外运。 （8）施工期间，物料、垃圾运输车辆的出入口内侧设置洗车平台，洗车平台四周应设置防溢座或其它防治设施，防止洗车污水溢出工地；设置污水收集坑及沉砂池，在施工围栏四周设置排水沟。车辆驶离工地前，应在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。 （9）建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、防尘布覆盖或喷涂凝固剂等防尘措施。管线工程施工堆土应当采取边挖边装边运等扬尘污染防治措施。所有粉料建材必须覆盖或使用料仓密闭存放。 采取上述措施后，项目粉尘产生量将大大减少，对周围敏感目标的影响较小；施工期扬尘影响是短暂的，会随着施工期的结束而消失。 除扬尘外，施工期的废气还有施工机械排放的尾气以及施工人员生活产生的废气，施工机械排放的尾气由于是移动源分散排放对周围环境空气的影响较小。 2、水环境影响分析及防治措施 施工期产生废水主要包括建筑工人生活用水；工地开挖、钻孔等产生的泥浆水和各种施工机械设备的冷却和洗涤用水，以及施工现场的清洗、混凝土养护等产生的废水，含有大量的泥砂和一定量的油污。因此，对施工期产生的废水应进行处理和严格控制。 主要防治措施有： （1）尽量减少物料流失、散落和溢流的现象，减少废水产生量； （2）建造集水池、沉砂池、排水沟等水处理构筑物，施工废水主要污染因子为石油类和悬浮物，一般情况下，经隔油池和沉淀池处理后回用于场地洒水降尘、周边绿化、项目施工等。 （3）施工期民工的生活污水经化粪池处理后用于项目周边农肥。 项目工程规模不大，废水产生量有限，在采取有效的污染防治措施的基础上，施工期产生的废水对周边的水环境影响较小。 3、噪声对环境的影响分析及防治措施 项目施工用到的主要施工机械为挖土机（工作噪声84 dB(A)，距离5m测量值），推土机（工作噪声86 dB(A)，距离5m测量值），通过噪声源随距离的衰减计算，这两种施工机械昼间噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的情况出现在距声源100米范围内，夜间施工噪声超标情况出现在200米范围内。本项目周边100m范围内有一定居民，施工期间噪声对周围居民有一定的影响。夜间施工对周围居民有影响。因此，需要采取以下措施： （1）合理安排施工时间，夜间禁止高噪声作业施工，施工时间严格限制在每日6时至12时和14时至22时，以免影响居民休息。避免高噪声设备同时施工，主要噪声源尽量安排在昼间非正常休息时间内进行。 （2）合理选择施工方法，避免连续施工，合理布置施工现场，尽量将高噪声设备布置在施工场地中部，远离周围敏感目标，同时加强高噪声设备的控制与管理，以减小本项目施工噪声对周围居民住宅的噪声影响。 （3）合理选择施工机械，尽量选用低噪声设备，加强对施工机械和设备维护保养，避免由于设备性能减退而使噪声增大；对高噪声设备，进行隔声减震处理，并设置临时隔声屏障。 （4）在施工场地临敏感目标侧周围设密闭实体围挡，围挡高度不少于1.5m，减少推土机等设备噪声对周围环境的影响。 （5）对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，在距离民居较近地点施工时，可在临敏感目标一侧设置单面声障。 综上所述，采取上述相应措施后，对周围声环境及环境敏感点的影响较小。 4、固废的影响分析及防治措施 本项目施工期会产生建筑垃圾、弃土和施工人员生活垃圾等固体废物。 建筑垃圾主要包括建材损耗产生的垃圾和装修产生的垃圾等。建筑过程中产生的水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋和钢丝等建筑垃圾,其产生量按4.4kg/m2计算，加油站新建建筑面积为699.48m2，则建筑垃圾产生量为3.1t。 经土石方流向平衡分析，项目共需开挖土石方约500m3，填筑土石方约800m3，需要的土方由城市房地产地下室开挖处运来。 高峰时施工人员及工地管理人员约10人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计， 则每天可产生约5.0kg的生活垃圾。垃圾经袋装收集交环卫部门处理。 应采取的固体废弃物污染防治措施如下： （1）建筑垃圾中的弃渣、砂土应最大限度用于回填，其它建筑垃圾都必须集中堆放、及时清运，按建设部《城市建筑垃圾管理规定》（2005年139号）外运到城管部门指定地点消纳，防止露天长期堆放可能产生的二次污染； （2）生活垃圾应定点收集，纳入城市生活垃圾清运系统，不得任意堆放和丢弃； （3）建筑材料运输时应限时限量、封闭式运输，防止沿途洒落。 5、生态影响分析 在土地平整及土方施工中，必须加强施工场地的路面建设。对于施工材料须建棚贮存，避免雨水冲走，导致排水堵塞，为施工场地创造良好的排水条件，减少雨水冲刷和停留时间，防止出现大面积积水现象。 在施工过程中需采取一些工程措施，如平整、压实、建立挡土墙或沉砂池等，能有效避免雨水对土壤的侵蚀。对弃土、弃渣或堆渣等固体物，设置专门的存放场地，并采取拦挡措施，修建挡土墙和遮雨棚等。 在建设项目施工过程中，在地表植被破坏的情况下，在裸露的坡面上采用覆盖等措施来减少水土流失的量。砾石和岩石碎块在降雨过程中难以迁移，因此对土壤起到一种类似覆盖物保护，因此，在路面及建筑物上铺上塑料膜，防止雨水侵袭，在雨季施工时在工地上适当铺撒碎石，以降低雨季对土壤的侵蚀作用。 建设过程中对工程进行良好规划，同时对开发建设形成的裸露土地尽快恢复植被，项目建设完毕，及时做好绿化工程，既可起到水土保持、防止土壤侵蚀作用，又可起到降噪和吸附尘埃的作用。 6、施工期环境影响分析结论 本项目施工期有一定时间段，根椐对该项目施工特点及周边环境调查分析，该项目施工期对周边环境的影响主要表现在土石方的挖填和建筑材料运输过程中产生的粉尘及施工机械和运输车辆产生的噪声，通过采取以上治理措施后，污染程度将得到一定衰减。施工是短期的，因此施工过程中噪声对区域声环境及周围人群的影响是暂时的，将随工程的结束而消失。 二：营运期的环境影响分析 - 大气环境影响及污染防治措施分析 加油站营运后，废气主要来源于汽油、柴油在油罐储存时大、小呼吸阀挥发排空，车辆加油过程中的挥发损耗、食堂油烟、汽车尾气以及发电机废气。 （1）评价工作等级确定 按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中相关规定，选择估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级，根据项目的初步工程分析结果，计算各污染物的最大地面浓度占标率 Pi，及其地面浓度达标准限 10%时所对应的最远距离 D10% 。其中 Pi定义为： 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大地面浓度，ug/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3；C0i一般选用GB3095中1小时平均取样时间二级标准的浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值。 评价工作等级按表 7-1的分级判据进行划分。最大地面浓度占标率 Pi按导 则估算公式进行计算，如污染物数i大于1，取Pi值中最大者（Pmax）。 表 7-1 评价工作等级判别依据 评价工作等级; 分级判据. 一级; Pmax ≥10%. 二级; 1%≤Pmax<10%. 三级; Pmax<1%. 同一项目有多个污染源（两个及以上）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。 ①评价因子和评价标准表见。 表7-2 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（μg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 小时值; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》第244页. ②估算模型参数表见表。 表7-3 估算模型参数表 - 参数; - 取值. - 城市/农村选项; - 城市/农村; - 农村. - 人口数（城市选项时）; - —. - 最高环境温度/ ℃; - 40.3. - 最低环境温度/ ℃; - -8.4. - 土地利用类型; - 针叶林. - 区域湿度条件; - 中等湿润气候. - 是否考虑地形; - 考虑地形; - □是 R否. - 地形数据分辨率 / m; - —. - 是否考 - 虑岸线熏烟; - 考虑岸线熏烟; - □是 R否. - 岸线距离/ km; - —. - 岸线方向/ °; - —. ③污染源参数见表 7-4。 表7-4 矩形面源参数表 编号; 名称; 面源起点经纬度; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/ °; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率/（kg/h）. 非甲烷总烃. 东经; 北纬. 1; 加油卸油等工序; 112°33'26.71"; 29°30'52.01"; 50; 30; 0; 6; 8760; 正常; 0.108. ④计算结果见表 7-5。 表 7-5 大气环境影响评价等级结果 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m 3 ); Pmax (%); D 10% (m). 加油站 无组织排放; 非甲 烷总烃; 2000; 161.14; 8.06; /. 从估算结果可知，本项目 Pmax最大值出现为加油站无组织排放的非甲烷总烃，Cmax为161.14ug/m3，Pmax8.06%<10%，距离为厂界下风向36m处。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 ④大气环境影响预测与评价 根据估算模式预测结果，本项目大气环境影响评价工作等级为二级，结合导则中“8.1.3 二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，因此项目本次评价不再采用进一步预测模型开展大气环境影响预测与评价。 根据表 7-5预测结果分析可知，正常情况下加油站无组织排放的非甲烷总烃最大占标率低于 10%。因此，项目运营期间产生的大气污染物对周围环境影响不大。 （2）加油站无组织排放油气防治措施及影响分析 加油站油料挥发排放的主要污染成份为非甲烷总烃类，排入大气的非甲烷总烃量为943.8kg/a，油料挥发量随气温升高而增大，且汽油挥发量远大于柴油，因此易挥发的汽油油气排放，是加油站大气污染的主要因素。采取措施尽量控制排放的油气量，既可节省能源，又可减少加油站的大气污染物排放。 （一）油气防治措施 为保证空气质量达标项目可以采取以下措施： ①加油站采用地埋式储油罐，由于该罐密闭性较好，储罐埋于地下，周围回填的沙子和细土厚度因不小于0.3m，储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。对挥发量大的汽油罐因选用内浮顶储罐，气温高时，储罐容积随油气膨胀而增大，另增设呼吸阀挡板，以减少油罐大、小呼吸损耗。 ②为了减少加油站大气污染物对周围环境的影响，项目必须配置加油站油气回收系统，达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）对卸油油气、储油油气和加油油气采取排放控制措施标准，各部位控制措施如下： a、卸油油气控制措施包括：采用浸没式卸油方式，卸油管出口距离罐底应小于200mm，卸油和油气回收接口安装DN100mm截流阀，连接软管采用DN100mm密封式快接接头与卸油车连接，卸油后连接软管不能残存残油。连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，管线直径不小于DN50mm。 b、储油油气控制措施包括：所有影响油气密闭性的部件，包括油气管线和法兰、阀门、快接头以及其它部件都应保证小于750pa时不漏气。埋地油罐采用电子式液位计进行汽油密闭测量，并采取有关的溢流控制措施。 c、加油油气控制措施包括：配置加油油气回收系统，采用真空辅助方式密闭收集，油气管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，加油软管配备拉断截止阀 ，加油防止溢油和滴油。严格按规程操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查。 本加油站将采取油气回收系统回收油气，其分为一次油气回收和二次油气回收。 一次油气回收:为卸油油气回收系统，即在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，油气回收阶段结束。回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库后，再经冷凝、吸附或燃烧等方式处理。示意图如下： 图7-1 卸油油气回收工艺流程图 二次油气回收：即加油油气回收系统，该阶段油气回收实现过程：在加油站为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0至1.2之间的要求，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内。加油油气回收系统工艺流程见图7-2。 图7-2 加油油气回收系统流程图 据同规模加油站类比资料统计，安装油气回收系统后，扩散的非甲烷烃减少90％左右，能够满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）处理装置油气排放浓度小于25g/m3的要求，排放口离地高度为4m。 为了进一步减少非甲烷总烃类的排放，本环评建议采取以下措施进一步控制： 为减少加油机作业时由于跑冒滴漏造成的非甲烷总烃损失，环评要求加油站加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少排污量。 尽量缩短加油时间，在加油过程中尽量防止油品的泄漏和溢流，从而减少油气的挥发量。 因此，建设方加强管理，认真严格操作，油料的挥发排放可以控制在国家要求的标准范围之内，对大气环境无明显影响。区域环境空气质量仍可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （2）食堂油烟影响分析 加油站食堂使用液化气和电能，就餐人数6人，由于由于食宿人数不多，食堂规模不大，油烟经过排风扇排入周边大气中，对周边环境影响较小。 （4）汽车尾气影响分析 对于机动车尾气，由于本项目周围视野开阔，通风条件良好，进出停车场的车辆只要按照规定行驶，车辆避免长时间怠速运转，汽车尾气能够得到有效的扩散和稀释，对周围空气环境影响小。 （5）发电机废气影响分析 加油站的备用发电机尾气由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放,能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）中第三阶段标准要求，对周围环境空气影响较小。 （6）大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则——大气环境（HJ2.2-2018）》，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。根据估算模式的预测结果，本项目有组织排放及无组织排放下风向最大落地浓度占标率均小于 10%，厂界外不存在短期贡献浓度超标点。 因此，本项目无需设置大气防护距离。 （7）污染物排放总量核算 本项目大气评价等级为二级，应对污染物排放量进行核算。本项目污染物排放量核算情况见下表。 ①无组织排放量核算 表7-6 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/ （mg/m3）. 1; 加油卸油等工序等; 非甲烷总烃; 安装二次油气回收装置，加强操作，减少无组织排放; 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）; 4.0; 0.95. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 非甲烷总烃计; 0.95. ②项目大气污染物年排放量核算 表7-7 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; VOCs（以非甲烷总烃计）; 0.95. 2、地表水环境影响分析 加油站内排水实行雨污分流，对于雨水问题，加油站在加油岛位置设有罩棚，并在罩棚内设有环形地沟，可防止雨水被油污染，故不考虑雨水冲刷漏洒于地面的油类而产生的含油初期污水问题。因此站内地表雨水散流经地势排出站外汇入护城港内。 （1）评价工作等级确定 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，地表水评价工作等级的划分是由建设项目的废水排放方式、排放量和水污染物当量数进行确定的，本项目地表水评价级别判据见表 7-8。 表 7-8 地表水评价级别判据 评价等级; 受纳水体情况. 排放方式; 废水排放量 Q/（m3/d）水污染物当量数 W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000 或 W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200 且 W<6000. 三级B; 间接排放; —. 由工程分析可知，项目污水预处理后进入华容县麻浬泗污水处理厂进一步处理，根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），确定项目地表水环境评价等级为三级B，主要评价内容包括水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价（废水达标排放分析）及依托污水处理设施的环境可行性评价，不进行水环境影响预测。 （2）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 加油站内的地面冲洗废水产生量为292.8m3/a，废水中主要污染因子为SS和石油类，SS浓度约为200mg/L，石油类浓度约为10mg/L，项目在加油站南侧靠近道路一侧修建隔油沉淀池，容积为4.5m3（能够满足每天废水产生量的处理规格，因此设计可行），地面冲洗废水经过隔油池沉淀处理后（去除率不低于90%、则SS浓度约为20.6mg/L，石油类浓度约为0.75mg/L））污染物浓度较低，可达华容县麻浬泗污水处理厂接管标准后进入华容县麻浬泗污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A 标准后排入华容河，措施合理可行，对周边水环境影响较小。 加油站内洗车废水量为1.8m3/d（657m3/a），废水中主要污染因子为SS和石油类，SS浓度约为206mg/L，石油类浓度约为7.5mg/L，针对该部分废水，在加油站洗车机前端新建三级沉淀池，每个沉淀池容积不小于3m3（能够满足每天废水产生量的处理规格，因此设计可行），洗车废水经过三级沉淀处理后（去除率不低于90%、则SS浓度约为20.6mg/L，石油类浓度约为0.75mg/L））污染物浓度较低，可达华容县麻浬泗污水处理厂接管标准后进入华容县麻浬泗污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A 标准后排入华容河，措施合理可行，对周边水环境影响较小。 由工程分析可知营运期外排废水生活污水量为416.1t/a。主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮等，外排生活污水中的污染物主要是易于降解的有机物，经化粪池处理后浓度较低，可达华容县麻浬泗污水处理厂接管标准后进入华容县麻浬泗污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A 标准后排入华容河，措施合理可行，对周边水环境影响较小。 （3）项目废水纳入华容县麻浬泗的可行性分析 华容县麻浬泗污水处理厂位于华容县护城乡蔡兴村，一期建设规模为2万吨/天，服务华容县河西片区面积 15km2，服务人口约17万人。2009年4月17日华容县中环污水处理有限公司与华容县人民政府签订了2万吨/天污水处理厂的BOT 协议，该公司运营时间为30年。污水处理厂于 2009 年4月18日开工建设，一期工程投资4053万元，占地面积 13340平方米，项目于 2009年10月29日投入试运行，2009 年11月通过了岳阳市环境保护局的验收。2019年底二期扩建规模为 2 万吨/天建成投入运行，同时对现有一期 工程 2 万吨/天出水水质由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准提高至一级 A 标准的提标改造，目前华容县麻浬泗污水处理厂4万吨/天处理规模处于正常运行，根据岳阳市生态环境对出水的监督性监测可知，处理后尾水能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准提高至一级 A 标准，华容县麻浬泗污水处理厂纳污范围为华容县城区河西片区，包括华容河以西的老城区片区、马鞍新区片区，本项目位于华容县田家湖生态新区田家湖大道北侧，属于马鞍新区，根据现场调查，项目拟建地南侧田家湖大道已经敷设有市政污水管网，项目位于污水处理厂西北侧约1.5km处，区域内污水管网已经对接进入华容县麻浬泗污水处理厂内，因此项目废水可通过华容县麻浬泗污水处理厂处理达标后外排至华容河。项目营运期外排废水总量为3.74t/d，占污水厂剩余处理规模的0.01%，对其冲击很小。因此，本项目废水纳入华容县麻浬泗污水处理厂处理是可行的。 综上所述，本项目废水处理措施是可行的。 （4）废水污染物排放信息表 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）：间接排放建设项目污染源排放量核算根据依托污水处理设施的控制要求核算确定。项目废水纳入华容县麻浬泗污水处理厂进一步处理，则项目废水污染排放量按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A 标准进行核算。 本项目外排废水污染物信息表情况见表7-9至7-12。 表7-9 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排水去向; 排放规律性; 污染治理设施; 排放 口编 号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 地面冲洗废水; 石油类、SS; 污水处理厂; 连续; 1; 生产污水处理系统; 隔油沉淀池; /; R是 □否; R企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 2; 洗车废水; 石油类、SS; 连续; 2; 生产污水处理系统; 三级沉淀池; /. 3; 生活污水; pH、COD、BOD、SS、氨氮; 连续; 3; 生活污水处理系统; 化粪池; /. 表7-10 废水间接排放口基本情况表 序 号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量 / （万t/a）; 排放去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值. 1; W1; 0.13659; 污水处理厂; 连续; /; 华容县麻浬泗污水处理厂; COD; 50mg/L. BOD5; 10mg/L. SS; 10mg/L. 氨氮; 5mg/L. 表7-11 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; W1; pH; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准; 6~9（无量纲）. COD; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. SS; 400mg/L. 石油类; 20mg/L. 表7-12 废水污染物排放信息表（改建、扩建项目） 序号; 排放 口编号; 污染 物种类; 排放 浓度/（mg/L）; 全厂日排放量/（t/d ）; 全厂年排放量/（t/a）. 1; W1; COD; 50; 0.00019; 0.07. BOD5; 10; 0.000038; 0.014. SS; 10; 0.000038; 0.014. 氨氮; 5; 0.000019; 0.007. 全厂排放口 合计; COD; 0.07. BOD5; 0.014. SS; 0.014. 氨氮; 0.007. 3、地下水环境影响分析 储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染十分严重，地下水一旦遭到燃料油的污染，使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。为了避免渗漏导致地下水受到污染，油罐应采取以下防渗漏措施： ①、设置地埋式双层储罐区（由内、外罐罐壁构成具有双层间隙的储罐），其回填料应符合规范要求，并按相关要求做好相应的防渗处理。可采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面做“六胶两布”防渗防腐处理。 ②、地下储油罐周围设计防渗漏检查孔或检查通道，为及时发现地下油罐渗漏提供条件，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染。 ③、在双层储油罐周围设置防渗池，能够起到二次防渗保护作用的池子。防渗池的设计应符合下列规定：1）防渗池应采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，并应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》（GB 50108）的有关规定。2）防渗池应根据油罐的数量设置隔池。一个隔池内的油罐不应多于两座。3）防渗池的池壁顶应高于池内罐顶标高，池底宜低于罐底设计标高 200mm，墙面与罐壁之间的间距不应小于 500mm。4）防渗池的内表面应衬玻璃钢或其他材料防渗层。5）防渗池内的空间，应采用中性沙回填。6）防渗池的上部，应采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施。7）防渗池的各隔池内应设检测立管。8）装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。 ④、同时根据埋地油罐规范建设要求，项目拟建地不属于地下水饮用水源保护区，需设置一个观测井，应设在埋地油罐区地下水流向的下游，与埋地油罐的距离不应超过50m，不应设在爆炸危险区和土壤已被油品污染的区域，观测井结构应采用一径成孔工艺设计应结合当地水文地质条件，并充分考虑区域10年地下水位动态特征，井深设计应在最低水位埋深的基础上增加5m~8m，过滤管应在水位变幅内设计。管井直径应为150mm—200mm。 ⑤、本项目应按《汽车加油加气站设计与施工规范》要求，设置油罐油品泄漏监测井。根据本项目的情况需要设置2个监测井，应在油罐所埋地的对角上各打一个。两监测井分别设在油罐埋设区的西南角和东北角上。同时按照《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的相关要求增设1个监测井，要求尽量设置在加油站场地内，与埋地油罐的距离不应超过30m，结构采用一孔成井工。相关监测计划详见下文环境监测章节。 经采取以上措施后，项目运营过程中不会发生地下水污染的问题。 4、声环境影响分析 主要来源于来往车辆、加油车辆交通噪声、卸油、加油时油泵噪声和柴油发电机，声压级约为60-100dB(A)。 为确保项目营运期长期噪声能达标排放，项目建设单位需采取一定方式对噪声污染进行防治，具体如下： ①、加油泵采用低噪声设备，在设备的基础和地面之间安装减震垫，减少机械振动产生的噪声污染。 ②、对出入车辆进行疏导，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等管理措施，减小交通噪声； ③、加油站进出口以外的厂界处设置围墙，以加强隔音效果； ④、加油站备用柴油发电机设置在辅助用房专用发电机房内，采取如下措施可以保证加油站边界噪声达到排放标准：柴油发电机组的基础采取减震设计，以减少柴油发电机发电时振动向外传递；机房全封闭处理，墙壁为240mm砖墙，设置隔声门、窗，机房四壁顶棚挂贴吸声材料，护面为镀锌微孔板，以减少发电机房的混响声；柴油发电机房门采用标准隔声门，隔声量不小于40dB(A)；为解决发电机组尾气排放的气动性噪声，发电机配两级消声器，消声器为复合式，具有良好的消频率特征，总消声量大于45dB(A)；室内强制通风，采用低噪声型风机，进出风口安装弯头消声，以免噪声通过通风口传播。 ⑤、加强场区内绿化工程，特别是厂界处应种植高大茂密常绿的乔木植物，以增加对噪声的吸、消效果。 采取以上措施后，预计项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围环境及东侧临近居民点的影响较小。 5、固体废物的影响分析 本项目营运期各固体废弃物的生产情况见表7-13。 表7-13 本项目固废产生处置情况表 序号; 类型; 数量（t/a）; 废物性质; 去向. 1; 生活垃圾; 3.65; 一般固废; 交由环卫部门处理. 2; 隔油池油渣; 0.07; 危险固废，HW08; 交由有资质的单位处理. 3; 油罐油渣; 1.5t/次; 危险固废，HW08; 交由有资质的单位处理. 4; 含油抹布和手套; 0.01; 豁免危废; 交由环卫部门处理. 项目所产生的固体废弃物中的油渣属危险废物。因此，建设方需要设置危险固废暂存场所，油渣可以在加油站内设置防腐防渗的储罐（容积2m3）暂存，然后交由有资质的单位处理。 危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效地防止渗透、扩散的容器贮存，装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细表明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等。 按《危险废物贮存污染控制标准》要求，用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。储区备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。 运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃鸡其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。公里运输时要按规定的线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 项目危险废物暂存间设在辅助用房内采取防腐防渗的储罐（容积2m3）暂存，并贴有危废标示。同时，根据《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001）及修改单要求，危险废物堆放场地相关要求如下： ①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上。 ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 ⑤衬里材料与堆放危险废物相容。 ⑥应建造径流疏导系统，保证能防25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 ⑦危险废物堆要防风、防雨、防晒。产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。 ⑨不相容的危险废物不能堆放在一起。 本项目营运期产生的生活垃圾4.015t/a，属于一般固废，经过收集后，由环卫部门清运至城市垃圾填埋场无害化处理。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别中相关规定，项目属于社会事业与服务业中加油站Ⅲ类项目，项目拟建地属于现有场址内，周边不属于敏感区，对照评价等级划分可知项目无需开展土壤环境影响评价。 本次为防止生产过程项目对土壤造成污染，提出以下防治措施： 项目按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的要求进行设计和施工，储油设备采用地埋式砖混槽内置钢制卧式油罐，油路管线采用无缝钢管，使用焊接工艺，敷设于地下，钢罐和钢管进行加强级防腐处理，即采用玻璃布、沥青、聚氯乙烯工业膜等材料做成多层防腐涂层（其总厚度不小于5.5厘米），以防止钢罐和钢管腐蚀造成油品泄漏而污染土壤及地下水。但随着时间的推移，地下油罐由于金属材料的锈蚀及管线腐蚀会出现不同程度的渗漏，目前项目采用地埋式砖混槽内置钢制卧式油罐，并设计监控井。砖混槽防渗能力较差，若有油品泄露会污染土壤及地下水。环评建议对地下油罐区采取内部加层和有关保护措施，防止渗入土壤。 加油过程中，输油管线的法兰、丝扣等因日久磨损会有少量油品滴漏，但轻油可以很快挥发、残留部分油品按操作规范用拖布擦干净。因此加油操作过程中，基本无含油废水排出，且加油区内地面硬化，不会有残留油品渗入地下的情况发生。 当加油站需要关闭时，若为临时关闭，要求水泥槽及油罐油罐必须被抽干，并对油罐进行连续监测并采取防锈蚀保护措施；若为永久性关闭，则无论是把油罐挖出还是留在地下，罐内的任何物体必须全部清除干净，清除之后，留在地下的油罐必须按照要求填满砂石。 综上所述，在采取上述措施后，项目运营对土壤环境无明显影响。 7、环境风险评价 7.1、风险评价等级判定 1、危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及本项目主要原辅材料消耗及产品情况，确定项目Q值如下： Q=q1/Q1 +q2/Q2 +…+qn /Qn 式中：q1，q2，…，qn ———每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn ———每种危险物质的临界量，t。 本项目涉及的危险物质为汽油和柴油，其最大存在总量详见下表： 表7-14 风险物质最大储存量与临界量比值 序号; 危化品名称; 实际量q（t）; 临界量Q（t）; q/Q. 1; 汽油; 81; 2500; 0.0324. 2; 柴油; 27; 2500; 0.0108. 由上表可知项目危险化学品物质数量与临界量比值为0.0432，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C可知，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 2、环境风险评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表7-14确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表7-15 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 注：是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明，详见导则附录 A。. 由上述表7-15分析可知项目环境风险潜势为I，对照上表确定项目风险评价等级为简单分析。 7.2环境敏感目标概况 环境风险保护目标：保护项目所在地周围居民的生活环境质量不受影响；保护附近的企业和居民生命、财产的安全。建设项目周围主要环境敏感目标分布情况见表 3-7和3-8。 7.3环境风险识别 风险识别范围包括生产过程中所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。 物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 生产设施风险识别范围：主要加油站、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。 受影响的环境要素识别：应当根据有毒有害物质排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤、生态环境等，明确受影响的环境保护目标。 - 7.3.1物质危险性识别 拟建项目涉及的风险物质为柴油和汽油，其物理化学性质及危险特征见表 7-16和7-17。 表7-16 汽油的理化性质和危险特性 标识; 英文名：Gasoline，petrol; 分子式：--; 分子量：--. 危险化学品序号：1630; UN编号： 1203. RTECS号：--; IMDG规则页码：3141; CAS号：86290-81-5. 理化 性质; 外观与性状：无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。. 主要用途：主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业，也可用作机械零件的去污剂。. 熔点（℃）; ‹-60; 相对密度（空气=1）; 3.5. 沸点（℃）; 15～200; 相对密度（水=1）; 0.70～0.79. 临界温度（℃）; 无资料; 临界压力 （Mpa）; 无资料. 饱和蒸汽压（Kpa）; 无资料; 燃烧热 （kJ/mol）; 无资料. 最小引燃热量（mJ）; --. 溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。. 毒性 及 健康危害; 接触限值 （mg/m3）; 中国MAC： 300（溶剂汽油）; 美国TWA: AGGIH 300ppm,890mg/m3. 前苏联MAC： 300; 美国STEL: AGGIH 300ppm,890mg/m3. 侵入途径; 吸入、食入、皮肤接触; 毒性：LD50 67000mg/kg（小鼠经口） （120号溶剂汽油）；LC50 103000mg/m3，2小时（小鼠吸入）（120号溶剂汽油）. 健康危害; 急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。高浓度吸入出现中毒性脑病，极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可拌有中毒性周围神经及化学性肺炎。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。 慢性中毒：神经衰弱综合症、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。. 急救措施; 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气清新处，保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 本品极度易燃。; 闪点（℃）; -50. 引燃温度（℃）; 415～530; 爆炸极限（v %）; 爆炸上限%（V/V）：6.0 爆炸下限%（V/V）：1.3. 危险 性类别; 易燃液体，类别2；生殖细胞致突变性，类别1B；致癌性，类别2；吸入危害，类别1；危害水生环境-急性危害，类别2；危害水生环境-长期危害，类别2. 燃烧分解产物; 一氧化碳、二氧化碳. 稳定性; --. 聚合危害; --. 禁忌物; 强氧化剂. 灭火方法; 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。. 防护 措施; 包装标志; 7. 包装类别; Ⅱ. 包装方法; 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。. 工程控制; 生产过程密闭，全面通风。. 操作注意事项; 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。. 泄漏应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 储存注意事项; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。. 运输注意事项; 储存于阴凉、通风的仓库或储罐。远离热源和火种。与可燃物、有机物、氧化剂隔离储运。夏令炎热季节，早晚运输。. 防护措施; 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其它防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。. 表7-17 柴油的理化性质和危险特性 标识; 英文名：Diesel oil Diesel fuel; 分子式：--; 分子量：--. 危险化学品序号：1674; UN编号：1202. RTECS号：--; IMDG规则页码：无资料; CAS号：--. 理化 性质; 外观与性状：稍有粘性的棕色液体。. 主要用途：主要用作柴油机的燃料。. 熔点（℃）; -18; 相对密度（空气=1）; 无资料. 沸点（℃）; 282～ 338; 相对密度（水=1）; 0.87～ 0.9. 临界温度（℃）; 无资料; 临界压力 （Mpa）; 无资料. 饱和蒸汽压（Kpa）; 无资料; 燃烧热 （kJ/mol）; 无资料. 最小引燃热量（mJ）; 无资料. 溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。. 毒性 及 健康危害; 接触限值 （mg/m3）; 中国MAC：未制定标准; 美国TWA：无资料. 前苏联MAC：未制定标准; 美国STEL：无资料. 侵入途径; 吸入、食入、皮肤接触。; 毒性：LD50：无资料 LC50：无资料. 健康危害; 皮肤接触为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状、头晕及头痛。 环境危害：对环境有危害，对水体和大气可造成污染。. 急救措施; 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸 入：迅速脱离现场至空气清新处，保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食 入：尽快彻底洗胃。就医。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 易燃，具刺激性。; 闪点（℃）; ≥ 55. 自燃温度（℃）; --; 爆炸极限（v %）; 爆炸上限%（V/V）：7.5 爆炸下限%（V/V）：0.6. 危险性类别; 遇明火、高热或氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。易燃液体,类别3. 燃烧分解产物; 一氧化碳、二氧化碳。. 稳定性; 稳定. 聚合危害; 不聚合. 禁忌物; 强氧化剂、卤素。. 灭火方法; 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 防护 措施; 包装标志; 7. 包装类别; Ⅲ. 包装方法; 小开口钢桶. 工程控制; 密闭操作，注意通风。. 操作注意事项; 密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。. 泄漏应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性区域。小量泄漏：用活性碳或其它惰性材料吸收。或在保证安全的情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用转移至槽车或专用收集器，回收或运至废物处理场所处理。. 储存注意事项; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。. 运输注意事项; 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。. 防护措施; 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿一般作业防护服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其它防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。. 7.3.2、工艺风险识别 ①设备火灾爆炸危险特性分析 油罐等设备本身设计不合格，或制造存在缺陷，造成其耐压能力不够，发生破裂，导致油品泄漏，遇点火源则发生火灾、爆炸事故；油罐与外部管线相连的阀门、法兰、人孔等，若由于安装质量差，或由于疏忽漏装垫片，以及使用过程中的腐蚀穿孔或因油罐底板焊接不良而产生疲劳造成的裂纹等，都可能引起油品泄漏，泄漏油品遇点火源则易导致火灾、爆炸事故；另外，油罐在防雷设施失效的情况下遭受雷击、遭受电火花或在罐区内违禁使用明火、检修清洗时违规操作等情况，也易诱发火灾、爆炸事故。 装卸油泵所输送的介质为汽油、柴油等易燃易爆品，因操作压力处于较高范围内，若泵的出口压力超过了正常的允许压力，泵盖或管线配件就可能崩开而喷油，油泵亦会因密封失效或其它故障造成原油泄漏，当有点火源存在时，将可能导致火灾、爆炸事故的发生。 ②卸油、发油过程火灾爆炸危险特性分析 A.油罐漫溢。卸油时液位检测不及时易造成油罐漫溢。油罐漫溢后，周围空气中油蒸气的浓度迅速上升，达到或超过爆炸极限，遇明火即可能发生爆炸燃烧事故。 B.油品滴漏。卸、发油时，若油管破裂、密封垫破损、接头、紧固螺栓松动等原因使油品泄漏至地面，遇明火即可发生燃烧。 C.静电起火。由于油管线无静电接地连接、油罐车无静电接地或静电接地不良等原因，造成静电积聚可引起火灾、爆炸事故。 D.操作过程遇明火。在非密闭卸油、发油过程中，大量油蒸气从卸油口逸出，当周围出现烟火、火花时，就会产生爆炸燃烧。 7.3.3、其它火灾危险性分析 ①电气老化、绝缘破损、短路、私拉乱接、超负荷用电、过载、接线不规范、发热、电器使用管理不当等引起火灾。 ②站房耐火等级达不到要求，一旦明火管理不当，生产、生活用火失控，就容易导致火灾。 项目汽柴油场外运输委托有资质单位，环评内容不包括场外运输风险情景。 7.4、环境风险分析 （1）泄漏后果分析 油品泄漏有事故泄漏和非事故泄漏两种。事故泄漏主要指自然灾害造成的成品油泄漏对环境的影响，如地震、洪水等非人为因素。这种由于自然因素引起的环境污染造成的后果较难估量，最坏的设想是所有的成品油全部进入环境，对河流、土壤、生物造成毁灭性的污染。这种污染一般是范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需相当长的时间。 非事故渗漏往往最常见，主要是阀门、管线接口不严、设备的老化等原因造成的，其渗漏量很小，但对地表水的影响的也是不能轻视的，地下水一旦遭到燃料油的污染，会产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用；又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。 a、对地表水的污染 泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。 本项目所在区域主要的地表水体与本加油站的距离远，且项目储油量较小，为105m3，并在加油站四周设置了不低于2.2m的保护防火墙。因此当加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，油品将积聚在油罐区，不可能溢出油罐区，对地表水体影响不大。 b、对地下水的污染 储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。 根据调查周边居民生活用水以市政自来水为主，项目选址不在水源地保护区范围内。本项目拟采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面均做“六胶两布”的防渗防腐处理，且须按照《石油化工企业厂区竖向工程施工及验收规范》（SH/T3529-2005）中的要求和规定对项目场地进行防渗和硬化处理。 加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，对水源地不会造成较大影响。 c、对大气环境的污染 根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸气分子平均重度。 本项目采用地埋式储油罐工艺，加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，由于采取了防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。 （2）火灾后果分析 油品泄漏后一旦发生火灾事故，对油罐区域、现场工作人员和过往车辆将产生危害。该加油站的平面设计符合加油站设计规范中的相关规定，防火措施完善，发生火灾的危害程度是可以控制的。 7.5、事故风险防范措施 建立事故管理和应急计划，设立站内急救指挥小组，并和当地有关化学事故急救部门建立正常的定期联系。应建立各类事故的处理预案，一旦事故发生可迅速进行处理。当事故发生后，疏散人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，应急处理人员穿化学防护服，确保安全条件下处理。罐区严禁存放火种和油脂、易燃易爆物，远离热源。设置“危险、禁止烟火”等标志。 （1）备有一定数量灭火器材并保持有效状态以及防毒面具等气防设备。 （2）严格按照我国有关劳动安全、环保与卫生的规范和标准，在设计、施工和运行过程中必须针对可能存在的不安全、不卫生而采取相应的安全防卫措施，消除事故隐患。 （3）加强设备（包括各种安全仪表）的维修、保养，杜绝由于设备劳损、折旧带来的事故隐患。 （4）加强对职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生。 ①总图布置和建筑安全防范措施 总图布置按照功能分区，分为罐区、加油区、汽车装卸区，罐与罐、罐区与办公建筑物之间间距符合防火和消防要求。 ②油料储存及使用过程中事故防范措施 ⅰ、建立健全并严格执行防火防爆的规章制度，严格遵守各项操作规程 ⅱ、消防系统安全防范措施 本项目的汽油、柴油均为化学品，遇明火容易发生火灾，汽油的建筑火险分级为甲级，柴油为乙级。因此，本环评要求在生产场所配备足够数量的CO2干粉灭火器和砂石。 防火围堰；要求项目工作区和油罐区四周设置防火堤，内设分隔堤，罐区地表铺设防渗材料，设置泄漏液收集系统。堤内容积可将储罐一旦破裂流出泄漏液和消防水截留在堤内，可避免贮液流失和火灾蔓延。 ⅲ、加油站的排水 加油站的排水布置：①站内地面散流排出站外，符合《汽车加油加气站设计和施工规范》（GB50156-2012）第9.0.12条中第1条的规定；②加油站排出建筑物和围墙的污水，在建筑物墙处和围墙内应设置水封井，按《汽车加油加气站设计和施工规范》（GB50156-2012）第9.0.12条中第2条的规定设计和施工。 ⅳ、工艺自动控制系统安全防范措施 设置仪表控制室，对储罐的液位、温度进行监测，同时设置高低液位的报警系统；设置火灾报警设施，当有火灾发生时，报警设施向控制室内火灾报警控制器发出报警信号，操作人员接警后发出救火信号，并利用火警专用电话向消防部门报告。设可燃气体自动报警器，分别在罐区、汽车装卸油区、加油区等。 ⅴ、工艺技术、电气安全防范措施 油品管道的法兰、阀门密封处、油泵轴封处，汽车装车栈台鹤管和装卸臂等处应采取措施防止发生油品跑冒滴漏，易燃品禁止带入库区。电气设备均有保护接零和接地所有设备和管道均作可靠静电接地。考虑直接雷击和感应雷击，设置必要的避雷装置并可靠接地。为防止静电积聚和放电，除设备管道有良好的静电接地外，操作人员必要时穿防静电工作服和鞋，罐区入口处设置消除人体静电装置。 ③油槽车公路运输事故防范措施 a. 公路运输，沿途不穿越居住区、学校等人口密集区。按照预先设定线路行驶，不得擅自变更运输路线，禁止随时停车。 b. 加强司机安全教育与培训，持证上岗。严禁疲劳及酒后驾驶。 c. 出车前检查车辆等设备状况，运输工具应具备优良的工作性能，设置防泄漏装置。 d.制定完善的事故应急措施和社会救援应急预案。 B、在危险品使用过程中，应该严格参照《危险化学品安全管理条例》（国务院第344号令）要求，需要做好这些化学品的贮存、使用，防止火灾风险事故的发生。 7.6、风险应急预案 根据《国家安全生产法》第六十九条和《中华人民共和国消防法》第十六条之规定，为了及时、有序、有效地控制处理加油站突发性火灾泄漏事故，最大限度地降低财产损失，减少人员伤亡，加油站建成后，应建立健全各级事故应急救援网络。业主应与政府有关部门协调一致，企业的事故应与政府的事故应急网络联网。预案应按表7-18求进行编制。 表7-18 加油站突发事故应急预案要求 序号; 项 目; 内 容 及 要 求. 1; 总 则; 简叙原料及产品的性质及可能产生的突发事故. 2; 危险源概况; 详述危险源类型、数量及其分布. 3; 应急计划区; 装卸区、贮罐区邻近区. 4; 应急组织; 加油站：设立加油站应急指挥部——负责现场全面指挥 专业救援队伍——负责事故控制、救援、善后处理。 专业救援队伍——消防大队负责对油站专业救援队伍的支援。. 5; 应急状态分类及应急响应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序。. 6; 应急设施，设备 与材料; 装卸区：（1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是喷淋设备等。 罐区：（2）防火灾爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为防火堤和消防器材等。（3）防有毒有害物质外溢、扩散，主要是防火堤、喷淋设备等。. 7; 应急通讯、通知 和交通; 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。. 8; 应急环境监测及事故后评估; 鉴于本工程所处地点和特征污染因子的种类，建议由岳阳市环境监测站承担相应环境监测，对事故现场进行环境监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 9; 应急防护措施、 消除泄漏措施方法和器材; 事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及链锁反应。消除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。 邻近区域：控制火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备。. 10; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。 油站邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。. 11; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序。 事故现善后处理，恢复措施。 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 12; 人员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。. 13; 公众教育和信息; 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。. 14; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理。. 15; 附 件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。. 7.8环境风险评价结论 建设项目环境风险简单分析内容表如下： 表 7-19 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 华容县田家湖加油站建设项目. 建设地点; 湖南省; 岳阳市; 华容县; 田家湖生态新区田家湖大道北侧. 地理坐标; 经度; 112°33'26.71"; 纬度; 29°30'52.01". 主要危险物质及分布; 加油站储罐区汽油和柴油；危废暂存间的危废；废气和废水处理设施事. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 柴油和汽油泄漏及火灾、爆炸引发次生污染物排放，造成空气、地表水、地下水环境污染；废水和废气事故排放造成地表水和大气污染；危废外泄污染地下水和土壤. 风险防范措施要求; 企业加强监管监控，设备定期维护和保养；做好站内防渗防漏措施和火灾防范措施；加强废水和废气处理设施维护。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的. 项目除柴油和汽油储存、加油过程中可能会发生泄露、火灾及爆炸等环境风险事故外，部分生产设施、车间也存在环境风险。项目柴油和汽油采用专用储罐储存，量不大，发生泄漏可能性极小，而且泄漏后的风险可控。项目废气事故排放、危废泄漏总体对环境影响不大。建议公司落实各项风险防范措施，加强管理，建立应急预案并演练，确保其环境风险可控。 8、环境管理与监测计划 8.1、环境管理 项目建成营运期间，应建立完整的环境保护管理体系，使加油站排放的污染物达到有关标准，消除环境隐患，达到经济与环境的的协调发展。 主要环境管理措施如下： 1）成立环境管理机构，负责组织协调、监督实施厂区环境管理工作。设置环保专职人员1人，并由一名副总经理分管。 2）加强环境保护法规政策学习和宣传，落实可持续发展战略。 3）制定环境保护规划、计划、考核办法，将环境保护指标落实到每个岗位。 4）依据建设项目环境保护管理办法的规定，落实三同时措施，办理项目投产前的环保设施竣工验收手续。 5）负责厂区日常环境管理，组织现场监测和检查，开展污染控制，确保污染物达标排放。 6）及时向上级环保部门报告企业环保情况，并协助上级环保部门进行现场检查和污染纠纷的调处。 8.2、营运期环境监测计划 （1）地下水日常监测 ①本环评要求建设方设置一个地下水监测井，埋地油罐的距离不应超过30m。 ②地下水监测井结构采用一孔成井工艺，要求监测井设计需结合当地水温地址条件，并充分考虑区域10年内地下水位变幅，滤水管长度和设置位置应覆盖水位变幅。 ③地下水监测指标及频率 I、定性监测：可通过肉眼观察，使用测油膏、便携式气体检测仪等其他快速防范判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。 II、定量监测：若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测1次，具体监测指标见下表： 表7-20 加油站地下水监测项目表 指标类型; 指标名称; 指标数量. 特征指标; 挥发性有机物; 萘; 1. 苯、甲苯、乙苯、领二甲苯、萘、间（对）二甲苯; 5. 甲基叔丁基醚; 1. （2）环境监测计划 环境监测是环境保护的耳目，是环境管理必不可少的组成部分。该项目营运期间，须定期监测各类污染物排放情况，以确保各类污染物达标，并掌握厂界周围环境质量水平和污染变化趋势。项目应根据技术的发展和国家有关要求，规范排污口设计，设监测机构，配备专职或兼职人员。监测结果按次、月、季、年编制报表，并由安全环保科派专人管理并存档。建设单位在现阶段一时无法建立环境监测机构的情况下，可暂时委托第三方检测机构进行监测，在事故或非正常工况下要增加监测频次，由岳阳市生态环境局华容分局进行监督。本评价提出环境监测计划如表7-21。 表7-21 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪 声; 厂界; 连续等效A声级; 每年一次. 大气; 厂界下风向; 非甲烷总烃; 每季一次. 废水; 污水排放口; COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类; 每季一次. 地下水监测; 地下水水质监测井; 萘、苯、甲苯、乙苯、领二甲苯、萘、间（对）二甲苯、甲基叔丁基醚; 每季度一次. 9、达标排放、总量控制分析 项目采取本报告表中的污染防治措施后，污染物排放可以做到达标排放。按照“十三五”环境保护规划，将COD、NH3-N 、SO2、NOX四项污染物纳入总量控制指标体系。 项目废水经预处理后排入华容县麻浬泗污水处理厂处理达标后排入新墙河，根据计算COD：0.07t/a，氨氮：0.007t/a，废水总量指标纳污污水处理厂内，不另外申请购买。 建议项目废气污染物VOCs总量控制指标为：0.95t/a。

- 八、项目建设合理性分析

1、产业政策符合性分析 本项目为加油站建设，对照《产业结构调整指导目录（2019年）》可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 （1）与设计规范的相符性 依据《汽车加油加气站设计与施工规范（2014版）》（GB50156-2012）等相关法规、标准，结合加油站《总平面及竖向布置方案图》和现场勘察，本加油站的各类设备与站外建（构）筑物的安全间距分析情况见表8-1和8-2。 表8-1 汽油设备设施与站外各建筑物之间防火距离如下 （二级站，有卸油和加油油气回收系统）; 埋地油罐; 通气管管口; 加油机. 标准值; 方案值; 标准值; 方案值; 标准值; 方案值. 重要公共建筑物; 35m; ——; 35m; ——; 35m; ——. 明火或散发火花地点; 17.5m; ——; 12.5m; ——; 12.5m; ——. 民用建筑; 一类保护物; 14m; ——; 11m; ——; 11m; ——. 二类保护物; 11m; ——; 8.5m; ——; 8.5m; ——. 三类保护物; 8.5m; ＞30m; 7m; ＞30m; 7m; ＞30m. 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 15.5m; ——; 12.5m; ——; 12.5m; ——. 丙、丁、戊类物品成产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m³的埋地甲、乙类液体储罐; 11m; ——; 10.5m; ——; 10.5m; ——. 室外变配电站; 15.5m; ——; 12.5m; ——; 12.5m; ——. 铁路; 15.5m; ——; 15.5m; ——; 15.5m; ——. 城市 道路; 快速路、主干路; 5.5m; ＞10m; 5m; ＞10m; 5m; ＞10m. 支干道; 5m; ——; 5m; ——; 5m; ——. 架空通信线和通信发射塔; 5m; ——; 5m; ——; 5m; ——. 架空电力线路; 无绝缘层; 6.5m; ——; 6.5m; ——; 6.5m; ——. 有绝缘层; 5m; ＞20m; 5m; ＞20m; 5m; ＞20m. 注：1、表格中“——”表示周边50m以内没有相关建筑物。 2、表格中“标准值”是《汽车加油加气站设计与施工规范（2014版）》（GB50156-2012）表4.0.4中规定的值。 3、明火或散发火花地点和甲、乙类物品及甲、乙类液体的定义应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》的规定。 4、重要公共建筑物及其它民用建筑物保护类别划分应符合《汽车加油加气站设计与施工规范（2014版）》（GB50156-2012）附录B的规定。. 表8-2 柴油设备设施与站外各建筑物之间防火距离如下 （二级站，有卸油和加油油气回收系统）; 埋地油罐; 通气管管口; 加油机. 标准值; 方案值; 标准值; 方案值; 标准值; 方案值. 重要公共建筑物; 25m; ——; 25m; ——; 25m; ——. 明火或散发火花地点; 12.5m; ——; 10m; ——; 10m; ——. 民用建筑; 一类保护物; 6m; ——; 6m; ——; 6m; ——. 二类保护物; 6m; ——; 6m; ——; 6m; ——. 三类保护物; 6m; ＞30m; 6m; ＞30m; 6m; ＞30m. 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 11m; ——; 9m; ——; 9m; ——. 丙、丁、戊类物品成产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m³的埋地甲、乙类液体储罐; 9m; ——; 9m; ——; 9m; ——. 室外变配电站; 15m; ——; 15m; ——; 15m; ——. 铁路; 15m; ——; 15m; ——; 15m; ——. 城市 道路; 快速路、主干路; 3m; ＞10m; 5m; ＞10m; 5m; ＞10m. 支干道; 3m; ——; 3m; ——; 3m; ——. 架空通信线和通信发射塔; 5m; ——; 5m; ——; 5m; ——. 架空电力线路; 无绝缘层; 6.5m; ——; 6.5m; ——; 6.5 m; ——. 有绝缘层; 5m; ＞20m; 5m; ＞20m; 5m; ＞20m. 注：1、表格中“——”表示周边50m以内没有相关建筑物。 2、表格中“标准值”是《汽车加油加气站设计与施工规范（2014版）》（GB50156-2012）中规定的值。 3、明火或散发火花地点和甲、乙类物品及甲、乙类液体的定义应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》的规定。 4、重要公共建筑物及其它民用建筑物保护类别划分应符合《汽车加油加气站设计与施工规范（2014版）》（GB50156-2012）附录B的规定。. 由上述两个对照表格分析可以看出，本加油站站址内的设备装置与站外建、构筑物的防火距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范（2014版）》（GB50156-2012）的要求。 同时加油站周边不得新建表8-1和表8-2相对应安全间距内的建筑、设施和设备。加油站周边目前无重要公共建筑物，环评建议规划部门根据《汽车加油加气站设计与施工规范（2014版）》（GB50156-2012）及《建筑设计防火规范》中贮油罐与民用建筑物的防火间距要求（GB50016—2014 、2018年版）等相关法规、标准要求，在加油站周边按照要求设置安全距离，在此距离内禁止新建重要公共建筑。 （2）与规划的相符性 本项目位于华容县田家湖生态新区田家湖大道北侧，可满足该区域过境车辆的用油需求，根据项目附件5土地出让合同可知，其用地为商业用地，且项目已经取得华容县商务粮食局文件同意新增本项目为加油站的文件（附件6），因此本项目的建设用地符合土地利用规划、加油布点要求以及华容县规划要求。 （3）项目不论在建设期还是在运营期，都采取了污染防治措施，废气经过加油站油气回收系统回收后对周围敏感点的影响较小，地面和车辆清洗废水经隔油池沉淀后回用于加油站内地面冲洗和洗车、生活污水经化粪池处理后农肥，废水对周围地表水影响较小；固废得到适当处置，不会对环境产生较大影响；只要加强管理，切实落实本次环评提出的措施和建议，三废对周围环境不会产生较大影响。 综上可知，该加油站在采取相关安全防范和环保措施，加强工作人员业务培训，严格按照操作规程作业的基础上，拟建项目选址是可行的。 3、总平面布置图的合理性分析 本项目位于华容县田家湖生态新区田家湖大道北侧。站区东面靠田家湖大道一侧设置入口，站区西面靠田家湖大道一侧设置出口，保证了交通的畅通性；平面布置按生产功能主要分为地埋式油罐区、加油区、站房和洗车区，其中项目营业区（站房）布置在整个站区的北侧中部，配备了必要的公用设施方便了站内的工作人员和外来加油人员。加油区设置在项目的东侧，设置地埋式油罐区，能保证各项工作顺利进行，并有利于减少废气、噪声等污染对周围环境的影响。油罐区与周边敏感点中间设置了绿化带，并与周围环境敏感目标均保持了适当的距离，有利于减轻对周围的环境影响。且加油站严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）和《建筑设计防火规范》的要求进行设计和施工。加油站的与规范符合性如下表所示。 表8-3 规范相符性对照表 《加油加气设计与施工规范》（GB50156—2012）; 规范要求; 本项目布置情况; 规范 相符性. 加气站的工艺设备与陆外建(构)筑物之间，宜设置高度不低于2.2m的不燃烧体实体围墙。; 项目四周设置2.2米高非燃烧实体围墙。; 符合. 车辆入口和出口应分开设置。; 项目出入口分开设置; 符合. 1、单车道宽度不应小于3.5m，双车道宽度不应小于6m。 2、站内停车场和道路路面不应采用沥青路面。; 站内单车道为5m，双车道9m，道路采用水泥路面; 符合. 加油岛、加气岛的设计应符合下列规定： 1、加油岛、加气岛应高出停车场的地坪0.15-0.2m。 2、加油岛、加气岛的宽度不应小干1.2m。 3、加油岛、加气岛上的罩棚支柱距岛端部，不应小于0.6m。; 加油岛宽度为1.5m，高出地平0.2米；; 符合. 液化石油气罐的布置应符合下列规定：埋地罐之间距离不应小于2m，罐与罐之间应采用防渗混凝土墙隔开。如需设罐池，其池内壁与罐壁之间的净距离不应小于1m。; 项目采用地埋罐，做抗浮基础，周围回填细砂。; 符合. 加油加气站内设施之间的防火距离，不应小于规定距离。; 详见选址合理性分析内容; 符合. 加油加气站内可种植草坪、设置花坛，但不得种植油性植物。; 站区设置绿化带，绿地率达到50.8%，不种植油性植物。; 符合. 对照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156—2012）和《建筑设计防火规范》（GB 50016—2014），项目平面布局符合相关规范要求，平面布局合理可行。

- 九、环保投资及验收

项目总投资3000万元，其中环保设施投资36万元，所占比例为1.2%。其具体环保投资及竣工验收情况见下表9-1。 表9-1 工程环保设施与竣工验收一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资费 用（万元）; 治理效果及执行标准; 进度. 1; 废气; 非甲烷总烃; 卸油和加油油气回收系统（二次油气回收装置）; 20; 达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准; 与主体工 程同步进行. 发电机尾气; 由专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放; 0.5; 满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》(GB 20891—2014)中第三阶段标准要求. 2; 废水; 雨污分流; 雨水污水系统各一套; 1; 雨污分流. 生活废水; 化粪池; 0.5; 满足华容县麻浬泗污水处理厂接管表中要求. 地面冲洗废水; 隔油沉淀池; 1. 洗车废水; 三级沉淀池+清水池; 2. 3; 噪声; 设备进行隔声、减振，场内设置限速禁鸣警示牌，场界处建设绿化带; 1; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2、4类标准. 4; 固废; 生活垃圾和含油抹布、手套袋装收集，定期运往垃圾场; 0.5; 由环卫部门统一转移填埋. 油渣、隔油池废油 （建立专门的危险固废暂存间收集暂存、并交由有资质单位无害化处理）; 2.5; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2011）及修改单要求. 5; 2个地下水监测井; 2; 在加油站地下水上游和下游各设置一个地下水水质监测井. 6; 绿化; 50.8%; 4; 吸尘降噪，美化环境. 7; 合计; 36.

- 十、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染 物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 卸油、加油 | 非甲烷总烃 | 二次油气回收系统、埋地式油罐及自封式加油机 | 达到（GB16297-96）中的无组织标准与GB20952-2007标准 |
|  | 轻质柴油 | SO2、NOX、PM10 | 屋顶高空外排 | 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》(GB 20891—2014)中第三阶段标准要求 |
|  | 食堂 | 油烟 | 排气扇 | 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 水 污 染 物 | 生活污水、公共卫生间废水 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 生活污水、公共卫生间废水经化粪池处理；站内地面冲洗废水经隔油沉淀处理；洗车废水经三级沉淀池处理 | 满足华容县麻浬泗污水处理厂接管表中要求 |
|  | 地面冲洗和洗车废水 | COD、SS、石油类 |  |  |
| 固体 废物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 送城市垃圾填埋场处置 | 达到环保要求 |
|  | 加油操作 | 含油抹布和手套 |  |  |
|  | 油罐、隔油池 | 油渣 | 暂存，交有资质的单位处理 |  |
| 噪 声 | 合理布局，加油泵选用低噪声设备，并设置减振垫，出入站内的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施；柴油发电机采取基础减振，机房隔声处理。采取以上处理措施后，预计厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 加油站建成后项目绿地率为50.8%，可使生态环境在一定程度得到恢复。 |  |  |  |  |

- 十一、结论与建议

| 一、结论 （1）、项目概况 华容县华源石油化工有限公司投资3000万元在华容县田家湖生态新区田家湖大道北侧新建华容县田家湖加油站建设项目。该加油站总用地面积约7177.23m2，建（构）筑物占地面积为799.74m2，总建筑面积699.48m2，绿地面积3646.08m2，建筑密度11.14%，容积率0.097，绿地率50.8%。设有4个埋地油罐，其中3个汽油罐和1个柴油罐，油罐容积分别是：0#柴油30m3，92#汽油30m3，95#汽油30m3，98#汽油30m3。按柴油折半算，总容积为105m3，属于二级加油站，预计年销售量为2000t（其中柴油600吨、汽油1400吨）。 （2）、环境质量现状结论 ①、环境空气质量状况：由上表中监测数据可知项目所在区域为不达标区域。根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，本项目未新增排放颗粒物，在岳阳市 2020年PM10限期达标规划值后，2020年的PM10年平均质量浓度能符合环境质量标准，满足环境空气功能区二类区的要求，大气环境质量将得到改善。加油站拟建地非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中的限值要求。 ②、地表水环境质量状况：由上表可以看出，护城港各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。 ③、地表下环境质量状况：项目所在地上游下游水井各项指标均达到《地下水质量标准（GB/T14848-2017）》中的Ⅲ类标准，表明区域地下水环境质量较好。 ④声环境质量状况：从监测数据来看，项目西南临近田家湖大道一侧声环境质量现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求，其它监测点能满足2类标准要求，表明项目拟建地声环境质量较好。 ⑤土壤环境质量状况：各监测点各监测因子均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准。 （3）、项目主要污染物排放量 项目废水经预处理后排入华容县麻浬泗污水处理厂处理达标后排入新墙河，根据计算COD：0.07t/a，氨氮：0.007t/a，废水总量指标纳污污水处理厂内，不另外申请购买。建议项目废气污染物VOCs总量控制指标为：0.95t/a。 （4）、项目污染防治措施 拟对项目采取如表9-1所示的环保治理措施，预计环保投资为36万元，占总投资的1.2%。 （5）、营运期环境影响评价分析结论 ①水环境影响分析结论： 加油站内的地面冲洗废水产生量为292.8m3/a，废水中主要污染因子为SS和石油类，SS浓度约为200mg/L，石油类浓度约为10mg/L，项目在加油站南侧靠近道路一侧修建隔油沉淀池，容积为4.5m3（能够满足每天废水产生量的处理规格，因此设计可行），地面冲洗废水经过隔油池沉淀处理后（去除率不低于90%、则SS浓度约为20.6mg/L，石油类浓度约为0.75mg/L））污染物浓度较低，可达华容县麻浬泗污水处理厂接管标准后进入华容县麻浬泗污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A 标准后排入华容河，措施合理可行，对周边水环境影响较小。 加油站内洗车废水量为1.8m3/d（657m3/a），废水中主要污染因子为SS和石油类，SS浓度约为206mg/L，石油类浓度约为7.5mg/L，针对该部分废水，在加油站洗车机前端新建三级沉淀池，每个沉淀池容积不小于3m3（能够满足每天废水产生量的处理规格，因此设计可行），洗车废水经过三级沉淀处理后（去除率不低于90%、则SS浓度约为20.6mg/L，石油类浓度约为0.75mg/L））污染物浓度较低，可达华容县麻浬泗污水处理厂接管标准后进入华容县麻浬泗污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A 标准后排入华容河，措施合理可行，对周边水环境影响较小。 由工程分析可知营运期外排废水生活污水量为416.1t/a。主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮等，外排生活污水中的污染物主要是易于降解的有机物，经化粪池处理后浓度较低，可达华容县麻浬泗污水处理厂接管标准后进入华容县麻浬泗污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A 标准后排入华容河，措施合理可行，对周边水环境影响较小。采取上述措施后，项目生活废水和场地冲洗与洗车废水对周边地表水环境影响较小。 ②大气环境影响分析结论： 油气：建设方加强管理，认真严格操作，油料的挥发排放可以控制在国家要求的标准范围之内，对大气环境无明显影响。区域环境空气质量仍可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 发电机尾气：厂区的备用发电机尾气由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放,能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）中第三阶段标准要求，对周围环境空气影响较小。 ③声环境影响分析结论： 项目在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准，不会对对周围环境不会产生明显影响。 ④固废环境影响分析结论： 项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 （6）国家产业政策 项目为加油站建设项目，对照《产业结构调整指导目录（2019本）》可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 （7）选址合理性 加油站站址内的设备装置与站外建、构筑物的防火距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范（2014版）》（GB50156-2012）的要求。项目可满足该区域过境车辆的用油需求，根据项目附件5土地出让合同可知，其用地为商业用地，且项目已经取得华容县商务粮食局文件同意新增本项目为加油站的文件（附件6），因此本项目的建设用地符合土地利用规划、加油布点要求以及华容县规划要求。运营期废气经过加油站油气回收系统回收后对周围敏感点的影响较小；地面和车辆清洗废水经隔油池沉淀后回用于加油站内地面冲洗和洗车、生活污水经化粪池处理后农肥，废水对周围地表水影响较小；固废得到适当处置，不会对环境产生较大影响；只要加强管理，切实落实本次环评提出的措施和建议，三废对周围环境不会产生较大影响。综上可知，拟建项目选址是可行的。 （8）平面布置合理性 站区东面靠田家湖大道一侧设置入口，站区西面靠田家湖大道一侧设置出口，保证了交通的畅通性；平面布置按生产功能主要分为地埋式油罐区、加油区、站房、辅助用房和洗车区，其中项目营业区（站房）布置在整个站区的北侧中部，配备了必要的公用设施方便了站内的工作人员和外来加油人员。加油区设置在项目的东侧，设置地埋式油罐区，能保证各项工作顺利进行，并有利于减少废气、噪声等污染对周围环境的影响。油罐区与周边敏感点中间设置了绿化带，并与周围环境敏感目标均保持了适当的距离，有利于减轻对周围的环境影响。且加油站严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）和《建筑设计防火规范》的要求进行设计和施工。加油站的与规范符合性如下表所示。 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策、土地利用规划和当地加油站布局规划，选址合理，总平面布置基本合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的提前下，各污染物可做到达标排放，对周围环境的污染影响小，从环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。 二、建议： （1）对油料的运输贮存、输送设备应加强管理与维护，杜绝出现各有关设备跑、冒、漏现象和人为导致的安全事故。对可能产生泄漏的贮油设备，应加建防泄漏设施和油品收集设施，在万一发生泄漏的情况下，不致油品向外排放造成环境污染事故。事故发生后必须及时通知安全、消防、环保部门，共同防止安全和污染事故事态的扩大。 （2）加油区和油料贮存区禁止明火、禁止使用易产生火花的设备与工具，所有照明、通风、空调等设施及其它用电设施均采用防爆型装置。 （3）定期对操作人员进行安全生产与知识培训，并制定严格的操作规程，切实加强油料贮存、输送生产过程中的安全控制，保证生产安全、防止意外事故发生。 （4）加强环保治理设施的管理，确保设施的处理效果与运行率不低于设计标准。 （5）对储油系统及管道定期进行检查和维护，定期检查加油机内各油管、油泵及流量计是否有渗漏情况发生，并在火灾危险场所设置报警装置。 （6）建设项目按要求落实消防措施，保证消防道路基消防水源的贮备，并按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005））的规定，配置相应类型与数量的灭火器。 |  |
| --- | --- |
| 报告表相关附件、附图、附表： 附件1 环评委托书 附件2 监测报告 附件3 企业营业执照 附件4 交易确认书和土地出让合同 附件5 华容县商务粮食局文件 附件6 合作协议 附件7 乡镇建设意见 附件8 岳阳市商务粮食局文件 附件9 专家签到表及评审意见 附件10 修改清单 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 项目地表水现状监测布点及区域水系图 附图4 项目周边环境保护目标及现状监测布点图 附图5 项目周边环境照片 附表1 建设项目大气环境影响评价自查表 附表2 地表水环境影响评价自查表 附表3 土壤环境影响评价自查表 附表4 建设项目环评审批基础信息表 |  |