建设项目环境影响报告表

项目名称：华容县田家湖大道（华容大道-杏花村西路）道路工程

建设单位(盖章)：       华容县住房和城乡建设局

编制日期： 2020月6月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 华容县田家湖大道（华容大道-杏花村西路）道路工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 华容县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 白洋 |  |  | 联系人 | 徐四俊 |  |
| 通讯地址 | 华容县城关镇迎宾南路 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18390189111 |  | 传 真 | —— | 邮政编码 | 414000 |
| 建设地点 | 华容县白鼎山片区，南起华容大道、北至杏花村西路 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  |  | 批准文号 | —— |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 | E4813 市政道路工程建筑 |  |
| 占地面积 (平方米) | 26447.432（约39.67亩） |  |  | 绿化面积 (m2) | 2380 |  |
| 总投资 (万元) | 3936.00 | 其中：环保 投资(万元) |  | 67 | 环保投资占总投资比例 | 1.7% |
| 评价经费 (万元) |  |  |  | 预计投 产日期 | 2021年5月 |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 伴随着华容县经济的高速增长，城市人口不断膨胀，白鼎片功能定位应与城市发展规划和经济发展目标相契合，并能支撑白鼎片区城市建设与自然的共生，保障、促进、引导城市可持续发展。白鼎片区位于华容县县城西部，西北紧邻杭瑞高速华容县城西入口杨家桥互通，对外交通便利，是城市西部门户区。田家湖大道位于华容县中心城区，根据《华容县县城总体道路交通规划》，田家湖大道是华容县中心城区的一条重要的城市主干路，其穿越白鼎山片区和田家湖生态新城两个规划片区，呈L形，北起环城北路，东止港西路，道路全长约6487m，规划红线宽度为44m。 本次拟建设的华容县田家湖大道（华容大道-杏花村西路）位于华容县白鼎山片区内，南起华容大道，北至杏花村西路，大致呈南北走向，道路全长601.078米，主要承担区域交通的衔接和转换，建设内容包括：路基工程、路面工程、交通工程、排水工程、照明工程等。目前该工程已经列入华容县人民政府关于印发2020年县政府重点工作任务责任分解的通知（华政发[2020]1号）和华容县委和人民政府关于下达“六大工程”2020年度重大项目重点工作任务的通知（华发[2020]1号）任务中（详见附件3和4）。项目的建设将对完善路网骨架、加快白鼎山片区交通转换和方便周边小区居民出行起了重要作用，同时促进了华容县“西扩南移”战略的实施。因此，本项目的建设意义非常重大。 根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，项目需要进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部1号令），项目属于“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业”中的172城市道路中的新建主干道，因此应编制环境影响报告表。为此，华容县住房和城乡建设局委托我公司（湖南天瑶环境技术有限公司）承担了《华容县田家湖大道（华容大道-杏花村西路）道路工程》的环境影响评价工作。在经过现场踏查、资料调研、类比调查、环境现状资料收集等基础上，根据环评导则及其他有关文件，编制完成了该项目的环境影响报告表，现提交主管部门审查、审批。 2、项目建设的必要性 （1）是华容县城重点项目的重要组成部分 本项目集城镇交通、景观于一体，项目建成后，补充和完善了区域交通网络，将极大地改善华容县白鼎山片区内外部交通条件，加快白鼎山片区交通转换和方便周边小区居民出行，激活区域经济活力。更为重要的是，对华容县白鼎山片区加强与外部交通联系、加快城市发展、提高城市形象具有非常重要的意义，对华容县城区的经济发展将起到积极的推动作用。 （2）该项目是改善民生条件的现实需要 项目建成后，基础设施条件有很大的改善，因而在道路修建、饮水工程、污水垃圾处理、生态修复、生产生活电网、消防设施等基础设施方面，均要做到配套完善。 （3）本工程建设是培育新的经济增长点的迫切需要 城区是经济集中发展的产物。城区建设必须基础设施先行，良好的投资环境是引进外资的首要条件。建设良好的路网，必然带动工业、商业、房地产和第三产业的发展，集约而逐步形成城区，营造了华容县西部片区，就是培育了一个新的经济增长点。 （4）本项目的建设是完善华容县用地状况和交通体系的需要 华容县内的土地大部分为丘岗地，此次结合道路建设，对城区内的项目沿线土地进行平整，土地平整后将有利于城区的项目建设和紧张的用地需求。根据规划，华容县城区规划2030年总面积139.7平方公里，总人口30万人。规划城市道路总长度为601.078m，目前华容县城市交通主要以道路为主，本次项目是华容县城西部片区新建道路，市内交通和过境交通相互混杂，交通流量大，交通十分拥挤、混乱，经常发生交通堵塞。正所谓“城镇要发展，交通要先行”，华容县的建设离不开交通的发展，而本项目建成将极大改善华容县的城区道路环境和沿途人民生产条件。 （5）是优化投资环境的需要 实践证明，优美的城市，便捷的交通，是投资商优先考虑的投资条件，本项目的建设，将进一步优化华容县投资环境，吸引投资商投资，带动华容县经济发展。 （6）是华容县城市建设用地的客观需要 华容县优越的地理位置和区域交通条件、雄厚的农业基础、丰富的自然资源和人文资源，使华容具有强大的发展潜力。但是，目前华容城区规模仍然很小，城市化水平较低，在一定程度上已经跟不上甚至制约了华容县社会经济的发展。这一地区工程地质及地形地貌也较为简单，可使华容城区有较大的规模和较为完整的发展用地，有利于疏解旧城区中心压力，改善城区中心交通状况和居民生活环境，为华容县的未来发展提供广阔的空间。 （7）是美化城市景观建设和谐社会的需要 项目各条道路的建设其两侧的绿化带将与周边绿化带融为一体，形成一道人与自然和谐的城市亮丽景观，不但可以大大提高城市人均绿地面积和城市绿地率，为居民提供大片休闲空间，提高华容县的城市品位，形成鲜明的城市个性，同地也将促使华容旅游业的发展。 （8）是发展区域经济以及扶贫开发、带动农户脱贫致富的需要 华容县由于丘岗地面积大，自然条件落后，农业是市域经济的支柱，工业相对不发达，大力促进城市基础设施建设不仅具有较好的经济效益，而且具有较好的社会效益，特别是对于创造就业机会、缓解就业压力具有重要的现实意义。改革开放以来，华容县社会经济虽有较大发展，但由于受自然条件和基础设施的制约，仍处于贫困落后状态。党的十八届三中全会强调：“建设社会主义新农村是我国现代化进程中的重大历史任务，要按照生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、民主管理的要求，扎实稳步地加以推进”。通过建设本项目，带动了相关产业的发展，并增加了项目区农民的就业机会，带动农民脱贫致富奔小康。因此，本项目的实施，有利于将资源优势尽快转化为经济优势，这对提高人民收入、加快华容县经济发展的步伐，实现国家“三农”战略目标意义重大。 3、编制依据 3.1国家法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施； （2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日施行； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日起实施； （6）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日施行； （7）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日施行）； （8）《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日起施行）； （9）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日起施行）； （10）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日施行）； （11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（修订版，2018年4月28日施行）； （12）《产业结构调整指导目录（2019年版）》（国家发改委29号令）； （13）《机动车排放污染防治技术政策》，国家环保总局环发【1999】134号； （14）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号文）； （15）《关于印发突发环境事件应急预案管理暂行办法的通知》，环发[2010]113号； （16）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号； （17）《交通建设项目环境保护管理办法》，2003 年6 月1 日； （18）《关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》，国家环境保护总局文件，环发[2003]94 号，2003 年5 月27 日； （19）《国务院关于印发全国生态环境保护纲要的通知》（国发[2000]38 号）； （20）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11 月1 日）； （21）《关于开展交通工程环境监理工作的通知》，交环发[2004]314号； （22）《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》（环发[2010]144号）（2010年12月15日）； （23）《全国生态环境保护纲要》，国务院2000年11月； （24）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）； （25）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国务院、2018年6月27日）。 3.2地方法规 （1）《湖南省“十三五”环境保护规划》湘政办发〔2016〕25号； （2）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023-2005； （3）《湖南省环境保护条例》2020年1月1日； （4）《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知湘政发〔2015〕53号（2015年12月31日）； （5）《湖南省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》（修正），1997.6.4； （6）《湖南省机动车排气污染防治办法》，2004年6月23日； （7）《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》湘政发[2018]17号（2018年6月18日）； （8）《岳阳市扬尘污染防治条例》（2019年第3号）； （9）湖南省用水定额（DB43T388-2014） （10）《华容县县城总体规划（2006-2020）》。 3.3技术导则、规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； （7）《环境影响评价导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）。 （8）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）； （9）《生态环境状况评价技术规范》（HJ192-2015）； （10）《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）。 （11）《开发建设项目水土保持方案技术规范》（GB50433-2008）； （12）《地面交通噪声污染防治技术政策》（环发[2010]7号）； （13）《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）； （14）《建设工程施工现场管理规定》（建设部令第15号）。 3.4相关技术文件、资料 （1）环评委托书； （2）建设单位委托本单位编制环境影响评价报告表的合同书； （3）《华容县田家湖大道（华容大道-杏花村西路）道路工程建设项目》可行性研究报告（2018年3月）； （4）《华容县田家湖大道（华容大道-杏花村西路）道路工程》初步设计文件（2017年2月）； （5）华容县人民政府关于印发2020年县政府重点工作任务责任分解的通知（华政发[2020]1号）； （6）华容县委和人民政府关于下达“六大工程”2020年度重大项目重点工作任务的通知（华发[2020]1号）； （7）建设方提供的其他相关资料。 4、工程内容及规模 4.1项目名称、地点、建设性质及投资 （1）项目名称：华容县田家湖大道（华容大道-杏花村西路）道路工程 （2）建设单位：华容县住房和城乡建设局 （3）项目性质：新建 （4）项目位置及走向：华容县田家湖大道（华容大道-杏花村西路）是华容县中心城区的一条重要的城市主干路，南起华容大道，北至杏花村西路，大致呈南北走向，道路沿线分别与华容大道（已建）、马鞍山路（待建）和杏花村西路（已建）平交，道路全长601.078米，道路路幅宽度44m。（具体位置详见附图1）。 （5）建设内容：包括道路红线范围内的路基工程、路面工程、交通工程、管网工程等。 （6）项目投资及资金来源：项目估算总投资为3936.00万元。其中工程费用3640.51万元，工程建设其他费用为191.49万元，预备费104.00万元。建设资金来源为建设单位自筹解决。 4.2建设规模与技术标准 项目为新建道路工程，路线全长约601.078m，设计速度50km/h；道路标准段宽44m，含双向6条机动车道，项目主要包括道路工程（路基、路面）、排水工程、照明工程、交通设施、绿化景观工程等内容。 项目组成详见表1-1，道路主要技术指标详见表1-2，工程量见表1-3。 表1-1 项目组成一览表 序号; 项目类型; 建设内容. 1; 主体 工程; 路基工程; 路基宽44m、全长601.078m、设双向6车道、2条人行道. 工程开挖土石方总量为7341m3，填土石方总量9625m3，需调入土石方量为2284m3，需的土石方由西侧建设中壹号学府小区地下室开挖土方运入即可，不另外设置取土场. 路基填筑时路堤基底应清理和压实，达到压实要求后再填土，分层碾压夯实. 路面工程; 采用沥青混凝土路面，共计601.078m。以BZZ-100为标准荷载，设计使用年限15年，路面结构9层，厚83cm。. 给排 水工程; 排水工程包括路基排水、路面排水；路基防护采取植物防护与工程防护相结合的方法，保证路基稳定、防止水土流失，重视环境保护。. 桥涵工程; 沿线无桥梁和管涵。. 交叉工程; 项目沿线设平面交叉3处（由南往北依次为起点华容大道、马鞍山路和终点杏花村西路）. 2; 临时 工程; 施工生产区; 项目设一处施工机械设备临时存放场地，占地约500m2，位于本项目道路中部西侧临近建设中的壹号学府小区. 取弃土场; 由土石方平衡可知项目需外借土石方2284m3，可由西侧建设中壹号学府小区地下室开挖土方运入即可，不另外设置取土场. 施工便道; 项目周边有城市道路和乡村道路相连，能够满足施工要求，无需另外设置施工便道. 3; 配套 工程; 交通工程; 交通标志、标线以及交通讯号灯等. 绿化工程; 道路两侧均设置3m绿化隔离带以及4m的中央绿化带，两侧种植行道树，同时做好景观设计. 管线工程; 电力、电信燃气等管线各1202m. 照明工程; 路灯照明系统. 给排水工程; 给水管880m、雨水管道1202m、污水管道1202m. 4; 环保 工程; 废水; 施工场地沉淀池和隔油沉淀池各1座. 废气; 洒水车辆、防尘网等. 噪声; 低噪声设备、合理布局. 表1-2 主要经济技术指标 序号; 项目; 单位; 田家湖大道（华容大道-杏花村西路）. 一; 基本指标. 1; 技术等级; 城市主干路. 2; 计算行车速度; km/h; 50. 3; 投资估算; 万元; 3936.00. 3.1; 工程费用; 万元; 3640.51. 3.2; 工程建设其他费; 万元; 191.49. 3.3; 预备费; 万元; 104.00. 二; 线路. 1; 线路里程; m; 601.078. 1.1; 道路长度; m; 601.078. 2; 路面宽度; m; 44. 2.1; 人行道及非机动车道; m; 5.5×2. 2.2; 车行道; m; 23. 2.3; 绿化带; m; 10. 三; 建设周期; 月; 12. 表1-3 田家湖大道（华容大道-杏花村西路）建设规模表 序号; 项目; 单位; 工程量. 1; 路基土石方工程. 1.1; 总挖土石方; m3; 7341. 1.2; 总填土石方; m3; 9625. 2; 路面工程. 2.1; 4. 0cm改性沥青混凝土AC-13（含粘层）; m2; 16276.4. 2.2; 6.0cm沥青混凝土AC-20 （含粘层）; m2; 16212.4. 2.3; 1.0cm同步碎石（含透层）; m2; 16212.4. 2.4; 18cm 6%水泥稳定碎石基层（上基层）; m2; 16212.4. 2.5; 18cm 5%水泥稳定碎石基层（中基层）; m2; 17727.15. 2.6; 18cm 4%水泥稳定碎石基层（下基层）; m2; 18329.4. 2.7; 18cm级配碎石垫层; m2; 19114.15. 2.8; 透水砖铺装（30ⅹ15ⅹ6cm）; m2; 658. 2.9; 人行道无砂混凝土透水基层15cm; m2; 4253. 2.10; 立平（15ⅹ30cm）; m; 738. 2.11; 平石（30ⅹ12cm）; m; 738. 2.12; 锁边石（15ⅹ20cm）; m; 949. 2.13; 隔离桩; 根; 24. 2.14; 果皮箱; 个; 14. 3; 交通工程. 3.1; 指路牌及车道分道牌（含配件）; 套; 8. 3.2; 组合标志牌（含配件）; 套; 2. 3.3; 路名牌; 套; 8. 3.4; 预埋管线; m; 290. 3.5; 标线; m2; 2780. 3.6; 监控系统; 套; 1. 3.7; 接线工作井; 座; 12. 3.8; 公交站台; 座; 1. 4; 雨水工程. 4.1; D600 II级钢筋混凝土管; m; 1012. 4.2; 钢筋混凝土检查井; 座; 9. 4.3; 圆形排水检查井; 座; 40. 4.4; 单箅雨水口; 座; 30. 4.5; 八字式出水口; 座; 1. 4.6; 三通检查井; 座; 1. 5; 污水工程. 5.1; DN500HDPE结构缠绕壁管; m; 1012. 5.2; 污水检查井; 座; 6. 5.3; 沉泥井; 座; 9. 6; 消防工程. 6.1; Φ1200圆形砖砌闸阀井(含D100闸阀); 座; 10. 6.2; 室外消火栓（SS100/65-1.6）; 套; 10. 6.3; DN100 K9球墨铸铁管; m; 24. 7; 照明工程. 7.1; 12米双招路灯; 套; 34. 7.2; 电缆; m; 1028. 7.3; 电气配管; m; 1736. 7.4; 电气配线; m; 606. 7.5; 接地装置; 系统; 2. 7.6; 三通检查井; 个; 4. 4.3交通量预测 根据《华容县田家湖大道（华容大道-杏花村西路）道路工程建设项目初步工程设计》可知田家湖大道（华容大道-杏花村西路）各目标年预测交通量见表1-4，各型车昼、夜和高峰小时平均车流量见表1-5。 根据华容县规划勘察设计院对华容县道路进行交通量调查，确定本道路各目标年车型构成比例均为小型车：中型车：大型车=7:2:1（依据交通运输部发布的《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）中车型分类、车型折算系数参考值：小型车1、中型车1.5、大型车2.5，计算出项目标准小客车的折算系数为1.25），昼间（16小时，06：00~22：00）交通量占全天的80%，夜间交通量占全天的20%，交通量昼夜比为4:1。根据实际调查华容县区多条道路高峰小时车流量出现在16-17时，约占总车流量的10％。因此，本项目高峰小时车流量按照全日平均流量的10%估算。 表1-4 交通量预测结果 时段; 近期; 中期; 远期. 运营年; 2021年; 2027年; 2035年. 全日双向车流量(标准小客车当量：pcu/d); 7322; 10356; 15780. 车型比（小:中:大）; 7:2:1; 7:2:1; 7:2:1. 实际车流量(辆/ d); 5858; 8284; 12624. 表1-5 各型车小时平均交通量预测结果 运营年; 指标; 小型车; 中型车; 大型车; 合计. 2021年; 昼间平均（辆/h）; 205; 58; 29; 292. 夜间平均（辆/h）; 102; 29; 15; 146. 日平均（辆/d）; 4101; 1171; 586; 5858. 高峰小时（辆/h）; 410; 117; 59; 586. 2027年; 昼间平均（辆/h）; 290; 83; 41; 414. 夜间平均（辆/h）; 145; 41; 21; 207. 日平均（辆/d）; 5799; 1657; 828; 8284. 高峰小时（辆/h）; 580; 165; 83; 828. 2035年; 昼间平均（辆/h）; 442; 126; 63; 631. 夜间平均（辆/h）; 221; 63; 31; 315. 日平均（辆/d）; 8837; 2525; 1262; 12624. 高峰小时（辆/h）; 884; 252; 126; 1262. 4.4 道路工程方案 4.4.1平面设计 田家湖大道（华容大道-杏花村西路）设计起点为华容大道，终点为杏花村西路，道路规划红线宽44m，全长601.078m。 沿线主要道路交叉为： （1）K0+000处，与华容大道（已建）“十”字形平交； （2）K0+273.524处，与马鞍山路（待建）“十”字形平交； （3）K0+601.078处，与杏花村西路（已建）“十”字形平交。 4.4.2纵断面设计 项目纵断面设计在满足城市防洪排涝要求的前提下，以尽量减少填方为原则。纵断面设计主要考虑的因素如下： （1）白鼎山片区控制性详细规划的道路规划及排水规划； （2）与已建的华容大道、杏花村西路现状交叉点标高； （3）与已开发利用土地之间的竖向关系； （4）满足技术规范要求。 在上述前提下进行纵断面设计，道路最大纵坡0.629%，最小纵坡0.351%。 4.4.3 标准横断面及管线综合布置设计 1、标准横断面 根据道路等级及红线宽度，结合道路性质及功能，采取二块板型式，对道路横断面分幅进行布置。 本道路标准横断面布置设计如下3m（人行道）+1.5m（绿化带）+2.5m（非机动车道）+1.5m（绿化带）+11.5m（车行道）+4m（中央绿化分离带）+11.5m（车行道）+1.5m（绿化带）+2.5m（非机动车道）1.5m（绿化带）+3m（人行道）=44m 道路横坡：路侧带为向内2%； 车行道为自道路中线向外1.5%。 图1-1 标准横断面 2、综合管线布置 给水管、雨水、污水管道两侧对称布置在路侧带下；低压对称布置于两侧道路红线外的建筑物退让界限内，10KV高压电力管线布置于中央绿化分隔带下；综合通讯管线布置图东侧人行道下。燃气管线（本次预留位置，不敷设）布置于西侧人行道下，污水压力管布置在西侧车行道下，具体布置详见图1-1。 4.4.4路基设计 1、低填浅挖路基设计 本项目全路段为低填浅挖路，清表后地面距路床顶填方高度小于80cm或清表后地面为零填零挖的路段，应进行反开挖处理，以满足压实度的要求。 2、边坡支护 本项目全路段为低填浅挖路段，无边坡支护工程。 3、路基压实度 路基处理后，再进行路基填筑的施工。填筑时，路床和上路堤应优先采用砂类土、砾(角砾)类土等作为填料，并通过试验确定土的最佳含水量和最大干密度，分层填筑，分层压实，压实厚度不超过30cm。根据《城市道路路基设计规范》CJJ194-2013的规定，本项目路基压实度采用重型击实标准控制，道路采用主干路标准。土质路基的压实度不应低于下表： 表1-6 路基最小压实度标准 填挖类型; 路床顶面以下深度 （cm）; 路基最小压实度（%）. 快速路; 主干路; 次干路; 支路. 填方; 0～80; 96; 95; 94; 92. 80～150; 94; 93; 92; 91. 填方; >150; 93; 92; 91; 90. 零填 或挖方; 0～30; 96; 95; 94; 92. 30～80; 94; 93; —; —. 路基填料不得使用腐殖土、生活垃圾、淤泥，也不得含草、树根等杂物，550℃的有机质烧失量不得＞5%，超过10cm粒径的土块应打碎。路基填料最小强度（CBR）和最大粒径要求见下表。该道路施工采用次干路压实标准。 表1-7 填料最小强度及压实度标准 路床顶面以下深度 （m）; 填料最小强度（CBR）（%）. 快速路、主干路; 次干路; 支路. 0.8～1.5; 4; 3; 3. >1.5; 3; 2; 2. 土路基碾压时，应遵循先轻后重，先稳后振，先低后高，先慢后快的操作程序进行碾压，区段交接处应互相重叠压实，纵向搭接长度不小于2m，沿线路纵向行与行间压实重叠不小于40cm。道路边缘、检查井、雨水口周围不能用压路机碾压的部位，应采用机夯或人力夯实。 4、一般挖方路基设计 对于挖方路段，应自上而下进行，不得乱挖超挖，严禁掏底开挖。开挖至路堑路床部分后，尽快进行路床施工。挖方路基施工遇到地下水时，应及时采取排导措施，将水引入路基排水系统。 4.4.5路面设计 根据道路在规划网中的等级和通行能力，道路采取沥青混凝土路面，设计使用年限为15年，设计采用双轮组单轴轴载100KN作为标准轴载。 1、车行道路面结构方式： 上面层：4cm细粒式 SBS 改性沥青混凝土AC-13 粘 层：改性乳化沥青 下面层：6cm中粒式沥青混凝土AC-20 粘 层：乳化沥青 封 层：1.0cm沥青同步碎石封层 透 层：煤油稀释沥青 上基层：18cm5%水泥稳定碎石 上基层：18cm5%水泥稳定碎石 下基层：18cm4%水泥稳定碎石 垫 层：18cm级配碎石 2、非机动车道结构 面 层：5mm红色陶瓷骨料（特种粘合剂） 基 层: C25混凝土20cm 非机动车道铺装面层的原材料有双组份 A、B 液体、绿色陶瓷颗粒组成。绿色陶瓷颗粒嵌锁于A、B混合液体中构筑坚固结构。A组分材料为环氧树脂，B组分材料为环氧固化剂，材料必须有出厂合格证、检测报告，主要技术指标满足下表技术要求。集料粒径选用1-2mm 绿色陶瓷骨料。 3、人行道结构 面 板：花岗岩拉线板60×60×4cm 粘结层：1:3水泥砂浆厚3cm 基 层：C15混凝土厚20cm 垫 层: 级配碎厚10cm 4、路缘石及锁边石设计型式：平石尺寸为30×12，立石尺寸为15×30cm。锁边石尺寸为15×20cm或10×10cm，均采用甲等麻石砌筑，标准段长度为1m，特殊位置可调整长度，也根据实际情况订制。 4.4.6交通工程设计 交通工程设计主要为道路标志标线设计及相关交叉口交通控制方式设计。 1、交通标志 标志版面设计以能及时辨认标志信息为基本原则，力求作到版面醒目、美观。指示标志设置在交叉口等需要司机注意或改变行车路线的位置。标志板反光材料根据实际情况和相关规范，本次工程所有标牌都采用二级以上反光膜。 2、交通标线 田家湖大道（华容大道-杏花村西路）采用两块板形式，每块车行道宽11.5米。本次根据路幅宽度，将两块板的车道划分为3个的机动车道，具体如下：0.5+3.5+3.5+3.5+3.5+0.5=11.5m。根据国标《道路交通标志标线》（GB5768-2009）的相关规定，本工程交通标线主要由车道分界线、车行道边缘线、导向车道线、人行横道线、导向箭头标记等其他路面标记。标线使用成型标线或热熔型涂料（表面撒反光玻珠）热熔型涂料必须符合GA/T298-2001（道路标线涂料）。热熔型标线成膜厚度保证1.8mm。 3、交叉口设计 本次工程沿线各交叉口均采用平面交叉口。田家湖大道（华容大道-杏花村西路）与杏花村西路和华容大道交叉口已经修建完毕，与马鞍山路交叉口设计纳入马鞍山路的实施范围。 4、公交候车亭设计 根据沿线实际情况，结合片区公交车厅规划，本路段共新设置公交候车亭1座。候车亭电源引自附近路灯检查井处供电电源，预埋管线采用Φ50*3mm的PVC管。 4.4.7排水工程设计 本项目采用雨污分流排水体制。 1、雨水工程设计 ①、雨水管网布置 田家湖大道（华容大道-杏花村西路）雨水管道双侧布置在绿化带下，管道中心线距车行道缘石3.75m。雨水管径采用DN600Ⅱ级钢筋混凝土管，雨水管道走向为由南向北排入道路终点杏花村西路已有的雨水系统，最终进入华容河。 雨水管道基础采用120°混凝土基础。雨水管材采用承插式Ⅱ钢筋混凝土管，其质量必须符合《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T11836-2009）要求。管道接口采用承插式橡胶圈接口，管道每隔40m左右设置一座检查井，检查井采用φ1000mm钢筋混凝土圆形排水检查井。 ②雨水口的设置 设计道路雨水口使用砖砌偏沟式单箅雨水口连接管采用D300高密度聚乙烯绕结构管（SNB）；雨水连接管采用砂石基础，起点雨水口管顶覆土不小于0.7m。接入检查井雨水连接管坡度不小于1.0%，设计雨水口均落底0.3%，雨水箅子高程应低于周边路面1-2cm以利排水。雨水箅子及箅座均采用球墨铸铁材料，同时应能满足车辆碾压的荷载及防盗要求。 2、污水工程设计 田家湖大道（华容大道-杏花村西路）污水管道双边布置于道路边线下，污水主管管径为D500，污水管道流向由南向北，排入杏花村西路污水系统最终汇入华容县污水处理厂。 污水管采用D500高密度聚乙烯（HDPE）缠绕结构壁管，环刚度要求≥8KN/m2，管道基础采用砂垫层基础，管道接口采用承插式橡胶圈接口，质量必须符合《埋地用聚乙烯结构壁管道系统第二部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》（GB/T19472.2-2004）要求。管道每隔50m左右设置一座检查井，检查井采用φ1000mm钢筋混凝土圆形排水检查井。原则上有支管或转弯处设置落底井，落底井落底深度50cm，其余为流槽井。 3.4.8给水及消防工程 1、给水管网设计 给水管双侧布置在自行车道下，管道中心线距缘石2.75m。管径为DN315。 2、消火栓设计 消防设施应符合国家现行的防火规范要求。消火栓分地下式和地上式，地上式易于寻找，使用方便，但易碰坏。室外消火栓布置的间距不大于120米，连接消火栓的管道直径应大于100mm，在消火栓连接管上应有阀门。消火栓应尽量靠近路口布置，设在交叉路口附近的人行道上，距建筑物在5m以上，距离车行道不大于2m，使消防车易于驶近取水。为保证消火栓处有足够的水压和水量，应将消火栓与干管相连接。消火栓的布置，应优先考虑仓库、学校、公共建筑等用户。 项目消防栓双侧布置在人行道上，距行车道缘石0.75m处，消火栓位置可根据现场实际情况略作调整，消火栓采用SS100/65-1.6型地上式消防栓。 所有阀门与管道的连接均采用法兰连接。 3.4.9照明工程设计 1、在道路双侧对称布置12m高双招路灯共计34基，车行道侧光源采用高压钠灯，功率400W，光通量不小于48000lm。 2、田家湖大道（华容大道-杏花村西路）灯照明接自杏花村西路灯照明电源，工程采用TN-S接地系统。道路路灯照明供电采用三相五线制。设计范围内路灯照明电源设计负荷为160KW。 3.4.10绿化设计 1、设施带绿化设计 项目在人非共板靠车行道一侧绿化带选择栽植行道树常绿乔木小叶榄仁（胸径18-20cm，H=900-1000，P=500，分支点3.5m，全冠），栽植均采用单点沿线布置，间距6m，搭配亚乔木高杆红叶石楠与金叶女贞球等。 2、中央绿化带设计 中央绿化带2米宽，设计原则上每20m分别种植小叶栀子和金叶女贞，中间间隔种植红继木。灌木选择种苏铁。 3.4.11环卫设施设计 人行道上每间隔80m 左右设置已做果皮箱。 - 4、工程占地与拆迁 #### 4.1 工程占地 根据建设方提供资料，本项目占地面积为39.67亩，道路占地类型为荒地。 #### 4.2 工程拆迁与安置 根据现场踏勘，本项目建设过程中，沿线无工程拆迁，工程占地及拆迁见表1-8。 表1-8 征地拆迁表 项目; 单位; 数量; 备注. 征地 用土; 荒地; 亩; 39.67. 合计; 亩; 39.67. 拆迁房屋; m2; 无. #### 5、土石方平衡 根据项目初步设计，本项目土石方工程中挖方共计7341m3，目前由于道路两侧在开发建设，地面已经压平，无需表土剥离。填方为9625m3，主要为坑洼地及路基回填。项目所需的土石方由西侧建设中的壹号学府小区地下室开挖土方运入利用，调入量为2284m3，不另外设置取土场，且无渣土外弃，不设置弃渣场。 工程的土石方平衡情况详见表1-9。 表1-9 本项目土石方平衡估算一览表 单位：m3 项目; 表土; 土石方; 合计. 挖方; 0; 7341; 7341. 填方; 0; 9625; 9625. 调入; 0; 2284; 2284. 调出; 0; 0; 0. #### 6、施工组织 #### 6.1 筑路材料及运输条件 本项目所在区域交通现状很方便，目前项目对外可通过周边的华容大道、杏花村西路到达项目施工现场。 （1）砂、砾材料 沿线砂砾料比较丰富，可在工程沿线砂石码头采购用汽车运输到工地。 （2）水泥、钢材 水泥：所需水泥需要从华容县城购买。 钢材：所需钢材需要从华容县城购买。 （3）沿线水资源丰富，电力充足，建设路段沿线电网密布，有良好的供电条件，能满足工程需要。 6.2主要施工工艺和方法 本项目主要施工工艺如下： 路基：路基土石方以机械施工为主，并尽可能纵向调配利用，填方尽量取用挖方土石，填方路基施工时应分层铺筑，均匀压实，要注意每次摊铺的厚度及压实度，采用重型击实实验的路基压实度标准，以保证路面有良好的支承条件；土石方工程应尽早完成，使路基有充分的沉降稳定时间。 路面：项目采用商品沥青混凝土，不设沥青混凝土搅合站，粘层和封层所用的乳化沥青站亦采用商品沥青，不自设沥青溶拌站。路面施工应优先采用全机械化施工方案，严格控制材料用量和材料组成，实行严格的工序管理，做好现场监理与工序检测，确保施工质量。 施工组织：做好施工组织设计，使每个施工项目的施工方案切合实际。本区域降水丰富，雨季对路基路面施工影响较大，所以路基、路面施工应尽量避开雨季。 交通管制：为保证施工正常进行，各方面应合力做好施工中的交通疏导工作，对部分地段实行必要的交通管制，以保证工程的顺利进行。 本项目设一处施工机械设备临时存放场地，占地约500m2， 位于本项目道路中部西侧临近建设中的壹号学府小区，周围无居民住宅，且运输方便。本项目租用附近民房用于施工人员生活服务，不设施工营地。 7、建设工期安排 根据项目的具体情况，本项目建设期15个月，从2020年3月开始，至2021年5月竣工。 工程实施进度安排： （1）2020年4月底前完成前期准备工作，包括项目前期调查、可研等。 （2）2020年6月完成工程设计； （3）2020年7月～2021年4月工程施工； （4）2021年5月竣工验收。 - 8、项目用地周边环境及发展概况 根据现场踏勘拟建道路沿线两侧现状为已建的长工实验学校、治湖村安置小区、建设中的壹号学府小区等，根据华容县土地利用规划区域周边主要规划为居住用地（见附图3）。 - 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题 本项目属于新建项目，涉及总面积为39.67亩，道路沿线植被以灌草丛为主，植被覆盖率较低，项目本身无原有污染源。 项目起点和终点分别与华容大道（已建）、杏花村西路（已建）平交，拟建地存在的主要环境问题主要是上述道路来往车辆产生的交通噪声，存在一定噪声污染问题。 |

- 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 华容县位于湖南省北陲，岳阳市西境，北倚长江，南滨洞庭。全县集雨面积1642平方公里，人口71万，耕地面积81万亩。华容位于扬子滩地台江南地轴上，属具有强烈挤压褶皱升降的江南右陆。县境地处洞庭湖凹陷背缘，地势北高南低，中部丘岗隆起，东西低平开阔，微向东洞庭湖倾斜。地貌分区特征明显：工北部为低山丘陵区，间有溪谷平原，中南部为丘岗区，其余为平原。平均海拔在35米以上，海拔最高点为382.9米，最低点为东湖湖底21米，高差为361.9米。全境山地总面积328.2平方公里，占17.8%，平原1028.66平方公里，占56%。 项目位于华容县白鼎山片区，南起华容大道，北至杏花村西路，呈南北走向，道路沿线分别与华容大道（已建）、马鞍山路（待建）和杏花村西路（已建）平交，全长601.078米。具体位置见附图1。 2、地质地貌 华容县位于扬子滩地台江南地轴上，属既有强烈挤压褶皱上升运动，又有升降运动的江南古陆。县境地处洞庭湖凹陷背缘，地势北高南低，中部丘岗隆起，东西低平开阔，微向东洞庭湖倾斜。地貌分区特征较为明显：东北部为低山丘陵区，间有溪谷平原，中南部为丘岗区，其余为平原。平均海拔在35米以上，海拔最高点（雷打岩）为382.9米，最低点为东湖湖底（海拔）21米，高差361.9米。全县按地貌类型可分为平原和山地两大类。平原面积1028平方公里（不含江、湖、河、库等水域），按成因可分为：江河平原、溪谷平原和滨湖平原；山地总面积328平方公里；按高程可分为岗地、丘陵、低山3类。 项目所在区域地质条件良好，不属地震活动带。根据《中国地震烈度区划图》，该地区的地震烈度为六度。 3、气候、气象 华容县地处亚热带季风湿润气候带，四季分明，热量充足，雨水集中，有春湿多变、夏季酷热、秋季干燥、冬季严寒、暑酷热期长的气候特点。主要气象特征如下： 气温： 年平均气温 17.2 ℃ 日平均最高气温 38.1 ℃ 日平均最低气温 0.4 ℃ 最热月平均气温 29.4℃ 最冷月平均气温 4.7 ℃ 极端最高气温 43℃ 极端最低气温 -8.4 ℃ 温度： 年平均相对湿度 79.5% 年最小相对湿度 14.2% 最热月平均相对湿度 75% 最冷月平均相对湿度 81% 风：年平均风速 2.7m/s 全年主导风向 西北风 夏季主导风向 南风 冬季主导风向 西北风 30年一遇最大风速 23m/s 降雨量：多年平均降雨量 1394.6mm 年最大降雨量 1751.2mm 年最小降雨量 1018.2mm 最大月降雨量 515.3mm 最小月降雨量 1.2mm 最大日降雨量 154.7mm 年平均降水天数 149.5 天 4、水文 华容境内湖泊星布，河流网织，水系发达。有内湖21个，蓄水面积74.5平方公里，调蓄水量12154万m3，内河8条，长95.1公里，蓄水量3857万m3。长江水系藕池河、华容河穿境而过。 华容河又叫“沱水”， 该区域地表水华容河是长江向洞庭湖泄洪的一级支流。位于湖南省岳阳市（华容县、君山区）境内，北接湖北石首东部之调弦河[荆江四水（长江入洞庭湖之支流）之一，南经湖南华容之治河渡、万庾、县城、潘家渡，于旗杆咀（现属岳阳市君山区）注入洞庭湖。在城关镇的治河渡分为南、北两条支流，绕新华垸到钱粮湖的磨盘洲合流，由六门闸入东洞庭湖。水路蜿蜒60.5千米（其中湖北12km，湖南48.5km），华容占35.5km；流域面积共1679.8km2，其中湖南省内流域面积1128.8平方公里；堤防总长165km，其中湖北24km，湖南141km；保护耕地82万亩，人口近100万人。根据湖南省地表水域功能区划以及华容河现状情况，华容河有防洪、排涝、灌溉、供水和维护河流生态环境等重要功能，为Ⅲ类水体。项目拟建区域属于城市规划建设区内，根据调查了解区域内居民使用自来水，项目所在区域无地下水饮用水源保护区。 5、矿产资源 华容县境内已知的矿产种类有近30种，已探明或能估算出储量的有8种，达到工业要求的矿种有花岗石、独居石、磷钇矿、高岭土、石英矿、独居石型钍矿、矿泉水等7种。2001年，全县已开发矿产资源6种，矿山企业56家，停采9家，采掘业从业人数2387人，年开采矿石290.33万吨。矿产采掘业总产值1.99亿元，销售收入2.61亿元，利税1582万元，增加值8784万元。采掘业总产值和增加值分别占工业总产值及GDP的31.46%与2.28%。在未利用的矿产中，独居石属大型矿床，其中钍、钛磁铁、磷钇矿含量都达到了工业要求；石英、伟晶岩型铌钽矿都具有一定的开发前景。 6、植被 华容县全县有山林面积32535亩，新植欧美杨面积58000亩，森林覆盖率18.4%，活立木蓄积量15.31万立方米。森林覆盖率18.4％。全县土壤共划分4个土类（水稻土、潮土、红壤、菜园）。按水旱土壤等级分：水田分四级。旱地（含菜园土）也分四级。华容农业植被以水稻为主，旱地作物主要有红薯、豆类、玉米等。经济作物有蔬菜和各种瓜类。评价区域内无珍稀植物物种。拟建项目评价范围内由于人类活动频繁，土地开发程度较高，野生动物生态环境基本破坏。根据实地踏勘，该区域没有国家规定保护的野生珍稀动物。 7、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 项目拟选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境; 华容河; 渔业用水; III类. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 距拟建道路两侧红线40m以内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中4a类标准；道路红线40m以外区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是（华容县污水处理厂）. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否. 8、华容县污水处理厂（即麻浬泗污水处理厂）基本情况 华容县麻浬泗污水处理厂位于华容县护城乡蔡兴村，一期建设规模为2万吨/天，服务华容县河西片区面积 15km2，服务人口约17万人。2009年4月17日华容县中环污水处理有限公司与华容县人民政府签订了2万吨/天污水处理厂的BOT 协议，该公司运营时间为30年。污水处理厂于 2009 年4月18日开工建设，一期工程投资4053万元，占地面积 13340平方米，项目于 2009年10月29日投入试运行，2009 年11月通过了岳阳市环境保护局的验收。2019年底二期扩建规模为 2 万吨/天建成投入运行，同时对现有一期 工程 2 万吨/天出水水质由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准提高至一级 A 标准的提标改造，目前华容县麻浬泗污水处理厂4万吨/天处理规模处于正常运行，根据岳阳市生态环境对出水的监督性监测可知，处理后尾水能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准提高至一级 A 标准。项目区域内截污管网已经配套建设完全，且已投入运营。项目沿线产生的废水排入市政污水管网进入污水处理厂处理。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 1、环境空气质量状况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次区域大气环境质量现状收集了2018年华容县城区常规监测点的大气全年监测数据统计资料，结果见下表。 表3-1 2018年华容县环境空气质量状况 评价因子; 评均时段; 百分位; 现状浓度/ μg/m3; 标准浓度/ μg/m3; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; -; 18; 60; 30; 达标. 百分位上日平均; 98; 49; 150; 32.7; 达标. NO2; 年平均浓度; -; 26; 40; 65.0; 达标. 百分位上日平均; 98; 55; 80; 68.8; 达标. CO; 年平均浓度; -; -; -; -; 达标. 百分位上日平均; 95; 1.9; 4mg/m3; 47.5; 达标. 臭氧; 年平均浓度; -; -; -; -; 达标. 8h平均质量浓度; 90; 156; 160; 97.5; 达标. PM2.5; 年平均浓度; -; 48; 35; 137.1; 不达标. 百分位上日平均; 95; 116; 75; 154.7; 达标. PM10; 年平均浓度; -; 86; 70; 122.9; 不达标. 百分位上日平均; 95; 156; 160; 97.5; 达标. 由上表中监测数据可知项目所在区域为不达标区域。根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，在岳阳市 2020年PM10限期达标规划值后，2020年的PM10年平均质量浓度能符合环境质量标准，满足环境空气功能区二类区的要求，大气环境质量将得到改善。 2、地表水环境 根据华容县城市规划，道路沿线收集的污水进入华容县污水处理达标后排入华容河，雨水通过管道收集后最终汇入华容河，华容河为一般渔业用水区，执行标准Ⅲ类。本次地表水环境质量现状评价，引用华容县监测站2018年对华容河常规监测断面的监测数据。 （1）监测断面 S1：华容河石山矶断面（道路起点东北2.4km处）； S2：华容河潘家渡断面（道路起点东南4.5km处）。 （2）监测因子：pH、COD、BOD5、DO、氨氮、粪大肠菌群、总氮、石油类。 （3）监测结果分析：具体水质监测结果见表3-2。 表3-2 华容河环境质量现状监测评价结果统计表 断面; 监测因子; 范围值; 平均值; 超标率; 最大超 标倍数; 标准值. S1; pH; 7.08-7.1; /; /; /; 6~9. DO; 6.82-6.93; 6.88; /; /; ≥5. COD; 13-14; 13.5; /; /; ≤20. BOD5; 2.4-2.45; 2.43; /; /; ≤4. NH3-N; 0.347-0.363; 0.355; /; /; ≤1. TP; 0.058-0.072; 0.065; /; /; ≤0.2. 总氮; 0.391-0.410; 0.401; /; /; ≤1. 粪大肠菌群; 1700-1800; 1750; /; /; ≤10000. 石油类; 0.02ND; 0.02ND; /; /; ≤0.05. S2; pH; 7.03-7.05; /; /; /; 6~9. DO; 6.28-6.39; 6.34; /; /; ≥5. COD; 14.7-16.0; 15.4; /; /; ≤20. BOD5; 3.06-3.12; 3.09; /; /; ≤4. NH3-N; 0.402-0.409; 0.406; /; /; ≤1. TP; 0.059-0.063; 0.061; /; /; ≤0.2. 总氮; 0.456-0.462; 0.459; /; /; ≤1. 粪大肠菌群; 1700-1700; 1700; /; /; ≤10000. 石油类; 0.02ND; 0.02ND; /; /; ≤0.05. 由上表可以看出，华容河各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量 （1）监测布点 根据工程特点、沿线环境敏感点及噪声源情况，监测点的布置以能反映沿线敏感点的声环境现状为原则，采用“以点代线，反馈全线”的方法进行布点，本次监测共选择3处有代表性的敏感点进行了声环境现状监测，监测点位分布详见表3-3。 表3-3 声环境现状监测布点一览表 编号; 测点名称; 桩 号; 监测点位情况; 测点位置. N1; 治湖村安置小区; K0+100; 路东侧，距路红线约10m; 设在临路第一排房屋前1 m处，测点高度离地1.2 m。. N2; 长工实验学校 （教学楼和宿舍）; K0+400; 路东侧，距路红线约100m. N3; 规划建设居民点; K0+340; 路西侧，距路红线约20m. N4; 建设中的壹号学府小区; K0+500; 路西侧，距路红线约15m. （2）监测时间与频次：湖南精科检测有限公司于2020年5月19-20日，连续监测二天，各监测点按昼夜分段监测。昼间：6：00～22：00；夜间：22：00～次日6：00。监测分昼间、夜间，每次连续监测20分钟。 （3）监测方法：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定进行。 （4）评价因子：等效连续A声级Leq。 （5）监测结果及分析：由监测结果可知，各敏感点噪声监测点昼、夜间噪声监测值均优于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，表明拟建道路沿线区域声环境质量现状良好。 表3-4 环境噪声监测结果统计表 单位：dB（A） 序号; 监测点名称; 监测 时间; 与道路 红线距离; 昼 间; 夜 间. 监测值 dB(A); 评价结果; 监测值 dB(A); 评价 结果. N1; 治湖村安置小区（K0+100）; 5.19; 10m; 53.6; 达标; 43.9; 达标. 5.20; 54.6; 达标; 42.9; 达标. N2; 长工实验学校（教学楼和宿舍）（K0+400）; 5.19; 100m; 54.4; 达标; 45.6; 达标. 5.20; 55.0; 达标; 44.5; 达标. N3; 规划建设居民点（K0+340）; 5.19; 20m; 53.5; 达标; 43.3; 达标. 5.20; 54.7; 达标; 43.7; 达标. N4; 建设中的壹号学府小区（K0+500）; 5.19; 15m; 53.8; 达标; 44.4; 达标. 5.20; 54.4; 达标; 42.8; 达标. 4、生态环境质量现状与评价 项目拟建地属于城区规划建设区域，根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。 评价区植被类群主要有：一是居民家庭前院后栽种的乔木，建群种为马尾松，为人工栽培林，其中夹杂少量灌木，主要为樟树等。二是项目沿线的草丛，整个评价区无裸露的山地。因此，植被调查的结果显示，评价区也没有珍稀濒危的国家保护物种，更没有风景名胜等保护区。 水土流失现状：评价区域内基本上为杂草灌木丛生，没有裸露空地，水土保持能力较强，总体看来，评价区域水土流失程度较轻微。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据调查，项目评价范围内无饮用水源保护区、风景名胜区和自然保护区。根据对区域的现场踏勘调查，确定主要环境保护目标见表3-5至表3-8。 1、地表水环境保护目标 项目的水源接至已建好的杏花村西路城市供水管道，由华容县自来水有限公司供应。评价范围内水域无饮用水源取水口，无饮用水功能。根据工可资料，本工程沿线无跨河桥梁，道路雨水由管道收集后进入华容河，本次评价的主要水环境保护目标详见表3-5。 表3-5 主要水环境保护目标 序号; 保护 目标; 方位、距离; 水体 功能; 水质标准; 工程环境影响. 1; 华容河; 道路起点东侧，3300m; 渔业 用水; 地表水环境质量标准（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准; 建筑材料运输和存储；路基挖方、填方工程等；路面径流等。. 2; 水渠和田家湖; 道路周边; 农业用水; 地表水环境质量标准中的（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 2、生态环境保护目标 项目不在水源保护区、自然保护区及风景名胜区内，评价区内没有发现有国家重点保护的珍稀濒危植物和重点保护的野生植物。也无国家或市、县文物保护单位。项目建设应保护施工沿线的植被、动物等，其数量和生物量不因本项目的施工和营运而明显减少。本次评价的主要生态环境保护目标详见表3-6。 表3-6 生态环境保护目标一览表 敏感目标; 详细情况; 工程可能污染或破坏行为; 保护要求. 水土保持; 道路沿线，重点为主体工程区; 项目永久与临时占地; 对水土保持、陆生植被要求严禁越界占用和损毁土地与植被， 对动物严禁捕猎野生动物，景观与生态结构明确及时道路绿化和施工迹地修复、恢复植被。. 陆生植被; 区内主要由荒地组成，植被以灌木杂草为主; 植被破坏、景观不协. 陆生动物; 项目为城市次干道，动物主要有田鼠、蛇等本地常见物种，未发现珍稀频危动物; 生境影响、阻隔影响. 区域景观; 城镇景观; 景观与周围相协调. 生态结构完整性; 道路造成生态断裂; 道路分割、阻隔. 3、社会环境保护目标 主要包括受征地影响的居民（城镇、村）、沿线基础设施等。详情见表3-7。 表3-7 主要社会环境保护目标 编号; 主要保护对象; 社会环境影响; 保护措施. 1; 工程沿线受征占地影响的居民; 受占地影响的居民 生活质量; 对占用土地进行补偿，复垦临时占地。. 2; 交通安全; 车辆将会曾多，容易发生交通事故; 加强管理，完善标示标牌. 3; 市政基础设施（电力、电信、通讯设施、综合管线）; 保障区域市政基础设施安全; 选线避让主要电力、电信、通讯设施和综合管线，减少对沿线市政基础设施的迁改和占用；避免施工人为破坏沿线市政基础设施. 4; 交通阻隔; 施工期局部交通拥堵，营 运期道路阻隔; 施工期协调好施工安排和交通通行安排，营运期不封闭道路，与交叉道路合理衔接. 4、大气、声环境保护目标 （1）、临时工程保护目标 项目设一处施工机械设备临时存放场地，位于本项目道路中部西侧临近建设中的壹号学府小区，其周边100m范围内无敏感度。 （2）、道路工程保护目标 根据《华容县县城总体规划——土地利用规划图（2006-2020）》（附图3）以及目前项目周边实际建设情况可知工程沿线敏感点为治湖村安置小区、长工实验学校（教学楼和宿舍）、建设中的壹号学府小区，详见表3-8。

表3-8     拟建道路沿线声环境保护目标一览表

| 序号 | 名称 | 桩号 | 距道路最近中心线/红线 | 目标简介 |  | 第一排建筑情况（距离为距红线距离） |  |  |  |  |  | 实景图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 声环境4a类 | 声环境2类 | 户数 | 层数 | 距离范围 | 高差 | 朝向 | 环境特征 |  |
| 1 | 治湖村安置小区 | K0+40—K0+210 | 东侧，32/10m | 200户/700人 | / | 200户/700人 | 6F | 10m | 0m | 正对 | 砖混结构，质量较好，窗户为铝合金 |  |
| 2 | 长工实验学校 （教学楼和宿舍） | K0+340—K0+540 | 东侧，122/100m | / | 约4000人 | 约4000人 | 3-6F | 100—120m | 0m | 侧对 | 砖混结构，质量较好，窗户为铝合金 |  |
| 3 | 建设中的壹号学府小区 | K0+380—K0+560 | 东侧，37/15m | 300户/1200人 | 1700户/9800人 | 100户/400人 | 27层 | 15—30m | 0m | 侧对 | 砖混结构，质量较好，窗户为双层真空 |  |
| 4 | 规划建设居民点 | K0+320— K0+360 | 西侧，42/20m | 未定 | 未定 | 未定 | 根据城市发展规划不低于6F | 20-40m | 0m | 侧对 | 未定 |  |
| 5 | 材料及渣土运输线路周边居民敏感点 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 房屋以1～3层楼房为主，砖混结构，质量较好，窗户为铝合金形式。主要噪声源为社会生活噪声 | / |

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 污 染 物 排 放 标 准 | - 环境空气： 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 序号; 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）. 1小时平均; 日平均; 年平均. 1; SO2; 500; 150; 60. 2; NO2; 200; 80; 40. 3; PM10; —; 150; 70. 4; PM2.5; —; 75; 35. 5; CO; 10mg/m3; 4mg/m3; —. 6; 臭氧; 200; 160（8小时）. 2、地表水 雨水受体华容河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 水质 指标; pH; CODCr; BOD5; DO; 氨氮; 总磷; 总 氮; 石油类; 粪大肠菌群. Ⅲ类; 6～9; ≤20; ≤4; ≥5; ≤1.0; ≤0.2; ≤1.0; ≤0.05; ≤10000. 3、声环境 根据《声环境功能区划分技术规范(GB/T15190-2014)》（8.3.1.1）道路两侧40m内的区域中①临路以高于三层楼房（含三层）的建筑为主的区域，第一排建筑物面向道路侧的区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，第一排建筑物以外的区域执行2类标准；②临路以低于三层楼房建筑（含开阔地）为主的区域执行4a类标准；③医院、学校等特殊敏感区域执行2类标准。道路红线 40m 以外区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 表4-3 声环境质量标准 等效声级Leq：dB(A) 类别; 昼间; 夜间; 适用区域. 2; 60; 50; 混合区. 4a; 70; 55; 交通干线两侧. 1、大气污染物： 施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织标准。 表4-4 大气污染物排放标准 序号; 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 1; 二氧化硫; 周界外浓度最高点; 0.40. 2; 氮氧化物; 0.12. 3; 颗粒物; 1.0. 2、废水： 项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准，见表4-5。 表4-5 污水排放标准 单位：mg/L(pH无量纲) 污染物名称; pH; SS; COD; BOD5; NH3-N. 一级标准; 6～9; 70; 100; 20; 15. 3、噪声： 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值见表4-6。 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放标准限值 等效声级：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 4、固体废弃物： 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改中的固体废物控制要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)。 |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目为城市道路建设项目，沿线不设收费站、服务区、养护工区，无总量控制指标建议。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 项目工艺流程及产污节点见图 5-1： 图5-1 工艺流程及产污节点 ### 一、施工期污染源分析 1、施工期水污染源分析 项目不设施工营地，无生活污水排放，没有涉水桥梁。因此项目施工期间产生的污水主要建筑施工废水、暴雨冲刷产生的雨水。 工程施工作业产生的废水包括施工机械洗涤用水、施工现场清洗、养护、冲洗废水等，这部分废水主要污染物为COD、SS和石油类。其主要污染物浓度COD为300mg/L、SS为350mg/L、石油类10mg/L。 项目清理表土及路基填筑过程中使土壤覆盖的植被遭到破坏，暴雨冲刷产生的雨水中SS含量较高，其他污染物浓度较低。 2、施工期大气污染源分析 施工过程中产生的大气污染物主要是施工车辆和施工机械进出产生的道路扬尘，施工卸料、堆放产生的扬尘； 沥青路面施工产生的沥青烟气；施工机械和车辆排放的汽车尾气。 （1）扬尘 本项目使用商品沥青混凝土和商品混凝土，不在现场设置沥青混凝土、混凝土搅拌站，扬尘主要污染环节为车辆运输和施工车辆进出产生的道路扬尘产生的扬尘、施工卸料、物料临时堆放产生的扬尘。 在对大气环境的影响中，运输车辆引起的扬尘影响最大、时间较长，其影响程度因施工场地内路面破坏、泥土裸露而加重，一般扬尘量与汽车速度、汽车重量、道路表面积尘量成比例关系，据有关方面的研究，当汽车运送土方时，行车道路两侧的扬尘短期浓度可达8~10mg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值。但是，道路扬尘浓度随距离增加迅速下降，扬尘下风向200 米处的浓度几乎接近上风向对照点的浓度；路面施工阶段，卸料和物料临时堆放过程也将产生少量粉尘。根据有关测试成果，在距路基40m处大气中TSP浓度0.23mg/m3。 （2）沥青烟气 建设项目全线为沥青混凝土路面（使用商品沥青混凝土，拟从当地的岳阳市岳华沥青混凝土有限公司购买、从S202出发转杏花村西路运至项目地），沥青的摊铺时会产生以THC、TSP 和BaP为主的烟尘，根据工程类比资料，沥青烟气排放的浓度约12.5~15mg/m3，其中THC和BaP为有害物质，对空气将造成一定的污染，对人体也有伤害。 （3）施工机械以及大型运输车辆燃油废气 项目建设施工中施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均由柴油和汽油燃烧后所产生，为影响大气环境的主要污染物之一，其主要污染成份是 THC、CO和NOx，属无组织排放源。 3、施工期噪声污染源分析 施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆产生的噪声。本项目可能用到的筑路机械主要有装载机、破碎机、压路机、摊铺机等，运输车辆包括各种卡车、自卸车。根据常用机械的实测资料，其污染源强分别见表5-1。 表5-1 工程施工机械噪声值 序号; 机械类型; 测点距施工机械距离; 最大声级. 1; 轮式装载机; 5m; 90. 2; 平地机; 5 m; 90. 3; 振动式压路机; 5 m; 86. 4; 双轮双振压路机、三轮压路机; 5 m; 81. 5; 轮胎压路机; 5 m; 76. 6; 摊铺机; 5 m; 87. 7; 推土机; 5 m; 86. 8; 轮胎式液压挖掘机; 5 m; 84. - 施工固体废物 道路建设中的固体废弃物主要来源施工人员的生活垃圾。 根据项目可行性研究报告，项目无需剥离表土，也无弃方产生。 高峰时施工人员及工地管理人员约50人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则施工人员每天可产生约25kg的生活垃圾。定点堆放，委托环卫部门处理。 5、生态影响 施工期生态环境影响主要表现在工程永久占地对沿线荒地的影响；工程占地破坏地表植被、增加水土流失量并造成生物量损失；此外，施工活动地表开挖、建材堆放和施工人员活动可能对植被和景观产生破坏。 6、社会影响 项目征地影响、施工过程对道路的交通阻隔及对区域景观影响。 ### 二、营运期污染源分析 1、营运期水污染源分析 本项目沿线不设服务区和道路辅助设施等，无辅助设施废水（生活污水、洗车水等）排放。营运期对水环境的污染主要来自路面径流对沿线地表水体的污染。 道路建成运营后，随着交通量逐年增多，沉落在路面的机动车尾气排放物、车辆油类以及散落在路面上的其它有害物质也会逐年增加。上述污染物一旦随降雨径流进入水体，对水体的水质将会产生一定的影响，其主要的污染物有石油类、有机物和悬浮物等。 根据原国家环保总局华南科研所对南方地区路面径流污染情况试验的有关资料，路面径流污染物及浓度估算值见表5-2。从表中可知，路面径流在降雨开始到形成径流的30分钟内雨水中悬浮物和油类物质比较多，30分钟后，随着降雨时间的延长，污染物浓度下降较快。 表5-2 路面雨水中污染物浓度 历时 项目; 5～20分钟; 20～40分钟; 40～60分钟; 平均值. pH; 6.0～6.8; 6.0～6.8; 6.0～6.8; 6.4. SS（mg/L）; 231.4～158.5; 158.5～90.4; 90.4～18.7; 100. COD（mg/L）; 87～60; 60～22; 22～4.0; 45.5. 石油类（mg/L）; 22.30～19.74; 19.74～3.12; 3.12～0.21; 11.25. 表5-3 路面径流污染物排放源强表 项目; SS; BOD5; 石油类. 平均值（mg/L）; 100; 5.08; 11.25. 年降雨量(mm); 1394.6. 路面面积(m2); 26447.432. 径流系数; 0.9. 径流总量(m3); 33195.23. 年均产生量（t/年）; 3.32; 0.169; 0.374. 2、营运期大气污染源分析 本评价拟根据项目预测交通量、车型构成比、机动车辆尾气主要污染物排放 资料，采用《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006）推荐的行驶车辆排放气态污染物源强计算公式进行估算，计算公式如下： 式中：Qj—j类气态污染物排放强度（mg/s•m）； Ai—i型车预测年的小时交通量（辆/小时）； Eij—汽车专用道路运行工况下，i型车j类排放物在预测年的单位排放因子（mg/辆•m）。 表5-4 车辆单位排放因子Eij推荐值(g/km•辆) 污染物; 小型车; 中型车; 大型车. CO; 31.35; 30.08; 5.25. THC; 8.14; 15.21; 2.08. NOX; 1.77; 5.40; 10.44. 注：鉴于环境空气质量标准中只有NO2项，而无NOx项，因此将NOx近似地当做NO2，以下皆同。 拟建道路车辆CO、NOX、THC三项主要污染物的排放源强见表5-5。 表5-5 车辆主要污染物的排放源强 mg/s.m 污染物; CO; THC; NOX. 2021; 2027; 2035; 2021; 2027; 2035; 2021; 2027; 2035. 排放量; 5.57; 6.76; 8.75; 1.67; 2.05; 3.25; 0.57; 0.66; 0.83. 3、噪声污染 （1）噪声源及其特性 项目运营后的噪声主要是道路上行驶的机动车辆产生的交通噪声，主要由发动机噪声、冷却系统噪声、排气噪声、车体振动噪声、传动机械噪声、制动机械噪声等组成，其中发动机噪声是主要的噪声源。 交通噪声的大小与车速、车流量、机动车类型、道路结构、道路表面覆盖物、道路两侧建筑物、地形等多因素有关。 （2）车流量 田家湖大道（华容大道-杏花村西路）各目标年交通车流量和各型车小时交通量的预测分别见本评价表1-4、1-5。 （3）噪声源强分析 本项目声环境影响评价执行《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ 2.4-2009)推荐的公式进行计算。本项目各个预测年各型车的车速和单车行驶辐射噪声级计算如下。 ①车速计算 Vi=k1Ui+k2+1k3Ui+k4 Ui——该车型的当量车数； k1、k2、k3、k4分别为系数，见表5-6。 表5-6 预测车速常用系数取值表 车型; k1; k2; k3; k4. 小型车; -0.061748; 149.65; -0.000023696; -0.02099. 中型车; -0.057537; 149.38; -0.000016390; -0.01245. 大型车; -0.051900; 149.39; -0.000014202; -0.01254. 当设计车速小于120km/h时，上述公式计算所得平均车速按比例递减。 根据上述公式计算各预测年各型车昼、夜及高峰小时平均车速，计算结果见表5-7。 表5-7 各类机动车辆的平均行驶速度估算结果（单位：km/h） 路段; 预测年; 小型车; 中型车; 大型车. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 田家湖大道; 2021年; 42.11; 42.34; 29.81; 29.33; 29.77; 29.42. 2027年; 41.86; 42.25; 30.14; 29.55; 30.02; 29.57. 2035年; 41.35; 42.06; 30.57; 29.88; 30.37; 29.82. ②单车行驶辐射噪声级（Loi）计算 第i种车型车辆在参照点（7.5m处）的平均辐射声级。 小型车 LoS =12.6+34.73lgVS+ΔL路面 中型车 LoM =8.8+40.48lgVM+ΔL纵坡 大型车 LoL =22.0+36.321lgVL+ΔL纵坡 式中：右下角注S、M、L—分别表示小、中、大型车； Vi—该车型车辆的平均行驶速度，km/h、△L纵坡 按0 dB进行修正。 根据上述公式计算各预测年各型车单车行驶辐射噪声级Loi，计算结果见表5-8。 表5-8 各型车平均辐射声级 单位：dB(A) 路段; 时期; 2021; 2027; 2035. 小车; 中车; 大车; 小车; 中车; 大车; 小车; 中车; 大车. 田家湖大道; 昼间; 69.01; 68.48; 75.53; 68.93; 68.67; 75.66; 68.74; 68.93; 75.84. 夜间; 69.10; 68.20; 75.34; 69.06; 68.33; 75.42; 69.00; 68.52; 75.55. 4、固体废物 营运期的固体废弃物主要是运输车辆散落的运载物、发生交通事故的车辆装载的货物、乘客丢弃的物品等。由于道路建成后有养护工人对道路全线进行养护，在对道路进行养护的同时，也对沿线垃圾进行收集，清扫、集中处理，故营运期固体废弃物对环境影响不大。 5、生态环境影响 营运期生态环境影响以正面效益为主，道路两旁的绿化将逐步恢复原有生态环境。不利的影响的影响可能两旁的绿化对临近马路旁边的房屋采光有影响。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工扬尘 | 扬尘 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  |  | 沥青烟尘 | THC、TSP、BaP | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  |  | 机械尾气 | THC、CO、NOx | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  | 营运期 |  | CO | 4.42~6.76mg/s.m | 4.42~6.76mg/s.m |
|  |  |  | THC | 1.28~2.05mg/s.m | 1.28~2.05mg/s.m |
|  |  |  | NOX | 0.45~0.66mg/s.m | 0.45~0.66mg/s.m |
| 水 污 染 物 | 施工废水 |  | 石油类 | 350mg/L | 隔油沉淀后回用，不外排 |
|  |  |  | COD | 300mg/L |  |
|  |  |  | SS | 10mg/L |  |
|  | 营运期 路面径流 |  | SS | 100mg/L | 100mg/L |
|  |  |  | BOD5 | 5.08mg/L | 5.08mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 11.25mg/L | 11.25mg/L |
|  | 生活垃圾 |  | 果皮、纸屑等 | 25kg/d | 环卫部门清运至城市生活垃圾填埋场 |
|  | 营运期固废 |  | 运输车辆散落物、乘客丢弃物品 | － | 经道路养护工人收集后交由环卫部门运出填埋 |
| 噪声 | 交通噪声 |  |  | 昼间最大预测值56.93—60.36dB（A） 夜间最大预测值53.83—57.27dB（A） |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 根据现场踏勘，项目沿线为城市规划建设区，区内无大面积自然植被群落及珍稀动植物资源等。本项目建设期主要生态影响为水土流失，对当地生态环境有一定的影响。随着绿化工程、水土保持措施的实施，施工期结束，道路沿线生态环境将得到恢复和改善。 |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响分析 ## 1、水环境影响分析 本项目施工现场不设施工营地，无生活污水产生。主要废水为施工废水，为确保项目施工废水综合利用不外排，同时为减轻项目施工期暴雨冲刷雨水对最近地表水护城港等的影响，环评提出建设单位应采取以下污染防治措施： ①建筑材料必须堆放在指定位置，并做好防护排水措施。 ②设置施工废水沉淀设施，在冲洗车辆场地设简易沉淀池，对冲洗废水进行沉淀处理，处理后的废水循环使用，禁止外排。 ③施工完成后不得闲置土地，应尽快建设水土保持设施或进行环境绿化。 ④运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，应集中收集后妥善处理，以免污染水体；加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏现象的发生。 综上所述，在采取上述措施后可有效减少施工废水对水环境的污染影响。 2、大气环境影响分析 本项目施工对环境空气的污染主要来自道路施工扬尘、 施工机械尾气和沥青烟气。 （1）车辆行驶扬尘 据有关文献资料介绍，在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的 60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(v /5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q — 汽车行驶的扬尘，kg/km•辆； v — 汽车速度，km/h； W — 汽车载重量，t； P — 道路表面粉尘量，kg/m2。 表7-1为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此应加强运输车辆的管理，应限制车辆行驶速度及保持路面的清洁，其是减少汽车扬尘对周围环境影响的最有效手段。 表7-1 在不同车速和地面清洁程度下的汽车扬尘产生量 单位：kg/辆•公里 P 车速; 0.1 (kg/m2); 0.2 (kg/m2); 0.3 (kg/m2); 0.4 (kg/m2); 0.5 (kg/m2); l.0 (kg/m2). 5 (km/h); 0.051; 0.082; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10 (km/h); 0.102; 0.172; 0.233; 0.289; 0.341; 0.574. 15 (km/h); 0.153; 0.258; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 25 (km/ h); 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.854; 1.436. 如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天 4~5 次），可以使空气中粉尘量减少70%左右，可以收到很好的降尘效果。参考同类工程调查报告，洒水的试验资料如表 7-2。当施工场地洒水频率 4~5 次/天时，扬尘造成的 TSP 污染距离可缩小到 20~50m 范围内。 表 7-2 施工场地洒水抑尘试验结果 单位：mg/m3 距离; 5m; 20m; 50m; 100m. TSP小时评价浓度; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 另外，粉状筑路材料若遮盖不严在运输过程中也会随风起尘，对运输道路两侧的居民会产生一定影响，特别是大风天气，影响将更为严重。因此要加强对粉状施工材料的运输管理，使用帆布密封或采用罐体车运输，以最大限度的减少原材料运输过程中产生的扬尘。 （2）施工现场扬尘污染 在修筑路面时，由于路面的初期开挖及填方过程中由于路面土壤的暴露，在有风天气产生的扬尘影响，随着施工进程的不同，其对环境空气的影响程度也不同。由于扬尘影响情况的不确定性，类比道路施工期不同阶段扬尘监测结果分析本项目施工现场的扬 尘污染情况，具体详见表 7-3。 表7-3 道路施工期不同阶段扬尘监测结果表 施工类型; 与道路边界距离（m）; PM10日均值（mg/Nm3）; TSP日均值（mg/Nm3）. 路面工程; 20; 0.12~0.24; 0.27~0.53. 路基平整; 30; 0.10~0.11; 0.20~0.22. 平整路面; 40; 0.11~0.12; 0.22~0.23. 边坡修整、护栏施工; 20; 0.05~0.11; 0.12~0.13. 路面清整; 20; 0.10~0.12; 0.18~0.19. 由表 7-3可见，TSP、PM10在路面施工阶段有超标，其余施工阶段均无超标，日均值均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；项目沿线主要环境保护目标为治湖村安置小区，距离道路红线最近距离约为 10m，项目施工现场扬尘对周边环境空气质量影响有限。为有效防治本项目施工扬尘可能产生的环境空气污染， 根据国家环境保护总局颁布的《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）规定和《岳阳市扬尘污染防治条例》（2019年第3号），建议采取以下防治措施： ①施工现场设置导流沟，将所有施工污水引至沉淀池，防止施工污水溢出工地；污水沉淀时间应大于 2h，处理后回用于施工场地洒水抑尘，禁止将施工污水直接排入河道或市政管网。 ②施工场内车行道路须采用钢板、混凝土、礁渣或细石等进行路面硬化，宽度 3-5m，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施加强保洁清扫；运输渣土、泥浆、砂石等散体建筑材料，应采用密闭运输车辆或采取篷覆式遮盖等措施，严禁发生抛、洒、滴、漏现象；安排洗车人员，对每台渣土车出场前均要清洗，不得将泥土带出现场，严禁超载运输，渣土装载低于厢板10cm以上。 ③不能按时完成清运的土方，应采取固化、覆盖或绿化等扬尘控制措施；生活垃圾按照环卫部门要求统一清运至指定的收集地点。 ④空气质量为重度污染（空气质量指数 201-300）和气象预报风速达5级以上时，停止土方，并做好覆盖工作；当空气质量为中度污染（空气质量指数151-200）和风速达 4 级以上时，停止土方施工，并每隔 2h 对施工现场洒水1次；当空气质量为轻度污染（空气质量指数101-150）时，应每隔 4h对施工现场洒水1次。 ⑤项目必须采用商品混凝土和商品沥青混凝土，不得设置现场搅拌站。 ⑥原材料及弃方运输过程中必须选择沿线敏感点少的路段，应尽量避开人口相对较稠密的居民区，石灰等容易飞散的物料，注意运输时必须压实，填装高度禁止超过车斗防护栏，避免洒落引起二次扬尘。砂和石灰等易洒落散装物料在装卸、使用、运输、转运和临时存放等全部过程中，必需采取防风遮盖措施，以减少扬尘。 在落实以上提出的前提下，项目施工扬尘均能得到有效控制，污染物能够达标排放，对外环境影响小，措施合理可行。 （3）施工期沥青烟气对环境的影响分析 在道路基础路面建成后，须对路面进行沥青混凝土的铺设。沥青烟主要来源于摊铺过程中，组成主要为THC、TSP和BaP，其中THC和BaP为有害物质，对空气造成一定的污染，对人体也有伤害。为减小施工过程中沥青对施工人员和沿线居民的影响，减轻对周围环境的污染，并贯彻落实相关政策要求，本项目应采用商品沥青混凝土，不在施工现场设沥青混凝土搅拌站，施工人员在沥青混凝土铺设过程中佩戴口罩，以减少对沥青烟的吸收量。 由于项目工程量小， 沥青烟气产生量较小， 对施工人员及沿线大气环境影响较小。 （4）施工机械废气对环境的影响分析 项目施工过程中以燃油为动力的施工机械、运输车辆会在施工场地附近排放少量燃油废气， 施工单位应加强施工机械设备的维护， 选用合格的燃油， 避免排放未完全燃烧的黑烟，减轻机械尾气对周围空气环境的影响。另外， 由于本项目沿线地区环境空气质量良好，大气环境容量大，施工场地地形开阔，有利于燃油废气的扩散。因此，施工期机械尾气对沿线大气环境质量影响很小，且影响是短暂的，随着施工的结束而消失。 （5）施工期运输环境影响分析 施工期建设过程中需要大量的建筑材料，在运输进出项目区过程中，如不采取有效措施，会对沿途的大气环境产生一定的扬尘污染，根据建设单位提供的资料，本项目运输沿区内道路运输，因此运输过程对道路沿线两侧居民有一定的影响。为了减小物料运输沿线的环境影响，本环评提出以下对策措施： ①运输车辆不得超载，防止物料泼洒； ②运输渣土的车辆应当密闭或者加盖篷布，并保证物料不遗撒外漏； ③清运渣土的车辆应当随车携带审批或核准文件，按照审批或核准的线路和时间运行，不得沿途丢弃、遗撒城市垃圾，并按指定的地点倾倒； ④车辆驶出装、卸场地前用水将车厢和轮胎冲洗干净；运输车辆行使路线应避免穿越城市中心区，尽量避开居民点和环境敏感点。严禁使用敞口运输车运输施工垃圾。 ⑥运输车辆的物料、土方的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，保证物料、渣土、垃圾不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行运输。 #### 3、声环境影响分析 （1）施工噪声污染源 本项目施工期的噪声主要来源于施工机械（装载机、平地机、压路机、推土机、摊铺机、挖掘机等）和运输车辆，这些机械运行时在距离声源5m处的噪声可高达80～90dB（A）。本评价列举了一些主要的施工机械噪声值及其随距离衰减变化情况，具体情况见表表7-4。 表7-4 主要施工机械不同距离处的噪声值 单位：dB(A) 机械类型; 5m; 10m; 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m. 装载机; 90; 84; 78; 72; 68.5; 66; 64; 60.5; 58. 平地机; 90; 84; 78; 72; 68.5; 66; 64; 60.5; 58. 振动式压路机; 86; 80; 74; 68; 64.5; 62; 60; 56.5; 54. 双轮双振压路机、三轮压路机; 81; 75; 69; 63; 61.5; 57; 55; 51.5; 49. 挖掘机; 84; 78; 72; 66; 62.5; 60; 58; 54.5; 52. 摊铺机; 87; 81; 75; 69; 65.5; 63; 61; 57.5; 55. 推土机; 86; 80; 74; 68; 64.5; 62; 60; 56.5; 54. 轮胎式液压挖掘机; 84; 78; 72; 66; 62.5; 60; 58; 54.5; 52. #### （2）施工噪声预测方法和预测模式 鉴于施工噪声的复杂性及施工噪声影响的区域性和阶段性，根据《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011），针对不同施工阶段计算出不同施工设备的噪声污染范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的污染防治措施。 各施工阶段设备作业时需要一定的作业空间，施工机械操作运转时有一定的工作间距，因此噪声源强为点声源，噪声衰减公式如下： L2=L1-20lgr2/r1（r2> r1）-△L 式中： Li——距声源Ri m处的施工噪声预测值，dB； L0——距声源R0 m处的施工噪声预测值，dB； △L——障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。 对多台施工机械同时作业时对某个预测点的影响，应按下式进行声级叠加： n L=10lgΣ100.1Li i=1 #### （3）施工期噪声影响分析 根据前述的公式，对施工过程中设备噪声影响范围进行计算，具体见表7-5。 表7-5 施工设备施工噪声的影响范围 施工机械; 限值范围（dB）; 影响范围（m）. 昼; 夜; 昼; 夜. 装载机; 70; 55; 50.0; 210.8. 平地机; 50.0; 210.8. 振动式压路机; 35.4; 200. 双轮双振压路机、三轮压路机; 18.2; 100. 振捣机; 18.2; 100. 推土机; 35.4; 200. 摊 铺 机; 35.4; 200. 轮胎式液压挖掘机; 35.4; 200. 由表7-5可知：①在实际施工过程中可能出现多台机械同时在一起作业，则此时的施工噪声影响的范围比预测值还要大，影响的范围还要广。鉴于实际情况较为复杂，很难一一用声压级叠加公式进行计算。 ②施工噪声将对沿线声环境质量产生一定的影响，这种噪声影响白天将主要出现在离施工场地50m以内，夜间将扩大到距施工场地210.8m范围内。从推算的结果看，本项目噪声污染最大的是装载机、平地机，在夜间禁止施工，其它的施工机械噪声影响较小。根据现场调查，治湖村安置小区和长工实验学校距本项目较近，施工噪声对其有一定影响。因此，项目在施工时必须采取措施，确保施工期噪声达标排放，减轻对周围居民和学校的影响。 ③随着本工程竣工，施工噪声的影响将不再存在，施工噪声对环境的不利影响是暂时的、短期的行为。 #### （4）噪声防治措施 1）从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其尽量使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。产噪较大的设备必须安排在白天使用，并进行隔声及减振处理。 2）合理安排施工时间：施工单位应合理安排好施工时间，除工程必要，并取得生态环境部门批准外，严禁在晚上22 ：00 ～次日6：00 期间施工，在12 ：00 ～14 ：00 期间应停止高噪声设备作业。 3）采用距离防护措施：对施工区进行合理布局，在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排。 4）采用声屏障措施：在施工边界的敏感目标设置临时声屏障以减轻设备噪声对周围环境的影响。 5）施工场地的施工车辆出入口应尽量远离敏感点（出入走杏花村西路一侧），车辆出入现场时应低速、禁鸣。 6）在施工机械与设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声。 7）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 8）建设与施工单位还应与施工场地周围单位、居民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。若因特殊需要必须连续施工，施工单位应在施工前三日内报请生态环境部门批准，并向施工场地周围的居民和单位发布公告，以征得公众的理解和支持。 采取上述降噪措施后，项目施工期噪声对区域声环境不会产生明显不利影响，对周围声环境的影响可得到有效缓解。 ### 4、固废环境影响分析 项目建设中的固体废弃物主要来源施工人员的生活垃圾。 施工人员的生活垃圾经定期收集后，交由环卫部门处置，对环境影响较小。 ### 5、生态环境影响分析 项目位于城市建设规划区，项目所占用的土地为荒地，已经纳入城市道路建设用地范围内，因此对土地利用影响较小，项目建设对生态影响主要体现为水土流失。 由于开挖地面、机械碾压、排放废弃物等原因，施工破坏了原有的地貌和植被，扰动了表土结构，致使土壤抗蚀能力降低，裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。为减少水土流失，保护生态环境，施工中应采取如下措施： （1）与气象部门密切联系，及时掌握热带风暴和暴雨等灾害性天气情况，事先掌握施工地点所在区域降雨的时间和特点，合理制定施工计划，以便在暴雨前及时对施工场地进行清理，减缓暴雨对开挖路面的剧烈冲刷，减少水土流失。 （2）施工过程中在挖填施工场地周围设临时排洪沟，确保暴雨时不出现大量水土流失。 （3）项目施工场地的泥沙容易随水流进入附近水体，因此施工中须重视沉淀池的建设，使施工排水经沉淀泥沙后用于道路浇洒，避免泥沙直接进入下水道；同时注意沉沙池中泥沙量的增加，及时进行清理。 （4）遇上雨季，对堆料进行防尘网覆盖，防止被雨水冲刷，污染周围环境。路堑边坡开挖前，预先做好截、排水工程，堑顶为土质含有软弱夹层岩石时，天沟及时铺砌或采取其它防渗措施，以减少雨水对路堑坡面的冲刷。 ### 6、社会影响分析 施工期产生的社会环境影响主要为：项目征地影响、对基础设施的影响、施工过程对道路的交通阻隔影响以及对区域景观影响。 （1） 征地影响分析 本项目建设过程中需征用土地26447.432 m2（约39.67亩），所占土地为荒地，未占用农田及林地，征地范围内无现有管线、电线杆等基础设施。项目征地影响对周边居民影响较小。 （2）对基础设施的影响 项目沿线现无排水管线、电力管线等基础设施，项目建设同时铺设排水管道、电力管道等基础设施，完善该区域基础设施。 （3）道路阻隔影响 项目与其他道路交叉采用平交方式，在项目建设经过已建成的杏花村西路时，车辆需减速慢行甚至占道，此时会对周围交通造成不便的影响。 在已建成道路交接处施工时应设置交通屏障和警示灯等措施，确保交通有序。 （4）对区域景观影响分析 项目施工时严重破坏征地范围内的地表植被，形成与施工场地周围环境反差极大、不相融的裸地景观，从而对施工场所周围人群的视觉产生极大冲击，施工期对景观的影响是不可避免的。施工单位须加强文明施工和施工场地环境的管理，编制施工场地环境管理手册，对环境管理人员进行培训，加强施工管理，尽量减小项目施工对周边景观的影响。通过采取上述措施，可将本项目施工对区域景观环境的影响降到最低，且施工期影响是暂时，待施工期结束后，景观影响也随之消失。 营运期环境影响分析 ### 1、水环境影响分析 本项目沿线不设服务区和道路辅助设施等，无辅助设施废水（生活污水、洗车水等）排放。雨水就近排放、自然分区。项目营运期对水环境的污染主要来自路面径流对沿线地表水体的污染。 营运期田家湖大道建成通车后，各种类型车辆排放尾气中所携带的污染物在路面沉积、汽车轮胎磨损的微粒、车架上粘带的泥土、车辆制动时散落的污染物及车辆运行工况不佳时泄漏的油料等，都会随降雨产生的路面径流进入道路的排水系统，最终汇入华容河（其下游无饮用水源保护区），其主要的污染物有石油类、有机物和悬浮物等，这些污染物可能对华容河水质产生一定的污染。 影响路面径流污染的因素很多，包括降雨量、降雨历时、与车流量有关的路面及大气污染程度、两场降雨之间的间隔时间、路面宽度、灰尘沉降量和前期干旱时间、纳污路段长度等。因此，影响路面径流污染物浓度的因素多种多样，由于其影响因素变化性大、随机性强、偶然性大，至今尚无一套普遍适用的统一方法可供采用。 根据原国家环保总局华南环科所对南方地区路面径流污染情况的试验，结果表明，降雨初期，径流中BOD5浓度即可达到《污水综合排放标准》中的一级标准，从降雨初期到形成径流的30分钟内，雨水中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，半小时之后，其浓度随着降雨历时的延长下降较快，路面径流中，油类物质浓度可达到《污水综合排放标准》中的一级标准，降雨历时40~60分钟之后，路面基本被冲洗干净，路面径流中SS浓度相对稳定在较低水平，达到《污水综合排放标准》中的一级标准。在实际过程中，路面径流SS和油类物质浓度超标只是一个瞬间值，路面径流在通过路面横坡自然散排、漫流至水沟或边沟中，或通过边坡基槽集中排入排水沟的过程伴随着降雨稀释、泥沙对污染物的吸附、泥沙沉降等各种作用，路面径流中的污染物通过道路雨水管达到水体时浓度已大大降低。拟建道路沿线地区的常年平均降水量1394.6mm，径流系数取0.9，全线路面总面积为26447.432m2，则年路面径流总量为33195.23m3。 根据国内的环境影响评价和监测经验，路面初期雨水进入河流后，将在径流落水点附近的局部小范围内造成污染物浓度的瞬时升高，但水体有一定的稀释能力和自净作用，径流污染物进入水中经过1h或者更短的时间以后，污染物已经被大大稀释而降低到比较低的程度，一般水体中污染物的增幅小于2%，对河流的污染较小。 因此项目营运期对华容河的水质影响较小。 ### 2、环境空气影响分析 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）》，对新建包含1km及以上隧道工程的城市快速路、主干路等城市道路项目，按项目隧道主要通风竖井及隧道出口排放的污染物计算其评价等级。本项目道路建设长度小于1km，不涉及隧道，大气环境影响评价工作等级为三级。根据大气导则的要求，大气三级评价项目不进行进一步预测与评价，也无需设置大气评价范围。 项目建成后，汽车尾气和道路扬尘是环境空气污染物的主要来源，污染物排放量的大小与交通量成比例增加，与车辆的类型、汽车运行的状况以及当地的气象条件有关。类比我省其它道路环境预测及环境监测资料，在路边50米处CO、NOX和CH化合物的浓度较小，污染物浓度能达到《环境空气质量标准》（GB3095 -2012）中的二级标准。根据同类项目对NOX的监测结果对比分析预测，在D类稳定度下，至道路营运远期各路段距路中心线22米处NOX浓度均符合环境空气质量二级标准限值。在不利气象条件下，如静风时，交通量较大路段与升坡、降坡频繁的地形复杂地段、距路中心线22米处NOX浓度预测值有可能超标。 项目最近环境敏感目标距离道路边线约10m，NOX排放将可能对其造成一定影响，但道路车行道两侧设计有绿化带，种植对汽车尾气NOX污染物有较强的抗性，能起空气净化作用的植物种，最大程度减小NOX对人体的危害。同时由于本项目为城市主干道，建成后，交通流量相对较小，相应的尾气排放量也相对较小，为了进一步减轻道路上行驶的汽车尾气对敏感区域的影响，本评价建议加强交通管理，限制尾气超标车辆进入城市道路；加强路面养护和清洁，维护良好的路况，保证汽车在良好的路况下行驶，减少汽车尾气污染；选择道路两侧的绿化植被时，应优先选择一些具有吸尘作用植被，可有效的减轻汽车尾气的影响。 通过以上措施，本项目汽车尾气对周围环境影响较小。 ### 3、声环境影响分析 项目营运期噪声主要是车辆运行噪声，这是一种以中低频为主的随机非稳态流动噪声，当车流量大时，其衰减变化规律接近线声源特点，随着车流量的减少，其衰减变化规律逐步转向点声源特点。 #### （1）预测预测时段及范围 本工程建成运营期间对环境的影响主要是交通噪声的影响。本次环评预测项目近期2021年、中期2027年、远期2035年高峰时、昼间和夜间时，项目各段路中心线两侧100m范围内可能形成的噪声水平、影响范围和危害程度，从而制定有效的防治措施。 #### （2）预测模式 根据拟建道路工程特点、沿线环境特征及工程设计的交通量等因素，本次声环境影响预测选用采用《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ 2.4 -2009)中附录A 推荐的“公路（道路）交通运输噪声预测模式”。部分参数的计算参照《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》（JTJ 005-96 ）推荐的计算方式进行。 （1）基本预测模式 ①、第i类车等效声级的预测模式 式中： Leq(h)i—第i类车的小时等效声级，dB（A）； (LOE)i—第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB(A)； Ni—昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h； r—从车道中心线到预测点的距离，m；适用于r＞7.5m预测点的噪声预测； Vi—第i类车的平均车速，km/h； T—计算等效声级的时间，1h； Ψ1、Ψ2——预测点到有限长路段两端的张角，弧度，见图7-1所示； 图7-1 有限路段的修正函数，A—B为路段，P为预测点 △L —由其他因素引起的修正量，dB(A)，可按下式计算： △L=△L1-△L2+△L3 △L=△L坡度+△L路面 △L2=△Latm+△Lgr+△Lbar+△Lmisc 式中： △L1—线路因素引起的修正量，dB(A)； △L坡度—道路纵坡修正量，dB(A)； △L路面—道路路面材料引起的修正量，dB(A)； △L2—声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)； △L3—由反射等引起的修正量，dB(A)。 ②、总车流等效声级为： 式中：Leg(h) 大、Lep(h) 中、Lep(h) 小分别为大、中、小型车辆昼间或夜间，预测点接受到的交通噪声值，dB(A) 。 Leg(T)—— 预测点接受到的昼间或夜间的交通噪声值，dB(A) ； 预测模式适用范围：预测点在距噪声等效行车线7.5m以远处。 ③预测点昼间或者夜间环境噪声计算公式 DLAeq预——预测点昼间或夜间的环境噪声预测值，dB(A) ； DLAeq背——预测点预测的环境噪声背景值，dB(A) 。 （2）参数确定 ①车型分类 车型分为小、中、大三种，车型分类标准见表7-6。车型比例按照可行性研究报告中提供的交通量调查结果确定。 表7-6 车型分类标准 车 型; 汽车总质量. 小型车（s）; 3.5t以下. 中型车（m）; 3.5t以上~12. 大型车（l）; 12t以上. 注：小型车一般包括小货车、轿车、7 座（含）一下旅行车等等；大型车一般包括集装箱车、拖挂车、工程车、大客车（40 座以上）、大货车等；中型车一般包括中货、中客（7 ～40座）、农用三轮、四轮等。大型车和小型车以外的车辆，可按相近归类。 ②、源强修正 线路因素引起的修正量（△L1） 纵坡修正量（△L坡度）：道路纵坡修正量ΔL坡度可按下式计算： 大型车：ΔL坡度=98×β dB(A) 中型车：ΔL坡度=73×β dB(A) 小型车：ΔL坡度=50×β dB(A) 式中：β—道路纵坡坡度，%，本项目中取坡度为2%。 路面修正量（ΔL路面）：不同路面的噪声修正量见表7-7。 表7-7 常见路面噪声修正量 单位：dB(A) 路面类型; 不同行驶速度修正量 km/h. 30; 40; ≥50. 沥青混凝土; 0; 0; 0. 水泥混凝土; 1.0; 1.5; 2.0. 注：表中修正量为(LOE)i在沥青混凝土路面测得结果的修正。 声波传播途径中引起的衰减量(ΔL2) a、 障碍物衰减量（Abar） 1）、声屏障衰减量（Abar）计算 无限长声屏障可按下式计算： 式中：f— 声波频率，Hz； δ—声程差，m； c—声速，m/s。 在道路建设项目评价中可采用500Hz频率的声波计算得到的屏障衰减量近似作为A声级的衰减量。 有限长声屏障计算： Abar仍由无限长声屏障公式计算。然后根据图7-2进行修正。修正后的取决于遮蔽角β/θ。图7-2中虚线表示：无限长屏障声衰减为8.5dB，若有限长声屏障对应的遮蔽角百分率为92%，则有限长声屏障的声衰减为6.6dB。 图7-2 有限长度的声屏障及线声源的修正图 2）、高路堤或低路堑两侧声影区衰减量计算 高路堤或低路堑两侧声影区衰减量Abar为预测点在高路堤或低路堑两侧声影区内引起的附加衰减量。 当预测点处于声照区时，Abar =0； 当预测点处于声影区，Abar决定于声程差δ。 由图7-3计算δ，δ=a+b-c。再由图6-4查出Abar。 图7-3 声程差δ计算示意图 图7-4 噪声衰减量Abar与声程差δ关系曲线（f=500Hz） 3）、农村房屋附加衰减量估算值 农村房屋衰减量可参照GB/T17247.2附录A进行计算，在沿道路第一排房屋声影区范围内，近似计算可按图7-5和表7-8取值。 S为第一排房屋面积和，S0为阴影部分（包括房屋）面积 图7-5 农村房屋降噪量估算示意图 表7-8 农村房屋噪声附加衰减量估算量 S/S0; Abar. 40%～60%; 3dB（A）. 70%～90%; 5 dB（A）. 以后每增加一排房屋; 1.5 dB（A）. 最大衰减量≤10 dB（A）. b、空气吸收引起的衰减（Aatm） 空气吸收引起的衰减按公式计算： 式中：a为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数（见表7-9）。 本项目中取a=2.4。 表7-9 倍频带噪声的大气吸收衰减系数α 温度 ℃; 相对湿度%; 大气吸收衰减系数α ，dB/km. 倍频带中心频率Hz. 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000. 10; 70; 0.1; 0.4; 1.0; 1.9; 3.7; 9.7; 32.8; 117.0. 20; 70; 0.1; 0.3; 1.1; 2.8; 5.0; 9.0; 22.9; 76.6. 30; 70; 0.1; 0.3; 1.0; 3.1; 7.4; 12.7; 23.1; 59.3. 15; 20; 0.3; 0.6; 1.2; 2.7; 8.2; 28.2; 28.8; 202.0. 15; 50; 0.1; 0.5; 1.2; 2.2; 4.2; 10.8; 36.2; 129.0. 15; 80; 0.1; 0.3; 1.1; 2.4; 4.1; 8.3; 23.7; 82.8. c、地面效应衰减（Agr） 地面类型可分为： （a）、坚实地面，包括铺筑过的路面、水面、冰面以及夯实地面。 （b）、疏松地面，包括草地或其他植物覆盖地面，以及农田等适合于植物生长的地面。 （c）、混合地面，由坚实地面和疏松地面组成。 声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算A声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减可用公式计算。本项目道路道路两侧主要为疏松地面。 式中： r—声源到预测点的距离，m； hm—传播路径的平均离地高度，m；可按图6-6进行计算，hm= F/r，；F：面积，m2；r，m； 若Agr计算出负值，则Agr可用“0”代替。其他情况可参照 GB/ T17247.2 进行计算。 图7-6 估计平均高度hm的方法 d、其他多方面原因引起的衰减（Amisc） 其他衰减包括通过工业场所的衰减、通过房屋群的衰减等。在声环境影响评价中，一般情况下，不考虑自然条件（如风、温度梯度、雾）变化引起的附加修正。 工业场所的衰减、房屋群的衰减等可参照GB/T17247.2 进行计算。 由反射等引起的修正量(ΔL3) (a)城市道路交叉路口噪声（影响）修正量 交叉路口的噪声修正值（附加值）见表 7-10。 表 7-10 交叉路口的噪声附加量 受噪声影响点至最近快车道中轴线交叉点的距离（m）; 交叉路口（dB）. ≤40; 3. 40＜D≤70; 2. 70＜D≤100; 1. ＞100; 0. (b)两侧建筑物的反射声修正量 地貌以及声源两侧建筑物反射影响因素的修正。当线路两侧建筑物间距小于总计算高度 30%时，其反射声修正量为： 两侧建筑物是反射面时： 两侧建筑物是一般吸收性表面： 两侧建筑物为全吸收性表面： w —为线路两侧建筑物反射面的间距，m； Hb —为构筑物的平均高度，h，取线路两侧较低一侧高度平均值代入计算，m。 #### （3）预测结果及评价 采用上述预测模式，根据各影响因素予以计算修正，得到拟建道路不同时期各路段距路边不同距离处的噪声预测结果，见表7-11，预测时段包括营运初期（2021年）、中期（2027年）和远期（2035年）昼间、夜间值。表中数据为没有进行声影区衰减和背景噪声情况下的道路两侧距离道路红线100m范围内交通噪声预测值。 根据前面的预测方法、预测模式和设定参数，对拟建道路的交通噪声进行预测计算。预测内容包括：交通噪声在不同营运期、不同时间段、距路中心线不同距离的影响预测、沿线敏感点环境噪声预测。 1）距路中心线不同距离处的交通噪声预测 根据上述预测方法、预测模式和设定的参数，对本工程营运各特征年交通噪声对沿线区域声环境的影响范围和程度进行预测计算。 表7-11 营运期不同距离噪声预测结果（声级单位：dB(A)） 距道路距离(m); 2021年; 2027年; 2035年. 红线; 中心线; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 0; 22; 56.93; 53.83; 58.50; 55.40; 60.36; 57.27. 5; 27; 53.66; 50.56; 55.23; 52.13; 57.09; 54.00. 10; 32; 51.36; 48.26; 52.93; 49.84; 54.79; 51.70. 15; 37; 49.58; 46.49; 51.16; 48.06; 53.01; 49.93. 20; 42; 48.13; 45.03; 49.70; 46.60; 51.56; 48.47. 25; 47; 46.89; 43.79; 48.46; 45.37; 50.32; 47.23. 30; 52; 45.82; 42.72; 47.39; 44.29; 49.25; 46.16. 35; 57; 44.87; 41.77; 46.44; 43.34; 48.29; 45.21. 40; 62; 44.01; 40.91; 45.58; 42.48; 47.44; 44.35. 45; 67; 43.23; 40.13; 44.80; 41.71; 46.66; 43.57. 50; 72; 42.52; 39.42; 44.09; 40.99; 45.95; 42.86. 55; 77; 41.87; 38.77; 43.44; 40.34; 45.29; 42.21. 60; 82; 41.26; 38.16; 42.83; 39.73; 44.68; 41.60. 65; 87; 40.69; 37.59; 42.26; 39.16; 44.12; 41.03. 70; 92; 40.15; 37.05; 41.72; 38.63; 43.58; 40.49. 75; 97; 39.65; 36.55; 41.22; 38.12; 43.08; 39.99. 80; 102; 39.18; 36.08; 40.75; 37.65; 42.60; 39.52. 85; 107; 38.73; 35.63; 40.30; 37.20; 42.15; 39.07. 90; 112; 38.30; 35.20; 39.87; 36.77; 41.73; 38.64. 95; 117; 37.89; 34.79; 39.46; 36.36; 41.32; 38.23. 100; 122; 37.50; 34.40; 39.07; 35.98; 40.93; 37.84. 项目道路红线外两侧40m范围内的建筑执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准（医院、学校除外）；位于项目道路红线外两侧40 m范围外的区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 由上表预测可知，由于交通量的变化，运营期交通噪声预测值各预测特征年之间存在着一定的差异，随着车流量的增大，噪声影响将日益严重。本项目建成后，交通噪声评价结果见表7-12。 表7-12 田家湖大道交通噪声评价结果 时段; 4a类区达标距离; 2类区达标距离. 2021; 昼间; 红线处达标; 红线处达标. 夜间; 红线处达标; 红线外10m达标. 2027; 昼间; 红线处达标; 红线处达标. 夜间; 红线外5m达标; 红线外10m达标. 2035; 昼间; 红线处达标; 红线外5m达标. 夜间; 红线外5m达标; 红线外12m达标. 2）主要敏感点环境噪声预测与评价 敏感点环境噪声预测考虑其所处的路段及所对应的地面覆盖状况、道路结构、路堤或路堑高度、道路有限长声源、地形地物等因素修正，由交通噪声预测值叠加相应的声环境背景值得到。 拟建道路沿线声环境敏感点营运期环境噪声预测结果见表7-13。 表7-13 拟建道路营运期周边主要敏感目标噪声预测结果 序 号; 敏感点 名称及位置; 背景值; 项目; 噪声预测值及超标量 dB（A）; 评价标准. 昼间; 夜间; 2021; 2027; 2035. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 治湖村安置小区（道路红线东侧10m）; 54.6; 43.9; 预测值; 56.29; 49.62; 56.86; 50.83; 57.71; 52.37; 4a类. 超标值; —; —; —; —; —; —. 2; 规划建设居民点 （道路红线西侧20m）; 54.7; 43.7; 预测值; 55.56; 47.43; 55.89; 48.4; 56.42; 49.72; 4a类. 超标值; —; —; —; —; —; —. 规划建设居民点 （道路红线西侧40m）; 预测值; 55.06; 45.54; 55.2; 46.14; 55.45; 47.05; 2类. 超标值; —; —; —; —; —; —. 3; 长工实验学校（道路红线东侧100m）; 55.0; 45.6; 预测值; 55.08; 45.92; 55.11; 46.05; 55.17; 46.27; 2类. 超标值; —; —; —; —; —; —. 4; 建设中的壹号学府小区（道路红线西侧15m）; 54.4; 44.4; 预测值; 55.64; 48.58; 56.09; 49.61; 56.77; 51.0; 4a类. 超标值; —; —; —; —; —; —. 建设中的壹号学府小区（道路红线西侧40m）; 预测值; 54.78; 46.01; 54.94; 46.56; 55.2; 47.39; 2类. 超标值; —; —; —; —; —; —. 从敏感点预测结果可以得出：由于项目车流量和车速不大，根据敏感点噪声预测结果可知，在道路运行近期（2021年）、中期（2027年）、远期（2035年）各声环境敏感点昼夜间均可达标，无需再另外采取降噪措施。 为保证沿线敏感点噪声能够基本维持现状，尽量降低交通噪声对沿线两侧敏感点尤其是长工实验学校的影响，本环评要求建设单位必须采取相应的降噪措施，建议如下： ①、根据《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》，加强公共交通、运输管理，行驶的机动车辆，应当装有消声器和符合规定的喇叭，并保持性能良好，整车噪声不得超过机动车辆噪声排放标准，不符合标准的，不得发给行车执照，禁止其上路行驶。 ②、加强交通管理，严格执行限速和禁止超载等交通规则，以减少交通噪声扰民问题。 ③、加强沿线敏感点的噪声监测工作，并根据监测结果及时调整和完善噪声防治措施，确保沿线居民的声环境质量。 ④、道路工程养护部门应经常养护路面，对破损路面及时修补，以保证道路路面良好状况。 ⑤、结合当地生态建设规划，加强拟建道路征地范围内可绿化地段的绿化工作，建议项目道路建设时在工程上采取有效隔声降噪措施，在道路建设的同时应进行两侧规划绿化隔离带的同步建设。 ⑥、逐步完善和提高机动车噪声的排放标准。实行定期检测机动车噪声的制度，对超标车辆实行强行维修，直到噪声达标才能上路行驶。淘汰噪声较大的车辆，制定机动车单车噪声的控制规划和目标，逐步降低其单车噪声值，是降低道路交通噪声最直接最有效的措施。在东侧临近长工实验学校一侧，应设禁鸣标志，以降低交通噪声的污染源。加强交通管理，经常维持道路路面的平整度，避免因路况不佳造成车辆颠簸等引起交通噪声增加。 ⑧、合理规划道路两侧用地，根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》“ 第二章、第十一条” 的规定：“ 城市规划部门在确定建筑物布局时，应当依据国家声环境质量标准和民用建筑设计规范，合理规定建筑物与交通干道的防噪声距离，并提出相应的规划设计要求”。为避免交通噪声的影响，建议规划部门在项目周围新建居民小区、学校、医院、敬老院等噪声敏感建筑物时，应确保与道路两侧不下于80m 的退让距离。 4、固体废物环境影响分析 营运期的固体废弃物主要是运输车辆散落的运载物、发生交通事故的车辆装载的货物、乘客丢弃的物品等。由于道路建成后有养护工人对道路全线进行养护，在对道路进行养护的同时，也对沿线垃圾进行收集，清扫、集中处理，故营运期固体废弃物对环境影响不大。 5、地下水和土壤环境影响分析 本项目为城市主干道，编制报告表，属Ⅳ类建设项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中地下水分级评定依据，无需开展地下水评价工作。 根据《环境影响评价导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别中相关规定，项目属于“交通运输仓储邮政业”中“其他”，为Ⅳ类项目，不需开展土壤环境影响评价。 6、生态影响分析 本项目位于城市建设规划区，片区人类活动频繁，自然植被率低，人工植被为区域内的主要植被类型。因此项目建设不会造成沿线植被类型分布状况和森林植物群落结构的改变。项目建成后绿化带建设可增加区域绿地率，有利于改善区域生态环境。 ### 7、相关产业政策、规划及选线合理性分析 （1）产业政策的相符性 本项目为城市基础设施建设工程，根据发改委第29号令颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》的有关内容，项目属于目录中第一大类鼓励类第二十二条城市道路及智能交通体系建设，符合国家产业政策。 （2）相关规划的相符性 ①与华容县县城总体规划相符性分析 根据《华容县县城总体规划——土地利用规划图（2006-2020）》（见附图3），可知田家湖大道（华容大道-杏花村西路）选址符合华容县县城总体规划中的土地利用规划要求，属于其中规划部分；同时道路沿线主要规划为商住用地等，项目实施后，可使区域基础设施更加完善，优化人居环境，促进其两厢商业经济的繁荣发展，因此本项目建设与区域土地利用规划是相协调的。 ②与华容县交通规划的相符性 根据《华容县县城总体规划——道路交通规划图（2006-2020）》（见附图4）可知，拟建的田家湖大道（华容大道-杏花村西路）为规划的城市主干道，道路已纳入规划中，道路所选路线是城市总体规划中心城区道路交通规划道路网建设的一部分，因此本项目田家湖大道（华容大道-杏花村西路）选址符合华容县县城总体规划—交通规划要求；同时道路两厢地块主要为商住和学校，项目实施后，可使区域基础设施更加完善，因此本项目建设与区域土地利用规划是相协调的。 （3）选线合理性 田家湖大道（华容大道-杏花村西路）是《华容县县城总体规划——道路交通规划图（2006-2020）》（见附图4）中规划的一部分，走向与城市路网规划一致，沿线用地不涉及文物古迹地等需要特殊保护的敏感区。道路布线充分考虑了征地拆迁、土石方平衡等因素，减少对耕地的占用和破坏，同时减少土石方开挖，对保护沿线土壤植被资源有利。 综上所述，拟建田家湖大道（华容大道-杏花村西路）选线合理可行。 ### 8、环境风险分析 （1）环境风险潜势划分 本项目作为城市道路，本身不涉及风险物质。根据《建设项目环境风险评 价技术导则》（HJ169-2018），结合本工程实际情况，Q＜1。根据《建设项目环境 风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录 C，“当 Q＜1 时，该项目环境风险潜 势为Ⅰ。”，因此本项目环境风险潜势为 I，评价等级为简单分析。 ## （2）风险识别 本项目建成后，风险主要表现在因交通事故和违反危险品运输的有关规定，使被运送的危险品在运输途中突发性发生泄露、爆炸、燃烧等，一旦出现将在很短的时间内造成一定面积的恶性污染事故，对当地环境造成较大危害，给国家财产造成巨大的损失。 本项目为城区主干道，因此危险品运输车辆较少，则发生危险品运输事故的几率很小。但如果危险品运输事故一旦发生，危险品泄漏对受纳环境所造成的污染和破坏是相当严重的，有的甚至是不可挽回的，因此相关部门仍应重视与加强对拟建道路运输危险品的管理，并作好事故预防与处理工作。 （3）风险防范措施 鉴于危险品运输的风险由突发的交通事故引起，可以通过一定的管理手段加以预防。就该路段危险品运输车辆交通事故可能带来环境影响而言，为防止灾害性事故发生及控制事故发生后的影响范围和程度，减轻事故造成的损失，特提出以下措施和建议： ①加强危险品的运输管理。应严格执行国家和湖南省有关危险品运输的规定，并办理有关运输危险品准运证，运输危险品车辆应有明显标志，严格限制各种无证、无标志车或泄漏、散装超载危险化学品车辆上路。 ②托运单位必须及时向公安机关的相关部门申报，并获得批准且由公安机关全线监管。 ③运输危险品须持有公安部门颁发的三证，即运输许可证、驾驶员执照及保安员证书。高度危险品车辆上路必须事先通知公路管理处，接受上路安全检查，同时车辆上必须有醒目的装有危险品字样标记。如运送剧毒化学品应按公安机关核发的“剧毒化学品公路运输通行证”的规定实施运输。 ④承运单位需具有危险品运输资质，承运司机、押运人也应具有资质并切实履行职责，提高驾驶员的技术素质，加强安全行车和文明行车教育，承运车辆及容器应符合国家相关标准。 ⑤在天气不良的状况下，例如大雾、大风等不良天气条件，应禁止危险品运输车辆进入。 ⑥相关交通部门设立事故应急处理小组，制定事故处理应急预案，发生危险品运输事故后，应第一时间采取相应措施，启动应急计划。 ⑦田家湖大道（华容大道-杏花村西路）在污水和雨水进入华容河水系终点前应分别设置雨水井，同时设置一个雨水污水管道切换阀，防止危险化学品发生泄漏时被污染水直接进入华容河，而是切换进入华容县污水处理厂进行达标处理。 ⑧鉴于道路一侧离居民点较近，为防止居民出行不注意造成交通事故，环评建议在临近居民点附近的道路设置警示牌。 （4）应急预案 本项目的突发性环境污染事故应急预案应参照《国家突发公共事件总体应急预案》相关的规定，考虑到道路管理部门在组织、人员、设备等方面的制约，建议本项目的应急预案融入到地区应急预案中。 应急处理程序：主要是事故报告与报警、事故救援、事故处理等。 对本项目运营方而言，应制定《田家湖大道（华容大道-杏花村西路）危险品运输发生污染事故应急救援预案》，田家湖大道（华容大道-杏花村西路）营运期产权所有者岳华容县城市管理局应作为风险防范主体切实落实风险应急预案及防范措施，主要内容包括： ①成立应急领导小组，由道路营运期管理部门的领导担任组长，路政、排障等单位领导为成员。另外联系当地相关部门，如公安、环保、消防、卫生等，成为领导小组的成员。建设单位应根据应急预案，统一应急行动，明确应急责任人和有关部门的职责，确保在最短时间将事故控制，以减少对环境的破坏。 ②一旦在田家湖大道（华容大道-杏花村西路）发生运输危险品倾倒、泄漏等事故，由应急电话拨打至应急中心或者是监控中心，通过监控设备得知情况后马上通知应急中心，应急中心值班人员了解情况后立即通知应急指挥人，由应急指挥人立即通知事故处理小组和相关人员迅速前往现场，采取进一步的应急措施，防止污染和危险的扩散。 ③应急培训、演练计划。对相关应急人员应进行必要的应急培训，使其具有相应的环保知识和应急事故处理的能力。本项目建设单位应定期组织进行相应的演练工作，主要是事故一旦发生后的应急救援演练。 ④建设单位必须配备一些必要的应急救援设备和仪器，以便进行自救。主要包括应急防护处理车辆、吸油毯、降毒解毒药剂、固液物质清扫设备、回收设备等，但更多的器材和药物将由相关单位和部门提供。 ⑤应急环境监测、抢险、救援及控制措施：由地方环境监测站对事故现场周围水质及下游水质进行监测，对事故性质、排污情况与影响后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 ⑥人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离组织计划。在事故现场由领导小组领导，其他人员协助管理机构对现场进行处理，本项目建设单位主要进行协调和沟通工作，并负责工作的汇报。 ⑦公众教育和信息。对发生的化学危险品污染事故，通过媒体向公众进行公告、公示，起到教育和警示作用。 （5）环境风险评价结论 建设项目环境风险简单分析内容表如下： 表 7-20 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 华容县田家湖大道（华容大道-杏花村西路）道路工程. 建设地点; 湖南省; 岳阳市; 华容县; 白鼎山片区，南起华容大道、北至杏花村西路. 地理坐标; 起点经度; 112.524439; 起点纬度; 29.525922. 终点经度; 112.523531; 终点纬度; 29.531261. 主要危险物质及分布; 危险化学品运输车辆. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 泄露和发生火灾引发次生污染物排放，造成空气、地表水环境污染；废水事故排放造成大气污染. 风险防范措施要求; 加强监管监控. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的. 道路风险主要为危险化学品运输车辆可能发生泄露、火灾等环境风险事故，在落实各项风险防范措施，加强管理，建立应急预案并演练，能确保其环境风险可控。 9、拆迁安置 项目沿线无居民房屋拆迁。 ### 10、环保投资估算与竣工验收 项目总投资3936.00万元，环保投资为67万元，主要为废水处理设施、废气处理设施、噪声污染防治设施等，占项目总投资的1.7%，具体环保工程投资见表7-14。 表7-14 环保投资一览 序号; 项目; 环保措施; 投资（万元）; 备注. 1; 施工期; 废水; 隔油沉淀池、导流沟等; 5. 废气; 洒水抑尘、硬质围挡; 10. 洗车池及冲洗设备; 8. 噪声; 隔声屏障、合理布局; 15. 固废; 垃圾桶; 4. 水土流失; 临时排水沟、沉砂池; 5. 2; 水污染治理工程; 雨水、污水管道等设施新建; /; 作为主体工程施工费用纳入工程预算中. 3; 大气污染 治理工程; 道路清洁、保湿; 10; 洒水、清洗费用. 4; 噪声污染 治理工程; 路面保养、维护; 10. 加强绿化隔离带; /; 计入绿化. 合计; /; 67. 项目必须进行环保验收，具体内容见表7-15。 表7-15 项目竣工验收一览表 时段; 污染 类型; 环保设施; 验收依据; 实施 时间. 施工期; 生态 破坏; ①线路区：设临时截排水设施，路基边坡临时覆盖；②施工场地：剥离表土压实并覆盖存放；周边设临时拦挡及排水设施；播撒草籽初步绿化；③表土临时堆置区：表土压实覆盖临时堆置，四周设拦挡、塑料薄膜覆盖、修排水沟；; 调查生态保护措施; 与 施 工 期 同 步. 施工 噪声; 合理安排施工场地；在居民集中区施工时间尽量安排在昼间，夜间禁止施工；高噪设备局部屏障。; 防止施工期噪声扰民情况. 施工 废水; 生产废水设隔油池沉淀池处理后回用，禁止直接排入周边水体; 调查施工期对水环境的保护措施. 施工 废气; ①施工道路加强洒水，施工工地四周设置围挡，临时储存物料四周设置挡风墙(网)。 ②不设置现场沥青搅拌站; 达（GB16297-1996）中的二级标准. 其他; 环保机构设置和人员配备安排到位，施工期环境监理、监测工作已按环评要求及时完成. 营运期; 交通 噪声; ①加强路边行道树种植，设置减速、禁鸣标志等措施；②加强道路的维护和管理，对受损路面及时修复。; 营运期敏感点噪声各敏感点声环境质量达到相应标准。. 临时 占地; 土地复垦、恢复。; 临时场地是否撤除、植被是否恢复. 风险防范与应急措施; ①对运输危险品车辆实行登记制度，以减小交通事故的发生；②成立危险事故处理小组，制定应急救援程序等。; 确保沿线水体水质安全. 绿化; ①道路两侧种植行道树 ②路基护坡绿化.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工扬尘 | 粉尘 | 加强施工管理、区域洒水降尘，物料堆场设置围档，及时绿化和硬化路面，及时清运废渣 | 减少对运输沿线及项目周边区域产生影响 |
|  | 汽车尾气 | THC、CO、NOx | 加强施工机械的管理 | 达标排放 |
|  | 沥青烟气 | THC、TSP、BaP | 施工人员口罩防护 | 影响较小 |
|  | 营运期 | CO | 加强交通维护管理和道路绿化 | 达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 |
|  |  | THC |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
| 水污染物 | 施工废水 | COD、SS、石油类 | 隔油池+沉淀池处理后，用于施工场地洒水降尘 | 综合利用，不外 排 |
|  | 路面径流 | SS、BOD5、油 | 新建雨污管网，完善区域排水 | 达标排放 |
| 固体废弃物 | 施工期生活垃圾 | 果皮、纸屑等 | 及时收集后交由环卫部门清运至城市生活垃圾填埋场卫生处理 | 项目区域内不产生堆存，产生的垃圾得到及时清运处理，保证区域内环境卫生 |
|  | 营运期固废 | 运输车辆散落物、乘客丢弃物品 | 经道路养护工人收集后交由环卫部门及时清运至城市生活垃圾填埋场卫生处理 |  |
| 噪声 | 施工期 | 噪声 | 严禁打桩机、振动棒等高噪音设备夜间施工，并选用低噪声的施工设备，在施工区周围设置隔声围挡 | 不影响附近居民休息和单位正常工作 |
|  | 营运期 | 交通噪声 | 低速、禁止鸣笛，并加强道路两侧的绿化 |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 通过建各类护坡、边坡植被、挡土墙、排水沟、截水沟及恢复植被等措施，加强水土保持措施的落实，并尽早进行植被绿化，硬化地面，以减轻施工期对生态环境的影响，项目建成后，不仅能为片区居民提供便捷的出行道路，还能促进当地社会经济的整体发展。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

| 一、结论 1、项目概况 华容县住房和城乡建设局拟投资3936万元新建华容县田家湖大道（华容大道-杏花村西路）道路工程。其是华容县中心城区的一条重要的城市主干路，南起华容大道，北至杏花村西路，大致呈南北走向，道路沿线分别与华容大道（已建）、马鞍山路（待建）和杏花村西路（已建）平交，道路全长601.078米，道路路幅宽度44m，设计时速50km/h，交通设计年限15年，路面结构为沥青混凝土路面，设计负荷BZZ-100。配套基础内容包括给排水工程、电气工程、绿化工程及交通工程等。 2、环境质量现状评价结论 ①由表中监测数据可知项目所在区域为不达标区域。根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，本项目未新增排放颗粒物，在岳阳市 2020年PM10限期达标规划值后，2020年的PM10年平均质量浓度能符合环境质量标准，满足环境空气功能区二类区的要求，大气环境质量将得到改善。 ②由上表可以看出，华容河各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 ③由监测结果可知，由监测结果可知，各敏感点噪声监测点昼、夜间噪声监测值均优于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，表明拟建道路沿线区域声环境质量现状良好。 3、项目污染防治措施 项目拟在建设施工期及营运期采取如表7-14所示的环保治理措施，预计环保设施投资67万元，所占比例为1.7%。 4、施工期环境影响分析结论 施工期大气污染源主要包括扬尘污染，路面摊铺过程中产生的少量沥青烟，以及各种施工机械、运输车辆尾气。在施工期内采取对车辆行驶的路面及施工场地实施洒水抑尘，道路运输扬尘防治措施、施工场内施工扬尘防治措施、堆场扬尘防治措施、土方集中堆放、不设沥青制备场等措施后，项目施工期产生废气对区域环境影响较小。 施工废水经隔油、沉淀处理后尽可能循环回用或作为场地抑尘洒水用水，严禁将施工期废水不经处理直排。 项目施工噪声通过加强对施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对周围环境的影响，经采取本环评中提出的治理措施后，噪声对区域环境影响较小。 项目施工期产生的固体废弃物主要来源于弃土、施工人员的生活垃圾。弃土内部消耗，建筑垃圾运至指定的市政建筑垃圾点倾倒。生活垃圾经定期收集后，交由环卫部门处置。在采取上述措施后，项目施工期固体废物对环境影响较小。 5、营运期环境影响分析 道路投入营运后，在拟建项目营运的近、中、远期，道路上来往车辆尾气排放对沿线空气质量的影响较小，且影响范围不大。 项目营运期对水环境的污染主要来自路面径流对沿线地表水体的污染。在不发生化学品泄露、倾倒或其他风险事故的情况下，本项目建成后，下雨所产生的地表径流对华容河的水环境影响较小。 项目运营期间对声环境的影响主要是交通噪声的影响。通过预测可知，由于项目车流量和车速不大，根据敏感点噪声预测结果可知，在道路运行近期（2021年）、中期（2027年）、远期（2035年）各声环境敏感点昼夜间均可达标，无需再另外采取降噪措施。 营运期的固体废弃物主要是运输车辆散落的运载物、发生交通事故的车辆装载的货物、乘客丢弃的物品等。经道路养护工人对道路全线进行养护的同时，也对沿线垃圾进行收集，清扫、集中处理，故在正常情况下，营运期固体废弃物对环境影响不大。 6、项目选线的可行性 田家湖大道（华容大道-杏花村西路）是《华容县县城总体规划——道路交通规划图（2006-2020）》（见附图4）中规划道路，走向与城市路网规划一致，沿线用地不涉及文物古迹地等需要特殊保护的敏感区。道路布线充分考虑了征地拆迁、土石方平衡等因素，减少对耕地的占用和破坏，同时减少土石方开挖，对保护沿线土壤植被资源有利。 7、国家产业政策分析 项目为城市基础设施建设工程，根据发改委第29号令颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》的有关内容，项目属于目录中第一大类鼓励类第二十二条城市道路及智能交通体系建设，符合国家产业政策。 8、环境风险分析 项目建成后，风险主要表现为交通事故和违反危险品运输的有关规定，使被运送的危险品在运输途中突发性发生泄露、爆炸、燃烧等。在采取相应的防范措施及制定应急预案后，可将风险降到最低。 9、拆迁安置 项目沿线无居民房屋拆迁。 10、综合评价结论 综上所述，华容县田家湖大道（华容大道-杏花村西路）道路工程符合国家产业政策和地方规划，选线可行。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的前提下，强环境管理，切实做到“三同时”，各污染物排放均达到相应标准。因此，从环保角度考虑本项目的建设是可行的。 二、要求和建议 1、按照环评建议，加强项目环保管理措施，减轻项目施工对周围环境的影响，特别是减轻施工扬尘和噪声对周围环境敏感点的影响。 2、注重施工期的环境保护。加强施工管理，做到文明施工，加强对物料运输的管理，特别是要加强施工期生态环境保护，减少水土流失，施工一旦完成，应及时跟进绿化工作。 3、确定施工计划时，应考虑当地居民的正常生产、生活，不阻碍当地交通。 4、在项目施工时，应严格落实本报告中提出的环保防治措施，同时，建设单位应在施工地方放置告示牌，告示牌上注明施工内容、联系人、投诉电话等，并制定了详细的环境监管计划。施工期主要监管施工扬尘(因子为TSP)、施工噪声和水土流失。 5、建议加强道路两侧的绿化，确保道路交通噪声不扰民。 |  |
| --- | --- |
| 注 释 附件： 附件1 环评委托书 附件2 监测报告 附件3 华容县人民政府关于印发2020年县政府重点工作任务责任分解的通知（华政发[2020]1号）； 附件4 华容县委和人民政府关于下达“六大工程”2020年度重大项目重点工作任务的通知（华发[2020]1号）； 附件5 统一社会信用代码证书 附图： 附图1 项目地理位置图 附图2项目平面设计图 附图3 华容县县城总体规划—土地利用规划图 附图4 华容县县城总体规划—道路交通规划图 附图5 项目大气、地表水现状监测布点及区域水系图 附图6 项目周边环境保护目标及噪声现状监测布点图 附图7 项目周边环境照片 附表： 附表1 建设项目大气环境影响评价自查表 附表2 地表水环境影响评价自查表 附表3 建设项目环评审批基础信息表 |  |