年产60万吨建筑材料项目

环境影响报告表

（报批稿）

建设单位：华容县华南建材有限公司

编制单位：湖南美清环保科技有限公司

二O二O 年 十二 月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别──按国标填写。

- 总投资──指项目投资总额。

- 主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

- 结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

修改清单

根据《华容县华南建材有限公司年产60万吨砂石建设项目》环境影响报告表评审意见，对原送审稿进行了修改和完善，具体修改内容见下表。

| 序号 | 评审意见 | 修改内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 细化项目由来，调查项目用地是否有遗留环境问题，完善评价依据，明确压滤废渣堆场、危废暂存间、沉淀池规格、位置，完善建设内容一览表，核实产品规格，结合设备规格及工作制度校核项目产能，分析原料来源的可靠性，补充相关协议。 | 已经细化项目由来P3，调查项目用地是否有遗留环境问题P9，已明确压滤废渣堆场位置、危废暂存间、沉淀池规格、已完善建设内容一览表P4-5，已核实产品规格P6-7结合设备规格及工作制度校核项目产能P6，附件已补充原料来源、协议等 |
| 2 | 补充特征因子TSP监测，收集2019年大气常规数据，完善大气环境质量现状评价内容，结合土壤评价等级完善土壤环境质量现状监测与评价内容，补充运输路线两侧环境保护目标调查，强化环境保护目标方位、距离、规模调查。 | 已补充特征因子TSP监测，已收集2019年大气常规数据，完善大气环境质量现状评价内容P14-16，完善土壤环境质量现状监测与评价内容p16-17，补充运输方式、运输路线及环保措施P7 |
| 3 | 核实工艺流程图，核实破碎筛分粉尘产生源强，细化粉尘处理措施。 | 已核实工艺流程图，核实破碎筛分粉尘产生源强，细化粉尘处理措施P25。 |
| 4 | 核实降尘用水，核实洗砂废水产生量，核实水平衡，细化废水处理循环使用的具体措施，结合废水停留时间，分析沉淀池规格设置合理性，确保生产废水不外排。 | 已经核实废水产生量，循环使用的具体措施，分析沉淀池规格设置合理性P30，确保生产废水不外排P22-23。 |
| 5 | 核实沉淀池沉渣产生量，核实土壤评价等级。 | 核实沉淀池沉渣产生量P26，核实土壤评价等级P40-41。 |
| 6 | 完善项目建设与《湖南省砂石骨料行业规范条件》和《机制砂石骨料工厂设计规范（GB51186-2016）》、《华容县砂石骨料行业规范整治工作方案》相符性分析。补充国土、乡镇意见。 | 《湖南省砂石骨料行业规范条件》和《机制砂石骨料工厂设计规范（GB51186-2016）》、《华容县砂石骨料行业规范整治工作方案》相符性分析P45-50。补充国土、乡镇意见附件。 |
| 7 | 强化“三线一单”相符性分析，完善相关附图、附件，核实项目环保投资，完善项目竣工验收表。 | 强化“三线一单”相符性分析，完善相关附图、附件P47，核实项目环保投资，完善项目竣工验收表完善P54-55。 |
| 8 | 原料堆积，废料堆积需要有顶棚围栏；破碎设备要按照最大功率计算，而非最小，并对工作时间做说明；洗沙沉淀池太小，应对沉淀池的大小和数量做出说明；土壤检测一共有三个点，需要补充完善 | - 原料堆积，废料堆积需要有顶棚围栏P4-5有说明，并全文添加，堆场要有顶棚围栏 - 设备要按照最大功率计算产能，并对工作时间做说明P7 - 沉淀池的大小和数量做出说明：P33并全文添加修改； - 土壤检测一共有三个点，需要补充完善P17-19及附件 |

目  录

一、建设项目基本情况	2

二、建设项目所在地自然环境简况	9

三、环境质量状况	12

四、评价适用标准	15

五、建设项目工程分析	18

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	24

七、环境影响分析	25

八、建设项目拟采取的防治措施、投资及预期治理效果	49

九、结论与建议	50

附件

附件1  委托书

附件2  监测报告

附件3  场地租赁合同

附件4  营业执照

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  环保目标图

附图4  监测点位图

附表

附表1  建设项目环评审批基础信息表

附表2  建设项目大气环境影响评价自查表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产60万吨建筑材料项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 华容县华南建材有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 邓新跃 |  | 联系人 | 邓新跃 |  |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市华容县新河乡河口村 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18873071268 | 传真 | / | 邮政编码 | 430600 |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市华容县新河乡河口村 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 新建（完善环保手续） |  | 行业类别及代码 | C3039其它建筑材料制造 |  |
| 占地面积 （m2） | 8588.8 |  | 绿化面积 （m2） | / |  |
| 总投资 （万元） | 1000 | 其中：环保 投资（万元） | 50 | 环保投资占总投资 | 5% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产 日期 | / |  |  |
| 1、项目由来及概况 1.1 项目由来 随着社会的发展，砂石业同其他建材行业一样发展迅速，我国砂石年产量由90年代的6亿多吨增加到60亿吨，其中砂约30亿吨。砂石成为所有产品中增加最大的产品。 本拟建项目周边河运方便，周边地区原材料丰富。项目采用机器设备将卵石制成砂子的新技术，华容县华南建材有限公司投资1000万元在湖南省岳阳市华容县新河乡河口村建设了年产60万吨建筑材料项目。项目实际于2020年9月设备已经进厂安装建设，但未办理相关环保手续。岳阳市生态环境局华容分局于 2020年9月14日对华容县华南建材有限公司进行了立案调查，经查现场无法提供环评审批手续，并于 2020 年10月 23日下达了《行政处罚决定书》（岳环环罚字【2019】第 661 号），对该厂处以罚款。接受处罚后，华容县华南建材有限公司按照有关规定着手开展环评工作。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）和《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定和要求，本项目类别属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018修定，生态环境部令1号）中的“四十五、非金属矿采选业，137、土砂石、石材开采加工，其他”，应编制环境影响报告表。 受华容县华南建材有限公司委托，我公司（湖南美清环保科技有限公司）承担了“华容县华南建材有限公司年产60万吨建筑材料项目”的环境影响评价工作。在项目业主的协助下，项目组在现场踏勘、资料收集和深入工程分析的基础上，按照建设项目《环境影响评价技术导则》的要求，编制了本项目环境影响报告表。 1.2项目概况 （1）项目名称：年产60万吨建筑材料项目 （2）建设单位：华容县华南建材有限公司 （3）建设性质：新建 （4）建设地点：湖南省岳阳市华容县新河乡河口村 （5）生产规模：年产60万吨建筑材料 （6）项目占地：8588.8m2 （7）劳动定员及工作制度：本项目定员10人，采用日班8小时制，年工作300天。 （8）选址概况：本项目位于湖南省岳阳市华容县新河乡河口村，租赁华容县农友化肥农药有限公司闲置空厂房（占地约8588.8m2）。厂区北面为蔬菜加工厂，蔬菜加工厂厂房距本项目厂区约60m；厂区东北面为石灰厂；厂区西面为绿化带；项目周边70m范围内无居民。 2、工程概况 2.1项目主要建设内容 表1-1 项目工程建筑内容一览表 工程分类; 建设规模及内容; 备注. 主体工程; 砖混厂房; 1栋，密闭厂房，占地面积约7000m2。其中东北面为原料区，西面为生产区。; 依托封闭厂房新建. 辅助工程; 办公区; 1层，位于厂房西侧，占地面积约400m2。. 工具间; 1层，位于厂房西侧，占地面积约100m2。. 地磅; 位于厂房南侧，占地面积约15m2。. 储运工程; 成品堆场; 位于厂房南侧，有顶棚围栏，便于运输占地面积约500m2。. 原料堆场; 位于厂房南侧，有顶棚围栏，便于运输占地面积约500m2。. 公用工程; 供水; 自来水; 依托原有. 供电; 区域电网供电; 依托原有. 环保工程; 废水; 生活污水经化粪池处理后用作农肥 洗砂废水经三级沉淀池（500m³）收集后通过絮凝剂经沉淀处理后回用于生产；厂区设置雨水沟，并对地面进行硬化，初期雨水收集后进入三级沉淀池（500m³），用于生产；洗车台废水三级沉淀池进行沉淀后回用生产，不外排；; 新建. 废气; 生产设备均位于砖混结构厂房，生产过程密闭操作，湿式作业，均无粉尘产生；传输皮带密闭；厂区道路硬化或铺设碎石；湿式作业，定期洒水降尘；投料口入口设置自动喷淋装置。厂区出口设洗车平台，车辆洗车后出厂；原料、产品密闭运输。堆场有顶棚围栏; 新建. 噪声; 厂房密闭隔声、设备基础减震; 新建. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶收集后交环卫部门处置; 新建. 三级沉淀池沉渣; 三级沉淀池沉渣压滤机处理后暂存封闭固废堆场（100m2）统一外售建筑材料公司; 新建. 废润滑油、废含油抹布; 危废暂存于危废暂存间（10m2），定期交由有资质的单位回收处理。; 新建. 2.2项目原辅材料消耗情况 本项目营运过程中所需的原辅材料，具体消耗情况详见下表。 表1-2 项目原辅材料消耗一览表 聚合氯化铝：PAC，无色或黄色树脂状固体。易溶于水及稀酒精，不溶于无水酒精及甘油。是常用的无机盐混凝剂，PAC的在污水处理中的作用是通过它或者它的水解产物的压缩双电层、电性中和、卷带网捕以及吸附桥连等四个方面的作用完成的。 序号; 名称; 消耗量; 单位; 备注. 1; 卵石; 60万; 吨/年; 外购于永顺石料厂. 2; 水; 50000; 吨/年; /. 3; 电; 30万; kW.h/年; /. 4; 絮凝剂（PAC）; 1.5t/a; 污水处理; 外购. 项目原料卵石外购于永顺石料厂车运到陬市镇下河，船运到矛草街，再车运回厂里，项目进出口即为S省道306，不经过其他敏感点点。 2.3项目生产设备 表1-3 项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 产能; 单位; 数量. 1; 给料机; 280-320t/h; 台; 1. 2; 鄂式破碎机; 300t/h; 台; 1. 3; 圆锥破碎机; 300t/h; 台; 1. 4; 振动式分选筛; 720m³/h; 台; 1. 5; 洗砂机; 280-320t/h; 套; 1. 6; 制砂机; 280-320t/h; 套; 1. 7; 潜水泵; /; 台; 1. 8; 输送带; /; 条; 7. 9; 板框式压滤机; 8 m³/h; 台; 1. 由《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 设备先进性分析： ①设备产能选型 本项目主要生产设备均为国内先进设备，不仅确保了各工序连锁、联动的协调性、安全性，也提高了关键工艺参数自动调节和控制的水平，从而使得生产过程污染物产生量大大减小，成品率大大提高，随之能耗大大降低。 按最大产能计算，项目所有设备产能为300t/h，本项目定员10人，采用日班8小时制，年工作300天。则项目设备产能达到72万t/a，足够满足项目年产60万吨砂的需求。 ②生产工艺先进性 破碎主机拌轴采用防粘连技术，有效防止原料在设备上的结块，密封采用独特的多重密封结构，有效防止原料粘结及保证整个破碎系统的持续长久运行。 全封闭皮带输送机结构，极大地降低了粉尘和嗓声对环境的污染。 破碎加工区等区域实现厂房全封闭，同时采用洒水降尘等措施，可最大程度的降低料场无组织排放对周边环境的污染。 2.4产品方案 表1-4 产品方案 序号; 产品; 单位; 产量; 规格. 1; 碎石; 万 t/a; 40; 5mm~25mm. 2; 砂; 万 t/a; 20; ≤5mm. 产品砂石主要用于建筑材料。产品技术指标应符合《建设用砂》（GB/T14684）《建设用卵石、碎石》（GB/T14685）等相关标准要求。 2.5劳动定员 项目拟定员工人数10人，年工作300天，采取一班制，每班8小时。均不在厂内食宿 2.6项目投资 本项目拟投资1000万元，其中环保投资50万元，由建设单位自筹。 2.7平面布置 项目厂区用地大致呈规则矩形，厂区车辆/行人进出口、地磅区、洗车台位于厂区西侧；生产区与设备间位于厂区东侧，原料堆放区位于厂区西南侧，产品堆放区位于厂区东南侧，有顶棚围栏，位于厂区北侧边界10m处，一般固废暂存间、危废间位于厂区东侧；厂区内各功能区域划分明确，经济合理，土地利用率高；建、构筑物的布置既满足了加工工艺流程的顺畅，又将事故重点防范工序集中布置；设置合理，便于厂内物流人流畅通的同时，也保证了卫生、消防安全的需求；本项目工艺流程较合理、功能分区明确、布置集中较紧凑；总体而言，项目平面布置较合理。 2.8给排水 项目水源为自来水，用水主要为生活用水、生产用水。 根据建设单位提供资料，项目定员10人，年工作300天，均为周边居民，不设食宿，用水量按45L/人.d计，年生活用水总用量为135 t/a（0..45 t/d）。 采用雨污分流、清污分流。本项目涉及的用水主要为清洗用水、生活用水、洒水降尘用水等；清洗用水排入三级沉淀池絮凝沉淀后回用于生产，不外排至外环境；项目生活污水经化粪池处理后用于周边林地施肥；湿式作业用水、降尘洒水蒸发消耗，不外排；项目雨水汇入三级沉淀池。 2.9运输方式、运输路线及环保措施 1、原材料运输路线：本项目原材料由运输车辆从茅草街运输至本项目的原料仓库。环保措施：①运输车辆不得超载，防止物料泼洒；②运输物料的车辆应当采用密闭车辆运输，保证物料不遗撒外漏；③厂区需设置洗车平台，车辆驶出装、卸场地前用水将车厢和轮胎冲洗干净；运输车辆驶出厂区前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地；场地内运输通道及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆行使路线应尽量避开居民点和环境敏感点。④合理安排作业时间，尽量减少夜间运输频次，并进行线路优化。 2、成品运输路线：项目出口即为S306，无须经过敏感地区，产品碎石和砂经S306运至周边城区。环保措施：项目产品外运时尽可能选择最短路线，避开居民区运输，采用密闭车辆运输，避免物料的散落。 2.10工程建设进度 本项目计划于2020年9月开工建设，预计2020年10月建成投产。 2.11编制依据 ① 法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日施行； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日施行； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日施行； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年修订； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日施行； （7）《中华人民共和国环境保护税法》，2018年1月1起施行； （8）《中华人民共和国大气污染防治法实施细则》，2016年1月1日起施行； （9）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日； （10）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2018年4月28日起施行； （11）《大气污染防治行动计划》（国发[2015]17号）； （12）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）； （13）《产业结构调整指导目录（2019年本）》； （14）《机制砂石骨料工厂设计规范》（2017年4月1日起实施）。 （15）《湖南省环境保护条例》，2020年01月01日起施行； （16）《国家危险废物名录》（2016年8月1日起实施） （17）《湖南省砂石骨料行业规范条件》（湘经信原材料[2018]10 号） ② 技术规范和导则 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）； （6）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）； （7）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018） （8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018） ③ 其他资料 （1）建设单位提供的其他资料。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，选址位于湖南省岳阳市华容县新河乡河口村，租赁华容县农友化肥农药有限公司闲置厂房，原公司主要为仓储分装化肥农药，不涉及制造农药化肥，原有项目物料、生产设备等均已搬出清场，闲置多年，无相关的污染情况及主要环境问题。 关于项目周边环境情况： 根据对项目拟建地进行调查，项目北侧为蔬菜加工厂，主要排放污染物为生产废水（COD、SS、氨氮等）、噪声，东北侧为石灰加工厂，主要污染物排放为：粉尘、噪声。本项目用地区域内无自然保护区和重点文物保护单位，评价范围内未发现珍稀野生动植物。 |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况 1、地理位置与交通 华容县位于湖南省北部边陲，岳阳市西境，地处东径120°18′31″~113°1′32″，北纬29°10′18″~29°48′27″。北倚长江，南滨洞庭湖。周邻6县（市）、场，东与岳阳市君山区交界，西与益阳市南县相邻，南连国营北洲子农场，北接湖北省石首市，东北与湖北省监利县隔江而望。县境广袤70公里，境内东西最大横距68公里，南北最大纵距80公里。集雨面积1612平方公里，占全省面积的0.76%。其中平原1028平方公里，占56%；低山丘岗区328平方公里，占17.8%；水面255平方公里，占26.2%。 本项目位于华容县新河乡河口村（112°26’43.09”E，29°24’9.52”N），具体位置见附图1所示。 2、地形、地貌、地质 华容县位于扬子准地台的江南地轴上，处于洞庭湖凹陷与汉水凹陷的接触部，属于既具有强烈挤压稽皱上升运动，又有升降运动的江南古陆，地势北高南低，中部丘岗隆起，东西低平开阔，微向东洞庭湖倾斜。地貌分区特征较为明显：东北部为低山丘陵区，间有溪谷平原，中南部为丘岗区，其余为平原。从最高峰雷打岩（海拔382.9米）到最低点东湖湖底（海拔21米），高差361.9米，县城标高35m~26m，大部分地面标高在30m左右。现代地貌主要是由于燕山运动形成的“华容隆起”与长江洞庭湖泄洪所起的控制、塑造作用所形成。 境内地层发育齐全，但由于先期构造的破坏，岩浆岩的侵入及第四世纪沉积物的大面积覆盖，因而古生界全部缺失，元古界、中生界各缺失一部分。以新生界第四纪最发育，次为白垩纪，元古界则在桃花山有大量出露，南山也有零星露出。 境内岩浆岩出露面积为170平方公里，主要分布在东北部的桃花山一带，均为花岗岩类，形成时代为燕山早期和晚期。 全县按地貌类型可以分为平原和山地两大类。平原面积1028平方公里（不含江、湖、河、库等水域），按成因可分为江河平原、溪谷平原和滨湖平原。山地总面积328平方公里，按高程可分为岗地、丘陵、低山3类。本项目选址地处平原区域，周围地势开阔、平坦。 3、气象气候 华容县属从中亚热带向北亚热带过渡的湿润的大陆性季风气候，其主要特征：温暖湿润，四季分明，季节性强；热量丰富，严寒期短、无霜期长，春温多变，盛夏酷热；雨水充沛，雨季明显，降水集中；湖区气候均一，山地气候悬殊。多年平均降水量为1439.1毫米，呈春夏多、秋冬少，东部多、西部少的格局，春夏雨量约占全年的70％，降雨年际分布不均，面上年平均降雨最多达2191.4毫米（1954年），降雨最少的年份只有945.7毫米（2011年）。年平均气温在16.5～17.2℃之间，极端最高气温为39.3～40.8℃，极端最低气温为-18.1～-11.4℃。城区年平均气温偏高，为17.0℃。年日照时数为1590.2～1722.3小时，呈北部比南部多、西部比东部多的格局。年无霜期256～285天。市境主导风向为北风和东北偏北风，年平均风速为2.0～2.7m/s。 4、水文 华容境内湖泊星布，河流网织，水系发达。有内湖21个，蓄水面积74.5平方公里，调蓄水量12154万立米，内河8条，长95.1公里，蓄水量3857万立米。水库59座，其中中型水库2座，小（I）型水库6座，小（II）型水库51座，山塘港土当6208处，总蓄水量6873万立方米。长江水系藕池河、华容河穿境而过。加上每年平均降雨量1214毫米，总产水量21.3亿立米，减去蒸发量6.3亿立米，水资源总量为15亿立米，其中地表水11.4亿立米，地下水3.6亿立米，是名副其实的“水乡”。 本区域属中亚热带季风气候区，温湿多雨，本地区地表水、地下水多向沟、谷排泄，地下水主要接受大气降水补给，向溪沟等排泄。 地下水类型按埋藏条件、赋存介质分为裂隙潜水与孔隙水。裂隙潜水赋存于基岩裂隙中，孔隙水赋存于第四系松散堆积物中。 县境内地下水，可分松散岩层孔隙水、碎骨岩层裂隙水和岩溶水、地热水三种类型。 5、植被与生物多样性 华容县境内已知的华容野生植物和已经驯化用于林业生产的栽培植物共有904种（包括变种），按其利用价值可分为防护、用材、食用、药用、工业、农业、观赏等6类。粮食作物有水稻等17种；经济作物有棉花等13种；油料作物有油菜等9种；水果作物有板粟等19种；蔬菜作物有辣椒等58种；绿肥作物有红花草籽等5种；水生植物和野生植物有莲藕等11种。主要养殖家畜家禽共有10种；水生动物有青鱼、鲫鱼等鱼类117种。野生动物有国家一级保护动物中华鲟等10种；二级保护动物有江豚、丽蚌等37种；三级保护动物有豺狗等63种。鸟类有八哥、麻雀等130种。兽类有黄鼠、蝙蝠等23种。 本项目位于华容县新河乡河口村，据调查，本项目区域人类活动较为频繁，主要为人工种植的经济作物以及家畜家禽，区域内未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动植物。 6、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1。 表2-1 区域环境功能区划一览表 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 西面520m藕池河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区划; 2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 4; 是否是基本农田; 否. 5; 是否是森林公园; 否. 6; 是否是生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂纳污集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感脆弱区; 否.

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） - 1、环境空气质量现状 （1）区域达标情况 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中二级项目需调查项目所在区域环境质量达标情况，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续一年的监测数据。 本项目筛选的评价基准年为2019年。由于本项目评价范围内没有环境空气质量监测网数据，故区域达标判定所用数据引用2019年岳阳市华容县环境监测站点的基本污染物环境质量现状数据。具体达标判定监测数据及评价结果见下表。 表3-1 本项目区域环境空气质量现状评价表 单位：μg/m3 评价因子; 评均时段; 现状浓度/ μg/m3; 标准浓度/ μg/m3; 占标率/％; 达标情况; 超标倍数. SO2; 年平均浓度; 7.9; 60; 13.2; 达标; /. 24小时平均第98百分位数; 26; 150; 17.3; 达标; /. NO2; 年平均浓度; 16.4; 40; 41; 达标; /. 24小时平均第98百分位数; 45; 80; 56.2; 达标; /. CO; 24小时平均第95百分位数; 1500; 4000; 37.5; 达标; /. 臭氧; 8h平均第90百分位数; 144; 160; 90; 达标; /. PM2.5; 年平均浓度; 48; 35; 137; 不达标; 0.37. 24小时平均第95百分位数; 110; 75; 147; 达标; 0.47. PM10; 年平均浓度; 66; 70; 94.3; 达标; /. 24小时平均第95百分位数; 148; 150; 98.7; 达标; /. 根据上表中监测数据可看出，华容县环境空气质量监测污染物PM2.5在年平均浓度、24小时平均第95百分位数均不达标，超标倍数分别为0.37、0.47，因此本项目所在区域（华容县）为不达标区域。 华容县人民政府根据国务院下发的《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发【2018】22号）文件以及岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案，华容县全面开展大气环境整治行动，通过源头防控、重点防治、科学合理、循序渐进有效治理污染以及创新环境监管方式，拟通过3年努力降低细颗粒物浓度，明显减少重污染天数。使得环境质量趋于改善状态。 本项目大气评价等级为二级，本项目特征因子为TSP，本环评委托湖南昌旭环保科技有限公司对项目所在地、下风向10m敏感点共布设2个监测点，于2020年11月25日-12月1日进行了环境空气补充监测，监测结果及评价如下： 表3-2 特征因子监测结果统计 单位：mg/m3 由上表可知，区域TSP符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准。TSP为达标区。 点位名称; 检测日期; 检测结果（μg/m3）. TSP. 项目所在地; 2020.11.25; 114. 2020.11.26; 113. 2020.11.27; 108. 2020.11.28; 114. 2020.11.29; 118. 2020.11.30; 112. 2020.12.1; 110. 项目下风向敏感点; 2020.11.25; 117. 2020.11.26; 119. 2020.11.27; 124. 2020.11.28; 124. 2020.11.29; 128. 2020.11.30; 118. 2020.12.1; 116. 标准限值; 300. - 2、声环境质量现状 为了解区域声环境质量现状，本环评委托湖南昌旭环保科技有限公司于2020年8月5日~8月6日对厂区东、南、西、北厂界外1m处进行了昼、夜等效声级Leq(A)监测，监测时间2天。监测结果见表3-2。 表3-2 噪声现状监测结果表 单位：dB（A） 监测位置; 监测结果; 标准值; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1厂界东侧外 1m 处; 57、57; 45、45; 60; 50; 是. N2厂界南侧外 1m 处; 56、56; 44、44; 60; 50; 是. N3厂界西侧外 1m 处; 56、55; 43、45; 60; 50; 是. N4厂界北侧外 1m 处; 55、55; 44、44; 60; 50; 是. 由表3-2监测结果表明，本项目区域声环境均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，区域声环境现状良好。 3、地表水环境质量状况 项目位于华容县，该区域内主要地表水为华容河。项目无生产废水外排，生活废水经化粪池处理后用作农肥，不外排。本次环评地表水环境质量现状评价采用2018年12月岳阳市环境监测站华容河潘家渡监测断面的常规监测数据进行分析。监测结果统计见下表3-3： 表3-3 华容河潘家渡断面2018年12月水质监测结果表（单位：mg/L） 监测项目; 监测结果; 最大超标倍数; 标准值. pH; 7.34-7.57; 0; 6～9. COD; 17-19; 0.03; ≤20. BOD5; 1.9-2.0; 0; ≤4. NH3-N; 0.407-0.419; 0; ≤1. DO; 5.8-5.9; 0; ≥5. TP; 0.066-0.073; 0; ≤0.2. 粪大肠菌群（个/L）; 1100-1300; 0; ≤10000. 监测结果表明，华容河潘家渡断面各项监测指标均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，水环境质量良好。 4、土壤环境现状 本次评价委托湖南昌旭环保科技有限公司于2020年11月21日对项目区域土壤环境进行了监测。 （1）监测布点 本次评价在厂区内设置3个土壤现状监测点 - 监测项目：T1监测：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1二氯乙烷、1,2二氯乙烷、1,1二氯乙烯、顺1,2二氯乙烯、反1,2二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2四氯乙烷、1,1,2,2,四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2二氯苯、1,4二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h] 蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 - T2 / T3监测砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍 （3）监测时间和频次：2020年11月21日采样，进行一期监测，监测1次。 （4）测量方法与仪器 测量方法与仪器应符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB36600-2018）中的有关规定。 监测点位 检测项目 检测结果 项目所在厂区内T1; 筛选值标准; 达标与否. 砷; 8.11; 60; 达标. 镉; 0.33; 65; 达标. 铬（六价）; 1.76; 5.7; 达标. 铜; 21.2; 18000; 达标. 铅; 23.3; 800; 达标. 汞; 0.281; 38; 达标. 镍; 21.8; 900; 达标. 四氯化碳; /; 2.8; 达标. 氯仿; /; 0.9; 达标. 氯甲烷; /; 37; 达标. 1，1-二氯乙烷; /; 9; 达标. 1，2-二氯乙烷; /; 5; 达标. 1，1-二氯乙烯; /; 66; 达标. 顺-1,2-二氯乙烯; /; 596; 达标. 反-1,2-二氯乙烯; /; 54; 达标. 二氯甲烷; /; 616; 达标. 1，2-二氯丙烷; /; 5; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烷; /; 10; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷; /; 6.8; 达标. 四氯乙烯; /; 53; 达标. 1,1,1-三氯乙烷; /; 840; 达标. 1,1,2-三氯乙烷; /; 2.8; 达标. 三氯乙烯; /; 2.8; 达标. 1,2,3-三氯丙烷; /; 0.5; 达标. 氯乙烯; /; 0.43; 达标. 苯; /; 4; 达标. 氯苯; /; 270; 达标. 1,2-二氯苯; /; 560; 达标. 1,4-二氯苯; /; 20; 达标. 乙苯; /; 28; 达标. 苯乙烯; /; 1290; 达标. 甲苯; /; 1200; 达标. 间-二甲苯+对-二甲苯; /; 570; 达标. 邻-二甲苯; /; 640; 达标. 硝基苯; /; 76; 达标. 苯胺; /; 260; 达标. 2-氯酚; /; 2256; 达标. 苯并（a）蒽; /; 15; 达标. 苯并（a）芘; /; 1.5; 达标. 苯并（b）荧蒽; /; 15; 达标. 苯并（k）荧蒽; /; 151; 达标. 䓛; /; 1293; 达标. 二苯并（a,h）蒽; /; 1.5; 达标. 茚并（1,2,3-cd）芘; /; 15; 达标. 萘; /; 70; 达标. 检测项目; 检测结果（mg/kg）; 筛选值标准; 达标与否. 项目所在地西侧T2; 项目所在地东侧T3. 砷; 7.88; 7.72; 60; 达标. 镉; 0.18; 0.34; 65; 达标. 六价铬; 1.44; 1.32; 5.7; 达标. 铜; 19.4; 15.1; 18000; 达标. 铅; 23.3; 18.4; 800; 达标. 汞; 0.112; 0.123; 38; 达标. 镍; 15.4; 18.4; 900; 达标. （5）监测结果与评价小结 根据上表监测结果，项目区各监测因子土壤环境均能满足《《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》第二类用地 筛选值（GB36600-2018）标准要求。 - 生态环境质量现状 根据现场调查，项目所在区域周边多为已建建筑，地表植被总体保持良好，没受到明显的环境污染影响。项目区域内未发现野生珍稀动植物物种。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 经调查，项目主要环境保护目标见表3-3，环境敏感保护目标见附图3。 表3-3 主要环境目标一览表 项目; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界 距离/m. X; Y. 大气环境; 华容县居民点; 640107; 3253536; 居民、学校、医院等; 约400户，1600人; 二类区; W; 125~2500m. 华容县居民点; 640287; 3253388; 约600户，2400人; S; 72~2500m. 华容县居民点; 640442; 3253286; 约400户，1600人; E; 260~2500m. 华容县居民点; 640344; 3253735; 约200户，800人; N; 263~2500m. 声环境; 洲子村居民点; 640107; 3253536; 居民; 5户，20人; 2类区; WN; 125~200m. 河口村居民点; 640287; 3253388; 3户，12人; ES; 72~200m. 地表水; 藕池河; 639696; 3253548; 地表水; 农业用水; Ⅲ类区; S; 515m.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 评价范围内环境空气中PM10、SO2、NOx、PM2.5、CO、O3执行GB3095-2012《空气环境质量标准》二级标准。 表4-1 环境空气质量标准值 （单位：μg/m³） 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 执行标准. PM10; 24小时平均; 150; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 年平均; 70. PM2.5; 24小时平均; 75. 年平均; 35. SO2; 1小时平均; 500. 24小时平均; 150. 年平均; 60. NO2; 1小时平均; 200. 24小时平均; 80. 年平均; 40. CO; 1小时平均; 10000. 24小时平均; 4000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 2、声环境 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表4-2 声环境环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. - 土壤 土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）标准中表1标准。 表4-3土壤环境质量标准 （单位：mg/kg，pH除外） 序号; 污染物项目; 筛选值; 管制值; 标准来源. 第二类用地; 第二类用地; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）. 1; 砷; 60; 140. 2; 镉; 65; 172. 3; 铬（六价）; 5.7; 78. 4; 铜; 18000; 36000. 5; 铅; 800; 2500. 6; 汞; 38; 82. 7; 镍; 900; 2000. 8; 四氯化碳; 2.8; 36. 9; 氯仿; 0.9; 10. 10; 氯甲烷; 37; 120. 11; 1,1-二氯乙烷; 9; 100. 12; 1,2-二氯乙烷; 5; 21. 13; 1,1-二氯乙烯; 66; 20. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 596; 2000. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 54; 163. 16; 二氯甲烷; 616; 2000. 17; 1，2-二氯丙烷; 5; 47. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 10; 100. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; 50. 20; 四氯乙烯; 53; 183. 21; 1，1，1-三氯乙烷; 840; 840. 22; 1，1，2三氯乙烷; 2.8; 15. 23; 三氯乙烯; 2.8; 20. 24; 1，2，3-三氯乙烷; 0.5; 5. 25; 氯乙烯; 0.43; 4.3. 26; 苯; 4; 40. 27; 氯苯; 270; 1000. 28; 1，2-二氯苯; 560; 560. 29; 1，4-二氯苯; 20; 200. 30; 乙苯; 28; 280. 31; 苯乙烯; 1290; 1290. 32; 甲苯; 1200; 1200. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 570; 570. 34; 邻二甲苯; 640; 640. 35; 硝基苯; 76; 760. 36; 苯胺; 260; 263. 37; 2-氯酚; 2256; 4500. 38; 苯并[a]蒽; 15; 151. 39; 苯并[a]芘; 1.5; 15. 40; 二苯并[a,h]蒽; 1.5; 15. 41; 萘; 70; 700. 42; 苯并[b]荧蒽; 15; 151. 43; 苯并[k]荧蒽; 151; 1500. 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; 15; 151. 45; 䓛; 1293; 12900. 4、地表水 华容河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体见下表： 表4- 地表水环境执行标准 序号; 项目名称; 标准值(mg/L); 标准来源. 1; pH; 6～9; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中表1中Ⅲ类标准. 2; COD; ≤20. 3; BOD5; ≤4. 4; DO; ≥5. 5; SS; -. 6; 氨氮; ≤1.0. 7; TP; ≤0.2. 8; TN; ≤1.0. 9; 石油类; ≤0.05. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织浓度限值要求。具体标准限值详见表4-3。 表4-3 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） 污染物名称; 无组织浓度限值; 监控点. 颗粒物; 1.0; 无组织排放源上风向设参照点，下风向设监控点. 2、废水 项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后用作农肥。 3、噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；项目运营期设备噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。具体详见下表。 表4-4 噪声排放标准 单位：dB（A） 时期; 执行 标准; 标准限值; 标准来源. 昼间; 夜间. 施工期; /; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 营运期; 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废物 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其2013年修改单要求；危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | “十三五”期间，国家对5种（COD、NH3-N、SO2、NOx、VOCS）常规污染物实行总量控制。 本项目废水为生产废水全部回用于生产，本项目无废水外排。生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排；项目主要气型污染物为粉尘；合本项目污染物排放特点，并结合本项目工程特征，确定本项目的总量控制因子为：COD、氨氮两项。 本项目无生产废水和生活废水排放，因此无须设置总量控制指标。 |

# 五、建设项目工程分析

1、工艺流程及产污节点 施工期工艺流程及产污节点： 本项目租用已有厂房，不新建厂房。项目施工期环境影响主要为设备安装过程产生的一些机械噪声，为控制设备安装期间的噪声污染，施工方应尽量采用低噪声的器械，避免夜间进行高噪声污染，减轻对厂界周围声环境的影响。设备安装期的影响较短暂，随着安装调试的结束，施工期环境影响随即停止，因此本报告不对施工期环境影响进行论述。 运营期工艺流程及产污节点： 备注：G—粉尘；V—噪声。 图5-1 生产工艺及产污节点图 工艺及产污说明： 原料进料：原料通过运输车辆运至厂区有顶棚围栏的原料堆放区后卸载。此过程中产生的污染物：运输扬尘及汽车废气；卸料扬尘；噪声。 ①原料进料：本项目主要原料为鹅卵石，生产时原料经进料仓后通过给料机和密闭的输送带进行上料。此过程产生的污染物：扬尘及设备噪声。 ②破碎筛分：原料首先进入鄂式破碎机进行破碎，然后由输送带输送至圆锥破碎机进行破碎。破碎后经输送带进入分选筛筛分，需进行两次筛分，首先经筛分孔径为10mm的筛分机筛分，粒径小于10mm的破碎料输送至制砂机，粒径大于10mm的破碎料进行二次筛分，筛分孔径为25mm，粒径小于25mm的碎石过筛为成品输出至有顶棚围栏的成品堆场，其他碎石经输送带进入破碎机再次破碎。 ③制砂机：粒径小于10mm的碎石经输送带进入制砂机，制砂机开始工作后，待破碎物料由进料口给入破碎腔，经粉料器分流成2部分，一部分进入高速旋转的叶轮中，被其带动迅速加速运动，然后从叶轮三个均布的流道内被抛射出去，先同粉料器自由落下的物料冲击破碎，然后一起冲击到涡支腔内物料衬层上，被物料层反弹，斜向上冲击到涡动腔的顶端，被改变方向，斜向下运动，和叶轮流道抛射出的物料一起形成物料幕。这样，每块物料在破碎腔内都至少受到 2 次甚至多次几率碰撞、摩擦和研磨作用而破碎。被破碎至适宜粒度的物料，从下部的排料口排出制砂机。制砂后经输送带送至有顶棚围栏的成品堆场。此过程中产生的污染物：制砂过程中的噪声和粉尘。 ④洗砂：制砂后的原料经振动筛分选，粒径小于5mm的成品砂输送至有顶棚围栏的成品堆场，部分破碎料输送至洗砂机以洗去粉末，然后通过脱水筛出来的砂通过输送带运输至成品堆场；洗砂废水经污水泵提升到三级沉淀池絮凝沉淀，沉淀后的水回用于生产；三级沉淀池沉渣通过压滤处理后作为建筑材料外售。 ⑤成品装车：成品生产后在有顶棚围栏的堆场临时堆放，后用卡车运输售出。 2、运营期污染源分析 2.1废水 项目营运期主要用水为洗砂用水、车辆清洗用水、生活用水、降尘喷淋用水。 （1）车辆清洗用水及排水 本项目年产量为60万吨，本项目运输方式为陆运。根据建设方提供的资料，单车一次运输量最大为30吨，约需运输40000次，每两次运输需清洗一次。车辆冲洗水量大致为0.05m³/辆·次，故每天产生的冲洗废水约为3.34m3，年产生量约为1000m³，该废水的主要水质污染因子为SS，其浓度大致为2000mg/L。 （2）降尘用水 物料堆存区设置有顶棚围栏，洒水喷头、砂石骨料配料下料口处设置洒水喷头。经查阅相关资料，洒水喷头流量一般在10~15m³/h（根据同类料堆场运行经验，本评价取12m³/h进行计算），由于项目进出物料量较大，洒水降尘系统拟在生产期间持续开启，则洒水降尘用水量为96m³/d（28800m³/a），该部分用水蒸发损耗。 （3）场地冲洗用排水 项目拟每周对厂区地面进行一次冲洗，需冲洗面积约5000m2，冲洗水量按 2L/m2次考虑，则项目厂区每次冲洗用水量为10m³，则年地面冲洗用水量约为 500m³，地面冲洗废水排放量按用水量的80%考虑，则年产生地面冲洗废水产生量为400m³，拟经三级沉淀池处理后循环使用。 （4）生活污水 项目职工10人，不提供伙食住宿，年工作300天。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，用水量按45L/d•人计，则本项目生活用水量为 135t/a（0.45t/d），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约108m³/a（0.36m³/d）。生活污水经化粪池处理后用于周边林地施肥。 （5）洗砂用水 本项目在洗砂机中加水洗砂，根据类比同类型项目数据和建设方提供的资料，洗砂用水量按50m³/d计，洗砂废水经三级沉淀池絮凝沉淀后回用于生产，不外排。由于自然蒸发会损耗一定用水，排放系数取0.8，三级沉淀池平均每天补充水量10m³(3000m³/a)。项目设置500m³三级沉淀池，配合絮凝沉淀后等，能满足项目废水循环使用不外排。 （6）初期雨水 初期雨水：初期雨水是在降雨形成地面径流后10～15min的污染较大的雨水量。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点。初期雨水会将散落在厂区地面的粉尘汇集，有一定的污染，若不进行处理，将对水环境造成影响。本环评要求企业对初期雨水进行收集，初期雨水进入三级沉淀池中用于降尘或者洗车 按照初期雨水的计算方式： V = H×Ψ×F×15/60 其中：V——径流雨水量； Ψ——径流系数，取0.8； H——降雨强度，采用小时暴雨降雨量30mm； F——区域面积。项目生产车间集雨面积为6000m2。 计算得，项目初期雨水产生量为36m3/次，项目地三级沉淀池有足够的容量接纳项目产生的初期雨水。初期雨水中的主要污染物为SS，经沉淀后和泥沙一起外售利用。项目场地外的雨水直接导流进入周围雨水沟。 `图5-2 水平衡图 135 108 化粪池 损耗27 108 2.2废气 主要为因此本项目营运期产生的废气主要为装卸扬尘、堆场扬尘、破碎与筛分粉尘、汽车尾气。 （1）装卸扬尘 ①原料装卸扬尘 本项目堆场有顶棚围栏，原料为河卵石，含泥沙量极少，来料为湿料，装卸时不产生扬尘。 ②产品装卸扬尘 本项目堆场有顶棚围栏，产品共计60万t/a。采用交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装料起尘量的经验公式估算，经验公式为： 式中：Q1——起尘量，kg/t； U——平均风速，单位为m/s，本项目取值2.1； H——物料落差，单位为m，取值1.5； W—物料含水率，单位%，取值7； 经计算，本项目装料粉尘产生量为10.488 t/a。本项目出料口采用喷雾装置，扬尘可降低95%以上，故原料装卸扬尘排放量为0.5244 t/a（0.2185 kg/h）。 （2）堆场扬尘 本项目堆场有顶棚围栏，原料为卵石，来料为湿料，因此堆放过程中基本不起尘，所以本环评仅考虑成品堆场扬尘，粉尘产生量通过以下公式进行计算： Q=4.23×10-4×V×4.9×S 其中：Q——粉尘产生量（单位：kg/d）； S——堆场面积（单位：m2），成品堆场均为 2000m2； V——风速（单位：m/s），取当地年平均风速 V=2.1m/s 根据上式计算可得：堆场产尘量均为8.71kg/d，即为2.61t/a。 本项目按照《湖南省砂石骨料行业规范条件》（湖南省经济和信息化委员会，2018年2月23日）的要求进行建设，原料、成品堆场均全封闭，能阻挡雨水冲刷和风力起尘，堆场设置有雾炮机，落料口设有喷雾装置，堆场地面进行硬化处理。通过采取上述措施后，项目抑尘效率可达95%以上，则项目堆场扬尘无组织排放量为0.1305t/a（0.055kg/h），堆场扬尘对周围大气环境影响较小。 （3）破碎与筛分粉尘 根据建设方提供资料，项目原料使用60万t/a，原料通过装载机从原料堆场运至给料机传送至破碎机，二次破碎后经皮带传送至筛分机；筛上物通过皮带输送至进制砂机。 本项目参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1989）中表18-1粒料加工逸尘排放因子，破碎和筛选粉尘的排放因子为0.01 kg/t，则该项目在破碎、筛分过程中粉尘产生量为6.0t/a。建议建设方在破碎、筛分区放置在全密闭的地下设备间，湿式作业并在车间内安装自动水喷淋装置，粉尘可减少约98%，则粉尘排放量约0.12 t/a（0.05kg/h）。 产品全程带水湿式作业，运输车辆必须经过清洗才能出厂，车辆在运输过程中必须用篷布覆盖原料或者产品，从入厂道路到村道交叉口处用洒水车定期洒水，并安排专人定期清理，进一步降低扬尘。 （4）汽车尾气 本项目运输汽车进出及机械运行时均有尾气产生，主要污染物为NOX、CO等。由于车辆及机械运行为非连续性，且项目所在地空旷，空气流动性良好，排放的汽车尾气经自然扩散后对周围环境影响较小。因此，本次评价不对运输汽车尾气及机械尾气做定量评价。 2.3噪声 本项目投产后，噪声源主要来源于机械设备产生的噪声，噪声强度在60～105dB(A)范围，详见下表。 表5-1 主要设备噪声源强一览表 单位dB（A） 序号; 设备; 数量; 单机噪声; 工作方式. 1; 给料机; 1 台; 105dB（A）; 连续. 2; 鄂式破碎机; 1 台; 105dB（A）; 连续. 3; 圆锥破碎机; 1 台; 85dB（A）; 连续. 4; 洗砂机; 1 台; 85dB（A）; 连续. 5; 制砂机; 1 条; 85 dB（A）; 连续. 6; 潜水泵; 1 台; 80dB（A）; 连续. 7; 输送带; 7 台; 85dB（A）; 连续. 8; 板框式压滤机; 1 台; 105dB（A）; 连续. 2.4固体废物 本项目生产过程中的固体废物主要包括：生活垃圾、三级沉淀池沉渣等一般固体废物和废含油抹布、废润滑油等危险固废。 ①员工生活垃圾：本项目劳动定员10人，年工作天数为300天，在生产营运期间生活垃圾产生系数取0.5kg/人•天，因此，项目生活垃圾产生量为5kg/d、1.5t/a。 ②三级沉淀池沉渣：原料含泥率约1.9-2%，在洗沙工序产生的沉淀池泥沙为1.2万t/a，根据计算经洒水抑尘沉降的粉尘为2.32t/a，池底部污泥通过污泥泵进入板框式压滤机中，压滤后外售制砖池底部污泥通过污泥泵进入板框式压滤机中，压滤后暂存于一般固废堆场，则本项目三级沉淀池沉渣产生量约为1.2万t/a。 ③废含油抹布、废润滑油 废含油抹布：项目正常生产中对生产设备进行简单维护保养，只会产生极少量的含油废抹布，项目每三年进行设备的集中维修，会进行机油的更换，同时也可能有部分设备报废，更换下来的废润滑油0.01t/a，厂区设危废暂存间，暂存收集后直接交由有资质的的单位处理，这部分废物属于危险固废的范围。 序号; 类别; 数量; 废物属性; 处理方式. 1; 生活垃圾; 1.5t/a; 一般固废; 环卫部门. 2; 三级沉淀池沉渣; 1.2万t/a; 一般固废; 作为建筑材料外售. 3; 废润滑油; 0.01t/a; 危险固废; 有资质的单位处理. 4; 废含油抹布; 0.01t/a; 危险固废; 有资质的单位处理.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) |  | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 装卸扬尘 | 颗粒物 | 10.488 t/a |  | 0.5244 t/a（0.2185 kg/h） |
|  | 堆场扬尘 | 颗粒物 | 8.71kg/d，2.61t/a |  | 0.1305t/a，0.055kg/h |
|  | 破碎与筛分粉尘 | 颗粒物 | 3.1t/a |  | 0.1226 t/a（0.0511 kg/h） |
|  | 汽车尾气 | CO、THC、NOx | 少量 |  | 少量 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 | 108 t/a |  | 生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。 |
|  |  | CODcr | 300mg/l | 0.0324t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 20mg/l | 0.00216t/a |  |
|  | 洗砂废水 | 废水量 | 100t/d |  | 循环使用不外排 |
|  | 清洗用水 | 废水量 | 1000t/a |  |  |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1.5t/a |  | 环卫部门 |
|  | 一般固废 | 三级沉淀池沉渣 | 1.2万t/a |  | 作为建筑材料外售 |
|  | 危险废物 | 废润滑油 | 0.01t/a |  | 有资质的单位处理 |
|  |  | 废含油抹布 | 0.01t/a |  | 有资质的单位处理 |
| 噪 声 | 本项目营运后噪声主要来自破碎机、制砂机等设备产生的机械噪声，其声级值在80～105dB（A）之间。经采取基础减震等噪声治理措施后，经距离衰减后能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目租赁已建成厂房，主要建设内容为设备安装，对生态环境基本没有影响。根据现场踏勘情况，厂区周边进行了绿化。故本项目运营期不会对生态环境产生影响。 |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目租用已有厂房，不新建厂房。项目施工期环境影响主要为设备安装过程产生的一些机械噪声，为控制设备安装期间的噪声污染，施工方应尽量采用低噪声的器械，避免夜间进行高噪声污染，减轻对厂界周围声环境的影响。设备安装期的影响较短暂，随着安装调试的结束，施工期环境影响随即停止，因此本报告不对施工期环境影响进行论述。 运营期环境影响分析 1、水环境影响分析 （1）评价等级的确定 本项目涉及的用水主要为洗砂用水、清洗用水、生活用水、降尘洒水用水等，其中生活用水由地下水井供给，其余用水来自三级沉淀池回用以及周边不知名水塘供给。项目洗砂用水、清洗用水进入三级沉淀池沉淀后循环使用，不外排；降尘洒水大部分蒸发损耗，小部分进入三级沉淀池沉淀后循环使用，不外排；项目生活污水经化粪池处理后用于周边林地施肥。本项目的初期雨水直接导入三级沉淀池，用于项目生产。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）表1中注10内容，建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外界环境的，按照三级B进行评价。本项目不涉及地表水环境风险，主要对废水回用的可行性进行分析。 通过工程分析可知，本项目生活污水产生量约为0.36m³/d（108 t/a）。项目生活污水经处理后用于周边农田施肥，氨氮等营养物质大部分被植物吸收，少量存留于土壤中，增加土地肥份，参照《四川省2013-2014年主要作物科学施肥指导意见》，本项目按一般产量的施肥量计算（即氮肥10kg/亩a），本项目废水氮的浓度约20mg/L，项目生活污水中氨氮产生量为0.00216 t/a，通过计算氮的产生量进而计算项目污水需要的土地消纳量，按施肥氮含量折算需要的土地量为0.216亩，经过调查，项目周边本项目周边农田林地数量较多，可完全消纳本项目产生的废水。 废水循环利用的可行性： ①三级沉淀池规模：本项目废水最大量：初期雨水为36m3/d+洗砂废水50m3/d，清洗废水10m3/d，项目废水最大量96m3/d不超过100m3/d，项目三级沉淀池规格为20m×10m×2.5m，总容积约500立方米，采用三级沉淀池（100m3一级沉淀池、100m3二级沉淀池、300m3清水池），三级沉淀池规模能满足本项目整个项目的生产废水循环利用的需要，沉淀时间可大于2天。 ②防止生产废水事故排放措施：三级沉淀池建设要求：项目废水循环三级沉淀池须做到防渗。A、三级沉淀池四周及底部均采用的水泥防渗。生产废水（洗砂用水、清洗用水）由导流沟进入收集池收集，后排入三级沉淀池，加入混凝剂搅拌均匀深度泥水。处理后的水通过管道进入清水池回用于生产，泥水抽至板框式压滤机进行压滤处理，泥饼外售砖厂制砖生产废水处理说明：三级沉淀池均采用三级沉淀，一二级为沉淀级，三级为清水级，废水经沉淀级后进入清水级暂存，返回生产工序使用。本项目生产废水经上述措施处理后返回生产工序使用，不外排，故不设置排污口 2、大气环境影响分析 本项目废气主要采取以下环保措施： ①生产区厂房密闭，原料区、产品区三面封闭、一面设置帘布；传输皮带密闭；厂区道路硬化或铺设碎石；厂区设自动喷淋装置；堆场设喷雾洒水装置；原料、产品密闭运输。堆场有顶棚围栏。 ②厂区出口设置洗车台，运输车辆在出场前需对车辆进行清洗以防泥浆等带入路面。 ③在产品、污泥运输过程中采取遮挡措施，采取车箱加盖蓬布，尽量减少运输过程物料的洒落，严禁敞开式运输，防止沿途抛洒造成扬尘污染；装卸作业应保证全程湿环境，严禁装卸干燥物料； ④产品、固废运输经过居民点时，须加强管理，限制超载，限制车速，以减轻路面扬尘对运输道路沿线居民生活的影响； 根据《湖南省砂石骨料行业规范条件》，机制砂石骨料生产线须配套收尘装置，采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施，破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭，污染物排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。本项目均符合以上要求。堆场有顶棚围栏 ⑤降低污泥及成品的堆放高度，在堆场四周设置围堰，厂区设置封闭厂房，并定期对成品砂堆场顶部干化部分进行洒水；尽量减少场内暂存量，及时清运。 （1）评价等级的判断 采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）所推荐采用的估算模式AERSCREEN，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”）及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。地面浓度占标率计算公式如下： Pi=(Ci/Coi)×100％ 式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m³； Coi—第i个污染物的环境空气质量攻读标准，μg/m³。 评价等级按照下表的分级判据进行划分： 表7-1 评价工作分级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 本项目评价因子和评价标准见下表。 表7-2 本项目评价因子和评价标准 评价因子; 平均时段; 标准值/（μg/m³）; 标准来源. 颗粒物; 1小时; 9001; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级. 注：1、TSP为 24h 平均值，评价等级判定采用 24h平均值的 3倍，即 900μg/m³ 折算为 1h平均质量浓度限值。 ①污染源参数表 表7-3 面源参数一览表 编号; 名称; 面源起点坐标 /°; 面源海拔高度 m; 面源长度m; 面源宽度m; 与正北向夹角 /°; 面源有效排放高度m; 年排放小时数 h; 排放工况; 污染物排放速率 （kg/h）. 颗粒物. E; N. 1; 厂区; 640218; 3253452; 32; 120; 70; 30; 8; 2400; 正常; 0.3246. ②预测模式及结果 本评价采用AERSCREEN模式对本项目废气颗粒物排放地面浓度贡献值进行预测。 表7-4 估算模型参数一览表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 40. 最低环境温度/℃; -5. 土地利用类型; /. 区域湿度条件; 湿润气候. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ☑否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ☑否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表7-5 无组织排放废气估算模式计算结果（mg/m³） 距源中心下风向距离D/m; 颗粒物. 下风向预测质量浓度(mg/m³); 占标率（%）. 10; 0.02596; 2.88. 100; 0.06362; 7.07. 100; 0.06362; 7.07. 200; 0.07395; 8.22. 300; 0.07381; 8.20. 400; 0.07491; 8.32. 425; 0.07515; 8.35. 500; 0.0735; 8.17. 600; 0.06786; 7.54. 700; 0.06102; 6.78. 800; 0.05457; 6.06. 900; 0.04877; 5.42. 下风向最大质量浓度及占标率（%）; 0.07515; 8.35. D10%最远距离/m; ——. 由以上表估算结果可知，本项目无组织排放颗粒物的 Pmax=8.35%＜10%。根据导则规定，本项目大气评价等级为二级，因此本项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 （2）污染物排放量核算 ①无组织排放量核算 本项目无组织排放量核算结果如下： 表7-6 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/(t/a). 标准名称; 浓度限值/(ug/m³). 1; /; 生产; 颗粒物; 密闭厂房、降低投料速度、降低投料落差、湿式作业、喷雾洒水除尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求; 1000; 0.779. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.779. ②项目大气污染物年排放量核算 表7-7 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/(t/a). 1; 颗粒物; 0.779. （3）大气防护距离 根据AERSCREEN模式的计算结果，项目厂界外大气污染物短期贡献浓度远小于环境质量限值，因此无需设置大气环境防护距离。 （4）达标性分析 根据无组织排放颗粒物估算结果，颗粒物最大落地浓度为0.07515mg/m3，叠加最大背景值后（取PM10全年平均浓度0.059mg/m3作为背景值）为0.135 mg/m3，能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放浓度限值（1.0mg/m3），故厂界颗粒物浓度预测值能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放浓度限值（1.0mg/m3）要求。 （5）建议与要求 本项目为生产建筑材料项目，对厂房、设备、管道密闭都有较高的要求，本环评对此提出以下建议： ①本项目需严格按照要求建设密闭厂房，并对地面进行硬化，加强落地粉尘的清运等措施，不得露天进行生产。 ②选择高质量、高保障的设备及其，并定期维护设备，加强设备保养，以免粉尘事故排放。 ③本项目一体机通过压缩空气进行运送粉尘，如果连接管道密闭不好，会导致设备无法正常进行生产，要求管道、管件均采用可靠的封密技术，防止物料泄漏。 （6）汽车尾气 项目汽车尾气产生量较小，全部为无组织排放，项目厂区周边通风情况较好，尾气能够较快扩散，厂区周边植被覆盖率高，对尾气的吸收起了一定的作用，对周边环境影响较小。 3、声环境影响分析 （1）噪声源强及已采取的防护措施 本项目噪声污染源主要为设备运行过程中产生的噪声，噪声功率级为80~105dB（A）。通过选用低噪声设备，基础减震并经距离衰减后可有效减轻噪声对外界的影响，主要设备噪声情况如表 7-8 所示。 表7-8 项目主要声源 序号; 设备; 数量; 单机噪声; 工作方式. 1; 给料机; 1 台; 105dB（A）; 连续. 2; 鄂式破碎机; 1 台; 105dB（A）; 连续. 3; 圆锥破碎机; 1 台; 85dB（A）; 连续. 4; 洗砂机; 1 台; 85dB（A）; 连续. 5; 制砂机; 1 条; 85 dB（A）; 连续. 6; 潜水泵; 1 台; 80dB（A）; 连续. 7; 输送带; 7 台; 85dB（A）; 连续. 8; 板框式压滤机; 1 台; 85dB（A）; 连续. 由于本项目夜间不进行生产，因此本环评仅对昼间噪声进行评价。 （2）预测模式 ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i 声源在预测点产生的 A 声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i 声源在 T 时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 0.1Leqg 0.1Leqb Leq  10 lg(10  10 ) 式中：L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点 r 处的 A 声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （3）噪声预测结果及影响分析 根据噪声预测模式，各厂界的结果见表 7-9： 表7-9 项目厂界噪声预测预测结果 单位：dB(A) 序号; 点位; 预测点距本项目边界水平距离; 背景值; 贡献值; 预测值. 昼间; 夜间; 昼间; 昼间. 1; 东场界; 1m; 57、57; 45、45; 55.27; 56.88. 2; 南场界; 1m; 56、56; 44、44; 54.45; 56.16. 3; 西场界; 1m; 56、55; 43、45; 55.93; 57.43. 4; 北场界; 1m; 55、55; 44、44; 56.08; 57.88. 2 类标准; 昼间 60dB(A)，夜间 50dB(A). （4）防治措施 本环评建议建设单位需要采取以下的隔声、降噪措施： ①总平面布置：从总平面布置的角度出发，将破碎设施设置于厂区北部，并在周围种植绿化带，以阻隔噪声的传播和干扰。同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。 ②加强治理：项目应选用低噪声设备，并设置减震基础，对于输送配套设施设置封闭机房；而对于空气动力性噪声的机械设备，如风机等进出风口加装消声器。 具体到主要生产设施的防治措施具体如下： 破碎机：破碎机为主要生产单元，因此在设备选型时尽量选择噪声低的设备，在生产运转时必须定期对其进行检查，保证设备正常运转。 皮带输送机：皮带输送机为输送主要设备，该设备连接各个生产单元，采用动力传控，因此在设备选型时尽量选择噪声低的设备，在生产时定期在滚轴处加润滑油，从而减少摩擦噪声产生。 运输车辆：根据调查，当车辆在平滑路面行驶时其噪声值较坑洼路面行驶时的噪声值要低 15dB（A），因此要求企业修筑平滑路面，尽量减小路面坡度，这样可大大减轻车辆在启动及行驶过程发动机轰鸣噪声。 ③加强管理：建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 ④加强厂区绿化：在本项目厂内各噪声源与厂界设置隔离带，在隔离带种植花草树木，进行厂区绿化，厂内各噪声源与厂界设置至少 1m 的隔离带，并建挡墙，以进一步减轻设备噪声对环境的影响。 ④加强对运输车辆的日常维护，避免因故障运行而产生高强度噪声； ⑤加强运输道路的维护，对路面破损路段进行硬化修复。 在采取上述措施后，可将项目运输车辆产生的噪声降低到最低程度，减小对沿线居民的影响 4、固体废物环境影响分析 本项目生产过程中的固体废物主要包括：生活垃圾、三级沉淀池沉渣、收集到的粉尘等一般固体废物和废润滑油、废含油抹布等危险固废。 表7-10 建设项目固废产生情况表 序号; 类别; 数量; 废物属性; 处理方式. 1; 生活垃圾; 1.5t/a; 一般固废; 环卫部门. 2; 三级沉淀池沉渣; 1.2万t/a; 一般固废; 收集后外售. 3; 废润滑油; 0.01t/a; 危险固废; 有资质的单位处理. 4; 废含油抹布; 0.01t/a; 危险固废; 有资质的单位处理. 生活垃圾经收集后交由环卫部门清运处置。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，第五十七条规定：危险废物产生单位必须按照国家有关规定处置危险废物，将产生的危险废物委托有资质的单位处理，不得擅自倾倒、堆放。禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动。本评价要求在厂区建设一处危废暂存间，废机油应暂存于符合规范的危废暂存间，并定时交由有资质单位处理。 表7-11 建设项目危险废物汇总表 序号; 危险废物 名称; 危险废物 类别; 危险废物 代码; 产生量 （t/a）; 产生工序及装 置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-249-08; 0.01; 设备维护保养; 液态; 油污; 油污; 三年; 有毒; 产生后立刻交由有资质的单 位处理. 危废暂存间建设要求 危险废物暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求进行设计建造，危险废物的收集、存放及转运应严格遵守国家环保总局颁布的《危险废物转移联单管理办法》(1999年第5号令)执行，本评价针对项目的具体特点提出如下措施： a.暂存库地面裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，同时地面硬化，且表面无裂隙。 b.暂存库基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 c.暂存库需按GB15562.2设置警示标志及环境保护图形标志。危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。 d.危险废物须妥善地保存于暂存库中，严禁露天堆放。 e.危险废物应当使用符合标准的容器盛装，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 f.配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。建立检查维护制度，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行；详细记录入库的危险废物种类和数量以及其他相关资料并长期保存，供随时查阅。 g.产生的危险废物产生量、拟采取的处置措施及去向应按规定向环境保护行政主管部门申报，填报危险废物转移六联单，按要求进行全过程严格管理和安全处置。 暂存要求： a.应当使用符合标准的容器盛装危险废物。 b.装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 c.装载危险废物的容器必须完好无损。 d.盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容(不相互反应)。 e.液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。 综上分析，本项目产生的各固体废物均有相应的处置方式，不直接排放至外界环境，项目认真落实各固废的处置措施后对外界环境影响不明显。 考虑本项目危险废物产生量不大，环评建议建设单位每年度委托处置一次。综上所述，本项目产生的各类废物均能得到妥善的处理处置，在固体废物的分类收集、暂存、转运和处置过程中，对环境的影响有限，固体废物综合利用及处理处置措施具有可行性。 ##### 5、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，行业类别属于“J非金属矿采选及制品制造的第69项石墨及其他非金属矿物制品”，环评类别为报告表，地下水环境影响评价项目类别属于Ⅳ类，根据导则中 4.1“Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价”。 项目周边居民饮用水源为地下水，同时本项目生产用水由自来水进行供给以及三级沉淀池回用，但本项目生产废水循环使用不外排，同时生活污水经化粪池处理后用于周边林地施肥。根据地下水地质条件、地下水补给、径流条件和排洪特点，分析本项目废水排放情况，可能造成的地下水污染途径有以下几种途径： ①项目使用的排水管道防渗措施不足，而造成废水渗漏污染。 ②三级沉淀池防渗措施不足，造成处置过程中渗滤液下渗污染地下水。 ③垃圾池防渗、防水、防漏措施不到位，导致大气降水淋溶水渗入地下造成对地下水的污染。 为进一步降低出现污染地下水的可能性，建议对项目采取如下防治措施： ①本项目硬化地面，加强日常检查，防止污水的泄露（含跑、冒、滴、漏）。 ②做好三级沉淀池的防渗防漏措施，避免水土流失。 ③加强日常监测与管理，杜绝废水非正常排放。 ④及时清理垃圾收集池垃圾，做好防渗、防雨、防漏措施。经实施后本项目对区域地下水环境影较小。 综上所述，只要建设方落实以上环保措施，加强员工的管理，对地下水环境影响较小。 ### 6、土壤环境质量现状调查 本次评价使用《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ/964-2018）判定运营期土壤环境影响评价等级。 1、建设项目类别 本项目为非金属矿物制品业，根据《土壤环境影响评价项目类别》，属于“制造业--金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”中的“其他”。故本项目属于III建设项目。 表7-12 污染影响型敏感程度分级表 行业类别; 项目类别; 项目情况; 符合性. 制造业; 金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品; 有色金属冶炼（含再生有 色金属冶炼）; 本项目属于非金属矿物制品业; 不符合. 有色金属铸造及合金制造；炼铁；球团；烧结炼钢；冷轧压延加工；铬铁合金制造；水泥制造；平板玻璃制造；石棉制品；含培烧的石墨、碳素制品; 不符合. 其他; 符合. 2、占地规模 表7-13 建设项目占地规模 类别; 占地要求; 项目情况; 符合性. 大型; ≥50hm2; 本项目占地面积为8588.8m2，属于小型。; 不符合. 中型; 5~50hm2; 不符合. 小型; ≤5hm2; 符合. 3、土壤环境敏感程度 表7-14 污染影响型敏感程度分级表 类别; 判别依据; 项目情况; 符合性. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院等土壤环境敏感目标的; 项目50m范围内有土壤环境敏感目标，故本项目属于敏感。; 符合. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的; 不符合. 不敏感; 其他情况; 不符合. 注：土壤评价范围为项目所在地及厂界外50m范围 4、评价工作等级 表7-15 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 根据土壤导则工作等级划分表，本项目为III建设项目，占地规模属于小型，土壤环境属于敏感。 预测与评价：项目为污染影响型建设项目，其评价工作等级为三级，因此本次评价预测方法采用类比分析，并根据占地范围内的土体结构、土壤质地、饱和含水率等物理特性分析其可能影响深度。 正常工况下，项目采取了分区防渗（沉淀池为重点防渗区域；生产车间地面、固废贮存区为一般防渗区；卫生间、办公区为简单防渗区）、对固体废弃物进行管理等防渗漏、防溢流措施，不会对土壤环境造成污染。非正常工况下，由于发生物料泄漏、下渗对土壤环境可能会造成一定影响。 泄露事故发生后，项目所在区域表层土为粉质粘土及杂填土，污染物的迁移较慢，生产废水在如发生持续泄漏，污染物不断向外扩散，对周边土壤环境造成不利影响。综上，若不采取防渗措施，或者措施收到损坏，污染源在较长时间泄漏的情况下会对评价区范围内的土壤造成影响。因此建设单位应当采取相应防渗、防溢流等措施，减免污染源对评价范围内的土壤环境造成不良影响。 源头控制措施： 本项目厂区设有一般固废暂存间，固废暂存间均采用混凝土硬化，一般固废暂存间严格遵照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）要求及相关建筑设计规范设计施工。 本项目生产废水不外排，生活废水生活废水经化粪池处理后人工清掏用于周边农田施肥，不外排。通过完善生产废水、生活污水的收集系统，并对污水收集管网、处理系统等采用相应的防渗措施，降低污水泄露造成的土壤污染风险。 过程控制措施： 根据实际情况，按照渗漏风险的轻重分别设防，分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，其中生产废水沉淀池为重点防渗区域；生产车间地面、固废贮存区为一般防渗区；办公区、食堂为简单防渗区。可有效降低固体废物对土壤的污染影响。加强厂区绿化，减少因大气沉降而对土壤环境造成的影响。 项目各污染物经对应环保措施处理后均能得到妥善处置，废水、固废进入土壤环境中，外排废气主要为TSP，且排污量较少，不会对项目周边土壤造成明显不利影响。 风险控制措施：加强废水处理设施、污水管道、阀门的维护管理，确保安全运行。加强废物处理设备的日常运行管理，杜绝因废气处理装置效率降低造成的事故排放。一旦发现土壤污染事故，立即启动应急预案，采取应急措施控制土壤污染，并使污染得到治理。 综上分析，项目在污染防控措施及落实好厂区防渗工作的前提下，项目生产过程对厂区及周边土壤影响较小。 7、环境风险分析 环境风险评价的目的是通过分析建设项目运营期内可能发生的事故类型和对环境的影响程度和范围，以确定项目风险可承受程度，从而为工程设计提供参考依据。根据工程分析和原料特性知，项目具有一定的事故风险性，需要进行必要的环境事故风险分析，并在此基础上提出进一步降低事故风险的措施，以确保事故时生产厂区内外的环境质量仍符合功能类别要求、职工及周边影响区内人群及生物的健康和生命安全有所保障。项目环境风险评价主要依据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)的要求进行评价。 7.1风险调查 本项目风险源为废润滑油、废油桶，洗车废润滑油泄露造成土壤污染、以及生产废水事故排放造成水体污染。 7.2环境敏感目标调查 项目周边敏感目标见表3-3，根据敏感目标调查结果，项目周边500m范围内人口总数小于500人。 7.3环境风险潜势初判 危险物质数量与临界量比值（Q）：当只涉及一种危险物质时，计算该物质总量与其临界量比值，即为Q。 根据《企业突发环境事件风险分级方法》附录A，本项目涉及的风险物质为机油，其临界量为2500t，计算得出Q=0.0004<1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)，当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 7.4风险评价工作等级划分 表7-16 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。见附录A。. 根据上表，本项目仅需对环境风险进行简单分析。 7.5简单分析 表7-17 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产60万吨建筑材料项目. 建设地点; （湖南）省; （岳阳）市; （/）区; （华容县）; （新河乡河口村）. 主要危险物质及分布; 项目产生少量废润滑油，暂存于危废暂存间，量约为0.01t/a。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 废润滑油泄露造成土壤污染，以及生产废水事故排放对水环境造成污染。. 风险防范措施要求; ①设置专人管理废水处理系统，及时发现问题，保证含泥废水不外溢。污水处理系统发生事故时，全厂将在第一时间内立即停产，产生的废水可暂存于各池体内，确保废水不外排，由于事故废水中悬浮物浓度较高，经沉淀处理后用于项目生产，或处理达标后排放。 ②设置专人管理危废暂存间，定期巡逻检查，保证废润滑油不泄露。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 无. 7.6、事故应急预案 项目设计、建造和运行要科学规划、合理布置、严格执行防火安全设计规范，保证工程质量，严格安全生产制度，严格日常管理，提高操作人员素质和水平，以减少事故的发生。一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断火源，防止事故扩大。因此应按《湖南省突发环境事件应急预案管理办法》等相关规定制订项目风险防范应急预案，以应对突发事件，将损失和危害降到最低点。 （1）应急预案 建设单位应完善环境风险事故应急救援预案，建立环境风险事故报警系统体系，确保各种通讯工具处于良好状态，制定标准的报警方法和程序，并对工人进行紧急事态时的报警培训；同时，成立应急救援专业队伍，平时作好救援专业队伍的组织、训练和演练，并对工人进行自救和互救知识的宣传教育 。应急预案的主要内容见表7-18。 表7-18 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; 编制目的、编制依据、适用范围和工作原则等. 2; 应急组织指挥体系与职责; 领导机构、工作机构、地方机构或者现场指挥机构、环境应急专家组等；. 3; 预防与预警机制; 包括应急准备措施、环境风险隐患排查和整治措施、预警分级指标、预警发布或者解除程序、预警相应措施等. 4; 应急处置; 包括应急预案启动条件、信息报告、先期处置、应急监测、分级响应、指挥协调、信息发布、应急终止等程序和措施. 5; 后期处置; 包括善后处置、调查与评估、恢复重建等. 6; 应急保障; 包括人力资源保障、财力保障、物资保障、医疗卫生保障、交通运输保障、治安维护、通信保障、科技支撑等. 7; 监督管理; 包括应急预案演练、宣教培训、责任与奖惩等. 8; 附则; 包括名词术语、预案解释、修订情况和实施日期等. 9; 附件; 包括相关单位和人员通讯录、标准化格式文本、工作流程图、应急物资储备清单等。. （2）区域连带风险应急措施 建设项目发生的火灾等环境风险很有可能导致周边企业的连锁反应，从而产生了连带风险，为最大限度地降低建设项目的建设给周边其他企业带来的连带风险，建设单位与周边企业必须做到以下几点： ①建立区域应急预案和体系，待区域应急体系形成之后，建设单位应无条件服从区域应急预案要求，做好各项与区域应急预案、体系联动的措施和准备； ②必须与当地居民及村委建立友好的协助关系，特别是在消防力量上应当互助，能够做到一方有难、八方支援，将着火场区的火灾及时扑灭，避免扩大火灾范围； ③在建设项目周边后来建设的住宅或企业应该严格按照防火距离要求，与建设单位厂界保持一定的距离，在这个范围之内不应种植高大乔木等，并应开挖防火沟等消防控制构筑物，控制火灾蔓延。 另外，建设单位应与当地消防部门达成良好的合作和业务指导关系；与当地急救中心或医院保持联系，发生事故时能及时得到援助。 7.7、环境风险评价结论 项目运行时存在的风险因素较少，主要风险为废水事故排放，不含重大危险源，在采取相应的风险防范措施后，建设项目环境风险可防控。 8、项目可行性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目为建筑材料加工项目，按照《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于该目录中的鼓励类、限制类和淘汰类，因此项目符合产业政策要求。此外，项目生产工艺、设备及产品不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010 年本）名录中，在生产过程中生产用水循环使用不外排，因此项目的建设符合该规定的要求。 （2）选址合理性分析 本项目位于湖南省岳阳市华容县新河乡河口村，租赁现有厂房。选址不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域；本项目所在地临近道路，交通十分便利；项目所在地供电条件较好；厂区周边70m范围内无居民等敏感点，项目污染源强如生活污水、噪声、粉尘，其产生量较小且均得到合理的处置，对周边影响较小。 综上所述，从环境保护的角度分析，本项目选址可行。 （3）平面布局合理性分析 本项目位于湖南省岳阳市华容县新河乡河口村，厂区由东向西分别布置密闭厂房和办公区。厂房全密闭，其中东北面为原料区，西面为生产区。密闭成品暂存区位于厂房南面，与厂房内生产线衔接。 本项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。整个厂区人流、物流分开，方便了运输。综上所述，本项目厂区布局合理。 （4）“三线一单”符合性判定分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 1、生态红线 “生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 需依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》湘政发【2018】20号，生态保护红线划定结果：湖南省生态保护红线划定面积为4.28万平方公里，占全省国土面积的20.23%。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖(主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线)，主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持；南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧(湘江、资水、沅江、澧水)的源头区及重要水域。本项目选址位于华容县万庾镇万庾村苍苔七组，不在生态红线范围内，符合生态保护红线空间管控要求，因此项目建设符合生态红线要求。 2、环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 根据岳阳市人民政府关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》、《岳阳市水环境功能区划分》、《岳阳市环境空气质量功能区划分》、《岳阳市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定》的通知（岳政发[2002]18号），对全市的环境空气、地表水、声环境功能区进行了划分。 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据环境空气质量现状的监测数据，环境空气质量虽不达标，但采取相关治理措施后有所改善将在2020年实现达标。 项目地附近地表水环境质量为Ⅲ类的水域。根据地表水体的监测数据可知，各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的相关标准，表明项目地周边地表水环境质量较好。且本项目无废水外排，不会对周边水体产生影响。 本项目所在区域为2类声环境功能区，根据环境噪声现状监测结果，项目区域目前能够满足《声环境质量标准》2类标准要求，本项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能，因此项目建设声环境质量是符合要求的。 综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。 3、资源利用上线 资源是环境的载体，“资源利用上线”是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据； 项目为生产砂石项目，涉及水电的消耗，水经沉淀池沉淀后循环利用，回用于生产，因此，项目资源利用满足要求。 项目属于建筑材料生产业，不属于钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业新增产能项目，不在环境准入负面清单内。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 （5）其他政策符合性分析 ①、华容县砂石骨料行业规范整治工作方案符合性分析 （1）项目建设地远离中心城区，布局合理，手续完善，工艺先进，原料可靠，项目安全措施和环保措施到位，已经获得整治小组生产许可。 ②、与《湖南省砂石骨料行业规范条件》相符性分析 （1）本项目选址符合《湖南省砂石骨料行业规范条件》（湖南省经济和信息化委员会，2018年2月23日）中对新建砂石厂选址要求，项目符合当地产业政策及土地利用总体规划要求，远离居民区，不涉及风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区。 （2）本项目有1条生产线，生产线生产能力为200 t/h，每天工作10小时，年工作300天，年生产量为60万t/a，符合《湖南省砂石骨料行业规范条件》（湖南省经济和信息化委员会，2018年2月23日）中对新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年的要求。 （3）项目采用先进的自动化生产设备，符合《湖南省砂石骨料行业规范条件》中对新建砂石厂生产工艺和生产设备的要求。 （4）生产厂房实现厂房全封闭，原料仓库、成品仓库三面封闭，一面供车辆出入，堆场有顶棚围栏。污染物排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值。生产线配置消声、减振、隔振等设施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。厂区生活污水用作周边绿化农肥，不外排，洗砂废水经洗砂废水处理系统处理后回用于砂石清洗；洗车废水经三级沉淀池沉淀处理后回用于车辆冲洗。根据《湖南省砂石骨料行业规范条件（湖南省经济和信息化委员会，2018年2月23日）》（湖南省经信委）文件，本项目于砂石骨料行业条件符合性如下表。 表7-20 项目与《湖南省砂石骨料行业规范条件（湖南省经济和信息化委员会，2018年2月23日）》一览表 《湖南省砂石骨料行业规范条件 （湖南省经济和信息化委员会，2018年2月23日）》要求; 本项目; 符合性. 1、①新建、改扩建机制砂石骨料项目应符合国家产业政策和当地产业、矿产资源及土地利用总体规划等要求，统筹资源、环境、物流和市场等因素合理布局,推动产业规模化、集约化、基地化发展。天然砂石骨料项目应符合河道、航道整治和湘江流域露天开采非金属矿开发利用与保护规划等相关要求。②新建机制砂石骨料项目宜选择资源或接近矿山资源所在地，远离居民区。严禁在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域新建和扩建机制砂石骨料项目。严禁布置在矿山爆破安全危险区范围内,已建成的项目应按照相关规划和规定进行处置。; 经华容县各部门现场踏勘，本项目符合国家产业政策和当地产业、矿产资源及土地利用总体规划等要求；项目选址远离居民区不涉及各种保护区。; 符合要求. 2、新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年；对综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料，其生产规模可适当放宽。新建项目其矿山资源储量服务年限应不低于10年。; 本项目新建生产规模为60万t/年，项目外购成品卵石，不涉及矿山开采。符合要求。; 符合要求. 3、优先采用干法生产工艺，其次湿法砂石工艺,当不能满足要求时，可采用湿法砂石生产工艺。砂石骨料生产线及产品技术指标应符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求。新建项目不得使用限制和淘汰技术设备，已建项目不得使用淘汰设备。; 本项目生产线采用湿法砂石生产工艺，项目生产线严格按照GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》对生产线进行设置，并配置收尘、废水处理、降噪、雨污分流系统，所用设备无淘汰类。; 符合要求. 4、机制砂石骨料工厂的节能设计应根据建设项目的能源使用、设备技术水平和经济性等因素，制定节能措施。生产设备的配置应与砂石骨料工厂的生产规模相适应，满足砂石骨料生产工艺要求,优选大型设备，减少设备台数,降低总装机功率。物料输送应采用带式输送机。; 生产设备的配置应与砂石骨料工厂的生产规模相适应，满足砂石骨料生产工艺要求，优选了大型设备。采用密封带式输送机。堆场有顶棚围栏; 符合要求. 5、机制、天然砂石骨料质量应符合GB/T 14685《建设用卵石、碎石》、GB/T 14684《建设用砂》等标准要求；砂、石产品分级分仓储存，各类产品应按分类、规格、类别分别运输、堆放和销售，防止人为碾压、混料及污染; 本项目砂石质量符合GB/T 14685《建设用卵石、碎石》、GB/T 14684《建设用砂》等标注；砂石严格分仓存储。; 符合要求. 6、砂石骨料企业应制订相关环境保护管理体系文件和环境突发事件应急预案等。机制砂石骨料生产线须配套收尘装置,采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施。破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭，污染物排放符合GB 16297《大气污染物综合排放标准》要求。矿山开采鼓励选用湿式凿岩工艺,若采用干法凿岩工艺，须加设除尘装置，作业场所应采用喷雾、洒水等措施。机制砂石骨料生产线须配置消声、减振、隔振等设施,工厂噪声应符合GB 12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。厂区污水排放符合GB8978《污水综合排放标准》二级及以上要求,湿法生产线必须设置水处理循环系统。公用工程、环境保护设计应符合GB 51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等有关标准规定,配套建设的环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用；资源综合利用砂石骨料生产线须配置废弃物综合利用及处置设施,矿山开采应选择资源节约型、环境友好型开发方式，最大限度减少对自然环境的破坏，符合区域生态建设要求。实现资源分级利用、优质优用和综合利用,对矿石的顶板、夹层等进行综合利用。鼓励企业利用尾矿、废石、工业和建筑垃圾开发生产满足相关要求的砂石骨料。; 本项目拟将建成后制定相关环境保护管理体系文件和环境突发事件应急预案。机制砂石骨料生产线采用湿法进行生产、全封闭皮带运输等措施。破碎加工区实现厂房拟全封闭；成品库、原料库实现封闭，并配备喷淋喷雾装置降尘；项目设置废泥处理装置。厂区污水不外排; 符合要求. ③、与《机制砂石骨料工厂设计规范》（GB51186-2016）相符性分析 根据《机制砂石骨料工厂设计规范》（GB51186-2016）规范，本项目于机制砂石骨料工厂设计规范符合性如下表 表7-21 《机制砂石骨料工厂设计规范》（GB51186-2016）的相符性分析 序号; 类别; （GB51186-2016）设计规范要求; 符合性. 1; 总图运输; 总平面布置宜采用集中布置方式，并应按功能合理设置分区。建(构)筑物应满足生产需要。; 符合. 2; 基本生活设施应根据需要设置，宜利用厂区周围的服务设施。; 符合. 3; 产生高噪声的破碎、筛分车间，与相邻建(构)筑物的防噪声间距应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GB／T 50087的有关规定。; 符合. 4; 厂区内应进行绿化设计。; 符合. 5; 厂区周围宜设有围墙。; 符合. 6; 变(配)电所、空压机房应靠近负荷中心布置。控制室、机电维修车间、材料库等生产辅助设施可与服务对象合建或就近布置。; 符合. 7; 洗车台宜露天布置，可采用贯通式或尽头式。洗车台应设置排水沟，排水沟应与排水系统连通。; 符合. 8; 成品库(堆场)设计应符合下列规定： 1、成品库(堆场)的场地宜满足物料进行装(卸)车、倒堆储存及转运要求，并应具有满足装卸和储存要求的装(卸)车位及储存场地； 2、成品库(堆场)设计储存能力应满足生产对储存期及装(卸)车长度要求； 3、成品库(堆场)竖向设计及地表水排放宜与厂区竖向设计和排水系统协调一致。; 符合. 9; 厂区生产运输道路可兼作消防通道，消防通道应全场贯通无障碍。断头路在道路尽头处应设置回车场地。; 符合. 10; 厂区出入口设置应满足厂区消防要求。主要人流出入口应与货运出入口分开布置，并应靠近生活设施区。; 符合. 11; 厂区出入口道路路面标高宜高于厂外道路路面标高，并应连接平顺。当出入口道路路面标高低于厂外道路路面标高时应设置截水构筑物。; 符合. 12; 生产工艺; 洗矿作业或湿式制砂作业的生产工艺设计，应利用回水。; 符合. 13; 生产工艺应遵循多筛少破的原则。; 符合. 14; 难碎性矿石或中等可碎性矿石宜采用三段破碎闭路筛分流程，易碎性矿石宜采用两段或单段破碎闭路筛分流程。; 符合. 15; 辅助生产 措施; 物料储存设计应符合下列规定： 1、产品堆场(仓)储存时间应根据产品产量、运输条件等因素确定，储存时间不宜小于2d； 2、中间堆场(仓)、产品堆场(仓)的储存形式应根据地形、工程地质、储存量、运输及装车方式、产品性质等条件，经技术经济比较后确定； 3、堆场(仓)应采用封闭式结构； 4、堆场(仓)应设有防水、排水设施；; 符合. 16; 给料与物料输送应符合下列规定： 1、粗碎前给料设备应符合下列规定： 1) 小型企业宜采用板式给料机、棒条振动给料机、振动给料机； 2、中碎、细碎前给料设备应符合下列规定： 1)、中碎、细碎前给料设备宜采用板式给料机、振动给料机、重型带式给料机和槽式给料机； 3、产品堆场(仓)出料设备宜采用振动给料机、槽式给料机和卸料闸门。 4、产品堆场(仓)宜设计自动化装车系统。; 符合. 17; 检修设施应符合下列规定： 1、检修用起重机的起重吨位应满足起吊最重零部件或难以拆卸装配件的要求； 2、起重机选型应根据最大起重吨位、跨度、设备布置等因素确定； 3、设备检修场地应满足检修要求。; 符合. 18; 环境保护; 机制砂石骨料生产线必须配有收尘系统。; 符合. 19; 机制砂石骨料湿法生产线必须设置废水处理系统，并应循环用水。; 符合. 20; 工厂设计应采用先进环保的生产工艺及设备。; 符合. 21; 粉尘污染防治应符合下列规定： 1、机制砂石骨料工厂应对破碎、筛分及输送等生产环节采取封闭措施； 2、机制砂石骨料工厂应对破碎、筛分及输送转运站等扬尘点设置收尘装置，粉尘排放浓度应符合现行国家标准《大气污染物综合排放标准》GB 16297的有关规定，并应满足厂区所在地区的环保要求； 3、对于无组织排放的扬尘场所，应采取喷雾、洒水、封闭等防尘措施。; 符合. 22; 固体废弃物污染防治应符合下列规定： 1、收尘设备收下的粉尘经处理后应运到固定地点堆放，并应采取防止二次污染的措施； 2、脱泥和洗矿等排出的各种废渣应集中处置，不得排入自然水体或任意抛弃； 3、固体废弃物宜综合利用。; 符合. 23; 噪声污染防治应符合下列规定： 1、厂内各类地点噪声限值应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GB／T 50087的有关规定； 2、工厂厂界噪声限值应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348的有关规定； 3、设备选型时应选用低噪声生产设备，工艺布置应采取控制噪声传播的措施； 4、高噪强振的设备，应采取消声、减振措施； 5、高强噪声源车间，应采取隔声围护结构等措施。; 符合. （5）与环评审批要求的相符性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）第十一条：建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定： （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划； （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求； （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏； （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施； （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。 本项目不属于上述五条情形，符合环评审批要求，当地环境保护主管部门可予以审批。 9、总量控制 “十三五”期间，国家对5种（COD、NH3-N、SO2、NOx、VOCS）常规污染物实行总量控制。 本项目运营期间无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后用作周边菜地、林地施肥，以及厂区绿化，不外排。本项目产生的主要气型污染物为颗粒物，结合本项目污染物排放特点，并结合本项目工程特征，确定本项目的总量控制因子为：COD、氨氮两项。 10、环境管理与监测 为确保本项目生产经营期间环保措施落实到位，环境质量不受重大影响，建议建设单位制定环境管理措施： 由单位领导统筹，指定兼职环境环保人员负责全产环境质量问题，并组织单位员工定时学习有关环境问题保护措施及环保生产知识。 建设单位制定生产过程中产污环节的环境保护章程，规范操作。制定常见环境问题的处理措施及流程。 建设单位设置专门环保经费，且禁止该经费它用。 每天对产生污染物区进行检查，并填写登记表。 生产中发现环境问题，及时报告企业领导报告，并及时妥善处理。如遇重大问题立即向华容县环保局汇报。 建设单位每年对环境问题进行总结，并制定下一年度环保工作安排。 认真听取受工程影响的附近居民及有关人员的意见，了解公众对厂区产生的环境污染的抱怨，妥善处理好矛盾。 参照《排污单位自行监测技术指南》（HJ 819-2017），本项目主要监测内容及项目见表7-22。 表7-22 环境监测计划表 监测项目; 监测因子; 监测点位; 监测频率; 执行标准. 废气; 颗粒物; 厂界上风向1个点、下风向3个点; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值. 噪声监测; 连续等效A声级; 四周厂界外1m; 2次/年; 执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 11、环保投资一览表 本项目总投资1000万元，其中环保投资约50万元，占总投资额的5%，概算见下表。 表7-23 污染治理投资估算一览表 类别; 项目及建设内容; 治理措施; 投资（万元）. 运营期; 废气; 粉尘; 密闭厂房; 5. 洒水喷雾; 5. 废水; 废水循环系统; 导流沟、三级沉淀池、压滤机; 25. 固废; 危废、固废; 垃圾桶、危废间; 5. 噪声; 噪声; 基础减振、隔声降噪等; 5. 其他; 生态; 绿化; 5. 合计; /; 50. 8、竣工验收一览表 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号第十二条：除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月。需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。 建设项目竣工环境保护企业自行验收工作程序： （1）在建设项目竣工后、正式投入生产或运行前，企业按照环境影响报告表及其批复文件要求，对与主体工程配套建设的环境保护设施落实情况进行查验。 （2）按照环境保护主管部门制定的竣工环境保护验收技术规范，企业自行编制或委托具备相应技术能力的机构，对建设项目环境保护设施落实情况进行调查，开展相关环境监测，编制竣工环境保护验收调查（监测）报告。企业、验收调查（监测）机构及其相关人员对验收调查（监测）报告结论终身负责。 （3）验收调查（监测）报告编制完成后，由企业法人组织对建设项目环境保护设施和环境保护措施进行验收，形成书面报告备查，并向社会公开。 （4）企业自行组织竣工环境保护验收时，应成立验收组，对建设项目环境保护设施及其他环境保护措施进行资料审查、现场踏勘，形成验收意见，验收组成员名单附后。验收意见应经三分之二以上验收组成员同意。 验收组应由项目法人、设计单位、施工单位、环境监理单位、环境监测单位、环境影响报告表编制单位、变更环境影响报告表编制单位、验收调查（监测）报告编制单位代表，以及不少于5名行业专家组成。 （5）企业应对验收意见中提出的环保问题进行整改。环境保护设施未经验收或者验收不合格的，建设项目主体工程不得投入生产或者使用。 （6）企业应自验收通过之日起30个工作日内，制作竣工环境保护验收意见书，并将验收意见书、验收调查（监测）报告和“三同时”验收登记表上传至建设项目竣工环境保护企业自行验收信息平台，并如实向社会公开。 根据建设项目污染源产生及排放情况和污染防治措施，提出本项目环境保护设施竣工验收内容见表7-24。 表7-24 竣工验收一览表 项目; 污染物名称; 污染源及治理措施; 治理效果. 废水处理; 生活污水; CODCr、BOD5、NH3-N、SS; 化粪池处理后用作农肥; 综合利用. 生产污水; CODCr、BOD5、SS; 沉淀后回用; 综合利用. 噪声 治理; 设备噪声; 隔声、减震、降噪; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准. 废气治理; 制砂、筛分粉尘; 粉尘; 通过厂房密闭、湿式作业、洒水喷雾除尘、降低投料运输速度 落差; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值要求. 装卸、堆场粉尘. 运输汽车尾气及机械尾气; NOX、CO等; 经自然扩散后外排; ——. 固体废物; 生活办公; 生活垃圾; 垃圾桶收集，委托环卫部门处置; 合理处置. 一般固废; 沉渣; 收集后外售. 危险废物; 废润滑油; 委托有资质单位处置. 生态恢复 与水土保持; 厂区点面的绿化成活率、保存率、生长情况及覆盖度; 厂区点面的绿化成活率、保存率、生长情况及覆盖度。. 环保机构设置; 环保人员负责环境管理，落实环境监测计划; 环保人员负责环境管理，落实环境监测计划.

# 八、建设项目拟采取的防治措施、投资及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果及污染物排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 装卸扬尘 | 颗粒物 | 密闭厂房、降低投料速度、降低投料落差湿式作业、洒水喷雾除尘、设置洗车台，对出入车辆进行清洗； | 达标排放 |
|  | 堆场粉尘 | 颗粒物 |  | 达标排放 |
|  | 破碎与筛分粉尘 | 颗粒物 |  | 达标排放 |
|  | 运输汽车尾气及机械尾气 | CO、NOx、THC | 通风、绿化 | —— |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | BOD5、CODCr、NH3-N、SS | 生活污水经化粪池处理后用作农肥 | 不外排 |
|  | 生产污水 | CODCr、BOD5、SS | 沉淀后回用 |  |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集，交环卫部门统一处置 | 合理处置 |
|  | 一般固废 | 沉渣 | 收集后外售 |  |
|  | 危险固废 | 废机油 | 委托有资质单位处置 |  |
| 噪 声 | 生产设备 | 噪声 | 隔声、降噪、减震 | 达标排放 |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目租赁已建成厂房，主要建设内容为设备安装，对生态环境基本没有影响。根据现场踏勘情况，厂区周边进行了绿化。故本项目运营期不会对生态环境产生影响。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

1、结论 （1）项目概况 华容县华南建材有限公司位于湖南省岳阳市华容县新河乡河口村，占地面积8588.8m2。建设单位拟投资1000万建设年产60万吨建筑材料项目。建设内容主要包括生产区、原料区、成品暂存区、办公区等。环保投资 50 万元，占总投资的 5%。 （2）环境现状质量 1）环境空气 本次环评引用华容县环境保护局公开发布的2018年的环境空气质量现状数据可知，项目所在区域PM10、SO2、NO2、CO、O3环境质量达标，PM2.5不达标，因此项目所在区域为不达标区。 2）声环境 根据湖南昌旭环保科技有限公司司于2020年8月5日~8月6日对项目所在地声环境现状进行的现场监测数据可知，项目所在地昼夜声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 - 3）水环境 - 本项目位于华容县，该区域内主要地表水为华容河。本次环评地表水环境质量现状评价采用2018年12月岳阳市环境监测站华容河潘家渡监测断面的常规监测数据。监测结果表明，华容河潘家渡断面各项监测指标均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，水环境质量良好。 （3）环境影响分析结论 1）水影响分析结论 本项目废水主要为生产废水、生活污水、洗车废水和雨水。废水主要污染物均为SS。生产废水经污水处理系统处理后回用于生产过程，不外排；洗车废水经三级沉淀池沉淀处理后回用于洗车过程；项目生活污水化粪池收集处理后用作农肥，项目废水对周围水环境影响较小。初期雨水经截水沟引入三级沉淀池回用，不外排。 2）环境空气影响分析结论 本项目营运期主要废气为装卸扬尘、堆场扬尘、破碎筛分粉尘。经采取采用密闭生产车间、洒水抑尘、厂区进出道路进行硬化降低投料速度、降低投料落差、车辆洗车后出厂，堆场设置顶棚围栏等措施后，项目排放颗粒物最大落地浓度可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，对环境影响较小。 3）声环境影响分析结论 本项目营运后噪声主要来自破碎机、磨粉机等设备产生的机械噪声，其声级值在80～105dB（A）之间。经采取基础减震等噪声治理措施后，经距离衰减后能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。 4）固废环境影响分析结论 项目生活垃圾收集后定期交环卫部门处理；三级沉淀池沉渣收集后作为建筑材料外售。项目固废妥善处理，去向明确，不会产生二次污染，治理措施可行，废机油暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位进行处置。 综上，本项目营运期产生的各种固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境造成二次污染，项目固废对周围环境影响较小。 （4）产业政策符合性 本项目以鹅卵石为原料生产建筑材料，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，可知本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类；另外项目生产使用的各种设备均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的限制类和淘汰类设备，所以本项目符合国家产业政策。 （5）平面布置合理性分析 本项目位于湖南省岳阳市华容县新河乡河口村，厂区用地大致呈规则矩形，厂区车辆/行人进出口、地磅区、洗车台位于厂区西侧；生产区与设备间位于厂区东侧，原料堆放区位于厂区西南侧，产品堆放区位于厂区北侧，一般固废暂存间、危废间位于厂区东侧 本项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。整个厂区人流、物流分开，方便了运输。综上所述，本项目厂区布局合理。 （6）环境风险评价结论 项目运行时存在的风险因素较少，主要风险为废水事故排放，不含重大危险源，在采取相应的风险防范措施后，建设项目环境风险可防控。 （7）总量控制 “十三五”期间，国家对5种（COD、NH3-N、SO2、NOx、VOCS）常规污染物实行总量控制。 本项目运营期间无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后用作周边菜地、林地施肥，以及厂区绿化，不外排。本项目产生的主要气型污染物为颗粒物，结合本项目污染物排放特点，并结合本项目工程特征，确定本项目的总量控制因子为：COD、氨氮两项。 本项目无生产废水和生活废水排放，项目无须设置总量控制指标。 （8）结论 综上所述，本建设项目符合国家相关产业政策，项目在建成运行以后将产生一定程度的废水、废气、噪声及固体废物的污染，在严格采取各项环境保护措施后，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内，并将产生较好的社会、经济和环境效益。因此，从环境保护的角度分析，本项目建设是合理可行的。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。 2、建议 1、切实落实本报告表中所提出的环保措施和污染防治对策，确保污染物达标排放，防止污染事故的发生。 2、建立、健全环境管理制度，有专人负责厂区的环保工作，确保环保设施长期、有效、稳定运转，确保各项环保措施有效落实，保证污染物达标排放。 3、建设单位应加强对运输车辆的管理，22：00~次日6点禁止运输，经过居民区时禁止鸣笛。 4、项目产生固废应定期清运，合理处置。 5、做好厂区固化措施，并对水池采取防渗漏防溢出处理，以防废水泄露。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地面水） 3. 生态影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。