建设项目环境影响报告表

项目名称：  年产500吨腌制蔬菜整治项目

建设单位（盖章）：华容县和谐菜业有限公司

国家环保部制

编制日期：2020年12月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产500吨腌制蔬菜整治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 华容县和谐菜业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 夏乐明 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 夏乐明 |  |  |
| 通讯地址 | 华容县注滋口镇墟场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13574028176 |  | 传真 | —— |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 414200 |  |
| 建设地点 | 华容县注滋口镇墟场， 中心地理坐标为东经112°42'27.18"、北纬29°18'56.91" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | —— |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | C1371 蔬菜加工 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 6666.7（约10亩） |  |  |  | 绿化率 (%) |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 200 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 30 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 15% |
| 评价经费 (万元) |  | 投产日期 |  |  |  | 2010年2月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目的由来 华容县和谐菜业有限公司位于华容县注滋口镇墟场（原名华容县和谐酱菜食品厂，租赁已有建筑物进行生产，合同见附件），成立于2010年1月并于2010年2月投入生产，法人代表为夏乐明，建厂初期厂区内生产能力约为150吨腌制蔬菜，并编制了《年产150吨泡菜项目环境影响登记表》，同时华容县环保局下达了对项目的审批意见（详见附件9），随着公司不断的创新和发展，产能逐步增大，到目前公司达到年产500吨腌制蔬菜规模（其中芥菜150t、酸豆角100t、剁辣椒100t、小米椒50t、梅干菜100t），总投资200万元，由于公司办理的环保手续时间较早，相关手续和环保措施不完善，同时部分资料已经遗失，且随着公司发展实际生产能力由最初建厂的150吨增加到现在的500腌制蔬菜规模，，项目厂区内发生了较大的变化，实际增大的部分产能环评手续不完善。根据中华人民共和国环境保护部“关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见”环政法函{2018}31号，二、关于“未批先建”违法行为的行政处罚追溯期限中（一）相关法律规定、行政处罚法第二十九条规定：“违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚。法律另有规定的除外。前款规定的期限，从违法行为发生之日起计算；违法行为有连续或者继续状态的，从行为终了之日起计算。”（二）追溯期限的起算时间、根据上述法律规定，“未批先建”违法行为的行政处罚追溯期限应当自建设行为终了之日起计算。因此，“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现的，环保部门应当遵守行政处罚法第二十九条的规定，不予行政处罚。同时根据《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕18号）内容：“建设单位主动补交环境影响报告书、报告表并报送环保部门审查的，有权审批的环保部门应当受理，并根据不同情形分别作出相应处理。” 华容县和谐菜业有限公司形成500吨生产规模已超过二年，所以本项目不予行政处罚。同时建设单位为进一步减轻对周边环境的影响，编制环评报告对厂区内现有存在的环境问题进行整改，本次整改内容主要是：规范厂区现有的一般固废的暂存场间（面积约20m2），使项目的各类按照要求要求在固废暂存间内分类暂存；同时加强厂区内环境管理措施，完善相关标识标牌。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部1号令），项目属于项目属于“三、食品制造业中16其他食品制造的其他（手工制作和单纯分装除外）”，需编制“环境影响报告表”。为此华容县和谐菜业有限公司委托我公司（湖南环美达环保科技有限公司）承担了《年产500吨腌制蔬菜整治项目》的环境影响评价工作。在经过现场踏查、资料调研、环境现状资料收集和污染源监测等基础上，根据环评导则及其他有关文件，编制完成了该项目的环境影响报告表，向当地环保部门补交项目环境影响报告表，补充办理环评手续，通过对现有厂区采取相应环保整改措施，进一步减轻其对周边环境的影响。 2、编制依据 2.1 国家法律、法规与部门规章 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施； （2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日施行； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日起实施； （6）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日施行； （7）《建设项目环境保护管理条例》修订，2017年10月1日起施行； （8）《产业结构调整指导目录（2019年版）》（国家发改委29号令）； （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（修订版，2018年4月28日施行）； （10）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）； （11）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）； （12）《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕18号）； （13）《关于建设项目 “未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31号）； （14）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国务院、2018年6月27日）。 2.2 地方法规、规划 （1）《湖南省“十三五”环境保护规划》湘政办发〔2016〕25号； （2）《湖南省环境保护条例》2020年1月1日； （3）《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知湘政发〔2015〕53号（2015年12月31日）； （4）《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》湘政发[2018]17号（2018年6月18日）。 2.3 技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； （7）《环境影响评价导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）。 2.4相关技术文件、资料 （1）环评委托书； （2）建设单位委托本单位编制环境影响评价报告表的合同书； （3）公司营业执照、厂房租赁合同、食品安全许可证和应急预案备案表及固定污染源登记回执； （4）建设方提供的其他相关资料。 3、项目概况 3.1项目名称、地点及建设性质 （1）项目名称：年产500吨腌制蔬菜整治项目 （2）建设单位：华容县和谐菜业有限公司 （3）建设地点：华容县注滋口镇墟场 （4）项目性质：新建（整治） （5）建设内容：主要包括漂洗车间（已建）、发酵车间（已建）、包装车间（已建）、腌制池（已建）、办公室（已建）、食堂（已建）、休息室（已建）、卫生间（已建）、门卫室（已建）、住宿区（已建）、小会议室（已建）、包装袋仓库（已建）、小仓库（已建）、仓库（已建）、纸箱仓库（已建）、辅料仓库（已建）、原料库（已建）、成品车间（已建）和配套生产的公用工程（已建）及规范化的一般固废暂存区。 （6）总投资：200万元，其中环保投资30万元（已投入29万，新增投资1万），占总投资的15%。 3.2建设内容和规模 项目具体建设工程组成情况见表1-1。 表1-1 项目建设工程组成一览表 项目分类; 名称; 建设内容及规模; 备注. 主体 工程; 漂洗车间; 建筑面积72m2、内设漂洗区、水池和配料室; 现有已建. 发酵车间; 建筑面积60m2、内设发酵桶; 现有已建. 包装车间; 建筑面积60m2、用于产品包装; 现有已建. 腌制池; 占地面积1500m2、用于新鲜蔬菜的腌制; 现有已建. 辅助 工程; 办公室; 建筑面积60m2，员工办公，内含分析实验室1个; 现有已建. 食堂; 建筑面积48m2，少量员工中餐; 现有已建. 休息室; 建筑面积36m2，员工休息; 现有已建. 卫生间; 建筑面积60m2，男女卫生间和浴室; 现有已建. 门卫室; 建筑面积20m2; 现有已建. 住宿区; 建筑面积150m2，少量员工住宿区; 现有已建. 小会议室; 建筑面积72m2，各类辅料配料所用; 现有已建. 储运 工程; 包装袋 仓库; 建筑面积42m2，包装袋的暂存区; 现有已建. 小仓库; 建筑面积20m2，临时暂存区; 现有已建. 仓库; 建筑面积48m2，包装材料的暂存区; 现有已建. 纸箱仓库; 1F，建筑面积35m2，用于纸箱包装的暂存; 现有已建. 辅料仓库; 建筑面积42m2，辅料的暂存区; 现有已建. 原料库; 1F，面积为48m2，用于厂区内产品的暂存; 现有已建. 成品车间; 1F，面积为48m2，用于厂区内产品的暂存; 现有已建. 公用 工程; 给水; 由市政自来水供水，区内配套建设给水管网; 现有已建. 供电; 由镇区电网接入，不设备用电源发电机; 现有已建. 环保 工程; 污水处理; 生活污水和生产废水一起排入自建污水处理站（三级沉淀+二级厌氧+二级好氧+二沉池工艺、处理规模30t/d）处理达标后外排北侧藕池河，污水事故池由三级沉淀池兼用（容积210m3）; 现有已建. 生产异味; 车间通风、及时清洗等; 现有已建. 污水处理站恶臭; 地埋式结构，周边绿化; 现有已建. 噪声; 隔声、减振、消音以及绿化等; 现有已建. 固废暂存; 一般固废暂存场所（位于厂区污水沉淀池（污水池为地埋结构）棚内，面积约为20m2）; 现有已建，整治规范. 项目具体技术经济指标一览表1-2。 表1-2 项目技术经济指标一览表 序号; 指标名称; 单位; 数量; 备注. 1; 总用地面积; m2; 6666.7; 约10亩. 2; 总建筑用地面积; m2; 941. 2.1; 漂洗车间; m2; 72. 2.2; 发酵车间; m2; 60. 2.3; 包装车间; m2; 60. 2.5; 办公室; m2; 60. 2.6; 食堂; m2; 48. 2.7; 休息室; m2; 36. 2.8; 卫生间; m2; 60. 2.9; 门卫室; m2; 20. 2.10; 住宿区; m2; 150. 2.11; 小会议室; m2; 72. 2.12; 包装袋仓库; m2; 42. 2.13; 小仓库; m2; 20. 2.14; 仓库; m2; 48. 2.15; 纸箱仓库; m2; 35. 2.16; 辅料仓库; m2; 42. 2.17; 原料库; m2; 48. 2.18; 成品车间; m2; 48. 2.19; 一般固废暂存区; m2; 20. 3; 劳动定员; 人; 20. 4; 工作制度; d/a; 300; 每天1班8小时. 3.3主要生产设备 项目主要设备见表1-3： 表1-3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量. 1; 操作台; 120×240×75cm; 10个. 2; 木托盘; 100×110×12cm; 50个. 3; 真空封口机; 500型; 4台. 4; 打码机; 日本进口9018型; 1台. 5; 电子平称; 10S-150型电子公称; 3台. 6; 打包机; 普通型; 3台. 7; 菜刀; 12把. 8; 塑料筐; 60个. 9; 水瓢; 10个. 10; 手动叉车; 3台. 11; 手动斗车; 2台. 12; 收缩膜机; 1台. 13; 腌制池; 3吨; 40个. 14; 洗菜机; 1台. 15; 搅拌机; 1台. 16; 压榨机; 1台. 17; 切菜机; 4台. 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常营运的需要，且环评要求建设单位不得选用高噪声设备。 3.4原辅材料与能源消耗 根据建设方提供的资料，项目原辅材料和产品的储存均按相关标准要求分类、分区有序地存放在仓库或车间内的相应储存区域内，并设置明显标志；项目原辅材料和产品的运输方式为封闭包装后采用汽车运输方式。 根据统计资料，项目主要原辅材料及能源消耗情况详见表1-4。 表1-4 项目主要原辅材料及能源消耗表 一、原辅材料. 序号; 产品名称; 对应的主要原材料; 耗量; 储存地; 包装形式及厂区最大储存量（辅料指厂区内最大暂存量）; 备注. 1; 芥菜; 芥菜; 187.5t/a; 原料仓库; 30t，15kg/袋; 新鲜. 盐; 6.25t/a; 原料仓库; 塑料袋装（1kg/袋），5t; 腌制和配料. 柠檬酸; 1.2t/a; 原料仓库; 塑料袋装（5kg/袋），0.5t; 酸度调和剂. 柠檬黄; 0.04t/a; 原料仓库; 塑料袋装（5kg/袋），0.1t; 调色剂. 苯甲酸钠; 0.5t/a; 原料仓库; 塑料袋装（3kg/袋），0.5t; 防腐剂. 焦亚硫酸钠; 0.2t/a; 原料仓库; 塑料袋装（2kg/袋），0.5t; 护色剂. 水; 32t/a; 市政自来水; 配料水. 2; 酸豆角; 豆角; 125t/a; 原料仓库; 100t; 新鲜. 盐; 5t/a; 原料仓库; 塑料袋装（1kg/袋）; 腌制和配料. 柠檬酸; 0.83t/a; 原料仓库; 塑料袋装（5kg/袋）; 酸度调和剂. 柠檬黄; 0.036t/a; 原料仓库; 塑料袋装（5kg/袋）; 调色剂. 苯甲酸钠; 0.42t/a; 原料仓库; 塑料袋装（6kg/袋）; 防腐剂. 焦亚硫酸钠; 0.17t/a; 原料仓库; 塑料袋装（2kg/袋）; 护色剂. 水; 34t/a; 市政自来水; 配料水. 3; 剁辣椒; 辣椒; 100t/a; 原料仓库; 塑料袋装（10kg/袋），5t/a; 收购回来的辣椒已切碎. 盐; 6.7t/a; 原料仓库; 塑料袋装（1kg/袋）; 腌制和配料. 柠檬酸; 1.7t/a; 原料仓库; 塑料袋装（5kg/袋）; 酸度调和剂. 苯甲酸钠; 0.7t/a; 原料仓库; 塑料袋装（3kg/袋）; 防腐剂. 水; 14t/a; 市政自来水; 配料水. 4; 小米椒; 小米椒; 67t/a; 原料仓库; 塑料袋装（10kg/袋）; 已腌制. 盐; 2t/a; 原料仓库; 塑料袋装（1kg/袋）; 腌制和配料. 柠檬酸; 0.4t/a; 原料仓库; 塑料袋装（5kg/袋）; 酸度调和剂. 苯甲酸钠; 0.17t/a; 原料仓库; 塑料袋装（3kg/袋）; 防腐剂. 焦亚硫酸钠; 0.067t/a; 原料仓库; 塑料袋装（2kg/袋）; 护色剂. 水; 10t/a; 市政自来水; 配料水. 5; 梅干菜; 芥菜; 167t/a; 原料仓库; 20t; 新鲜. 盐; 33.3t/a; 原料仓库; 塑料袋装（1kg/袋）; 腌制. 二、能源. 序号; 项目; 消耗量; 来源; 备注. 1; 水; 810t/a; 当地自来水管网; 主要为生活用水和生产清洗用水. 2; 电; 1万kw.h; 当地电网. 三、其他材料. 序号; 项目; 年消耗量; 储存地; 备注. 1; 塑料包装袋; 5万个; 原料仓库; /. 2; 塑料包装罐; 2000个; 原料仓库; /. 3; 纸质包装箱; 2万个; 原料仓库; /. 4; PAC药剂; 20kg; 袋装，原料仓库; 污水处理站絮凝沉淀. 备注：根据食品安全法的有关要求和标准，项目所有产品及原辅材料必须符合食品安全法要求及相关标准。 主要原辅材料的理化性质： 苯甲酸钠：苯甲酸钠(化学式:C6H5CO2Na)，E编号E211，是苯甲酸的钠盐。苯甲酸钠属于酸性防腐剂在酸性环境下防腐效果较好，是很常用的食品防腐剂，有防止变质发酸、延长保质期的效果，在世界各国均被广泛使用。苯甲酸钠大多为白色颗粒，无臭或微带安息香气味，味微甜，有收敛性;易溶于水(常温)53.0g/100ml左右，pH在8左右;苯甲酸钠也是酸性防腐剂，在碱性介质中无杀菌、抑菌作用;其防腐最佳pH是2.5-4.0，在pH5.0时5%的溶液杀菌效果也不是很好。苯甲酸钠亲油性较大，易穿透细胞膜进入细胞体内，干扰细胞膜的通透性，抑制细胞膜对氨基酸的吸收;进入细胞体内电离酸化细胞内的碱储，并抑制细胞的呼吸酶系的活性，阻止乙酰辅酶A缩合反应，从而起到食品防腐的目的。 柠檬酸：一种重要的有机酸，无色晶体，常含一分子结晶水，无臭，有很强的酸味，易溶于水。其钙盐在冷水中比热水中易溶解，此性质常用来鉴定和分离柠檬酸。结晶时控制适宜的温度可获得无水柠檬酸。在工业，食品业，化妆业等具有极多的用途，并对人体健康有较好的影响。 物理性质：柠檬酸为无色半透明晶体或白色颗粒或白色结晶性粉末，无臭、味极酸，在潮湿的空气中微有潮解性。 化学性质：柠檬酸是一种较强的有机酸，有3个H+可以电离；加热可以分解成多种产物，与酸、碱、甘油等发生反应。 柠檬黄：本义为鲜艳的嫩黄色。其导出的解释有着色剂、颜料、石材等，在光学，计算机，印刷，食品等行业有不同定义。作为化学色素时，英文名称Tartrazine，又称酒石黄、酸性淡黄、肼黄，是一种水溶性的偶氮染料，可作为食用色素。作为美术颜料时，为以铬酸铅或铬酸钡为主要成分的黄色物质。作为石材时，英文名称为Citrine Travertine，系黄色直纹大理石。 物化性质：一种偶氮型酸性染料。橙黄色粉末。溶于水呈黄色，其水溶液遇硫酸、硝酸、盐酸及氢氧化钠仍呈黄色。主要用于食品、饮料、药品及化妆品及化妆品的着色，也可用于羊毛，蚕丝的染色及制造色淀。由对氨基苯磺酸经重氮化，与1-(4-磺基苯基)-3-羧基-5-吡唑啉酮在碱性溶液中偶合、精制而成。 用于涂料、油墨、塑料等行业及文教用品的着色，染料柠檬黄主要用途为用做食品、药品、化妆品等产品的染色剂。 外观:白色或类白色粉末 溶液外观:澄清，≤BY4 pH:6.5-7.5 比旋度:+21 ° - +24 ° 熔点:107-117℃ 含量:98.0-100.5% 性状:橙黄色粉末。 着色性能:柠檬黄在酒石酸、柠檬酸中稳定，是着色剂中最稳定的一种，可与其他色素复配使用，匹配性好。 溶解情况:溶于水呈黄色，其水溶液遇硫酸、硝酸、盐酸及氢氧化钠仍呈黄色。 焦亚硫酸钠：焦亚硫酸钠为白色或黄色结晶粉末或小结晶，带有强烈的SO2气味，比重1：4,溶于水，水溶液呈酸性，与强酸接触则放出SO2而生成相应的盐类，久置空气中，则氧化成Na2S2O4,故该产品不能久存，高于1500摄氏度，即分解出SO2。工业上用于印染、有机合成、印刷、制革、制药等部门；在食品加工中作防腐剂、漂白剂、疏松剂。 PAC药剂：聚氯化铝（Poly aluminum Chloride） 代号PAC。通常也称作净水剂或混凝剂，它是介于ALCl3和AL(OH)3之间的一种水溶性无机高分子聚合物，化学通式为[Al2(OH)nCl6-nlm]其中m代表聚合程度，n表示PAC产品的中性程度。 颜色呈黄色或淡黄色、深褐色、深灰色树脂状固体。该产品有较强的架桥吸附性能，在水解过程中，伴随发生凝聚，吸附和沉淀等物理化学过程。聚合氯化铝与传统无机混凝剂的根本区别在于传统无机混凝剂为低分子结晶盐，而聚合氯化铝的结构由形态多变的多元羧基络合物组成，絮凝沉淀速度快，适用PH值范围宽，对管道设备无腐蚀性，净水效果明显，能有效支除水中色质SS、COD、BOD及砷、汞等。 3.6、产品方案 项目产品为500吨腌制蔬菜，包括芥菜、酸豆角、剁辣椒、小米椒和梅干菜，具体种类及规模见下表1-5。 表1-5 产品种类及规模 产品名称; 产品规格; 产品样式; 产量（吨/年）; 备注. 芥菜; 塑料袋装：200g、400kg、1.0kg、1.5kg每袋; 150; 直接销往当地或者附近. 酸豆角; 塑料袋装：200g、500g、1.0kg、1.5kg每袋; 100. 剁辣椒; 塑料罐装：900g、2kg每罐; 100. 小米椒; 塑料罐装：750g、2kg每罐; 50. 梅干菜; 塑料袋装：108g、800g每袋; 100. 3.7、总平面布置 根据现场踏勘，项目厂区大门设置在南侧，连接乡村道路，东南侧为休息室、食堂和仓库；生产区位于中部东侧（包括发酵车间、漂洗车间、包装车间和成品车间等）；西侧为辅助用房（包括门卫室、小仓库和住宿区等）；腌制池位于西北侧；污水处理站和一般固废暂存区位于东北侧。 总平面布置见附图2。 3.8、给排水 （1）给水 项目用水由东侧道路的自来水管网提供，用水主要为员工生活用水和生产用水，根据建设单位统计的资料厂区2019年总的用水量约为900m3/a（3m3/d）（其中配料水90t直接进入产品中）。 （2）排水 项目采用雨、污分流排水系统，雨水通过雨水管道外排北侧藕池河；生活污水和生产废水一起排入自建污水处理站（三级沉淀+二级厌氧+二级好氧+二沉池工艺、处理规模30t/d）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准外排北侧藕池河，外排废水量约为2.57t/d（770t/a）。 3.9、供电 项目年用电量为1万kWh，电源来自镇区已有供电电网，能满足项目生产和生活需要，厂区内不另外设置备用发电机。 3.10、产品暂存 项目产品可常温储藏，储藏时限不超过3个月，因此无需设冷库。 3.11、劳动定员及工作制度 项目劳动定员20人，实行一班8小时制，年工作300天，即2400小时，项目员工大部分为周边居民，大约10人在厂区内中餐和住宿。 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1、与项目有关的原有污染情况 华容县和谐菜业有限公司位于华容县注滋口镇墟场，成立于2010年1月并于2010年2月投入生产。项目运行至今，未出现环境污染纠纷，无环保投诉；本次环评属于补办环评，与本项目有关的原有污染情况及环境影响即现有生产情况如下，各污染源数据建设单位统计的实际资料及现状监测数据确定： 1.1、废水污染及现有的环保措施 根据建设单位提供的2019年实际统计资料，厂区2019年总的用水量约为900m3/a（3m3/d）（其中作为配料水的90t直接进入产品），污水排放系数取0.95（考虑蔬菜本身带水），则外排废水量约为2.57t/d（770t/a）。 厂区已建污水处理系统（采取三级沉淀+二级厌氧+二级好氧+二沉池工艺、处理规模30t/d），目前厂区内的生活污水和生产废水一起排入自建污水处理站处理达标外排北侧藕池河内。 污水处理工艺流程如下： 图1-1 废水处理工艺流程 为了解外排废水水质情况，本环评委托湖南昌旭环保科技有限公司对厂区污水处理站进口和出口进行一期现状监测，监测数据详见表1-6。 表1-6（1） 项目污水处理站进口和出口监测数据一览表 采样日期; 点位名称; 检测项目; 检测结果; 单位. 第一次; 第二次; 第三次. 2020.11.19; 项目厂区污水处理站进口★W1; pH; 6.89; 6.86; 6.93; 无量纲. CODcr; 1.63×103; 1.64×103; 1.63×103; mg/L. BOD5; 411; 413; 415; mg/L. 氨氮; 14.8; 14.6; 14.2; mg/L. 总磷; 17.5; 17.1; 16.9; mg/L. 总氮; 65.4; 68.4; 66.4; mg/L. 动植物油; 0.09; 0.09; 0.08; mg/L. 粪大肠菌群; 3.5×104; 2.8×104; 3.5×104; 个/L. SS; 95; 89; 92; mg/L. 色度; 50; 50; 50; 倍. 氯化物; 759; 761; 765; mg/L. 样品性状：黑色 较浑浊 气味较强. 项目厂区污水处理站出口★W2; pH; 7.24; 7.27; 7.22; 无量纲. CODcr; 86; 92; 81; mg/L. BOD5; 18.5; 19.2; 18.8; mg/L. 氨氮; 0.945; 0.933; 0.951; mg/L. 总磷; 0.36; 0.34; 0.33; mg/L. 总氮; 13.6; 13.0; 13.2; mg/L. 动植物油; ND; ND; ND; mg/L. 粪大肠菌群; 3200; 3600; 3000; 个/L. SS; 38; 34; 40; mg/L. 色度; 10; 10; 10; 倍. 氯化物; 9.14; 11.2; 10.3; mg/L. 样品性状：无色 微浊 气味微弱. 备注：1、是否分包：否、2、“ND”表示检测结果低于最低检出限. 表1-6（2） 项目污水处理站进口和出口监测数据一览表 采样日期; 点位名称; 检测项目; 检测结果; 单位. 第一次; 第二次; 第三次. 2020.11.20; 项目厂区污水处理站进口★W1; pH; 7.10; 7.13; 7.14; 无量纲. CODcr; 1.64×103; 1.63×103; 1.63×103; mg/L. BOD5; 431; 428; 427; mg/L. 氨氮; 14.3; 15.6; 13.2; mg/L. 总磷; 17.1; 17.4; 16.7; mg/L. 总氮; 67.4; 78.4; 76.4; mg/L. 动植物油; 0.08; 0.09; 0.08; mg/L. 粪大肠菌群; 2.8×104; 3.5×104; 3.5×104; 个/L. SS; 91; 90; 93; mg/L. 色度; 50; 50; 50; 倍. 氯化物; 765; 764; 759; mg/L. 样品性状：黑色 较浑浊 气味较强. 项目厂区污水处理站出口★W2; pH; 7.31; 7.29; 7.36; 无量纲. CODcr; 83; 91; 88; mg/L. BOD5; 19.2; 19.2; 18.8; mg/L. 氨氮; 0.957; 0.933; 0.957; mg/L. 总磷; 0.32; 0.31; 0.33; mg/L. 总氮; 12.5; 11.5; 12.7; mg/L. 动植物油; ND; ND; ND; mg/L. 粪大肠菌群; 3600; 3200; 3600; 个/L. SS; 37; 32; 36; mg/L. 色度; 10; 10; 10; 倍. 氯化物; 9.67; 9.77; 9.61; mg/L. 样品性状：无色 微浊 气味微弱. 备注：1、是否分包：否、2、“ND”表示检测结果低于最低检出限. 由上述监测结果可知，项目产生废水pH范围为6.86～7.14、COD浓度范围为1630～1640mg/L、BOD5浓度范围为：411-431mg/L、SS浓度范围为89～95mg/L、NH3 -N浓度范围为13.2～15.6mg/L、总磷浓度范围为16.7～17.5mg/L、总氮浓度范围为65.4～78.4mg/L、动植物油浓度范围为0.08～0.09mg/L、粪大肠菌群范围为28000-35000个/L、氯化物浓度范围为759～765mg/L、色度范围为50倍；经厂区污水处理站（三级沉淀+二级厌氧+二级好氧+二沉池工艺、处理规模30t/d）处理后外排废水COD 浓度范围为81～92mg/L；BOD5浓度范围为：18.5-19.2mg/L；SS浓度范围为32～40mg/L；NH3 -N浓度范围为0.933～0.957mg/L；总磷浓度范围为0.31～0.36mg/L、总氮浓度范围为11.5～13.6mg/L、动植物油浓度范围为NDmg/L、粪大肠菌群范围为3200-3600个/L；氯化物浓度范围为9.14～11.2mg/L；色度范围为10倍，均达到了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准要求，因此，厂区内现有污水处理措施可行。 1.2、废气污染及现有的环保措施 根据现场勘查，项目营运过程产生的废气主要为生产异味、食堂油烟和污水处理站废气。 （1）食堂油烟 厂区内食堂使用液化气和电能，就餐人数10人，由于由于食宿人数不多，食堂规模不大，油烟经过排风扇排入周边大气中，对周边环境影响较小。 （2）异味 项目生产过程中的异味主要来自腌制、发酵和调味等工序，该部分废气在厂区内无组织排放，目前针对该部分异味主要采取车间通风，及时清理废料和清洗车间地面进行控制。为了解其对外环境的影响，本环评委托湖南昌旭环保科技有限公司在项目正常运营的情况下对厂区内无组织排放的异味进行了现状监测，结果见表1-7。 表1-7（1） 厂区无组织恶臭气体检测结果 采样日期; 点位名称; 检测项目; 检测结果（mg/m3）. 2020.11.19; 厂界下风向10m处○2#; 硫化氢; 第一时段; 0.004. 第二时段; 0.005. 第三时段; 0.004. 臭气浓度; 第一时段; 10（无量纲）. 第二时段; 10（无量纲）. 第三时段; 10（无量纲）. 氨; 第一时段; 0.09. 第二时段; 0.08. 第三时段; 0.09. 厂界下风向10m处○3#; 硫化氢; 第一时段; 0.007. 第二时段; 0.007. 第三时段; 0.007. 臭气浓度; 第一时段; 11（无量纲）. 第二时段; 12（无量纲）. 第三时段; 12（无量纲）. 氨; 第一时段; 0.11. 第二时段; 0.13. 第三时段; 0.13. 厂界下风向10m处○4#; 硫化氢; 第一时段; 0.007. 第二时段; 0.007. 第三时段; 0.007. 臭气浓度; 第一时段; 12（无量纲）. 第二时段; 12（无量纲）. 第三时段; 13（无量纲）. 氨; 第一时段; 0.13. 第二时段; 0.15. 第三时段; 0.13. 备注：1、是否分包：否、2、“ND”表示检测结果低于最低检出限. 表1-7（2） 厂区无组织恶臭气体检测结果 采样日期; 点位名称; 检测项目; 检测结果（mg/m3）. 2020.11.20; 厂界上风向10m处○2#; 硫化氢; 第一时段; 0.004. 第二时段; 0.005. 第三时段; 0.004. 臭气浓度; 第一时段; 10（无量纲）. 第二时段; 10（无量纲）. 第三时段; 10（无量纲）. 氨; 第一时段; 0.09. 第二时段; 0.09. 第三时段; 0.09. 厂界下风向10m处○3#; 硫化氢; 第一时段; 0.007. 第二时段; 0.007. 第三时段; 0.007. 臭气浓度; 第一时段; 12（无量纲）. 第二时段; 12（无量纲）. 第三时段; 11（无量纲）. 氨; 第一时段; 0.13. 第二时段; 0.12. 第三时段; 0.13. 厂界下风向10m处○4#; 硫化氢; 第一时段; 0.007. 第二时段; 0.007. 第三时段; 0.007. 臭气浓度; 第一时段; 13（无量纲）. 第二时段; 12（无量纲）. 第三时段; 12（无量纲）. 氨; 第一时段; 0.14. 第二时段; 0.15. 第三时段; 0.14. 备注：1、是否分包：否、2、“ND”表示检测结果低于最低检出限. 由上表监测结果可知，厂界无组织排放废气监测点的氨最大监测值为0.15mg/m3、硫化氢最大监测值为0.007mg/m3、臭气浓度最大监测值13，均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准（氨≤1.5mg/m3、硫化氢≤0.06mg/m3、臭气浓度≤20）要求，对周边环境影响较小。 （3）污水处理站废气 项目污水处理站在运行中有一定的恶臭气体产生和排放，污水处理产生的恶臭主要成分为氨气、硫化氢等废气。根据现状勘查，污水处理站恶臭气体无组织排放，项目污水处理站主要处理单元采取地埋式，周边有绿化，在污水处理站周边没有闻到明显的恶臭气味，对周边环境影响较小。 1.3、噪声污染及现有的环保措施 根据现场踏勘，项目噪声源主要各类设备运行噪声，噪声级约为70~85dB(A) ，由于产生噪声设备不多、高噪声噪声设备较少、且项目仅白天工作，经自然距离衰减后，不会对区域声环境产生较大影响。根据湖南昌旭环保科技有限公司2020年11月19~20日对项目正常生产情况下厂界四周的噪声现状监测结果可知，项目厂界噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，对周边环境影响不大。 1.4、固体废物污染及现有的环保措施 项目生产过程中的一般固废（包括老蔸、不合格产品、污泥等）收集后送填埋场填埋处理；生活垃圾垃圾桶收集后由环卫部门清运。根据现场踏勘可知目前项目固废存在的问题是一部分一般固废在厂区内随意堆放，没有按照要求规范建设一般固废暂存间。 2、厂区现有环保措施及存在问题情况 由上述分析可知，项目厂区现有环保措施及存在的环境问题见表1-9。 表1-9 厂区现有环保措施及存在问题一览表 名称; 现有污防设施情况; 存在的问题. 废水; 生活和生产废水; 生活污水和生产废水一起排入自建污水处理站（三级沉淀+二级厌氧+二级好氧+二沉池工艺、处理规模30t/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准外排; 污水处理工艺措施正常运行情况符合达标排放要求. 废气; 车间异味; 车间通风，及时清理废料和清洗车间地面; 采取措施可行，符合环保要求. 污水处理站恶臭; 地埋式结构，周边绿化; 采取措施可行，符合环保要求. 噪声; 对噪声设备采取使用墙体隔声等措施; 采取措施可行，符合环保要求. 固废; 设有20m2一般固废暂存间; 一般固废等没有按照规范暂存堆放，部分堆在固废暂存间外. 生活垃圾收集桶收集后交环卫部门清运; 采取措施可行，符合环保要求. 3、拟采取的整改措施 由上表1-9可知企业存在的环保问题，针对上述环保问题，本环评提出以下针对性的整改措施，详见表1-10。 表1-10 厂区整改措施一览表 名称; 存在的问题; 整改措施. 固废; 一般固废等没有按照规范暂存堆放，部分堆在固废暂存间外，不符合环保要求; 规范现有的一般固废的暂存场间（面积约20m2），使项目的各类按照要求要求在固废暂存间内分类暂存. 管理; 厂区内环境管理措施缺少，标识标牌缺失; 加强厂区内环境管理措施，完善相关标识标牌。. 4、整改后污染情况分析 对于本报告提出的环保措施不规范不完善等问题，建设单位应按要求积极进行整改，以确保污染物达标排放，尽可能的减小对环境的影响。具体改进措施见环境影响分析章节。 建设项目经采取整改措施后，废水、废气、固废等环保措施得到完善，各污染物可达标排放，并可有效预防二次污染的产生。项目对周围环境的影响减小，同时厂区环境也将更整洁、更舒适。 |

- 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 华容县位于湖南省北部边陲，岳阳市西境，地处东径120°18′31″—113°1′32″，北纬29°10′18″—29°48′27″。北倚长江，南滨洞庭湖。周邻6县（市）、场，东与岳阳市君山区交界，西与益阳市南县相邻，南连国营北洲子农场，北接湖北省石首市，东北与湖北省监利县隔江而望。县境广袤70公里，境内东西最大横距68公里，南北最大纵距80公里。集雨面积1612平方公里，占全省面积的0.76%。其中平原1028平方公里，占56%；低山丘岗区328平方公里，占17.8%；水面255平方公里，占26.2%。 项目位于华容县注滋口镇墟场，中心地理坐标为东经112°42'27.18"、北纬29°18'56.91"，具体位置见附图1。 2、地质地貌 华容县位于扬子滩地台江南地轴上，属既有强烈挤压褶皱上升运动，又有升降运动的江南古陆。县境地处洞庭湖凹陷背缘，地势北高南低，中部丘岗隆起，东西低平开阔，微向东洞庭湖倾斜。地貌分区特征较为明显：东北部为低山丘陵区，间有溪谷平原，中南部为丘岗区，其余为平原。平均海拔在35米以上，海拔最高点（雷打岩）为382.9米，最低点为东湖湖底（海拔）21米，高差361.9米。全县按地貌类型可分为平原和山地两大类。平原面积1028平方公里（不含江、湖、河、库等水域），按成因可分为：江河平原、溪谷平原和滨湖平原；山地总面积328平方公里；按高程可分为岗地、丘陵、低山3类。 项目所在区域地质条件良好，不属地震活动带。根据《中国地震烈度区划图》，该地区的地震烈度为六度。 3、气候、气象 华容县地处亚热带季风湿润气候带，四季分明，热量充足，雨水集中，有春湿多变、夏季酷热、秋季干燥、冬季严寒、暑酷热期长的气候特点。主要气象特征如下： 气温： 年平均气温 17.2 ℃ 日平均最高气温 38.1 ℃ 日平均最低气温 0.4 ℃ 最热月平均气温 29.4℃ 最冷月平均气温 4.7 ℃ 极端最高气温 43℃ 极端最低气温 -8.4 ℃ 温度： 年平均相对湿度 79.5% 年最小相对湿度 14.2% 最热月平均相对湿度 75% 最冷月平均相对湿度 81% 风：年平均风速 2.7m/s 全年主导风向 西北风 夏季主导风向 南风 冬季主导风向 西北风 30年一遇最大风速 23m/s 降雨量：多年平均降雨量 1394.6mm 年最大降雨量 1751.2mm 年最小降雨量 1018.2mm 最大月降雨量 515.3mm 最小月降雨量 1.2mm 最大日降雨量 154.7mm 年平均降水天数 149.5 天 4、水文 华容境内湖泊星布，河流网织，水系发达。有内湖21个，蓄水面积74.5平方公里，调蓄水量12154万m3，内河8条，长95.1公里，蓄水量3857万m3。长江水系藕池河、华容河穿境而过。 藕池河水系紊乱。江流入口后，主要分为东、中、西三支。流经华容境内的是东支。东支经管家铺、梅田湖入湖南境内，流经华容县，从注滋口入东洞庭湖，长 106公里。该支进入华容后．在殷家铺又分东、西两支。（1）西支名梅田湖河，至张家湾另分一支名张家湾小河，于扇子拐合主流，经易家嘴、南岳庙至南县城关，再分东北与西南两流：西南流名三仙湖河，经乌嘴、八百弓、茅草街入南洞庭湖；东北流经扁担河，于九斤麻汇鲇鱼须河。（2）东支名鲇鱼须河，在鲇鱼须分支西南流，破余家垸经下闸口，于易家嘴会梅田湖河。民国9年，清水河之河口、下闸口堵坝，主流于黄洋渡再分支西南流，名西来庵河，亦于易家嘴会西支梅田河。主流再于砚溪渡、挪堤拐又分两支西南流，一名砚溪渡小河，一名留仙窖小河。两水在岳城寺汇流，经马蹄、白莲汇西支梅田湖河。东、西两支主流于九斤麻汇扁担河（梅田湖河）后，经北景港、花兰窖、罗家咀、仙人洞至注滋口，折北曲流吕家糟坊、白家铺、小湾、大湾至插旗人北湖下旗杆嘴。民国21年已基本断流。光绪二十三年(1897)南安老垸土坑被洪水冲开，为注滋口河南支，名隆庆河，下绕新河口、杨林所，南流经北孤儿垸出舵杆洲后，北流东浃出乌龟洲。24 年，新开注滋口引河，主流由新开引河经刘家铺北折曲流良心堡、苍梧台入东洞庭湖。1958年冬堵良心堡洪道，新开刘家铺河。由殷家洲奎新洲入东洞庭湖，藕池河华容段全长71.7公里。 项目纳污水体为南侧藕池河东支，流经项目地段其宽约80m，水深约5m，水域功能为渔业和农灌用水，其上下游均无饮用水源取水口的设置。 5、矿产资源 华容县境内已知的矿产种类有近30种，已探明或能估算出储量的有8种，达到工业要求的矿种有花岗石、独居石、磷钇矿、高岭土、石英矿、独居石型钍矿、矿泉水等7种。2001年，全县已开发矿产资源6种，矿山企业56家，停采9家，采掘业从业人数2387人，年开采矿石290.33万吨。矿产采掘业总产值1.99亿元，销售收入2.61亿元，利税1582万元，增加值8784万元。采掘业总产值和增加值分别占工业总产值及GDP的31.46%与2.28%。在未利用的矿产中，独居石属大型矿床，其中钍、钛磁铁、磷钇矿含量都达到了工业要求；石英、伟晶岩型铌钽矿都具有一定的开发前景。 6、植被 华容县全县有山林面积32535亩，新植欧美杨面积58000亩，森林覆盖率18.4%，活立木蓄积量15.31万立方米。森林覆盖率18.4％。全县土壤共划分4个土类（水稻土、潮土、红壤、菜园）。按水旱土壤等级分：水田分四级。旱地（含菜园土）也分四级。华容农业植被以水稻为主，旱地作物主要有红薯、豆类、玉米等。经济作物有蔬菜和各种瓜类。评价区域内无珍稀植物物种。拟建项目评价范围内由于人类活动频繁，土地开发程度较高，野生动物生态环境基本破坏。根据实地踏勘，该区域没有国家规定保护的野生珍稀动物。 7、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 项目选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境; 藕池河; 渔业用水; III类. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 （1）、已有常规监测因子数据的引用 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次区域大气环境质量现状收集了2018年华容县城区常规监测点的大气全年监测数据统计资料，结果见下表。 表3-1 2018年华容县环境空气质量状况 评价因子; 评均时段; 百分位; 现状浓度/ μg/m3; 标准浓度/ μg/m3; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; -; 18; 60; 0.300; 达标. 百分位上日平均; 98; 49; 150; 0.327; 达标. NO2; 年平均浓度; -; 26; 40; 0.650; 达标. 百分位上日平均; 98; 55; 80; 0.688; 达标. CO; 年平均浓度; -; -; -; -; 达标. 百分位上日平均; 95; 1.9; 4mg/m3; 0.475; 达标. 臭氧; 年平均浓度; -; -; -; -; 达标. 8h平均质量浓度; 90; 156; 160; 0.975; 达标. PM2.5; 年平均浓度; -; 48; 35; 1.371; 不达标. 百分位上日平均; 95; 116; 75; 1.547; 达标. PM10; 年平均浓度; -; 86; 70; 1.229; 不达标. 百分位上日平均; 95; 156; 160; 0.975; 达标. 由上表中监测数据可知项目所在区域为不达标区域。根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，在岳阳市 2020年PM10限期达标规划值后，2020年的PM10年平均质量浓度能符合环境质量标准，满足环境空气功能区二类区的要求，大气环境质量将得到改善。 （2）特征因子监测数据 为了解项目特征污染物硫化氢和氨现状情况，特委托湖南昌旭环保科技有限公司有针对性的对环境空气质量进行现状监测。 ①监测布点 根据区域风频特征、综合考虑本地区环境功能、保护目标位置等因素，布设1个环境监测点，位于厂区中心。 ②监测时间：2020年11月19日~25日，连续监测7天。 ③监测项目：硫化氢和氨。 ④评价标准：参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中的浓度限值。 ⑤监测及评价结果：见表3-2。 表3-2 硫化氢和氨气现状调查监测统计结果 监测点及因子; 监测值范围; 平均值; 最大超标倍数; 超标率（%）; 标准值. G; 硫化氢; ND; ND; 0; 0; 10ug/m3. 氨; 50-60; 52.9; 0; 0; 200ug/m3. 监测结果表明：评价区域监测点位NH3、H2S均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中的浓度限值。 2、地表水环境 项目污水经厂区污水处理站处理达标后外排藕池河，为了解本项目纳污水体藕池河的水环境质量现状，本次地表水环境质量现状评价，特委托湖南昌旭环保科技有限公司对藕池河进行了现状监测。 （1）监测时间：2020年11月19-21日。 （2）监测断面： W1：污水处理站尾水进入藕池河上游200m； W2：污水处理站尾水进入藕池河下游500m； W3：污水处理站尾水进入藕池河下游1500m。 （3）监测因子：pH、色度、COD、BOD5、氨氮、总磷、SS、总氮、石油类、动植物油、氯化物、粪大肠菌群。 （4）评价标准：藕池河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （5）监测结果分析：具体水质监测结果见表3-3。 表3-3 地表水现状监测评价结果统计表 单位：mg/L（pH和粪大肠菌群除外） 断面; 监测因子; 范围值; 平均值; 超标率; 最大超标倍数; 标准值. W1; pH; 7.21-7.25; /; /; /; 6~9. 色度; 10-10; 10; /; /; —. COD; 10-11; 11.3; /; /; ≤20. BOD5; 1.5-1.8; 1.7; /; /; ≤4. NH3-N; 0.412-0.424; 0.420; /; /; ≤1. TP; 0.05-0.06; 0.053; /; /; ≤0.2. SS; 13-16; 14.7; /; /; —. 总氮; 0.78-0.80; 0.79; /; /; ≤1. 石油类; ND; /; /; /; ≤0.05. 动植物油; ND; /; /; /; —. 粪大肠菌群; 2200-2400; 2267; /; /; ≤10000. 氯化物; 3.46-3.61; 3.54; /; /; ≤250. W2; pH; 7.43-7.46; /; /; /; 6~9. 色度; 10-10; 10; /; /; —. COD; 14-15; 14.3; /; /; ≤20. BOD5; 2.1-2.3; 2.2; /; /; ≤4. NH3-N; 0.472-0.484; 0.480; /; /; ≤1. TP; 0.06-0.08; 0.073; /; /; ≤0.2. SS; 20-25; 22.3; /; /; —. 总氮; 0.82-0.85; 0.833; /; /; ≤1. 石油类; ND; /; /; /; ≤0.05. 动植物油; ND; /; /; /; —. 粪大肠菌群; 2600-2800; 2733; /; /; ≤10000. 氯化物; 3.63-3.87; 3.77; /; /; ≤250. W3; pH; 7.12-7.17; /; /; /; 6~9. 色度; 10-10; 10; /; /; —. COD; 17-18; 17.3; /; /; ≤20. BOD5; 2.8-3.1; 3.0; /; /; ≤4. NH3-N; 0.496-0.508; 0.504; /; /; ≤1. TP; 0.13-0.15; 0.137; /; /; ≤0.2. SS; 26-32; 28.3; /; /; —. 总氮; 0.88-0.93; 0.903; /; /; ≤1. 石油类; ND; /; /; /; ≤0.05. 动植物油; ND; /; /; /; —. 粪大肠菌群; 2800-3400; 3133; /; /; ≤10000. 氯化物; 3.91-4.05; 3.98; /; /; ≤250. 由上表可以看出，藕池河各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量 为了解本项目正常营运的情况下各设备噪声对周边环境的影响，特委托湖南昌旭环保科技有限公司于2020年11月19-20日在厂区正常运行的情况下沿厂区四界各布设1个点，共设4个点进行了监测，监测结果见下表3-4： 表3-4 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 点位名称; 采样日期; 监测内容; 检测结果dB（A）. 昼间; 夜间. 厂界东侧1m处△N1; 2020.11.19; 声环境噪声; 55; 44. 厂界南侧1m处△N2; 声环境噪声; 56; 45. 厂界西侧1m处△N3; 声环境噪声; 54; 43. 厂界北侧1m处△N4; 声环境噪声; 55; 45. 厂界东侧1m处△N1; 2020.11.20; 声环境噪声; 56; 45. 厂界南侧1m处△N2; 声环境噪声; 55; 44. 厂界西侧1m处△N3; 声环境噪声; 55; 44. 厂界北侧1m处△N4; 声环境噪声; 54; 43. 结果表明项目所在地昼间噪声值为54~56dB(A)，夜间噪声值为43~45dB(A)，项目所在区域声环境质量现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 4、生态环境质量现状与评价 根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，其它动物类型则是农夫饲养的家畜家禽，评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。 项目所在地主要植被为灌木草丛，整个评价区无裸露的山地。评价区也没有珍稀濒危的国家保护物种，更没有风景名胜等保护区。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于华容县注滋口镇墟场，周边环境保护敏感点具体情况见表3-5，项目四至及周边敏感点图见附图3。 表3-5 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 引河村; 112°42'30.14""; 29°19'9.43"; 居民; 10户; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准; N; 300. 南安一组; 112°42'18.82"; 29°18'56.29"; 25户; SW; 200. 注东五组; 112°42'25.31"; 29°18'47.06"; 40户; SE; 250. 华容县二医院; 112°42'24.85"; 29°18'53.23"; 医疗; 120 张床; S; 90. 表3-6 其他环境保护目标情况表 环境 要素; 保护目 标名称; 相对 方位; 相对 距离; 规模; 功能; 保护级别. 地表水环境; 藕池河; N; 40m; 小河; 渔业; （GB3838-2002）中的Ⅲ类标准. 声环境; 华容县二医院、S、90m、120张床位; （GB3096-2008）2类标准. 生态环境; 厂界外200m范围内的植被、林地、耕地及水田. 环境风险; 与大气、地表水环境保护目标一致.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；对《环境空气质量标准》中没有的特征污染物硫化氢、氨参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中的浓度限值。 表4-1 环境空气质量标准 序号; 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）. 1小时平均; 日平均; 年平均. 1; SO2; 500; 150; 60. 2; NO2; 200; 80; 40. 3; PM10; —; 150; 70. 4; PM2.5; —; 75; 35. 5; CO; 10mg/m3; 4mg/m3; —. 6; 臭氧; 200; 160（8小时）. 7; 硫化氢; 10（一次值）. 8; 氨; 200（一次值）. 2、地表水 项目纳污水体藕池河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体见表4-2。 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 水质 指标; pH; CODCr; BOD5; DO; 氨氮; 总磷; 总 氮; 石油类; 粪大肠菌群. Ⅲ类; 6～9; ≤20; ≤4; ≥5; ≤1.0; ≤0.2; ≤1.0; ≤0.05; ≤10000. 3、声环境 项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，执行标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 类 别; 等效声级Leq; 昼 间; 夜 间. 《声环境质量标准》2类; dB（A）; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 大气污染物 恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准，详见4-4。 表4-4 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 污染物; 无组织排放监控浓度限制. 臭气浓度; 20（新改扩建）. 硫化氢; 0.06. 氨; 1.5. 2、废水 项目生产和生活污水经自建污水处理站处理达标后外排藕池河，外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准，其污染物标准值可见表4-5。 表4-5 项目废水污染物浓度限值 单位：mg/L（除pH） 污染物; PH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 色度; 动植物油. 一级标准; 6－9; 100; 20; 70; 15; 50; 10. 3、噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间60 dB（A）、夜间50dB（A））。 - 固体废弃物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 项目外排废水总量为770t/a，废水总量指标为COD：0.077t/a、氨氮：0.012t/a。由建设单位向生态环境部门购买。 |

- 五、建设项目工程分析

- 一、生产工艺流程图及产污环节 （1）项目芥菜生产工艺及产污环节图见下图5-1。 图5-1 芥菜生产工艺及产污环节图 工艺简要说明： 本产品制作过程较为简易，不涉及熟制、杀菌过程，简易流程如下： （1）合格原料 由质检部或指定人员进行标准验收，验收的主要内容包括：有无腐烂变质、颜色、均匀度、杂质、完整性等，不合格产品退回。 （2）腌制 合格的原料（芥菜）用10-20%（以菜的量计算）的食盐下池拌盐腌制，腌制过程中不加水，但原料自身含水会在腌制过程中析出，将会有腌制废水及异味产生。 （3）清洗 腌制好的芥菜通过清洗机清洗，除去其中的杂质和异味。此环节产生的污染物主要为废水和设备噪声。 （4）发酵 清洗好后进行发酵，其目的是增加产品酸度，冬季发酵时间约7天，其余季节平均约4天左右。 （5）去蔸 将发酵好的芥菜去老蔸，此环节产生的污染物主要为生产固废和噪声。 （6）分切、计量 使用菜刀将芥菜分切为两半，再使用电子秤称量计重。此环节产生的污染物主要为噪声。 （7）灌装 将灌装需要使用的包装袋印好当天生产日期，将盐、柠檬酸、柠檬黄、苯甲酸钠、焦亚硫酸钠兑水（使用自来水）搅拌均匀成调料水（即汤汁），将配置好的调料水加入只称量好的芥菜袋中。 （8）真空封口 通过真空封口机的工作原理，将包装袋内的空气抽尽，同时袋口封合处纹路清晰、平直、无折皱、无破损、无开裂。此环节产生的污染物主要为设备噪声。 - 包装袋清洗擦拭 灌装过程的调料水有残留物残留在包装袋表面，经人工简易清洗包装袋后的残留物，再采用抹布擦干外包装水分。 （9）检验 将产品送至检验室由检验员对产品质量进行检验，若不合格，将批次产品放入固废暂存间储存定期送至垃圾填埋场卫生填埋。 （10）装箱入库 产品按品种、规格，不同批次分装进行装箱，纸箱上标志合格证、规格、生产日期、批次、装箱员、检验员等信息。然后放于成品仓库常温储藏，待顾客提货。 （2）项目酸豆角生产工艺及产污环节图见下图5-2。 图5-2 酸豆角生产工艺及产污环节图 工艺简要说明： 本产品制作过程较为简易，不涉及熟制、杀菌过程，简易流程如下： （1）合格原料 由质检部或指定人员进行标准验收，验收的主要内容包括：有无腐烂变质、颜色、均匀度、杂质、完整性等，不合格产品退回。 （2）腌制 合格的原料（豆角）用10-20%（以菜的量计算）的食盐下池拌盐腌制，腌制过程中不加水，但原料自身含水会在腌制过程中析出，将会有腌制废水及异味产生。 （3）清洗 腌制好的豆角通过清洗机清洗，除去其中的杂质和异味。此环节产生的污染物主要为废水和设备噪声。 （4）计量 清洗好的酸豆角使用电子秤称量计重。此环节产生的污染物主要为噪声。 （5）灌装 将灌装需要使用的包装袋印好当天生产日期，将盐、柠檬酸、柠檬黄、苯甲酸钠、焦亚硫酸钠兑水（使用自来水）搅拌均匀成调料水（即汤汁），将配置好的调料水加入只称量好的酸豆角袋中。 （6）真空封口 通过真空封口机的工作原理，将包装袋内的空气抽尽，同时袋口封合处纹路清晰、平直、无折皱、无破损、无开裂。此环节产生的污染物主要为设备噪声。 （7）包装袋清洗 灌装过程的调料水有残留物残留在包装袋表面，经人工简易清洗包装袋后的残留物，再采用抹布擦干外包装水分。 （8）检验 将产品送至检验室由检验员对产品质量进行检验，若不合格，将批次产品放入固废暂存间储存定期送至垃圾填埋场卫生填埋。 （9）装箱入库 产品按品种、规格，不同批次分装进行装箱，纸箱上标志合格证、规格、生产日期、批次、装箱员、检验员等信息。然后放于成品仓库常温储藏，待顾客提货。 （3）项目剁辣椒生产工艺及产污环节图见下图5-3。 图5-3 剁辣椒生产工艺及产污环节图 工艺简要说明： （1）原料 将外购腌制分切好的剁辣椒放置于原料仓； （2）清洗沥干 为保证产品卫生质量，将合格的剁辣椒原料过水简易冲洗，放入塑料筐中滤干30分钟； （3）拌料 将盐、柠檬酸、苯甲酸钠兑水（使用自来水）搅拌均匀成调料水，将配置好的调料水加入辣椒中； （4）灌装、旋盖和擦拭 灌装前先将外购回来的塑料瓶清洗，然后人工将拌料好的剁辣椒装入塑料瓶子，之后再使用旋盖机进行旋盖处理，同时热收缩膜包装机将瓶口塑封包装好不漏气，再对清洁塑料瓶的外部。此环节产生的污染物主要为设备噪声和废水。 （5）贴标 干净后的产品贴好相关说明标签。 （6）检验 对贴好标签的剁辣椒进行检品工序，此过程会剔除少量固废为不合格产品，按照业主提供资料，这部分不合格产品约占成品的千分之二。不合格放入固废暂存间储存定期送至垃圾填埋场卫生填埋。 （7）封箱入库 将检验合格成品装箱放于成品仓库常温储藏，待顾客提货。 （4）项目小米椒生产工艺及产污环节图见下图5-4。 图5-4 小米椒生产工艺及产污环节图 工艺简要说明： （1）原料 将外购腌制好的小米椒放置于原料仓； （2）清洗沥干 为保证产品卫生质量，将合格的小米椒原料过水简易冲洗，放入塑料筐中滤干30分钟； （3）称重 清洗干净的小米椒计量称重，准备装瓶。 （4）灌装、旋盖和擦拭 灌装前先将外购回来的塑料瓶清洗，将盐、柠檬酸、苯甲酸钠兑水（使用自来水）搅拌均匀成调料水，然后人工将调料水和小米椒装入塑料瓶子，之后再使用旋盖机进行旋盖处理，同时热收缩膜包装机将瓶口塑封包装好不漏气，再对清洁塑料瓶的外部。此环节产生的污染物主要为设备噪声和废水。 （5）贴标 干净后的产品贴好相关说明标签。 （6）检验 对贴好标签的小米椒进行检品工序，此过程会剔除少量固废为不合格产品，按照业主提供资料，这部分不合格产品约占成品的千分之二。不合格放入固废暂存间储存定期送至垃圾填埋场卫生填埋。 （7）封箱入库 将检验合格成品装箱放于成品仓库常温储藏，待顾客提货。 （5）项目梅干菜生产工艺及产污环节图见下图5-5。 图5-5 梅干菜生产工艺及产污环节图 工艺简要说明： 本产品制作过程较为简易，不涉及熟制、杀菌过程，简易流程如下： （1）合格原料 由质检部或指定人员进行标准验收，验收的主要内容包括：有无腐烂变质、颜色、均匀度、杂质、完整性等，不合格产品退回。 （2）腌制 合格的原料（梅菜）用10-20%（以菜的量计算）的食盐下池拌盐腌制，腌制过程中不加水，但原料自身含水会在腌制过程中析出，将会有腌制废水及异味产生。 （3）清洗 腌制好的芥菜通过清洗机清洗，除去其中的杂质和异味。此环节产生的污染物主要为废水和设备噪声。 （4）沥水 清洗后的梅菜自然沥水，此环节产生的污染物主要为废水和设备噪声。 （5）二次腌制脱水 沥水后的梅菜进行第二次腌制进一步脱水干燥；工序将产生一定的废水。 （6）去蔸 将二次腌制脱水后的梅菜去老蔸，此环节产生的污染物主要为生产固废和噪声。 （7）包装计量 将需要使用的包装袋印好当天生产日期，合格的产品装入袋中；通过真空封口机的工作原理，将包装袋内的空气抽尽，同时袋口封合处纹路清晰、平直、无折皱、无破损、无开裂。此环节产生的污染物主要为设备噪声。 （8）检验 将产品送至检验室由检验员对产品质量进行检验，若不合格，将批次产品放入固废暂存间储存定期送至垃圾填埋场卫生填埋。 （9）装箱入库 产品按品种、规格，不同批次分装进行装箱，纸箱上标志合格证、规格、生产日期、批次、装箱员、检验员等信息。然后放于成品仓库常温储藏，待顾客提货。 二、项目物料平衡 根据工艺分析，项目物料平衡情况分别见表5-1。 表5-1 项目物料平衡表 单位： t/a 投入; 产出; 流失. 项目; 物料名称; 用量 （t/a）; 产品名称; 产量 （t/a）; 名称; 产量 （t/a）; 类别. 原料; 新鲜芥菜; 354.5; 芥菜; 150; 生产废料; 3; 固废 废物. 新鲜豆角; 125; 豆角; 100; 不合格产品; 1. 腌制好的辣椒; 100; 剁辣椒; 100; 废水和进入废水中杂质; 183; 废水. 腌制好的小米椒; 67; 小米椒; 50; 损耗; 100.183; 蔬菜水分. 辅料; 盐; 53.25; 梅干菜; 100. 柠檬酸; 4.13. 柠檬黄; 0.076. 苯甲酸钠; 1.79. 焦亚硫酸钠; 0.437. 水; 90. 小计; 787.183; 500; 287.1838. 三、营运期污染源分析 1、废水 项目废水主要包括各类产品生产废水、车间地面设备清洗废水以及员工生活污水，根据建设单位统计的2019年实际用水量情况可知，外排废水量约为2.57t/d（770t/a）。 根据湖南昌旭环保科技有限公司2020.11.19-20日对厂区污水处理设施进口的监测，废水中主要污染物为COD、SS、氨氮、动植物油、氯化物及色度，废水水质 COD浓度范围为1630～1640mg/L、BOD5浓度范围为：411-431mg/L、SS浓度范围为89～95mg/L、NH3 -N浓度范围为13.2～15.6mg/L、粪大肠菌群范围为28000-35000个/L、氯化物浓度范围为759～765mg/L、色度范围为50倍。 由上述监测结果并参照第二次污染源普查系数情况，本次环评按照不利情况确定项目外排综合废水主要污染物产生浓度为COD：1650mg/L、BOD5：450mg/L、SS：200mg/L、 NH3-N：20mg/L、氯化物浓度范围为1000mg/L；色度100倍，具体情况详见表5-2。 表5-2 综合废水情况一览表 项目; CODcr; BOD5; 氨氮; SS; 氯化物; 色度. 排污 浓度; 1650mg/L; 450mg/L; 20mg/L; 200mg/L; 1000mg/L; 100倍. 产生量t/a; 1.27; 0.3465; 0.0154; 0.154; 0.77; /. 2、废气 项目营运过程中大气污染物主要为异味、食堂油烟以及污水处理站的恶臭。 （1）挥发性异味 项目腌制、发酵、拌料灌装等过程中使用的辅料将会挥发产生少量的挥发性异味，根据对厂区的现场调查（嗅觉），在车间内异味较大，车间外异味较小，厂界外没有闻到异味，异味以臭气浓度表示，因产生量较小，本次评价不做定量分析。 （2）食堂油烟废气 厂区内食堂使用液化气和电能，就餐人数10人，由于由于食宿人数不多，食堂规模不大，油烟经过排风扇排入周边大气中，对周边环境影响较小。 （3）污水处理站恶臭 项目污水处理过程氨、硫化氢等恶臭气体主要发生源为污水处理站调节池、氧化池和污泥池，排放方式为无组织排放，根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。项目废水量为2.57t/d，BOD5进水水质浓度为450mg/L，出水水质浓度为20mg/L，则恶臭气体产生分别为：NH3：10.3kg/a，H2S：0.4kg/a。 3、噪声 项目噪声主要来自于清洗机、真空机封口机、打包机、输送机等机械噪声，各种设备噪声声级在70-85dB(A)之间。 4、固体废物 项目生产过程中产生的主要废物有：（1）生产废料；（2）不合格产品；（3）废包装材料；（4）污水处理站底泥；（5）生活垃圾，具体情况见表5-3。 （1）生产废料 项目原料去蔸过程会产生废料，根据建设单位提供的资料其产生量为3t/a，属一般工业固体废物，送生活垃圾填埋场。 （2）不合格产品 根据建设方提供的资料，产品检验工序产生的不合格产品的产生量一般为产品重量的2‰，项目产品规模为500吨/年，则不合格产品产生为1吨/年，属一般工业固体废物，送生活垃圾填埋场。 （3）废包装材料 项目生产过程中的原辅材料均为外购，生产过程中产生的废弃外包装纸箱为0.2t/a，属一般工业固体废物，集中收集后外售。 （4）污水处理站底泥 污水处理站在格栅阶段产生的固废为0.2t/a，末端底泥的产生量约为0.8t/a。污水处理站污泥经浓缩脱水达到60%含水率后运往垃圾填埋场进行卫生填埋。 （5）生活垃圾 项目劳动定员20人，其中10人在厂区内住宿，根据生活垃圾产生经验系数，不住宿员工生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计、住宿员工生活垃圾产生量按1.0kg/人·d计，厂区年工作时间以300天计，则生活垃圾产生量为4.5t/a。 表5-3 项目固体废物产生及去向情况汇总表 序号; 产生源; 固废名称; 产生量（t/a）; 类别; 去向. 1; 员工日常生活; 生活垃圾; 4.5; 生活垃圾; 送垃圾填埋场填埋. 2; 去蔸; 生产固废; 3; 第Ⅰ类一般工业固体废物; 送垃圾填埋场填埋. 3; 检验产品; 不合格产品; 1.0. 4; 原辅材料包装; 废包装材料; 0.2; 集中收集后外售. 5; 污水处理站; 底泥等; 1.0; 送垃圾填埋场填埋.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内 容 类 型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 拌料赫和灌装等 | 异味 | 无组织排放 臭气浓度﹥20（无量纲） | 无组织排放 厂界臭气浓度﹤20 |
|  | 食堂 | 油烟 | 少量 | 少量 |
|  | 污水处理站 | NH3、H2S | NH3：10.3kg/a，H2S：0.4kg/a | NH3：10.3kg/a，H2S：0.4kg/a |
| 水 污 染 物 | 综合废水 | 污水量 | 770t/a | 770t/a |
|  |  | CODcr | 1650mg/L，1.27t/a | 100mg/L，0.077t/a |
|  |  | BOD5 | 450mg/L，0.3465t/a | 20mg/L，0.015t/a |
|  |  | NH3-N | 20mg/L，0.0154t/a | 15mg/L，0.012t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.154t/a | 70mg/L，0.054t/a |
|  |  | 氯化物 | 1000mg/L，0.77t/a | 300mg/L，0.75t/a |
|  |  | 色度 | 100倍 | 20倍 |
| 固 体 废 物 | 员工 日常生活 | 生活垃圾 | 4.5t/a | 送垃圾填埋场填埋 |
|  | 去蔸工序 | 生产固废 | 3t/a | 送垃圾填埋场填埋 |
|  | 检验产品 | 不合格产品 | 1t/a | 送垃圾填埋场填埋 |
|  | 污水处理站 | 底泥等 | 1t/a | 送垃圾填埋场填埋 |
|  | 原辅材料 包装 | 废包装材料 | 0.2t/a | 集中收集后外售 |
| 噪声 | 70～85dB(A) |  |  | 厂界小于60 dB(A) |
| 主要生态影响（不够时见附另页）： 项目已经投入运行多年，区域生态现状为乡镇生态系统，除少量人工植被外，无大面积原生植被覆盖，项目对区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

一：施工期的环境影响分析 项目已经投入运行多年，不再进行施工期影响分析。 二：营运期的环境影响分析 1、地表水环境影响分析 项目厂区内施行雨污分流制，雨水采用管网组织排水和地面径流结合排水方式，经管道汇集后排入北侧藕池河内。厂区内铺设地下污水管道，车间内设置了污水收集沟，污水经收集后进入厂区内的污水管道最终排入西北侧自建污水处理站处理达标外排藕池河。 1.1、评价工作等级确定 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，地表水评价工作等级的划分是由建设项目的废水排放方式、排放量和水污染物当量数进行确定的，本项目地表水评价级别判据见表 7-1。 表 7-1 地表水评价级别判据 评价等级; 受纳水体情况. 排放方式; 废水排放量 Q/（m3/d）水污染物当量数 W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000 或 W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200 且 W<6000. 三级B; 间接排放; —. 由工程分析可知，项目污水由自建污水处理站处理达标后外排（Q<200 且 W<6000），属于三级A评价。由于项目已经建成投产运行多年，不再进行环境影响预测。 1.2、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 由工程分析可知营运期外排废水总量为2.57t/d（770t/a），废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等，根据现状监测可知项目生产和生活污水经自建污水处理站（三级沉淀+二级厌氧+二级好氧+二沉池工艺、处理规模30t/d）处理能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准要求，再外排北侧的藕池河，根据现状监测、收集的资料和华容县监测站对公司污水处理站的日常监督监测结果可知，污水处理站外排废水能稳定达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准要求，未出现超标排放情况，现有工艺能满足长期有效达标。 1.3、废水污染物排放信息表 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）：项目废水处理达标直接外排藕池河，污染物排放量按照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准进行核算。 本项目外排废水污染物信息表情况见表7-2至7-5。 表7-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排水去向; 排放规律性; 污染治理设施; 排放 口编 号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生产和生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮等; 污水处理站; 连续; 1; 污水处理站; 三级沉淀+二级厌氧+二级好氧+二沉池工艺; 1; R是 □否; R企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表7-3 废水直接排放口基本情况表 序 号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量 / （万t/a）; 排放去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳自然水体信息; 汇入受纳自然水体处地理坐标. 经度; 纬度; 名称; 受纳水体功能目标; 经度; 纬度. 1; W1; 112°42'30.06"; 29°18'58.48"; 0.077; 厂区处理站; 间断; /; 藕池河; Ⅲ; 112°42'29.25"; 29°19'0.13". 表7-4 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; W1; pH; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准; 6~9（无量纲）. COD; 100mg/L. BOD5; 20mg/L. SS; 70mg/L. 氨氮; 15mg/L. 色度; 50倍. 动植物油; 10mg/L. 表7-5 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放 口编号; 污染 物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d ）; 年排放量/（t/a）. 1; W1; COD; 100; 0.000257; 0.077. BOD5; 20; 0.00005; 0.015. SS; 70; 0.00018; 0.054. 氨氮; 15; 0.00004; 0.012. 全厂排放口 合计; COD; 0.077. BOD5; 0.015. SS; 0.054. 氨氮; 0.012. 2、大气环境影响及污染防治措施分析 项目营运期间废气主要来自异味、食堂油烟以及污水处理的恶臭。 2.1、环境空气评价等级 根据《环境影响评价技术导则（大气环境）》（HJ2.2-2018）中相关规定，选择估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级，根据项目的初步工程分析结果，计算正常情况下各污染物的最大地面浓度占标率 Pi，及其地面浓度达标准限 10%时所对应的最远距离 D10%。其中 Pi定义为： 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大地面浓度，ug/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3。一般选用GB3095中1h 平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h 平均质量浓度限值。 评价工作等级按表7-6的分级判据进行划分。最大地面浓度占标率 Pi按导 则估算公式进行计算，如污染物数i大于1，取Pi值中最大者（Pmax）。 表7-6 评价工作等级判别依据 评价工作等级; 分级判据. 一级; Pmax ≥10%. 二级; 1%≤Pmax<10%. 三级; Pmax<1%. 项目运营期间废气主要为生产异味、食堂油烟和污水处理恶臭。由于项目属于整治补办环评手续，根据现状监测主要大气污染能够达标排放，本次不再进行则大气环境影响评价等级的判定，采取现状监测数据说明达标情况，同时对未采取措施的废气提出整改措施要求。 2.1、异味影响分析 根据现状监测可知，厂区无组织排放的异味（恶臭气体）能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求，对周边环境影响较小。为了进一步减少车间内异味对周围环境的影响，同时也为了防止车间内异味积聚过多对操作工人的健康带来危害，环评建议采取如下措施：①、及时清理车间内的废弃物；②、车间及时清洗地面。项目在采取以上环保措施后，异味对周围环境的影响将进一步降低。 2.2、食堂油烟 厂区内食堂使用液化气和电能，就餐人数10人，由于由于食宿人数不多，食堂规模不大，油烟经过排风扇排入周边大气中，对周边环境影响较小。 2.3、污水处理站恶臭 项目污水处理站在运行中产生的恶臭主要成分为氨气、硫化氢等废气。根据现状勘查，污水处理站恶臭气体无组织排放，目前污水处理站主要处理单元采取地埋式，周边有绿化，在污水处理站周边没有闻到明显的恶臭气味，对周边环境影响较小，措施可行。 2.4、大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则——大气环境（HJ2.2-2018）》，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。项目采取整改措施后各污染均能达标排放，恶臭未对周边环境产生明显影响。 因此，项目无需设置大气防护距离。 3、声环境影响分析 项目噪声主要来自车间正常运行过程中机械设备及辅助工程设备噪声等。源强噪声值70~85dB（A）之间，项目各类设备设置于厂房内，并设置于离厂界较远处，由于产生噪声设备不多、高噪声噪声设备较少、且项目仅白天工作，经自然距离衰减后，不会对区域声环境产生较大影响。 根据湖南昌旭环保科技有限公司2020年11月19~20日对项目正常生产情况下厂界四周的噪声现状监测结果可知，项目厂界噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，因此项目营运期间噪声对周围环境的影响较小。 4、固体废物的影响分析 项目营运期过程中，会产生一定量的工业固体废弃物和生活垃圾，各固体废弃物的生产情况见表7-7。 表7-7 项目固废产生处置情况表 序号; 产生源; 固废名称; 产生量（t/a）; 类别; 去向. 1; 员工日常生活; 生活垃圾; 4.5; 生活垃圾; 送垃圾填埋场填埋. 2; 去蔸; 生产固废; 3; 第Ⅰ类一般工业固体废物; 送垃圾填埋场填埋. 3; 检验产品; 不合格产品; 1.0. 4; 原辅材料包装; 废包装材料; 0.2; 集中收集后外售. 5; 污水处理站; 底泥等; 1.0; 送垃圾填埋场填埋. 项目生产废料、不合格产品等属于一般工业固体废物，根据现场踏勘目前厂区内一般固废等没有按照规范暂存堆放，部分堆在固废暂存间外，不符合环保要求；本次整改措施为：规范现有的一般固废的暂存场间（位于面积约20m2），使项目的各类按照要求要求在固废暂存间内分类暂存。暂存区应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的要求，不得随处堆放，各类一般固废应妥善分类用指定容器收集，同时标注：标志标识、包装容器等情况。项目营运期产生的生活垃圾经过收集后由环卫部门清运垃圾填埋场无害化处理。 综上所述，整改后项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求，采取上述措施后，项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 5、地下水和土壤环境影响分析 项目为食品，编制报告表，属Ⅳ类建设项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中地下水分级评定依据，无需开展地下水评价工作。 根据《环境影响评价导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别中相关规定，项目属于其他行业Ⅳ类项目，不需开展土壤环境影响评价。 6、外环境对本项目的影响 项目位于华容县注滋口镇墟场，项目周边主要分布为居民点，无有毒有害企业分布，因此对本项目的影响较小。结合项目特点，为确保食品生产安全，当地政府应严格控制周边用地企业引入，确保不新建化工、电镀、水泥生产等以气型污染为主的企业。 7、环境风险影响分析 7.1、风险评价等级判定 1、危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C及本项目主要原辅材料消耗及产品情况，确定项目Q值如下： Q=q1/Q1 +q2/Q2 +…+qn /Qn 式中：q1，q2，…，qn ———每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn ———每种危险物质的临界量，t。 对照附录B可知本项目不涉及风险物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 2、环境风险评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表7-11确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表7-8 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 注：是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明，详见导则附录 A。. 由上述表7-8分析可知项目环境风险潜势为I，对照上表确定项目风险评价等级为简单分析。 7.2环境敏感目标概况 环境风险保护目标：保护项目所在地周围居民的生活环境质量不受影响；保护附近的企业和居民生命、财产的安全。建设项目周围主要环境敏感目标分布情况见表 3-5。 7.3环境风险识别 风险识别范围包括生产过程中所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。 物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。 受影响的环境要素识别：应当根据有毒有害物质排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤、生态环境等，明确受影响的环境保护目标。 - 7.3.1物质危险性识别 项目不涉及风险物质。 - 7.3.2 生产设施风险识别 生产设施风险识别是通过对生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等运行过程中存在的危险因素和可能发生的风险类型进行识别。 本环评从废水处理装置和辅助工程对生产设施进行风险识别。 1、废水处理装置：废水处理装置事故使外排废水对藕池河的影响。 2、辅助工程：项目辅助工程主要风险是包装材料发生火灾，危害周边空气和地表水环境。 根据上述对风险识别结果，生产设施风险识别情况见表 7-9。 表7-9 全厂生产设施风险识别情况一览表 设施; 主要危险部位; 主要危险物质; 事故类型; 原因. 废水处理站; 废水处理; COD、氨氮、SS等; 事故排放; 停电、事故等. 辅助工程; 仓库; 包装材料; 污染空气和地表水; 管理不规范. - 7.4环境风险分析 - 7.4.1非正常工况废水环境事故风险评价 如果项目营运过程中废水处理站事故使外排废水对污水处理厂造成污染。因此发现环保设置失效事故时，应立即停止生产作业，控制事故影响。只要企业加强监管监控，定期维护和保养，其风险是可以控制的。 - 7.4.2仓库发生火灾、爆炸事件 项目仓库内包装材料管理不当，遇火可能产生火灾事故。火灾引发的次生环境危害主要：①火灾次生污染物 CO 和火灾事故散发的烟气对周边大气直接造成影响，空气环境质量恶化；②火灾产生的洗消废水等对周边地表水环境产生不利影响，污染地表水质。 （1）次生大气环境污染事故影响分析 企业发生火灾事故时，在燃烧过程中不仅会产生 CO，还可能伴生大量的烟尘和 CO2等污染物，会在短时间内对周围环境产生较大的不利影响，其中以 CO对人体及周边环境的的影响最大。CO为有毒气体，其 LC50：小鼠 2300～5700mg/m3时，其进入人体之后会和血液中的血红蛋白结合，进而排挤血红蛋白与氧气的结合，从而使人体出现缺氧现象而导致中毒。 （2）次生水环境污染事故影响分析 发生火灾事故时，消防部门迅速到达事故现场取出消防带将消防水引至现场，灭火过程中的消防喷淋水和使用消防泡沫也会产生大量的消防污水，这些污水存在由雨水管网进入周边地表水体，甚至是渗入地下，对地表、地下水水质造成污染。 7.5、事故风险防范措施 必须加强对原辅材料储存的风险控制，降低事故发生概率，风险防范措施与应急具体控制措施如下： 1）区域内应有足够消防器材和设施，一旦发生火灾应有应急措施，及时组织人员扑救，原材料和产品的运输应有押送人员。2）进行安全化管理来改善设备、工艺和操作的安全性；完善标准及操作规程，加强运行期间的日常监督和管理，定期进行安全检查。3）加强职工的岗位操作培训，提高职工的安全意识和风险防范能力，规范操作，将安全隐患降到最低。 废水事故排放风险及防范措施：污水处理站设备或管道发生故障导致无法正常处理废水时，立即停车生产，同时启动应急预案。加强设备的稳定运行，提升工作人员的专业知识及经验技能，事故情况废水暂存在初沉池内。 仓库风险及防范措施：包装材料可燃，根据现场调查，目前厂区统一建设的消防栓等消防系统，仓库等均有干灭火器。 7.6、建立应急预案 项目必须在平时制定事故应急预案，以及对可能发生的应急危害事故制定应急预案，一旦发生事故，即可以在有充分准备的情况下，对事故进行紧急处理。风险事故的应急计划包括应急状态分类、应急计划区和事故等级水平、应急防护、应急医学处理等。因此，风险事故应急计划应当包括以下内容： 表7-10 事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则. 2; 危险源概况; 详述危险源类型、数量及其分布. 3; 应急计划区; 存贮区、邻区. 4; 应急组织; 厂指挥部—负责现场全面指挥专业救援队伍—负责事故控制、救援、善后处理. 5; 应急状态分类及相应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类相应程序. 6; 应急设施设备与材料; 存贮区：防泄漏、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防. 7; 应急通讯、通知和交通; 规定应急状态下通讯方式、通知方式. 8; 应急环境监测及事故后评估; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 9; 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材; 事故现场：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备 邻近区域：控制防扩散区域，控制和清除污染措施及相应设备配备. 10; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置，人员撤离组织计划及救护. 11; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施. 12; 人员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训和演练. 13; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布相关信息. 14; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理. 15; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成. 7.7、环境风险评价结论 建设项目环境风险简单分析内容表如下： 表 7-11 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产500吨酱腌菜整治项目. 建设地点; 湖南省; 岳阳市; 华容县; 华容县注滋口镇墟场. 地理坐标; 经度; 112°42'27.18"; 纬度; 29°18'56.91". 主要危险物质及分布; 废水处理设施事故和仓库包装材料火灾. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 仓库包装材料火灾引发次生污染物排放，造成空气、地表水、地下水环境污染；废水事故排放造成地表水和大气污染. 风险防范措施要求; 企业加强监管监控，设备定期维护和保养；做好火灾防范措施；加强废水处理设施维护，新增事故池。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的. 项目包装材料火灾和废水事故排放环境风险外，部分生产设施、车间也存在环境风险。项目加强管理包装材料火灾的可能性极小，废水事故排放总体对环境影响不大。建议公司落实各项风险防范措施，加强管理，建立应急预案并演练，确保其环境风险可控。 8、环境管理与监测计划 （1） 环境管理 目前建设单位已设立环保机构，有专职人员负责全厂的环境管理及相关工作。项目环境管理以总经理负责制，在总经理领导下，对公司的环境规划、环境质量和环境技术进行管理，具体是： ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策、法规和标准，执行环保行政部门下达的任务。②编制公司环境保护规划，把环境保护规划纳入到企业的生产发展规划之中。③建立企业的各项环境保护规章制度，并经常进行监督检查。④定期对各污染源进行检查，定期自行请当地环境监测部门对本公司的污染源情况进行监测，以及时按市环保局核定的污染排放总量控制目标进行自检，掌握各污染源的动态，发现和掌握企业污染变化情况，制订相应处理措施。⑤加强污染治理设施的管理，有计划地定期维修，确保环保治理设施的正常运行，并把治理设施的治理效率按生产指标一样进行考核，防止污染事故发生。⑥建立环保档案，作好环境统计工作。⑦经常进行环保知识的宣传教育，提高企业全体员工的环保意识。 环境管理在总经理领导下，各级职责分工明确，厂部、车间、班组都建立健全的岗位责任制，对环保工作做出贡献和失职的人员进行奖惩。 （2）、环境监测计划 环境监测是环境保护的耳目，是环境管理必不可少的组成部分。项目营运期间，须定期监测各类污染物排放情况，以确保各类污染物达标，并掌握厂界周围环境质量水平和污染变化趋势。本评价提出环境监测计划如表7-12。 表7-12 环境监测计划 监测类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 备注. 废气; 无组织排放（厂界上风向、下风向个一处）; 硫化氢、氨气和臭气浓度; 每季一次; 发生事故排放时立即进行. 废水; 废水排放口; 水量、pH、氨氮、CODCr、BOD5、氯化物; 每季一次; 发生事故排放时立即进行. 噪声; 公司厂界; 等效A声级; 每季一次; 测边界噪声.

- 八、项目建设合理性分析

1、产业政策符合性分析 项目属于蔬菜加工（C1371），符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类的“一、农林业：26农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”一项，同时，项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺未列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》目录中的限制、淘汰类。 2、选址合理性分析 综合考虑区域发展规划、环境功能、运输条件、水、电供应等情况，本项目选址可行性分析如下： （1）项目选址于华容县注滋口镇墟场，租赁私人已有建筑进行生产，未新建建筑物；且项目补办环评手续将新增环保措施，减少污染物的排放，符合环保要求。 （2）根据现状调查资料显示，项目所在地空气环境质量、地表水环境质量与声环境质量均较好，具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。 （3）项目地址位于华容县注滋口镇墟场，临近乡村道路，区位优势明显，道路交通和水上运输便捷。 （4）厂址所在地水、电、尤其是生产原料供应有保证，满足生产及生活需求。 （5）区域内无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点，是较为理想的建厂地点。 （6）项目废水经自建污水处理站处理达标后外排；无组织废气加强通风和绿化等措施处理；噪声经过采用低噪音的设备，在经过减震、隔声后满足噪声排放限值；固废都进行收集无害化处理。各项污染物均达到国家相关的排放，对周围环境敏感目标的影响轻微。 （7）对照《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）食品生产企业选址应当满足以下要求：厂区不应选择对食品有显著污染的区域；厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址；厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区；厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所。项目选址位于华容县注滋口镇墟场内，周围环境良好，可满足上述要求。 综上所述，从环保角度看，项目的厂址选择是可行的。 3、与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”相符性分析 本项目与“三线一单”的符合性见表8-1。 表8-1 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 项目位于华容县注滋口镇墟场，所在地因不涉及生态环境敏感点，不属于华容县生态保护红线范围，符合生态保护红线要求。. 资源利用上线; 项目营运过程中消耗一定量的电源、水和蔬菜等，其资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 根据现状监测可知项目地所在区域大气环境质量现状为不达标区域。根据湖南省人民政府2018年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg/m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg/m3以下。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划和当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，区域大气环境质量将得到改善。其他现状地表水环境和声环境质量能满足相应标准要求。项目废气、废水、噪声及固体废物等经相应处理措施处理后对周围环境小，符合环境质量底线要求。. 负面清单; 华容县注滋口镇未制定负面清单内。. 综上所述，项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”的相关要求。 4、总平面布置图的合理性分析 项目具体平面布置详见附图2。根据现场踏勘，项目厂区大门设置在南侧，连接乡村道路，东南侧为休息室、食堂和仓库；生产区位于中部东侧（包括发酵车间、漂洗车间、包装车间和成品车间等）；西侧为辅助用房（包括门卫室、小仓库和住宿区等）；腌制池位于西北侧；污水处理站和一般固废暂存区位于东北侧。项目生产车间布置厂区中部远离周边敏感点，污水处理站和一般固废暂存区位于东南侧远离周边敏感点一侧，车间内按照工艺顺序将各设备装置布设在一起，能有效的保证工艺流程的紧凑和顺畅。办公区单独布置在东南侧，便于出入和办公，厂内污染对其影响较小；办公生活区与生产厂区距离能完全满足需求，可以减轻异味对周围环境敏感点及办公生活区的影响。项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地节省厂区占地、减少物料输送流程。 总的来说，项目平面布置较为合理。

- 九、环保投资及验收

项目环保总投资估算为30万元（已投入29万元，需补充投入1万元），约占总投资的15%，环保投资及竣工验收见表9-1。 表9-1 工程环保投资与环保竣工验收一览表 类别; 治理措施; 投资 (万元); 治理效果. 已投; 新增. 废气; 异味和污水处理恶臭; 车间通风、及时清理；污水站周边绿化等; 1; /; 达到（GB14554-93）中标准要求. 废水; 生产生活废水; 雨污分流管网，“三级沉淀+二级厌氧+二级好氧+二沉池工艺”工艺，设计规模30t/d; 25; /; 达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准. 噪声; 厂房隔声、围墙、绿化带等降噪等措施; 1; /; GB12348-2008中 2类标准. 固废; 生产固废; 集中收集送填埋场填埋处理; 一般固废储存间，面积20m2; 2; 1; 达到一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的固体废物控制要求. 不合格产品. 废包装材料; 集中收集后外售. 污水处理站底泥; 送垃圾填埋场进行卫生填埋. 生活垃圾; 垃圾收集桶; 交由环卫部门处理. 合计; 30.

- 十、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产车间内 | 异味 | 加强通风、及时清理、地面清洗 | 达（GB14554-93）中标准要求 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 排气扇 | 影响小 |
|  | 污水处理站 | 恶臭 | 地埋式、周边绿化等 | 达（GB14554-93）中标准要求 |
| 水 污 染 物 | 生产生活废水 | CODcr、BOD5 、氨氮、SS | “三级沉淀+二级厌氧+二级好氧+二沉池工艺”工艺，设计规模30t/d | 达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准 |
| 固 体 废 物 | 员工 日常生活 | 生活垃圾 | 送垃圾填埋场填埋 | 达到环保要求 |
|  | 去蔸 | 生产固废 | 送垃圾填埋场填埋 |  |
|  | 检验产品 | 不合格产品 |  |  |
|  | 污水处理 | 污泥 | 送垃圾填埋场填埋 |  |
|  | 原辅材料包装 | 废包装材料 | 集中收集后外售 |  |
| 噪 声 | 根据现状监测可知，采取相应环保措施，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目运营后的各种污染物均得到有效处置，不会造成环境污染，对项目周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 十一、结论与建议

| 一、结论 （1）、项目概况 华容县和谐菜业有限公司投资200万元在华容县注滋口镇墟场建设“年产500吨腌制蔬菜整治项目”。建设内容主要包括漂洗车间（已建）、发酵车间（已建）、包装车间（已建）、腌制池（已建）、办公室（已建）、食堂（已建）、休息室（已建）、卫生间（已建）、门卫室（已建）、住宿区（已建）、小会议室（已建）、包装袋仓库（已建）、小仓库（已建）、仓库（已建）、纸箱仓库（已建）、辅料仓库（已建）、原料库（已建）、成品车间（已建）和配套生产的公用工程（已建）及规范化的一般固废暂存区。 （2）、环境质量现状结论 ①、环境空气质量状况：由监测数据可知项目所在区域为不达标区域。根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，在岳阳市 2020年PM10限期达标规划值后，2020年的PM10年平均质量浓度能符合环境质量标准，满足环境空气功能区二类区的要求，大气环境质量将得到改善。 监测结果表明：评价区域监测点位NH3、H2S均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中的浓度限值。 ②、水环境质量状况：藕池河各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 ③声环境质量状况：项目所在区域声环境质量现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 （3）、项目主要污染物排放量 项目外排废水总量为770t/a，废水总量指标为COD：0.077t/a、氨氮：0.012t/a。由建设单位向生态环境部门购买。 （4）、项目污染防治措施 项目采取如表9-1所示的环保治理措施，环保总投资估算为30万元（已投入29万元，需补充投入1万元），约占总投资的15%。 （5）、营运期环境影响评价分析结论 ①水环境影响分析结论 由工程分析可知营运期外排废水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等，根据现状监测可知项目生产和生活污水经自建污水处理站（三级沉淀+二级厌氧+二级好氧+二沉池工艺、处理规模30t/d）处理能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准要求，再外排北侧的藕池河，对其影响较小，措施可行。 ②大气环境影响分析结论 异味：根据现状监测可知，厂区无组织排放的异味（恶臭气体）能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求，对周边环境影响较小。为了进一步减少车间内异味对周围环境的影响，同时也为了防止车间内异味积聚过多对操作工人的健康带来危害，环评建议采取如下措施：①、及时清理车间内的废弃物；②、车间及时清洗地面。项目在采取以上环保措施后，异味对周围环境的影响将进一步降低。 食堂油烟：厂区内食堂使用液化气和电能，就餐人数10人，由于由于食宿人数不多，食堂规模不大，油烟经过排风扇排入周边大气中，对周边环境影响较小。 污水处理站恶臭：项目污水处理站在运行中产生的恶臭主要成分为氨气、硫化氢等废气。根据现状勘查，污水处理站恶臭气体无组织排放，目前污水处理站主要处理单元采取地埋式，周边有绿化，在污水处理站周边没有闻到明显的恶臭气味，对周边环境影响较小，措施可行。 ③声环境影响分析结论 根据湖南昌旭环保科技有限公司2020年11月19~20日对项目正常生产情况下厂界四周的噪声现状监测结果可知，项目厂界噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，因此项目营运期间噪声对周围环境的影响较小。 ④固废环境影响分析结论 项目生产废料、不合格产品等属于一般工业固体废物，根据现场踏勘目前厂区内一般固废等没有按照规范暂存堆放，部分堆在固废暂存间外，不符合环保要求；本次整改措施为：规范现有的一般固废的暂存场间（面积约20m2），使项目的各类按照要求要求在固废暂存间内分类暂存。暂存区应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的要求，不得随处堆放，各类一般固废应妥善分类用指定容器收集，同时标注：标志标识、包装容器等情况。项目营运期产生的生活垃圾经过收集后由环卫部门清运垃圾填埋场无害化处理。项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求，采取上述措施后，项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 （6）国家产业政策 项目属于蔬菜加工（C1371），对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》项目不属于淘汰和限制类。同时，项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺未列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》目录中的限制、淘汰类。 （7）选址合理性 项目选址于华容县注滋口镇墟场，项目补办环评手续将新增环保措施，减少污染物的排放，符合环保要求。项目所在地环境质量现状良好，交通运输十分方便，周边无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点。综上所述，从环保角度分析项目选址是可行的。 （8）平面布置合理性 根据现场踏勘，项目厂区大门设置在南侧，连接乡村道路，东南侧为休息室、食堂和仓库；生产区位于中部东侧（包括发酵车间、漂洗车间、包装车间和成品车间等）；西侧为辅助用房（包括门卫室、小仓库和住宿区等）；腌制池位于西北侧；污水处理站和一般固废暂存区位于东北侧。项目生产车间布置厂区中部远离周边敏感点，污水处理站和一般固废暂存区位于东南侧远离周边敏感点一侧，车间内按照工艺顺序将各设备装置布设在一起，能有效的保证工艺流程的紧凑和顺畅。办公区单独布置在东南侧，便于出入和办公，厂内污染对其影响较小；办公生活区与生产厂区距离能完全满足需求，可以减轻异味对周围环境敏感点及办公生活区的影响。项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地节省厂区占地、减少物料输送流程。总的来说，项目平面布置较为合理。 综上所述，华容县和谐菜业有限公司年产500吨腌制蔬菜整治项目符合国家产业政策和土地利用规划，选址合理，总平面布置基本合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的提前下，各污染物可做到达标排放，对周围环境的污染影响小，从环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。 二、建议与要求： 为保护环境、杜绝非正常事故发生，从而最大限度减轻对环境的影响，本评价提出以下建议与要求： 1、建立健全生产环保规章制度，严格人员操作管理，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检查和维护工作。 2、应加强环保设施的管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度，定期检查、设备维护和检修制度，确保环保设施的高效、正常运转，尽量减少和避免事故排放。在当地生态环境部门的指导下，定期对污染源进行监测，并建立污染源管理档案，确保污染物达标排放。 3、加强对固废的分类收集和管理工作，定期送至指定点处置，防止流失，避免二次污染。 4、整改后，应设专职人员实施环境管理职能和清洁生产管理职能，建立并完善环境管理规章制度，加强环保设施的日常管理与维护，确保安全、正常运行，做到稳定达标排放。加强操作工人的个人劳动防护，完善个人防护用品的使用管理；并加强职业卫生知识的宣传教育工作；企业应对所有操作工人定期进行职业性健康体检。 |  |
| --- | --- |
| 报告表相关附件、附图、附表： 附件1 环评委托书 附件2 监测报告 附件3 企业营业执照 附件4 食品生产经营许可 附件5 应急预案备案表 附件6 固定污染源排污登记回执 附件7 场地租赁合同 附件8 政府意见 附件9 原登记表批复 附图1 项目地理位置图 附图2 项目总平面布置图 附图3 项目周边环境保护目标图 附图4 项目现状监测布点图 附图5 区域水系与排水路径图 附图6 项目现状环境照片 附表1 建设项目大气环境影响评价自查表 附表2 地表水环境影响评价自查表 附表3 建设项目环评审批基础信息表 |  |