建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：年生产60万吨机制砂建设项目

建设单位(盖章)：大樟树石材有限公司

编制日期: 2021年1月

生态环境部制

- 编制单位和编制人员情况表

| 建设项目名称 |  | 年产60万吨机制砂项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境影响评价文件类型 |  | 新建 |  |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位（签章） |  | 华容县大樟树石材有限公司 |  |  |  |
| 法定代表人或主要负责人（签字） |  | 刘勇 |  |  |  |
| 主管人员及联系电话 |  | 刘勇 |  |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |  |
| 主持编制单位名称（签章） |  | 山东锦华环保科技有限公司 |  |  |  |
| 社会信用代码 |  | 91370282MA3TYTYA1C |  |  |  |
| 法定代表人（签字） |  |  |  |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |  |
| 编制主持人及联系电话 |  | 靳海燕 15073037227 |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书编号 |  |  | 签字 |  |
| 靳海燕 | 0011267 |  |  |  |  |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书编号 |  | 主要编写内容 |  | 签字 |
| 靳海燕 | 0010639 |  | 建设项目基本情况、建设项目所在地自然环境社会环境简况、环境质量状况、评价适用标准、建设项目工程分析、项目主要污染物产生及预计排放情况、环境影响分析、项目建设合理性分析、环保投资及验收、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果、结论与建议 |  |  |
| - 参与编制单位和人员情况 |  |  |  |  |  |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	13

三、环境质量状况	16

四、评价适用标准	24

五、建设项目工程分析	26

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	37

七、环境影响分析	39

八、建设项目采取的防治措施及预期治理效果	67

九、结论与建议	69

附件1：环评委托书

附件2：砂石采购合同

附件3：落实审批手续的函

附件4：华容县砂石骨料行业联合验收意见书

附件5：监测报告

附件6：镇政府选址意见

附图1：项目地理位置图

附图2：项目平面布置图

附图3：监测布点图

附图4：敏感目标图

附图5：运输路线图

附图6：四至图

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年生产60万吨机制砂建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 华容县大樟树石材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘勇 |  |  | 联系人 |  |  |  | 刘勇 |  |  |  |
| 通讯地址 | 华容县华容县东山镇长岗庙村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传真 |  | - |  |  |  | 邮政编码 | 414200 |  |
| 建设地点 | 华容县东山镇长岗庙村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | - |  |  |  |  | 批准文号 | - |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建R改扩建£技改£ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | C3039 其他建筑材料制造 |  |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 12000 |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | 600m2 |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 300 | 其中：环保投资(万元) |  |  |  | 44 | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 14.6% |
| 评价费用 | / | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2021年6月 |  |  |  |  |
| 1、项目由来 1.1项目背景 随着社会的发展，我国基本建设的高速发展，砂石的用量越来越大，由于利益驱使，目前河道非法及过度采砂问题日益严重，已经成为了一个全国普遍性问题，而因此造成了堤防破坏、损毁农田、威胁防洪安全，甚至引起社会不安定因素，与我国可持续发展的基本战略背道而驰。近年来我市洞庭湖流域过度开采砂石以致湖水水位下降，生态环境遭到破坏。 随着建材行业技术人员开发出采用机器设备将较大规格碎石制成机制砂子的新技术，用以替代传统的天然砂。机制砂经济效益可观，市场前景广阔。 在华容县东山镇长岗庙村原有一私办洗砂加工厂，建设有现成厂房，和部分旧设备，但因手续不全，未进行生产。 因此华容县大樟树石材有限公司抢抓国家在建筑用碎石、砂的生产经营调整过渡期机遇，不以河道非法挖取河砂来获取原料，采用宜昌市兴泰建材有限公司提供的鹅卵石为原料，提升经济效益与环境保护兼顾，可利用长岗庙村的停产厂房和闲置设备，进行环保改造。建设年生产60万机制砂项目。利用旧工程改造具有技术难度低，资金投入少的特点。可以节约工期，减少施工期的环境影响，也可以节省项目投资，减少运营成本。 经东山镇人民政府规划选址同意，请示自然资源局、市场监督管理局等多部门意见(详见附件：华容县砂石骨料行业企业联合验收意见书），原则同意华容县大樟树有限公司在东山镇长岗庙村设厂，合理合法的创造经济效益的同时带动村民走正规途径致富。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和有关环保政策，本项目需进行环境影响评价，参考根据2021年1月1日新实施的《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业”类别中的 “56 砖瓦、石材等建筑材料制造类，”，需做报告表。山东锦华环保科技有限公司接受委托后，立即组织技术人员到现场进行调查和收集相关资料，按照环评导则和规范要求，认为本项目原有遗留工程仅残留厂房与设备，本项目使用采购方式购买遗留设备设施，项目性质应属于新建，需编制环境影响报告表。但华容大樟树石材有限公司作为该地环境责任主体，需解决遗留环境问题。 1.2评价等级 1.2.1大气环境评价等级 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用导则推荐的估算模型AERSCREEN，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi，及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义见下式： 式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Coi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 本项目主要污染源估算模型计算结果见下表。 表1-1 建设项目主要污染物最大地面空气质量浓度占标率 污染源; 厂区无组织面源. 污染物; 颗粒物. 最大占标率%; 9.17. 本项目主要污染物最大地面空气质量浓度占标率为9.17%，评价等级按下表的分级判据进行划分，确定本项目大气环境影响评价等级为二级评价。根据导则要求二级评价项目不进行一步预测与评价。 表1-2 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 1.2.2地表水环境评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，详见下表。 表1-3 评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d），水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; /. 本项目生产废水为洗砂废水，经循环水罐+沉淀池沉淀后循环使用，不外排；生活污水用于周边农田施肥，不外排。根据上表，确定本项目地表水环境影响评价等级为三级B。 1.2.3地下水环境评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目行业类别为非金属矿物制品业，环评类别为报告表，则地下水环境影响评价项目类别为“Ⅳ类”。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），根据导则要求确定本项目不开展地下水环境影响评价。 1.2.4声环境影响评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本项目所处的声环境功能区为GB3096规定的2类地区，且受影响人口数量变化不大，按二级评价。 本项目声环境影响评价范围：项目边界向外延伸200m范围内。 1.2.5生态影响评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），评价工作分级原则如下。 表1-4 评价等级判定 影响区域生态敏感性; 工程占地（水域）范围. 面积≥20km2 或长度≥100km; 面积2km2~20km2 或长度50km~100km; 面积≤2km2 或长度≤50km. 特殊生态敏感区; 一级; 一级; 二级. 重要生态敏感区; 一级; 二级; 三级. 一般区域; 二级; 三级; 三级. 本项目用地面积12000㎡，属于2km2~20k㎡范围，影响区域为一般区域。确定本项目生态影响评价工作等级为三级。 1.2.6 土壤环境影响 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A，评价工作分级原则如下： 表1-5 评价工作等级划分 占地规模 评价工作等级 敏感规模; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 表1-6 敏感程度分级表 敏感程度; 判断依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 本项目属于“金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”中其他，属于III类项目且建设项目占地规模为小型（≤5hm2），建设项目所在地周边的土壤环境为水塘及道路，无其他土壤环境敏感目标，水塘无农灌功能，为天然积水塘，敏感程度为不敏感。根据导则要求确定本项目土壤环境评价工作等级为-级，不需展开土壤评价。 2.工程内容及规模 2.1项目名称、地点、建设性质及投资 （1）项目名称：年生产60万吨机制砂建设项目 （2）项目性质：新建 （3）总投资：300万元 （4）项目位置：华容县东山镇长岗庙村（详见项目地理位置图）。项目地经度112.74042352，纬度29.588170320。 2.2遗留工程内容及规模 项目租利用私办沙场作为基础，该遗留项目存有洗砂车间及配套工程设施一座，部门洗砂设备，经核实遗留项目使用生产设备，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2019年本）》中的淘汰设备，仅需进行环保改造，便可以用于本次项目改扩建使用，遗留项目主要工程设施和设备清单详见下表： 表1-6 现有项目主要工程内容一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容及设备; 备注. 主体工程; 厂房; 钢结构厂房，全封闭式结构，占地面积800㎡; 需加强封闭性改造. 原料堆场; 露天堆场，占地面积1000㎡; 需进行封闭改造，增加喷淋装置. 产品堆场; 露天堆场占地500㎡; 需进行封闭改造，增加喷淋装置. 辅助工程; 办公室、休息间等; /; 可直接利旧. 公用工程; 供水; 胜利水库管网; 可直接利旧. 供电; 市政管网电网; 可直接利旧. 表1-7 现有项目主要设备清单一览表 序号; 名称; 规模/型号; 数量; 备注. 1; 传送带; /; 5条; 需进行封闭改造. 2; 给料机; ZSW380*960; 1台; 需进行减振降噪改造，主要生产设备需在进料及出料口增加喷淋装置. 3; 鄂破机; PE600*900; 1台. 4; 圆锥机; STC1160; 1台. 5; 振动筛; 2YA2060; 1台. 6; 洗砂机; XS3020; 1台. 7; 脱水筛; GZD1838; 1台. 8; 圆锯机; 不明; 1台; 淘汰清除. 9; 清水储罐; 60m³; 2台; 可以利旧. 2.2改工程内容及规模 本项目在利用原有遗留工程的基础上，建设后主要工程设施要求和设备清单详见下表： 表1-8 项目主要工程内容一览表 类别; 内容; 规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 占地面积800m2; 全封闭式钢结构，位于厂区东侧，共设一条机制砂生产线，地面硬化，所有生产设计应放置密闭厂房内，传送皮带应封闭运输。. 除上述外，厂房设计应满足GB51186-2016《机制砂石骨料工厂设计规范》6.5建筑结构与设计的相关要求，同时应满足《机制砂石骨料工厂设计规范》5生产工艺的相关要求不得应厂房设计妨碍生产工艺的运行。. 辅助工程; 办公生活区; 占地面积200m2; 位于厂区东侧侧，利旧原有两栋砖瓦建筑，含门卫、办公室、员工休息室。. 储运工程; 原料堆场; 占地面积1000m2; 堆场紧邻加工区东侧，短期储存原材料，需进行地面硬化+彩钢封闭+洒水抑尘. 成品堆场; 占地面积500m2; 成品堆场位于厂区西部，处于原料堆场西部面，两区之间设置过道，地面硬化且彩钢封闭+洒水抑尘. 原料、成品堆场的设计应满足GB51186-2016《机制砂石骨料工厂设计规范》4.3.8的相关要求. 固废暂存区和危废暂存区; 砖瓦结构，共计占地面积100m2，危废暂存间5㎡。一般固废暂存间间80㎡，取余空间为走廊过道等; 固废暂存区、危废暂存区位于厂区南侧，分别占地80㎡和5㎡。按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设. 运输; 项目运输方式：a. 厂外运输采用公路运输的方式；b.厂内运输采用汽车、铲车。运输设备：工程的厂内外运输均由社会运力承运。. 公用工程; 供水; 生活用水、生产用水来自胜利水库供水管网，供给水量可以满足本项目生产及生活用水的需求. 供电; 电源来自当地电网. 排水; 本项目无生产废水外排，生活废水经化粪池设施处理后用作农肥. 环保工程; 废水治理; 初期雨水; 沿堆场、车间修建雨水导流沟，利用南侧天然积水塘修建初期雨水沉淀池，初期雨水池容积为100m³，使用水泥硬化，防渗防漏. 生产废水、作业区及道路清洗废水; 设立废水循环水罐2座，规格为60m³/座，废水经过循环塔沉淀后，排入清水池（100m³），使用泵抽送方式，将沉淀后清水回用于生产。. 运输车辆清洗废水; 设置专业洗车平台，运输车辆清洗废水可直接排入沉淀池处理后回用. 应急池; 容积为80m³. 废气治理; 对加工场内采用全密闭结构，在鄂破机、破碎机进、出料口上设置喷淋器，喷淋抑尘，在传送带入口，进料入口安装喷淋器抑尘；装卸时采用移动式软管对石料洒水防尘措施；及时清扫、洒水降尘。. 噪声治理; 安装减震垫、厂房隔声、设置消声器. 固废处置; 沉淀池底泥压滤后外卖周边砖厂；机械设备运行、维修将产生少量废机油，收集至危废暂存区后交由资质单位处理；生活垃圾收集至垃圾桶后，统一交给环卫部门处理；. 表1-9 改建后项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 产能; 单位; 数量; 备注. l; 传送带; /; /; 条; 5; 利旧改造. 2; 给料机; ZSW380*960; 300t/h; 台; 1. 3; 鄂破机; PE600*900; 250t/h; 台; 1. 4; 圆锥机; STC1160; 250t/h; 台; 1. 5; 振动筛; 2YA2060; 300t/h; 台; 1. 6; 洗砂机; XS3020; 250t/h; 台; 1. 7; 脱水筛; GZD1838; 250t/h; 台; 1. 8; 废水循环罐; 60m³/台; /; 台; 2; 新购. 9; 制砂机; VSI9526; 250t/h; 台; 1; 新购. 10; 压滤机; 板框压滤机; /; 台; 1; 新购，用于沉淀池污泥压滤. 备注：本项目破碎和筛分均采用湿法作业。 通过对照分析，上表所示的设备没有《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类、淘汰类产品，符合《湖南省砂石骨料行业规范条件》、《机制砂石骨料工厂设计规范（GB51186-2016）》中生产设备要求，不属于《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第四批）公告》中华人民共和国工业和信息化部公告[2016]第13号，不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》工产业[2010]第122号。 项目采用两班制，日工作时间为10小时，年生产300天，总计生产时间为3000小时。根据主要设备产能250t/h计算，卧式冲击破碎制砂机可以达到最大年产能为750000吨，因考虑到实际生产过程中设备运行存在检修维护等情况，设备运行负荷率一般在80-85%左右，无法全年满负荷生产，则年产能最高约为637500吨，因此可以判定，本项目生产设备满足项目产能要求。 本项目主要原料为鹅卵石等；项目主要产品及方案见下表1-7。 表1-10 项目主要产品及方案一览表 序号; 主要产品及方案; 数量（万吨/年）; 备注. 1; 0.5mm以上粗砂; 10; 合计：60; 设备可自动调整出砂粒径. 2; 0.6~0.35mm中砂; 20. 3; 0.35~0.25mm细砂; 30. 通过调节机械设备参数即可生产不同粒径的砂石，产品砂石主要用于建筑材料。产品技术指标应符合《建设用砂》（GB/T14684）《建设用卵石、碎石》（GB/T14685）等相关标准要求 2.4原辅材料消耗和主要设备 本项目主要原料为鹅卵石等；原辅材料消耗见下表1-8。 （1）项目主要原辅材料消耗 表1-11项目原辅材料消耗表 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 1; 鹅卵石; 吨; 612004.96; 宜昌市泰宏建材有限公司提供. 2; 絮凝剂（PAC）; t/a; 1; 用于生产废水循环沉淀处理. 备注：本项目仅进行制砂作业，不涉及原料采集，项目鹅卵石来源于由宜昌市泰宏建材有限公司提供，原料购销合同及原材料供应公司营业执照见详附件，根据原料供应单位提供的资料，项目鹅卵石含泥率不超过5％，一般为1％~5％，取2.0％，含水率为10％。 絮凝剂：项目使用絮凝剂主要成分为PAC（聚合氯化铝），该产品是一种无机高分子混凝剂。颜色呈黄色或淡黄色、深褐色、深灰色树脂状固体。该产品有较强的架桥吸附性能，在水解过程中，伴随发生凝聚，吸附和沉淀等物理化学过程。聚合氯化铝与传统无机混凝剂的根本区别在于传统无机混凝剂为低分子结晶盐，而聚合氯化铝的结构由形态多变的多元羧基络合物组成，絮凝沉淀速度快，适用PH值范围宽，对管道设备无腐蚀性，净水效果明显，能有效支除水中色质SS、COD、BOD及砷、汞等重金属离子，该产品广泛用于饮用水、工业用水和污水处理领域。 3.平面布置 项目厂区主要组成部分包括：生产区、原料堆场、成品堆场及办公及生活区。办公生活区和生产区分隔开，分为南北两部分，东南部为办公区域，场地中部及北部为生产区域；生产车间位于场地北部，堆场及污水处理区位于场地西部、北部，尽量远离生活办公区域，厂区内布局以功能为要素划分，整个工艺流程由东北至西南分布，保证了各种物料运输路线缩短快捷，减少或避免折返运输。厂区主出入口位于东北侧，与公路相临。项目因地制宜，合理布局，并在厂区周边布置绿化带，本工程的总平面布置将生产协作密切的车间组织在一起，力求做到建筑布置合理，功能分区明确，人车分离，物流畅通环形通畅的道路系统。因此，项目厂区平面布置基本合理。同时，本环评要求该项目道路及建筑厂区等设施的建设必须符合住房和城乡建设部文件《机制砂石骨料工厂设计规范（GB51186-2016）》的要求。 4.给排水及公用工程 （1）给水 项目生产用水及生活用水均为当地胜利水库供水管网水。 （2）排水 项目厂区内实行雨污分流，水由厂区内雨水管道收集排入雨水沟进入南部雨水沉淀池；根据建设方提供的资料，项目用水主要为洗砂用水、抑尘洒水和职工生活用水，项目洗砂废水经废水循环水罐处理后循环使用，不外排；项目抑尘用，全部蒸发损耗，不外排；项目生活废水经厂区现有隔油沉淀+化粪池处理后用于周边农田施肥及厂区内植被绿化，不外排。 （3）能源 项目厂区电力由当地电网提供，根据建设方前期调研估算数据，年用电量约为300万度，能满足其需求。 5.运输方式 本项目原辅材料及产品均采用长江水路运输方式，原料用宜昌市白洋天信码头装船后，通过长江运输到本项目北侧约22km处永兴码头卸扣然后由，由货车运输经由S202一路向南，经过塔市驿镇、东山镇可直接运输至厂内。 6.劳动定员 本项目劳动定员15名，厂内提供中餐，年生产天数为300天，采用2班5小时制，可满足项目生产、管理及运营需求。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目属于新办环评项目，位于华容县东山镇长岗村项目地经度112.74042352，纬度29.588170320。但遗留工程在以前的不合规生产过程中遗留了了一定的环境问题，华容大樟树石材有限公司作为环境主体责任单位，需将遗留环境问题进行解决。 我公司环评项目组现场调查发现，该地未曾发生过污染纠纷事件或环境安全事件。与遗留项目原有污染情况及主要环境问题如下： 表1-9 项目主要环境问题及整改要求一览表 序号; 存在问题; 整改建议. 1; 遗留设备运输带为露天式; 本项目建设需将输送带进行密闭，不得再采取露天运输方式. 2; 破碎、制砂和筛分工序无环保抑尘措施; 对加工场内采用全密闭结构，在鄂破机、反击式破碎机进、出料口上设置喷淋器，喷淋抑尘，在传送带入口，进料入口安装喷淋器抑尘；装卸时采用移动式软管对石料洒水防尘措施；及时清扫、洒水降尘. 3; 厂区雨污分流不到位，排水沟未及时清理，污水乱流; 完善厂区雨污分流措施，污水沟设置挡板，定时清掏防止堵塞. 4; 加工车间设备过于拥挤，部分过道宽度不到1m; 完善厂区内设备布局，应满足GB51186-2016《机制砂石骨料工厂设计规范》6.5建筑结构与设计的相关要求3厂房内主要通道宽度不应小于1.5m,运转机械旁维护通道净宽不应小干1.0m。. 5; 厂区路面未硬化; 硬化厂区路面. 6; 设备无减振降噪措施; 破碎机、振动筛下均要设置弹塑性减振器，并应分别将它们紧固在减振混凝土机座上，机座四周要留有一定深度的消声槽，槽内填充玻璃纤维、矿棉等隔声吸声材料，用微穿孔板制成的上盖封好. 7; 厂区设备存在跑冒滴漏现象; 加强设备的检查、维修，及时更换机油,更换机油进行收集处理，设置危废暂存间。. 8; 无洗车台; 设置洗车台，洗车废水循环使用，推荐设置目前最新的全自动洗车平台. 9; 厂区产生的废机油无合理的暂存处置措施; 设置危废暂存间，委托资质公司处置. 10; 堆场露天堆放，有遗留项目的砂石原料; 将遗项目砂石原料，用作厂区道路硬化，留建设封闭式堆场，封闭材料推荐轻质彩钢，并增加喷淋抑尘设备。. 11; 仅设置一级沉淀池，沉淀池未做防渗防漏处理，有溢流污染外部环境现象; 建设废水循环罐+清水池处理沉淀废水，原沉淀池进行池底及边缘硬化，防渗防漏。. |

- 二、建设项目所在地自然环境简况

- 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) - （一）、地理位置 华容县位于湖南省北部边陲，岳阳市西境，地处东径112°18′31″—113°1′32″与北纬29°10′18″—29°48′27″。北倚长江，南滨洞庭湖。周邻6县（市）、场，东与岳阳市君山区交界，西与益阳市南县相邻，南连国营北洲子农场，北接湖北省石首市，东北与湖北省监利县隔江而望。境内东西最大横距68公里，南北最大纵距80公里。集雨面积1612平方公里，占全省面积的0.76%。其中平原1028平方公里，占56%；低山丘岗区328.2平方公里，占17.8%；水面255平方公里，占26.2%。 华容县交通发达，全市实现了村村通公路，境内省道岳华公路、杭瑞高速等交通动脉将全境织成了一个交通网络，交通十分便利。 （二）地形、地质 华容县位于扬子准地台的江南地轴上，处于洞庭湖凹陷与汉水凹陷的接触部，属于既具有强烈挤压稽皱上升运动，又有升降运动的江南古陆，地势北高南低，中部丘岗隆起，东西低平开阔，微向东洞庭湖倾斜。地貌分区特征较为明显：东北部为低山丘陵区，间有溪谷平原，中南部为丘岗区，其余为平原。从最高峰雷打岩(海拔382.9米)到最低点东湖湖底(海拔21米)，高差361.9米，县城标高35m~26m，大部分地面标高在30m左右。现代地貌主要是由于燕山运动形成的“华容隆起”与长江洞庭湖泄洪所起的控制、塑造作用所形成。 境内地层发育齐全，但由于先期构造的破坏，岩浆岩的侵入及第四世纪沉积物的大面积覆盖，因而古生界全部缺失，元古界、中生界各缺失一部分。以新生界第四纪最发育，次为白垩纪，元古界则在桃花山有大量出露，南山也有零星露出。 境内岩浆岩出露面积为170平方公里，主要分布在东北部的桃花山一带，均为花岗岩类，形成时代为燕山早期和晚期。 全县按地貌类型可以分为平原和山地两大类。平原面积1028平方公里（不含江、湖、河、库等水域），按成因可分为江河平原、溪谷平原和滨湖平原。山地总面积328平方公里，按高程可分为岗地、丘陵、低山3类。本项目选址地处平原区域，周围地势开阔、平坦。 （三）气候、气象 华容县属中亚热带向北严热带过度地区的大陆性季风湿气候，在中国气候分区中，属长江中游气候大区。主要气候特征是：光照充足，雨量适度，温暖湿润，四季分明。据华容县气象局资料，历年年平均气温16.7℃，极端最高气温40℃，极端最低气温零下12.6℃。6-7月为南风，其他月份偏北风，年主导风向为北风，年平均风速3.0m/s。气温年变化差大，日变化小。年平均降水量1214毫米（华容城关站），年最大降水量2033.7毫米，年最小为750毫米，最大三日降雨399.6毫米，最大日降雨227.8毫米，年降雨日平均134.3天。年降水量的地域分布比较一致，地域之间的年降水量差异在100mm上下。初霜早，霜期长，无霜期261.7天，县境内水域大，空气湿润，干燥度小，年平均相对湿度81%。冷空气由此侵入湖南，冬春多寒潮，夏季降水集中，往往形成风、雹、涝灾害。 华容处于低纬区内，全年太阳可照时数为4426.9小时，但实际日照时数仅1612.4小时，年日照率为36％。境内日照时数由北向南呈递减趋势，境内东北地区，日照时数在1800小时以上，境南的注滋口、插旗及东湖一带日照时数1700小时以下，为低值区。 万庾镇位于北亚热带湿润性季风气候区，四季气候温和，空气湿润。年平均气温16℃，年平均湿度76%，年均无霜期达298天，年平均降雨量1139毫米。 （四）水文 华容境内湖泊星布，河流网织，水系发达。有内湖21个，蓄水面积74.5平方公里，调蓄水量12154万立方米，内河8条，长95.1公里，蓄水量3857万立方米。水库59座，其中中型水库2座，小（一）型水库6座，小（二）型水库51座，山塘港土当6208处，总蓄水量6873万立方米。长江水系藕池河、华容河穿境而过。加上每年平均降雨量1214毫米，总产水量21.3亿立方米，减去蒸发量6.3亿立方米，水资源总量为15亿立方米，其中地表水为11.4亿立方米，地下水为3.6亿立方米，是名副其实的“水乡”。 区内地表水域较为广阔，水资源非常丰富，除丰富的地表水资源外，规划区亦有丰富的地下水资源。开采深度约在20～50米之间，单井涌水量每日1000～5000立方米，矿化度0.2～0.5克/升。 （五）植被及生物多样性 华容县境内已知的华容野生植物和已经驯化用于林业生产的栽培植物共有904种(包括变种)，按其利用价值可分为防护、用材、食用、药用、工业、农业、观赏等6类。粮食作物有水稻等17种；经济作物有棉花等13种；油料作物有油菜等9种；水果作物有板粟等19种；蔬菜作物有辣椒等58种；绿肥作物有红花草籽等5种；水生植物和野生植物有莲藕等11种。主要养殖家畜家禽共有10种；水生动物有青鱼、鲫鱼等鱼类117种。野生动物有国家一级保护动物中华鲟等10种；二级保护动物有江豚、丽蚌等37种；三级保持动物有豺狗等63种。鸟类有八哥、麻雀等130种。兽类有黄鼠、蝙蝠等23种。 据调查，本工程区人类活动较为频繁，主要为人工种植的经济作物以及家畜家禽，区域内未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动植物。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 一、环境空气质量现状 （1）区域达标情况 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中二级项目需调查项目所在区域环境质量达标情况，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续一年的监测数据。 本项目筛选的评价基准年为2019年。由于本项目评价范围内没有环境空气质量监测网数据，故区域达标判定所用数据引用2019年岳阳市华容县环境监测站点的基本污染物环境质量现状数据。具体达标判定监测数据及评价结果见下表。 表3-1 本项目区域环境空气质量现状评价表 单位：μg/m3 评价因子; 评均时段; 现状浓度/ μg/m3; 标准浓度/ μg/m3; 占标率/％; 达标情况; 超标倍数. SO2; 年平均浓度; 7.9; 60; 13.2; 达标; /. 24小时平均第98百分位数; 26; 150; 17.3; 达标; /. NO2; 年平均浓度; 16.4; 40; 41; 达标; /. 24小时平均第98百分位数; 45; 80; 56.2; 达标; /. CO; 24小时平均第95百分位数; 1500; 4000; 37.5; 达标; /. 臭氧; 8h平均第90百分位数; 144; 160; 90; 达标; /. PM2.5; 年平均浓度; 48; 35; 137; 不达标; 0.37. 24小时平均第95百分位数; 110; 75; 147; 达标; 0.47. PM10; 年平均浓度; 66; 70; 94.3; 达标; /. 24小时平均第95百分位数; 148; 150; 98.7; 达标; /. 根据上表中监测数据可看出，华容县环境空气质量监测污染物PM2.5在年平均浓度、24小时平均第95百分位数均不达标，超标倍数分别为0.37、0.47，因此本项目所在区域（华容县）为不达标区域。 为进一步了解当地空气环境质量，本次环评委托了湖南昌旭环保科技有限公司对本次项目特征因子TSP进行了补充监测，监测内容如下： （1）监测布点 项目西南侧散居居民点G1，项目西侧散居居民点G2，项目北侧散居居民点G3，（2）监测项目 TSP。 （3）监测时间与频率 2020年12月30日-2021年1月5日，采样7天，每天采样1次，取小时均值 - 监测结果统计与评价 表3-2 敏感点环境空气质量现状评价表 单位：μg/m3 由表可知，当地环境敏感点TSP均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，就特征因子TSP来说，项目所在地环境质量良好。 监测日期; 检测结果（mg/m3）. /; 项目西南侧散居民点点; 项目西侧散居居民点; 项目北侧散居居民点. 2020.12.30; 第一次; 0.152; 0.169; 0.153. 第二次; 0.169; 0.152; 0.169. 第三次; 0.152; 0.186; 0.170. 2020.12.31; 第一次; 0.154; 0.167; 0.155. 第二次; 0.161; 0.154; 0.165. 第三次; 0.152; 0.187; 0.167. 2021.01.01; 第一次; 0.151; 0.170; 0.152. 第二次; 0.168; 0.153; 0.168. 第三次; 0.155; 0.184; 0.173. 2021.01.02; 第一次; 0.154; 0.169; 0.154. 第二次; 0.167; 0.151; 0.164. 第三次; 0.158; 0.191; 0.173. 2021.01.03; 第一次; 0.156; 0.171; 0.155. 第二次; 0.162; 0.151; 0.163. 第三次; 0.156; 0.188; 0.169. 2021.01.04; 第一次; 0.155; 0.166; 0.155. 第二次; 0.170; 0.185; 0.170. 第三次; 0.153; 0.186; 0.171. 2021.01.05; 第一次; 0.158; 0.171; 0.158. 第二次; 0.167; 0.153; 0.167. 第三次; 0.156; 0.187; 0.170. 备注：1、是否分包：否 2、“ND”表示检测结果低于最低检出限. 综上所述，项目处于不达标区，不达标因子为PM2.5，但项目区域内环境敏感点TSP均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，无组织排放的颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值1.0mg/m³，随着环保改建工作的进行，能进一步降低排放量，改善不达标区环境质量。 华容县人民政府根据国务院下发的《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发【2018】22号）文件以及岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案，华容县全面开展大气环境整治行动，通过源头防控、重点防治、科学合理、循序渐进有效治理污染以及创新环境监管方式，拟通过3年努力降低细颗粒物浓度，明显减少重污染天数。使得环境质量趋于改善状态。 二、地表水环境质量现状 引用华容江山古建装饰材料有限公司《年产500万件仿古建材项目》项目委托湖南精科监测有限公司2019年1月2日和1月3日对该项目附近水体池塘监测数据。 监测内容如下： （1）监测布点 华容县东山镇华容江山古建装饰材料有限公司旁池塘 （2）监测因子 选定为pH、SS、CODCr、BOD5、氨氮、总磷。 （3）监测时间与频率 2019年1月2日至1月4日，进行一期监测。 （4）监测分析方法 按国家环保部颁发的《环境监测技术规范》和《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的有关规定和要求进行。 （5）监测结果统计与评价 表3-3 地表水环境水质现状监测结果汇总 单位：mg/L(pH除外) 参数 监测因子; 范围; 平均值; 超标率(%); 最大 超标倍数; 标准值. 池塘中心; pH; 6.53-6.58; /; 0; 0; 6~9. SS; 7-9; 7.5; 0; 0; /. CODCr; 14-16; 15; 0; 0; ≤30. BOD5; 2.4-2.9; 2.6; 0; 0; ≤4. NH3-N; 0.122-0.153; 0.136; 0; 0; ≤1.5. TP; 0.02-0.03; 0.025; 0; 0; ≤0.2. 监测数据表明，项目地表水监测断面水质监测因子监测值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 三、声环境质量现状调查及评价 本次声环境质量现状监测共设4个点， - 监测点位布 - 东、南、西、北厂界外各1m处 （2）监测时间及方法 2020年12月30日-12月31日进行连续两天，昼夜各一次的监测。 采样与分析方法按国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）有关要求进行。 （3）评价标准及评价结果 项目拟建地所处区域声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。 噪声现状监测评价结果汇总见下表。 表3-4 噪声现状监测评价结果表 点位名称; 检测日期; 监测内容; 检测结果 dB（A）. 昼间; 夜间. 厂界东侧1m处N1; 2020.12.30; 厂界噪声; 53; 42. 厂界南侧1m处N2; 厂界噪声; 55; 43. 厂界西侧1m处N3; 厂界噪声; 54; 46. 厂界北侧1m处N4; 厂界噪声; 51; 44. 厂界东侧1m处N1; 2020.12.31; 厂界噪声; 54; 45. 厂界南侧1m处N2; 厂界噪声; 56; 47. 厂界西侧1m处N3; 厂界噪声; 57; 43. 厂界北侧1m处N4; 厂界噪声; 52; 42. 根据监测结果可知，各噪声监测点昼间、夜间噪声值均达标，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，项目所在地声环境质量现状良好。 四、生态环境 项目地处湖南省华容县东山镇，江汉平原与洞庭湖平原结合部、外临长江，内抱大、小荆湖，丘陵与平原交错，拥有长江黄金水道11.104公里，上起塔市驿镇，下至君山洪水港（桩号21+620-32+724），堤垸保护面积61.23平方公里，耕地面积1.92万亩，人口1.8万人。森林资源、水资源、渔业资源等旅游资源极为丰富。 区域内无国家保护的野生动植物、名胜古迹和重点文物。 综上所述，从以上情况分析可以看出，该区域环境容量较大，环境质量相对较好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： - (1)厂区环境保护目标 - 本项目位于湖南省岳阳市华容县华容县东山镇长岗庙村，项目周围1km范围内没有自然保护区和风景名胜区主要环境保护目标及其保护级别见表3-2.0和3-2.2，项目周围环境概况图见附图。 表3-2.1 主要环境保护目标及环境功能一览表 项目; 目标名称; 规 模; 相对项目厂址方位及厂界距离; 环境功能及保护级别. 声环境; 西南侧散居居民点; 居民2户; 西南，130m; 《声环境质量标准》 GB3096-2008中2类标准. 西侧散居居民点; 居民1户，; 西，90m. 项目北侧散居居民点; 居民4户; 北，140m. 地表水环境; 胜利水库; 小型水库（农灌）; 西，500m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 表3-2.2大气环境环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 西南侧散居居民点; 112.740036; 29.586459; 居民2户; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准; 2类; 西南; 130. 西侧散居居民点; 112.739410; 29.588103; 居民1户，; 西; 90. 项目北侧散居居民点; 112.740533; 29.589858; 居民4户; 北; 140. 长岗庙村屋场; 112.744532; 29.587457; 居民22户; 西南; 400. 汪家屋场; 112.73571; 29.584436; 居民30户; 南; 490. （2）运输线路环境保护目标 本项目原辅材料及产品均采用长江水路运输方式，原料到达码头后，由货车运输经由S202到达厂区，由厂区进场道路运输至厂区内。环境保护目标主要为水运承载水体长江以及运输线路两侧200m范围内的居民。 环境保护目标详见表3-12以及3-13。 表3-3.1 运输路线环境保护目标及环境功能一览表 项目; 目标名称; 规 模; 相对运输路线方位距离; 环境功能及保护级别. 声环境; S202永兴码头至厂区沿线居民; 居民500户; 运输路线两侧10-50m; 《声环境质量标准》 GB3096-2008中4a类标准. 地表水环境; 长江; 大河; 0; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 表3-3.2运输路线大气环境环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对运输路线方位; 相对运输路线距离/m. X; Y. S202永兴码头至厂区沿线居民; /; /; 居民约500户; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准; 2类; 运输路线两侧; 10-50m.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、区域空气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 表4-1 环境空气质量标准 序号; 污染物名称; 浓度限值（mg/Nm3）; 标准来源. 1小时平均; 日平均; 年平均. 1; SO2; 0.50; 0.15; 0.06; GB3095-2012中 二级标准. 2; PM10; /; 0.15; 0.07. 3; NO2; 0.20; 0.08; 0.04. 4; PM2.5; /; 0.075; 0.035. 5; CO; 10000; 4000; /. 6; 臭氧; 0.2; 日最大8小时0.16; /. 7; TSP; /; 0.3; /. 2、地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准； 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH值 项 目; pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; SS; 石油类; 总氮. Ⅲ类标准限值; 6～9; 20; 4; 1.0; 0.05; 30; 0.05; 1.0. 备注：SS执行《地表水资源质量标准》第三级指标进行评价. 3、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 表4-3 声环境质量执行标准 因子; 昼间; 夜间. 标准值（dB(A)）; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、项目作业场所废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18489-2001）中排放标准。 表4-4 项目大气污染物排放执行标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限制. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; /; 周界外浓度最高点; 1.0. 依据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放标准. 油烟; 2.0mg/m3. 依据《饮食业油烟排放标准》（GB18489-2001）中排放标准. 2、噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准； 表4-5 项目噪声排放执行标准 因子; 昼间; 夜间. 标准值（dB(A)）; 60; 50. 3、固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目无生产废水排放，废气不含总量控制因子，无需申请总量。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述 一、施工期 项目施工时间较短，施工工艺简单，无大规模土建土建工程，施工过程中排放的污染物较少，本项目施工过程中建筑材料运输及混凝土拌和等过程可能产生扬尘和粉尘等，造成环境空气污染；各类施工机具噪声将影响附近居民的正常生活环境；运输车辆的进出等将打破区域内外道路原来的交通秩序，增加交通负荷，造成道路交通不畅等现象，整个施工期主要影响因子为： 1、施工期污染工序 （1）废气：施工期主要大气污染物是施工废气、扬尘。施工废气主要是施工机械驱动设备及施工车辆所排放的废气，扬尘主要是项目场地平整、地基开挖、建筑施工及运输，易产生粉土、扬尘。 （2）废水：项目施工过程中，水污染影响主要来自施工废水。施工废水来源于工地开挖、钻孔等产生的泥浆水和各种施工机械设备的冷却和洗涤用水，以及施工现场的清洗、混凝土养护等产生的废水，主要污染因子为SS、石油类等。施工人员不在厂区住宿，因此无生活污水排放。 （3）噪声：施工中用到的主要施工机械为挖土机等，其噪声值在80-104dB（A）。 （4）固体废物：施工期固体废物主要来源于建筑垃圾。建筑垃圾主要为基坑开挖产生的废土，除大部分回填，小部分用于修路等用土；施工人员不在厂区住宿，因此无生活垃圾产生。 （5）施工期生态环境破坏 本项目施工建设过程中土方的开挖、填筑，机械碾压等施工活动，破坏了项目区原有地貌和植被，会引起生态环境破坏等不利影响。项目地目前为荒地，除部分杂草外，无其他名贵珍稀植物，无大型野生动物活动痕迹，项目建设对野生动植物影响较弱。 开工建设时土石方的开挖、回填，在雨季将有一定的水土流失。水土流失主要是由于开挖地面、机械碾压、机械运输等原因，表土结构会被松动，致使土体抗蚀能力降低，土城侵蚀加剧。裸露的土城极易被降雨径流冲刷而产生水上流失，据有关资料报道，完全裸露的土城其侵蚀模数为0.5-1.特别是暴雨径流的冲刷时产生水土流失和大量的泥沙污水而污染环境，造成排水管网、沟渠的堵塞。 项目施工时应该同时开展水土保持工作，并定时对排水管网和沟渠清淤，防止堵塞。 二、运营期 运营期生产工艺流程及产污环节图见图5-1。 循环罐 图5-1 鹅卵石制砂生产线工艺流程及产污环节 运营期工艺流程简述： 原料通过货车运输至厂内原料暂存，项目采用封闭式皮带运输至各机器内，，先经圆振动筛筛分出部分可直接贩售成品，然后将大颗粒鹅卵石进行湿法破碎，再经制砂机将砂石制成粗砂、中砂、细砂等。不合格原料根据粒径大小分别返回运送至破碎机或制砂机进行重新破碎制砂。洗砂废水经沉淀池处理后回用于生产，沉淀池污泥主要成分为泥土，经压滤机脱水后定期清理，外运至建材企业综合利用。各产品分区堆放在产品堆场，最后由汽车装载外运。原料、成品堆场均建设防雨棚和防风挡板防晒，地面采取混凝土地面防渗采。 物料平衡： 表5-1 项目物料平衡一览表 项目; 分类; 名称; 数量; 单位; 备注. 入方. 1; 主要原料; 鹅卵石; 612004.96; t/a; 宜昌楚航商贸有限公司提供. 合计; /; /; 612004.96; t/a; /. 出方. 2; 主产品; 产品; 600000; t/a; 外售华容县城及周边地区. 3; 装卸、堆存、运输、筛分及破碎; 粉尘; 0.86; t/a; 无组织外排. 4; 沉砂池污泥; 洗砂泥沙; 12001.4（绝干）; t/a; 外售处理. 破碎筛分粉尘; 2.7. 合计; /; /; 612004.96; t/a; /. 水平衡图如下： 图5-2 项目水平衡图（t/a） 主要污染工序： 营运期污染工序主要为洗砂废水和生活废水，粉尘、噪声及污泥、含油废抹布和生活垃圾等。 - 废水 （1）生产废水 营运期本项目生产废水主要为洗砂废水和抑尘废水。 ①洗砂废水 根据华容县万庾村砂石加工厂的《60万吨/年机制砂建设项目》环境影响报告表和实际运行过程中的经验数据，采用轮式洗砂机对回用废水质量要求不高，洗砂用水量为0.5t/t-产品，本项目年产砂石60万吨，年生产300天，则项目每天生产规模为2000吨/天，则项目洗砂用水量为1000t/d，废水主要污染物为SS，制砂系统废水具有水量大、SS浓度高的特点。其中物料带走及蒸发损耗为20%，则排放废水量为800t/d，80t/h。 本项目洗沙废水处理设施为2个循环水罐，总容积为120m³，单个容积均为60m³，另设清水收集池100m³，循环水罐处理后排入清水池，再用于生产，不外排。 ②作业区及道路地面冲洗废水 本项目作业区地面以及道路地面需定期冲洗，冲洗面积约为2000m2，洗水量按0.005m³/m2计算，为最大限度保证地面整洁，按每天冲洗一次计算，则该部分用水量为10m³/d（3300m³/a）。排放系数按0.8计算，则废水一次排放量为8.8m³，通过污水沟排入沉淀池沉淀后回用。 ③车辆清洗用水：项目年运输量合计约120万t，车辆载重M=20t/辆（车重5t），计算可知项目年运输车次为60000次，每次均需对运输车辆进行冲洗，车辆冲洗用水量大致为0.4m³/（辆·次），则车辆清洗用水为24000m³/a，排放系数按0.8计，车辆清洗废水产生量为19200m³/a，项目使用先进自动化洗车平台，自带废水沉淀系统，废水经沉淀处理后回用于车辆清洗，不外排。 ④抑尘废水 根据建设单位提供的资料，项目洒水抑尘用水量为600m3/a，全部蒸发损耗，不外排 综上，流入循环水罐的废水为洗砂废水和地面冲洗水，则一次循环废水处理罐水量最大值为88.8m³/h。 （2）生活废水 根据《湖南用水定额》（DB43T388-2020）标准，中相关规定，就餐人员参照表31中“国家行政机构”规定办公楼用水为38m3/人.年，住宿参照表29中“小城市”145L/人.天，本项目劳动定员15人，，年工作时间为300天，则用水量为1.36m3/d（407.5m3/a）。生活污水产污系数按0.8计，则生活污水产生量为1.09m3/d（326m3/a）。类比华容县居民生活污水浓度，其污染物平均浓度分别约为CODCr：350mg/L、BOD5：200 mg/L 、SS：150 mg/L，NH3-N：30 mg/L，则污染物的产生量分别为CODCr：0.11t/a、BOD5：0.06t/a、SS：0.05t/a、NH3-N：0.0098t/a。本项目产生的生活污水经厂区现有隔油沉淀+化粪池处理后用于周边农田施肥及厂区内植被绿化，不外排。 （3）初期雨水 初期雨水是在降雨形成地面径流后10～15min的污染较大的雨水量。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点。初期雨水会将散落在厂区地面的粉尘汇集，有一定的污染，若不进行处理，将对水环境造成影响。本环评要求企业对初期雨水进行收集，厂区排水体制为雨污分流制，初期雨水进入沉淀池，后期雨水直接进周边雨水沟排放。按照初期雨水的计算方式： V = H×Ψ×F×15/60 其中：V——径流雨水量； Ψ——径流系数，取0.8； H——降雨强度，采用小时暴雨降雨量30mm； F——区域面积。项目生产车间集雨面积为6000m2。 计算得，项目初期雨水产生量为96m3/次，项目地需设置96m³的初期雨水沉淀池承接初期雨水，并设置转换阀门，防止其他废水进入。考虑设备配套、施工难易及设计冗余等其他方面原因，环评要求初期雨水池设置为100m³容积，采用水泥硬化，防渗防漏。初期雨水中的主要污染物为SS，经沉淀后和泥沙一起外售利用。项目场地外的雨水直接导流进入周围雨水沟，雨水沟要求覆盖挡板，防止其他杂物堵塞。 2.废气 项目废气产生量少，主要为砂堆装卸过程起尘，砂堆起尘，运输车辆起尘和破碎（湿法破碎）、筛分系统过程起尘。 （1）砂堆装卸过程起尘 项目卸料时采取汽车运输卸料，由汽车将原料倒入全封闭式堆场，本项目原料为鹅卵石，与矸石堆相比，粒度与矸石堆相似，项目原料比重大于矸石堆（鹅卵石比重1.50~1.65g/cm3，煤矸石的比重1.25~1.50g/cm3。）（落差与湿度因素包含在计算公式内）。则项目粉尘产生量小于矸石堆粉尘产生量，按最大量计算。汽车倾卸矸石起尘量的计算公式如下： 模型汽车倾卸矸石起尘量：Q尘=0.19e0.442U e-0.82W 模型起尘强度：Q模= Q尘/t 模型起尘强度与实体的换算：Q实= λ2Q模 式中：Q尘 —— 汽车倾卸矸石起尘量，mg； Q实 —— 汽车倾卸矸石起尘强度，mg/s； Q模 —— 模型起尘强度，mg/s； U —— 堆场所在地风速，m/s； W —— 矸石含水率，%； t —— 试验时间（汽车倾卸为300秒）； λ—— 几何缩比，汽车倾卸取22.3。 鹅卵石含水率约10%（按10%计算），常年平均风速为3.0m/s，经上述公式计算，项目汽车倾卸原砂石起尘量为5.2mg/s（0.02kg/h）。项目年工作时间300天，项目鹅卵石产量为60万t，若货车载重量为30t，则项目原砂石每天需运输67趟运载，汽车倾卸为300秒（共计年倾卸1675个小时）。因此，卸料过程无组织粉尘量为0.03t/a。装料过程与卸料过程基本相似，则产尘量仍为0.03t/a。 综上，项目装卸过程起尘量为0.06t/a。在卸料过程中，环评要求均在密闭堆场内进行，装料过程中，给料机机入料口需设置围挡，防止装料粉尘散发，装卸料时需将喷淋装置开启，最大限度抑尘。 （2）砂堆场风力起尘 根据建设方提供资料，成品堆场及原料堆场为全封闭堆场，基本可以不考虑砂场堆场风力扬尘。 （3）砂石生产粉尘 根据《逸散性工业粉尘控制技术》 中粒料加工厂逸散尘的排放因子，生产粉尘的产生系数为0.05kg/t（物料）。本项目生产破碎粉尘产生量为30t/a，环评要求在砂石破碎、制砂及筛分工序采用湿法工艺，在给料机、破碎机进出口、制砂机出口均设置喷淋降尘装置，在鄂破机、破碎机进、出料口上设置喷淋器，喷淋抑尘，在传送带入口，进料入口安装喷淋器抑尘；装卸时采用移动式软管对石料洒水防尘措施；及时清扫、洒水降尘采取降尘措施后粉尘的产生量将减少90%以上，则产尘量为3t/a，破碎过程中抑制的粉尘随生产线进入产品销售。由于项目采取湿法生产，车间空气湿度高，生产线设置于密闭厂房中部，机制砂破碎粉尘颗粒物粒径通常在100-400微米，粒径较大，重量较大，沉降速度快，在封闭车间内生产可使大部分粉尘沉降在车间内。参考具备同样生产工艺的《合江望鑫碎石加工有限自任公司40万吨碎石加工项目》，本次评价认为密闭厂房内沉降率为70%，采取人工使用吸尘器等方式收集，收集数量为2.7t/a，则生产粉尘最终无组织排放粉尘量为0.3t/a。 （3）运输车辆扬尘 项目车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123（V/5）(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75=0.21 kg/km·辆 式中：Q——汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，0.1kg/m2 本项目运输吨重共计为120万吨（其中60万吨原料、成品为60万吨），载重量重约30t，共计为40000次/a，货车车速为15km/h，根据本项目的实际情况（进场道路水泥路在营运期修建为沥青路面做硬化处理路面长度为100m），厂内道路的路况以0.1kg/m2计，则项目厂区汽车动力起尘量为0.84t/a，通过人工洒水降尘（每天洒水4~5次）粉尘量约减少40％，则项目粉尘排放量为0.5t/a。 表5-2 粉尘产生及排放汇总表 序号; 排放源; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 处理措施; 处理效率; 排放方式. 1; 砂堆装卸过程起尘; 0.06; 0.06; 密封皮带运输，洒水抑尘; -; 无组织. 2; 砂石破碎及筛分系统粉尘; 3; 0.3; 密闭厂房+喷淋洒水; 90%以上; 无组织. 3; 运输车辆动力起尘; 0.84; 0.5; 地面洒水; 40％; 无组织. 合计; 3.9; 0.86; /; /. ④食堂油烟废气 食堂废气主要是在食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及热分解或裂解，从而产生油烟废气。本项目劳动定员较少，基本雇佣周边居民工作，食堂为家庭小灶式厨房，采用家庭油烟机进行油烟吸附后无组织排放，排放量较低，本次环评不定量分析。 3.噪声污染 本项目产生噪声的设备主要为机械噪声和车辆噪声等，噪声声级在70~95dB(A)之间，详见项目噪声源情况表。 表5-4 项目噪声源情况表 噪声源; 声压级[dB（A）]; 数量（台）; 源强位置. 震动给料机; 85; 1; 加工车间. 颚式破碎机; 95; 1; 加工车间. 卧式冲击破碎制砂机; 95; 1; 加工车间. 振动筛; 75; 1; 加工车间. 洗砂机; 70; 2; 加工车间. 脱水筛; 75; 1; 加工车间. 运输车辆; 80; /; 加工车间. 4.固体废物污染 项目的产生的固体废物主要有洗砂工序泥沙、破碎粉尘、员工的生活垃圾以及维修过程产生的废机油抹布。 - 沉淀池泥沙 ①洗砂工序 根基建设方提供资料，原料含泥率约2.0%，在洗沙工序产生的沉淀池泥沙，理想状态下，原料泥砂全部进入沉淀池，将产生绝干污泥12000t/a（400t/d），项目使用压滤机压滤，压滤后泥砂含水量约为60%，则产生含水率60%的泥渣30000t/a。厂内设污泥堆场，堆场四周设导流水沟，泥水排入沉淀池处理后回用，污泥暂存后外售周边建材厂、砖厂等综合利用。项目不设弃渣场。污泥定期人工清掏，压泥机脱水后及时外运，避免在厂内大量堆存。 ②湿法除尘产生污泥 根据计算经洒水抑尘沉降的粉尘为2.32t/a，根据建设方提供资料，沉降粉尘中约40%附在产品中外售，约60%随除尘水进入沉淀池，沉淀泥沙为1.4t/a（绝干）经过压滤后含水率60%污泥3.5t，为暂存后外售建材厂综合利用。项目不设弃渣场。污泥定期人工清掏，及时外运，避免在厂内大量堆存。 综上所述，总污泥产生量为30003.5t/a（含水率60%）。 （2）生活垃圾 员工人数为15人，员工生活垃圾产生量按每人0.5kg/d.人计算，则产生量约为2.25t/a。 （3）含油废抹布 根据建设单位提供的资料，本项目设备维修过程产生的废机油抹布约为0.005t/a，属于HW08危险废物。根据《国家危险废物名录》及《危险废物豁免管理清单》含机油抹布属于豁免危险废物，可与生活垃圾一同处理。 （4）废机油 根据同类规模制砂企业类比，厂区设备一年因维护保养产生的废机油量为0.2t/a，废机油属于危险废物，不得随意排放，进行维修时应使用容器和防油布收集，收集有放置危险暂存间暂存，危废暂存间的建设应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的标准。 各固废产生量详见表5-5： 表5-5项目固废产生情况一览表 序号; 固废类别; 规模; 计算系数; 产生量. 1; 沉淀池泥沙; 洗砂泥沙; /; 原料含泥率为2%; 30000t/a（含水率65%）. 生产收集沉降粉尘; /; 2.7/a. 2; 生活垃圾; 15人; 0.5kg/d.人; 2.25t/a. 3; 废抹布（可豁免危险固废）; /; /; 0.005t/a. 4; 废机油（危险固废）; /; /; 0.2t/a.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 大气污染物 | 砂石装卸量 | 粉尘 | 0.06t/a | 0.06t/a |
|  |  | 破碎、筛分 | 粉尘 | 3t/a | 0t/a |
|  |  | 运输扬尘 | 粉尘 | 0.84t/a | 0.5t/a |
|  | 水污 染物 | 洗砂废水 | 废水量 | 30万m3/a | 0 |
|  |  | 抑尘废水 | 废水量 | 600m3/a | 0 |
|  |  | 生活废水 | 废水量 | 326m3/a | 0 |
|  |  |  | CODcr | 350mg/L，0.11t/a | 0 |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L，0.06t/a | 0 |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L，0.0098t/a | 0 |
|  |  |  | SS | 150mg/L，0.05t/a | 0 |
|  | 固体 废物 | 沉淀池泥沙 | 洗砂泥沙 | 30000t/a（含水率60%） | 0收集后出售 |
|  |  |  | 破碎筛分粉尘 | 1.5t/a（含水率60%） | 0收集后出售 |
|  |  | 员工生活 | 生活垃圾 | 2.25t/a | 0（运至生活垃圾处理中心） |
|  |  | 维修 | 废机油抹布 | 0.005t/a | 0与生活垃圾一起交由环卫部门清运 |
|  |  |  | 废机油 | 0.2t/a | 0资质部门回收处理 |
|  | 噪声 | 运营期厂区设备噪声70～95dB（A），经隔声减振等环保措施治理，并通过禁止汽车鸣笛，大声喧哗，设置警示标语，采用低噪音设备等措施，项目边界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。项目建成后，路面得到恢复与平整，加强了道路两侧绿化，在车流量及行车速度不变的情况下，机动车辆采取装有消声器和符合规定的喇叭，并保持性能良好。通过加强道路的管理维护，声环境质量可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。因此，本项目运营期不会对沿线敏感点产生较大影响。 |  |  |  |
| 其他 |  | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响： 经调查，本项且区域未见珍稀野生动植物及国家法定保护的野生动植物，不涉及自然保护区、风名胜区区，不在生态保护红线内。本项且场地为租赁场地，厂区内部分厂房及办公楼已建，地面已得到硬化。项目建设期及营运期对生态环境影响较小，项且建设破坏的植被可通过绿化等措施补偿。 |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 1.施工期大气环境影响分析 本项目施工期对大气的污染主要表现在建筑材料运输过程中产生的施工粉尘和装修阶段产生的油漆废气。项目施工期大气环境影响主要考虑物料运输过程中车辆在裸露地表上行驶时带起的扬尘对沿线区域环境的影响。 建设期间的大气污染因子建筑扬尘比重较大，沉降较快，影响范围一般较小，仅局限建设项目的周边地区，因此采取有效的控制措施减少施工扬尘，对减轻施工扬尘对周边居民，本环评建议扬尘控制与治理措施如下： （1）加强施工管理，必须注意文明施工，定时对施工场地特别是扬尘产生较多的区域洒水，尽量减少泥土带出现场，可减轻粉尘对周围大气环境的影响。 （2）施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬布。 （3）合理选择建筑材料的运输线路，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输。 （4）运送粉状建筑材料采用渣土运输车或加盖蓬布运输车采用密闭化车辆运输；施工现场出入口处应设置保证车辆清洁措施的设施。进入扬尘控制区的车辆，必须保持轮胎、车身洁净。凡粘附尘土的车辆，应在第一时间内就近进入洗车场冲洗干净。运输途中不得泄漏、散落、飞扬物料。 （5）严格控制在施工现场拌制混凝土，选择购买商品混凝土和预拌混凝土。 （6）建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。 通过采取以上洒水降尘、密闭运输等一系列治理措施，并尽可能缩短工期后，预计项目施工期扬尘产生量较小，对周围大气环境的影响较小。 2.施工期水环境影响分析 施工期废水主要包括施工人员生活污水和施工废水。生活污水中污染物浓度为：CODcr 450mg/L，BOD5 200mg/L，SS 150mg/L，NH3-N 30mg/L。施工废水主要为机械设备及运输车辆的清洗废水主要污染物为石油类和SS，其浓度分别为6mg/L和400mg/L。 由于施工期的生活废水一般是无组织分散排放的，很难做到集中排放，因此在施工期现场的管理上应采取一定的污染防治措施，将施工期生活废水进行集中收集，进行有组织排放。 冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。但是，如果施工中节水措施不落实，用水无节制，自来水将会在施工现场随意流淌，而导致该部分废水排放量增大，势必对周围环境造成一定影响。 为减少项目施工污水对项目所在地水环境的影响，该项目在施工阶段应对其产生污水加以妥善处理，以减轻项目施工对水环境的影响。主要处理措施如下： ①施工场地不设施工营地，施工人员产生的废水经用于农田施肥不外排。 ②施工污水经初步隔油、沉淀处理，沉淀时间不少于2小时，尽可能循环用或作为场地抑尘洒水用水。 ③加强施工期废水管理，作好施工期废水的收集、处理、引流措施，严禁项目废水排入项目地其他水体。 经采取以上措施后，本项目施工期产生废水对区域水环境影响较小。 3.施工期声环境影响分析 项目对声环境的影响主要表现在施工期各种施工机械产生的噪声，虽然该影响随着施工的结束将自动消除，其影响时间短暂，但是由于施工期产生的噪声强度较大，故影响也比较大。 由工程分析可知，本项目建设阶段各机械设备的动力噪声源声压级一般在85dBA 以上(负载，距源10 米处)。根据建筑项目的建设特点，建筑所使用得机械设备基本无隔声、隔振措施，即声源声级较高，声传播条件较好，对项目周边地区影响较大，经预测计算得出建筑机械动力噪声对不同距离的影响见表7-1。 表7-1 建筑机械动力噪声在不同距离处的声级dB(A) 声源名称; 10m; 50m; 100m; 150m. 建筑机械噪声; 85.0; 71.0; 65.0; 61.5. 由此可知，施工期的建筑机械动力噪声对该地块周边环境影响极大，白天和夜间的噪声级均将超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准值，夜间更为明显，必须加强噪声污染防治措施。 主要治理措施： （1）施工工艺和设备尽量采用低污染的先进工艺和低噪声的先进设备。 （2）禁止夜间（22：00～次日6：00）和午间（12：00～14：30）使用噪声较大的设备进行施工施工。由于工艺需要、需要夜间施工、应向有关部门申请夜间施工许可证，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，尽量降低对周边居民的影响。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用。 （3）施工车辆经过敏感目标时应减速慢行，严禁鸣笛。并应严格执行《建筑工程施工现场管理规定》，进行文明施工，建立健全现场噪声管理责任制，加强对施工人员的素质培养，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的意识。 （4）相对固定的施工机械，如电机、风机、空压机等，应力求选择有声屏障的地方安置，或采用隔声措施，围挡措施，避开邻近居民点等敏感目标。 （5）注意机械保养，使机械保持最低声级水平；安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。 （6）施工单位应该加强与附近居民住户的沟通，施工时，应在建筑施工工地显著处悬挂建筑施工工地环保牌，注明工地环保负责人及工地现场电话号码，以便公众监督及沟通。 4.施工期固废影响分析 施工期产生的固体废弃物主要有施工过程中产生的建筑垃圾以及施工活动中产生的固体废弃物和施工人员产生的生活垃圾。相对而言，施工期的固体废弃物具有产生量大、时间集中的特点，对环境的污染是暂时性的，可采取一些临时性的措施加以保护。 根据项目设计工程方案和建设方提供的资料，项目场地为平整地，施工周期约3个月，本项目无需在外取土或向外弃土。 施工过程中产生的建筑垃圾主要有包装袋、石块、碎砖瓦等杂物，施工的建筑垃圾按每100m2建筑面积产生2t建筑垃圾统计，项目建筑面积5500m2，产生建筑垃圾110t。向市容环境卫生主管部门申请指定位置堆放；包装箱和包装袋也可回收利用或销售给废品收购站，不会对环境造成影响。施工期产生的生活垃圾约1.13t，可清运至城市生活垃圾处理中心卫生处置，对环境影响较小。 另外，项目建设单位应要求施工单位尽量采用节能建材，实行标准施工、规划运输，不要随意倾倒建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场”、造成水土流失，严禁就近倾倒在附近水域内。其次，施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱(桶)内，由环卫部门统一及时处理。 营运期环境影响分析： 1.地表水环境影响分析 项目运营期产生废水主要包括洗砂废水和生活废水。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中等级划分原则，本项目属于“建设项目生产工艺有废水产生，但作为中水利用，不排放到外环境”按三级B评价。 （1）洗砂废水 ①收集可行性分析 厂区排水实行雨污分流，污水主要为项目的生产用水，道路冲洗水和车辆冲洗废水。其中全自动洗车平台自带规格合适的沉淀池用于洗车废水沉淀和回用。生产用水和道路冲洗水利用循环水罐处理后排入清水沉淀池，再由清水沉淀池通过泵抽送回用于生产。 循环水罐处理高SS浓度废水一般时间为1小时以内，一次最大流入量为88.8m³/h。循环水罐总容积120m³，2台水塔同时使用的话，完全具备接收接收能力。 因此清水池设计不得低于88.8m³，考虑施工便捷性和项目场地容量较大关系，环评建议清水沉淀池设计为100m³，流程设计冗余的同时，也方便施工，可加快施工进度，尽快使项目运营。 项目洗砂废水主要成分为泥沙，经循环水塔大部分泥沙沉降下来，清水可通过出水口进入清水池回用于生产，清水池和循环水罐均采取防渗措施，可满足生产需求。 ②回用性可行性分析： 建设单位拟将生产废水及作业区地面冲洗产生的废水收集后采用循环水塔+清水沉淀池处理处理，拟在厂区西侧设置循环水塔装置，，废水处理方式示意图详见下图： 生产废水 循环水塔 清水池 压滤机 水 废渣 外售 回用于生产 水 图7-1 项目废水处理方式示意图 本项目废水成分简单，主要为SS，根据相关资料，类似废水SS浓度一般为3000mg/L，以大颗粒尾砂为主。循环水罐包括进水区、沉淀区、缓冲区、污泥区和出水区五个部分。进水区和出水区的作用是使水流均匀地流过沉淀池，避免短流和减少紊流对沉淀产生的不利影响，同时减少死水区、提高沉淀池的容积利用率；沉淀区也称澄清区（循环水罐沉淀过程中使用絮凝剂，絮凝剂溶于水后便会产生压缩双电层，使废水中的悬浮微粒失去稳定性，胶粒物相互凝聚使微粒增大，形成絮凝体、矾花。絮凝体长大到一定体积后即在重力作用下脱离水相沉淀，从而去除废水中的大量悬浮物，从而达到水处理的效果。混合过程要求水流产生激烈的湍流，在较快的时间内使药剂与水充分混合，混合时间一般要求几秒到2分钟），即沉淀池的工作区，足可沉淀颗粒与废水分离的区域；污泥区是污泥贮存、浓缩和排出的区域；缓冲区则是分隔沉淀区和污泥区的水层区域，保证已经沉淀的颗粒不因水流搅动而再行浮起。项目对洗砂废水废水水质要求较低，废水完全可以达到回用要求，完全能够实现循环利用。 考虑循环水塔小概率可能会产生破裂漏水现象，环评要求企业结合其自身的雨污分流设计，设计好应急排水沟，确保泄露废水能排水沟进入应急池。由于企业在生产时才会有废水产生，根据同类事故经验，企业一般能在1小时以内关闭生产线，停产检修，因此应急池设计应满足1小时以内最大废水产生量的容积，为80m³。根据企业平面布局图，环评建议设置在厂区西部空旷区域。 （2）生活污水 生活废水排放量为326m3/a（1.09m3/d），生活废水中CODcr、BOD5、SS、NH3-N产生量分别约为0.11t/a、0.06t/a、0.05t/a、0.0098t/a。生活污水经隔油及化粪池处理后作为周围农田及厂区内绿化施肥，不外排。水稻（冬闲水田）废水最大承载力为15t/亩·年，适宜承载力为6.84t/亩·年，本项目化粪池清掏废水总量为326t/a，则最少需21亩农田才能消纳本项目外排废水，最适宜农田面积为34亩，本项目周围为居民农田，农田总面积约为70亩，能完全消纳本项目生产废水，故项目用于周围农田做农肥可行，对周边水环境影响较小。 （3）初期雨水 根据工程分析初期雨水沉淀池要满足一次最大降雨收集量，根据工程分析计算为96m³。考虑施工便捷性，环评要求雨水沉淀池为100m³，同时设置雨水切换阀门，防止污水流入。初期雨水收集后可回用于洗砂生产工艺。 同时项目应做好雨污分流工作，确保项目内的项目场地外的雨水直接导流进入周围雨水沟。 综合以上分析，本项目无废水外排，不会对周围水环境造成影响。 2、环境空气影响分析 （1）无组织粉尘 项目装卸料起尘量为0.06t/a，破碎筛分过程中起尘量为0.22t/a，运输车辆产生的扬尘为0.5t/a，均呈无组织排放，排放源主要出于堆场和加工区的一个长75m，宽50m的矩形区域内。项目设置封闭式厂房和带有遮挡的堆场，无组织粉尘散发方式主要为通过厂房高度约为8m的排气通道散发。粉尘无组织排放总量为0.78t/a。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）中估算模型AERSCREEN进行预测，计算最大落地浓度和占标率。项目面源参数表详见表7-1，估算模型参数表见表7-2。 表7-1 废气面源排放预测参数表 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（t/a）. 粉尘. X; Y. 厂区; 112.904477; 29.652385; 37; 75; 50; 0; 8; 3000; 正常; 0.86. 注：X、Y坐标为经纬度坐标，坐标及海拔高度根据谷歌地球获取。 表7-2估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 39.9. 最低环境温度/℃; -5.6. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 66.77％. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ☑否. 地形数据分辨率/m; -. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ☑否. 岸线距离/km; -. 岸线方向/°; -. 表7-3无组织废气计算结果表 污染物; 粉尘. 环境空气质量标准mg/m3; 0.9. 最大地面浓度mg/m3; 0.082. 最大地面1小时浓度占标率Pmax（%）; 9.17. 评价工作等级; 二级. 备注：粉尘小时浓度标准值按24小时浓度均值的3倍计。 根据预测结果，综合以上分析，由于本项目主要大气污染物最大地面浓度占标率为9.17%，大于1％但不超过标准的10％，据此，依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)规定，确定评价等级为二级，大气环境影响评价范围为边长5km矩形。项目最大落地浓度距离为73m，此范围距离内无环境敏感目标，因此，项目粉尘对周围居民的影响在可接受范围内。 为进一步减少粉尘对周边居民的影响，环评要求项目在生产过程中需采取相应措施减少粉尘的产生量，并严格执行相应措施，具体措施如下： ①项目采用湿法破碎及湿法筛分的生产工艺，避免干法破碎及筛分过程产生大量粉尘； ②在设计中着重考虑充分利用台段高差，以减小卸料落差，减少原料的二次扬尘； ③各物料堆存区采取防雨措施，避免雨水淋溶原料，造成水体污染。 ④对货车运输道路及厂区内道路采取洒水措施，频率不得少于4~5次，避免运输扬尘对周围居民造成影响。 ⑤工人应佩戴防尘工具，以减少无组织排放废气对生产工人的影响。 以上措施为常用的降尘措施，易操作且效果明显，因此措施可行。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）：不达标区域建设项目环境影响评价，当同时满足以下条件时，则认为环境影响可以接受。a)达标规划未包含的新增污染源建设项目，需另有替代源的削减方案；b)新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率＜100%；c）新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%（其中一类区≤10％）；d）项目环境影响符合环境功能区划或区域环境质量改善目标。现状浓度超标的污染物评价，叠加达标年目标浓度、区域削减污染源以及在建、拟建项目的环境影响后，污染物的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均符合环境质量标准或满足达标规划确定的区域环境质量改善目标，或按8.8.4计算的预测范围内年平均质量浓度变化率k≤-20％;对于现状达标的污染物评价，叠加后污染物浓度符合环境质量标准：对于项目排放的主要污染物仅有短期浓度限值的，叠加后的短期浓度符合环境质量标准。 （1）本项目为不达标项目为PM2.5，本环评新增污染源为粉尘根据湖南省人民政府关于印发《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》的通知（湘政发〔2018〕17号），现华容县对于大气环境已采取全面控制及规划措施（包括PM2.5），预计2020年全面达标，达标项目包含粉尘，满足要求。 （2）本项目新增粉尘的小时平均浓度贡献值的最大占标率均小于100%； （3）本项目新增污染源正常排放下污染物粉尘的年均浓度贡献值的最大浓度占标率＜30％； （4）项目环境影响符合环境功能区划，叠加现状浓度后，主要污染物的质量浓度均符合环境质量标准（0.9mg/m3）。 综上，本评价认为项目建设对大气环境的影响在可接受范围内。 拟建项目大气污染物年排放量核算详见表7-4。 表7-4大气污染物年排放量核算表 污染物; 年排放量（t/a）. 颗粒物; 0.86. 3.声环境影响分析 3.1 设备噪声影响 项目运营期噪声主要产生于给料机、破碎机、振动筛、制砂机砂机、运输车辆等机械设备噪声，主要噪声设备位于生产车间，环评要求采取以下防止措施来减缓噪声排放，具体措施如下： （1）封闭式厂房，破碎机、振动筛、制砂机等产生噪声的设备设置在厂房内，厂房内要有隔声门窗，设施隔音棉隔音。 （2）破碎机、振动筛下均要设置弹塑性减振器，并应分别将它们紧固在减振混凝土机座上，机座四周要留有一定深度的消声槽，槽内填充玻璃纤维、矿棉等隔声吸声材料，用微穿孔板制成的上盖封好。 （3）在生产过程中加强设备的维修和保养，确保机械设备处于良好运行状态。 （4）在场地内及厂区周围种植吸尘降噪较好的树木，可有效削减噪声。 （5）严格按照白班工作时间生产，夜间停止生产 设备噪声源强及经减振、隔音后的噪声源强为45-65dB(A)。项目主要设备噪声产生及治理情况见下表7-5： 表7-5 项目主要设备噪声产生及治理情况一览表 单位：dB(A) 序号; 设备 名称; 数量; 治理前; 治理 措施; 治理后车间外; 位置; 备注. 1; 给料机; 1; 85; 选用低噪设备、减震垫基础减震、车间和绿化带隔声。类比同类项目，降噪效果一般为15-20分贝; 65; 生产车间厂房; 连续运行. 2; 破碎机; 1; 95; 75. 3; 振动筛; 1; 75; 55. 4; 洗砂机; 2; 75; 55. 5; 脱水筛; 1; 75; 55. 6; 运输车辆; /; 80; 禁止鸣笛，减速，道路及隔声绿化; 50. 点声源叠加计算; 75.57. 本项目噪声源与厂区北侧厂界距离约为20m、与厂区西侧距离约为30m、与厂区东侧距离约为50m、与厂区南侧距离约为90m。项目设备运行10小时（白班制）。 项目设备多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下： LA=10lgi=1n100.1Li 式中：LA—多个噪声源叠加的综合噪声声级，dB（A）； Li—第I个噪声源的声级，dB（A）； n—噪声源的个数。 本项目依据表7-1中数据计算得综合噪声源强（以最大计）为66.36dB(A)。对运营期噪声采用点源模式进行预测，点源衰减模式为： LA=L0-20lg(ra/r0)-△L 式中：LA：距声源为ra米处的声级，dB（A）； L0：距声源为r0米处的声级，dB（A）； △L：附加衰减量，dB（A），在此取15dB（A）； 根据以上预测模式计算，项目各预测点噪声贡献值如下表所示，经与现状噪声叠加后噪声见下表。 表7-6 项目厂界噪声预测值 单位：dB（A） 噪声源与厂界距离; 贡献值; 达标与否. 东厂界; 41.59; 达标. 南厂界; 36.48; 达标. 西厂界; 46.02; 达标. 北厂界; 49.54; 达标. 评价标准（2类）昼间; 60; /. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》，进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量。由上表可知，项目在采取消声、减振措施后，项目对周边环境昼间的贡献值为29.5-~33.9dB(A)，厂界四周达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。因此，本项目产生噪声经有效处理后达标排放具有可靠性，同时对周围声环境不会产生明显的影响。 为使项目噪声对周围环境影响降低，建议采取以下噪声防治措施： ①加强设备日常运行维护及保养，确保运行正常； ②对于传输设备的旋转和传动部分以及接近地面的连轴节，传动轴，皮带轮等均装设防护装置。 ③对强噪声设备在支架下面安装橡胶减震设施，以降低噪声； ④加强物料装卸管理，降低物料装卸过程产生的噪声影响，厂区内禁止运输车辆鸣笛。 ⑤厂房设计中靠近厂界的墙尽量不设门窗或少设门窗，否则需设隔声门窗，做到尽可能屏蔽声源；利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，靠厂房的围墙结构隔声，该措施可以降低噪声15~20dB； 因此，本项目经采取以上防治措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，对区域声环境影响较小。 3.2 交通运输噪声影响 项目运输路线主要为东侧S202道路，途径塔市驿镇、东山镇中心镇区，项目运输过程产生的扬尘及交通运输噪声将不可避免地对当地居民产生一定影响。 ①小时车流量 本项目交通量根据计算为40000次，项目生产300天，加上运输往来时间折算为每天12个小时，则为11次/h。均为载重量为30t大货车。 - ② 预测点位分析 根据现场踏勘，运营期道路沿线两侧0-50m范围内主要环境敏感目标为塔市驿镇和东山镇居民，根据《建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》（环发[2003]94号），本项目沿线属于4类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。 S202为省级穿镇公路，道路基础设施完善，路况较好，车辆在采取禁止鸣笛，减速，道路及隔声绿化措施后，声源声级在50dB左右，则交通噪声能达标。 且本项目运输频次为11次/h，基本上为一次性运输，一次运输量次为6-7次，对沿线周边居民来说，具有偶发性和瞬时性特点，影响程度较低。 为尽量降低交通噪声对沿线两侧敏感点的影响，本环评要求建设单位必须采取相应的降噪措施，建议如下： 1、使用符合《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》的运输车辆。 2、道路管理部门应控制通行车型及车速，控制高噪声车辆通行。 3、跟踪监测和绿化。加强敏感点与道路之间的绿化工作以及对沿线敏感点的噪声监测工作，根据监测结果及时调整和完善噪声防治措施，确保沿线敏感点声环境质量。 4、建议项目在运输过程减速行驶，不乱鸣汽笛；尽量避开中午及晚上休息时间运输，以及加强管理，禁止超载超速运行，减轻项目运输对当地居民的影响。 项目车辆采取装有消声器和符合规定的喇叭，并保持性能良好。通过加强道路的管理维护，声环境质量可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准。因此，本项目运营期不会对沿线敏感点产生较大影响。 4.固体废弃物环境影响分析 本项目固废主要为沉淀池泥沙、生活垃圾和废机油抹布。 表7-7 项目固废产生情况及处理措施一览表 污染源; 产生量; 单位; 属性; 处理措施. 沉淀池泥沙; 洗砂泥沙; 21000; t/a; 一般固废; 收集后外售. 破碎筛分粉尘; 1.4; t/a; 一般固废. 生活垃圾; 1.5; t/a; 生活垃圾; 生活垃圾处理中心. 废机油抹布; 0.005; t/a; 危险固废; 属于危废豁免范围，可以与生活垃圾一起交由环卫部门清运. 废机油; 0.2; t/a; 危险固废; 交于资质单位处理. 沉淀池泥沙经压滤机脱水后外售综合利用；生活垃圾及废机油抹布经收集后，由环卫部门清运至城市生活垃圾填埋场卫生处理。采取以上措施后，项目固体废物可得到妥善处理，对周围环境影响较小。 本环评要求建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》（2013年修订）的相关要求建立一般固体废物堆放场地，不得到处堆放。污泥经压滤机脱水后依然含有水分，污泥暂存场所四周设导流水沟，同时固废临时堆放场的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放场。临时堆放场要防风、防雨、防晒，设施周围应设置围墙并做密闭处理。危废暂存间按照危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的标准要求建设，可因地制宜采取砖瓦结构建设，做到防风防雨防渗。由于危废主要为废机油，因此危废间地面内需设计设置防溢流沟和收集池，防止废机油外流入外环境。 项目生活垃圾经垃圾桶收集之后，清运至生活垃圾处理中心处置。 综上所述，建设单位必须按照各固体废物属性分类收集、分别处置，并按相关标准建立固体废物临时堆放场地，不得到处堆放。各固体废物的清理或外运应及时彻底，采取以上措施后，本工程固体废物均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。 5.对长江项目区域河段影响分析 本项目位于长江边，距离长江为22km，其原料运输及销售至外地的产品均为水运。项目物料运输船需停靠装料、卸料，对此长江航段可能有一定影响。此航段最窄处为1000米，河道较宽，项目停靠卸料为暂时性的，建议建设方坚强管理，严格控制停靠装料、卸料时间，将其对航段交通的影响降低到最小。根据生态环境部环水体【2018】181号《长江保护修复攻坚战行动计划》的通知，本项目不违背其相关要求。 6.项目审批原则符合性分析 （1）项目选址的可行性分析 本项目不属于国家《禁止用地项目目录》（2012年本）和《限制用地项目目录》（2012年本）中规定的项目；本项目位于湖南省华容县华容县东山镇长岗庙村，项目用地属于建设用地，项目选址符合华容县土地利用总体规划的要求。项目周边1km范围内没有历史文物古迹、风景名胜区及重要生态功能区；项目生产过程中产生的污染负荷较轻，对周围环境影响较小；具有水、电及交通便利等有利条件，无湖田淤泥，无泥石流等不良物理地质现象发生。综上所述，本项目的选址合理。 （2）厂区平面布置合理性与建议 项目厂区主要组成部分包括：生产区、原料堆场、成品堆场及办公及生活区。办公生活区和生产区分隔开，分为南北两部分，东南部为办公区域，场地中部及北部为生产区域；生产车间位于场地北部，堆场及污水处理罐位于场地西部、北部，尽量远离生活办公区域，厂区内布局以功能为要素划分，整个工艺流程由东北至西南分布，保证了各种物料运输路线缩短快捷，减少或避免折返运输。厂区主出入口位于东北侧，与公路相临。项目因地制宜，合理布局，并在厂区周边布置绿化带，本工程的总平面布置将生产协作密切的车间组织在一起，力求做到建筑布置合理，功能分区明确，人车分离，物流畅通环形通畅的道路系统。因此，项目厂区平面布置基本合理。同时，本环评要求该项目道路及建筑厂区等设施的建设必须符合住房和城乡建设部文件《机制砂石骨料工厂设计规范（GB51186-2016）》的要求。 本项目总体布局和功能分区充分考虑了位置、朝向等各个因素，各类污染防治措施布置合理可行，保证了污染物的达标排放及合理处置。总体说来，项目总平面布置基本合理，功能分区明确，人流物流通畅，环保设施齐全，总平面布置基本能够满足企业生产组织的需要及环保的要求。建议将原料堆与洗砂设备尽可能靠拢，减少装卸运输距离，以达到减少粉尘排放的目的。 综上项目平面布置合理。 7. 环境管理 1、环境管理制度 （1）严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时投产使用”。 （2）建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 （3）健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 （4）建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 （5）建立环境保护教育制度 对值班人员要进行环境保护知识的教育，明确有环境保护的重要性，增强环境意识，严格执行各种规章制度。 2、排污口规范化 根据国家环保总局《关于开展排污口规范化整治试点工作的意见》、《关于加快排污口规范化整治试点工作的通知》，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，排污口要立标管理，设立国家标准规定的标志牌，根据排污口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌，一般污染源设置提示性标志牌，毒性污染物设置警告性环境保护图形标志牌；绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关要求。 （1）废水排放口 本项目不设废水排放口。 （2）废气排放口 项目不设废气排放口。 （3）固定噪声源 按规定对固定噪声源进行治理，在固定噪声源处应按《环境保护图形标志》（GB15562.2-1995）要求设置环境保护图形标志牌。 （4）固体废物储存场 格栅栅渣和生活垃圾设置专用堆放场地，采取防止二次污染措施。 （5）设置标志牌要求 对本项目废气处理装置排口设置平面固定式提示标志牌或树立式固定式提示标志牌，平面固定式标志牌为0.48cm×0.3cm的长方形冷轧钢板，树立式提示标志牌为0.42cm×0.42cm的正方形冷轧钢板，提示牌的背景和立柱为绿色，图案、边框、支架和铺助标志的文字为白色，文字字型为黑体，标志牌辅助标志内容包括排污单位名称、标志牌名称、排污口编号和主要污染物名称，并交付当地环保部门注明。 环境保护图形标志的形状及颜色见表7-8，环境保护图形符号见表7-9。 表7-8 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表7-9 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示废水向外环境排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 4; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 5; /; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 8、营运期企业自行监测计划 本项目营运期污染源自行监测计划详见下表。 表7-10 污染源监测计划 监测内容; 监测时间 与频次; 监测地点; 监测项目; 监测机构. 废气; 2次/年; 厂界四周; 粉尘; 监测单位. 噪声; 2次/年; 厂区厂界四周; 厂界噪声. 9.环保投资估算 项目总投资为300万元，预计其中环保投资为74万元，占总投资的14.6%。 表7-11项目环保投资一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资费用(万元). 1; 废气; 堆场、卸料粉尘; 洒水降尘、全封闭厂房（新建）; 10. 破碎、筛分粉尘; 湿式作业+密闭厂房+喷淋洒水（新建）; 5. 2; 废水; 生产用水; 废水循环处理罐60m³*2和清水池80m³; 20. 生活废水; 隔油沉淀池+化粪池; 1. 3; 噪声; 隔声降噪防治设施; 2. 4; 固体废物; 垃圾箱、污泥暂存间; 1. 6; 生态保护; 绿化; 5. 7; 合计; 44. 9.项目验收监测 项目验收监测内容见下表7-12。 表7-12 环境保护竣工验收一览表 验收类别; 验收内容; 验收标准. 废气; 全封闭钢结构厂房，四周建撇洪沟或导流沟，防扬洒和冲刷，传送带环评要求封闭式输送，机制砂石骨料生产线须在给料机、破碎机进出口、制砂机出口均设置喷淋降尘装置，在鄂破机、破碎机进、出料口上设置喷淋器，喷淋抑尘，在传送带入口，进料入口安装喷淋器抑尘，湿法生产线必须设置水处理循环系统，堆场应设置为密闭堆场。; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放周界外浓度最高限值要求及《饮食业油烟排放标准》（GB18489-2001）中排放标准。. 噪声; 在产生噪声的设备安装减震措施，采取有效的隔振、隔声设施; 达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中2类标准. 废水; 生活污水进隔油沉淀池、化粪池处理后用于周边农田及植被绿化施肥；初期雨水排入初期雨水沉淀池后循环使用，生产废水循环利用不外排，采取循环水罐处理后，排入清水池回用。; 综合利用，不外排. 固废; 生活垃圾收集自垃圾收集站，由环卫部分定期清理; 满足固废储存管理的相关标准. 生态恢复 与水土保持; 厂区点面的绿化成活率、保存率、生长情况及覆盖度。; 片区绿化成活率高。. 环保机构设置; 环保人员负责环境管理，落实环境监测计划; 设立专职环境管理机构。. 10.与相关政策的符合性分析 10.1产业政策符合性分析 本项目经与《产业结构调整指导目录》（2019年本）对照分析，本项目不属于“鼓励类”和“限制类”，属于“允许类”。因此项目建设符合国家的产业政策。 10.2与《湖南省砂石骨料行业规范条件》相符性分析 表7-13 项目与《湖南省砂石骨料行业规范条件》相符性分析 序号; 规范条件; 本项目建设内容; 结论. 1; 新建机制砂石骨料项目宜选择资源或接近矿山资源所在地，远离居民区。严禁在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域新建和扩建机制砂石骨料项目。严禁布置在矿山爆破安全危险区范围内，已建成的项目应按照相关规划和规定进行处置。; 项目选址远离居民区，不在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域范围内，不在矿山爆破安全危险区范围内。; 符合. 2; 新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年；对综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料，其生产规模可适当放宽。新建项目其矿山资源储量服务年限应不低于10年; 本项目综合利用鹅卵石生产机制砂，本项目生产规模为60万吨/年，符合条件; 符合. 3; 优先采用干法生产工艺，其次半干法砂石工艺，当不能满足要求时，可采用湿法砂石生产工艺。砂石骨料生产线及产品技术指标应符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求。新建项目不得使用限制和淘汰技术设备，已建项目不得使用淘汰设备; 本项目使用的生产设备不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）淘汰类，限制类。项目在各输送阶段设置喷雾洒水抑尘装置; 符合. 4; 生产设备的配置应与砂石骨料工厂的生产规模相适应，满足砂石骨料生产工艺要求，优选大型设备，减少设备台数，降低总装机功率。物料输送应采用带式输送机; 本项目设置一条机制砂加工线，年加工60万吨机制砂，生产设备的配置满足砂石骨料生产工艺要求，项目物料输送采用密闭带式输送机; 符合. 5; 砂、石产品分级分仓储存，各类产品应按分类、规格、类别分别运输、堆放和销售，防止人为碾压、混料及污染; 本项目产品设置符合要求堆场; 符合. 6; 砂石骨料企业应制订相关环境保护管理体系文件和环境突发事件应急预案等; 本项目制订了相关环境保护管理体系文件，环境突发事件应急预案待环评完成后办理; 符合. 7; 机制砂石骨料生产线须配套收尘装置，采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施。破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭，污染物排放符合GB16297《大气污染物综合排放标准》要求。矿山开采鼓励选用湿式凿岩工艺，若采用干法凿岩工艺，须加设除尘装置，作业场所应采用喷雾、洒水等措施; 本项目安装喷雾洒水抑尘装置，同时输送带上方设置罩棚，减少粉尘排放，污染物排放符合GB16297《大气污染物综合排放标准》要求。本项目不涉及矿石开采; 符合. 8; 机制砂石骨料生产线须配置消声、减振、隔振等设施，工厂噪声应符合GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。厂区污水排放符合GB8978《污水综合排放标准》二级及以上要求，湿法生产线必须设置水处理循环系统; 本项目选用低噪声设施，对生产设备进行定期检查，保证项目运行噪声符合GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求，项目清洗废水经沉淀后循环使用，不外排; 符合. 综上分析，本项目与《湖南省砂石骨料行业规范条件》相符。 10.3与《机制砂石骨料工厂设计规范》相符性分析 表7-14 项目与《机制砂石骨料工厂设计规范》符性分析 内容; 规范条件; 本项目建设内容; 结论. 厂址选择; 厂址选址应符合下列规定: 1厂址选择应靠近资源所在地,并应远离居民区; 2厂址应选择在工程地质和水文地质较好的地带,并应避开山洪、滑坡、泥石流等地质灾害易发地段; 3厂址选择宜利用荒山地、山坡地,不占或少占农田、林地，不宜动迁村庄; 4位于城镇周围的机制砂石骨料工厂,厂址应位于城镇和居住区全年最小频率风向的上风侧; 5厂址应具有良好的外部建设条件，并应有利于外部的协作。 4.2.2机制砂石骨料工厂 严禁布置在矿山爆破危险区范围内。; 本项目，地势平坦，不山洪滑坡等风险，使用原为开工项目建设用地，不占用农用地，处于位于城镇和居住区全年最小频率风向的上风侧，有村级和省级公里连接，不在矿山范围内; 符合. 总平面布置; 1总平面布置宜采用集中布置方式,并应按功能合理设置分区构筑物因满足生产需要； 2建(构)筑物的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定； 3产生高噪声的破碎、筛分车间，与相邻建(构)筑物的防噪声间距应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087的有关规定； 4产生强烈振动的生产设施与防震要求较高的建(构)筑物的防震间距应符合现行国家标准《工业企业总平面设计规范》GB50187的有关规定； 5基本生活设施应根据需要设置,宜利用厂区周围的服务设施。 6 变(配)电所、空压机房应靠近负荷中心布置。控制室、机电维修车间、材料库等生产铺助设施可与服务对象合建或就近布置。 7 洗车台宜露天布置,可采用贯通式或尽头式。洗车台应设置排水沟,排水沟应与排水系统连通。 8成品库(堆场)设计应符合 下列规定: 1成晶库(堆场)的场地宜满足物料进行装(卸)车、倒堆储存及转运要求，并应具有满足装卸和储存要求的装(卸)车位及储存场地: 成品库(堆场)设计储存能力应满足生产对储存期及装(卸)车长度要求; 成品库(堆场)竖向设计及地表水排放宜与厂区竖向设计和排水系统协调--致。 9 厂区道路设计应符合现行国家标准《厂矿道路设计规范》GBJ22的有关规定。消防通道路面宽度不应小于4.0m、通行净.空高度不应小于4. 5m。 10厂区生产运输道路可兼作消防通道,消防通道应全场贯通无障碍。断头路在道路尽头处应设置回车场地。 11厂 区出人口设置应满足厂区消防要求。主要人流出入口; 根据项目平面布局图和平面布置分析，项目的总平面布置满足相关标准。; 符合. 生产工艺; 一般规定 1 生产工艺设计应根据矿石性质、试验数据、生产规模、产品要求等因素综合确定。 2生产工艺设计应遵循简捷、节能、减排的原则,并应经多方案综合比较,择优确定。 3洗矿作业或湿式制砂作业的生产工艺设计,应利用回水。 4 原矿含泥(土)量较高时,应采取除泥(土)工艺。 5生产工艺应遵循多筛少破的原则。 6 工艺设计应符合现行国家标准《选矿安全规程》GB 18152的有关规定。 工艺流程 1难碎性矿石或中等可碎性矿石宜采用三段破碎闭路筛分流程，易碎性矿石宜采用两段或单段破碎闭路筛分流程。 2对产品粒形、粒径有明确要求的机制骨料加工设计应增加.整形工艺。 3 制砂工艺流程设计应优先采用干法制砂工艺。干法制砂产品的含泥量、细度模数、颗粒级配应符合现行国家标准《建设用砂》GB/T14684的有关规定，当不能满足时，宜采用湿法制砂工艺。 4 工艺布置时,应控制转运点数量,减少扬尘产生环节。; 项目采用普通鹅卵石作为生产原料，工艺简单，在封闭式车间内生产，采取湿法喷淋，转运点集中扬尘产生量较少，综合分析，符合“一般规定”和“工艺流程”的要求; 符合. 设备选型; 1设备的型式与规格,应根据矿石性质、工艺要求、工厂规模等因素综合确定,并应遵循成熟先进、节能环保、备品配件来源可靠的原则,不得选用淘汰产品;; 项目无淘汰落后设备; 符合. 工艺布置; 1工艺生产线的联接、厂房总体布置及车间设备配置应遵循安全紧凑、简捷顺畅的设计原则。 2工艺布置应根据工艺流程特点，合理利用地形布置车间、设施，简化物料运输环节。 3 车间设备配置应根据工艺流程布置,同一作业的多台同型号、同规格的设备或机组应布置在厂房内同一平台。 4 中碎、细碎设备宜配置在同一车间内。 5_带式输送机的运输线路布置应减少中间环节,缩短转运距离。带式输送机的布置应符合现行国家标准《带式输送机工程设计规范》GB 50431的有关规定。 6厂房配置时,应满足供电、供水、除尘等配套公用设施的要求,保证总体的合理性。; 项目所有工艺均在一栋密闭厂房内，由市政管网供电供水，工艺布置均符合相关要求。; 符合. 10.4与《砂石行业大气污染防治攻坚战实施方案》相符性分析 表7-15 项目与《砂石行业大气污染防治攻坚战实施方案》符性分析 内容; 实施方案; 本项目建设内容; 结论. 大气污染攻坚总目标; 2018年砂石行业节能减排达标率85%的基础上，通过调结构、淘汰落后、技术创新提升等措施，到2019年年底砂石行业节能减排达标率到90%以上。按砂石200亿吨总产能，机制砂石产能150亿吨计算，需要135亿吨以上产能达标。在环京津冀大气污染传输通道城市即“2+26”城市、泛长三角、珠三角、汾渭平原等重点管控地区，粉尘排放必须要达到当地标准排放限值要求。; 本项目不属于重点管控地区，粉尘能达标排放; 符合. 去产能、淘汰落后目标和措施; 关停环保不达标的中小型企业，来淘汰落后产能，新建大型绿色环保化生产线或生产基地，保障砂石骨料供给。; 项目不使用淘汰落后设备采取先进工艺生产，具备完善的环保措施; 符合. 结构调整目标和措施; 做好产业长期规划，优化产业布局；淘汰落后产能，推动结构调整；推进清洁生产，加强节能减排；提高固废利用，发展循环经济；加强创新驱动，促进协同发展；提倡绿色发展，规范矿山建设；推进科学发展，提升行业水平；完善行业管理，发挥行业组织作用。; 项目使用当地矿山废旧石料建设，属于发展U型你换经济，绿色发展，符合相关要求; 符合. 技术改造升级目标和措施; 按联合会要求，9月制定《砂石产业技术装备创新提升的攻关方案》，经行业征求意见和专家审议后，年底在行业内实施。设定的目标达到世界领先水平；研发的技术装备是系统性的，包括辅机等；体现绿色、环保、信息化、智能化水平; 项目设备均为自动化或半自动化设备，体现了绿色环保信息智能化水平; 符合. 10.5与《华容县砂石骨料行业规范 整治工作方案》相符性分析 表7-15 项目与《华容县砂石骨料行业规范 整治工作方案》符性分析 序号; 规范条件; 本项目建设内容; 结论. 1; 新建、改建机制砂石骨料项目生产规模原则上不低于60万t/年;对综合利用尾砂、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料，其生产规模可适当放宽;新建项目其矿山资源储量服务年限应不低于10年。; 本项目综合利用鹅卵石生产机制砂，本项目生产规模为60万吨/年，符合条件; 符合. 2; 砂石骨料生产线及产品技术指标应符合相关标准要求;生产工艺及设备配置应能灵活调整砂石成品级配和石粉含量，并能有效控制砂石成品针片状含量，不得使用限制和淘汰技术设备。; 本项目采用最新设备，自动化程度高，能自由调配产品比例; 符合. 3; 机制砂石骨料企业的节能设计应根据建设项目的能源使用、设备技术水平和经济性等因素，制定节能措施。; 于环评通过后，根据实际运行情况制定清洁生产和节能方案; 符合. 4; 4、砂石骨料企业应建立实验室，具备砂石骨料质量检测检验条件，配备相关检测仪器设备及专职试验人员，并建立可追溯的砂石产品质量检测原始记录、报表、台账。; 项目设置有规范化实验室; 符合. 5; 砂石骨料企业应制订相关环境保护管理体系文件和环境突发事件应急预案。机制砂石骨料生产线还须具有相应的环保设施，污染物排放、噪声排放、污水处理等须符合环保标准要求。; 于环评通过后，方可办理应急预案，项目具备相应环保设施; 符合. 6; 砂石骨料生产线须配置废弃物综合利用及处置设施。; 已配备; 符合. 7; 砂石骨料企业须符合有关安全生产法律法规要求，实行安全生产标准化管理; 本项目符合相关要求; 符合. 8; 砂石骨料企业须积极履行社会责任，做到依法纳税，不.拖欠职工工资，按期足额缴纳养老、医疗、工伤和失业等保险。; 本项目符合相关要求; 符合. 11、环境风险评价 1.1评价目的与重点 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在风险，提出防范、应急与减缓措施的工作，环境风险评价能使项目事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。为全面落实为全面落实《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的要求，实行环境风险分析，查找建设项目存在的环境隐患，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和安全。 11.2、风险评价等级判定 （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C及本项目主要原辅材料消耗及产品情况，确定项目Q值如下： Q=q1/Q1 +q2/Q2 +…+qn /Qn 式中：q1，q2，…，qn ———每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn ———每种危险物质的临界量，t。 表7-16 项目危险物质与临界量比值Q计算结果 序号; 危险物质名称; 最大量q（t）; 临界量Q（t）; q/Q. 1; 无; 0; 0; 0. 本项目不涉及的危险物质，因此危险化学品物质数量与临界量比值为0，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C可知，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）环境风险评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表7-14确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表7-16 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 注：是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明，详见导则附录 A。. 由上述表7-16分析可知项目环境风险潜势为I，对照上表确定项目风险评价等级为简单分析。 11.3环境敏感目标概况 环境风险保护目标：保护项目所在地周围居民的生活环境质量不受影响；保护附近的企业和居民生命、财产的安全。建设项目周围主要环境敏感目标分布情况见本报告第三章。 11.4环境风险识别 本项目不涉及风险物质，风险识别范围主要包括生产过程中生产设施风险识别。生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。受影响的环境要素识别：应当根据有毒有害物质排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤、生态环境等，明确受影响的环境保护目标。 11.4.营运、公用、贮运工程风险识别 生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。主要风险包括有：①生产期间未及时清扫地面粉尘、未定期对堆场及加工区进行晒水降尘，致使无组织排放的粉尘浓度大大增加，进而严重危害周边环境；②污水处理设备出现故障，导致生产废水、初期雨水等直接排入周边水塘及农田，对水塘水质、农田生态造成影响。 11.5环境风险防范措施 11.5.1粉尘事故排放风险防护措施 为减少事故性排放对周围环境的影响，原材料运输车辆，在运输中可能产生粉尘污染，应遮盖严密，捆绑牢固，厂区内严禁出现扬尘或散落现象，并且按指定地点卸料。生产过程中设备如出现漏料、堵料或溢料跑尘时，应尽快组织处理，在短时间内不能处理的，必须停机处理完善后方可复开机。 11.5.2废水处理装置风险防范措施 根据本项目安全的定性分析，依据相关法律、法规和标准，本评价提出以下消除或降低项目相关风险的对策措施，以提高项目在运营过程中安全度，满足安全生产的要求。 ①加强设备管理 加强对压滤机等机械设备的管理及维护，定期对设备进行检查。发现问题及时解决，避免一切带病运行、疲劳运行、超负荷运行等情况发生，使机械设备保持最佳运行状态。 ②加强人工巡视，防止风险事故发生 当生产设备发生故障时，需采取临时停产措施，以避免废水浆液外排事故发生，废水浆液存放于沉淀池内。 ③厂区配套设置雨水导流沟，初期雨水由雨水导流沟引至废水收集池，可有效防止暴雨时节，雨水未经收集处理直排风险的发生。 综上所述，只要加强管理、严格操作，废水事故排放基本是可以杜绝的。 11.5.3其他防范措施： 建设单位应按消防要求规范设置室外消防栓和小型灭火设备，车间内配设手提式泡沫灭火器和二氧化碳灭火器，仓库消防设施按所存储物料的要求相应配备。为了能在事故发生时，迅速准确、有条不紊地处理和控制事故，本评价提出了以下风险事故应急预案。 加强技术培训，提高职工安全意识，操作过程中，工作人员应穿防腐材料制作的工作服，戴安全防护眼镜，戴橡皮手套，防止被灼伤。在保存固体柴油时要注意把试剂瓶口封严，以防止暴露在空气中吸收水和二氧化碳。 最早发现事故的报警责任人，应立即按事故处理程序报警。值班领导及指挥部成员接到报警后，应立即赶赴现场，指挥有关人员迅速查明事故发生的原因。根据事故状况及危害程度做出相应的应急(救护、治安、警戒、疏散、抢修)决定。根据事故程度，如短时间内事故设施无法修复，应向公司领导汇报，申请暂时停止生产，待事故处理完毕后再行生产。当事故得到控制后，积极主动配合事故调查小组，进行事故调查和落实防范措施。 11.6结论 综上，项目在严格按照上述要求的风险防范措施执行的前提下，项目营运期间产生的环境风险在可接受的范围内。 12“三线一单”符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 1、生态红线 “生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 需依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》湘政发【2018】20号，生态保护红线划定结果：湖南省生态保护红线划定面积为4.28万平方公里，占全省国土面积的20.23%。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖(主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线)，主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持；南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧(湘江、资水、沅江、澧水)的源头区及重要水域。本项目选址位于华容县东山镇，不在生态红线范围内，符合生态保护红线空间管控要求，因此项目建设符合生态红线要求。 2、环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 根据岳阳市人民政府关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》、《岳阳市水环境功能区划分》、《岳阳市环境空气质量功能区划分》、《岳阳市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定》的通知（岳政发[2002]18号），对全市的环境空气、地表水、声环境功能区进行了划分。 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据环境空气质量现状的监测数据，环境空气质量虽不达标，但采取相关治理措施后有所改善将在2020年实现达标。 项目地附近地表水环境质量为Ⅲ类的水域。根据地表水体的监测数据可知，各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的相关标准，表明项目地周边地表水环境质量较好。且本项目无废水外排，不会对周边水体产生影响。 本项目所在区域为2类声环境功能区，根据环境噪声现状监测结果，项目区域目前能够满足《声环境质量标准》2类标准要求，本项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能，因此项目建设声环境质量是符合要求的。 综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。 3、资源利用上线 资源是环境的载体，“资源利用上线”是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据； 项目为生产砂石项目，涉及水电的消耗，水经沉淀池沉淀后循环利用，回用于生产，因此，项目资源利用满足要求。 项目属于建筑材料生产业，不属于钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业新增产能项目，不在环境准入负面清单内。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。

- 八、建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 大气污染物 | 砂石装卸量 | 粉尘 | 洒水降尘、密闭厂房 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放周界外浓度最高限值要求 |
|  |  | 破碎、筛分 | 粉尘 | 密闭厂房+湿式作业+喷淋除尘、加强通风 |  |
|  |  | 运输扬尘 | 粉尘 | 洒水降尘 |  |
|  | 水污 染物 | 生活废水 | CODcr、 BOD5、SS、氨氮 | 生活废水经隔油池化粪池处理后用于周边农田及植被绿化施肥 | 不外排，对环境影响较小 |
|  |  | 洗砂废水 | SS | 采取循环水塔+清水池处理工艺循环处理使用生产废水，设置废水处理罐2个，总容积为120m³，清水池100m³。配套应急池80m³ | 不外排，对环境影响较小 |
|  | 固体废物 | 沉淀池泥沙 | 洗砂泥沙 | 收集暂存后外售给建材厂利用 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）中的相关要求 |
|  |  |  | 破碎筛分粉尘 |  |  |
|  |  | 员工生活 | 生活垃圾 | 清运至生活垃圾处理中心 | 不影响环境卫生 |
|  |  | 维修 | 废机油抹布 | 与生活垃圾一起清运至生活垃圾处理中心 |  |
|  | 噪 声 | 运营期厂区设备噪声70～95dB（A），经隔声减振等环保措施治理，并通过禁止汽车鸣笛，大声喧哗，设置警示标语，采用低噪音设备等措施，项目边界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，，机动车辆采取装有消声器和符合规定的喇叭，并保持性能良好。通过加强道路的管理维护，声环境质量可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。因此，本项目运营期不会对沿线敏感点产生较大影响。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 建议加强本项目的扬尘治理工作，以净化空气，减少噪声外传，美化环境。 |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 华容县大樟树石材有限公司在华容县东山镇长岗庙村建设有一砂石厂，年产量约60万吨。项目于2017年建成投产运行，一直未办理环保相关手续，经东山镇人民政府规划选址同意，请示自然资源局、市场监督管理局等多部门意见原则同意华容县大樟树决定利用原自办砂石厂，进行现代化改造，办理正规手续，使其正规化进行生产。因此大樟树石材有限公司利用原有工厂设备设施，改扩建“年生产60万吨机制砂建设项目”总占地面积为12000㎡，劳动定员15人，主要建设有60万吨机制砂生产线一条，主要生产原料是外购鹅卵石，不涉及开采。 2、产业政策符合性 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）（修正）》，本项目为水泥预制件生产项目，不属于“淘汰类”和“限制类”项目，为允许类，符合国家产业政策。 3、选址合理性分析 本项目不属于国家《禁止用地项目目录》（2012年本）和《限制用地项目目录》（2012年本）中规定的项目；本项目位于华容县华容县东山镇长岗庙村，原项目用地属于建设用地，符合华容县土地利用总体规划。项目周边1km范围内没有历史文物古迹、风景名胜区及重要生态功能区；项目生产过程中产生的污染负荷较轻，对周围环境影响较小；具有水、电及交通便利等有利条件。综上所述，本项目的选址合理。 4、环境质量现状 大气环境：根据上表中监测数据可看出，华容县环境空气质量监测污染物PM2.5在年平均浓度、24小时平均第95百分位数均不达标，超标倍数分别为0.37、0.47，因此本项目所在区域（华容县）为不达标区域。 根据环境质量检测报告监测结果表明：项目所在区域的总悬浮颗粒物均能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中要求。 华容县人民政府根据国务院下发的《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发【2018】22号）文件以及岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案，华容县全面开展大气环境整治行动，通过源头防控、重点防治、科学合理、循序渐进有效治理污染以及创新环境监管方式，拟通过3年努力降低细颗粒物浓度，明显减少重污染天数。使得环境质量趋于改善状态。 地表水环境：监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求； 声环境：根据项目所在地四厂界环境噪声监测结果，东、南、西、北厂界及周围环境保护目标噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求；周围声环境质量较好。 5、环境影响分析 （1）大气环境影响分析 1）无组织废气： 由于本项目主要大气污染物最大地面浓度占标率为9.17%，项目最大落地浓度距离为73m，此范围距离内无环境敏感目标，因此，项目粉尘对周围居民的影响在可接受范围内。 综上所述，建设项目废气可达标排放，对周围大气环境影响较小。 （3）声环境影响分析： 营运期主要噪声污染源为破碎机、筛分机、洗砂机产生的机械噪声。在采取消声、减振措施后，项目东、南、西、北侧厂界达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，叠加现状值后环境保护目标达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，项目产生噪声经有效处理后达标排放具有可靠性，同时对周围声环境不会产生明显的影响。 项目建成后，加强了道路两侧绿化，在车流量及行车速度不变的情况下，机动车辆采取装有消声器和符合规定的喇叭，并保持性能良好。通过加强道路的管理维护，声环境质量可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。因此，本项目运营期不会对沿线敏感点产生较大影响。 （4）固废环境影响分析： 营运期的固体废物主要是沉淀池污泥、生活垃圾和废机油抹布。沉淀池污泥主要成分为泥土，定期清理，外运至建材企业综合利用；生活垃圾及维修产生的废机油抹布（属于危废豁免范围）经收集后，定期运往生活垃圾填埋场卫生处置。废机油暂存于危废暂存间后交由资质单位处理，采取以上措施后，项目固体废物均可得到妥善处理，对周围环境不会造成影响。 6、环境风险分析 本项目无重大环境风险源。在认真落实消防安全责任制，制定科学有效的应急预案事故处理预案，建立健全应急组织实施体系，完善环境管理制度。项目环境风险可维持在较低水平，在设计年限内平稳安全地运行。 7、总量控制指标 本项目废水不外排，主要排放因子为无组织的粉尘，因此本项目无需申请总量。 8、综合结论 综上所述，建设项目符合国家产业政策以及相关规划，选址合理。建设单位应严格落实环境影响报告表提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，排放污染物能得到合理处置，工程对区域环境空气，水环境，声环境均不会产生明显的不利影响，对区域环境质量影响很小，风险防范措施得当，从环保角度考虑，该项目建设是可行的。 9、建议及要求： （1）建设单位应严格执行国家有关环保政策，落实本报告提出的环保措施，做到各污染源达标排放。 （2）项目不得设废水排放口，要求生产废水全部循环回用，严禁外排。 （3）要求配套设置雨水导流沟，收集初期雨水，经处理后回用，避免污染周边环境。 （4）建议增加绿化面积，美化环境。加强设备的日常管理及维护，严格做好噪声防护措施。 （5）建议建设单位加强职工环境意识教育，制定环保设施运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故的发生。 （6）建议建设单位处理好与周边居民的关系问题，对于由本项目建设和营运引起的居民问题应积极应对、及时沟通协调解决，避免引发社会矛盾。 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日. 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日. 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日. 注 释 一、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 项目环境保护目标图 附图4 现场照片 - 附件 附件1 委托书 附件2 营业执照 附件3 发改委批复 附件4 土地文件 附件5 土地租用合同 附件6 东山镇人民政府办公室会议纪要 附件7 华容县推进长江岸线港口码头专项整治工作指挥部文件 附件8 土地入股合同 附件9 专家意见和签到表 - 附表 - 附表1 大气环境影响评价自查表 附表2 建设项目环评审批基础信息表.