- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年扩产4000吨紫外光固化（UV）

新材料建设项目

建设单位（盖章）：华容县恒兴建材有限公司

编制日期：     二〇二一年三月

中华人民共和国生态环境部制

华容县恒兴建材有限公司年扩产4000吨紫外光固化（UV）新材料项目环境影响报告表修改情况说明

根据《华容县恒兴建材有限公司年扩产4000吨紫外光固化（UV）新材料项目环境影响报告表专家评估意见》，对原报告表进行了修改完善，具体修改内容见下表。

| 序号 | 评审意见 | 修改情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核实细化产品方案，明确新增危废暂存间位置，核实建设内容一览表，补充主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程依托的可靠性分析 | 核实细化产品方案（P14-15），明确新增危废暂存间位置，核实建设内容一览表，补充主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程依托的可靠性分析P7 |
| 2 | 明确淘汰设备、核实新增设备清单，结合设备规格、工作制度，校核项目产能，核实原辅材料种类、用量，明确溶剂去向，补充活性炭使用情况，完善原料、产品理化性质 | 明确淘汰设备、核实新增设备清单（P8-9），结合设备规格、工作制度，校核项目产能（P10），核实原辅材料种类、用量，明确溶剂去向，补充活性炭使用情况，完善原料、产品理化性质（P10-13） |
| 3 | 收集2019年区域常规数据，完善大气环境质量现状评价内容，结合地下水评价等级补充地下水环境质量现状监测评价内容；结合各要素的评价等级、评价范围，完善环境保护目标调查。 | 收集2019年区域常规数据，完善大气环境质量现状评价内容，结合地下水评价等级补充地下水环境质量现状监测评价内容(P24、27)；结合各要素的评价等级、评价范围，完善环境保护目标调查。(P35) |
| 4 | 核实现有工程建设内容表，明确污染源监测期间生产工况，补充监测（或收集）完整的污染源监测数据，据此核实现有工程存在的环境问题，细化“以新带老”的整改措施 | 核实现有工程建设内容表，明确污染源监测期间生产工况，补充监测（或收集）完整的污染源监测数据，据此核实现有工程存在的环境问题，细化“以新带老”的整改措施(P22-23、附件 11) |
| 5 | 核实工艺流程及产排污节点图，核实粉尘源强取值依据，核实VOC产生源强，完善废气处理工艺描述，结合现行政策论证有机废气处理工艺合理性，完善项目与《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）要求相符性分析，论证有机废气处理效率可达性，核实排气筒设置情况，校核排气筒参数，结合与现有工程共用排气筒情况，完善大气预测内容。 | 核实工艺流程及产排污节点图P16，核实粉尘源强取值依据，核实VOC产生源强，完善废气处理工艺描述P37-38，结合现行政策论证有机废气处理工艺合理性，完善项目与《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）要求相符性分析，论证有机废气处理效率可达性，核实排气筒设置情况，校核排气筒参数，结合与现有工程共用排气筒情况，完善大气预测内容。（P37-40、49-50、5-6） |
| 6 | 核实各类危废产生量，细化危废分类暂存建设要求，补充危废处置协议；明确土壤评价等级、地下水评价等级，据此完善土壤、地下水影响分析。 | 核实各类危废产生量，细化危废分类暂存建设要求，补充危废处置协议；明确土壤评价等级、地下水评价等级，据此完善土壤、地下水影响分析。（P48-49、50-52、附件10） |
| 7 | 校核改扩建前后污染物排放的“三本账；补充发改备案文件、补充入园意见；考虑“以新带老”环保投资，核实项目新增环保投资，完善项目竣工验收一览表。 | 校核改扩建前后污染物排放的“三本账；补充发改备案文件、补充入园意见；考虑“以新带老”环保投资，核实项目新增环保投资，完善项目竣工验收一览表。（P54-55、附件3、附件4） |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年扩产4000吨紫外光固化（UV）新材料建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2102-430623-04-02-509321 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张伯东 | 联系方式 | 13874097988 |
| 建设地点 | 湖南省（自治区） 岳阳 市 华容 县（区） 三封工业园 （具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （112 度 41 分 49.920 秒， 29 度 32 分27.017秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2641涂料制造 | 建设项目 行业类别 | “二十三、化学原料和化学制品制造业——44、基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造;合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造——单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外） |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） | 400 | 环保投资（万元） | 9 |
| 环保投资占比（%） | 2.25％。 | 施工工期 | —— |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | / |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，环保类涂料被列为鼓励类。本项目产品具有无毒、易降解的特点，为人体直接接触。因此在生产过程中对产品的质量要求非常严格，经过考虑决定将项目搬至华容县工业园内，工业园通过对项目生产过程及产污情况的了解，认为本项目与华容县工业园发展规划和环境保护规划相符合，同意引进本项目。 2、“三线一单”符合性分析 “三线一单”即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。 （1）生态保护红线 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域，除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发〔2018〕20号），项目所在地不在华容县生态保护红线范围内，不会导致评价范围内重要生态功能保护区生态服务功能下降，符合相关要求。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评对照区域环境质量目标，分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 根据华容县生态环境保护委员会印发的《华容县污染防治攻坚战2020年度工作方案》的通知，华容县近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据表3-1中2018年环境空气质量现状对比可知，华容县环境空气质量正在逐步改善，环境空气质量呈现好转。结合本项目大气环境影响及污染防治措施分析，建设单位依照本环评要求的措施合理处置各项污染物，则本项目各项污染物排放在接纳范围之内。根据环境影响预测评价结果，项目建成后不改变周边环境功能，不突破环境质量底线；同时有利于提高地表水环境的质量。 （3）资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。建设项目供电等由电网统一供给，项目所选工艺设备选用了高效、先进、自动化的污水处理厂设备，提高了污水处理效率，节省了物资和能源。因此，项目建设符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》2020年9月中“湖南省“三线一单”省级以上产业园区生态环境准入清单六岳阳市产业园区生态环境准入清单中6-11华容工业集中区中“三封工业片区”主导产业为以石材、建材、家具加工等为主的建材工业；以农产品、食品加 工等为主的农副产品加工业；以医药材料制造为主的综合加工业；为农林牧业服务的机械加工业，并配套仓储物流服务业，本项目为新型建材，符合其主导产业要求；其文件中“主要环境问题和重要敏感目标：石伏片区邻近中国圆田螺水产种质资源保护区实验区。”本项目位于三封工业园内，远离中国圆田螺水产种质资源保护区实验区。 综上，本项目建设符合“三线一单”要求。 3、与《湖南省VOCs污染防治三年行动实施方案（2018-2020 年）》相符性分析 《湖南省VOCs污染防治三年行动实施方案（2018-2020 年）》总体要求：以改善环境空气质量为核心，以重点地区为主要着力点，以重点行业和重点污染物为主要控制对象，推进VOCs与NOX协同减排，强化新增污染物排放控制，实施固定污染源排污许可，全面加强基础能力建设和政策支持保障，因地制宜，突出重点，源头防控，分业施策，建立VOCs污染防治长效机制，促进环境空气质量持续改善和产业绿色发展。重点地区：根据环境空气质量改善要求，确定长沙市、株洲市、湘潭市、常德市、益阳市和岳阳市为重点地区。 本项目属属于岳阳市华容县三封工业园，属于重点地区，但项目选址在园区，远离岳阳市主城区，选址符合相关规划。 重点行业：按照《湖南省大气污染防治条例》明确的 VOCs 重点行业全部纳入此次整治范围，结合行业排放量贡献情况，确定石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业为此次整治的重点行业以及重点推进机动车、油品储运销及生活服务业等污染源 VOCs 污染防治，实施一批重点工程。由于本项目属于扩建项目，且选址在工业园区内，建设、运营将严格执行“三同时”制度，采用先进、成熟工艺，本项目生产过程中产生的TVOC较少。本项目原料大部分使用的环氧丙烯酸树脂为低反应活性溶剂，从源头上减少VOCs产生；同时加强尾气治理，减少VOCs 排放。 重点控制污染物：加强活性强的VOCs排放控制，主要为芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等。各地应紧密围绕本地环境空气质量改善需求，基于臭氧和 PM2.5来源解析，确定VOCs控制重点，重点控制污染物主要为间/对-二甲苯、乙烯、丙烯、甲苯、乙醛、1，3-丁二烯、1、2、4-三甲基苯、邻-二甲苯、苯乙烯等，对于控制 PM2.5而言，重点控制污染物主要为甲苯、正十二烷、间/对-二甲苯、苯乙烯、正十一烷、乙苯等恶臭类 VOCs 的排放控制。本项目对于上述列出的重点控制污染物主要是生产过程中的有机物，集中收集处理后，经处理后有组织排放，最终核算排放量仅0.248t/a，严格控制了TVOC的排放量和排放方式。 综上所述，本项目建设符合《湖南省VOCs污染防治三年行动实施方案（2018-2020年）》。 4、与《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》相符性 重点地区的企业执行表2规定的大气污染物特别排放限值及其他污染物控制要求，根据工程分析，本项目采取集气罩+布袋除尘+活性炭吸附+15m排气筒排放后，有组织废气能满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）要求。 车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80％。对于重点地区，车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80％。根据工程分析，本项目初始排放速率1.2kg/h，配置VOCs处理设施（活性炭吸附）。 废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。根据实际情况，本项目为废气收集处理系统发生故障或检修时，生产工艺设备停止运行，待检修完毕后再投入使用。 排气筒高度不得低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相应高度关系应根据环境影响评价文件确定。本项目排气筒高度为15m。 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、本项目占地及建筑规模 拟新增400万元在现有厂区内对项目产能进行扩建，扩建项目不新建建筑物。详见表2-1。 表2-1 扩建前后建设内容、规模及功能设置一览表 工程组成; 建设内容; 扩建前; 扩建后. 主体工程; 生产车间; 4000m2，主要布置生产工序（如：投料、混料、分散等）; 依托现有. 试验室; 500m2，主要对产品生产进行实验. 质检室; 120m2，主要对产品进行检验. 储运工程; 原料仓库; 2500m2，主要暂存原辅料. 成品仓库; 2000m2，主要暂存成品. 辅助工程; 办公生活区; 1600m2，主要供员工办公生活所用. 锅炉房/加热房; 20m2，加热作用; 电烤房 60m2 加热作用. 发电机房; 20m2; 依托现有. 门卫室; 40m2. 环保工程; 废气治理设施; TVOC、粉尘：集气罩++布袋除尘器+活性炭吸附 +15m排气筒（1#）; 依托现有. 实验室废气：集气罩+布袋除尘器+活性炭吸附+15m排气筒（2#）；; 依托现有. 锅炉烟气：15m排气筒；; 实际用电，已取消燃气锅炉. 食堂油烟：油烟处理机，高空排放; 依托现有. 废水处理; 搅拌釜用水循环使用，不外排；生活污水经化粪池、隔油池预处理后外排入园区污水管网；实验楼化验用水统一收集后，混入产品中; 依托现有. 固废; 危废暂存场所80m2，一般固废暂存场所200m2; 新增80m2危废暂存库（位于原危废暂存间南面）. 噪声; 减震基础、墙体及绿化隔声等. 备注：现有场地建设面积有足够空间，管道及环保设施能够满足扩建后需求. 2、生产设备及原辅材料 本扩建项目生产设备见表2-2，主要新增高速分散机、手推叉车、搅拌釜、电烘房。由《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要且符合国家产业政策。 表2-2 扩建前后主要生产设备表 序号; 工序; 设备名称; 规格; 扩建前数量; 扩建后数量. 1; 分散工序; 落地式高速分散机; 1620转/分22KW; 5台; 3台. 2; 直接式高速分散机; 2400~2800转/分; 2台; 3台. 搅拌缸; 3个; 6个. 3; 三辊研磨机; S260、6~7.5kw; 1台; 1台. 4; 真空泵; 20KW; 1台; 2台. 5; 拉罐; 1000L; 10个; 10个. 6; 行吊; -; 2台; 2台. 7; 手推叉车; 10台; 15台. 8; 热料; 搅拌釜; 3t、1t; 3台（2台3t、1台1t）; 6台（4台3t、2台1t）. 9; 电烘房; 60m2; 1间; 3间. 10; 热料槽; 1.3×3.2×0.8; 1个; /. 11; 试验室; 电子天平; 精确到0.001g; 10台; 10台. 12; 恒温烘箱; 0.5×0.5×0.5; 2台; 4台. 13; 试验用高速分散机; 8000转/分; 5台; 17台. 14; 抽风系统; 1套; 1套. 15; 水帘式喷房; 1间; 1间. 16; 质检室; UV固化机; 3支5KW紫外光灯; 4台; 4台. 17; 精密辊涂机; 100~150cm; 5台; 5台. 18; 淋涂机; 100~130cm; 2台; 2台. 19; 真空镀膜机; 1台; 1台. 20; 高效液相色谱仪; 2台; 2台. 21; 气相色谱仪; 1台; 1台. 22; 电脑调色仪; 1台; 1台. 23; 磨耗仪; 1台; 1台. 24; 油墨耐磨试验机; 1台; 1台. 25; UV触量计; 1台; 1台. 26; 旋转粘度计; 1台; 1台. 27; 60℃光泽仪; 1台; 1台. 28; 耐刮仪; 1台; 1台. 29; 耐耗仪; JM-IV; 1台; 1台. 30; 冷热循环机; 1台; 1台. 31; 红外老化试验机; 1台; 1台. 32; 表面电阻仪; 1台; 1台. 33; 实验室; 恒温水浴锅; 1台; 1台. 34; SF400分散研磨多用机; 1台; 1台. 35; 高速分散机; BPSF-550; 4台; 4台. 36; 高速分散机; BGD7411; 1台; 1台. 37; 电热恒温干燥箱; 202-0A; 1台; 1台. 38; 台式电热恒温干燥箱; WHL-25; 1台; 1台. 39; 电子天平; HP-2000; 1台; 1台. 40; 电子天平; HZ-HG-2002N; 1台; 1台. 41; 电子天平; JW-B50001; 1台; 1台. 42; 马头牌电子天平; 1台; 1台. 43; 镜向光泽度仪; WGG60; 1台; 1台. 44; 3灯UV固化机; JCTUV-600; 2台; 2台. 45; 单辊辊涂机; JCTUV-600-全精密单辊辊涂机; 1台; 1台. 46; 双辊辊涂机; JCTUV-600-底漆双辊辊涂机; 2台; 2台. 47; 涂料快速分散试验机; 1台; 1台. 48; 电子天平; FA2004B; 1台; 1台. 49; 高速搅拌机; JSF550; 3台; 3台. 50; 数显恒温水浴锅; HH-4; 2台; 2台. 51; 电子天平; HP-B2000; 3台; 3台. 52; 电子天平; JM-B20002; 1台; 1台. 53; UV辊涂机; 1台; 1台. 54; UV固化机; 2台; 2台. 55; 旋转粘度机; NDJ-1; 1台; 1台. 56; 镜向光泽度仪; WGG60; 1台; 1台. 57; 淋膜机; 1台; 1台. 58; 水帘喷涂房; 1台; 1台. 59; 热熔胶检测设备; 1套; 1套. 60; 气相色谱仪; 7890; 1台; 1台. 备注：扩建后减少的设备作为废品处理，项目电烘房扩建前为1间，扩建后为3间，每间20平方米，共60平方米，整个房间为烘房，无另外的烘烤设备。. 产能分析 扩建前搅拌釜共有3台，其中容量3吨的2台，每台每天生产2釜，1天共生产12吨；容量1吨的1台，每天生产2釜，1天生产2吨。全年的工作日290天左右，全年的产能4000吨左右；扩建后新增3吨容量的搅拌釜2台，1吨的搅拌釜1台，每年的生产量4000吨左右。扩建后全年的产能为8000吨左右。 表2-3 扩建前后原辅材料一览表 类别; 名称; 包装规格; 原料形态; 扩建前用量（t/a）; 扩建后用量（t/a）. 低聚物; 环氧丙烯酸树脂; 200L/桶; 液态; 1500; 3000. 单体; 三羟甲基丙烷三丙烯酸酯; 200L/桶; 液态; 500; 1000. 三丙二醇二丙烯酸酯; 灌装; 液态; 300; 600. 1.6-已二醇二丙烯酸酯; 灌装; 液态; 200; 400. 新戊二醇二丙烯酸酯; 灌装; 液态; 200; 400. 光引 发剂; 2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮; 200L/桶; 液态; 100; 200. 1-羟基-环己基苯基甲酮; 200L/桶; 液态; 200; 400. 填料; 滑石粉; 50kg/袋; 粉末; 200; 400. 哑光粉SI02; 50kg/袋; 粉末; 300; 600. 助剂; 流平剂BTK-3510（聚醚硅氧烷共聚物）; 200L/桶; 液态; 200; 400. 消泡剂BYK-055（非硅聚合物）; 200L/桶; 液态; 200; 400. 分散剂BYK-2008（结构化丙烯酸共聚物）; 200L/桶; 液态; 80; 160. 溶剂; 二甲苯（工业级） 醋酸乙（丁）酯; 200L/桶; 液态; 20 0; 5 20. 丙二醇甲醚（PM）; 200L/桶; 液态; 0; 15. 废气处理; 活性炭; 5kg/袋; 固态; 0.41; 0.82. 原辅材料理化性质见下： 表2-4 主要原辅材料理化性质 序号; 原料名称; 理化性质. 1; 环氧丙烯酸树脂; 又称乙烯基酯树脂，分子结构式：，棕褐色透明粘稠液体，耐热分解温度 340.4℃①，闪点温度＞109℃，环氧丙烯酸树脂是环氧树脂和丙烯酸或甲基丙烯酸经过酯化反应而制得。环氧丙烯酸酯树脂是目前应用最广泛、用量最大的光固化低聚物，其光固化速度在各类低聚物中是最快的，而且其固化后的涂膜具有硬度高、光泽度好、耐腐蚀性能、耐热性及电化学性优异等特点，并且环氧丙烯酸酯原料来源广，价格低廉，合成工艺简单。. 2; 三羟甲基丙烷三丙烯酸酯; 别称：三丙烯酸丙烷三甲醇酯，TMPTA；分子结构式： 低气味型无色或微黄色透明液体，几乎不溶于水，可溶于一般溶剂；CAS 号：15625-89-5；分子式：C15H17O9；分子量：341.29；沸点：758℃；闪点 426℃，密度 1.108g/cm3，常温常压下稳定，避免与氧化物、 光、热、结冰、紫外线、惰性气体等接触。主要用于光固化涂料、光固化油墨、光刻胶、柔性印刷品、阻焊剂、抗蚀剂、油漆、聚合物改性等方面。. 3; 三丙二醇二丙烯酸酯; 别称：二缩三丙二醇二丙烯酸酯，分子结构式： 分子式：C15H24O6；分子量：300.35；CAS 号：42978-66-5；低气味型无色或微黄色透明液体，不溶于水，可溶于芳烃溶剂，对大部分丙烯酸酯化的预聚体都有良好的溶解能力，密度：1.045g/cm 3 ，沸点：368.9℃；闪点：158.2℃；1.23*10-5mmHg；三丙二醇二丙烯酸酯是常见的丙烯酸衍生物单体，在光固化或者辐射固化中作交联剂使用，可降低辐射剂量；作为活性稀释剂使用，可明显降低树脂体系的粘度. 4; 1.6-已二醇二丙烯酸酯; 分子结构：分子式：C12H18O4；分子量：226；CAS 号：13048-33-4；无色或浅黄色液体；熔点：6℃，沸点：295℃，闪点＞110℃：密度：1.01g/cm3；广泛应用于塑料；粘合剂；纺织品；橡胶；改性共聚物；注塑件；涂料、油墨、光聚合物、阻焊油墨。. 5; 新戊二醇二丙烯酸酯; 分子结构： 分子式：C11H16O4；分子量：212；CAS 号：2223-82-7；无色 或浅黄色透明油状液体；沸点：256.5℃，闪点＞116.47℃：密度：1.022g/cm3；蒸气压：0.015mmHg；易溶于低碳醇、芳香烃等有机溶剂，不溶于水；双官能度功能单体，与丙烯酸类预聚体有良好的相深性，具有稀释性强、耐磨性好，耐刻划特点，可作为活性稀释剂，用于辐射固化涂料、油墨，粘合剂及感光树脂版材。. 6; 2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮; 别称：光引发剂 1173；分子结构： 分子式：C10H12O2；分子量：164.2；CAS 号：7473-98-5；无色或微黄色液体；沸点：103℃，闪点：69.9℃：密度：1.194g/cm3；蒸气压：0.114mmHg；用于紫外光固化体系的高效光引发剂。. 7; 1-羟基-环己基苯基甲酮; 别称：光引发剂 184；分子结构： 分子式：C13H16O2；分子量：204.26；CAS 号：947-19-3；白色结晶；熔点：47-50℃；沸点：175℃，闪点：150℃：密度：1.17g/cm3；蒸气压：0.114mmHg；光引发剂 184 是一种高效的自由基 I 型非泛黄光引发剂，用于 UV 聚合单官能或多官能团的聚合丙烯酸盐单体和低聚体，广泛应用于复印清漆、塑料涂料、木材涂料、粘合剂、平版印刷油墨、丝网印刷油墨、柔印油墨、电子产品。. 8; 滑石粉; 白色或类白色、微细、无砂性的粉末，手摸有油腻感。无臭，无味。滑石粉的主要成分为滑石，经粉碎后，用盐酸处理，水洗，干燥而成。其在水、稀矿酸或稀氢氧化碱溶液中均不溶解，可作药用。滑石粉分子式为 Mg3〔Si4O10〕（OH）2。滑石属单斜晶系，晶体呈假六方或菱形的片状，偶见。通常成致密的块状、叶片状、放射状、纤维状集合体。无色透明或白色，但因含少量的杂质而呈现浅绿、浅黄、浅棕甚至浅红色；解理面上呈珍珠光泽。硬度 1，比重 2.7～2.8。. 9; 哑光粉SI02; 是一种呈白色蓬松、绒毛状的粉末，化学性能稳定，无毒、无味、不燃、使用安全。在油漆中应用时，透明度极佳，喷涂或刷涂后附着力上乘，涂膜光滑平整干燥后消光效果卓越，手感极为滑爽，不影响涂料的干燥及固化。产品能够直接高速搅拌分散，且分散时间短。孔隙率大，露置在空气中极易吸湿。有一定的触变增稠作用，喷涂时不易发生流挂现象，贮存期间不产生沉淀。主要用于油漆涂料的消光，其性能可替代进口产品，特别适用于聚酯漆、聚酯、丙烯酸漆、硝基漆、氨基酸及乳胶漆、各类水性涂料等。. 10; 流平剂BTK-3510（聚醚硅氧烷共聚物）; 流平剂是一种常用的涂料助剂，它能促使涂料在干燥成膜过程中形成一个平整、光滑、均匀的涂膜。能有效降低涂饰液表面张力，提高其流平性和均匀性的一类物质。BYK-3510 流平剂为有机硅表面助剂，用于辐射固化涂料体系和印刷油墨，强烈的表面张力。优异的底材，防止缩孔，加表面性并胶带剥离性. 11; 消泡剂BYK-055（非硅聚合物）; 聚合物型消泡剂，不含有机硅，用于无溶剂和溶剂型木器漆，以及罐头和卷材涂料。消泡力强，用量少；表面张力小，与表面的平衡性好；耐热性好，扩散性、渗透性好，正铺展系数较高；化学性稳定，耐氧化性强；气体溶解性、透过性好；在起泡性溶液中的溶解性小；无生理活性，安全性高. 12; 分散剂BYK-2008（结构化丙烯酸共聚物）; 不含 VOC 和溶剂的分散剂，用于水性涂料体系、印刷油墨、胶粘剂和热塑性塑料。特别用于生产的效应颜料分散体。. 13; 丙二醇甲醚; 分子式：CH3CHOHCH2OCH3；分子结构： 分子量：90.12；CAS：107-98-2。外观：无色透明液体；馏程： 116-126°C；酸度：≤0.02%；沸点：120 °C；粘度：20C /1.75mPa.s；表面张力：（ 25℃）27.7mN/m。易燃的液体与蒸气，如果吸入对人体有害。会影响人的中枢神经系统，如果通过皮肤被吸收或被误吞也会对人体产生危害。对皮肤、眼睛和呼吸道有刺激. 14; 醋酸乙酯; 乙酸乙酯又称醋酸乙酯，是一种具有官能团-COOR 的酯类（碳与氧之间是双键）。纯净的乙酸乙酯是无色透明具有刺激性气味的液体，是一种用途广泛的精细化工产品，具有优异的溶解性、快干性，用途广泛，是一种非常重要的有机化工原料和工业溶剂，被广泛用于醋酸纤维、乙基纤维、氯化橡胶、乙烯树脂、乙酸纤维树酯、合成橡胶、涂料及油漆等的生产过程中。乙酸与乙醇发生可逆反应会生成乙酸乙酯。我们所说的陈酒很好喝，就是因为酒中少量的乙酸与乙醇反应生成具有果香味的乙酸乙酯。. 15; 二甲苯; 无色透明液体，易流动，能与无水乙醇、乙醚和其他许多有机溶剂混溶。二甲苯具刺激性气味、易燃，与乙醇、氯仿或乙醚能任意混合，在水中不溶。沸点为 137～140℃。二甲苯属于低毒类化学物质， ACGIH将其归类为 A4 级，即缺乏对人体、动物致癌性证据的物质。塑料、燃料、橡胶，各种涂料的添加剂以及各种胶粘剂、防水材料中，还可来自燃料和烟叶的燃烧气体。. 3、生产定员与工作制度 劳动定员：现有项目劳动定员57人，其中37人在厂区住宿，本次扩建项目新增劳动定员20人，均不在厂区住宿。员工日常生活依托企业现有的项目。 工作制度：采用二班制，每班工作8小时，年工作290天。 4、产品方案 本项目扩建项目完成后，厂区产品为紫外光固化（UV）新材料，其产能为8000t/a。本项目扩建前后产品方案一览表见下表。 表2-5 产品方案一览表 扩建前后; 数量; 单位; 规格. 扩建前; 4000; t/a; 根据客户需求. 扩建后; 8000; t/a; 根据客户需求. 其产品性能指标见下表。 表2-6 产品性能指标一览表 1.化学产品 产 品： HW-P227B-5HN 化学名称：聚氨酯丙烯酸脂和丙烯酸单体的混合物. 2.成分 12﹪ 气相二氧化硅（CAS：112945-52-5） 30﹪ 聚氨酯丙烯酸酯 25﹪ 1，6-己二醇丙烯酸酯（CSA：13048-33-4） 10% 二丙二醇二丙烯酸酯（CSA：57472-68-1） 10% 甲基丙烯酸羟乙酯（CSA：868-77-9） 10% 二缩三丙二醇二丙烯酸酯（CSA：42978-66-5） 3% 光引发剂（CAS： 947-19-13）. 3.危害性鉴定 当产品贮存在高于 60℃的环境中或暴露在阳光直射下会发生微聚合反应，造成涂料报废. 4.灭火措施 适用的灭火介质：泡沫，CO2，干粉 不适用的灭火介质：不详 曝光的危害性：产品在高温下聚合 聚合是一个强烈的放热反应会产生足够的热量引起受热分解或槽破裂 如果曝露在火中，用水喷射保持槽罐冷却 受热分解会释放出刺激性的蒸气气体或起火 特殊装备：必须向进入存放这种物质的建筑或狭窄区域的救火人员提供自给式压缩空气呼吸器. 5.贮存和装饰 贮 存：贮存在 4℃-60℃的条件下 不要暴露于阳光直射下 存放在不锈钢，镀锌铁、镀锡铁、深褐色玻璃，或深褐色聚烯容器中 装 卸：避免接触眼睛和皮肤 避免吸入蒸气 作业场所要通气 用干燥的空气把物料从容器中吹出. 6. .物理及化学性质 外 观：粘稠的乳白液体 气 味：淡似酯气味 沸点/沸点范围：＞100℃ 闪 点：＞100℃ 自然性：无 爆炸性：无 饱和蒸气压：＜133kpa（20℃） 密 度：1.1g/ml 20℃水中溶解度：不可溶解 挥 发 性：＜0.5﹪. 7.稳定性和反应活性 应避免的条件：避免磨擦生热 避免直接接触热源 避免温度超过 60℃ 避免阳光直射 避免的物质：避免自由基，如过氧化物，金属离于避免能释放出自由基的物质. 危害性的分解产物：在阳光直射的情况下会发生存害的聚合反应. 在受热的情况下会发生有害的放热聚合反应. 5、公用工程 （1）给水 扩建项目生产无需用水，生活用水依托企业现有项目的给水工程，企业用水来源为园区自来水管网。本项目主要用水为员工生活用水，本扩建项目新增员工20人（均不在厂区住宿），扩建完成后项目劳动定员共77人，扩建部分生活用水量为300t/a，扩建完成后共用水量为2265t/a。 （2）排水 本项目实行雨污分流制，雨水通过依托企业现有的雨水管网，进入园区雨水管网，最终汇入华洪运河；项目生活污水依托厂区现有化粪池+隔油池处理后进入园区污水管网，汇入华容县工业园污水处理厂处理，处理达标后外排至华洪运河。 6、平面布局 项目仅在现有车间内增设部分设备，其平面布局保持不变。具体见下图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程图及产污环节 - 本扩建项目在现有厂房内进行，无土建施工，只进行设备安装，因此本环评不对其施工期环境影响进行分析。 2、营运期工艺流程图及产排污环节 本扩建项目工艺如下： 图2-1 工艺流程 工艺简介如下： a) 料加热 根据客户要求和订单，在生产相应产品之前，为了让原料更好的用于生产，减少液态原料在罐体的附着，需将原料放入搅拌釜。根据原辅材料的性能和气温高低，将需要加热的原辅材料放入电烘房中加热（时间约1-2.5h，温度50-80℃）。 b）混料、进料 将UV树脂、光引发剂等液态原料经过人工称量后，将物料的温度控制在60℃以下，人工倒入搅拌器中，同时将人工称量好的助剂、填料等粉末状原料一起人工投入搅拌机中。进料时间为10-40min，为连续进料、出料。搅拌速度为400-1400转/分钟。混料和分散均在拉缸内完成。根据顾客对产品质量的要求，对质量要求高的产品则采用密闭式分散机分散，扩建完成后厂区共设置了6台直接式高速分散机和3台落地式高速分散机。分散机粉状原料为人工进料，液态原料采用真空泵吸料。 c）分散 根据客户订单要求，对质量较高的产品用密封的直接式高速分散机分散，质量要求低的产品则用敞开的落地式高速分散机分散，搅拌时间为1-3个小时，连续出料，由于生产过程中所用原料稳定性高，主要为物理搅拌混合，先将原料缓慢搅拌分散，分散转速为500转/分钟，让粉状物料完全溶化后再加速。半小时后分散机转速达1000转/分钟，一小时后物料分散均匀。紫外光固化是在产中加入光引发剂。客户使用时经过吸收紫外线光固化设备中的高强度紫外光后，产生活性自由基或离子基，从而引发聚合、交联和接枝反应，使树脂由液态转化为固态。 d)检验 UV 光固化涂料分散完成后取样检测，项目设置有产品检验室，装有单辊涂布机、淋涂机、UV 光固化机、粘度计、气相色谱仪、液相色谱仪等仪器设备。其试验过程为：将产品通过辊涂布机或水帘喷涂柜将涂料涂在装饰木器、纸板、塑胶上，然后送进 UV 光固化机进行固化。光固化机装有紫外灯管，通过光将涂料固化在装饰品上。固化好的样品进行耐磨、耐刮、附着力等试验，试验样品统一收集，并编号存档。同时对产品进行粘度、光泽度、成分检验，检验后的产品倒回分散搅拌罐中。检验合格的产品即可包装外售，检验不合格的产品在车间暂存，分批次倒回分散搅拌罐中按照检测结果重新加入原料进行分散搅拌。 UV 光固化涂料每批次产品均进行抽样检测，每批次产品生产量为 1-2t（平均按1.5t/批次计算），每批次抽取 20g 进行检验，则总抽样量为 106.67kg/a。项目在涂布、水帘喷涂、烘干固化等检验工序中均设置了集气装置对检验过程中挥发产生的废气进行收集。检验 TVOC 废气产生量按抽检样品总量的 50%进行计算，则 TVOC 产生量为 53.335kg/a。 检验过程及产污环节图 e）包装 根据客户要求，将产品包装为20kg/桶的规格，产品全部采用铁桶包装。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 由于本项目在现有厂区内进行扩建，因此原有污染情况及环境问题主要由现有工程产生。根据公司的常规监测报告，现将现有工程回顾评价如下： 现有项目基本情况 1 现有项目概况 华容县恒兴建材有限公司位于华容县工业园内，公司年产4000吨紫外光固化（UV）新材料，华容县恒兴建材有限公司占地约30亩（绿化面积达5500m2）；厂区共57人，全部在厂区就餐，20人在厂区住宿。每年工作300天，每天工作8小时。 公司年产4000吨紫外光固化（UV）新材料项目环境影响报告书环评批复 岳环评批【2011】77号，于2013年8月8日获得岳阳市环保局验收报告及验收批复 岳环评验【2013】16号。2016年5月办理了华容县恒兴建材有限公司实验室建设项目，2016年6月27日获得了华容县环保局的批复，华环评批【2016】026号；于2016年12月30日取得华容县环保局验收批复，华环验【2016】34号。 2 现有项目生产纲领 华容县恒兴建材有限公司现有项目主要产品为紫外光固化（UV）新材料。 3 现有项目主要建构筑物 项目主要建构筑物及其功能见表2-7： 表2-7 现有项目主要建构筑物及其功能 工程组成; 建设内容; 占地面积m2; 备注. 主体工程; 生产车间; 4000. 试验室; 500. 质检室; 120. 实验室; 246. 储运工程; 原料仓库; 2500. 成品仓库; 2000. 辅助工程; 锅炉房; 20. 发电机房; 20. 门卫室; 40. 道路; 2600. 环保工程; 废气治理设施; -; 生产车间内. 危废暂存仓库; 80. 绿化; 5500; 绿化率27.5%. 生活设施; 职工宿舍; 500; 一栋2层. 食堂; 500. 办公室; 600; 一栋2层. 球场; 500; 1个. 合计; -; 19980; -. 4 现有项目主要生产设备 项目生产线设备明细见表2-8： 表2-8 生产线主要设备明细表 序号; 工序; 设备名称; 规格; 数量. 1; 分散工序; 落地式高速分散机; 1620转/分22KW; 5. 2; 直接式高速分散机; 2400~2800转/分; 2. 3; 三辊研磨机; S260、6~7.5kw; 1. 搅拌缸; 3. 4; 真空泵; 20KW; 2. 5; 拉罐; 1000L; 10个. 6; 行吊; -; 2. 7; 手推叉车; 10. 8; 热料; 搅拌釜; 3. 9; 热烘房; 50m2; 1. 10; 热料槽; 1.3×3.2×0.8; 1. 11; 试验室; 电子天平; 精确到0.001g; 10台. 12; 恒温烘箱; 0.5×0.5×0.5; 2. 13; 试验用高速分散机; 8000转/分; 5台. 14; 抽风系统; 1. 15; 水帘式喷房; 1. 16; 质检室; UV固化机; 3支5KW紫外光灯; 4台. 17; 精密辊涂机; 100~150cm; 5台. 18; 淋涂机; 100~130cm; 2. 19; 真空镀膜机; 1. 20; 高效液相色谱仪; 2. 21; 气相色谱仪; 1. 22; 电脑调色仪; 1. 23; 磨耗仪; 1. 24; 油墨耐磨试验机; 1. 25; UV触量计; 1. 26; 旋转粘度计; 1. 27; 60℃光泽仪; 1. 28; 耐刮仪; 1. 29; 耐耗仪; JM-IV. 30; 冷热循环机; 1. 31; 红外老化试验机; 1. 32; 表面电阻仪; 1. 33; 实验室; 恒温水浴锅; 1. 34; SF400分散研磨多用机; 1. 35; 高速分散机; BPSF-550; 4. 36; 高速分散机; BGD7411; 1. 37; 电热恒温干燥箱; 202-0A; 1. 38; 台式电热恒温干燥箱; WHL-25; 1. 39; 电子天平; HP-2000; 1. 40; 电子天平; HZ-HG-2002N; 1. 41; 电子天平; JW-B50001; 1. 42; 马头牌电子天平; 1. 43; 镜向光泽度仪; WGG60; 1. 44; 3灯UV固化机; JCTUV-600; 2. 45; 单辊辊涂机; JCTUV-600-全精密单辊辊涂机; 1. 46; 双辊辊涂机; JCTUV-600-底漆双辊辊涂机; 2. 47; 涂料快速分散试验机; 1. 48; 电子天平; FA2004B; 1. 49; 高速搅拌机; JSF550; 3. 50; 数显恒温水浴锅; HH-4; 2. 51; 电子天平; HP-B2000; 3. 52; 电子天平; JM-B20002; 1. 53; UV辊涂机; 1. 54; UV固化机; 2. 55; 旋转粘度机; NDJ-1; 1. 56; 镜向光泽度仪; WGG60; 1. 57; 淋膜机; 1. 58; 水帘喷涂房; 1. 59; 热熔胶检测设备; 1套. 60; 气相色谱仪; 7890; 1. 5 现有项目生产工艺及排污情况 6 现有项目环保设施 华容县恒兴建材有限公司年产4000吨紫外光固化（UV）新材料于2013年8月通过环保验收，根据验收报告及评价单位现场踏勘，现有环保措施如下： 表2-9 现有环保措施一览表 类型; 污染物; 环保措施. 大气 污染物; 车间尾气（有机废气、粉尘）; 集气罩+布袋除尘器+活性炭吸附+15m排气筒（1#）. 实验室废气; 集气罩+布袋除尘器+活性炭吸附+15m排气筒（2#）. 锅炉烟气; 15m高排气筒（实际用电，已取消燃气锅炉）. 食堂油烟; 油烟处理机，高空排放. 废水; 生活污水; 化粪池、隔油池预处理后外排入园区污水管网. 实验楼化验用水; 统一收集后，混入产品中. 噪声; 噪声; 减震基础、墙体及绿化隔声等. 一般工业固体废物; 生活垃圾; 垃圾桶收集后送垃圾填埋场. 危险废物; 涂料渣、废活性炭、润滑油、包装物、有机溶剂; 暂存收集，送有危险废物处理资质的单位处置（详见附件8）. 7、项目现有污染物排放实测数据 根据湖南昌旭环保科技有限公司于2020.11.26——2020.12.2现状监测数据，详见附件11。 ①废气 根据实际情况，燃气锅炉已取消。正常工况下，根据湖南昌旭环保科技有限公司于2020.11.26对生产车间（生产车间、质检室共用排气筒）、实验室排气筒以及厂房门窗外1m进行了现状监测，具体数据如下： 表2-10 车间废气排气筒出口废气监测结果表 监测点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准限值（mg/m3）; 达标情况. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 车间排气筒出口; 2020.11.26; 总挥发性有机物; 10.3; 0.042; 80; 达标. 标干流量（m3/h）; 4083; /; /. 实验室排气筒出口; 2020.11.26; 总挥发性有机物; 51.4; 0.454; 80; 达标. 标干流量（m3/h）; 8841; /; /. 根据上表可知，车间排气筒有组织废气总挥发性有机物排放浓度均满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2大气污染物特别排放限值中要求。 表2-11 厂界无组织排放废气监测结果表 采样日期; 点位名称; 检测项目; 检测结果（mg/m3）; 标准值; 是否达标. 2020.11.26; 厂房门窗外1m; 总挥发性有机物; 0.48; 20; 达标. 2020.11.27; 总挥发性有机物; 0.55; 20; 达标. 2020.11.28; 总挥发性有机物; 0.42; 20; 达标. 2020.11.29; 总挥发性有机物; 0.45; 20; 达标. 2020.11.30; 总挥发性有机物; 0.52; 20; 达标. 2020.12.1; 总挥发性有机物; 0.51; 20; 达标. 2020.12.2; 总挥发性有机物; 0.46; 20; 达标. 根据上表可知，无组织总挥发性有机物排放浓度均满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）附录B表B1·1厂区内VOCs无组织排放限值中要求。 ②废水 项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入华容县工业园污水管网进入华容县工业园污水处理厂集中处理。 ③噪声 根据湖南昌旭环保科技有限公司于2020.11.26——202011.27对厂界四周进行了现状监测，具体数据见表2-12。 表2-12 厂界噪声监测结果表 单位：dB(A) 测点编号; 监测时间; 昼间噪声测量值 dB(A); 标准值; 是否达标; 夜间噪声测量值 dB(A); 标准值; 是否达标. 1#项目地东厂界; 11.26; 56; 65; 达标; 45; 55; 达标. 11.27; 55; 达标; 44; 达标. 52.72#项目地南厂界; 11.26; 54; 达标; 43; 达标. 11.27; 55; 达标; 45; 达标. 3#项目地西厂界; 11.26; 55; 达标; 44; 达标. 11.27; 54; 达标; 43; 达标. 4#项目地北厂界; 11.26; 55; 达标; 44; 达标. 11.27; 56; 达标; 46; 达标. 由表1-12可见，项目厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 8、现有项目主要环境问题及居民投诉情况 根据现有项目环保验收情况及现场踏勘情况，现有项目存在的主要环境问题有： 1、雨污分流系统不够完善；改进措施：完善项目雨污分流系统。 2、固废暂存场所不规范；改进措施：规范固废暂存场所。 3、环境管理系统不够健全。改进措施：建立健全的环保管理系统。 根据当地环境主管部门意见，现有项目自建成运营后，未接到周边居民对环境问题的相关投诉。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）要求，应调查所在区域环境质量达标情况。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”。并且根据导则“5.5依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等故据的可获得性、故量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本环评选择 2019年为评价基准年，所用数据引用2019年岳阳市华容县环境监测站点的基本污染物环境质量现状数据，结论来自岳阳市环境保护局公开发布的2019年环境质量公报，具体达标判定监测数据及评价结果见下表。 表3-1 2019年华容县环境空气质量状况 评价因子; 评均时段; 现状浓度/ μg/m3; 标准浓度/ μg/m3; 占标率/%; 达标情况; 超标倍数. SO2; 年平均浓度; 7.9; 60; 13.2; 达标; /. 24 小时平均第98百分位数; 26; 150; 17.3; 达标; /. NO2; 年平均浓度; 16.4; 40; 41; 达标; /. 24 小时平均第98百分位数; 45; 80; 56.2; 达标; /. CO; 24 小时平均第95百分位数; 1500; 4000; 37.5; 达标; /. 臭氧; 8h平均质量浓度; 144; 160; 90; 达标; /. PM2.5; 年平均浓度; 48; 35; 137; 不达标; 0.37. 24小时平均第95百分位数; 110; 75; 147; 不达标; 0.47. PM10; 年平均浓度; 66; 70; 94.3; 达标; /. 24小时平均第95百分位数; 148; 150; 98.7; 达标; /. 由上表中监测数据可知项目所在区域为不达标区域。 根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，本项目未新增排放颗粒物，在岳阳市2020年PM10限期达标规划值后，2020年的PM10年平均质量浓度能符合环境质量标准，满足环境空气功能区二类区的要求，大气环境质量将得到改善。 湖南谱实检测技术有限公司于2021年1月8日~14日对项目区域环境空气进行了现状监测。 监测因子：TVOC 气象参数见表3-2，监测结果详见下表3-3。 表3-2 采样气象参数记录一览表 检测日期; 天气; 风向; 风速（m/s）; 温度（℃）; 气压（kpa）; 相对湿度（%）. 1.8; 多云; 北; 1.4; 6.5; 101.6; 59. 1.9; 多云; 北; 1.5; 6.2; 101.6; 59. 1.10; 多云; 北; 1.5; 7.1; 101.6; 58. 1.11; 多云; 北; 1.5; 6.6; 101.6; 58. 1.12; 多云; 北; 1.5; 7.5; 101.6; 58. 1.13; 多云; 北; 1.5; 6.1; 101.6; 59. 1.14; 多云; 北; 1.6; 6.8; 101.6; 59. 表3-3 环境空气现状调查监测统计结果 单位：ug/m3 监测点位; 监测时间; 监测因子; 监测值; 最大超标倍数; 标准值; 是否达标. 项目所在地上风向100m; 1.8; TVOC; 103; 0; 600; 是. 1.9; 89; 0; 是. 1.10; 117; 0; 是. 1.11; 121; 0; 是. 1.12; 115; 0; 是. 1.13; 103; 0; 是. 1.14; 109; 0; 是. 项目所在地; 1.8; TVOC; 109; 0; 是. 1.9; 94; 0; 是. 1.10; 116; 0; 是. 1.11; 119; 0; 是. 1.12; 118; 0; 是. 1.13; 104; 0; 是. 1.14; 121; 0; 是. 项目所在地下风向100m; 1.8; TVOC; 110; 0; 是. 1.9; 94; 0; 是. 1.10; 121; 0; 是. 1.11; 123; 0; 是. 1.12; 119; 0; 是. 1.13; 103; 0; 是. 1.14; 112; 0; 是. 根据表3-3可知，项目所在地TVOC能满足《环境影响评价技术导则—大气环境 》（HJ 2.2-2018）附录D（0.6mg/m3）要求。 2、水环境质量现状 2.1地表水环境质量现状 本次评价引用湖南谱实检测技术有限公司于2018年4月13日～2018年4月19日对湖南省雅迭香科技有限公司的地表水环境质量监测数据说明项目周边环境质量现状。 （1）监测断面：W1：三封工业园污水处理厂华洪运河排放口上游200m， W2：三封工业园污水处理厂华洪运河排放口下游500m。 （2）监测因子：pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、粪大肠菌群、动植物油。 （3）监测时段及频率：2018年4月13日-2018年4月14日，连续2天，每天一次。 （4）监测方法：按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中有关规定执行。 水质监测结果见下表。 表3-4 水质监测结果一览表（单位：mg/L，pH：无量纲，粪大肠菌群：个/L） 采样点位; 采样日期; 检测结果. 粪大肠菌群; pH; COD; BOD5; TP; 氨氮; 动植物油. W1三封工业园污水处理厂华洪运河排放口上游200m; 4月13日; 1400; 6.87; 12; 3.0; 0.09; 0.673; 0.03. 4月14日; 1400; 6.94; 14; 3.2; 0.08; 0.655; 0.03. W2三封工业园污水处理厂华洪运河排放口下游500m; 4月13日; 1700; 6.86; 15; 3.5; 0.13; 0.709; 0.04. 4月14日; 1700; 6.79; 16; 3.6; 0.10; 0.694; 0.04. 标准值; 10000; 6-9; 20; 4; 0.2; 1.0; /. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; /. 以上监测结果表明：华洪运河监测断面所监测的水质因子均能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，水质良好。 - 2.2地下水环境质量现状 - 本次评价引用湖南谱实检测技术有限公司于2018年4月13日～2018年4月15日对东南面居民水井进行了监测（该监测点位于本项目东南面280m处）。 - （1）监测因子 - pH、高锰酸盐、硫酸盐、氟化物、氨氮、氯化物、硫化物、铅、镉、砷、铁、锰、镍、铜、锌。 - 监测结果 - 见表3-5 。 表3-5 地下环境质量监测结果 单位：mg/L，pH 除外 监测时间; 监测因子; 监测平均浓度; 标准限值; 占标率%; 超标率; 最大超标倍数. 2018.4.13-4.15; pH; 7.29; 6.5-8.5; /; 0; /. 高锰酸盐; 1.2; 3.0; 25; 0; /. 硫酸盐; ND; 250; /; 0; /. 氯化物; 15; 250; 6; 0; /. 氨氮; 0.176; 0.2; 88; 0; /. 氟化物; ND; 1.0; /; 0; /. 铜; ND; 1.0; /; 0; /. 锌; ND; 1.0; /; 0; /. 铅; ND; 0.05; /; 0; /. 镉; ND; 0.01; /; 0; /. 铁; ND; 0.3; /; 0; /. 锰; ND; 0.1; /; 0; /. 砷; ND; 0.01; /; 0; /. 镍; ND; 0.02; /; 0; /. 由上表可知：监测点各监测因子均达到《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。 - 3、声环境质量现状 （1）监测布点 厂区东、南、西、北边界，共布设4个监测点位。 （2）监测因子和监测时间 监测因子：连续等效A声级； 监测时间：连续2天，每天昼间（6:00~22:00）、夜间（22:00~次日6:00）监测1次。 （3）评价标准：厂界噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。 （4）声环境现状监测结果统计 项目声环境质量监测结果见表3-6。 表3-6 声环境质量监测结果 单位：dB(A) 测点编号; 监测时间; 昼间噪声测量值 dB(A); 标准值; 是否达标; 夜间噪声测量值 dB(A); 标准值; 是否达标. 1#项目地东厂界; 1.8; 57.4; 65; 达标; 45.1; 55; 达标. 1.9; 56.9; 达标; 45.3; 达标. 2#项目地南厂界; 1.8; 58.1; 达标; 46.2; 达标. 1.9; 57.8; 达标; 46.0; 达标. 3#项目地西厂界; 1.8; 57.6; 达标; 46.5; 达标. 1.9; 57.9; 达标; 46.2; 达标. 4#项目地北厂界; 1.8; 56.9; 达标; 45.3; 达标. 1.9; 57.2; 达标; 45.5; 达标. 通过表3-6，从噪声现场监测数据与评价标准对比可知：本项目所在地的声环境质量能达到《声环境质量标准》(GB3096－2008)中的3类标准。 4、土壤环境质量现状 湖南谱实检测技术有限公司于 2021年1月8日在项目场地进行土壤污染因子监测。 （1）采样点 共布设 6 个点位，各监测点位置见下表。 表3-7 土壤环境质量监测布点 序号; 点位; 位置; 采样内容. 1; T1柱状点1#; E:112°41′45.93″，N:29°32′20.50″; 0~0.5 m. 2; T1柱状点1#; E: 112°41′45.93″，N:29°32′20.50″; 0.6-1.5m. 3; T1柱状点1#; E：112°41′45.93″，N:29°32′20.50″; 1.6-3.0m. 4; T2柱状点2#; E: 112°41′45.38″，N: 29°32′20.31″; 0~0.5 m. 5; T2柱状点2#; E: 112°41′45.38″，N: 29°32′20.31″; 0.6-1.5m. 6; T2柱状点2#; E: 112°41′45.38″，N: 29°32′20.31″; 1.6-3.0m. 7; T3柱状点3#; E: 112°41′45.38″，N: 29°32′19.82″; 0~0.5 m. 8; T3柱状点3#; E: 112°41′45.38″，N: 29°32′19.82″; 0.6-1.5m. 9; T3柱状点3#; E: 112°41′45.38″，N: 29°32′19.82″; 1.6-3.0m. 10; T4表层点4#; E: 112°41′42.84″，N: 29°32′19.48″; 0~0.5 m. 11; T5表层点5#; E: 112°41′47.05″，N: 29°32′19.15″; 0~0.5 m. 12; T6表层点6#; E: 112°41′48.32″，N: 29°32′15.79″; 0~0.5 m. （2）监测因子 砷、镉、铜、铅、汞、镍、六价铬、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]芘、苯并[a]蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[b]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘。 （3）评价标准 《 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行 ）》（GB36600—2018）。 （4）监测与评价结果 表3-8 土壤环境质量现状监测与评价结果-1 （mg/kg ，pH 无量纲）。 T1柱状点（0-0.5m，0.6-1.5m，1.6-3.0m）. 监测点位; 监测项目; 监测结果mg/kg; 标准值mg/kg; 是否达标. 0-0.5; 0.6-1.5; 1.6-3.0. T1; 砷; 8.36; 10.6; 9.22; 60; 是. 镉; 0.08; 0.15; 0.11; 65; 是. 六价铬; ND; ND; ND; 5.7; 是. 铜; 20; 22; 26; 18000; 是. 铅; 41.9; 37.4; 35.4; 800; 是. 汞; 0.033; 0.059; 0.047; 38; 是. 镍; 28; 38; 38; 900; 是. 四氯化碳; ND; ND; ND; 2.8; 是. 氯仿; ND; ND; ND; 0.9; 是. 氯甲烷; ND; ND; ND; 37; 是. 1,1-二氯乙烷; ND; ND; ND; 9; 是. 1,2-二氯乙烷; ND; ND; ND; 5; 是. 1,1-二氯乙烯; ND; ND; ND; 66; 是. 顺-1,2-二氯乙烯; ND; ND; ND; 596; 是. 反-1,2-二氯乙烯; ND; ND; ND; 54; 是. 二氯甲烷; ND; ND; ND; 616; 是. 1,2-二氯丙烷; ND; ND; ND; 5; 是. 1,1,1,2-四氯乙烷; ND; ND; ND; 10; 是. 1,1,2,2-四氯乙烷; ND; ND; ND; 6.8; 是. 四氯乙烯; ND; ND; ND; 53; 是. 1,1,1-三氯乙烷; ND; ND; ND; 840; 是. 1,1,2-三氯乙烷; ND; ND; ND; 2.8; 是. 三氯乙烯; ND; ND; ND; 2.8; 是. 1,2,3-三氯丙烷; ND; ND; ND; 0.5; 是. 氯乙烯; ND; ND; ND; 0.43; 是. 苯; ND; ND; ND; 4; 是. 氯苯; ND; ND; ND; 270; 是. 1,2-二氯苯; ND; ND; ND; 560; 是. 1,4-二氯苯; ND; ND; ND; 20; 是. 乙苯; ND; ND; ND; 28; 是. 苯乙烯; ND; ND; ND; 1290; 是. 甲苯; ND; ND; ND; 1200; 是. 间二甲苯+对二甲苯; ND; ND; ND; 570; 是. 邻二甲苯; ND; ND; ND; 640; 是. 硝基苯; ND; ND; ND; 76; 是. 苯胺; ND; ND; ND; 260; 是. 2-氯酚; ND; ND; ND; 2256; 是. 苯并[a]蒽; ND; ND; ND; 15; 是. 苯并[a]芘; ND; ND; ND; 1.5; 是. 苯并[b]荧蒽; ND; ND; ND; 15; 是. 苯并[k]荧蒽; ND; ND; ND; 151; 是. 䓛; ND; ND; ND; 1293; 是. 二苯并[a，h]蒽; ND; ND; ND; 1.5; 是. 茚并[1，2，3-cd]芘; ND; ND; ND; 15; 是. 萘; ND; ND; ND; 70; 是. T2柱状点（0-0.5m，0.6-1.5m，1.6-3.0m）. 监测点位; 监测项目; 监测结果mg/kg; 标准值mg/kg; 是否达标. 0-0.5; 0.6-1.5; 1.6-3.0. T2; 砷; 8.41; 8.35; 9.11; 60; 是. 镉; 0.20; 0.12; 0.12; 65; 是. 六价铬; ND; ND; ND; 5.7; 是. 铜; 23; 22; 21; 18000; 是. 铅; 41.4; 36.3; 35.2; 800; 是. 汞; 0.061; 0.040; 0.052; 38; 是. 镍; 40; 34; 32; 900; 是. 四氯化碳; ND; ND; ND; 2.8; 是. 氯仿; ND; ND; ND; 0.9; 是. 氯甲烷; ND; ND; ND; 37; 是. 1,1-二氯乙烷; ND; ND; ND; 9; 是. 1,2-二氯乙烷; ND; ND; ND; 5; 是. 1,1-二氯乙烯; ND; ND; ND; 66; 是. 顺-1,2-二氯乙烯; ND; ND; ND; 596; 是. 反-1,2-二氯乙烯; ND; ND; ND; 54; 是. 二氯甲烷; ND; ND; ND; 616; 是. 1,2-二氯丙烷; ND; ND; ND; 5; 是. 1,1,1,2-四氯乙烷; ND; ND; ND; 10; 是. 1,1,2,2-四氯乙烷; ND; ND; ND; 6.8; 是. 四氯乙烯; ND; ND; ND; 53; 是. 1,1,1-三氯乙烷; ND; ND; ND; 840; 是. 1,1,2-三氯乙烷; ND; ND; ND; 2.8; 是. 三氯乙烯; ND; ND; ND; 2.8; 是. 1,2,3-三氯丙烷; ND; ND; ND; 0.5; 是. 氯乙烯; ND; ND; ND; 0.43; 是. 苯; ND; ND; ND; 4; 是. 氯苯; ND; ND; ND; 270; 是. 1,2-二氯苯; ND; ND; ND; 560; 是. 1,4-二氯苯; ND; ND; ND; 20; 是. 乙苯; ND; ND; ND; 28; 是. 苯乙烯; ND; ND; ND; 1290; 是. 甲苯; ND; ND; ND; 1200; 是. 间二甲苯+对二甲苯; ND; ND; ND; 570; 是. 邻二甲苯; ND; ND; ND; 640; 是. 硝基苯; ND; ND; ND; 76; 是. 苯胺; ND; ND; ND; 260; 是. 2-氯酚; ND; ND; ND; 2256; 是. 苯并[a]蒽; ND; ND; ND; 15; 是. 苯并[a]芘; ND; ND; ND; 1.5; 是. 苯并[b]荧蒽; ND; ND; ND; 15; 是. 苯并[k]荧蒽; ND; ND; ND; 151; 是. 䓛; ND; ND; ND; 1293; 是. 二苯并[a，h]蒽; ND; ND; ND; 1.5; 是. 茚并[1，2，3-cd]芘; ND; ND; ND; 15; 是. 萘; ND; ND; ND; 70; 是. T3柱状点（0-0.5m，0.6-.5m，1.6-3.0m）. 监测点位; 监测项目; 监测结果mg/kg; 标准值mg/kg; 是否达标. 0-0.5; 0.6-1.5; 1.6-3.0. T3; 砷; 10.7; 8.31; 8.59; 60; 是. 镉; 0.13; 0.19; 0.13; 65; 是. 六价铬; ND; ND; ND; 5.7; 是. 铜; 17; 14; 13; 18000; 是. 铅; 61.8; 63.4; 62.6; 800; 是. 汞; 0.045; 0.036; 0.049; 38; 是. 镍; 22; 26; 19; 900; 是. 四氯化碳; ND; ND; ND; 2.8; 是. 氯仿; ND; ND; ND; 0.9; 是. 氯甲烷; ND; ND; ND; 37; 是. 1,1-二氯乙烷; ND; ND; ND; 9; 是. 1,2-二氯乙烷; ND; ND; ND; 5; 是. 1,1-二氯乙烯; ND; ND; ND; 66; 是. 顺-1,2-二氯乙烯; ND; ND; ND; 596; 是. 反-1,2-二氯乙烯; ND; ND; ND; 54; 是. 二氯甲烷; ND; ND; ND; 616; 是. 1,2-二氯丙烷; ND; ND; ND; 5; 是. 1,1,1,2-四氯乙烷; ND; ND; ND; 10; 是. 1,1,2,2-四氯乙烷; ND; ND; ND; 6.8; 是. 四氯乙烯; ND; ND; ND; 53; 是. 1,1,1-三氯乙烷; ND; ND; ND; 840; 是. 1,1,2-三氯乙烷; ND; ND; ND; 2.8; 是. 三氯乙烯; ND; ND; ND; 2.8; 是. 1,2,3-三氯丙烷; ND; ND; ND; 0.5; 是. 氯乙烯; ND; ND; ND; 0.43; 是. 苯; ND; ND; ND; 4; 是. 氯苯; ND; ND; ND; 270; 是. 1,2-二氯苯; ND; ND; ND; 560; 是. 1,4-二氯苯; ND; ND; ND; 20; 是. 乙苯; ND; ND; ND; 28; 是. 苯乙烯; ND; ND; ND; 1290; 是. 甲苯; ND; ND; ND; 1200; 是. 间二甲苯+对二甲苯; ND; ND; ND; 570; 是. 邻二甲苯; ND; ND; ND; 640; 是. 硝基苯; ND; ND; ND; 76; 是. 苯胺; ND; ND; ND; 260; 是. 2-氯酚; ND; ND; ND; 2256; 是. 苯并[a]蒽; ND; ND; ND; 15; 是. 苯并[a]芘; ND; ND; ND; 1.5; 是. 苯并[b]荧蒽; ND; ND; ND; 15; 是. 苯并[k]荧蒽; ND; ND; ND; 151; 是. 䓛; ND; ND; ND; 1293; 是. 二苯并[a，h]蒽; ND; ND; ND; 1.5; 是. 茚并[1，2，3-cd]芘; ND; ND; ND; 15; 是. 萘; ND; ND; ND; 70; 是. T4-T6表层点（4#、5#、6#）. 监测点位; 监测项目; 监测结果mg/kg; 标准值mg/kg; 是否达标. 4#; 5#; 6#. T4-T6; 砷; 9.22; 9.59; 11.3; 60; 是. 镉; 0.12; 0.18; 0.15; 65; 是. 六价铬; ND; ND; ND; 5.7; 是. 铜; 14; 26; 20; 18000; 是. 铅; 55.3; 38.3; 46.6; 800; 是. 汞; 0.051; 0.056; 0.032; 38; 是. 镍; 24; 36; 31; 900; 是. 四氯化碳; ND; ND; ND; 2.8; 是. 氯仿; ND; ND; ND; 0.9; 是. 氯甲烷; ND; ND; ND; 37; 是. 1,1-二氯乙烷; ND; ND; ND; 9; 是. 1,2-二氯乙烷; ND; ND; ND; 5; 是. 1,1-二氯乙烯; ND; ND; ND; 66; 是. 顺-1,2-二氯乙烯; ND; ND; ND; 596; 是. 反-1,2-二氯乙烯; ND; ND; ND; 54; 是. 二氯甲烷; ND; ND; ND; 616; 是. 1,2-二氯丙烷; ND; ND; ND; 5; 是. 1,1,1,2-四氯乙烷; ND; ND; ND; 10; 是. 1,1,2,2-四氯乙烷; ND; ND; ND; 6.8; 是. 四氯乙烯; ND; ND; ND; 53; 是. 1,1,1-三氯乙烷; ND; ND; ND; 840; 是. 1,1,2-三氯乙烷; ND; ND; ND; 2.8; 是. 三氯乙烯; ND; ND; ND; 2.8; 是. 1,2,3-三氯丙烷; ND; ND; ND; 0.5; 是. 氯乙烯; ND; ND; ND; 0.43; 是. 苯; ND; ND; ND; 4; 是. 氯苯; ND; ND; ND; 270; 是. 1,2-二氯苯; ND; ND; ND; 560; 是. 1,4-二氯苯; ND; ND; ND; 20; 是. 乙苯; ND; ND; ND; 28; 是. 苯乙烯; ND; ND; ND; 1290; 是. 甲苯; ND; ND; ND; 1200; 是. 间二甲苯+对二甲苯; ND; ND; ND; 570; 是. 邻二甲苯; ND; ND; ND; 640; 是. 硝基苯; ND; ND; ND; 76; 是. 苯胺; ND; ND; ND; 260; 是. 2-氯酚; ND; ND; ND; 2256; 是. 苯并[a]蒽; ND; ND; ND; 15; 是. 苯并[a]芘; ND; ND; ND; 1.5; 是. 苯并[b]荧蒽; ND; ND; ND; 15; 是. 苯并[k]荧蒽; ND; ND; ND; 151; 是. 䓛; ND; ND; ND; 1293; 是. 二苯并[a，h]蒽; ND; ND; ND; 1.5; 是. 茚并[1，2，3-cd]芘; ND; ND; ND; 15; 是. 萘; ND; ND; ND; 70; 是. 由监测结果可知：12个土壤监测点中各监测因子均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）标准。 五、生态环境质量现状与评价 根据现场调查，选址地区域周边均为已建建筑，总体地表植被保持良好，没受到明显的环境污染影响。项目区域内未发现野生珍稀动植物物种。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目选址于华容县三封工业园。评价范围内无自然保护区、风景旅游点等。依据上述保护对象的环境功能要求，确定本项目的环境保护目标如下：（1）保护评价区区域环境空气质量不因本项目的建设而降低原有的功能级别。（2）评价区域声学环境达到3类区标准。（3）保护华洪运河水体水质不因本项目的建设而降低现有的水环境功能。 表3-9 项目环境空气保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 保护功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 毛家幼儿园; 112.693561; 29.540680; 居民; 6户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二级; 东南面; 300. 毛家卫生室; 112.693287; 29.540482; 8人; 东南面; 260. 新铺村村委会; 112.692375; 29.538995; 100户; 东南面; 260-500. 毛家新村; 112.693749; 29.539585; 3人; 东南面; 280. 表3-10 建设项目周边敏感点一览表 环境要素; 环境敏感点; 方位; 距离（m）; 功能规模; 环境保护区域标准. 声环境; 评价范围200m内无居民等敏感点; 《声环境质量标准》GB3096-2008，3类. 地表水环境; 华洪运河; S; 5000m; 渔业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），Ⅲ类标准. 大垱湖; S; 1500m. 复兴渠; SW; 5300m. 地下水环境; 居民散户取水井; SE; 350m; 水井/自来水; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）中Ⅲ类. 土壤环境; 周围土壤; 0.2km范围内; 工业用地; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》. 图3-1 环境保护目标示意图 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，具体限值见表3-11。 表3-11 污水综合排放标准 指标; pH; COD; BOD5; 氨氮; SS; 总铜; 总锌. GB8978-1996标准; 6～9; ≤500; ≤300; /; ≤400; 2.0; 5.0. 2、废气 TVOC、颗粒物排放执行国家《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）中表2要求。 表3-12 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019） 污染物; 有组织; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度限值（mg/m3）; 监控点; 浓度mg/m3. TVOC; 车间或生产设施排气筒; 80; 在厂房外监测点; 20. 颗粒物; 车间或生产设施排气筒; 20; 1.0. 3、噪声 本项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体标准值见表3-13。 表3-13 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65dB(A); 55dB(A). 4、固废 执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改；危废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改、《危险废物转移联单管理办法》；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家环保部有关总量控制管理条例，需申请总量的指标为COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物。结合本项目污染物排放特征，本项目扩建完成后生活污水排放量为1695t/a。其中COD：0.08475t/a；NH3-N：0.01356t/a，TVOC：0.248t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本扩建项目在现有厂房内进行，无土建施工，只进行设备安装，因此本环评不对其施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.废气 （1）污染源 本项目UV光固化涂料生产车间产品分散搅拌生产过程产生的TVOC、粉尘；UV光固化涂料产品检测过程中产生的TVOC废气。 1、粉尘 UV光固化涂料在物料称量、投料操作时，由于消泡剂、哑光粉、滑石粉等是粉状原料，在由包装袋向料斗倾倒过程会有粉尘产生。根据实际生产情况，粉末物料人工称量过程中粉尘产生量约为总用量的0.05%，本项目粉末物料总用量为1000t/a，则投料过程粉尘产生量为 0.5t/a。项目在投料口设局部除尘集气罩，将含尘气体收集后通过布袋除尘器进行除尘，经处理后由内径为0.3m 的15m 高排气筒排放。除尘器集气率为90%，除尘效率为90%，风机总排气量约为 8000m3/h，粉状物料投料工序每天约工作1h，年工作300天，则经处理后粉尘有组织排放量为 0.045t/a、排放速率为0.15kg/h、排放浓度为18.65mg/m3。车间无组织粉尘的排放量为1.67kg/h（0.5t/a）。 2、TVOC ①UV光固化涂料产品分散搅拌生产过程产生的TVOC 在生产UV光固化涂料分散搅拌过程中，原料中的环氧丙烯酸树脂、光引发剂、各类酯类等有机物会挥发产生有机废气（以TVOC计），根据企业实际生产情况，搅拌过程TVOC挥发量约为有机原料总量的0.01%，本项目有机原料用量约为7070t/a，则TVOC挥发量为0.707t/a，产生的废气经“集气罩+活性炭”进行收集处理。废气经集气效率为90%的集气罩收集后引入活性炭（处理效率按50%计）进行处理，经处理后由内径为0.3m的15m高排气筒排放，风机风量按5000m3/h 计。本项目分散搅拌工作时间约为2h/d，年工作300天，经处理后，TVOC排放量为0.128t/a、排放速率为0.214kg/h、排放浓度为42.8mg/m3。车间无组织TVOC的排放量为0.118kg/h（0.071t/a）。 ②UV光固化涂料产品检测过程中产生的TVOC废气 UV光固化涂料每批次产品均进行抽样检测，每批次产品生产量为1-2t（平均按1.5t/批次计算），每批次抽取20g进行检验，则总抽样量为106.67kg/a。项目在涂布、水帘喷涂、烘干固化等检验工序中均设置了集气装置对检验过程中挥发产生的废气进行收集。检验TVOC废气产生量按抽检样品总量的50%进行计算，则TVOC产生量为53.335kg/a。采用抽风装置将装饰木器、纸板、塑胶上产生的废气收集再经活性炭吸附处理后由内径为0.3m的15m高排气筒排放。排风量不小于2000m3/h，检验每天历时约4h，则检验室TVOC排放浓度约为22.223mg/m3。 （2）影响预测 按《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），分别计算本项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi 定义为： Pi=CiC0i×100% 式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）大气评价工作分级依据见表4-1。 表4-1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax ≥ 10%. 二级; 1 ≤ Pmax﹤10%. 三级; Pmax﹤1%. 本次评价使用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN，判定运营期大气环境影响评价等级，评价选取粉尘、TVOC为预测因子。 表4-2 扩建完成后厂区总污染物源强及预测参数 污染物名称; 排放方式; 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 面源长度; 面源宽度; 排放高度. 实验室TVOC; 无组织; 0.12; /; 0.12; /; 50; 40; 8m. 有组织; 1.1784; 245.5; 0.106; 22.223; /; /; 15m. 生产车间、质检室TVOC; 无组织; 0.142; /; 0.142; /; 80; 50; 8m. 有组织; 1.414; 236.4; 0.128; 21.4; /; /; 15m. 生产车间 粉尘; 无组织; 1.0; /; 1.0; /; 80; 50; 8m. 有组织; 10; 207.22; 0.09; 18.65; /; /; 15m. 表4-3 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选型时）; /. 最高环境温度/℃; 39.9. 最低环境温度/℃; -4.6. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 湿润区. 是否考虑地形; 考虑地形; £是R否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; £是R否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表4-4 扩建完成后厂区总点源输入参数 名称; 项目; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度; 排气筒出口内径; 烟气量; 烟气温度; 年排放小时数; 污染物排放速率. X; Y; VOCs; TSP. /; 单位; /; /; m; m; Nm3/h; ℃; h; kg/h. 排气筒1#（生产车间、质检室共用）; 数据; 112.689768; 29.540937; 15; 0.3; 8000; 25; 300; 0.214; 0.3. 排气筒2#（实验室）; 数据; 112.690640; 29.540713; 15; 0.3; 8800; 25; 1200; 0.088; /. 表4-5 矩形面源参数表 名称; 项目; 面源起点坐标; 面源海拔高度; 面源长度; 面源宽度; 与正北向夹角; 面源有效排放高度; 年排放小时数; 排放工况; 污染物排放速率. X; Y; 颗粒物; VOCs. /; 单位; /; /; m; m; m; °; m; h; /; kg/h; kg/h. 生产车间; 数据; 112.690187; 29.540433; 66; 80; 50; 1; 8; 2400; 正常排放; 3.34; 0.236. 采用估算模型AERSCREEN预测本项目废气排放对周围大气环境的影响，见下表。 表4-6 项目大气污染物最大地面浓度预测 污染源; 类型; 标准 （μg/m3）; 最大落地浓度（μg/m3）; 出现距离 （m）; 占标率 （%）; D10% （m）. 排气筒1#; 点源; VOCs; 600; 30.41; 255; 5.07; /. 颗粒物; 600; 0.7358; 255; 0.12; /. 排气筒2#; 点源; VOCs; 600; 1.704; 255; 0.28; /. 生产车间; 面源; 颗粒物; 900; 31.71; 204; 3.52; /. VOCs; 600; 46.95; 204; 7.83; /. 注：颗粒物参照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准中24小时平均值为300μg/m3，折算为1h平均质量浓度限值为900μg/m3。 根据估算结果可知，本项目最大占标率为7.83%。根据大气评价工作分级判据，本项目环境空气影响评价工作等级定为二级，不进行进一步预测和分析，只对污染物排放量进行核算，可不设大气环境防护距离。 （3）可行性分析 ①粉尘 根据污染源分析，项目投料过程粉尘产生量为0.5t/a。项目在投料口设局部除尘集气罩，将含尘气体收集后通过布袋除尘器进行除尘，经处理后由内径为0.3m 的15m 高排气筒排放。除尘器集气率为90%，除尘效率为90%，风机总排气量约为 8000m3/h，粉状物料投料工序每天约工作1h，年工作300天，则经处理后粉尘有组织排放量为 0.045t/a、排放速率为0.15kg/h、排放浓度为18.65mg/m3。车间无组织粉尘的排放量为1.67kg/h（0.5t/a）。排放浓度能够达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值20mg/m3有组织排放标准要求，项目废气能达标排放。 ②有机废气 项目生产废气包括有机废气和少量粉尘颗粒物，在生产车间安装1套集气罩，将废气抽至集气罩后再通过活性炭吸附处理系统进行处理。活性炭吸附系统采用活性纤维吸附，活性炭是一种多孔性的含炭物质，它具有高度发达的孔隙构造，活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能，使其非常容易达到吸收、收集杂质的目的。就象磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。 其工艺原理说明如下： 排气筒排放 车间废气 质检室 集气罩收集 调压 活性炭吸附 图4-1 本项目废气处理工艺流程图 集气罩收集的废气进入活性炭吸附装置。当TVOC进入吸附器，其中的有机物穿过活性炭纤维后被吸附下来，净化后的气体由吸附器顶部排出。吸附器配有差压表和差压传送器，风机安装有气体流量计和变频器，装置运行过程中所有的调节和动作切换，均由自动控制系统完成。 废气经集气效率为90%的集气罩收集后引入活性炭（处理效率按 90%计）进行处理，经处理后由内径为0.3m的15m高排气筒排放，风机风量按5000m3/h 计。本项目分散搅拌工作时间约为2h/d，年工作300天，经处理后，TVOC排放量为0.064t/a、排放速率为0.107kg/h、排放浓度为21.4mg/m3。车间无组织TVOC的排放量为0.118kg/h（0.071t/a）。能够满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2中的相关标准限值 2kg/h（15m），80mg/m3有组织排放标准要求，废气能够达标排放。 （3）污染物排放量核算 本项目大气评价等级为二级，应对污染物排放量进行核算。本项目污染物排放量核算情况见下表。 表4-7 扩建完成后项目总大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（μg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 主要排放口. 1; DA001; VOCs; 21400; 0.107; 0.128. 颗粒物; 18650; 0.15; 0.09. 2; DA002; VOCs; 22223; 0.044; 0.106. 主要排放口合计; VOCs; 0.234. 颗粒物; 0.09. 一般排放口; /; /. 一般排放口合计; /; /; /. 有组织排放总计; VOCs; 0.234. 颗粒物; 0.09. 表4-8 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值 （mg/m3）. 1; /; 生产过程; 颗粒物; 加强通风; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9排放标准; 1.0; 1.0. 2; /; 生产过程; TVOC; 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）; 20; 0.262. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 1.0. VOCs; 0.262. 表4-9 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 1.09. 2; VOCs; 0.496. （4）监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ1115-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）规定，为了解项目的噪声环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。 表4-10 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 大气; 厂界; TVOC、粉尘; 每年一次. 生产车间（生产车间、质检室）排气筒(1#); TVOC、颗粒物; 每季度一次. 实验室排气筒(2#); TVOC; 每季度一次. 2.废水 （1）污染源 本项目生产无需用水，其废水主要为生活污水。本项目新增员工20人，均不住宿。员工生活用水量50L/d•人计，约1.0m3/d（300m3/a）。员工依托现有项目卫生间及食堂，生活污水预处理后，接入园区污水管网，最终由华容县工业园污水厂处理达标后外排。年排水量约240m3/a，其各污染因子见表4-11。 表4-11 生活污水产生情况 产生环节; 指标; 水质(mg/L); 年产生量（t/a）. 生活污水; 水量; ——; 240. COD; 300; 0.072. BOD5; 150; 0.036. SS; 200; 0.048. NH3-N; 30; 0.0072. （2）可行性分析 华容工业园污水处理厂位于华容县三封寺镇毛家村，日处理废水规模11000m3/d，纳污范围为华容工业园（三封工业小区）共4.3km2区域。该污水处理厂采用“水解酸化+A/A/C工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)的一级A标准。2013年4月已开始试运行,其出水水质总体稳定且优于设计值,处理效果很好，2013年11月正式运行。 本项目位于华容工业园（三封工业小区），属于华容工业园污水处理厂纳污范围，扩建完成后，全厂废水排放量约为5.65m3/d，排放量很小，仅占华容工业园（三封工业小区）污水处理厂处理能力的0.051%，对污水处理厂的冲击很小。可以接纳本项目的产生的污水，且本项目排放废水经过隔油池、化粪池处理后其废水水质为COD：250 mg/L、NH3-N：25 mg/L、SS：100mg/L，能够满足华容工业园（三封工业小区）污水处理厂对接纳水质要求(COD≤300mg/l，NH3-N≤50mg/l，SS≤150mg/l)。因此，本项目污水能够排入污水处理厂内。 由此可知项目产生的废水经其处理后不会对当地地表水环境产生大的影响，项目废水处理措施可行。 经以上措施处理后，本项目产生的废水对区域水环境影响不大。 （3）污染物排放情况 本项目废水类别、污染物及污染治理措施见表4-12。 表4-12 本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; CODcrBOD5、SS、氨氮; 工业集中区污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; 01; 化粪池; 生化; W1; R是 £否; R企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理口设施排放. 本项目废水排放口基本情况见表4-13。 表4-13项目废水间接排放口基本情况表 名称; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值. 生活污水; W1; 112.690906; 29.541313; 0.1695; 进入华容工业园污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; /; 华容工业园污水处理厂; CODcr; 50. BOD5; 10. 氨氮; 8. SS; 10. 表4-14 项目废水污染物排放执行情况表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; W1; CODCr; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准; 500. BOD5; 300. 氨氮; /. SS; 400. 表4-15废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; W1; CODCr; 300; 0.0017; 0.5085. 氨氮; 30; 0.00017; 0.05085. 全场排放口合计; CODCr; 0.5085. 氨氮; 0.05085. （4）监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ1115-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）规定，为了解项目的地表水环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。 表4-16 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废水; 总排污口; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类; 每季度一次. 3、噪声 （1）噪声源 噪声主要为机械设备运转所致，声级在75-90 dB(A)之间，需采取一定的隔声措施。主要设备噪声源强见表4-17。 表4-17 主要设备噪声声压级 单位：dB(A) 序号; 噪声产生源; 产生方式; 噪声值（dB（A））; 处理措施; 处理效果. 1; 高速分散机; 连续; 78.0; 安装降噪震声垫; 厂界达标. 2; UV辊涂机; 间歇; 75.0; 安装降噪震声垫. 3; UV固化机; 间歇; 75.0; 安装降噪震声垫. 4; 风机; 连续; 90.0; 设独立机房. （2）可行性 噪声主要产生于高速分散机、UV锟涂机、UV固化机等设备运转噪声。各种设备噪声，声级在75-90 dB(A)之间，需采取一定的隔声措施。所采取的措施有如下几个方面： ①声源治理：尽可能选用低噪声设备；噪声较大的设备应设置相应的消声装置。 ②隔声吸收：将噪声较大的机械设备设置于室内，部分设备则考虑如设置隔声措施防止噪声的扩散；建筑设计采用隔声材料、结合车间环境和建筑物结构材料适当设置吸声壁面和隔声障壁。 ③减震措施：震动较大的设备采用减震措施，如在设备基础处理上采用相应的减震措施，减轻震动。本项目主要声源及控制方案： 表4-18 主要声源及控制方案 序号; 噪声产生源; 产生方式; 噪声值（dB（A））; 处理措施; 处理效果. 1; 高速分散机; 连续; 78.0; 安装降噪震声垫; 厂界达标. 2; UV辊涂机; 间歇; 75.0; 安装降噪震声垫. 3; UV固化机; 间歇; 75.0; 安装降噪震声垫. 4; 风机; 连续; 90.0; 设独立机房. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源强按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产生噪声设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 1、固定噪声源强的预测评价 （1）噪声源源强的选择原则 a）本项目机械设备较多，噪声源较简单，但各种设备数量较多，且不少设备属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。 b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 ### （2）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 ### （3） 预测结果 利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源强同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界的预测结果见表4-19。 表4-19 项目厂界噪声预测预测结果 单位：dB(A) 序号; 厂界 方位; 现状监测结果 dB(A); 正常工况dB(A); 标准值dB(A); 是否达标. 贡献值; 预测值; 达标. 1; 东厂界; 昼间; 53.2; 54.5; 56.85; 昼间：65 夜间：55. 夜间; 48.8; /; 48.8. 2; 南厂界; 昼间; 50.8; 53.2; 55.17. 夜间; 45.8; /; 45.8. 3; 西厂界; 昼间; 52.0; 52.8; 55.43. 夜间; 46.1; /; 46.1. 4; 北厂界; 昼间; 53.2; 49.2; 54.66. 夜间; 49.0; /; 49.0. 由以上预测可知，在采取本环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界噪声昼、夜均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。区域声环境仍可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3要求。 （3）监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ1115-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）规定，为了解项目的噪声环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。 表4-20 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 一季度一次. 4、固体废物 本项目营运后产生的固体废物主要为危险废物和生活垃圾，危险废物包括生产环节中不合格产品、废活性炭、原辅材料废包装桶、除尘灰等固体废物。 （1）危险废物 ①不合格的产品 根据建设方提供的资料，本项目不合格产品大约为3.88‰，年产生量约为31.011t。经检验不合格的产品可降级处理，无法达到降级处理要求的交由有资质单位回收。 ②废气处理产生的废活性炭 本项目TVOC采用“活性炭”处理设施，活性炭需要定期更换，会产生废活性炭。本项目去除的TVOC的量为0.572t/a，本项目活性炭吸附量按吸附的 TVOC的50%计算，则活性吸附的 TVOC量约为0.29t/a。一般1kg活性炭能够吸附0.35kgTVOC，则活性炭用量为0.82t/a，则废活性炭产生量为1.11t/a。在危废暂存间暂存后定期统一交有资质单位处理。 ③废包装物、废有机溶剂、润滑油等 本项目各类化工原料使用量大约为8170t/a，外包装材料按原料用的0.32%计算，则废弃包装材料约为26.34t/a。根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）6.1条：任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或在生产点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质，可不作为固废管理；本项目的原材料包装桶均可由供应商回收用于其原始用途，另外废包装物、废有机溶剂、废润滑油等储存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处理。 表4-21 危险固废产生情况一览表 序号; 危废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 危废类别; 产生量t/a; 产生周期; 污染防治措施. 1; 不合格产品; 生产; 液态; UV光固化涂料; 环氧丙烯酸树脂等; HW12; 31.011; 三月一次; 降级处理 不能利用的作为危废处理. 2; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭; TVOC; HW49; 1.11; 三月一次; 于危废暂存间暂存后，定期交由有资质单位处理. 3; 废包装物、废有机溶剂、废润滑油; 储存; 固态; 沾有树脂等物质的包装袋、桶; 树脂等; HW49; 26.34; 三月一次. ④除尘灰 项目除尘器收集到的粉尘主要为粉状辅料，收集量约为4.455t/a，收集后返回投料工序重新利用。 ⑤生活垃圾 本扩建项目新增劳动定员20人，均不在厂区住宿，生活垃圾按0.5kg/d·人计。本项目生产天数300d/a，则扩建部分员工生活垃圾产生量为3.0t/a，生活垃圾交由华容工业园环卫部门统一收集，运至华容县生活垃圾填埋场填埋处理。 综上，本项目运营期产生的各项固体废物经采取相应措施后均能得到妥善的处置， 对周边环境影响较小。 5、地下水、土壤环境影响分析 5.1地下水环境影响分析 （1）评价等级 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境影响评价工作等级划分的原则对工程评价工作等级进行划分。根据HJ610-2016附录 A，本项目属于“L石化、化工”“85、基本化学原料制造；化学肥料制造；农药制造；涂料、燃料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；饲料添加剂、食品添加剂及水处理剂等制造”，属于I类项目；项目所在区域不存在集中式饮用水水源准保护区、国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区、集中式饮用水水源准保护区以外的补给径流区、未划定准保护区的集中水式饮用水水源以外的补给径流区、分散式饮用水水源地、特殊地下水资源保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区，属于不敏感区。本项目地下水的评价等级为二级。具体过程见下表。 表4-22 地下水评价工作等级划分依据表 项目类别 环境敏感程度; Ⅰ类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 二; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. （2）影响分析 为了杜绝物料、废水等泄漏对土壤及地下水环境质量的影响，根据《中华人民共和国水污染防治法》的相关规范，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，场地污染防治对策从以下方面考虑： （1）源头控制措施 1）企业实施按照清洁生产及各类废物循环利用的要求，尽量选用低毒、无毒原材料，选用先进的生产工艺，尽量减少污染物的排放量。 2）生产车间废水均通过PE防渗管道接入污水处理设施，处理达标后排入工业基地污水管网，再排入三封寺污水处理厂，防止污染物的跑、冒、滴、漏。 3）排水管道和污水处理设施、事故池等均具有防渗功能，切断了废水进入地下水的途径。 4）产品及原材料仓库均做防渗防腐处理，并设围堰，生产车间地面做防渗防腐处理，四周建集水沟，泄漏的有机溶剂、危化品不会渗入到土壤及地下水中。 5）厂区建设事故池，收集事故消防废水及泄漏的化学品。 （2）分区防治措施 项目结合各生产设备、管道、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等的布局，根据可能进入地下水环境的各种有毒有害原辅材料、中间物料和产品的泄漏（包括跑、冒、滴、漏）量及其他各类污染物的性质、产生量和排放量，划分污染防治分区，厂区共分成两个大区：一般防渗区、重点防渗区。 1）一般防渗区：主要包括厂区道路和办公综合区等。这部分区域为生产辅助区域，地面防渗主要是进行粘土层压实和水泥铺设硬化。下垫面压实粘土层厚度不小于1.5m，水泥铺面厚度不小于200mm，渗透系数K≤1×10-7cm/s。 2）重点防渗区：包括生产车间、仓库、危废暂存间、一般固废暂存场、废水处理池、事故池、污水收集沟等。这部分区域是项目中污染物产生集中的地方，因此这部分区域防渗工作是重点。废水处理池、事故池等的建设方式为：对地基先进行清表、推平，然后250mm碎石垫层；对于池体采用250mm底板（钢筋混凝土，混凝土中添加 8~10%的 WG-CMA 高效抗裂性防水剂），侧板250mm钢筋混凝土（采用防渗混凝土），内部防渗采用一级防水、刷两层防水漆的方式，可有效防止污水的渗漏。渗透系数 K≤1×10-7cm/s。 生产车间、原料仓库和危废暂存间等的建设方式为：地基采用压实粘土，180mm水泥铺面，水泥中添加防渗剂，水泥面上为 50mm 环氧树脂进行防渗防腐。厂区雨水收集沟、车间和仓库截流沟、围堰做 250mm 压实粘土+250mm 水泥（加防渗剂）防渗防腐处理。渗透系数 K≤1×10-7cm/s。 （3）风险事故应急响应 企业制定风险事故应急预案中应包括地下水风险事故应急响应内容，提出防止受污染地下水扩散和对受污染的地下水进行治理的的具体方案。 （4）监控措施 建立完善的地下水环境监控体系，包括建立地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的监测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。建议在厂内东北部厂界分别设置一个地下水监测点，每三年监测一次，监测因子为：pH、高锰酸盐指数、氨氮、硫酸盐等。 在做到车间设计、给排水、废水、固废污染防治以及风险防范等方面均提出有效可行的控制预防措施前提下，废水进入并污染土壤可能较小，对地下水及土壤环境影响不大。 从上述措施可以看出，项目对可能产生地下水影响的各项途径均应进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对厂区所在地的地下水环境产生明显影响。 6.生态。 本项目在现有厂区内扩建，不另新增用地，对其生态环境影响较小。 7.环境风险 7.1评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价等级划分原则，建设项目环境风险评价工作等级判定标准表见表4-23。 表4-23 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 本项目不构成重大危险源，不涉及环境敏感地区。根据环境风险评价级别划分标准，本项目项目环境风险潜势为I，环境风险评价工作等级为：简单分析。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2009，结合原材料的性质，使用量、储存量可知，本项目没有重大危险源。 但对项目的建设，要求设计、建造和运行有科学的规划、合理的布置，严格执行防火安全设施规范，保证建造质量，严格安全生产制度，严格管理，提高操作人员素质和水平，以减少事故的发生。 在项目设计中，应采取以下全面而严格的措施： ①有可能发生火灾或爆炸的场所，其设计、布置、防火、防爆等均严格按《建筑设计防火规范》（GB16-87）、《化工静电接地设计规范》（HGJ28-90）、《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-91）、《中华人民共和国爆炸危险场所电气规程》等有关规范要求执行。 ②设立火灾报警系统 根据《洁净厂房设计规范》（GBJ73-2001）及《火灾自动报警系统设计规范》的要求；在公司设置消防值班中心。并设置一台集中报警控制器，包括火灾报警控制器、消防广播、消防电话等。在车间、办公楼设置火灾自动报警系统。在生产区、走廊、技术夹层等设置感温、感烟、防爆感温（提取车间）、感烟火灾探测器。在车间设置区域报警器，在车间显要位置设置紧急报警按钮，在走廊内设置蜂鸣器。一旦出现火灾事故，集中报警控制器发出报警，同时切断空调机组风机电源。 ③设立可燃气体报警装置 当空气中有可燃气体或可燃液体挥发的蒸汽时，探测器即发出与可燃性气体在空气中浓度成比例的电信号，报警器即显示可燃气体的浓度。当被测可燃气体浓度达到或超过设定的报警浓度时，报警控制器发出报警，提示操作人员采取安全措施，保障安全生产，避免重大火灾爆炸事故的发生。 ④采取严格的防爆措施 区域内电器必须采用防爆型，所有设备采用静电接地，地面采用不发火花材质。用防爆墙进行分隔，采用侧窗泄爆方式；在设备方面应采用防爆电机和静电接地措施，在区域内尽量采用气动元件，相应设备的配电柜放置在区域外。 ⑤保证电气安全 在选用电气设备时应采用可靠、安全的元器件。在潮湿环境中应采用密闭型的电器设备，同时所有电气设备均应有可靠的接地措施，在防爆区域采用防爆电器和防爆照明灯具，凡会产生静电的设备和管道均必须与室内的防静电接地管线相连。 7.2分析结论 综上所述，项目方在采取一定的防范措施后，其生产对外界的风险影响不大，可满足环境风险的要求。 表4-24 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年扩产4000吨紫外光固化（UV）新材料建设项目. 建设地点; 湖南省（自治区） 岳阳 市 华容 县（区） 三封工业园. 地理坐标; 经度; 112°41′49.920 ″; 纬度; 29°32′27.017″. 主要危险物质分布; /. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 未经有效收集处理的废气事故风险排放对周边环境的影响. 风险防范措施要求; 加强工艺管理，严格控制工艺指标。 加强安全生产教育。 生产车间设专人负责，定期对各生产设备、容器等进行检查维修。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本项目环境风险潜势为Ⅰ，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。. 8“三本账” 本项目为扩建项目，扩建项目完成后全厂污染物产生及排放情况见下表。 表4-25 扩建项目建成后全厂污染物“三本帐”汇总（t/a） 类别; 污染源名称; 现有项目排放量; 扩建项目排放量; “以新带老”削减量; 扩建后全厂排放量; 排放增减量. 废气; 粉尘; 0.0225; 0.0225; 0; 0.045; +0.0225. VOCs; 0.0585; 0.0585; 0; 0.117; +0.0585. SO2; 1.2; 0; 1.2; 0; -1.2. NOx; 3.6; 0; 3.6; 0; -3.6. 废水; 废水量; 1455; 240; 0; 1695; +240. COD; 0.36375; 0.06; 0; 0.42375; +0.06. BOD5; 0.1746; 0.0288; 0; 0.2034; +0.0288. 氨氮; 0.04365; 0.024; 0; 0.06765; +0.024. SS; 0.1455; 0.0072; 0; 0.1527; +0.0072. 固废; 危险废物; 29.2305; 29.2305; 0; 58.461; +29.2305. 生活垃圾; 14.1; 3.0; 0; 17.1; +3.0. 9环保投资及“三同时”验收一览表 本项目总投资400万元，环保设投资约9万元，占总投资的2.25%。项目环保投资估算详见表4-26。 表4-26 工程环保设施与环保工程“三同时”验收一览表 类别; 防治对象; 防治措施; 环保 投资; 验收标准. 已有; 新增. 大气; 生产车间、质检室（有机废气、粉尘）; 集气罩+布袋除尘+活性炭+15m排气筒（1#依托现有）; 40; /; 执行国家《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）表2要求. 实验室有机废气; 集气罩+布袋除尘+活性炭+15m排气筒（2#依托现有）; 40; /. 废水; 生活污水; 隔油池+化粪池（依托现有）; 6; /; 隔油池+化粪池处理后进园区污水管网. 噪声; 噪声; 选用低噪设备、消声器、减振垫; 5; 5; 厂界达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 固废; 危险固废; 危废暂存间，由有资质的单位处理; 4.1; 4; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单. 生活垃圾; 垃圾桶，环卫部门收集处置（依托现有）; 2; /; 《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单. 合计; 97.1; 9. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生产车间 质检室 | 有机废气、粉尘 | 集气罩+布袋除尘+活性炭+15m排气筒（1#） | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）要求 |
|  | 实验过程 | 有机废气 | 集气罩+布袋除尘+活性炭+15m排气筒（2#） |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、 NH3-N、SS、 BOD5、动植 物油 | 隔油池、化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准 |
| 声环境 | 设备设备 | 生产设备运行产生的噪声 | 各设备采取隔声、消声、基础减振等综合治理措施，经距离衰减。 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活区 | 生活垃圾 | 由环卫部门清运 | 达到环保要求 |
|  | 生产过程 | 不合格产品 | 降级处理 | 达到环保要求 |
|  |  | 沾有危险化学品的废抹布、劳动用品 | 于危废暂存间暂存后，定期交由有资质单位处理 | 达到环保要求 |
|  |  | 废活性炭 |  | 达到环保要求 |
|  |  | 原料包装袋、包装桶 | 交由供应商回收 | 达到环保要求 |
|  |  | 除尘灰 | 返回投料工序重新利用 | 达到环保要求 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目运营期执行严格有效的污染防治措施可以将生产中产生的污染物排放控制在较低的水平，从而保持区域环境质量，对人群的生产、生活影响不大。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强工艺管理，严格控制工艺指标。加强安全生产教育。 生产车间设专人负责，定期对各生产设备、容器等进行检查维修。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策，选址总体发展规划，符合相关法律法规的要求。 因此，建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环保的角度来说，项目建设是可行的。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 | 1.2 |  |  | 0 | 1.2 | 0 | -1.2 |
|  | 氮氧化物 | 3.6 |  |  | 0 | 3.6 | 0 | -3.6 |
|  | 挥发性有机物 | 0.124 |  |  | 0.124 | 0 | 0.248 | +0.124 |
| 废水 | 废水量 | 0.146 |  |  | 0.024 | 0 | 0.170 | +0.024 |
|  | COD | 0.364 |  |  | 0.060 | 0 | 0.424 | +0.060 |
|  | 氨氮 | 0.044 |  |  | 0.024 | 0 | 0.068 | +0.024 |
| 一般工业 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险废物 | 废活性炭、废包装物、废有机溶剂、废润滑油 | 29.2305 |  |  | 29.2305 | 0 | 58.461 | +29.2305 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

（注：填写建设项目污染物排放量汇总表，其中现有工程污染物排放情况根据排污许可证执行报告填写，无排污许可证执行报告或执行报告中无相关内容的，通过监测数据核算现有工程污染物排放情况。）

- 编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  |  |  |  |
| 建设项目类别 |  |  |  |  |
| 环境影响评价文件类型 |  |  |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 法定代表人（签章） |  |  |  |  |
| 主要负责人（签字） |  |  |  |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  |  |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 |  | 信用编号 | 签字 |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 |  | 信用编号 | 签字 |

注：该表由环境影响评价信用平台自动生成