- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     年产2600Km移动钢护栏生产项目

建设单位（盖章）：山东奥邦机械设备制造有限公司湖南分公司

编制日期：           2021年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产2600Km移动钢护栏生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 万华文 | 联系方式 | 17305449058 |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市华容工业集中区三封工业园，租赁华容县惠园建设有限公司已建厂房 |  |  |
| 地理坐标 | 112度 41分 28.1秒， 29 度 32 分17.6秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3359 其他建筑、安全用金属制品制造 | 建设项目 行业类别 | “三十、金属制品业”中的“66.建筑、安全用金属制品制造335” |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 140 |
| 环保投资占比（%） | 14 | 施工工期 | 20天 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 26664 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | （1）产业政策符合性分析 项目主要从事移动护栏的生产与销售，查阅《国务院关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的通知》（国发【2005】第40号）、《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》（国发【2005】第65号）以及《产业结构调整指导目录（2019年本）》等文件可知，本项目的生产工艺、设备以及产品等建设内容均不属于限制类或淘汰类。 （2）选址合理性分析 本项目选址湖南省岳阳市华容工业集中区三封工业园，租赁华容县惠园建设有限公司已建厂房进行生产，工业园始建于2007年，编制了规划环评，于2011年1月获得了湖南省环境保护厅的环评批复（湘环评[2011]25号）。工业园所有入园项目严格执行建设项目环境保护准入制度，严禁引进有重金属废水、酸碱废水和有毒有害工业废气排放的制造类项目入园。对照三封工业园规划环评及批复，本项目与三封工业园整体规划相符。 根据《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本）本项目的建设不属于限制用地和禁止用地范围。项目用电、用水来源可靠有保障，周边基础设施条件良好，不会制约项目建设与发展。在采取本报告表提出的污染防治措施后，污染源对周边环境影响较小。综上可知，本项目选址合理。 （3）与“三线一单”相符性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度，从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快改善环境质量。 ①、生态红线 本项目不在华容县生态红线区范围内，不属于“三线一单”中的生态保护红线范围内。 ②、环境质量底线 根据岳阳市人民政府关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》、《岳阳市水环境功能区划分》、《岳阳市环境空气质量功能区划分》、《岳阳市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定》的通知（岳政发[2002]18号），对全市的环境空气、地表水、声环境功能区进行了划分。 项目选址区域为环境空气功能区中的二类区，执行二级标准。根据2019年岳阳市华容县环境监测站点的基本污染物环境质量现状数据可知，本项目所在区域为不达标区，其中不达标污染物为PM2.5。 根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，在岳阳市及华容县2020年PM10限期达标规划值后，2020年的PM2.5年平均质量浓度能符合环境质量标准，满足环境空气功能区二类区的要求，大气环境质量将得到改善。 ③、资源利用上线 本项目运营期有废气和废水、生产设备噪声等，采取措施后环境影响较小，其污染物排放量较低，本项目资源利用固废、水遵循循环经济，低能耗、低污染，不会突破地区环境资源利用的“天花板”。 因此，本项目亦符合资源利用上线的相关要求。 ④、生态环境准入清单 根据国家发展改革委、商务部会同有关部门汇总、审查形成的《市场准入负面清单（2019版）》，本项目不属于（三）制造业中禁止事项。同时项目不属于《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单》湘发改规划（2018）373号中禁止准入产业。 因此，本项目的建设符合环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》中关于落实“三线一单”的要求。 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、主要工程内容 项目总占地面积26664m2，总建筑面积9276m2，详情如下所示： 表2-1 项目主要建设内容一览表 项目; 工程内容; 规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 1座，轻钢结构，建筑面积4186m2，设有辊压线、整幅冲床、二保焊机、剪板机、输送流水线、喷塑线等机械设备; 租赁华容县惠园建设有限公司厂房. 储运工程; 仓储区; 1座，轻钢结构，建筑面积3350m2，设有主板材料储存区、筋板材料储存区、管材储存区、五金配件储存区、成品储存区等。. 辅助工程; 办公楼; 总建筑面积为1740m2，为员工办公区. 公用工程; 供水; 依托三封工业园供水管道. 供电; 依托三封工业园供电管网. 供气; 依托三封工业园供气管网. 供暖; 空调取暖. 环保工程; 废气; 焊接过程产生的颗粒物经自带除尘装置处理后排放；喷塑过程产生的颗粒物经集气罩收集布袋除尘后通过15米高DA001排气筒排放；固化过程产生的VOCs以及天然气燃烧产生的废气经集气罩收集后通过RCO蓄热式催化燃烧装置处理后进15米高DA002排气筒排放. 噪声; 压力机、冲床、液压焊接工装、二保焊机、输送流水线、喷塑线、剪板机等机械设备噪声，采用低噪声设备、建筑隔音、距离衰减。. 废水; 废水主要为生活污水，经厂区化粪池处理后排入三封工业园污水处理厂处理，最终排入华洪运河。. 固废; 一般工业固废包括下脚料、除尘器收尘等集中收集后外售综合利用。生活垃圾经厂内定点收集后由环卫部门统一处理。一般固废储存于生产车间东南角. - 2、原辅材料使用情况 项目主要原辅材料消耗情况见下表： 表2-2 项目原辅材料消耗表 序号; 名称; 单位; 年用量. 1; 钢板; t/a; 120000. 2; 型材; t/a; 4500. 3; 镀锌钢卷; t/a; 42000. 4; 螺栓螺母; t/a; 6. 5; 液压油; t/a; 15. 6; 塑粉; t/a; 1800. 7; 焊丝; t/a; 30. 8; 天然气; 万m3/a; 40. 9; 水; m3/a; 1140. 10; 电; 万kW·h; 3. - 3、主要生产设备 项目主要生产设备情况见下表： 表2-3 项目主要生产设备表 序号; 设备名称; 型号/规格; 数量; 单位; 用途. 1; 辊压线; WH-160; 1; 套; 压平. 2; 整幅冲床; /; 1; 台; 压平、冲孔. 3; 半幅冲床; /; 1; 台; 压平、冲孔. 4; 压力机; JD21-80; 1; 台; 压平、冲孔. 5; 16吨行车（天车）; /; 1; 台; 物料运输. 6; 螺杆空压机; /; 1; 台; 压缩空气. 7; 扬力冲床; MP10-30; 7; 台; 压平、冲孔. 8; 沃德冲床; J23; 4; 台; 压平、冲孔. 9; 自动上料机; /; 4; 台; 上料. 10; 螺杆空压机; /; 2; 台; 压缩空气. 11; 液压机（管件加工）; /; 12; 台; 液压成型. 12; 机械冲床（管件加工）; /; 2; 台; 压平、冲孔. 13; 液压焊接工装; /; 1; 套; 焊接. 14; 二保焊机; 350; 8; 台; 焊接. 15; 输送流水线; /; 1; 套; 物料运输. 16; 喷塑线; /; 1; 套; 喷塑. 17; 剪板机; 8*4000; 1; 台; 裁剪. 18; 燃气发生器; /; 1; 套; 提供固化热气. 4、主要产品方案 项目建成后预计年产移动钢护栏2600公里，具体产品方案如下所示： 表2-4 本项目产品方案 单位：km 产品型号; 年产量. 山东奥邦600-II级移动钢护栏; 1300. 山东奥邦700-II级移动钢护栏; 1300. 5、项目总平面布置 项目建设选址地块为一不规则长方形，自北向南分别为办公楼、山东奥邦600-II生产区、山东奥邦700-II生产区、主板材料储存区、筋板材料储存区、管件材料储存区、五金配件储存区、成品储存区等，详情参见附图二。项目平面布置力求功能分区合理，生产安全，管理方便，生产区的布置满足相关安全距离要求。 - 公用工程 - （1） 给排水工程 项目用水项目主要为员工生活用水，由市政给水管网给水。 项目预计有30名工作人员（含管理人员），均不在项目内部食宿，用水系数按《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）中标准值38m3/人·a计算，计算可得，生活用水总量为1140m3/d。 生活污水产生量按用水量的80%计算，即912m3/a，经自建三级化粪池预处理后通过园区污水管网汇入三封工业园污水处理厂，最终排入排入华洪运河。 项目运营期间给排水情况如下： 表2-5 项目给排水情况一览表 用水单元; 用水系数; 用水规模; 用水量; 排水系数; 排水量. 员工生活用水; 38m3/人·a; 30人/d*365d/a; 1140m3/a; 80%; 912m3/a. 小计; /; /; 1140m3/a; /; 912m3/a. 项目运营期间给排水平衡示意简图如下： 图2-1 项目运营期间给排水平衡示意简图（单位：m3/a） （2）供电： 项目以电能为主要能源，供电负荷等级为三级，采用380V/220V外接电源，由国网湖南省电力有限公司岳阳供电分公司统一供应。类比母公司同类型项目，本项目预计耗电量约3万kWh/a。 - （3）能源 - 项目塑粉固化工艺供热由燃气发生器提供，类比母公司同类型项目，天然气年用量约40万m3。 7、服务班制及劳动定员： 本项目劳动人员30人，年工作日300天，实行一班制，8小时工作制，不在项目内部食宿。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 建设项目高速公路移动护栏的生产和销售，运营期主要工艺流程及产排污环节如下所示： 1、600-II级护栏生产工艺简述： 图2-2 项目运营期生产流程及产污环节示意图（600-II级） 生产工艺简述： （1）冲孔压型：利用冲床对外来的钢板、型材进行冲压成型以及开孔。本道工序会产生下脚料S1、机械噪声N1。 （2）装配：将外购配件装配至已成型钢板、型材，本道工序会产生噪声N2。 （3）喷塑：启动喷塑设备。采用静电喷粉方式，粉末由供粉系统借压缩空气送入喷枪，在喷枪前端加有高压静电发生器产生的离子，由于电晕放电在其附近产生密集的电荷，粉末由枪嘴喷出时形成带电涂料粒子，受静电力的作用被吸到与其极性相反的工件上，随着喷上的粉末增多，电荷积聚也增多，当达到一定厚度时，由于产生静电排斥作用，便不继续吸附，从而使整个工件获得一定厚度的粉末涂层。喷塑过程中喷房内含尘气体通过布袋除尘回收粉末，粉末回收率为90%，回收后的粉末进入喷枪内使用，不能回收的粉尘废气G1经5m高的排气筒排放。喷塑过程中为低温操作，无VOC产生。喷枪及风机会产生噪声N3。 （4）固化：喷粉完成后进入170-180℃的烤箱内加热（天然气加热），然后通过自然降温后粉末固化。固化过程中产生废气G2（主要污染物为VOCs）。加热使用的燃烧器直接加热空气后进去烤箱，该过程将产生燃烧废气。 2、700-II级护栏生产工艺简述： 图2-3 项目运营期生产流程及产污环节示意图（700-II级） 生产工艺简述： （1）开平、冲孔、压型、剪板：先利用冲床对外来镀锌钢卷进行压平以及冲孔成型，再利用剪板机裁剪所需长度。本道工序会产生下脚料S1、机械噪声N1。 （2）矩管压型：利用液压机对外来镀锌钢卷进行液压成型。 （3）焊接：根据工件的形状及所用材料要求，利用焊接机进行加工，此工序会产生焊接烟尘G1。 （4）装配：将外购配件装配至已成型钢板、型材，工序会产生噪声N2。 （5）喷塑：启动喷塑设备。采用静电喷粉方式，粉末由供粉系统借压缩空气送入喷枪，在喷枪前端加有高压静电发生器产生的离子，由于电晕放电在其附近产生密集的电荷，粉末由枪嘴喷出时形成带电涂料粒子，受静电力的作用被吸到与其极性相反的工件上，随着喷上的粉末增多，电荷积聚也增多，当达到一定厚度时，由于产生静电排斥作用，便不继续吸附，从而使整个工件获得一定厚度的粉末涂层。喷塑过程中喷房内含尘气体通过布袋除尘回收粉末，粉末回收率为90%，回收后的粉末进入喷枪内使用，不能回收的粉尘废气G2经15m高的排气筒排放。喷塑过程中喷枪及风机产生噪声N5。 （6）固化：喷粉完成后进入170-180℃的烤箱内加热（天然气加热），然后通过自然降温后粉末固化。固化过程中产生废气G3（主要污染物为VOCs）。 备注：本项目生产过程无补锌工艺，补锌将外委。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁华容县惠园建设有限公司已建厂房，位于岳阳市华容工业集中区三封工业园内，根据现场调查可知，租赁厂房为空闲厂房，无与本项目有关的环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 项目厂区外500m范围内无居民点，项目用地范围内不含生态环境保护目标，不存在土壤、地下水环境污染途径，因此本次环评不进行声环境、生态、土壤及地下水质量监测。 1、大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中二级项目需调查项目所在区域环境质量达标情况，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续一年的监测数据。 本项目筛选的评价基准年为2019年。由于本项目评价范围内没有环境空气质量监测网数据，故区域达标判定所用数据引用2019年岳阳市华容县环境监测站点的基本污染物环境质量现状数据。具体达标判定监测数据及评价结果见下表。 表3-1 本项目区域环境空气质量现状评价表 单位：μg/m3 评价因子; 评均时段; 现状浓度/ μg/m3; 标准浓度/μg/m3; 占标率/％; 达标情况; 超标倍数. SO2; 年平均浓度; 7.9; 60; 13.2; 达标; /. 24小时平均第98百分位数; 26; 150; 17.3; 达标; /. NO2; 年平均浓度; 16.4; 40; 41; 达标; /. 24小时平均第98百分位数; 45; 80; 56.2; 达标; /. CO; 24小时平均第95百分位数; 1500; 4000; 37.5; 达标; /. 臭氧; 8h平均第90百分位数; 144; 160; 90; 达标; /. PM2.5; 年平均浓度; 48; 35; 137; 不达标; 0.37. 24小时平均第95百分位数; 110; 75; 147; 不达标; 0.47. PM10; 年平均浓度; 66; 70; 94.3; 达标; /. 24小时平均第95百分位数; 148; 150; 98.7; 达标; /. 根据上表中监测数据可看出，本项目所在区域（华容县）为不达标区域。 2、地表水环境质量现状 据调查，项目所在地属于三封工业园污水处理厂的纳污范围，项目运营期间产生的污废水经内部预处理后将全部通过纳污管网汇入三封工业园污水处理厂，深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表1中一级B标准后排入华洪运河（华容河支流）。查阅湖南省地方标准《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），华洪运河及华容河为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。 为了解项目建设区域地表水环境质量现状，本次评价引用 2019年3月《华容县万庾村砂石加工厂60万吨/年机制砂建设项目环境影响报告表》中水质监测数据，以说明本项目区域地表水质量现状。监测结果统计如下： 表3-2 2019年项目所在地地表水体环境质量现状监测结果一览表 监测对象; 监测因子; 监测时间; 监测结果; 单因子指数（%）; 执行标准. 单位; 监测值. 项目东侧 2km处华 容河（民 沱江）; pH; 2019.3.21; 无量纲; 6.87; 0; 6-9. 2019.3.22; 6.83; 0; 6-9. 2019.3.23; 6.78; 0; 6-9. 化学需氧量; 2019.3.21; mg/L; 17; 0; ≤20. 2019.3.22; 18; 0; ≤20. 2019.3.23; 17; 0; ≤20. 五日生化需氧量; 2019.3.21; mg/L; 3.3; 0; ≤4. 2019.3.22; 3.4; 0; ≤4. 2019.3.23; 3.2; 0; ≤4. 总氮; 2019.3.21; mg/L; 1.26; 0.26; ≤1.0. 2019.3.22; 1.38; 0.38; ≤1.0. 2019.3.23; 1.20; 0.20; ≤1.0. 氨氮; 2019.3.21; mg/L; 0.249; 0; ≤1.0. 2019.3.22; 0.243; 0; ≤1.0. 2019.3.23; 0.256; 0; ≤1.0. 总磷; 2019.3.21; mg/L; 0.10; 0; ≤0.2. 2019.3.22; 0.09; 0; ≤0.2. 2019.3.23; 0.11; 0; ≤0.2. 悬浮物; 2019.3.21; mg/L; 24; 0; ≤30. 2019.3.22; 27; 0; ≤30. 2019.3.23; 22; 0; ≤30. 石油类; 2019.3.21; mg/L; 0.02; 0; ≤0.05. 2019.3.22; 0.03; 0; ≤0.05. 2019.3.23; 0.02; 0; ≤0.05. - 由上表可知，项目所在地华容河监测断面水质各项指标除总氮外其余均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准、SS参照《地表水资源质量标准》第三级指标进行评价，总氮超标的原因可能是由于河流两侧居民生活污水所致，水环境质量一般。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据项目性质和周围环境特征，确定项目评价范围内周围居民点主要大气。环境保护目标见表3-3，项目保护目标图见附图4。 表3-3 大气环境保护目标一览表 类型; 主要敏感目标; 规模; 相对厂区方位及距离; 保护级别. 大气环境; 毛家岭居民点; 30户; NE，110-500m; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准. 毛家村居民点; 200户; E，80-500m. 毛家村居民点; 65户; S，105-500m. 毛家村居民点; 50户; W，300-500m. 水环境; 华容河; 渔业用水区; SW，约5.7km; （GB3838-2002） 中的Ⅲ类标准. 华洪运河; 渔业用水区; S，约3.3km. （1）保护本项目周边水体水环境质量不因本项目建设而发生质量改变，保持各相关水域原有相应的水环境质量标准； （2）保护本项目周边声环境质量不因本项目建设而发生质量改变，保持《声环境质量标准》3类声环境质量标准； （3）保护本项目周边大气环境质量不因本项目建设而发生质量改变，保持《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级大气环境质量标准； （4）保护本项目周边生态环境（农田、水体）质量不因本项目建设而发生质量改变； |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气： 焊接烟气排气筒排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；天然气燃烧废气执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（2020年6月10日发布）排放限值标准；挥发性有机物参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1中其他行业标准。 表3-4 大气污染物排放执行标准 污染物; 排放限值; 标准. 颗粒物; 厂界外浓度最高点≤1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 排放浓度≤120mg/m³ 排放速率≤3.5kg/h; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准. 天然气燃烧废气; 粉尘30mg/m3 二氧化硫200mg/m3 氮氧化物300mg/m3; 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（2020年6月10日发布）. 非甲烷总烃; 排放浓度≤50mg/m3 排放速率≤1.5kg/h; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1中其他行业标准. - 2、废水 - 污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后，进入园区污水管网排入三封工业园污水处理厂，深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表1中一级B标准后排入华洪运河（华容河支流）： 表3-5 水污染物排放标准限值一览表（节选） 污染物; 最高允许排放浓度. GB8978-1996，三级; GB18918-2002，一级B. pH; 6~9; /. COD; ≤500mg/L; ≤60mg/L. BOD5; ≤300mg/L; ≤20mg/L. NH3-N; /; ≤8（15）mg/L*. TP; /; ≤1mg/L. TN; /; ≤20mg/L. SS; ≤400mg/L; ≤20mg/L. 石油类; ≤20mg/L; ≤3mg/L. - 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标，下同。 3、噪声 项目厂区东、西、南三侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；北侧临近S306执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准； 表3-6《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4类; 70; 55. 4、固体废弃物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的固体废物控制要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)。 |
| 总量 控制 指标 | 建设项目运营期间涉及总量控制指标的污染源为： 生活污水排水量约912m3/a，其中COD约0.182t/a，NH3-N约0.02t/a；经三级化粪池预处理后纳入三封工业园污水处理厂（项目所需总量由其自行分配）。 项目特征污染物为生产过程产生的颗粒物及挥发性有机物、氮氧化物、二氧化硫，挥发性有机物排放量约0.027t/a，氮氧化物放量约0.635t/a，二氧化硫排放量约0.0144t/a。指标需向当地环保部门申请购买。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目租赁华容县惠园建设有限公司现有厂房进行建设，项目仅进行室内装修以及设备的安装，施工期较短，扬尘和噪声随着施工期的结束影响结束。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、废气环境影响和保护措施 （1）焊接烟尘 二保焊的主要污染物为焊接烟尘，本项目每年二保焊用焊丝30t，根据《焊接工作的劳动保护》二保焊实心焊丝的产污系数为8g/kg，则本项目电焊焊接烟尘的产生量为0.24t/a。 根据业主提供资料，项目使用的焊接设备自带焊烟净化器，焊烟净化器是一种工业环保设备，通常用在锡焊、手弧焊等焊接场所，用来收集净化产生的焊接烟尘，处理效率可达到90%，起到保护环境，保护工人身体健康的目的。通过风机引力作用，焊烟废气经万向吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口处设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后达标排出。 则本项目焊接烟尘的排放量为0.024t/a，焊接烟尘经过焊烟净化器净化后车间无组织排放，可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放标准。 （2）喷塑粉尘 项目喷塑过程为低温操作，无挥发性有机物产生，主要产生的污染物为塑粉颗粒物，根据参考同行业项目，塑粉附着率达到80%~90%，本项目取中间值85%，塑粉的年用量为1800t/a，则喷塑粉尘产生量为270t/a，建设单位拟采用袋式除尘器处理喷塑粉尘。 袋式除尘器：是一种干式滤尘装置，它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘，过滤效率可达99.5%。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。处理风量5000m3/h。 经过袋式除尘器处理后喷塑颗粒物排放量为1.35t/a（0.56kg/h），浓度为112.5mg/m3；处理后的粉尘排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准要求（有组织允许排放浓度：120mg/m³），因此，本项目喷塑过程使用袋式除尘设备可以满足除尘需要。根据《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）要求各种工业烟囱（或者排气筒）最低允许高度为15m，因此本项目喷塑粉尘排气筒设置高度为15m。 （3）天然气燃烧废气 项目固化工序采用天然气燃烧提供热源，项目所在区域已通天然气，天然气年用量为40万Nm3/a，根据《第二次全国污染源普查系数手册 》中的“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉”，二氧化硫量、氮氧化物量即为各自的产污系数乘以年天然气消耗量，产污系数见表4-1。 表4-1 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉 产品 名称; 原料 名称; 规模等级; 污染物 指标; 单位; 产污 系数. 蒸气/热水/其他; 天然气; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/万立方米-原料; 107753. 二氧化硫; 千克/万立方米--原料; 0.02S①. 氮氧化物; 千克/万立方米--原料; 15.87. ①：天然气含硫量18mg/立方米，则S为18；. 根据项目天然气消耗计算，废气排放量约为1795.88Nm3/h（4310120Nm3/a）。项目主要大气污染物 SO2的产生量为0.0144t/a（0.006kg/h），产生浓度为3.34mg/m3；氮氧化物产生量为0.635t/a（0.26kg/h），产生浓度为147.33mg/m3。根据《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）要求各种工业烟囱（或者排气筒）最低允许高度为15m，本项目天然气燃烧废气烟囱为15m（与后续固化产生的VOCs废气一同排放）。 （4）固化VOCs 该项目固化过程材料将进入170-180℃的烤箱内加热固化，烤箱为全封闭式生产，固化过程中会产生VOCs。根据《喷塑行业污染物源强估算及治理方案探讨》对10余家企业固化环节产生的VOCs浓度进行统计及分析，现场检测数据表明，固化产生的VOCs浓度为190-300mg/m3，风机风量一般为5000m3以下，固化环节产生的VOCs的计算方式如下： Mc=Mb×f3×f4 式中： Mc——VOCs产生速率，kg/h； Mb——塑粉使用量，kg/h； F3——塑粉附着率（80%-90%），本项目取85%； F4——产生VOCs占塑粉使用量的比例（3‰-6‰），本项目取4.5‰。 本项目塑粉用量1800t/a，经计算，本项目固化过程VOCs产生速率2.87kg/h（6.89t/a）。 根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》【环大气（2017）121号】要求：新、改、扩建涉 VOCs 排放项目，应加强废气收集，安装高效治理设施。根据业主提供资料，本项目将采用“蓄热式催化燃烧工艺（RCO）”对项目产生的VOCs废气进行处理。 蓄热式催化燃烧法，简称RCO，整套系统主要分为燃料存储供应系统，气体导向系统，废气过滤阻火系统，蓄热式催化燃烧室，智能控制系统共同组成，根据实际需要处理废气参数不同，每个组成系统设计彻实可行有效的处理方案。RCO设备也可应用于活性炭吸附浓缩催化燃烧系统，用于替代催化燃烧和加热器部分。 蓄力燃烧装置处理工艺如下： 图4-1 有机废气处理工艺流程图 在工业生产过程中，排放的有机尾气通过引风机进入设备的转换阀，通过阀门切换将进口气体和出口气体完全分开。气体首先通过陶瓷材料填充层（底层）预热后发生热量的储备和热交换，其温度几乎达到催化层（中层）进行催化氧化所设定的温度，这时其中部分污染物氧化分解；废气继续通过加热区（上层，可采用电加热方式或天然气加热方式）升温，并维持在设定温度；其再进入催化层完成催化氧化反应，即反应生成CO2和水，并释放大量的热量，以达到预期的处理效果。经催化氧化后的气体进入其它的陶瓷填充层，回收热能后通过阀门转换排放到大气中，净化后排气温度仅略高于废气处理前的温度。系统连续运转、自动切换。通过阀门切换工作，所有的陶瓷填充层均完成加热、冷却、净化的循环步骤，热量得以回收。 蓄热式催化燃烧法去除有机废气VOCs效率达97%，根据建设单位提供资料，本项目固化废气拟与天然气燃烧废气共用一根烟囱排放，根据天然气燃烧废气计算内容可知，工业废气量约为1795.88Nm3/h，则经处理后有组织排放的有机废气VOCs量为0.21t/a、排放速率为0.086kg/h、排放浓度为47.92mg/m3，其排放浓度及速率可达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1中其他行业标准：排放浓度（50mg/m3）、15m高排气筒排放速率1.5kg/h，措施可行。 表4-2 项目废气排放口基本情况表 排气筒编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）. 经度; 纬度. DA001; 喷塑粉尘排气筒; 颗粒物; 112.6907; 29.5380; 15; 0.6; 20. DA002; 固化、天然气燃烧废气排气筒; 二氧化硫,氮氧化物，VOCs; 112.6908; 29.5380; 15; 0.6; 80. - 2、废水环境影响和保护措施 - 项目营运期生产过程中主要为员工生活污水。员工生活污水排放量约912m3/a。类比同类工程并结合项目实际，项目运营期主要水污染源及其污染物产排放情况如下： 表4-3 建设项目运营期污废水及其污染物产排放情况一览表 污染源; 污染物名称; 产生浓度; 产生量; 排放浓度; 排放量. 员工生活污水; 污水量; /; 912m3/a; /; 912m3/a. COD; 350mg/L; 0.319t/a; 200mg/L; 0.182t/a. BOD5; 250mg/L; 0.182t/a; 150mg/L; 0.132t/a. NH3-N; 30mg/L; 0.025t/a; 28mg/L; 0.02t/a. SS; 300mg/L; 0.274t/a; 50mg/L; 0.045t/a. 生活污水经自建三级化粪池预处理后通过园区污水管网汇入三封工业园污水处理厂，最终排入排入华洪运河。 表4-4 项目废水排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 污染治理设施名称; 排放去向; 排放方式; 排放口地理坐标; 排放口类型. 经度; 纬度. DW001; 生活污水排放口; 隔油池+化粪池; 进入三封工业园污水处理厂; 间接排放; 112.6906; 29.5391; 一般排放口-其他. 3、噪声环境影响和保护措施 项目营运期产生的噪声主要有生产车间设备运行噪声和运输车辆产生的噪声，设备噪声级在70～90dB(A)。 为确保项目生产过程中厂界噪声达标排放，并进一步减轻噪声对周边环境的影响，环评根据现场踏勘建议建设单位采取以下措施： ①在声源处降低噪声：在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 ②采取各类减振降噪措施：为防止振动产生的噪声污染，本项目应对生产线内噪声相对较大的机械设备加设减振垫，以防治振动产生噪音。 ③加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能； ⑤强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。运输车辆行驶路线应避尽量避开居民点和环境敏感点。 本项目主要噪声产生、治理情况、排放情况及与环境保护目标达标情况见下表： 表4-5 主要噪声产生位置、强度及处置措施表 声源; 产生强度 dB(A); 降噪措施; 排放强度dB(A); 持续时间; 与最近居民点达标情况dB(A). 辊压线; 90; 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声; 75; 持续; 37. 整幅冲床; 85; 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声; 65; 持续; 27. 半幅冲床; 85; 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声; 65; 持续; 27. 压力机; 88; 选用低噪设备、设置减震垫、建筑隔声; 63; 持续; 25. 16吨行车（天车）; 65; 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声; 45; 间歇; 7. 螺杆空压机; 80; 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声; 65; 持续; 27. 扬力冲床; 85; 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声; 65; 持续; 27. 沃德冲床; 85; 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声; 65; 持续; 27. 自动上料机; 85; 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声; 70; 间歇; 32. 螺杆空压机; 80; 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声; 70; 持续; 32. 液压机（管件加工）; 87; 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声; 72; 持续; 34. 机械冲床（管件加工）; 85; 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声; 65; 持续; 27. 液压焊接工装; 90; 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声; 75; 间歇; 37. 二保焊机; 90; 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声; 70; 间歇; 32. 喷塑线; 88; 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声; 68; 持续; 30. 剪板机; 87; 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声; 62; 间歇; 24. 燃气发生器; 68; 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声; 53; 间歇; 15. 运输车辆; 60; 控制车速及鸣笛; 30; 间歇; /. 输送流水线; 70; 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声; 50; 间歇; 12. 在实行以上措施后，可以大大减轻生产噪声对周围环境的影响，项目生产噪声对周围环境影响不大。 4、固体废物环境影响和保护措施 项目运营期间排放的固体废物主要为员工生活垃圾、生产过程中产生的下脚料、布袋除尘收集的粉尘。 （1）生活垃圾 项目有30名工作人员（含管理人员），生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，可得运营期间生活垃圾产生量为15kg/d（即4.5t/a）。 - （2）一般工业固废 - 项目产生的一般固废主要包括生产区下脚料、袋式除尘器收集粉尘及蓄热式催化燃烧器使用后的贵金属催化剂。生产区产生的下脚料的量约10t/a，除尘器的收尘量约为89.99t/a，集中收集后外售综合利用。蓄热式催化燃烧器使用后的贵金属催化剂为蜂窝状，产生量约1.5t/a，由生产厂家回收。 表4-6 项目固体废物产生及去向情况汇总表 序号; 产生源; 固废名称; 产生量（t/a）; 类别; 去向. 1; 生产区; 下脚料; 10; 第Ⅰ类一般工业固体废物; 外售综合利用. 2; 袋式除尘器; 粉尘; 89.99. 3; 蓄热式催化燃烧器; 催化剂; 1.5; 生产厂家回收. 4; 员工; 生活垃圾; 4.5; 生活垃圾; 交由环卫部门统一清运处理. 建设单位拟在生产区东南角设置有占地面积为50m2的一般固废暂存区，地面均已防渗，可供一般固废储存。建设单位应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求建设，为防止固废产生二次污染，在营运期间建设单位应注意以下几点：①对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范；②为加强监督管理，暂存场地应按环境《保护图形标志--固体废物贮存(处置)场》(GB 15562.2-1995) 设置环境保护图形标志；③应在厂区空区加设垃圾桶，用于收集厂区内工作人员产生的生后垃圾，防止生活垃圾随意丢弃。 综上所述，项目所产生的废物均合理进行了暂存和处置，符合固体废物处置处理的基本原则，不会对区域环境产生大的污染影响。 5、环境管理、监测计划 5.1环境管理 建设项目环境保护管理是指工程在施工期、运行期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受环保主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减免到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合效益。 5.1.1管理机构组成 环评要求项目业主在运营期设置环保办公室，安排工作人员，负责组织、协调和监督项目运营的环境保护工作，负责环境保护宣传和教育、以及有关环境保护对外协调工作，加强与环保部门的联系。 5.1.2环境管理机构职责 环境管理机构负责项目施工期与运行期的环境管理与环境监测工作，主要职责： ①编制、提出项目施工期、运行期的短期环境保护计划，以及项目的长远环境保护规划； ②贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门做好环保工作； ③领导并组织环境监测工作，制定和实施环境监测方案，整理和处理监测数据，建立污染源与监测档案，定期向主管部门及市环境保护主管部门上报； ④负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实“三同时”制度； ⑤制定和实施职工的环境保护培训方案，提高职工的环境保护意识。 ⑥在项目营运期负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实“三同时”制度； ⑦针对水源保护的有关规定，制定合理的生活垃圾收集方案与运输计划，保持住宅区内道路的清洁以减轻面源污染的影响； ⑧负责全区的环境管理工作。 5.1.3运营期环境保护管理 ①工程建设应高度重视环境保护工作，切实贯彻“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、加强管理、注重实效”方针和“谁开发谁保护、谁破坏谁恢复、谁利用谁补偿”的政策，把“三同时”制度落实到实处，治理好“三废”污染。 ②加强对环保设施的管理，定期检查厂区污水处理系统，确保污水处理设施的正常运行。 ③制定管理制度，定期检查降噪设备，并定期对设备进行维修，做好维修记录，确保设备的正常运行，控制噪声声值。 ④生活垃圾用垃圾袋袋装后储存在专用垃圾桶内，密闭存放，每日由环卫部门统一及时清运处理。 ⑤根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ⑥负责所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ⑦负责运行期环境监测工作，及时掌握污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； ⑧项目运行期的环境管理由项目业主承担，并接受环境保护主管部门的指导和监督。 ⑨在晚上十点以后，项目必须停止禁止从事材料运输活动，禁止材料运输车辆出入。 5.2监测计划 本项目具体监测计划如表4-7： 表4-7 环境监测计划表 监测项目; 监测内容; 监测负责单位; 监测频次; 监测站点. 废气; 喷塑颗粒物; 委托第三方监测单位; 一年一次; DA001排气筒. 天然气燃烧废气：SO2、NOx、颗粒物 固化废气：VOCs; 一年一次; DA002排气筒. 噪声; 等效连续A声级： 东南西侧厂界：昼间65dB，夜间55dB；北侧厂界：昼间70dB，夜间55dB; 一年一次; 厂界. 6、环境风险评价 6.1评价目的与重点 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在风险，提出防范、应急与减缓措施的工作，环境风险评价能使项目事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。为全面落实为全面落实《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的要求，实行环境风险分析，查找建设项目存在的环境隐患，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和安全。 6.2、风险评价等级判定 （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C及本项目主要原辅材料消耗及产品情况，确定项目Q值如下： Q=q1/Q1 +q2/Q2 +…+qn /Qn 式中：q1，q2，…，qn ———每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn ———每种危险物质的临界量，t。 本项目不涉及的危险物质，因此危险化学品物质数量与临界量比值为0，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C可知，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）环境风险评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表4-8确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表4-8 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 注：是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明，详见导则附录 A. 由上述表7-15分析可知项目环境风险潜势为I，对照上表确定项目风险评价等级为简单分析。 6.3环境敏感目标概况 环境风险保护目标：保护项目所在地周围居民的生活环境质量不受影响；保护附近的企业和居民生命、财产的安全。建设项目周围主要环境敏感目标分布情况见表3-5。 6.4环境风险识别 本项目不涉及风险物质，风险识别范围主要包括生产过程中生产设施风险识别。生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。受影响的环境要素识别：应当根据有毒有害物质排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤、生态环境等，明确受影响的环境保护目标。 6.4.1营运、公用、贮运工程风险识别 生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。 6.5环境风险防范措施 6.5.1塑粉颗粒风险防护措施 本项目所用原料为易燃物质，原料为塑粉颗粒，燃烧速度不快，根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169-2004）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中重大危险源的判定方法，项目中不存在重大危险源，但仍存在一定的环境风险。应加强管理，按照相关规定储存，同时要切实加强对职工的安全教育和培训，一旦发生火灾，应当迅速判断火情大小及早报警、早灭火。 项目拟采取的环境风险防范措施如下： （1）生产车间易燃物品储存区禁止明火进入，禁止使用易产生火花的设备与工具。 （2）生产车间全面通风，并配备消防器材。 （3）制定严格的操作规范，避免火灾等事故发生。 （4）火灾发生时，先把总电源关掉，按响警铃以警示车间内其他人员，同时联络消防队，利用灭火器尽量灭火，如果无效，应该马上离开现场到安全地点集合，在离开时要确保所有人都已经离开车间，再把门窗关上。 - 6.5.2非正常工况大气环境事故风险评价 为减少事故性排放对周围环境的影响，收尘系统、废气处理装置应与生产工艺紧密结合，在设计中应考虑将生产主体设备与收尘系统、废气处理装置连锁，一旦收尘系统、废气处理装置出现故障，应停止相应环节生产。企业应加强对各类收尘系统、废气处理装置的维修和管理，以保证其有较高的除尘效率、吸附效率。 6.5.3废水处理装置风险防范措施 厂区内设置的废水处理装置为生活废水最后屏障，为了确保其正常、不出现停止运行的情况，防止环境风险的发生，建设单位应十分重视管网及泵站的维护及管理，防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。管道衔接应防止泄漏污染地下水和掏空地基，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅。污水干管和支管设计中，选择适当充满度和最小设计流速，防止污泥沉积。对于各泵站应设有专人负责，平日加强对机械设备的维护，一旦发生事故应及时进行维修。当废水处理装置因电力突然中断，设备、管件更换，或其它原因，造成污水处理设施暂时不能正常运行、不能达到预期处理效果时，将对地表水环境造成污染，这是环保法所不允许的。 6.5.4其他防范措施： 建设单位应按消防要求规范设置室外消防栓和小型灭火设备，车间内配设手提式泡沫灭火器和二氧化碳灭火器，仓库消防设施按所存储物料的要求相应配备。为了能在事故发生时，迅速准确、有条不紊地处理和控制事故，本评价提出了以下风险事故应急预案。 加强技术培训，提高职工安全意识，操作过程中，工作人员应穿防腐材料制作的工作服，戴安全防护眼镜，戴橡皮手套，防止被灼伤。在保存固体柴油时要注意把试剂瓶口封严，以防止暴露在空气中吸收水和二氧化碳。 最早发现事故的报警责任人，应立即按事故处理程序报警。值班领导及指挥部成员接到报警后，应立即赶赴现场，指挥有关人员迅速查明事故发生的原因。根据事故状况及危害程度做出相应的应急(救护、治安、警戒、疏散、抢修)决定。根据事故程度，如短时间内事故设施无法修复，应向公司领导汇报，申请暂时停止生产，待事故处理完毕后再行生产。当事故得到控制后，积极主动配合事故调查小组，进行事故调查和落实防范措施。 6.6结论 综上，项目在严格按照上述要求的风险防范措施执行的前提下，项目营运期间产生的环境风险在可接受的范围内。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 焊接 | 烟尘 | 焊烟净化器 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放标准 |
|  | 喷塑粉尘排气筒DA001 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | 固化、天然气燃烧废气排气筒DA002 | 二氧化硫,氮氧化物，VOCs | 蓄热式催化燃烧+15m高排气筒 | 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（2020年6月10日发布）；《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1中其他行业标准 |
| 地表水环境 | 生活废水 | COD、BOD5 NH3-N、SS | 导流系统→三级化粪池→三封工业园污水处理厂 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准。 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 主要设备的基础减震、距离消声 | 厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声标准》中3类标准的要求 |
| 固体废物 | 营运期员工生活垃圾交由环卫部门处理；生产过程中产生的下脚料、布袋除尘收集的粉尘外售综合利用；蓄热式催化燃烧器使用后的贵金属催化剂由生产厂家回收。建设单位拟在生产区东南角设置有占地面积为50m2的一般固废暂存区，地面均已防渗，可供一般固废储存。可达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及21013修改单相关要求 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 对厂区地面进行进行严格的防渗处理，防治物料跑冒滴漏污染区域地下水及地表水 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目运营期执行严格有效的污染防治措施可以将生产中产生的污染物排放控制在较低的水平，从而保持区域环境质量，对人群的生产、生活影响不大 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 本项目环境风险为①废气事故排放；②废水事故排放；③火灾爆炸伴生、次生环境突发环境事件，环境风险潜势为I，环境风险等级低于三级。 在严格落实本报告提出的各项事故防范和应急措施并加强管理的情况下，可最大限度地减少可能发生的环境风险。一旦发生事故，可将影响范围控制在较小程度内，减小损失。企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

- 1、结论 - 综上所述，山东奥邦机械设备制造有限公司湖南分公司年产2600Km移动钢护栏生产项目符合国家产业政策和环保政策，选址合理，总平面布置基本合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的前提下，加强环境管理，各污染物均能达标排放，对周边环境影响较小。因此，从环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。 - 2、建议 为进一步保障建设项目对评价区域的环境影响控制在环境允许范围内，本报告还对建设单位提出以下建议： （1）认真落实本报告提出的各项环境保护控制措施，并抓好各项环保设施的运行和管理工作，保障环保设施的运行效果。 （2）加强生产区的通风性，进一步减少项目废气排放对环境造成的影响。 （3）定期对操作员进行安全生产与知识培训，并制定严格的操作规程，切实加强生产过程中的安全控制，保证生产安全、防止意外事故发生。 （4）注意在生产的各个环节中节能节耗，减少各种固废的产生，同时加强环保管理的内容，定期对员工进行环境保护的宣传培训，如节约用水、垃圾分类等。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 天然气 燃烧 | SO2 |  |  |  | 0.0144t/a |  | 0.0144t/a |  |
|  |  | NO2 |  |  |  | 0.635t/a |  | 0.635t/a |  |
|  | 固化 | VOCs |  |  |  | 0.21t/a |  | 0.21t/a |  |
|  | 喷塑 | 粉尘 |  |  |  | 1.35t/a |  | 1.35t/a |  |
|  | 焊接烟尘 |  |  |  |  | 0.24t/a |  | 0.24t/a |  |
| 废水 | 生活废水 | COD |  |  |  | 0.182t/a |  | 0.182t/a |  |
|  |  | BOD5 |  |  |  | 0.132t/a |  | 0.132t/a |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  | 0.02t/a |  | 0.02t/a |  |
| 一般工业固体废物 | 生产区下脚料 |  |  |  |  | 10t/a |  | 10t/a |  |
|  | 袋式除尘器收集粉尘 |  |  |  |  | 89.99t/a |  | 89.99t/a |  |
|  | 蓄热式催化燃烧器催化剂 |  |  |  |  | 1.5t/a |  | 1.5t/a |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  |  | 24.5t/a |  | 24.5t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环境影响评价委托书 附件2 营业执照 附件3 场地租赁合同 附件4 专家签到表 附件5 专家审查意见 附件6 审查意见修改说明 附图1 项目地理位置图 附图2 厂区平面布置图 附图3 保护目标图 附图4 排水路径图 附图5 周边水系图 附图6 厂区现状图 附表一 建设项目环评审批基础信息表