- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：插旗镇垃圾绿色资源化处理项目（10t/d垃圾转运站、10t/d微动力资源化处理站）

建设单位（盖章）：华容县插旗镇人民政府

编制日期：          二〇二一年六月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 插旗镇垃圾绿色资源化处理项目（10t/d垃圾转运站、10t/d微动力资源化处理站） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2019-460623-77-01-029445 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘专 | 联系方式 | 13874066186 |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市华容县插旗镇向阳社区居委会 |  |  |
| 地理坐标 | （经度112°41′25.571″，纬度29°19′59.366″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7820环境卫生管理 | 建设项目 行业类别 | 四十八、公共设施管理业 105生活垃圾（含餐厨废弃物）转运站、106生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置（生活垃圾发电除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 岳阳市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 岳发改审[2019]63号 |
| 总投资（万元） | 1385 | 环保投资（万元） | 169 |
| 环保投资占比（%） | 12.2% | 施工工期 | 9个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1319 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、规划符合性 拟建项目位于插旗镇向阳社区居委会（厂址中心坐标N29°19′59.366″，E112°41′25.571″）。本项目已取得岳阳市发展和改革委员会关于华容县插旗镇垃圾绿色资源化处理项目（10t/d垃圾转运站、10t/d微动力资源化处理站）可行性研究报告的批复（岳发改审[2019]63，见附件2）；根据华乡规[2019]015号（见附件4），项目用地规划为环境设施用地；且华容县自然资源局已出具本项目临时用地审批表（华临堆字（2020）第2号，见附件3）。故本项目建设符合华容县相关规划要求。 2、与《关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发[2021]2号）的相符性分析 根据岳阳市人民政府发布的《关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发[2021]2号）中的附件4可知，项目所在地为插旗镇，其管控类型为优先保护单元，其管控要求如下： 表1-2与岳政发[2021]2号中重点管控单元基本要求符合性分析 管控维度; 管控要求; 本项目建设; 符合性. 空间布局约束; 1.1 依法划定畜禽养殖禁养区，依法处理违规畜禽养殖行为； 1.2 严格禁养区管理，禁养区内禁止新建畜禽规模养殖场（小区）和养殖专业户； 1.3 严格控制秸秆、垃圾露天焚烧。提高秸秆综合利用率，全面禁止农作物秸秆露天焚烧； 1.4 依法整治不符合有关规划、区划要求或者位于生态保护红线、自然保护区、饮用水水源保护区以及其他环境敏感区域内的化工企业； 1.5 强化饮用水源保护区、城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。新建管网实行雨污分流。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施； 1.6 全面禁止天然水域投肥投饵养殖，加强污染水体修复。全面规范河流、湖泊、水库等天然水域的水产养殖行为，全面清退天然水体投肥精养，实现农户自建池塘渔业用水循环利用、达标排放。; 本项目为生活垃圾转运及有机垃圾处理，不属于管控要求内项目。; 相符. 污染物排放管控; 2.1 加大涉重企业治污与清洁生产改造力度，强化园区集中治污，严厉打击超标排放与偷排漏排，规范企业无组织排放与物料、固体废 物堆场堆存，稳步推进重金属减排工作； 2.2 加快推进规模化畜禽养殖场（小区）配套建设畜禽粪污贮存、处理、利用设施。全面推动畜禽养殖废弃物资源化利用； 2.3 彻底清理拆除洞庭湖区矮围网围（含迷魂阵）、尼龙网、铁丝网、钢筋和竹木立桩等设施，恢复洞庭湖水域、滩涂、湖洲本来面貌， 并确保不反弹； 2.4 建立健全城镇垃圾收集转运及处理处置体系，推动生活垃圾分类，统筹布局生活垃圾转运站，逐步淘汰敞开式收运设施，在城区推广密闭压缩式收运方式，加快建设生活垃圾处理设施；对于无渗滤液处理设施、渗滤液处理不能长期稳定达标的生活垃圾处理设施，加快升级改造；对城区水体蓝线范围内的非正规垃圾堆放点进行整治，实现城镇垃圾全收集全处理； 2.5 持续开展工业集中区专项整治行动，重点排查整治管网不配套、雨污不分流、污水集中处理设施及自动监控运行不正常等问题，实 现工业园区污水管网全覆盖，工业污水集中收集处理、达标排放，在线监控稳定运行；评估依托城镇生活污水处理设施处理园区工业废水对出水的影响，对导致出水不能稳定达标的，限期退出城镇污水处理设施，并采取其他措施加以整治; 本项目为生活垃圾转运及有机垃圾处理，属于2.4类。渗滤液经厂区污水处理站处理后经管网进入插旗镇污水处理厂处理后达标排放，项目建设可实现插旗镇各类垃圾全收集全处理。; 相符. 环境风险 防控; 3.1 制定和完善突发环境事件和饮用水水源地突发环境事件应急预案。落实责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施 等内容，依法及时公布预警信息。工业企业要依据国家相关规定，进一步加强风险防控和突发环境事件应急处理处置能力 3.2 依据《集中式饮用水水源地规范化环境保护技术要求》（HJ773-2015），从保护区划分、标志设置、隔离防护、保护区整治、监控 能力建设、风险防控与应急能力建设等方面，推进集中式饮用水源规范化建设。对生活饮用水集中式供水单位供水水质按国家相关要求进行行业自检和监督监测; 环评要求项目采取风险防控措施，并加强突发环境事件应急处理处置能力; 相符. 资源开发效率要求; 4.1 水资源：2020年，华容县万元国内生产总值用水量99m3/万元，万元工业增加值用水量 32m3/万元，农田灌溉水有效利用系数0.52； 4.2 能源：华容县“十三五”能耗强度降低目标18.5%，“十三五”能耗控制目标20万吨标准煤 4.3 土地资源：插旗镇：耕地保有量 3000 公顷，基本农田保护面积 2695 公顷，城乡建设用地规模 490.03 公顷团洲乡：耕地保有量 3630 公顷，基本农田保护面积 3020 公顷，城乡建设用地规模 189.17 公顷禹山镇：耕地保有量 5670 公顷，基本农田保护面积 4885 公顷，城乡建设用地规模 838.37 公顷注滋口镇：耕地保有量 8180 公顷，基本农田保护面积 7040 公顷，城乡建设用地规模 1035.47 公顷; 本项目用地属于环境设施用地; 相符. 3.与相关政策的符合性分析 3.1产业政策符合性分析 拟建项目为城镇垃圾无害化处理与资源化利用项目，根据《产业结构调整指导目录》(2019年本)，“四十三、环境保护与资源节约综合利用”“20、城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”属于鼓励类，符合国家产业政策要求。 3.2 与《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ184-2012 ）相符性 本项目处理的垃圾中含餐厨垃圾，参照《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ184-2012）进行对比分析，如下： 表1-1 与《餐厨垃圾处理技术规范》对照情况表 对比项目; 《餐厨垃圾处理技术规范》中相关要求; 本项目建设情况; 是否满足要求. 垃圾的收集与运输; 1、餐饮垃圾的产生者应对产生的餐饮垃圾进行单独存放和收集，餐饮垃圾的收运者应对餐饮垃圾实施单独收运，收运中不得混入有害垃圾和其他垃圾。 2、餐饮垃圾不得随意倾倒、对方，不得排入雨水管道、污水排水管道、河道、公共厕所和生活垃圾收集设施中。; 本次插旗镇政府规划规范各类生活垃圾的存放、收集及处置措施，确保镇区内所有垃圾得到有效处理，不得随意外排。; 符合. 厂址选择; 1、餐厨垃圾处理厂的选择应符合当地城市总则规划，区域环境规划，城市卫生专业规划及相关规划的要求; 已取得华容县自然资源局的土地红线; 符合. 2、厂址选择应综合考虑餐厨垃圾处理厂的服务区域、服务单位、垃圾收集运输能力、运输距离、预留发展等因素; 项目主要处理插旗镇所有生活垃圾。运输距离适中; 符合. 3、餐厨垃圾处理设施宜与其他固体废弃物处理设施或污水处理设施同址建设; 有机垃圾及其他生活垃圾、污水处理站均在本项目内建设; 符合. 4、工程地质与水文地质条件应满足处理设施建设和运行的要求; 根据地勘报告，项目厂址符合建设要求; 符合. 5、应有良好的交通、电力、给水和排水条件; 周围交通便利，周围有已建的规划道路等，电力和给水管网完善，本项目废水经污水站处理后达标接管。; 符合. 6、应避开环境敏感区、洪泛区、重点文物保护区等; 最近居民距离约180m; 符合. 总体设计（一般规定）; 1、餐厨垃圾处理厂的建设宜根据餐厨垃圾收集率预测或收集效果确定是否分期建设以及各期的建设规模; 本项目处理规模均根据各服务范围内有机垃圾预测产生量确定; 符合. 2、餐厨垃圾处理生产线的数量及规模应根据所选工艺特点、设备成熟度。经技术经济比较后确定，并应考虑设备和生产线的备用; 已编制可研报告论证; 符合. 总体设计（总体工艺设计）; 1、餐厨垃圾处理主体工艺的选择应符合下列规定：应技术成熟、设备可靠；应做到资源化程度高、二次污染及能耗小；应符合无害化处理要求; 本项目采取微生物高温发酵技术，工艺技术经济可行，已得到广泛应用; 符合. 2、生产线工艺流程的设计应满足餐厨垃圾资源化、无害化处理的需要，做到工艺完善、流程合理、环保达标，各中间环节和单体设备应可靠; 项目处理工艺、废水处理工艺及废气处理工艺由专业设计单位设计，工艺成熟可靠; 符合. 餐厨垃圾处理工艺（预处理）; 1、餐厨垃圾预处理设施和设备应具有耐腐蚀、耐负荷冲击等性能和良好的预处理效果; 项目按规范要求采购; 符合. 2、餐厨垃圾的分选应符合下列规定：1）餐厨垃圾预处理系统应配备分选设备将餐厨垃圾中的不可降解物有效去除；2）餐厨垃圾分选系统可根据需要选配破带、大件垃圾分选、风力分选、重力分选、磁选等设施与设备；3）分选出的不可降解物应进行回收利用或无害化处理; 采用人工分选的方式，本项目有机垃圾每天经人工分选，经破碎机破碎预处理，分选出的废物转入白本项目垃圾转运站; 符合. 3、餐厨垃圾的破碎应符合下列规定：1)餐厨垃圾破碎工艺应根据餐厨垃圾输送工艺和处理工艺的要求确定；2）破碎设备应具有防卡功能，防止坚硬粗大物破坏设备；3）破碎设备应便于清洗，停止运转后应及时清洗; 项目按规范要求采购; 符合. 4、泔水油的分离应符合下列规定：1）应根据餐厨垃圾处理主体工艺的要求确定油脂分离及油脂分离工艺；2）餐厨垃圾液相油脂分离收集率应大于90%；3）应对分离出的油脂进行妥善处理和利用。; 油脂收集后得到粗油脂，委托资质公司妥善处理，综合利用; 符合. 餐厨垃圾处理工艺（好氧生物处理）; 1餐厨垃圾采用好氧堆肥方式处理时，应对餐厨垃圾进行水分调节、盐分调节、脱油、碳氮比调节等处理，物料粒径应控制在50mm以内，含水率宜为45%~65%，碳氮比宜为(20~30):1。2餐厨垃圾宜与园林废弃物、秸秆、粪便等有机废弃物混合堆肥。3餐厨垃圾好氧堆肥应符合国家现行标准《城市生活垃圾好氧静态堆肥处理技术规程》CJJ/T 52的有关规定。4餐厨垃圾好氧堆肥成品质量应符合现行国家标准《城镇垃圾农用控制标准》GB8172的要求。当堆肥成品加工制造有机肥时，制成的有机肥质量应符合国家现行标准《有机肥料》NY 525和《生物有机肥》NY 884的要求。5餐厨垃圾堆肥过程中产生的残余物应进行回收利用，不可回收利用部分应进行无害化处理。; 项目按规范要求建设; 符合. 餐厨垃圾制生化腐殖酸时，应加入腐殖酸转化剂和碳源调整材，C/N比宜控制在（25~30):1，物料含水率宜控制在60%±3%，并应经历复合微生物好氧发酵过程，发酵过程中物料温度宜控制在75℃±3℃，并持续8h~10h。2工艺过程使用的微生物菌剂应是国家相关部门允许使用的菌种，且应具有遗传稳定性和环境安全性。3发酵完成后，应将物料中大于5mm的杂物筛除。4餐厨垃圾制生化腐殖酸所使用的生化处理设备应符合国家现行标准《垃圾生化处理机》CJ/T 227的有关规定; 不涉及; 符合. 3.3 与《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ47-2016）符合性 本项目与《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ47-2016）情况进行对比分析，其具体情况见下表。 表1-2 与《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ47-2016）对比一览表 序号; CJJ47-2016相关要求; 本项目建设情况. 1; 应符合城乡总体规划和环境卫生专项规划的要求；; 根据华自然资预审字[2019]2号及华乡规[2019]015号，符合要求. 2; 应设在交通便利，易安排清运线路的地方; 交通便利，符合要求. 3; 应满足供水、供电、污水排放、通信等方面的要求; 城镇供水、供电、通信均已接通，污水自行处理后接入插旗污水处理厂处理，符合要求. 4; 不宜设置在①大型商场、影剧院出入口等繁华地段；②邻近学校、商场、餐饮店等群众日常生活聚集场所和其他人流密集区域; 周边最近居民点约180m. 5; 与相邻建筑间距（m）≥30; 周边30m无其他建筑. 6; 转运作业区应置于站区主导风向的下风向; 转运站位于厂区西侧，处于场地主导风向的下风向，符合要求. 7; 车辆出入口应设置在站区远离周边主要环境保护目标的一端; 项目出入口设置在西侧，远离最近居民点（北侧），符合要求. 8; 应设置围墙; 厂区建设围墙. 9; 转运站周边应设置绿化隔离带，大、中型转运站隔离带宽度宜为5m~10m，小型转运站隔离带宽度不宜小于3m。; 本项目为小型中转站，厂区内四周均绿化，绿化带宽度大于3m，可满足要求。. 10; 转运站绿地率宜为20%~30%，中型以上（含中型）转运站应取上限值；当地处绿化隔离带区域时，绿地率指标可取下限值。; 本项目为小型中转站，绿化面积为265m2，绿化率为20.1%，满足要求。. 11; 大、中型转运站应设置独立的抽排风/除臭系统; 本项目为小型转运站，设置了单独的除臭系统，满足要求. 综上所述，项目的垃圾转运站选址、布局及用地规模等均符合《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ47-2016）要求，与外环境相适应。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 插旗镇内有7个建制村，1个社区居委会，共有人口3万多人。近年来，随着经济和社会快速发展使人民生活水平的快速提高，但同时也引发了一系列新的问题，如垃圾量迅猛上升，垃圾问题突出，大量垃圾被随意丢弃、就地焚烧，以致晴天“峰烟四起”，下雨污水横流还传播病菌，人民反响强烈。这一顽症如若得不到根本解决，不仅仅是关乎插旗镇形象，而且是涉及民生的大事。垃圾的脏乱差与垃圾收运机制不顺有直接关系。现有收运系统服务范围小、管理真空多。 插旗镇辖区内日产各种生活生产垃圾约30吨。目前除集镇外其它多采用四处填埋、焚烧、零散处理、家户抛洒或自行消化，导致污染严重。集镇现有垃圾压缩转运站1座（转运规模5t/d），集镇垃圾收集压缩转运到华容县鼎山垃圾场进行卫生填埋。 目前现有垃圾转运中转运设备设施陈旧、技术落后，部分转运设备没有压缩功能，垃圾的转运距离非常大，且转运站运行管理情况欠佳，生活垃圾转运力相对不足情况下，存在堆放引起臭气、“四害”等问题。运输车辆是非密闭性车辆，在运输过程中容易产生抛洒、滴漏，造成二次污染。 为此，华容县插旗镇人民政府拟投资1385万元在插旗镇向阳社区居委会（厂址中心坐标N29°19′59.366″，E112°41′25.571″）建设插旗镇垃圾绿色资源化处理项目（10t/d垃圾转运站、10t/d微动力资源化处理站）。本项目建设有利于插旗镇内各类垃圾的有效收集、合理处置，保护当地的环境，同时能够实现垃圾的“无害化、减量化和资源化”，具有良好的经济效益和示范性作用。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目应进行环境影响评价。本项目包含垃圾转运站及微动力资源化处理站（为餐厨垃圾、枯枝落叶、废弃果蔬的粉碎、发酵处理），根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定，微动力资源化处理站属于类别“四十八、公共设施管理业”中“106 生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置（生活垃圾焚烧发电除外）”中“其他处置方式日处置能力50吨以下10吨及以上的”，应编制环境影响报告表。受建设单位的委托，湖南环美达环保科技有限公司承担项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，对工程情况进行了认真的调研，并踏勘了本工程及周围的环境概况，对项目周围环境空气、地下水、地表水、土壤进行监测，在充分收集、整理相关资料的基础上，编制完成了该项目的环境影响报告表。 2.工程内容及规模 2.1项目名称、地点、建设性质及投资 （1）项目名称：插旗镇垃圾绿色资源化处理项目（10t/d垃圾转运站、10t/d微动力资源化处理站） （2）建设单位：华容县插旗镇人民政府 （3）拟建地点：插旗镇向阳社区居委会（厂址中心坐标N29°19′59.366″，E112°41′25.571″）。 （4）建设性质：新建 （5）所属行业：N7820环境卫生管理 （6）生产规模：日处理生活垃圾10吨、有机垃圾10吨 （7）项目总用地面面积：1319m2 （8）服务范围：插旗镇7个建制村，1个社区居委会，包括千和村、注北村、众城村、大湾村、曙光村、插旗村、同福村和向阳街社区。总户数9976户，总人口29398人。 （9）投资情况：项目总投资1385万元，其中环保投资169万元，占总投资的12.2%。 （10）建设规模：有机垃圾处理能力为10t/d、生活垃圾转运能力10t/d。 2.2 生产规模及产品方案 本项目设计日处理有机垃圾10t/d，生活垃圾转运能力10t/d，有机垃圾主要为餐厨垃圾、废弃果蔬、枯枝落叶等。有机垃圾处理产品为有机肥约2.3t/d，可直接用于有机类瓜果蔬菜的种植、园林绿化、土壤改良等，也可外售肥料厂加工处置。 表2-1 本项目产品方案 产品; 单位; 规模; 包装方式; 产品含水率; 去向. 有机肥; t/a; 839.5; 蛇皮袋包装; ≤30%; 有机类瓜果蔬菜的种植、园林绿化、土壤改良、肥料厂加工等. 项目主产品有机肥质量标准采用《有机—无机复混肥料》（GB18877-2009），具体指标见下表。 表2-2 有机—无机复混肥料标准（GB18877-2009） 项目; 指标. Ⅰ类; Ⅱ类. 总养分（N+P2O5+O5+K2O）≥; 15.0; 25.0. 水分（H2O）的质量分数b%≥; 12.0; 12.0. 粒度（1mm-4.75mm或3.35mm-5.60mm）c%≥; 70. 酸碱度（pH）; 5.5-8.0. 蛔虫卵死亡率%≥; 95. 粪大肠菌群数（个/g）≤; 100. 氯离子的质量分数d%≤; 3.0. 砷及其化合物的质量分数（以As计）%≤; 0.005. 镉及其化合物的质量分数（以Cd计）%≤; 0.001. 铅及其化合物的质量分数（以Pb计）%≤; 0.015. 铬及其化合物的质量分数（以Cr计）%≤; 0.050. 汞及其化合物的质量分数（以Cr计）%≤; 0.0005. a.标明的单一养分含量不得低于3.0%，且单一养分测定值与标明值负偏差的绝对值不得大于1.5%； b.水分以出厂检验数据为准。 c.指出厂检验数据，当用户对粒度有特殊要求时，可由供需双方协议确定； d.如产品氯离子含量大于3.0%，并在包装容器上标明“含氯”，该项目可不做要求。. 2.3 本项目垃圾产生及收运情况 1、收集范围 本项目主要为收集插旗镇7个建制村、1个社区居委会范围内产生的一般生活垃圾、餐厨垃圾、废弃果蔬、枯枝落叶等。 2、收集方式 （1）垃圾桶配备。根据住户的不同需求，由相关责任单位为其配备相应组合和相应大小的二分类桶，以便住户能将大部分生活垃圾倒入对应垃圾桶中，其余少部分生活垃圾由住户另行打包。相关责任单位按照规范要求配置垃圾分类集中收集点，以居民总户数的10％为参考标准，每个点设4个240升大垃圾桶(绿色垃圾桶，红色垃圾桶，蓝色垃圾桶，灰色垃圾桶各1个)。街面、人口密集公共区域设置统一标准的二分类桶（由厨余垃圾桶和其他垃圾桶组成）。 （2）定时定点投放。针对自主前去垃圾集中投放点倾倒垃圾的住户，采取定时定点投放制度，在收集点安排督查组进行监督检查，并做好登记和指导。在规定时间之外，将垃圾集中投放点封锁，以防止乱投现象的产生。 （3）定时定点收集。针对疏散的住户，施行定时定点收集制度。落实属地职责，引导居民将垃圾分类后放至门前或路边等方便回收的位置，等待垃圾收运人员前去收运。足额配备垃圾收运人员和收运装备，在规定时间内将住户生活垃圾进行分类收集，并运送至规定的垃圾集中收集点。 （4）枯枝落叶的收集。建设方通过安排专人清扫路面并收集枯枝落叶。 3、运输、处置方式 （1）定车运输。根据垃圾日产生量添置垃圾分类运输专车，即有害垃圾运输车、厨余垃圾运输车、可回收物运输车和其他垃圾运输车，对垃圾集中收集点的垃圾进行分类专车运输，防止垃圾分类投放后重新混合。各类运输专车将垃圾分别运送至相应的垃圾处置地点。 （2）定位处置。一是有害垃圾投放至村(社区)指定位置，统一转运处置。二是厨余垃圾等有机垃圾运至本项目厂区经微动力资源化处理站处理。三是可回收物进废品收购站。四是其他垃圾，送垃圾压缩站进行处置，处理后经乡村道路、S202、G353、X079在运至华容县鼎山垃圾填埋场填埋。 2.4 项目建设内容 本项目建设内容为：新征地1319m2，新建1座垃圾转运站（转运规模10t/d）、1座微动力资源化处理站（处理规模10t/d）、1座渗滤液处理站、21400个农户小型垃圾桶、560个公共垃圾桶、104个垃圾收集点、52辆（四轮车8辆、三轮车44辆）、垃圾转运车1辆、巡逻车（电动）1辆、小型洒水车1辆、小型扫地车1辆及相关配套设施等；垃圾转运站和微动力资源化处理站用地面积1319m2(合1.98亩)，建筑面积590m2（其中转运站84.15m2、微动力资源化处理站437.92m2、办公楼（2F）403.2m2、门卫室50.29m2），并配套垃圾压缩、运输、微动力资源处理、渗滤液处理等设备。建成后，将使插旗镇的垃圾转运能力增了10吨/日（原有转运规模5t/d，总垃圾转运能力15吨/日）、处理餐厨垃圾10吨/日。 表2-2项目建设内容表 分类; 建设内容; 建设内容; 备注. 主体工程; 微动力资源化处理站; 建筑面积为437.92m2，主要为有机垃圾的存放、处理、产品堆放等; 1F（砖混结构）. 垃圾转运站; 建筑面积为84.15m2，主要为生活垃圾的压缩转运; 1F（砖混结构）. 辅助工程; 办公楼; 2F，建筑面积为403.2m2，布置办公区、生活区等; 2F（砖混结构）. 仓储; 1F，建筑面积为96m2，主要为垃圾转运车辆的停放、垃圾桶的存放; 1F（砖混结构. 门卫室; 建筑面积为50.29m2; 1F（砖混结构）. 公用工程; 供水; 由插旗镇水厂供应。; /. 供电; 区域电网供给; /. 排水; 自建管网连接插旗镇市政污水管网; /. 环保工程; 废气处理; 恶臭; 垃圾转运站、仓储及微动力资源化处理站均采取负压抽风收集后经植物液提取雾化喷淋除臭系统+活性炭吸附处理后再经15m排气筒排放. 油烟; 食堂油烟经油烟净化器处理后再经专用烟管引至办公楼楼顶排放. 废水处理; 生活污水及生产废水; 生活污水及各生产废水经自建污水处理站处理，各废水经处理满足插旗镇污水处理厂进水水质要求后进入插旗镇污水处理厂处理，处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A排放标准后排放。并在污水处理站东侧分别设置一个10m3的事故应急池及25m3的初期雨水收集池。. 固废处置; 一般固废储存区; 在微动力站内设置一般工业固废收集点，按规处置，设置10m2一般固废暂存区. 危险固废储存区; 在微动力站内设置危废暂存间，用专用容器收集，按规处置，设置5m2危废暂存区. 生活垃圾; 生活垃圾收集后由转运站压缩送鼎山垃圾填埋场填埋处理. 噪声治理; 设备经隔音、消声等噪声治理措施. 2.5 项目设备情况 项目设备情况如下表。 表2-3项目设备情况 序号; 系统名称; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 预处理系统; 有机垃圾预处理机; 套; 2. 2; 处理系统; 有机垃圾生物处理机; 套; 2. 3; 除臭系统; 负压抽风除臭系统+植物液提取雾化喷淋除臭系统+活性炭吸附处理; 套; 2; 1根排气筒. 4; 粗油脂储存; 油脂罐; 个; 2; 5m3. 垃圾转运站. 1; 垂直式垃圾压缩机; 压缩系统; 套; 1. 2; 垃圾箱总成; 套; 1. 3; 防箱体坠落装置; 套; 1. 4; 液压系统; 套; 1. 5; 电气控制和操纵系统; 套; 1. 6; 地坑冲洗系统; 套; 1. 7; 上料系统; 自动上料机; 台; 1. 8; 除臭系统; 负压抽风除臭系统+植物液提取雾化喷淋除臭系统+活性炭吸附处理; 套; 1. 9; 喷淋冲洗除臭系统; 套; 1. 10; 引风管道; 套; 1. 表2-4 有机垃圾设备性能参数 序号; 名称; 参数. 1; 额定处理量（kg/d.台）; 2500kg. 2; 垃圾减量率（重量%）; ≥85. 3; 工作环境温度（℃）; -10～40. 4; 电气系统（安装独立电表）; 电压（V）380. 5; 总功率（kw）; 48. 6; 控制系统; 自动控制(可手动切换）. 7; 加热方式; 导热油加热. 8; 温度控制范围; 30-120度. 9; 进、出料方式; 间歇式. 10; 耗电量（kwh/kg）; ≤0.10. 11; 噪音(dB); ≤75. 12; 主要材质; 不锈钢. 13; 使用寿命（h）; ≮90000. 表2-5 有机垃圾设备技术参数 序号; 设备名称; 技术参数/规格/型号等要求. 一; 高温好氧发酵系统. 1; 有机垃圾生物处理机; （1）餐厨、果蔬垃圾有机垃圾均能处理； （2）原始垃圾额定处理能力2500Kg/d； （3）发酵仓辅热动力采用电加热，导热油恒温方式； （4）发酵仓自动出料，可连续出料； （5）设备配套液晶屏及自动操控界面； （6）与物料接触部分料仓材质采用不锈钢； （7）发酵装耐腐蚀负压风机；. 二; 预处理系统. 1; 提升倒料机; 可以挂靠120L-240L标准垃圾桶；安装有自动称重装置，称重误差控制在3Kg以内，安装有限位安全传感器，并带有过载保护。. 2; 撕碎机; 不锈钢料斗，主体防水性能良好，并带有过载保护，且具备正反转功能。. 3; 背压压榨机; 方便拆卸便于维护，有清洗装置，并带有过载保护，且具备正反转功能。. 4; 输送机; 主体材质为不锈钢，并带有过载保护，且具备正反转功能。. 2.6 主要原辅材料消耗 本项目使用的主要原辅材料种类及年用量详见下表。 表2-6 项目主要原辅材料一览表 序号; 名称; 耗量; 最大储存量; 储存方式; 来源. 1; 餐厨垃圾; 5.0t/d; /; 卸料平台; 插旗镇，车运. 2; 枯枝落叶; 1.0t/d; /; 卸料平台; 插旗镇，车运. 3; 废弃果蔬; 4.0t/d; /; 卸料平台; 插旗镇，车运. 4; 其他生活垃圾; 10t/a; /; 垃圾箱; 插旗镇，车运. 5; 菌种; 200g; /; 外购，汽运. 6; PAM; 1.5t/a; 0.5t; 25kg蛇皮 袋; 外购，汽运. 7; PAC; 10t/a; 1t; 25kg蛇皮 袋; 外购，汽运. 8; 片碱; 1.5t/a; 0.5; 25kg蛇皮 袋; 外购，汽运. 9; 除臭液; 8t/a; 2r; 桶装; 外购，汽运. 10; 活性炭; 1.75; /; /; 外购，汽运. 11; 水; 1096.826; /; /; 自来水. 12; 电; 200; /; /; 市政电网. 本项目选用的除臭剂为植物提取液，本身带有消毒功效，绿色环保，不会造成二次污染。当本产品遇水后，生活活性被激活，由于特选生物菌种和酶的结合，有益菌群的数量呈指数级增，庞大的优势生物菌和酶会极快的降解和分解污染物中的硫、氨等物质，当污染物得到净化后，这些生物也会随着有机物的降低而逐渐减少，直至消亡。 项目原辅材料理化性质特性见下表。 表2-7 原辅材料理化性质特性表 名称; 特征外观及性状; 熔点（℃）; 沸点（℃）; 相对密度（g/cm3）; 溶解性; 饱和蒸气压（kpa，20℃）; 闪点（℃）; 爆炸极限（%）; 毒性; 危险性类别. PAC; 无色或黄色固体; 190; -; 2.44; 易溶于水、醇、氯仿、四氯化碳，微溶于苯; 0.13（100℃）; -; -; 大鼠经口LD50：>681mg/kg 小鼠经口LD50：>316mg/kg; -. PAM; 无色或微黄色结晶性粉末; 398; -; 2.68; 溶于水，不溶于乙醇、丙酮; -; -; -; 大鼠经口LD50：>1000mg/kg 小鼠经口LD50：>12950mg/kg; -. 氢氧化钠; 白色不透明固体，易潮解; 318.4; 1390; 2.12; 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮; 0.13（739℃）; -; -; -; -. 2.7 公共工程 （1）给水 新鲜水来自市政自来水管网，主要为微动力资源化处理占的车间地面冲洗废水、设备冲洗用水、转运车辆冲洗用水、废气处理用水；垃圾转运站的车间地面冲洗废水、设备冲洗用水、废气处理用水；职工生活用水、厂区冲洗用水。总用水量为1005.576t/a。 （2）排水 采用雨污分流、清污分流。清净雨水经雨水沟排入建闸沟，厂区生产废水及生活污水经自建污水处理站处理满足插旗镇污水处理厂接纳要求后，厂区自建污水管对接插旗镇市政污水管网进入插旗污水处理厂处理后达标排放。 （3）供电 厂区供电依托插旗镇市政电网，厂区不设发电机。 （4）供热系统 本项目微动力资源化处理站共设两套有机垃圾处理设备，每套设备配套一台30万大卡的电热导热油炉。 2.8 水平衡分析 1、微动力资源化处理站 微动力资源化处理站用水环节包括车间地面冲洗废水、设备冲洗用水、转运车辆冲洗用水、废气处理用水。废水主要有渗沥液废水、车间地面冲洗废水、设备冲洗废水、车辆冲洗废水、废气处理废水等。 （1）渗沥液废水 渗滤液包括卸料、二次分拣、粉碎、脱水等工序产生的渗滤液，根据设计单位针对插旗镇垃圾资源化处理项目的设计情况，以上工序渗滤液产生量约为1606t/a（4.4t/d），渗滤液废水先经收集池处理，再进入污水处理站处理后排入插旗镇污水处理厂集中处理。 （2）废气处理用水、排水 微动力资源化处理站设置有1套喷淋塔，喷淋塔排水经收集后进入污水处理站。根据建设单位提供的资料，喷淋塔平均每20天更换一次，最大补充水量为5t，因此总排放量为91.25t/a。排污系数按0.8计，故总废水量为73t/a。经污水处理站处理后排入插旗镇污水处理厂集中处理。 （3）设备冲洗用水、排水 微动力资源化处理站设备冲洗采用高压冲洗，用水量不大，根据项目设计情况及参照同类项目。单套设备每天冲洗一次，单次清洗水量为0.015t/d，故设备清洗用水量为0.03t/d，10.95t/a，排污系数取0.9，故设备清洗废水量为0.027t/d，9.855t/a。经污水处理站处理后排入插旗镇污水处理厂集中处理。 （4）车辆冲洗用水、排水 微动力资源化处理站车辆冲洗采用高压冲洗，用水量不大，约20L/车·次，本项目采用2t运输车转运，每天转运5车次，故车辆冲洗用水为0.1t/d，36.5t/d，排污系数取0.9，故车辆冲洗废水量为0.09t/d，32.85t/d。经污水处理站处理后排入插旗镇污水处理厂集中处理。 （5）车间地面冲洗用水、排水 本项目微动力资源化处理站内地面每天冲洗一次，车间需冲洗面积约560m2（按微动力资源化处理站全部冲洗），每次清洗水量约为1L/m2，则车间地面冲洗用水量为0.56t/次，车间地面冲洗用水量为204.4t/a，排污系数约0.85，因而车间地面冲洗废水为173.74t/a，经污水处理站处理后排入插旗镇污水处理厂集中处理。 2、垃圾转运站 垃圾转运站用水环节包括车间地面冲洗废水、设备冲洗用水、废气处理用水。废水主要有渗沥液废水、车间地面冲洗废水、设备冲洗废水、废气处理废水等。 （1）渗沥液废水 根据国内同类型垃圾转运站实际运行经验同时参考《中心城区垃圾转运站渗滤液处理技术探讨》（给水排水），夏季垃圾挤压出水量约为转运垃圾总量的6%，冬、春、秋季挤压出水量约为转运垃圾总量4%。该项目预计每天压缩处理10t生活垃圾，故夏季垃圾渗滤液废水量为0.4t/d，冬、春、秋季渗滤液废水量为0.6t/d，全年渗滤液产生量约为170.2t。经收集池收集后进入污水处理站处理，污水处理站处理后排入插旗镇污水处理厂集中处理。 （2）废气处理用水、排水 垃圾转运站和微动力资源化处理站设有一套相同规模的喷淋塔，喷淋塔排水经收集后进入污水处理站。根据建设单位提供的资料，垃圾转运站喷淋塔平均每20天更换一次，最大补充水量为5t，因此总用水量为91.25t/a。排污系数按0.8计，故总废水量为73t/a。经污水处理站处理后排入插旗镇污水处理厂集中处理。 （3）设备冲洗用水、排水 垃圾转运站设备冲洗采用高压冲洗，用水量不大，根据项目设计情况及参照同类项目，转运站设备每日清洗一次，单次清洗水量约为0.02t，故设备清洗用水量为0.02t/d，5.476t/a，排污系数取0.9，故设备清洗废水量为0.018t/d，4.928t/a。经污水处理站处理后排入插旗镇污水处理厂集中处理。 （4）车辆冲洗用水、排水 垃圾转运站车辆冲洗采用高压冲洗，用水量不大，约20L/车·次，本项目采用2t运输车转运，每天转运5车次（压缩垃圾转运车辆冲洗在鼎山垃圾填埋场），故车辆冲洗用水为0.1t/d，36.5t/d，排污系数取0.9，故车辆冲洗废水量为0.09t/d，32.85t/d。经污水处理站处理后排入插旗镇污水处理厂集中处理 （5）车间地面冲洗用水、排水 垃圾转运站内地面每天冲洗一次，车间需冲洗面积约62.56m2（按垃圾转运站全部冲洗），每次清洗水量约为1L/m2，则车间地面冲洗用水量为0.066t/次，车间地面冲洗用水量为24.09t/a，排污系数约0.85，因而垃圾转运站地面冲洗废水为20.477t/a，经污水处理站处理后排入插旗镇污水处理厂集中处理。 3、职工生活及厂区其他用水 （1）职工生活 本项目合计员工124人，其中管理人员6人、司机56人、环卫人员56人、垃圾转运站人员2人、微动力资源化处理站人员4人。厂区内主要为管理人员、垃圾转运站人员及微动力资源化处理站人员，合计12人，厂内设办公区、食堂，不设住宿，根据湖南省用水定额，按80L/人·d计；司机仅转运垃圾至厂区的司机在厂内短暂休息，人数约8人，用水量按5L/人·d计。则生活用水量为1m3/d（365m3/a）。生活污水产生系数约0.8，则生活污水产生量为0.8m3/d（292m3/a）。生活用水水源为自来水，生活污水经厂区污水处理站处理后排入插旗镇污水处理厂集中处理。 （2）厂区冲洗用水及排水 厂区地面每天冲洗一次，厂区需冲洗面积约384.44m2（除去建筑基底），每次清洗水量约为1L/m2，则厂区地面冲洗用水量为0.384t/d，140.16t/a。排污系数取0.8，故厂区清洗废水量为0.307t/d，112.128t/a。设置收集池收集后进入厂区污水处理站处理后排入插旗镇污水处理厂集中处理。 （3）初期雨水 初期雨水每次量根据岳阳地区暴雨强度公式计算。计算公式如下： 其中P＝2，t取15min，计算得到暴雨强度为193.2升/秒·公顷。 降雨前15分钟产生雨水为初期雨水，根据本项目厂区汇水面积1319m2计算，得全厂最大一次暴雨初期雨水产生量为22.9m3/次，属于间歇性排水。厂区需设置一个容积不小于22.9m3的初期雨水收集池，将初期雨水暂存在初期雨水收集池内，经初期雨水收集池处理后直接进自建管网进入插旗镇污水处理厂配套管网后再经插旗镇污水处理厂集中处理。 本项目水平衡图如下： 有机垃圾处理 渗滤液 水蒸气（含其他） 垃圾压缩 渗滤液 废气处理水 91.25 73 18.25 设备冲洗水 10.95 9.855 1.095 车辆冲洗水 36.5 32.85 3.65 车间冲洗水 204.4 173.74 30.66 1606 1131.5 170.2 收集池 废气处理水 91.25 73 18.25 设备冲洗水 5.476 4.928 0.548 车辆冲洗水 36.5 32.85 3.65 车间冲洗水 24.09 20.477 3.613 生活用水 365 292 73 厂区冲洗水 140.16 112.128 28.032 初期雨水 22.9 22.9 初期雨水收集池 污水处理站 插旗污水处理厂 1606 1606 995.028 2601.028 2601.028 1005.576 新鲜水 暴雨 收集池 图3-4 本项目水平衡图单位t/a（初期雨水未纳入平衡） 2.9 项目工作制度及劳动定员 本项目合计劳动定员124人，其中管理人员6人、司机56人、环卫人员56人、垃圾转运站人员2人、微动力资源化处理站人员4人。垃圾转运站、微动力资源化处理站实行两班制，其他为一班制，年生产365d，每班时间为8h。 2.10 施工进度 本项目建设周期为8个月，预计2021月6月动工建设，2022年1月投入运行。工程实施计划进度如下： 1、土建施工6个月。 2、配套设施建设及设备安装调试1个月 3、调试和试生产1个月。 3.垃圾产量及规模合理性分析 目前插旗镇设有1个5t/d的垃圾转运站，生活垃圾经垃圾转运车转运至垃圾转运站压缩后运至华容县鼎山垃圾填埋场填埋。插旗镇目前没有有机垃圾收集处理设施。 根据建设方收集统计的资料，插旗镇2018-2020年插旗镇各垃圾产生情况如下表： 表2-8 2018-2020年插旗镇各垃圾产生情况 单位t/d 年份; 2018; 2019; 2020. 厨余垃圾产生量; 4.0; 4.2; 4.8. 废弃果蔬、枯枝落叶; 1.5; 1.7; 2.0. 其他垃圾产生量; 8.5; 9.8; 11.2. 其中2020年插旗镇各厨余垃圾产生单位产生情况如下表： 表2-9 2020年插旗镇厨余垃圾产生情况 序号; 单位名称; 产生量（t/d）. 1; 向阳街; 1.6. 2; 14家餐馆; 0.42. 3; 机关企事业单位; 0.3. 4; 学校; 0.38. 5; 7个村; 2.1. 合计; 4.8. 根据表2.8及表2.9可知，项目插旗镇2020年有机垃圾产生量合计为6.8t/d，其他生活垃圾产生量为11.2t/d。 由于目前插旗镇设有一座5t/d的垃圾转运站，故本项目建成后垃圾转运能力为15t/d，有机垃圾处理能力为10t/d，满足现状各类垃圾处理要求。 4.平面布置 本项目厂区呈梯形状，东侧布置微动力资源化处理站、中部布置垃圾转运站、东侧布置门卫、北侧布置办公区，污水处理站布置在微动力资源化处理站东侧，初期雨水收集池及事故池污水处理站布置，在微动力资源化处理站东南侧及垃圾转运站西南侧各布置一个排气筒；厂内设置硬化道路可连接各功能区。厂区平面布置见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述 一、施工期 施工期首先进行基础施工、主体施工，随后进行设备安装调试，然后试生产。施工期主要污染为施工噪声、施工扬尘、施工废水、施工人员生活污水、生活垃圾、建筑垃圾等，施工期工艺流程及产污环节见下图。 图2-1 施工期工艺流程及产污环节图 1、施工期污染工序 （1）废气：本项目在施工阶段对周围大气环境产生的影响主要因素有：一是场地平整、建筑建设、基础开挖、运输建材时产生的扬尘；二是机械设备焊接时会产生少量焊接废气；三是挖掘机、装载机等重型车辆运行时排放的燃料废气；四是装修阶段产生的装修废气。 （2）废水：本项目施工期废水主要包括施工废水、施工期生活污水以及地表暴雨径流。 （3）噪声：主要施工机械设备的噪声，其噪声值在82-106dB（A）。 （4）固体废物：施工期固体废物主要为土石方、表土、建筑垃圾及生活垃圾。 （5）施工期生态环境破坏：项目施工过程中场内弃土因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。通过采取动土前在项目周边建临时围墙、及时清运弃土、及时夯实回填土、将临时堆放区倒运的表土用于植被恢复需要，这样减少临时堆放堆土量，减少了裸露面积，节约土地资源，也减少了二次开挖扰动造成的水土流失，但本项目挖填土方较小，将造成少量数量的水土流失。 二、运营期 1、运营期微动力资源化处理站生产工艺流程及产污环节图见图2-2。 居民生活垃圾 可回收垃圾 其他垃圾 餐厨垃圾 农业有机废弃物 枯枝落叶 废弃果蔬 垃圾转运站 回收利用 卸料 恶臭、噪声、废水 废气 植物提取液雾化喷淋除臭+活性炭吸附处理后经15m排气筒排放 提升系统 二次分拣系统 粉碎系统 脱水系统 恒温发酵仓 自动搅拌 烘干仓 自动出料 有机肥 电热导热油炉 加热 恶臭、废水 恶臭、噪声、废水 恶臭、废水 恶臭、废水 恶臭 恶臭 油水分离 油脂 废水 外售 污水处理站 插旗污水处理厂 图2-2 微动力资源化处理站工艺流程及产污环节图 运营期工艺流程简述： 工艺流程说明：垃圾的收集方式见第二章，收集的有机垃圾通过车辆运送至厂区微动力资源化处理站待处置。 （1）卸料：有机垃圾经由专用密闭运输车辆输送至处理站，直接卸入处理站的卸料平台，待进入提升系统。 （2）自动提升系统 自动提升系统是由减速电机导轨、链轮、链条、支架、限位器等及相关辅件组成，采用机械自动提升工艺，最大载荷可至120kg/桶，同时自动控制系统配备了数据储存与上传功能。减速电机为三相异步电动机。 人工把桶装垃圾推入上料机称重平台上并扣入提升架，开启操作屏提升机“上升键”,桶装垃圾缓慢提升至指三定位置并把垃圾倒入二次分拣平台，经过人工再次分拣把可腐烂的垃圾送入粉碎机内，倾倒垃圾完成后按下操作屏“下降键”，垃圾桶缓慢再下降至可以脱离设备状态进行下次装料状态。 （3）二次分拣系统 经提升系统提升至二次分拣系统。二次分拣系统由分拣平台、过滤网、油水分离器等部件。将垃圾倒入二次分拣平台后，经人工将石块、铁、木材等不能进行分解的杂物分拣出来，剩余垃圾进入粉碎系统。 （4）粉碎系统 垃圾粉碎机，内置斜度分级轮结构由粉碎盘刀、固定刀、玄转刀、斜刀、研磨条等组成。主体采用三级粉碎轮结构(初碎、细碎、研磨)，彻底解决了粉碎机的卡料问题。设备使用的垃圾粉碎机，采用多级离心式高转速粉碎机，集初碎、粉碎、研磨等多级破碎机构于一体，由中国航空工业集团研制，对垃圾中的软硬物料如玉米皮、桔杆、笋壳、动物骨架、贝壳类等废弃物及干湿混合物料有很好的粉碎作用，其粉碎后的细度在2~5MM之间，细小的垃圾更能快速脱除水分。 垃圾进入粉碎机后，先与粉碎机固定刀碰撞，把大件物料进行切碎，切碎后的物料通过高速旋转的中心三叶刀盘，离心进入刀盘周边切刀和周边研磨条，把粗垃圾进一步细碎，细碎后的垃圾通过粉碎机的离心力进入螺旋挤压脱水机进行固液分离 （5）脱水系统 脱水采用螺旋挤压式脱水机。脱水机由螺旋输送器、接料斗、减速机、过滤筒、水分调节器、废水收集器等部件组成。脱水系统采用螺旋压榨原理，不断的改变腔容积，实现固体液体分离，使固体有机物有效脱水，降低水分。 （6）发酵系统 发酵仓由搅拌器、温度控制、加热、负压进风装置、空气进化系统、自动机械出料等部件组成。 发酵仓内投加好氧微生物制剂，并发酵24小时，使发酵仓具有良好的供氧环境、合适的温度、物料的蓬松度、菌种的活性和降解能力是有机质垃圾最终有效实现资源化的重要因素。 （7）自动干燥系统 发酵后的物料经过搅拌装置进入烘干仓，经12小时高温烘干后，使烘干仓内的物料能够达到30%以下湿度。 （8）自动出料系统 物料在烘干仓中完成自行干燥后，打开出料门，通过自动控制系统自动出仓。配备出料接收车，带推杆和把手，与高温好氧发酵反应器配套，方便操作人员接收物料；同时出料接收车底部装有滚动轴承，方便操作人员将物料拖离现场。制成的有机肥暂存于微动力资源化处理站产品堆放区。 2、运营期垃圾转运站生产工艺流程及产污环节图见图2-3。 居民其他生活垃圾 卸料 压缩 满载集装箱 运输车 鼎山垃圾填埋场 废水、恶臭、噪声 废水、恶臭、噪声 汽车尾气、噪声 居民其他生活垃圾 卸料 压缩 满载集装箱 运输车 鼎山垃圾填埋场 废水、恶臭、噪声 废水、恶臭、噪声 汽车尾气、噪声 图2-3垃圾转运站工艺流程及产污环节图 垃圾转运站工艺流程说明：垃圾的收集方式见第二章，收集的居民生活垃圾中的其他垃圾进入垃圾转运站处置。根据可研，本项目垃圾转运站选用垂直式压缩转运站（采用小型机动车上料）。 （1）垃圾倾倒、压缩（如下图） 插旗镇居民垃圾中的其他垃圾收集后由小车运到站内并倒入放置在地坑内的垃圾箱中，松散垃圾倒满垃圾箱后，操纵垂直压缩机进行压实，然后提升压头，继续倾倒、压缩垃圾，一般经过3次压缩循环后即可压好一块垃圾。 小型机动车 （倒垃圾） 小型机动车 （倒垃圾） 小型机动车 （倒垃圾） （2）垃圾块移位、压缩第二块垃圾（如下图） 当一块垃圾压好后，操纵控制系统，先提升垃圾箱总成的中门，再由垃圾箱总成中的推铲将垃圾块推入垃圾箱的贮存仓，然后将中门和推铲复位。重复垃圾倾倒、压缩循环，压好第二块垃圾。 （3）垃圾箱与车厢对接、卸料（如下图） 将垃圾箱提升到与转运车车厢相对应的高度，将转运车倒车进入站内，使车厢与垃圾箱对接后，通过推铲机构把垃圾箱内的两块垃圾推入空车厢。转运车向前行驶，与垃圾箱脱开。垃圾箱总成重新放回地坑内进行下一次作业。 （4）垃圾转运 操纵车厢后门的关闭装置，将垃圾转运车的密封后门关好后，转运车开出垃圾站，将垃圾运往华容县鼎山垃圾填埋场。 三、产污环节 表2-1 污染物产生环节表 类别; 污染类型; 污染物成分; 产生环节. 微动力资源化处理站; 废气; NH3、H2S、臭气浓度; 垃圾处理站：提升系统、二次分拣系统、粉碎系统、脱水系统、发酵系统、烘干系统、污水处理站. 食堂油烟; 食堂. 汽车尾气; 车辆运输. 废水; COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油; 微动力资源化处理站：渗沥液废水、车间地面冲洗废水、设备冲洗废水、车辆冲洗废水、废气处理废水等. 噪声; 机械噪声; 设备运行中产生. 固废; 分拣垃圾、粗油脂; 分拣、污水处理. 垃圾转运站; 废气; NH3、H2S; 堆存、压装、运输过程. 汽车尾气; 车辆运输. 废水; COD、BOD5、NH3-N、SS; 渗沥液废水、车间地面冲洗废水、设备冲洗废水、废气处理废水. 噪声; 机械噪声; 设备运行中产生. 固废; 压缩垃圾; 工艺产生. 公用设施; 废气; NH3、H2S; 污水处理站. 固废; 废活性炭、污泥; 污水处理站. 生活垃圾; 员工生活. 四、物料平衡 餐厨垃圾 枯枝落叶 废弃果蔬 畜禽粪便 1460 547.5 1460 182.5 有机肥 839.5 渗滤液废水 废气 1131.5 分拣垃圾 219 恶臭 二氧化碳 水蒸气 0.0058 5.6293 1125.8649 1460 处理 图2-4 微动力资源化处理站物料平衡图（t/a） 其他生活垃圾 压缩垃圾 压缩 渗滤液废水 170.2 3650 3479.8 图2-5 垃圾转运站物料平衡图（t/a） |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，选址于华容县插旗镇向阳社区居委会，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 （1）区域达标情况 本项目筛选的评价基准年为2020年。由于本项目评价范围内没有环境空气质量监测网数据，故区域达标判定所用数据引用2020年岳阳市华容县环境监测站点的基本污染物环境质量现状数据。具体达标判定监测数据及评价结果见下表。 表3-1 本项目区域环境空气质量现状评价表 单位：μg/m3 评价因子; 评均时段; 现状浓度/ μg/m3; 标准浓度/ μg/m3; 占标率/％; 达标情况; 超标倍数. SO2; 年平均浓度; 6; 60; 10; 达标; /. NO2; 年平均浓度; 11; 40; 27; 达标; /. CO; 24小时平均第95百分位数; 1600; 4000; 40; 达标; /. 臭氧; 8h平均第90百分位数; 102; 160; 63; 达标; /. PM2.5; 年平均浓度; 31; 35; 88%; 达标; /. PM10; 年平均浓度; 45; 70; 47; 达标; /. 根据上表中监测数据可看出，本项目所在区域（华容县）为达标区域。 （2）特征因子监测 本次环评委托湖南精准通检测技术有限公司于2020年5月7日~2020年5月13日对本项目特征污染因子NH3、H2S、臭气浓度进行了现状监测，监测方案如下： （1）监测点位 表3-2 大气环境监测布点一览表 编号; 方位; 距项目距离; 备注. G1; 项目所在地; --; --. G2; 项目西南侧; 600m; 千和村九组居民点. （2）监测项目： NH3、H2S、臭气浓度（同步记录风向、风速、气温、气压、云量及天气状况等气象条件）。 （3）监测时间：连续监测7天。 （4）采样频次：监测小时值，每天一次。 （5）执行标准：执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录 D.1中NH3、H2S空气质量浓度参考限值。NH3、H2S监测结果见下表所示。 表3-3 大气环境监测结果统计一览表 采样点位; 采样日期; 检测结果mg/m3（臭气浓度*：无量纲）. 氨; 硫化氢; 臭气浓度*. G1 项目所 在地; 2020.5.7; 0.12; 0.002; ND. 2020.5.8; 0.13; 0.002; ND. 2020.5.9; 0.16; 0.003; ND. 2020.5.10; 0.14; 0.003; ND. 2020.5.11; 0.13; 0.003; ND. 2020.5.12; 0.11; 0.002; ND. 2020.5.13; 0.13; 0.002; ND. G2 项目西 南侧; 2020.5.7; 0.14; 0.007; ND. 2020.5.8; 0.15; 0.006; ND. 2020.5.9; 0.18; 0.007; ND. 2020.5.10; 0.18; 0.006; ND. 2020.5.11; 0.17; 0.007; ND. 2020.5.12; 0.14; 0.005; ND. 2020.5.13; 0.15; 0.006; ND. 标准值; 0.2; 0.01; /. 达标情况; 达标; 达标; /. 由上表可知，NH3、H2S的浓度可满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录 D.1的空气质量浓度参考限值，臭气浓度无质量标准要求。 二、地表水环境质量现状 本次环评地表水现状引用《华容县第二批(北景港等6个)乡镇污水处理设施及配套管网工程环境影响报告表》中插旗污水处理厂的地表水现状监测数据。 监测结果如下： 表3-4 地表水监测统计结果 监测点位; 监测项目; 监测结果（mg/L）（pH值：无量纲；粪大肠菌群：MPN/L）; 超标率; 最大超标倍数; 标准值. 4.1; 4.2; 4.3. W1 污水处理厂尾水由电排抽到藕池河排放口上游500m; PH; 7.63; 7.66; 7.59; /; /; ≤6-9. COD; 10; 12; 12; /; /; ≤20. BOD5; 2.1; 2.6; 2.5; /; /; ≤4. 氨氮; 0.963; 0.988; 0.939; /; /; ≤1.0. SS; 59; 55; 60; /; /; /. 总氮; 0.91; 0.91; 0.94; /; /; ≤1.0. 总磷; 0.08; 0.08; 0.09; /; /; ≤0.2. 粪大肠菌群; 300; 280; 320; /; /; ≤10000. W2 污水处理厂尾水由电排抽到藕池河排放口下游1500m; PH; 7.98; 7.88; 7.97; /; /; ≤6-9. COD; 5; 7; 6; /; /; ≤20. BOD5; 1.3; 1.5; 1.2; /; /; ≤4. 氨氮; 0.889; 0.850; 0.903; /; /; ≤1.0. SS; 55; 50; 46; /; /; /. 总氮; 0.95; 0.96; 0.99; /; /; ≤1.0. 总磷; 0.07; 0.06; 0.07; /; /; ≤0.2. 粪大肠菌群; 400; 410; 450; /; /; ≤10000. 监测结果表明，两个监测断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准的要求，说明地表水环境质量状况良好。 三、地下水质量现状调查及评价 根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，报告表原则上不开展地下水环境质量现状调查，考虑到本项目废水浓度较高，存在污染地下水途径，故本次环评对项目周边地下水进行了现状监测。 （1）监测点位布设 表3-5 地下水环境现状监测断面和监测点情况 编号; 敏感点; 备注. D1; 项目东北侧730m处注北村居民地下水井; 水质、水位. D2; 项目西北侧450m插旗农场二队居民地下水井; 水位. D3; 项目北侧140m直千弓居民地下水井; 水质、水位. D4; 项目东南侧350m农科四组居民地下水井；; 水质、水位. D5; 项目东北侧1600m北苑八组居民地下水井; 水位. D6; 项目西南侧1700m保南七组居民地下水井; 水位. 2、监测因子：pH、总硬度、溶解性固体、NH3-N、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、氟化物、LAS、汞、砷、镉、六价铬、铅、镍、挥发酚、氰化物、细菌总数、钠离子、钾离子、钙离子、镁离子、碳酸氢根离子、硫酸根离子。 3、连续监测3天，每天监测1次。 （4）监测结果 监测结果见下表。 表3-6（a） 地下水监测结果 采样点位; 采样 日期; 检测结果mg/L（pH 值：无量纲；细菌总数：个/mL. pH; 总硬度; 氨氮; 溶解性总固体; 耗氧量; 硝酸盐氮; 亚硝酸盐氮; 氯化物; 氟化物. D1项目东北侧730m处注北村居民地下水井; 2020.5.7; 7.08; 171; 0.037; 309; 1.09; 0.38; ND; 7.36; ND. 2020.5.8; 7.05; 173; 0.044; 303; 1.00; 0.35; ND; 7.36; ND. 2020.5.9; 7.11; 177; 0.039; 316; 1.13; 0.42; ND; 7.41; ND. D2项目西北侧450m 插旗农场二队居民地下水井; 2020.5.7; 8.00; 177; 0.034; 315; 0.85; 0.46; ND; 7.38; ND. 2020.5.8; 8.03; 180; 0.025; 322; 0.88; 0.44; ND; 7.35; ND. 2020.5.9; 8.00; 178; 0.030; 327; 0.74; 0.49; ND; 7.39; ND. D3项目北侧140m 直千弓居民地下水井; 2020.5.7; 8.03; 174; 0.090; 307; 0.95; 0.47; ND; 7.39; ND. 2020.5.8; 8.05; 176; 0.088; 303; 0.99; 0.47; ND; 7.41; ND. 2020.5.9; 8.05; 173; 0.097; 313; 0.93; 0.53; ND; 7.39; ND. D4项目东南侧350m 农科四组居民地下水井; 2020.5.7; 8.06; 180; 0.039; 339; 1.04; 0.45; ND; 7.41; ND. 2020.5.8; 8.04; 176; 0.044; 352; 1.07; 0.44; ND; 7.44; ND. 2020.5.9; 8.05; 179; 0.035; 346; 1.02; 0.49; ND; 7.47; ND. D5项目东北侧1600m北苑八组 居民地下水井; 2020.5.7; 8.08; 183; 0.074; 307; 1.17; 0.47; ND; 4.82; ND. 2020.5.8; 8.11; 180; 0.083; 310; 1.16; 0.45; ND; 4.85; ND. 2020.5.9; 8.09; 186; 0.078; 303; 1.21; 0.50; ND; 4.88; ND. D6项目西南侧1700m 保南七组 居民地下水井; 2020.5.7; 8.06; 171; 0.079; 289; 0.92; 0.49; ND; 7.40; ND. 2020.5.8; 8.06; 170; 0.085; 285; 0.95; 0.52; ND; 7.47; ND. 2020.5.9; 8.04; 174; 0.083; 292; 0.90; 0.49; ND; 7.42; ND. 标准值; 6.5-8.5; 450; 0.50; 1000; 3.0; 20.0; 1.0; 250; 1.0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 表3-6（b） 地下水监测结果 采样点位; 采样 日期; 检测结果mg/L（pH 值：无量纲；细菌总数：个/mL. 阴离子表面活性剂; 挥发酚; 汞; 砷; 镉; 六价铬; 硫酸根 离子; 铅; 镍. D1项目东北侧730m处注北村居民地下水井; 2020.5.7; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 2020.5.8; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 2020.5.9; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. D2项目西北侧450m 插旗农场二队居民地下水井; 2020.5.7; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 2020.5.8; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 2020.5.9; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. D3项目北侧140m 直千弓居民地下水井; 2020.5.7; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 2020.5.8; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 2020.5.9; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. D4项目东南侧350m 农科四组居民地下水井; 2020.5.7; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 2020.5.8; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 2020.5.9; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. D5项目东北侧1600m北苑八组 居民地下水井; 2020.5.7; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 2020.5.8; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 2020.5.9; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. D6项目西南侧1700m 保南七组 居民地下水井; 2020.5.7; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 2020.5.8; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 2020.5.9; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 标准值; 0.3; 0.002; 0.001; 0.01; 0.005; 0.05; /; 0.01; 0.02. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 表3-6（c） 地下水监测结果 采样点位; 采样 日期; 检测结果mg/L（pH 值：无量纲；细菌总数：个/mL. 氰化物; 碳酸氢 根离子; 钠离子; 钾离子; 钙离子; 镁离子; 细菌 总数. D1项目东北侧730m处注北村居民地下水井; 2020.5.7; ND; 16.7; 63.0; 6.84; 202; 64.0; 5. 2020.5.8; ND; 16.7; 62.5; 6.88; 200; 64.3; 5. 2020.5.9; ND; 18.1; 63.3; 6.79; 203; 63.6; 3. D2项目西北侧450m 插旗农场二队居民地下水井; 2020.5.7; ND; 16.7; 64.9; 8.16; 206; 66.7; 18. 2020.5.8; ND; 17.4; 65.6; 8.23; 205; 66.0; 22. 2020.5.9; ND; 16.9; 65.0; 8.17; 207; 66.6; 20. D3项目北侧140m 直千弓居民地下水井; 2020.5.7; ND; 16.2; 59.8; 6.85; 186; 58.8; 12. 2020.5.8; ND; 16.0; 60.2; 6.88; 188; 59.1; 10. 2020.5.9; ND; 17.5; 59.6; 6.76; 186; 58.5; 15. D4项目东南侧350m 农科四组居民地下水井; 2020.5.7; ND; 17.0; 67.6; ND; 157; 48.4; 7. 2020.5.8; ND; 17.4; 66.9; ND; 155; 49.4; 6. 2020.5.9; ND; 16.3; 67.5; ND; 157; 48.8; 7. D5项目东北侧1600m北苑八组 居民地下水井; 2020.5.7; ND; 16.7; 65.5; 7.60; 209; 67.9; 8. 2020.5.8; ND; 17.1; 66.1; 7.63; 209; 67.9; 8. 2020.5.9; ND; 17.5; 65.6; 7.58; 209; 67.6; 10. D6项目西南侧1700m 保南七组 居民地下水井; 2020.5.7; ND; 16.8; 57.3; 6.26; 148; 55.4; 8. 2020.5.8; ND; 16.2; 58.0; 6.33; 150; 55.9; 6. 2020.5.9; ND; 15.9; 57.5; 6.31; 149; 55.4; 9. 标准值; 0.05; /; 200; /; /; /; 100. 达标情况; 达标; /; 达标; /; /; /; 达标. 根据上表可知，各监测点位的各监测因子在监测期间均满足《地下水质量标准》（HJ610-2017）Ⅲ类水质标准要求，区域地下水环境质量较好。 四、土壤质量现状调查及评价 根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，报告表原则上不开展土壤环境质量现状调查，考虑到本项目废水浓度较高，存在污染土壤途径，故本次环评对项目厂区土壤进行了现状监测。 （1）监测点位、因子及监测频率如下表所示。 表3-7 土壤监测断面布设情况 监测断面; 断面位置; 监测因子; 监测频次. T1; 厂内中部; 建设用地基本项目45项*; 表层样，采样一次，在0~0.2m取样. T2; 厂内东侧; 建设用地基本项目45项*; 表层样，采样一次，在0~0.2m取样. T3; 厂内西北侧; 建设用地基本项目45项*; 表层样，采样一次，在0~0.2m取样. （2）监测结果如下表： 表3-8 土壤监测评价结果一览表（单位：mg/kg） 检测项目; 检测结果 mg/kg; 标准值; 达标情况. 2020.5.7. T1厂内中部; T2项目东侧; T3项目西北侧. 砷; 5.01; 5.72; 4.7; 60; 达标. 镉; 0.97; 0.13; 0.25; 65; 达标. 铬（六价); ND; ND; ND; 18000; 达标. 铜; 20; 15; 14; 5.7; 达标. 铅; 15; 11; 18; 800; 达标. 汞; 0.084; 0.101; 0.032; 38; 达标. 镍; 13; 21; 17; 900; 达标. 四氯化碳; ND; ND; ND; 2.8; 达标. 氯仿; ND; ND; ND; 0.9; 达标. 氯甲烷*; ND; ND; ND; 37; 达标. 1,1二氯乙烷; ND; ND; ND; 9; 达标. 1,2二氯乙烷; ND; ND; ND; 5; 达标. 1,1-二氯乙烯; ND; ND; ND; 66; 达标. 顺-1,2-二氯乙烯; ND; ND; ND; 596; 达标. 反-1,2-二氯乙烯; ND; ND; ND; 54; 达标. 二氯甲烷; ND; ND; ND; 616; 达标. 1,2-二氯丙烷; ND; ND; ND; 5; 达标. 1,1,1，2-四氯乙烷; ND; ND; ND; 10; 达标. 1,1,2，2-四氯乙烷; ND; ND; ND; 6.8; 达标. 四氯乙烯; ND; ND; ND; 53; 达标. 1,1，1-三氯乙烷; ND; ND; ND; 840; 达标. 1,1,2-三氯乙烷; ND; ND; ND; 2.8; 达标. 三氯乙烯; ND; ND; ND; 2.8; 达标. 1,2,3-三氯丙烷; ND; ND; ND; 0.5; 达标. 氯乙烯; ND; ND; ND; 0.43; 达标. 苯; ND; ND; ND; 4; 达标. 氯苯; ND; ND; ND; 270; 达标. 1,2-二氯苯; ND; ND; ND; 560; 达标. 1,4-二氯苯; ND; ND; ND; 20; 达标. 乙苯; ND; ND; ND; 28; 达标. 苯乙烯; ND; ND; ND; 1290; 达标. 甲苯; ND; ND; ND; 1200; 达标. 间二甲苯+对二甲苯; ND; ND; ND; 570; 达标. 邻二甲苯; ND; ND; ND; 640; 达标. 硝基苯*; ND; ND; ND; 760; 达标. 苯胺*; ND; ND; ND; 260; 达标. 2-氯酚; ND; ND; ND; 2256; 达标. 苯并(a)蒽; ND; ND; ND; 15; 达标. 苯并(a)芘; ND; ND; ND; 1.5; 达标. 苯并(b)荧蒽; ND; ND; ND; 15; 达标. 苯并(k)荧蒽; ND; ND; ND; 151; 达标. 䓛; ND; ND; ND; 1293; 达标. 二苯并(a, h)蒽; ND; ND; ND; 1.5; 达标. 茚并(1,2,3-c,d)芘; ND; ND; ND; 15; 达标. 萘; ND; ND; ND; 70; 达标. 由上表的监测结果可知，本项目地土壤的环境质量监测数据可满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准要求。 五、声环境质量现状调查及评价 根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”，本项目厂界外周边50米范围内没有声环境保护目标，故无需进行声环境质量现状监测。 六、生态环境 本项目位于插旗镇向阳社区居委会，区域植被属次生植被群落，主要由人工林地、人工绿化带组成。主要乔木树种有马尾松、杉木、樟树等，草本植物有芭茅、丝茅、狗尾草、芒草、车前、野菊花、狗牙根、蒲公英等。区域内野生动物较少，主要有蛇类、田鼠、青蛙等。项目所在区域生态系统较为完整，未发现珍稀动植物物种，未发现名木古树。 根据现状监测结果可知：区域空气环境、地表水、地下水、土壤均达到了相关标准值，环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 本项目位于插旗镇向阳社区居委会，根据工程污染物排放特征和区域的水文、气象情况，结合现场踏勘和初步调查，区域内无重点保护文物和珍稀动植物。本项目具体的环境保护目标见下表。 表3-11 主要环境保护目标及环境功能一览表 环境要素; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气环境; 众城村; 0; -260; 居民; 约500户，2000人; GB3095-2012二类标准、NH3、H2S参照《建设项目环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考限值; E、S; 260. 向阳街社区; -40; -420; 居民; 约800户，3200人; S; 440. 千和村; -200; -330; 居民; 约170户，680人; SW; 410. 散户; -350; 320; 居民; 1户，4人; W; 430. 散户; 110; 220; 居民; 2户，8人; N; 180. 插旗农场二队; 0; 530; 居民; 约70户，280人; NW; 460. 注北村; 670; 0; 居民; 约220户，900人; NE; 450. 地表水; 建闸沟; /; /; 保护现有水质功能不下降; 保护现有水质功能不下降; Ⅲ类，农灌用水; W; 5. 藕池河; /; /; 藕池河; 保护现有水质功能不下降; Ⅲ类，渔业用水区; S; 1100. 地下水; 地下水; /; /; 项目周边6km2范围内地下水; GB/T14848-2017 Ⅲ类; Ⅲ类; 区域水文单元. 土壤环境; 项目所在地周边200m范围内耕地（旱地、水田、菜地）. 生态环境; 周边 1000m 范围内的土壤、植被. 以厂界西南角为坐标原点（0,0）. 本项目收集的垃圾及压缩后的垃圾主要经插旗镇区S202及Y029运输，道路运输沿线保护目标主要为插旗镇镇区居民，具体的环境保护目标详见表3-5。 表3-5 运输道路沿线环境保护目标 环境要素; 保护目标名称; 方位; 最近距离（m）; 性质规模; 保护级别. 大气环境、声环境; 插旗镇镇区居民; 道路两侧; 10; 居民点，约200户; GB3095-2012，二级 GB3096-2008，2类. 社会环境; 项目主要运输道路为S202及Y029; 保护道路不被压损、破坏. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。H2S、NH3、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的排放标准。具体见下表所示。 表3-12 《饮食业油烟排放标准表》（GB18483-2001） 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度(mg/Nm3); 2.0. 净化设施最低去除效率(%); 60; 75; 85. 表3-13 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 序号; 排放方式; 污染物名称; 排气筒高度（m）; 排放速率（kg/h）; 标准来源. 1; 有组织; 氨; 15; 4.9; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准. 2; 硫化氢; 15; 0.33. 3; 臭气; 15; 2000（无纲量）. 4; 无组织; 氨; 排放浓度限值1.5mg/m3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准. 5; 硫化氢; 排放浓度限值0.06mg/m3. 6; 臭气; 排放浓度限值20. 2、废水 根据华容县住房和城乡建设局“关于同意华容县插旗镇人民政府插旗镇垃圾绿色资源化项目污水接纳的证明”：本项目污水需满足《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准要求；根据华容县第二批(北景港等 6个)乡镇污水处理设施及配套管网工程可行性研究报告（环评正在编制）要求插旗镇污水处理厂接纳标准要求。本项目按两个接管标准要求从严执行，见下表3-14；插旗镇污水处理厂排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，具体见3-15。 表3-14 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）单位mg/L 项目; （GB/T31962-2015）C级; 插旗镇污水处理厂可研要求; 本项目执行标准. 基本 控制 项目; CODCr; ≤300; ≤260; ≤260. BOD5; ≤150; ≤130; ≤130. 悬浮物（SS）; ≤250; ≤200; ≤200. 动植物油; ≤100; /; ≤100. 氨氮; ≤25; ≤20; ≤20. 表3-15 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）单位mg/L 项目; 排放标准值（一级A标准）. 基本 控制 项目; pH; 6-9. CODCr; ≤50. BOD5; ≤10. 悬浮物（SS）; ≤10. 动植物油; ≤1. 氨氮（以N计）; ≤5（8）. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标 3、噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532-2011）；营运期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，具体见下表。 表3-16 《工业企业厂界环境噪声排放标准》单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. /; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532-2011）. 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废物 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中标准要求；一般固体废弃物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）中标准要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 根据项目工程分析，本项目废水经处理处理站及插旗镇污水处理厂处理后排放情况如下： 表3-17 本项目废水排放情况 污染因子; 污水处理站处理后（t/a）; 插旗镇污水处理厂处理后（t/a）. COD; 0.472; 0.130. 氨氮; 0.020; 0.013. 故本项目总量建议指标为：COD：0.13t/a、氨氮：0.013t/a。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1.施工期大气环境影响分析及措施 施工期环境空气影响主要表现为施工运输过程中的扬尘污染和施工机械、运输车辆排放的尾气污染、施工场地的开辟、施工便道土石方工程施工、物料运输及竣工后施工场地清理等，均会对周围环境产生扬尘和运输车辆尾气污染影响，从而对周边环境空气质量和周围环境产生影响。为防治扬尘对环境的影响，施工单位可采取以下扬尘防治措施： （1）施工现场只存放回填土方，对临时堆放的土石方、易引起扬尘的露天堆放的原材料，应采取覆盖措施，在施工过程中应注意文明施工，做到洒水作业，减少扬尘对周围环境的污染。 （2）建材在装卸、堆放、拌和过程中会产生大量粉尘外逸，施工单位必须加强施工区的规划管理，将建筑材料（主要是黄砂、石子）的堆场定点定位，并采取防尘抑尘措施，如在大风天气，对散料堆场采用水喷淋防尘，并用蓬布遮盖 建筑材料。 （3）遇干旱季节天气，对弃土表面、道路和露天地表洒水，以保持表面湿润，减少扬尘产生量。在风力4级以上天气，应停止土石方的施工作业活动。 （4）施工期间泥尘量大，进出施工现场车辆将使地面起尘，车辆进出的主干道应定期洒水清扫，保持车辆出入口路面清洁、湿润，以减少汽车轮胎与路面 接触而引起的地面扬尘污染，并尽量减缓行驶车速。 （5）细颗粒散料要入库保存，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂。 （6）运输沙、石、水泥、垃圾的车辆装载高度应低于车箱上沿，不得超高超载。实行封闭运输，以免车辆颠簸撒漏。坚持文明装卸，避免袋装水泥散包；运输车辆装卸完货后应清洗车厢。施工车辆及运输车辆在驶出施工区之前，需作清泥除尘处理，不得将泥土尘土带出工地。施工期扬尘对大气环境产生的环境影响是局部、暂时的，只要加强管理，文明施工，可将其对大气环境产生的不利影响降到最小程度，并在工程结束时及时 清理现场，采取绿化恢复植被等措施，以减轻施工对环境造成的影响。 通过采取以上措施后，项目施工期对周围大气环境的影响较小。 2.施工期水环境影响分析及措施 施工期的水环境污染物主要来自于员工生活污水及施工过程所产生的生产废水，施工废水主要包括基坑开挖排水、场地冲洗水、建筑养护排水、设备清洗及进出车辆冲洗水。 生活污水经临时化粪池处理后用于周边农用地浇灌，不外排。 施工废水主要包括基坑开挖排水、场地冲洗水、建筑养护排水、设备清洗及进出车辆冲洗水等，主要污染因子为石油类、SS，根据类比资料分析，施工废水量约为20m3/d，废水中石油类浓度为10~30mg/L，SS浓度可高达1000~2000mg/L。施工现场将修建临时隔油沉淀池，施工废水经隔油沉淀池处理后回用于场地洒水、车辆冲洗等，不外排。 工程废水处理的隔油沉淀池可设置在地块的西南角上，沉淀池的大小将由建设单位根据施工方案具体实施，严禁施工废水直接外排项目西侧建闸沟。 为此，本环评单位建议： ①施工单位在雨季应随时与气象部门保持联系，在大雨到来之前作好相应的水保应急工作，对新产生的裸露地表的松土予以压实，同时需对施工物料加蓬布覆盖减少雨水冲刷，堆放场地实施围挡措施。 ②施工单位应建立排水沟、沉砂池等废水处理设施，施工作业产生的废水经沉砂池沉淀处理后，上清液作为施工生产用水加以循环使用，沉渣用于回填。 ③修建临时施工排水沟，用于排出项目区内的地表径流，并在排水沟交汇处设置沉淀池，用于沉淀被雨水冲刷后流失的沙土。 ④各种防护措施与主体工程同步实施，以预防雨季路面径流直接冲刷坡面而造成水土流失。若遇下雨，可用沙袋或草席压住裸露的地面进行暂时防护，以减少水土流失。 ⑤施工期尽量避开雨季施工，防止因降雨产生的含泥水过分径流而造成土壤流失，施工完毕后应及时做好植树绿化，以减少水土流失。 ⑥施工阶段产生的混凝土养护废水及基坑废水应使用废水收集池，防止其废水肆意排放，对周边路面环境造成影响，造成河道堵塞，对周边水体环境产生较大影响。 经采取以上措施后，本项目施工期产生废水对区域水环境影响较小。 3.施工期声环境影响分析及措施 由于施工期间使用的机械设备较多，噪声源强高，且施工机械位置具有不确定性，以下主要分析各施工阶段中噪声较大的机械设备噪声随距离衰减的情况。 （1）预测模式 根据噪声源分析，施工各阶段中大部分机械噪声无明显指向性，且露天施工，故预测模式选用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的声能在半自由空间中的衰减模式，选用的噪声随距离衰减公式为： 1）室外声源利用点源衰减公式 LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）：距声源 r处的A声级值； LA（r0）：距声源r0处的A声级值。 2）项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi——i 声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T——预测计算的时间段，s； ti——i 声源在 T 时段内的运行时间，s。 3）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqg——项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景值，dB（A）。 （2）评价标准 本次环评评价标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值（昼间70dB（A），夜间55dB（A））。 （3）预测结果与评价结论 根据各机械噪声源特征值及相关预测模式进行预测，得出各施工阶段中噪声较大的机械设备噪声随距离衰减的情况。 表4-1 噪声值预测结果表 单位:dB （A） 类别; 1m; 5m; 10m; 25m; 50m; 100m; 200m; 300m. 挖掘机; 93; 79; 73; 65; 59; 53; 47; 43. 推土机; 95; 81; 75; 67; 61; 55; 49; 45. 装载机; 93; 76; 70; 62; 56; 53; 44; 39. 重型运输车辆; 95; 81; 75; 67; 61; 55; 49; 45. 风镐; 102; 88; 82; 74; 68; 62; 56; 52. 空压机; 92; 78; 72; 65; 58; 52; 46; 42. 混凝土罐车; 82; 68; 62; 55; 48; 42; 36; 32. 吊机; 80; 66; 60; 53; 46; 40; 34; 30. 冲击钻机; 82; 68; 62; 55; 48; 42; 36; 32. 电锯; 106; 92; 83; 78; 72; 66; 60; 56. 砂轮机; 102; 88; 82; 74; 68; 62; 56; 52. 切割机; 100; 86; 80; 72; 66; 60; 54; 50. 从上表的预测结果可知，距声源在50m范围内可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准，300m范围外才能达到夜间标准。 本次评价距施工噪声源300m范围内敏感点较少（主要为项目北侧约180m的居民散户，南侧260m众城村的居民），项目施工期对声环境敏感点有影响，随着施工结束，施工噪声的影响将消除。 为了减轻施工期噪声声级，避免对周边居民及水厂工作人员造成影响，必须采取以下措施： ①使用低噪声施工设备 施工单位必须采用先进的低噪声施工设备，同时，采用新的施工设备，避免有的施工机械设备由于使用时间长久以及维修不及时，工作时发出高噪声，从源头控制噪声源强度。 ②采用降噪技术 除厂界四周设有围墙外，本项目在施工场地四周修筑临时隔声屏障，其隔声量为20~30dB(A)；再就是在施工机械设备与基础或联接部之间采用弹簧减振、橡胶减振、管道减振、阻尼减振技术，可减振至原动量0.01~0.1，降噪20~30dB(A)。 ③制定合理施工组织方案，加强施工管理、文明施工本项目施工区与周围居民区紧邻，为尽可能减小施工噪声对周边居民的影响，施工单位需制定合理的施工组织方案，高噪声设备的施工和材料的运输须避开夜间。加强管理，对施工人员进行教育，做到文明施工，对材料轻拿轻放，不大声喧哗；同时对进出场地运输车辆要求低速行驶，禁鸣喇叭。 ④合理安排施工作业时间根据国家有关规定，限制建筑施工中高强噪声作业时间，即禁止在22:00～至次日6:00时段施工，特别禁止在夜间使用振捣机、电锯等高强噪声机械设备，以及运输装卸砂石、水泥、钢筋等建筑材料，同时建议中午12点至14点停止产生高噪声污染的建筑施工作业，以免影响周围居民的正常生活。 近年来出现不少施工噪声扰民而遭投诉现象，据统计，这种现象多发生在施工噪声影响居民休息而产生的纠纷。因此施工单位必须在工程开工前15天内向有审批权的环境保护部门提出申报，并说明拟采取的防治措施，避免因施工噪声而扰民。 通过采取以上降噪措施，本项目施工期间所产生的噪声对周边声环境敏感点影响较小。 4.施工期固废影响分析及措施 施工期固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾和土建施工产生的建筑垃圾。 本项目区域占地面积较小，地势较为平整，施工过程挖方量极少，全部用于厂区平整，不产生弃方。 根据工程分析，本项目工程施工将产生建筑垃圾量约为28.7t。建筑垃圾的处置应严格执行建设部139号令《城市建筑垃圾管理规定》的相关要求，建筑垃圾能回收利用的要分类收集后回收利用，不能回用的，由施工单位或承建单位和华容县渣土管理办公室联系，外运至建筑垃圾填埋点进行安全填埋或运送至需要填方的施工场地。大量的建筑垃圾堆放不仅影响城市景观，而且还容易引起扬尘等环境问题，故环评要求施工单位对施工中产生的建筑垃圾必须及时处理，及时外运，不能随路洒落，不能随意倾倒、堆放。 施工期施工人员生活垃圾量约为10kg/d，应设置临时垃圾收集点，并由环卫部门统一及时处理。 采取以上处置措施后，施工期建筑垃圾和生活垃圾均得到合理处置，对外环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.废气 本项目废气主要为微动力资源化处理站恶臭污染物、垃圾转运站恶臭污染物、污水处理站恶臭污染物及食堂油烟。 1.1 废气污染源源强分析 1.1.1微动力资源化处理站废气污染源分析 微动力资源化处理站主要废气为预处理工序产生的恶臭、好氧发酵及烘干系统产生的恶臭。预处理工序包括卸料、提升系统、二次分拣系统、粉碎系统、脱水系统；高温好氧发酵及烘干系统包括恒温发酵系统及烘干系统。 （1）预处理恶臭 类比“南京市溧水区（洪蓝镇、白马镇）有机垃圾资源化处理项目，该项目中两个镇的有机垃圾处理规模为12t/d，垃圾暂存、提升系统、二次分拣系统、粉碎系统、脱水系统产生的恶臭污染物中氨产生速率取最大值0.030kg/h，硫化氢产生速率取最大值0.005kg/h”，本项目处理规模为10t/d，故本项目垃圾暂存、提升系统、二次分拣系统、粉碎系统、脱水系统产生的氨产生速率取最大值0.025kg/h；硫化氢产生速率取最大值0.0042kg/h。本项目年生产365d，微动力资源化处理站每日两班，每班时间为8h，故氨产生量为0.146t/a，硫化氢产生量为0.025t/a，采用负压收集，收集效率约为90%。 （2）高温好氧发酵及烘干系统恶臭 微生物在进行发酵过程中，主要利用自身新成代谢产生的酶来进行催化反应，加速新陈代谢的进程，不需要加入其他物质。在堆肥原料发酵的过程中会产生大量的CO2和水蒸气及少量的NH3和H2S，其中CO2、H2O对环境不会产生较大的影响；NH3、H2S属于恶臭气体，对附近区域的环境可能有一定的影响。 类比“南京市溧水区（洪蓝镇、白马镇）有机垃圾资源化处理项目，该项目处理有机垃圾规模为12t/d，该项目高温好氧发酵及烘干系统NH3产生量为0.006t/a，H2S产生量为0.001t/a”。本项目处理规模为10t/d，故本项目高温好氧发酵及烘干系统NH3产生量为0.005t/a，H2S产生量为0.0008t/a。根据本项目设计情况，高温好氧发酵及烘干系统废气产生量合计3.1t/d（1131.5t/d），CO2占水蒸气比例约为0.5%。故计算出本项目高温好氧发酵及烘干系统水蒸气产生量约为1125.8649t/a、CO2产生量5.6293t/a。具体见下表。 表4-2 高温好氧发酵及烘干系统污染源强情况表 名称; 产生情况（t/a）. H2S; 0.0008. NH3; 0.005. 水蒸气; 1125.8649. CO2; 5.6293. 合计; 1131.5. 高温好氧发酵仓工作时呈密闭状态，每个仓体设吸风罩和密闭管道，产生的废气经引风机由高温好氧发酵仓排至植物液提取雾化喷淋除臭+活性炭吸附除臭系统处理，处理后的尾气通过一根15m高的排气筒排放。高温好氧发酵仓为密闭装置，且工作时开启仓体吸风装置，装置内呈微负压状态。 1.1.2 垃圾转运站废气污染源分析 生活垃圾在堆存、压装、运输过程中会散发出比较难闻的恶臭气体，这些恶臭气体主要包括氨、硫化氢、有机胺、甲烷等异味气体。 根据对国内现有垃圾转运站污染物排放情况调查并参考《生活垃圾中转站恶臭污染防治对策》（环境卫生工程），转运站废气主要来自转运车间垃圾倾倒和压缩过程，废气中主要污染物为NH3和H2S。每吨垃圾的排污参数：NH3为60.59g/t 、H2S为6.20g/t，本项目垃圾转运站转运量为10t/d，则废气中污染物产生量为NH3为0.2211t/a（605.9g/d）、H2S为0.023t/a（62.0g/d），采用负压收集，收集效率约90%。 1.1.3 污水处理站废气污染源分析 本项目污水处理过程会产生恶臭气体，污水处理站各处理单元均密闭操作，恶臭产生单元主要为沉淀池及A2O池。类比“南京市溧水区（洪蓝镇、白马镇）有机垃圾资源化处理项目10t/d污水处理站各处理单元恶臭污染物NH3、H2S的产生情况”，本项目对各处理池加盖采用引风机收集，收集效率约90%，具体产生情况详见下表。 表4-3 类比调查恶臭产生情况 产污节点; NH3（kg/h）; H2S（kg/h）. 污水处理站; 0.0020; 0.0001. 本项目污水处理站运行时间为365d、每天24h，故每年运行总时长为8760h，故NH3产生量为0.018t/a、H2S产生量为0.001t/a。 综上，本项目微动力资源化处理站及污水处理站废气产生情况见表4-4，垃圾转运站废气产生情况见表4-5。 表4-4 处理站废气污染物产生情况 污染源名称; 污染物名称; 产生量; 收集效率; 年运行时间; 大气污染物产生情况. 有组织产生量; 无组织产生量. 预处理; NH3; 0.146; 90; 8760; 0.1314; 0.0146. H2S; 0.025; 0.0225; 0.0025. 发酵及烘干; NH3; 0.005; 100; 0.005; /. H2S; 0.0008; 0.0008; /. 污水处理站; NH3; 0.018; 90; 8760; 0.0162; 0.0018. H2S; 0.001; 0.0009; 0.0001. 合计; NH3; 0.169; /; 8760; 0.1526; 0.0164. H2S; 0.0268; 0.0242; 0.0026. 表4-5 转运站废气污染物产生情况 污染源名称; 污染物名称; 产生量（t/a）; 收集效率（t/a）; 年运行时间（h）; 大气污染物产生情况. 有组织产生量（t/a）; 无组织产生量（t/a）. 转运站; NH3; 0.2211; 90; 8760; 0.1990; 0.0221. H2S; 0.023; 0.0207; 0.0023. 1.1.4 食堂油烟污染源分析 本项目设置有职工食堂，食堂使用液化气，属于清洁能源，食堂对环境的影响主要为油烟。 本项目为员工提供午餐，就餐人数为12人，食用油用量平均按0.015kg/人·天计，年耗油为65.7kg/a。据类比调查，油烟产生量为总耗油量的2.83%，经估算，本项目油烟产生量为1.86kg/a。 1.2 废气收集及处置措施 1.2.1 微动力资源化处理站及污水处理站废气收集及处置措施 本项目微动力资源化处理站发酵系统和烘干系统工作时呈密闭状态，每个仓体设吸风罩和密闭管道，产生的废气经引风机由高温好氧发酵仓排至植物液提取雾化喷淋除臭+活性炭吸附除臭系统处理，处理后的尾气通过一根15m高的排气筒排放。 其它预处理及污水处理站采取对微动力资源化处理站采用引风机负压收集处理，整个微动力资源化处理站呈微负压状态，风机总风量约为8000m3/h，经收集的该部分（收集效率按90%计）恶臭污染物经植物液提取雾化喷淋除臭+活性炭吸附除臭系统处理，处理后的尾气通过一根15m高的排气筒（G1）排放。经除臭系统除臭后，恶臭气体中各污染物可去除约80%，活性炭除臭效率按60%计，经收集处理后通过一根高15m，口径为0.4m的排气筒排放。资源化处理站内产生的恶臭污染物共用一套植物液提取雾化喷淋除臭+活性炭吸附除臭系统处理+15m高排气筒。 故微动力资源化处理站及污水处理站各污染物有组织产生量NH3：0.1667t/a；H2S：0.02662t/a。各污染物无组织产生及排放量约为NH3：0.0023t/a；H2S：0.00018t/a。 1.2.2 垃圾转运站废气收集及处置措施 垃圾转运站采取负压抽风系统+植物液提取雾化喷淋除臭系统+活性炭吸附处理恶臭气体。 作业大厅设1台垂直垃圾压缩机，配套设1套负压抽风除臭系统、1套植物液提取雾化喷淋除臭系统和1套活性炭吸附系统，单台风量均为8000m3/h。类比同类已建项目，并参考《植物提取液对城市垃圾中转站恶臭物质的处理效果》（城市环境与城市生态），经除臭系统除臭后，恶臭气体中各污染物可去除约80%，活性炭除臭效率按60%计，经收集处理后通过一根高15m，口径为0.4m的排气筒排放。 垃圾转运站废气收集率按90%考虑，无组织排放为恶臭产生量的10%，故经除臭系统处理后各主要污染物有组织产生量约为：NH3：0.1990t/a；H2S：0.0207t/a，经负压抽风除臭系统+植物液提取雾化喷淋除臭系统+活性炭吸附处理后各污染物有组织排放量约为NH3：0.0159t/a；H2S：0.00166t/a；排放浓度NH3：0.22mg/m3；H2S：0.02mg/m3。各主要污染物无组织年排放量约为：NH3：0.0221t/a；H2S：0.0023t/a。 1.2.3 食堂油烟处置措施 食堂共设1个灶头，灶头排风量以1000m3/h计，按日高峰期1.5小时计，经计算油烟产生浓度为3.4mg/m3，食堂设置油烟净化器，食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用烟管高于所在建筑屋顶排放，处理效率按60%计，则油烟排放量为0.744kg/a，排放浓度为1.36mg/m3，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3的要求，对周围大气环境影响较小。 1.3 废气排放情况 表4-6 本项目有组织废气产生及处理情况 产污工序; 排气筒编号; 排放方式; 污染物名称; 排气量（m3/h）; 产生状况; 治理措施; 合计去除效率（%）; 排放状况; 执行标准. 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 年产生量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 年排放量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. 处理站发酵、烘干系统、预处理系统、污水处理站; DA001; 有组织; NH3; 8000; 2.18; 0.0174; 0.1526; 负压抽风除臭系统+植物液提取雾化喷淋除臭系统+活性炭吸附处理经15m排气筒排放; 92; 0.17; 0.0014; 0.01221; /; 4.9. H2S; 0.35; 0.0028; 0.0242; 0.03; 0.00022; 0.00194; /; 0.33. 转运站; DA002; 有组织; NH3; 8000; 4.3; 0.0341; 0.1990; 负压抽风除臭系统+植物液提取雾化喷淋除臭系统+活性炭吸附处理经15m排气筒排放; 92; 0.34; 0.0027; 0.01592; /; 4.9. H2S; 0.44; 0.0035; 0.0207; 0.04; 0.00028; 0.00166; /; 0.33. 油烟; /; /; 油烟; 1000; 3.4; /; 0.00176; 油烟净化器处理后高于屋顶排放; /; /; 3.4; 0.000744; 2.0; /. 表4-7 本项目无组织废气产生及处理情况 排放方式; 污染物名称; 产污工序; 污染物排放量t/a; 排放速率kg/h. 无组织; NH3; 处理站; 0.0164; 0.0018. H2S; 0.0026; 0.00003. 无组织; NH3; 转运站; 0.0221; 0.00378. H2S; 0.0023; 0.00039. 1.4 非正常工况分析 本项目的非正常工况主要是恶臭污染物处理设施失效，造成恶臭污染物经未处理直接排放，其排放情况如下表所示。 表4-8 非正常工况废气污染物产排情况 污染源; 污染因子; 非正常排放原因; 非正常排放情况. 频次及持续时间; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 kg/a. 微动力站及污水处理站DA001（一般排口）; NH3; 恶臭污染物处理设施失效，处理效率为0; 1次/a，1h/次; 2.18; 0.0174; 0.1526. H2S; 0.35; 0.0028; 0.0242. 垃圾转运站DA002（一般排口）; NH3、H2S; 恶臭污染物处理设施失效，处理效率为0; 1次/a，1h/次; 4.3; 0.0341; 0.1990. 0.44; 0.0035; 0.0207. 为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气处理装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 1.5排气筒废气达标分析 本项目废气排放口基本信息见表。 表4-9 废气排放口基本信息表 名称; 排放口类型; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃. 经度; 纬度. 微动力站及污水处理站DA001（一般排口）; 一般排口; 112°41′26.976″; 29°19′59.605″; 15; 0.5; 20. 垃圾转运站DA002（一般排口）; 一般排口; 112°41′25.977″; 29°19′58.794″; 15; 0.5; 20. 本项目在微动力资源化处理站、垃圾转运站分别设置1根排气筒15米高排气筒。 （1）高度可行性 本项目微动力资源化处理站及垃圾转运站厂房高度均约8m，200米居民楼为2层，高度约8米，排气筒高度设置15米，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中高于周围200m范围建筑物5m的要求。 （2）数量可行性分析 考虑到微动力资源化处理站及垃圾转运站均为独立的区域，本项目将微动力资源化处理站和垃圾转运站各设一根排气筒，满足各车间的恶臭污染物收集、处置的要求。所以项目排气筒数量设置是合理的。 （3）相对位置合理性分析 微动力资源化处理站设1根排气筒位于厂区东北侧，垃圾转运站设1根排气筒位于厂区西北侧，离周边居民点较远，且尽可能最大可能厂区面积，因此项目排气筒相对位置设置是合理可行的。 综合分析，建设项目排气筒设置是合理可行的 1.6措施可行性分析 参考《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020），本项目废气处理措施可行性分析见下表。 表4-10 本项目废气处理措施可行性分析一览表 主要生产单元; 产污环节名称; 可行技术（参考）; 排放口类型; 本项目; 是否可行. 接收单元; 卸料; 生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附; 一般排放口; 本项目微动力站及垃圾转运站均设置负压抽风系统+植物液提取雾化喷淋除臭系统+活性炭吸附; 可行. 预处理; 破碎、分选、压缩; 生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附; 一般排放口; 本项目微动力站及垃圾转运站均设置负压抽风系统+植物液提取雾化喷淋除臭系统+活性炭吸附; 可行. 固液分离、粪液调节、絮凝脱水; 生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附; 一般排放口; 本项目微动力站及垃圾转运站均设置负压抽风系统+植物液提取雾化喷淋除臭系统+活性炭吸附; 可行. 好氧发酵单元; 好氧发酵、堆肥产品加工; 生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附; 一般排放口; 本项目微动力站及垃圾转运站均设置负压抽风系统+植物液提取雾化喷淋除臭系统+活性炭吸附; 可行. 发酵残渣处理; 生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附; 一般排放口; 本项目微动力站及垃圾转运站均设置负压抽风系统+植物液提取雾化喷淋除臭系统+活性炭吸附; 可行. 厌氧消化单元; 厌氧消化、固液分离、沼渣处理; 生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附; /; 无; /. 餐厨废弃物 油脂处理单元; 油水分离、蒸馏、精制; 生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附; 一般排放口; 本项目微动力站及垃圾转运站均设置负压抽风系统+植物液提取雾化喷淋除臭系统+活性炭吸附; 可行. 填埋单元; 填埋作业; 洒水抑尘、设置防风抑尘网、导气系统、渗滤液导排系统、移动喷雾除臭系统、填埋气综合利用; /; 无; /. 公用单元; 渗滤液收集、废水处理; 生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附; 一般排放口; 本项目微动力站及垃圾转运站均设置负压抽风系统+植物液提取雾化喷淋除臭系统+活性炭吸附. 根据工程分析，本项目恶臭污染物经负压抽风系统+植物液提取雾化喷淋除臭系统+活性炭吸附后，DA001氨气有组织排放量：0.01221t/a、排放浓度：0.17mg/m3、排放速率：0.0014kg/h，硫化氢有组织排放量：0.00194t/a、排放浓度：0.03mg/m3、排放速率：0.00022kg/h；DA002氨气有组织排放量：0.01592t/a、排放浓度：0.34mg/m3、排放速率：0.0027kg/h；硫化氢有组织排放量：0.00166t/a、排放浓度：0.04mg/m3、排放速率：0.00028kg/h；微动力站及污水处理站氨气无组织排放量：0.0164t/a、排放速率0.0018kg/h，硫化氢无组织排放量：0.0026t/a、排放速率0.00003kg/h；垃圾转运站氨气无组织排放量：0.0221t/a、排放速率0.00378kg/h，硫化氢无组织排放量：0.0023t/a、排放速率0.00039kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）有组织及无组织排放限值要求，油烟经油烟净化器处理后高于所在建筑屋顶排放，排放浓度约1.35mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求。 因此，本环评认为项目废气采用的污染防止措施气是可行的。 1.7 废气监测要求 参考《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）中自行监测管理要求，本项目废气监测项目、频次及点位的选取详见下表。 表4-11 废气监测项目及计划 项目; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 废气; DA001、DA002; 硫化氢、氨、臭气浓度; 一次/半年. 厂界四周; 硫化氢、氨、臭气浓度; 一次/季度. 2废水 本项目废水主要为微动力资源化处理站废水、垃圾转运站废水及生活污水。 2.1 废水污染源源强 2.1.1微动力资源化处理站废水污染源分析 根据水平衡分析可知，微动力资源化处理站废水主要有渗沥液废水、车间地面冲洗废水、设备冲洗废水、车辆冲洗废水、废气处理废水等。以下各废水浓度均参照“南京市溧水区（洪蓝镇、白马镇）有机垃圾资源化处理项目”。 （1）渗沥液废水 微动力资源化处理站渗沥液产生量约为1606t/a（4.4t/d），各污染物及浓度如下：色度300（稀释倍数）、COD为65000mg/L、BOD5为1000mg/L、SS为400mg/L、氨氮为120mg/L、动植物油为600mg/L。 （2）废气处理废水 废气处理废水产生量约为73t/a，各污染物及浓度如下：COD为250mg/L、SS为120mg/L、氨氮为35mg/L。 （3）设备冲洗废水 设备冲洗废水产生量约为9.855t/a，各污染物及浓度如下：COD为900mg/L、BOD5400mg/L、SS为600mg/L、氨氮为120mg/L、动植物油为100mg/L。 （4）车辆冲洗废水 车辆冲洗废水产生量约为32.85t/d，各污染物及浓度如下：COD为900mg/L、BOD5400mg/L、SS为600mg/L、氨氮为120mg/L、动植物油为100mg/L。 （5）车间地面冲洗废水 车间地面冲洗废水产生量约为173.74t/a，各污染物及浓度如下：COD为600mg/L、BOD5300mg/L、SS为300mg/L、氨氮为50mg/L。 2.1.2 转运站废水污染源分析 根据水平衡分析可知，垃圾转运站废水主要有渗沥液废水、车间地面冲洗废水、设备冲洗废水、废气处理废水等。其渗沥液、车间地面冲洗废水、设备冲洗废水污染物浓度参照垃圾渗滤液的特点是有机污染物和氨氮浓度高， （1）渗滤液废水 根据水平衡分析，垃圾转运站渗滤液废水产生量约为170.2t/a，参考《城市生活垃圾压缩中转站压滤污水的现状调查》（《净水技术》，2013年）等相关文献，COD的浓度范围为141~80000mg/L，BOD5的浓度范围为2250~35200mg/L，SS的浓度范围为630~218210mg/L，NH3-N的浓度范围为68.5~1034mg/L，结合本项目的地域特点以及垃圾中转站的规模性质，确定本项目垃圾渗滤液中水质污染指标，COD的浓度约为12000mg/L，BOD5的浓度约为6000mg/L，SS的浓度约为1000mg/L，NH3-N的浓度约为200mg/L。 （2）废气处理废水 废气处理废水产生量约为73t/a，各污染物及浓度如下：COD为250mg/L、SS为120mg/L、氨氮为35mg/L。 （3）车辆、设备冲洗水 垃圾收集车、运输车及站内的搬运车每天均需冲洗一次，根据水平衡分析可知，本项目垃圾转运站设备冲洗废水约为4.928t/a、车辆冲洗废水约为32.85t/a，合计37.778t/a。车辆及设备冲洗废水主要污染物为有机物，类比同类型垃圾转运站，一般COD浓度≤500mg/L，BOD5≤300mg/L，SS≤800mg/L，氨氮≤50mg/L。转运站每天对设备及车辆进行全面冲洗，因此浓度取高值。 （4）车间地面冲洗废水 根据水平衡分析可知，本项目垃圾转运站车辆地面冲洗废水量约为20.477t/a，类比同类型垃圾转运站，冲洗废水水质COD浓度一般≤600mg/L，BOD5≤300mg/L，SS≤400mg/L，氨氮≤50mg/L。 2.1.3 生活废水及厂区其他废水 （1）生活污水 根据水平衡分析可知，本项目生活污水量约为292m3/a，水质类比为COD的浓度约为300mg/L，BOD5的浓度约为200mg/L，SS的浓度约为150mg/L，NH3-N的浓度约为30mg/L。 （2）厂区冲洗废水 厂区地面冲洗废水产生量为112.128t/a，该股废水质如下：COD为300mg/L、BOD5为200mg/L、SS为300mg/L、氨氮为25mg/L。 （3）初期雨水 初期雨水产生量为22.9t/次，该股废水质如下：COD为200mg/L、SS为100mg/L。 表4-12 本项目废水产生及排放情况一览表 类别; 污水来源; 废水量（t/a）; 污染物名称; 污染物产生量. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 微动力资源化处理站; 渗沥液废水; 1606; COD; 65000; 104.39. BOD5; 1000; 1.606. SS; 400; 0.642. 氨氮; 120; 0.193. 动植物油; 600; 0.964. 废气处理废水; 73; COD; 250; 0.018. SS; 120; 0.009. 氨氮; 35; 0.003. 设备冲洗废水; 9.855; COD; 900; 0.009. BOD5; 400; 0.004. SS; 600; 0.006. 氨氮; 120; 0.001. 动植物油; 100; 0.001. 车辆冲洗废水; 32.85; COD; 900; 0.030. BOD5; 400; 0.013. SS; 600; 0.020. 氨氮; 120; 0.004. 动植物油; 100; 0.003. 车间地面冲洗废水; 173.74; COD; 600; 0.104. BOD5; 300; 0.052. SS; 300; 0.052. 氨氮; 50; 0.009. 转运站; 渗滤液废水; 170.2; COD; 12000; 2.042. BOD5; 6000; 1.021. SS; 1000; 0.170. 氨氮; 200; 0.034. 废气处理废水; 73; COD; 250; 0.018. SS; 120; 0.009. 氨氮; 35; 0.003. 车辆、设备冲洗水; 37.778; COD; 500; 0.019. BOD5; 300; 0.011. SS; 800; 0.030. 氨氮; 50; 0.002. 车间地面冲洗废水; 20.477; COD; 600; 0.012. BOD5; 300; 0.006. SS; 400; 0.008. 氨氮; 50; 0.001. 厂区其他污水; 生活污水; 292; COD; 300; 0.088. BOD5; 200; 0.058. SS; 150; 0.044. 氨氮; 30; 0.009. 厂区冲洗废水; 112.128; COD; 300; 0.035. BOD5; 200; 0.022. SS; 300; 0.034. 氨氮; 25; 0.003. 合计; 混合污水; 2601.028; COD; 41047; 106.765. BOD5; 1074; 2.793. SS; 394; 1.024. 氨氮; 101; 0.262. 动植物油; 372; 0.968. 2.2 废水排放情况 表4-13 本项目废水产生及排放情况一览表 污水来源; 废水量（t/a）; 污染物名称; 污染物产生量; 治理措施; 污染物名称; 污染物接管量; 接管标准（mg/L）; 污染物排放量; 排放标准（mg/L）; 排放方式与去向. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 接管量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 混合污水; 2601.028; COD; 41047; 106.765; 进入污水处理站处理; COD; 181.3; 0.472; 260; 50; 0.130; 50; 经插旗镇污水处理厂处理后排放. BOD5; 1074; 2.793; BOD5; 120.8; 0.314; 130; 10; 0.026; 10. SS; 394; 1.024; SS; 52.0; 0.135; 200; 10; 0.026; 10. 氨氮; 101; 0.262; 氨氮; 7.6; 0.020; 20; 5; 0.013; 5. 动植物油; 372; 0.968; 动植物油; 55.8; 0.145; 100; 1; 0.003; 1. 2.3 废水达标排放分析 本工程废水具有COD浓度高、水质水量变化大、可生化性好的特点，本着依据先进可靠、管理操作简便、经济合理的原则，确定本污水处理系统工艺流程：前置物化处理（通过叠螺污泥脱水及+水解池降低污水中悬浮物浓度并改善污水可生化性）→生化处理（两级A2/O+MBR）→出水深度处理（物化氧化+纳滤），工艺流程见下图。 图3-3 厂内污水处理站处理工艺流程图 当采用这一技术路线时，整个工程可以从功能上划分为三个部分： 前置物化处理（通过叠螺污泥脱水及+ 水解池降低污水中悬浮物浓度并改善污水可生化性）；生化处理（两级A2/O+MBR ）；出水深度处理（物化氧化+ 纳滤）。 （1）叠螺污泥脱水机 由于原水中含有大量的食物残渣、碎屑，这些悬浮性固体会在微生物的作用下腐败分解，进一步释放出更多的溶解性有机污染物、氨氮和总磷。因此产生的废水越早进行固液分离处理越有利于降低后续处理工艺的污染物负荷。 根据实验室混凝沉淀试验，需要投加破乳剂、混凝剂、絮凝剂及助滤剂等四种药剂，才能有效地形成可供叠螺式脱水机压榨出泥的絮凝体。经叠螺脱水机预处理后，可有效降低有机负荷，为后续好氧生化处理提供了条件。 （2）调节厌氧一体池 经预处理后的原水进入调节厌氧一体池，进一步均化了水质、同时废水中的水解微生物得以增值和发挥作用，可进一步提高废水的可生化性。 （3）A2O工艺介绍 A2/O 工艺是将厌氧/好氧除磷系统和缺氧/好氧脱氮系统相结合而成，是生物脱氮除磷的基础工艺，可同时去除水中的 BOD5、氮和磷。由于这种工艺具有较好的除P脱N功能；具有改善污泥沉降性能的作用的能力，减少污泥排放量；具有提高对难降解生物有机物去除效果，运行效果稳定；技术先进成熟，运行稳妥可靠；管理维护简单，运行费用低；沼气可回收利用；国内工程实例多，容易获得工程设计和管理经验技术先进成熟，运行稳妥可靠，最为重要的是该工艺总水力停留时间少于其他同类工艺，节省基建费用，占地面积相对较小，在市场经济的形势下，该工艺无疑具有非常大的吸引力。 A2/O 法脱氮除磷工艺的原理： A2/O分为三大部分，分别为厌氧、缺氧、好氧区。原污水首先进入厌氧区，主要功能是释放磷，同时部分有机物进行氨化；污水经过第一厌氧反应器进入缺氧反应器，首要功能是脱氮；混合液从缺氧反应器进入好氧反应器-曝气器，该反应器去除BOD、除P脱N等反应都在本反应器内进行。 在该工艺流程内，将去除 BOD5、SS和以各种形式存在的氮和磷。A2O 生物脱氮除磷系统的活性污泥中，菌群主要由硝化菌和反硝化菌、聚磷菌组成。 在好氧段，硝化细菌将入流中的氨氮及有机氮氨化成的氨氮，通过生物硝化作用，转化成硝酸盐；在缺氧段，反硝化细菌将内回流带入的硝酸盐通过生物反硝化作用，转化成氮气逸入到大气中，从而达到脱氮的目的；在厌氧段，聚磷菌释放磷，并吸收低级脂肪酸等易降解的有机物；而在好氧段，聚磷菌超量吸收磷，并通过剩余污泥的排放，将磷除去。 （4）MBR工艺介绍 随着膜技术的不断发展，膜技术也逐步扩展到城市生活饮用水净化和城市污水处理以及医药、食品、生物工程等领域。膜技术在城市污水处理中的最初应用是利用微滤膜取代传统的二沉池，取得了极好的效果。20世纪80年代，随着膜技术的发展和完善，膜生物反应器开始引入城市污水及垃圾填埋渗滤液的处理，成为一种新的污水处理技术，这种集成式组合新工艺是膜分离技术和活性生物技术的结合。它不同于活性污泥法，不使用沉淀池进行固液分离，而是使用微滤膜替代沉淀池，因此具有高效固液分离性能，同时利用膜的特性，使活性污泥不随出水流失，在生化池中形成8000-12000mg/L超高浓度的活性污泥浓度，使污染物分解彻底，因此出水水质良好、稳定，出水细菌、悬浮物和浊度接近于零。生活污水处理后可直接回用，在污水处理方面具有传统工艺不具备的优点。 MBR的工艺特点： 膜生物反应器具有出水水质好，占地面积少的特点。该技术通过膜的高效分离作用，大大提高了泥水分离效率，并且由于曝气池中活性污泥浓度的增大和污泥中优势菌的出现，提高了生化反应速率。同时，该工艺能大大减少剩余污泥的产量，从而基本解决了传统生物方法存在的剩余污泥产量大，占地面积大，运行效率低等突出问题。在膜生物反应器中，膜组件浸没于好氧曝气区中，由于膜0.1~0.2微米的孔径可完全阻止细菌的通过，所以将菌胶团和游离细菌全部保留在曝气池中，只将过滤出水汇入集水管中排出，从而达到泥水分离，免除了二沉池。各种悬浮颗粒、细菌、藻类、浊度和COD及有机物均得到了有效的去除，保证了出水悬浮物接近零的优良出水水质。由于微滤膜的近乎百分百的菌种隔离作用，可使曝气池中的生物浓度达到 10000mg/L 以上，这样不仅提高了曝气池抗冲击负荷的能力，提高了曝气池的负荷能力，而且大大减少了所需的曝气池容积。池容积的缩小又相应大比例降低了生化系统的土建投资费用。 板式膜MBR 的特点： 本项目的膜生物反应器（MBR）选用板式微滤膜，该膜与目前常用的丝膜有显著地不同。该膜是与活性污泥生物反应器相配合，构成高效膜生物反应器单元（MBR），用于处理各种废水。板式膜 MBR 与和目前常用的丝膜 MBR 有较大区别。前者是以聚氯乙烯为原料制成的平板形式的膜材，后者多为聚砜材质、孔径1毫米左右的细长丝状膜。丝膜MBR由于在使用中需要频繁进行反冲洗，并且丝容易折断和被杂物缠绕，膜通量小、过滤压力大等缺点，工程中成功应用的实例较少。而板式膜已经大规模地应用于粪污处理、城市污水、生活污水和中水处理之中。 主体工艺的优越性 （1）预处理装置 针对原水中固形物含量很高，但是粒径及其细微类似于浆液的特点，通过实验优化混凝、絮凝、破乳和助滤的效果，提供适合于叠螺式脱水机的加药方案，确保叠螺式脱水机能够可靠出泥，确保固液分离的效果。经叠螺脱水机分离出的泥饼可直接投入发酵系统进行处理，无需单独进行污泥处置。 （2）一体化A2O+MBR反应装置 两级A2O工艺可以有效的去除污水中的氨氮及总氮，提高氨氮及总氮去除效率，将废水中易于生化的污染物质降至很低水平，是整体工艺达标的关键设备。一体化反应器的设计参考了东德的技术，在不设置搅拌装置的条件下，避免了反应器内部的水流死角，提高了反应器的效率，并且降低了动力费用和设备投资。A2O 反应装置产生的剩余好氧污泥，可定期通过气提装置排入预处理储水池，通过预处理系统进行处置。两级A2O处理后的最终出水通过板式MBR膜进行分离出水，进一步提高出水水质。 （3）深度处理装置 经过预处理和两级A2O处理后，废水中易于生化降解的有机物被大幅去除，但是残余的难降解有机物很难通过延长好氧工艺的曝气时间来进一步削减，体现为出水生化性很差、色度提高，COD指标达不到出水标准。因此需要采用物化氧化的工艺来氧化破环废水中的难降解物质，提高废水的生化性，并大幅去除废水的色度。同时向废水中投加化学除磷剂，确保废水中TP的去除效果。最后设置后置的砂滤器单元来进行出水的最终处理，确保出水 COD、氨氮指标达到设计预期指标。沉淀池的化学污泥和砂滤的反冲洗排水均回流至预处理储水池。 经简化后的工艺路线取消了厌氧折流板反应器和第三级的 AO 系统，在大幅降低投资的情况下，仍然保持了比较高的污染物去除率。虽然无法达到最初预期的排水标准，但是可以保证出水的氨氮、色度、悬浮物及感官指标达标。另外后续增加纳滤系统，可使出水COD降至260mg/L以下，最终出水达到接管标准。 3、设计规模 污水处理系统包括渗沥液废水、废气处理废水、设备冲洗废水、车间地面冲洗废水、厂区地面冲洗废水、生活污水、初期雨水等，经过计算和结合其他类似规模项目的实际运行经验，同时考虑一定余量，本项目污水处理系统设计规模为10m3/d。 4、设计进出水水质 见下表。 表4-14 本项目污水处理站各处置单元处置效率表 单元; 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 前置物化处理; 进水; 41047; 1074; 394; 101; 372. 出水; 37763.2; 1074; 118.2; 101; 372. 去除率; 8%; /; 70%; /; /. 生化处理; 进水; 37763.2; 1074; 118.2; 101; 372. 出水; 4531.6; 268.5; 94.6; 25.3; 372. 去除率; 88%; 75%; 20%; 75%; 0. 出水深度处理; 进水; 4531.6; 268.5; 94.6; 25.3; 372. 出水; 181.3; 120.8; 52.0; 7.6; 55.8. 去除率; 96%; 55%; 45%; 70%; 85%. 出水水质; 181.3; 120.8; 52.0; 7.6; 55.8. 出水标准（接管标准）; 260; 130; 200; 20; 100. 根据上表可知，本项目污水处理站处理废水从技术上是可行的。 另本项目应在项目东侧设置一个事故应急池及初期雨水收集池，事故应急池应满足不低于一天废水量的要求、初期雨水收集池应不低于一次初期雨水产生量。故事故应急池设置大小为10m3，初期雨水收集池设置大小为25m3。初期雨水经初期雨水收集池收集处理后再经管网直接进入污水处理厂处理，在设备故障等事故状态下，厂区废水暂存于事故应急池，待设备故障等事故解除后再经污水处理站处理后经管网进入插旗镇污水处理厂处理。 2.4项目废水处理设施及依托污水处理厂可行性分析 根据上表分析，本项目废水经处理后满足插旗镇污水处理厂进水水质要求，本项目经处理后的污水经715m的D110连接插旗镇污水管网，经提升泵提升后进入污水管网。目前插旗镇污水处理厂环评已经批复，且插旗镇污水处理厂已正常投入运行，且本项目废水量较小，对插旗镇污水处理厂基本无影响。因此，本项目废水经污水处理站处理达标后经污水管网进入插旗镇污水处理厂可行。 本项目废水排放口基本信息见表。 表4-15 废水排放口基本信息表 名称; 排放口类型; 排气筒底部中心坐标/m. 经度; 纬度. 污水处理站（DW1）; 一般排口; 112°41′27.629″; 29°20′0.029″. 2.5 措施可行性分析 表4-16 本项目废水处理措施可行性分析一览表 废水类别; 可行技术（参考）; 排放口类型; 本项目; 是否可行. 渗滤液; 预处理+生物处理+深度处理；预 处理+深度处理； 生物处理+深度处理; 生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附; 一般排放口—总排口; 本项目主要为微动力站废水、垃圾转运站废水及生活污水。其中微动力站主要为微动力资源化处理站废水主要有渗沥液废水、车间地面冲洗废水、设备冲洗废水、车辆冲洗废水、废气处理废水，垃圾转运站废水主要有渗沥液废水、车间地面冲洗废水、设备冲洗废水、废气处理废水等。上述废水一起经前置物化处理（通过叠螺污泥脱水及+水解池降低污水中悬浮物浓度并改善污水可生化性）→生化处理（两级A2/O+MBR）→出水深度处理（物化氧化+纳滤）处理; 可行. 餐厨废弃物上清液; 预处理（间接排放）； 预处理+生物处理; 预处理：水解酸化、混凝沉淀、砂滤等 生物处理：氧化沟、纯氧曝气反应器、膜生物反 应器、序批式生物反应器、生物滤池、接触氧化 法、生物转盘法、上流式厌氧污泥床法等 深度处理：纳滤、反渗透等膜分离法，吸附过滤， 混凝沉淀，高级化学氧化等 消毒：加氯法、紫外线消毒法. 油水分离废水. 发酵残渣上清液. 厌氧消化沼液. 生活污水. 沼气/填埋气脱硫废水. 冲洗废水. 初期雨水. 粪便上清液; 预处理（间接排放）； 预处理+生物处理+消毒. 2.6 废水监测要求 参考《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）中自行监测管理要求，本项目废水监测项目、频次及点位的选取详见下表。 表4-17 废气监测项目及计划 项目; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 废水; 废水总排放口; pH 值、色度、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮、总磷、粪大肠菌群数、动植物油、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅; 一次/年. 3噪声 3.1噪声源强及降噪措施 本项目噪声源主要为微动力资源化处理站设备噪声、垃圾转运站设备噪声、车辆运输噪声等。主要是各类提升机、粉碎机、压榨机、出料机、压缩机液压泵、集卡装卸作业面等机械噪声，以及废气处理的风机噪声、污水处理的各类泵的噪声、车辆运输噪声等。噪声声级约为75-90dB（A）。 垃圾转运站噪声主要来源于垃圾卸料、压实、容器移动等作业过程中和作业车间的吸排风机噪声及汽车运输声等。噪声声级约为75-90dB（A）。主要噪声设备噪声值见下表所示。 表4-18 项目主要噪声源强标准单位：dB（A） 序号; 设备名称; 噪声源强; 数量; 降噪措施; 降噪效果. 微动力资源化处理站; 提升设备; 80; 2; 隔声、减振; 25. 粉碎机; 80; 2; 隔声、减振; 25. 压榨机; 80; 2; 隔声、减振; 25. 垃圾转运站; 压缩机液压泵; 80; 1; 隔声、减振; 25. 集卡装卸作业面; 75; 1; 隔声、减振; 25. 废气处理系统; 引风机; 90; 3; 消声、隔声、减振; 25. 喷淋泵; 80; 1; 隔声、减振; 25. 污水处理站; 各类泵; 80; 8（4用4备）; 隔声、减振; 25. 运输; 运输车辆; 80; 8; 限速、减少怠速时间; 15. 3.2噪声污染防治措施可行性分析 本项目所有设备均按照工业设备安装的有关规范安装，采取减振隔声措施，且大多数噪声源设置在室内。对于室外噪声源等安装时尽可能的安装在远离厂界的位置，采用隔声房或隔声罩等隔声措施进行处理；另外在厂区四周设置绿化带，以降低噪声对环境的影响，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准。 为进一步防止项目生产产生的噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达标排放，本环评建议： （1）在设备选型时，除考虑满足处理工艺要求外，还必须考虑设备的声学特性（选用高效低噪设备），对于噪声较高的设备应与设备出售厂方协商提供配套的降噪措施。 （2）将各设备均安装于生产车间内，进行墙体隔声，并且在设备安装时加减振垫。 （3）应加强设备的保养和维修，使设备随时处于良好的运行状态，避免偶发强噪声产生。高噪声设备操作人员，操作时应佩戴防护头盔或耳套。 （4）声屏障的存在使声波不能直达受声点，从而使受声点噪声降低。声屏障通常指墙、建筑物、土坡、树丛等。建议结合项目周边防护绿地，种植树木或加建围墙，以达到声屏障降噪的目的。 综上所述，在落实各项噪声污染防治措施的情况下，项目整治投产后对周围声环境影响较小。 3.3 噪声监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）对噪声自行监测无要求。 4固体废物 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录》（2016年修订）、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7），对建设项目生产过程中产生的各类固体废物进行分析。 1、微动力资源化处理站 项目固体废物主要为分拣过程产生的分选废物、油水分离产生的粗油脂、废活性炭、污水处理站污泥。 （1）分拣过程产生的分选废物垃圾车运来的餐厨垃圾直接卸入卸料/分拣平台，在进入破碎机前，需要人工分选将其中的塑料和纸质包装类垃圾以及少量玻璃瓶、金属物料、砖瓦等无机物料分选出来，预计分拣过程产生的分选废物产生量约为0.6t/d（219t/a），运入转运站，经转运站压缩后送华容县鼎山垃圾填埋场填埋。 （2）粗油脂产生量为0.4t/d（146t/a），根据《国家危险废物名录（2021年版）》，粗油脂不属于危险废物。经油脂罐（5m3）储存后委托资质公司处置。 （3）废活性炭 本项目恶臭处理系统会产生一定量的废活性炭，根据恶臭污染物去除量，废活性产生量约为0.8t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废活性炭属于危险废物，危废类别为HW49，废物代码为900-039-49。设置危废暂存间（5m2）暂存后委托资质公司处置。 （4）污水处理站污泥 废水预处理池内产生的沉积物主要为混凝沉淀物，定期清理处理池，清理出的污泥约为47.6t/a（含水率为 98%），进入垃圾转运站处理，不外排。 2、垃圾转运站 本项目垃圾转运站主要为废水处理产生的污泥、压缩垃圾、恶臭处理产生的废活性炭等。污泥已纳入微动力资源化处理站内，不再说明。 （1）压缩垃圾 本项目垃圾收集量约为10t/a，经压实处理后约为3479.8t/a，压实后的密度应该达到0.6t/m3，每天由转运车运送至华容县鼎山垃圾填埋场卫生填埋，做到日产日清。 （2）废活性炭 恶臭污染物处理过程中会产生少量的废活性炭，废活性炭产生量约为0.95t/a，设置危废暂存间暂存后委托资质公司处置。 3、职工生活 本项目劳动定员124人，厂区内主要为管理人员、垃圾转运站人员及微动力资源化处理站人员，合计12人，生活垃圾产生量若按每人每天日0.5kg计；司机仅转运垃圾至厂区的司机在厂内短暂休息，人数约8人，生活垃圾产生量若按每人每天日0.1kg计。年工作时间以365天，则生活垃圾产生量为2.482t/a（6.8kg/d）。 表4-19 本项目固体废物产生及处置情况 属性; 污染物; 产生环节; 废物编码; 毒害 成分; 形态; 危险特性; 产生量(t/a); 处置措施; 处置量(t/a). 危险废物; 废活性炭; 废气处理; HW49 900-039-49; 废活 性炭; 固; T; 1.75; 危废暂存间暂存后委托资质公司处置; 1.75. 一般固废; 分拣废物; 微动力站预处理; /; /; 固; /; 219; 本项目垃圾转运站处理; 219. 粗油脂; 微动力站预处理; /; /; 半固; /; 146; 油脂罐暂存后委托资质公司处置; 146. 污泥; 废水处理; /; /; 固; /; 47.6; 本项目垃圾转运站处理; 47.6. 压缩垃圾; 垃圾转运站; /; /; 固; /; 3650; 华容县鼎山垃圾填埋场填埋; 3650. 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; /; /; 固; /; 2.482; 垃圾转运站处理; 2.482. 注：危险特性，是指对生态环境和人体健康具有有害影响的毒性（T）、腐蚀性（C）、易燃性（I）、反应性（R）和感染性（In）。. 本项目危废产生量较少，一般固废及生活垃圾项目均能处置，设置了5m2的危废暂存间，完全可暂存项目产生的废活性炭，项目设置了10m2的一般固废暂存间，主要为分拣废物的暂存，在一般固废暂存间储存量较大时可直接转至垃圾转运站处置。故本项目一般固废暂存间及危废暂存间大小可行。 环境管理要求 危废的贮存、处置应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求进行设计： （1）合理设置不渗漏间隔分开的区域，每个部分都应有防漏裙角或储漏盘；危险废物应与其他固体废物严格隔离；其他一般固体废物应分类存放，禁止危险废物和生活垃圾混入。 （2）强化配套设施的配备，危险废物应当使用符合标准的容器分类盛装，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。 本项目危险废物在运输方面，应根据国务院令第591号《危险化学品安全管理条例》的有关规定严格遵守： （1）做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单，并加盖公司公章。 （2）废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运输危险化学品的性质、危害特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。 （3）危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄露等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 （4）一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 5地下水及土壤环境 项目运营期排放的废气污染物主要为NH3、H2S，废水污染为生产废水及生活污水，固体废物包括危险废物：废活性炭、分拣废物、粗油脂、污泥、压缩垃圾、生活垃圾。本项目各处理单元恶臭污染物经负压收集+植物液提取雾化喷淋除臭+活性炭吸附除臭系统处理后经15m排气筒排放；废水经污水处理站处理后再经管网进入插旗镇污水处理厂处理后达标排放；设置危废暂存区及一般固废暂存间，暂存各类固体废物。 5.1 污染途径 在厂区防渗措施不合格的情况下可能导致废水或危废渗水渗入地下，从而污染地下水及土壤。 5.2 防控措施 建设项目厂区应划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，不同的污染物区，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。一般防渗区的防渗设计应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修订），重点防渗区的防渗设计应满足《危险废物填埋污染控制标准》（GBl8598-2001）（2013修订）。建设项目防渗分区划分及防渗技术要求见下表。 表4-20 项目污染物划分及防渗要求 厂区装置; 防渗分区; 防渗技术要求. 污水处理站; 重点防渗区; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s. 生产装置区. 事故应急池. 危废暂存间. 道路; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s. 办公区; 简单防渗区; 一般地面硬化. 门卫. 5.3 跟踪监测要求 由于本项目不涉及《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）控制污染因子，故本项目土壤不设跟踪监测计划，地下水跟踪监测计划如下。 （1）地下水监测井布设原则 1）重点污染区加密监测原则； 2）松散层浅层地下水监测为主； 3）重点污染区上、下游同步对比监测原则。 （2）地下水监测井布设方案 项目在厂区西北侧设置1眼参照井、厂区内污水处理站设置1眼监控井、东南侧设置1眼扩散井； （3）地下水监测计划 监测对象：主要是浅层潜水含水层。 采样深度：水位以下1.0米之内。 监测项目主要包括：pH、COD、总氮、总磷。监控井的建设管理应满足《地下水环境监测规范》（HJ/T164-2004）规定。 监测频次：地下水监控井为每半年一次。如发现异常或发生事故，应加密监测频次，并根据实际情况增加监测项目，分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。 6、环境风险分析 6.1评价目的与重点 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在风险，提出防范、应急与减缓措施的工作，环境风险评价能使项目事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。为全面落实为全面落实《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的要求，实行环境风险分析，查找建设项目存在的环境隐患，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和安全。 6.2 风险评价等级判定 （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，q n——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Q n——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q<10；②10≤Q<100；③Q≥100。 本项目厂区内所有物质与附录B对照情况见下表： 表4-21 本项目Q值表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/ t; 临界量Qn/t; Q. 1; 渗沥液; /; 7.13; 10; 0.713. 项目Q值∑; 0.713. 由上表可知，Q=0.713<1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）环境风险评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表4-21确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表4-22 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 注：是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明，详见导则附录 A。. 由上述表4-21分析可知项目环境风险潜势为I，对照上表确定项目风险评价等级为简单分析。 6.3环境敏感目标概况 环境风险保护目标：保护项目所在地周围居民的生活环境质量不受影响；保护附近的企业和居民生命、财产的安全。建设项目周围主要环境敏感目标分布情况见本报告第三章。 6.4环境风险分析 6.4.1泄漏事故 本项目渗滤液产生后，经车间内管网自流污水处理站处理。若渗沥液发生泄漏，最大泄漏量约7.13t（全厂废水），发生泄漏事故会对周围环境及人体健康造成一定的影响。 本项目渗沥液发生泄漏后，由于防渗、防漏设施不完善，渗入地下水，造成地下水的污染事故。本项目设置10m3的事故应急池，在污水处理站发生设备故障时，厂区废水经事故应急池暂存，待事故解除后再经污水处理站处理后排放污水管网。采取以上措施后，本项目废水泄露风险对周边环境影响较小。 6.4.2 火灾爆炸引发的次生、伴生事故 本项目贮存有粗油脂等，其中包装桶发生火灾易造成连锁反应，使得其他容器发生火灾爆炸事故。一旦发生火灾爆炸，燃烧产生的次伴生污染物会对周边环境造成一定程度影响。 易燃物质燃烧后产生的一氧化碳、二氧化硫等有毒有害气体，以气体形态进入大气环境，造成大气环境污染事故，同时人体通过吸入途径造成人体健康风险。 易燃物质燃烧后，随消防尾水一同通过雨水管网、污水管网流入区域地表水体，造成区域地表水的污染事故。 易燃物质燃烧后，随消防尾水抛洒在地面，造成土壤的污染；或由于防渗、防漏设施不完善，渗入地下水，造成地下水的污染事故。 根据全国统计，储罐火灾及爆炸事故发生的概率远远低于 1×10 -5 次/年。此外，据储罐事故分析报道，储存系统发生火灾爆炸等重大事故概率小于万分之一，并随着近年来防灾技术水平的提高，呈下降趋势。发生该类事故对外环境的影响主要表现为辐射热以及燃烧废气的排放，从安全方面来看主要表现人员的伤亡。根据同类项目类别，发生火灾爆炸事故时，影响范围是在厂区内，对厂界外影响较小。从环保角度，对本项目燃烧爆炸类事故，风险防范的重点为事故状态下伴有泄漏物料的消防水可能对外部水环境的污染。 本项目贮存物料处均采取了一定的防渗措施及截流措施，雨水和污水排口设有阀门，厂区设有事故池，安全消防设施齐备；技术操作人员持证上岗，特殊专业岗位持有特殊专业岗位证；工作人员严格按照操作规程进行操作，不得跳过或省略或颠倒操作次序；厂区配备完善的灭火器、消防栓、防护手套、黄沙、防护面具等应急物资。在采取相应环境风险防范措施及应急处置措施的基础上，火灾伴生事故对水环境、大气环境、土壤及地下水环境的影响较小。 6.4.3 固体废物风险事故 本项目建成后，有机肥暂存于肥料间，分选废物暂存于一般固废暂存间，如果固体废物储存和运输过程中操作不当、防渗材料破裂、贮存容器破损，都将导致固体废物的泄漏，带来环境污染问题。本项目固体废物中含有一定量的易燃物质，一旦遇到明火和高温条件易发生火灾事故，燃烧产生的CO 等有毒有害气体会造成大气环境污染事故；消防废水或废油等危险废物泄漏通过雨水管网、污水管网流入区域地表水体，造成区域地表水的污染事故；或抛洒在地面，造成土壤的污染；或由于防渗、防漏设施不完善，渗入地下水，造成地下水的污染事故。 本项目一般固废堆场及危废暂存间地面采取了一定的防渗措施，设置了地沟，雨水和污水排口设有阀门，厂区设有事故应急池，在采取相应环境风险防范措施及应急处置措施的基础上，危险废物风险事故对水环境、大气环境、土壤及地下水环境的影响较小。 6.4.4 地下水风险事故 本项目防渗措施一旦失效，极易造成本项目所在地地下水污染，在无防渗措施条件下，COD、氨氮对周围地下水影响范围较小。 6.5 环境风险防范措施 根据风险分析，提出防止风险事故的措施对策，其目的在于保证系统运行的安全性，减少事故的发生，降低事故发生的概率。 严格执行有关安全规程、规范和标准，同时管理要跟上，提高管理和操作人员的素质和水平。 严密制订防范措施以保证系统运行的安全性，减少事故的发生，使事故发生的概率最小；并拟订应急计划，一旦发生事故时，有充分的应对能力，以遏制和控制事故危害的扩大，及时控制危害物向环境流失、扩散有害物质，抢救受害人员，指导防护和撤离，组织救援，减少影响。 7、环境监测计划 参考《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）中自行监测管理要求，本项目环境监测计划如下。 表4-23 本项目环境监测计划 项目; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 废气; DA001、DA002; 硫化氢、氨、臭气浓度; 一次/半年. 厂界四周; 硫化氢、氨、臭气浓度; 一次/季度. 废水; 废水总排放口; pH 值、色度、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮、总磷、粪大肠菌群数、动植物油、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅; 一次/年. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001（E112°41′26.976″，N29°19′59.605″） |  | NH3、H2S | 负压抽风系统+植物液提取雾化喷淋除臭系统+活性炭吸附+15m排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 |
|  | DA002 E112°41′25.977″，N29°19′58.794″） |  | NH3、H2S | 负压抽风系统+植物液提取雾化喷淋除臭系统+活性炭吸附+15m排气筒 |  |
|  | 微动力站、垃圾转运站及污水处理站无组织恶臭 |  | NH3、H2S | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准 |
|  | 食堂油烟 |  | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 污水处理站（DW1）E112°41′27.629″，N29°20′0.029″ | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 经污水处理站处理后进入插旗镇污水处理厂处理后排放排放。 | 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）及插旗镇污水处理厂接纳标准中的较小值 |
|  |  | 生产废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 |  |  |
| 声环境 | 厂界噪声 |  | 生产噪音 | 隔声、消声、减振等环保措施治理 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
|  | 运输过程 |  | 运输噪声 | 限速、减少怠速时间 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 废活性炭：危废暂存间暂存后委托资质公司处置； 分拣废物：本项目垃圾转运站处理； 粗油脂：油脂罐暂存后委托资质公司处置； 污泥：本项目微动力站处理； 压缩垃圾：运至华容县鼎山垃圾填埋场填埋 生活垃圾：本项目垃圾转运站处理。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 设置重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 设置应急事故池，做好分区防渗措施，确保事故废水不会外泄进入外环境。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 正式验收前完善排污许可证申报及其他国家相关环保要求工作 |  |  |  |  |

- 六、结论

综合结论： 本项目建设符合国家、地方的产业政策，项目选址合理、可行。项目采取了完善的污染治理措施，有效减少污染物排放量，降低项目对周围环境质量的影响，可维持评价范围内的环境质量功能目标要求。项目建立了各类风险防治措施和应急预案，可有效控制各类风险事故的发生。 综上所述，本次评价认为项目严格执行“三同时”制度，加强环境管理，落实本环评提出的各项污染防治措施和风险防治措施后，从环境保护角度来看该项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量③ | 本项目 排放量④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | 0 | 0 | 0 | 0.0663t/a | / | 0.0663t/a | 0.0663t/a |
|  | H2S | / | / | / | 0.0085 t/a | / | 0.0085 t/a | 0.0085 t/a |
|  | 油烟 |  |  |  | 0.744kg/a |  | 0.744kg/a | 0.744kg/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.130t/a | / | 0.130t/a | 0.130t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.026t/a | / | 0.026t/a | 0.026t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.026t/a | / | 0.026t/a | 0.026t/a |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.013t/a |  | 0.013t/a | 0.013t/a |
|  | 动植物油 |  |  |  | 0.003t/a |  | 0.003t/a | 0.003t/a |
| 一般工业 固体废物 | 分拣废物 | / | / | / | 219t/a | / | 219t/a | 219t/a |
|  | 粗油脂 | / | / | / | 146t/a | / | 146t/a | 146t/a |
|  | 污泥 | / | / | / | 47.6t/a | / | 47.6t/a | 47.6t/a |
|  | 压缩垃圾 |  |  |  | 3650t/a |  | 3650t/a | 3650t/a |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 2.4t/a |  | 2.4t/a | 2.4t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 1.75t/a | / | 1.75t/a | 1.75t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①