- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：  湖南省华容县长江经济带废弃露天

矿山生态修复项目

建设单位（盖章）：     华容县自然资源局

编制日期：    二〇二一年六月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湖南省华容县长江经济带废弃露天矿山生态修复项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 20019-430623-02-01-000780 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 洪伟 | 联系方式 |  | 13973025566 |
| 建设地点 | 湖南省（自治区）岳阳市华容县（区）塔市国有林场蛋子山 |  |  |  |
| 地理坐标 | （112度49分6.868秒——112度50分21.332秒； 29度43分56.036秒——29度44分36.977秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | “八”非金属矿采选业“12化学矿开采 102；石棉及其他非金属矿采选 109”中矿区修复治理工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 复垦面积821338m2 1232亩 |  |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形） | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 华容县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 华发改投审【2019】14号 |  |
| 总投资（万元） | 7893.00 | 环保投资（万元） | 5000 |  |
| 环保投资占比（%） | 63.35 | 施工工期 | 12月 |  |
| 是否开工建设 | □否 R是： 岳阳市生态环境局已对其项目进行了行政处罚书，（岳环罚决字【2021】3号），详见附件 |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目属于发废弃矿山生态修复建设项目，根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目属于“四十三、环境保护与资源节约综合利用”中“1、矿山生态环境恢复工程”，属于鼓励类项目。 同时项目已取得华容县发展和改革局同意，文件号（华发改投审【2019】14号），其项目编码为20019—430623—02—01—000780，详见附件2。 因此，项目建设符合国家的产业政策的要求。 2、环境容量可行性分析 根据环境功能区划的划分，项目选址区环境空气功能为二级区，矿区周围水体为Ⅲ类水体，声环境功能为2类区。根据环境质量现状数据，区域地表水、大气、声环境质量满足相应功能区划要求，本项目为矿区生态修复工程，项目建设将改善区域环境质量。 3、达标排放可行性分析 根据污染物防治措施及可行性分析，建设期产生的废水、废气、噪声在采取有效措施后可做到达标排放，固体废物得到较好的处置，生态环境得到恢复和改善。 4、与岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）合理性分析 根据岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）文件，东山镇属于岳阳市优先保护单元。 表1-1 项目与岳政发〔2021〕2号符合性一览表 环境管控单元编码; 单元名称; 单元分类; 单元面积; 经济产业布局; 主要环境问题. ZH43062310001; 东山镇; 优先保护单元; 339.95km2; 发展绿色能源产业基地、休闲旅游、电子产业，重点推进华容煤炭铁水联运储备基地和神华国华岳阳电厂等相关能源经济项目建设; 长江岸线深填修复问题；关停矿山、采石场产生的生态破坏；畜禽养殖等农业面源污染. 主要属性; 生态红线/一般生态空间/长江岸线/岳阳市华容县长江天字一号饮用水水源保护区/湖南华容集成麋鹿—长江故道自然保护区/华容工业集中区（洪山头片区）/其他土壤重点管控区/土壤一般管控区/农用地污染风险重点管控区/农用地优先保护区. 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1.1在湖南集成麋鹿自然保护区内：①严禁擅自进入保护区的核心区、缓冲区从事生产生活活动；②严禁在保护区实施畜禽养殖；③严禁在保护区构建矮围、网围；④严禁在保护区内非法开垦、挖沟、筑坝、堆山、挖砂、取土等破坏保护区地形地貌的行为，未经审批实施的各类项目建设一律停建并自行拆除；⑤严禁在保护区捕捞、猎捕野生动物、捡拾鸟卵、买卖野生动物及其制品，破坏野生珍贵稀有植物和文物古迹 1.2 依法划定畜禽养殖禁养区，依法处理违规畜禽养殖行为 1.3 严格禁养区管理，禁养区内禁止新建畜禽规模养殖场（小区）和养殖专业户; 项目位于湖南省东山镇塔市村，不涉及“淘汰类”的生产线和设备; 符合. 污染物排放管控; 2 加快推进规模化畜禽养殖场（小区）配套建设畜禽粪污贮存、处理、利用设施。全面推动畜禽养殖废弃物资源化利用; 本项目为治理工程; 符合. 环境风险 防控; 3.1 推进长江干流（华容段）以及洞庭湖（县境内）周边一定范围划定生态缓冲带，依法严厉打击侵占河湖水域岸线、围垦湖泊、填 湖造地等行为，积极开展生态缓冲带综合整治，大力保护修复沿河环湖湿地生态系统 3.2 以解决废弃矿山（指历史遗留、责任人灭失、强制关闭矿山）和在生产矿山弃渣场地质环境问题为突破口，采取种植生物、工程治理等措施，优先推进生态修复。建立“政府出资引导、优惠政策扶持、企业依规治理、社会资金参与”的矿山地质环境治理新机制。探 索建立社会资本投入的矿山地质环境恢复治理市场化机制，鼓励支持民间资本进入矿山地质环境恢复治理; 本项目为为矿山修复项目; 符合. 资源开发 效率要求; 4.1 水资源：2020 年，华容县万元国内生产总值用水量 99m 3 /万元，万元工业增加值用水量 32m 3 /万元，农田灌溉水有效利用系数 0.52 4.2 能源：华容县“十三五”能耗强度降低目标 18.5%，“十三五”能耗控制目标 20 万吨标准煤 4.3 土地资源：耕地保有量 9620 公顷，基本农田保护面积 7530 公顷，城乡建设用地规模 2157.12 公顷; 本项目无需用水; 符合. 综上，本项目与岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）相符合。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 湖南省（自治区） 岳阳 市 华容 县（区） 塔市国有林场蛋子山 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 项目由来 华容县长江经济带露天矿山因多年开采，导致华容县塔市国有林场蛋子山及周边环境破坏，为打造绿色、环保的宜居环境，急需进行综合治理和环境恢复。按照国家加强生态文明建设及国土部等五部委关于加强矿山地质环境修复和综合治理的指导意见（国土资发【2016】63号文件）的要求，结合湖南省自然资源厅办公室文件（湘自然资办发【2019】69号 关于开展我省长江经济带废弃露天矿山生态修复工作的通知），按照“一矿一策”的治理理念，华容县自然资源局决定对湖南省华容县长江经济带废弃露天矿山进行生态修复。 本项目总治理面积1232亩，主要治理方式为生态修复，采取绿化、生态恢复等措施。本项目总投资7893万元。本项目已动工，目前仅部分土方需填以及部分种植未完成，具体建设内容组成见下表。 表1-1 项目工程概况一览表 工程内容; 削石方; 藤立方长; 排水沟; 场地平整; 土方; 客土方量; 拆除厂房; 回填量; 矿山生态复绿面积. 数量; 83.5万立方米; 13619米; 21966米; 39.03hm2; 16.8万立方米; 14.7万立方; 6处; 5.03万立方; 1232亩. 备注：本项目削石方部分用于土方回填，剩余石方不得自行处置，交由政府处置. 表1-2 建设项目组成一览表 废弃露天矿山名称; 土地复垦类型; 具体内容; 备注. 新东山建筑用花岗岩矿XZ430623001-1; 林地、草地; ①坡脚平地场地平整1.82hm2；种植樟树2912株，密度2.5*2.5m，撒播草籽。 ②边坡坡脚及坡面台阶设置普通种植槽，长度3800m，尺寸0.5*1.0m，槽内覆种植土50cm，运距5km，双排种植藤蔓植物7600株，株距0.5m; 已完成平整以及排水管的建设，仅部分土方需填以及部分种植未完成，预计2021年12月之前完成. 新东山建筑用花岗岩矿XZ430623002-1; 林地、草地; ①坡面清除危岩500m3，废渣清运500m3。 ②坡脚平地场地平整10.21hm2，局部覆土50cm，面积3.33hm2；种植樟树16336株，密度2.5*2.5m，撒播草籽。 ③边坡坡面采用挂网喷播和锚杆种植槽相结合的方式复绿，较缓处坡面挂网喷播面积46000m2；较陡处坡面设置飘台种植槽(锚杆骨架)，长度2200m，尺寸0.5*1.0m，锚杆2200根，单根长3，间距1m，并加双排横筋，槽内覆种植土50cm，运距5km，双排种植藤蔓植物8800株，株距0.5m。 ④边坡坡脚设置普通种植槽，长度800m，尺寸0.5*1.0m，槽内覆种植士50cm，运距5km，双排种植藤蔓植物3200株，株距0.5m。 ⑤设置截排水沟2400m，尺寸0.4*0.4m；飘台种植槽内设置灌溉用水管4400m。. 蛋子山建筑用花岗岩矿XZ430623003-1; 林地、草地; ①坡面清除危岩250m3，废渣清运1000 m3，硬化物拆除150m3。 ②坡脚平地场地平整8.98hm2，覆土50cm，运距5km；种植樟树14368株，密度2.5*2.5m，播草籽。 ③边坡面采用挂网喷播和普通种植槽相结合的方式复绿，中部较缓处坡面挂面喷播面积4900m2；两侧坡面及坡脚设置普通种植槽，长度4600m，尺寸0.5*1.0m，槽内覆种植土50cm，运距5km，双排种植藤蔓植物18400株，株距0.5m。 ④设置截排水沟3800m，尺寸0.4*0.4m。 ⑤坑底集水坑恢复为水塘，周边设置防护栏杆450m，高1.8m。. 永兴建筑用花岗岩矿（东矿）XZ430623004-1; 林地、草地; ①坡面清除危岩250m3，废渣清运4000m3，硬化物拆除100m3。 ②坡脚平地场地平整6.83hm2，覆土50cm，运距5km；种植樟树10928株，密度2.5*2.5m，撒播草籽。 ③边坡坡面采用挂网喷播和杆种植槽相结合的方式复绿，较缓处坡面挂网喷播面积61000m2；较陡处坡面设置飘台种植槽(锚杆骨架)，长度3600m，尺寸0.5*1.0m，锚杆3600根，单根长3，间距1m，并加双排横筋，槽内覆种植土50cm，运距5km，双排种植藤蔓植物144000株，株距0.5m。④边坡坡脚及坡面台阶设置普通种植槽，长度1300m，尺寸0.5*1.0m，槽内覆种植土50cm，运距5km，双排种植藤蔓植物5200株，株距0.5m。 ⑤设置截排水沟2600m，尺寸0.4*0.4m；飘台种植槽内设置灌溉用水管7200m。 ⑥坑底集水坑恢复为水塘，周边设置防护栏杆360m，高1.8m。. 永兴建筑用花岗岩矿（西矿）XZ430623005-1; 林地、草地; ①坡面清除危岩200m3，废渣清运500m3，硬化物拆除120m3。 ②坡脚平地场地平整3.35hm2，覆土50cm，运距5km；种植樟树5360株，密度2.5*2.5m，撒播草籽。 ③边坡坡面采用挂网喷播和飘台种植槽相结合的方式复绿，右侧较缓处坡面挂网喷播面积2600m3；较陡处坡面设置飘台种植（锚杆骨架），长度800m，尺寸0.5*1.0m，锚杆800根，单根长3m，间距1m，并加双排横筋，槽内覆种植士50cm，运距5km，双排种植藤蔓植物3200株，株距0.5m ④边坡坡脚及坡面台阶设置普通种植槽，长度1100m，尺寸0.5*1.0m，槽内覆种植土50cm，运距5km，双排种植藤蔓植物4400株，株距0.5m。 ⑤设置截排水沟1800m，尺寸0.4*0.4m:飘台种植槽内设置灌溉用水管1600m。 ⑥坑底集水坑恢复为水塘，周边设置防护栏杆280m，高1.8m。. 家波建筑用花岗岩矿XZ430623006-1; 林地、草地; ①坡面清除危岩500m3，废渣清运3000m3，硬化物拆除200m3。 ②坡脚平地场地平整7.84hm2，覆土50cm，运距5km；种植樟树12544株，密度2.5*2.5m，撤播草籽。 ③边坡坡面采用挂网喷播和普通种植槽相结合的方式复绿，中部较缓处坡面挂网喷播面积1900m2，两侧坡面台阶及坡脚设置普通种植槽，长度3400m，尺寸0.5*1.0m，槽内覆种植士50cm，运距5m，双排种植藤蔓植物13200株，株距0.5m。 ④设置截排水沟2400m，尺寸0.4*0.4m。 ⑤坑底集水坑恢复为水塘，周边设置防护栏杆510m，高1.8m。. |
| 总平面及现场布置 | 新东山建筑用花岗岩生态修复工程布置： 根据“宜耕则耕、宜林则林、宜水则水”原则，综合考虑场地现有条件以及当地土地利用规划，本区将整个场地修复为林地，林地修复面积为48682m2，采场边坡修复面积(平面)5727m2，总的修复面积为54409m2。对局部高陡以及存在崩塌隐患的采场边坡分级放坡进行修整，在边坡坡脚、现有平台及修整后平台内侧种植1排藤本植物对岩质边坡进行遮盖绿化，为便于藤本植物攀爬，在坡面打锚杆铺挂裏塑镀锌铁丝网。主要工程如下： 1、地貌重塑工程：主要包括场地平整和边坡修整。 （1）场地平整工程：对采场底盘按有利于排水原则进行平整，避免雨水淤积，场地平整面积31174.m2，对采场平台碎石进行清运，以满足平台复绿要求，清碎石面积16328.00m2。 （2）边坡修整工程：为确保采场边坡的稳定，满足平台种植宽度要求，对局部高陡边坡分级放坡进行修整，分级高度10-20m，边坡坡度不陡于1:0.3，平台宽度＞5m，共开挖土方(含全风化花岗岩)46368m，石方2679.02m3，总的土石方开挖方量为3142.70m3。 2、土壤重构工程：根据林地复垦技术要求，对平整后的平缓区域覆盖客土，其中采场底盘覆土厚50cm，平台覆土厚80cm，所需外运客土方量为29425.46m3对客土进行改良及培肥，共添加有机肥55.86t，尿素5.59t，过磷酸钙6.98t，保水剂2.98t。 3、植被重建工程：针对林地复垦区域，选择多树种进行植被重建，林间栽植灌木及播草籽，形成乔、灌、草覆盖层，共种植乔木7456株，灌木7456株，种植间距2.5*2.5m，播草籽面积48682.00m2。（植被主要以喷播黑麦草、紫羊茅、狗牙根等草本植物和芭茅草块根为主，间隔种植湿地松、刺槐、枫香、构树、胡枝子、紫穗槐等乔灌木；种植的植物如栾树、香樟、红叶石楠、小叶紫薇、黄花槐、刺槐等） 4、岩质边坡复绿工程：针对现有采场边坡以及修整后的边坡，在坡脚平台处布置生态袋护脚，墙内回填客土，在内侧种植藤本植物，对岩质边坡进行遮盖绿化，共种植藤本植物6516株。为便于藤本植物的攀爬，对坡面危岩体清除后打锚杆铺挂裹塑镀锌铁丝网，挂网高度为每级平台高度的半，挂网面积7540.50m2。为确保藤本植物营养充分，便于快速生长，在坡脚回填专用种植基质，回填方量共1043m3。 5、平台水土保持工程：为避免平台水土流失，在平台外侧布置生态袋护脚，内侧布置横向碎石盲沟，间距20m布置一道纵向碎石盲沟，纵横向盲沟交汇处布置一处集水池。生态袋护脚长1171m，碎石盲沟长1996m，集水池73个。 蛋子山建筑用花岗岩生态修复工程布置： 根据“宜耕则耕、宜林则林、宜水则水”原则，综合考虑场地现有条件以及当地土地利用规划，本区将整个场地修复为林地，林地修复面积为74357m2。对局部现有平台及边坡坡脚种植1排藤本植物对岩质边坡进行遮盖绿化，为便于藤本植物攀爬，在坡脚局部坡面打锚杆铺挂裏塑镀锌铁丝网。考虑场地排水，在场内布置生态排水沟，总长1625m。主要工程如下： 1、地貌重塑工程：主要包括场地平整以及边坡平台平整，由于该距离小墨山核电站建场地近，达不到爆破安全距离要求，本次不再对边坡进行修整，只对边坡部危岩进行清理。 （1）场地平整工程：对场底盘有利于水原则进行平整，避免雨水淤积，场地平整面积73101m3，底部坑塘回填方量20099m3；对采场局部现有平台碎石进行清运，以满足平台复绿要求，清碎石面积1256m2； （2）边坡修整工程：为确保采场边坡的稳定，对坡脚废渣堆进行清理，开挖废渣方量31765m3； 2、根据林地复技术要求，对平整后的平缓区域覆盖客土，其中采场底盘覆土厚50cm，平台覆土厚80cm，所需客土方量为40901.3m3。对客土进行改良及培肥，共添加有机肥74.79t，尿素7.48t，过酸钙9.35t，保水剂4.75t。 3、植被重建工程：针对林地复区域，选择多树种进行植被重建，林间栽植木及播草将，形成乔、灌、草覆盖层，共种植乔木11864株，灌木1864株，散播草籽面积74357m2（植被主要以喷播黑麦草、紫羊茅、狗牙根等草本植物和芭茅草块根为主，间隔种植湿地松、刺槐、枫香、构树、胡枝子、紫穗槐等乔灌木；种植的植物如栾树、香樟、红叶石楠、小叶紫薇、黄花槐、刺槐等）。 4、岩质边坡复绿工程：针对现有采场边坡，在坡脚平台处布置生态袋护脚，墙内回填客土，在内侧种植藤本植物，对岩质边坡进行遮盖绿化，共种植本植物635株。为便于本植物的爬，对坡面危岩体清除后打锚杆铺挂裹塑锌铁丝网，挂网面积7719m2。为确保藤本植物营养充分，便于快速生长，在坡脚回填专用种植基质，回填方量共102m3。 5、平台水土保持工程：为避免平台水土流失，在平台外侧布置生态袋护脚，内例布置横向碎石盲沟，间距20m布置一道纵向碎石盲沟，纵横向盲沟交汇处布置一处集水池。生态袋护脚长130m，碎石盲沟长180m，集水池7个。 6、配套工程：该区场内配套工程为生态排水沟。 排水沟：本区在场内布置3条排水沟，水沟总长1095m，所有水沟均采用生态沟。 永兴建筑用花岗岩（XZ430623004-1）生态修复工程布置： 根据“宜耕则耕、宜林则林、宜水则水”原则，综合考虑场地现有条件以及当地土地利用规划，本区将整个场地修复为林地、旱地以及坑塘水面，其中林地修复面积为85721.022m2，耕地（旱地）修复面积为41882.00m2，水塘修复面积为11925.00m2，采场边坡修复面积（平面）48343.60m2，其余工程措施占用面积13554.36m2，总的修复面积为201425m2。对局部高陡以及存在崩塌隐患的采场边坡分级放坡进行修整，在边坡坡脚、现有平台及修整后平台内侧种植1排藤本植物对岩质边坡进行遮盖绿化，为便于藤本植物攀爬，在坡面打锚杆铺挂裏塑镀锌铁丝网。考虑场地排水，在场内布置生态排水沟。为确保水域安全，在水塘周边布置防护栏。主要工程如下： 1、地貌重塑工程：主要包括工业广场废弃物拆除、场地平整以及边坡修整。 （1）废弃物拆除工程：对区内的废弃房屋、构筑物及硬化地坪进行拆除除并清运，砖混结构共计158.86m3，混凝结构共计9.55m3，拆除及清运总方量168.41m3； （2）场地平整工程：对采场底盘按有利于排水原则进行平整，避免雨水淤积，场地平整面积72304.0m2，对采场平台碎石进行清运，以满足平台复绿要求，清碎石面积38168.0m2； （3）边坡修整工程：为确保采场边坡的稳定，满足平台种植宽度要求，对局部高陡边坡分级放坡进行修整，分级高度15-20m，边坡坡度不陡于1:0.3，平台宽度25m，共开挖土方52431.29m3，石方1491555m3，总的土石方开挖方量为201586.84m3。 2、土壤重构工程：根据林地复垦技术要求，对平整后的平缓区域覆盖客土，其中采场底盘覆土厚50cm，平台覆土厚80cm，所需客土方量为6655m3。对客土进行改良及培肥，共添加有机肥11.35t，尿素11.04t，过磷酸钙13.79t，保水剂5.14t。 3、植被重建工程：针对林地复垦区域，选择多树种进行植被重建，林间栽植灌木及播草籽，形成乔、灌、草覆盖层，共种植乔木12860株，灌木12860株，播草面积85721.0m2（植被主要以喷播黑麦草、紫羊茅、狗牙根等草本植物和芭茅草块根为主，间隔种植湿地松、刺槐、枫香、构树、胡枝子、紫穗槐等乔灌木；种植的植物如栾树、香樟、红叶石楠、小叶紫薇、黄花槐、刺槐等）。 4、岩质边坡复绿工程：针对现有采场边坡以及修整后的边坡，在坡脚平台处布置生态袋护脚，墙内回填客土，在内侧种植藤本植物，对岩质边坡进行遮盖绿化，共种植藤本植物16600株。为便于藤本植物的攀爬，对坡面危岩体清除后打锚杆铺挂塑镀锌铁丝网，挂网高度为每级边坡高度的一半，挂网面积30214.75m2。为确保藤本植物营养充分，便于快速生长，在坡脚回填专用种植基质，回填方量共26560m3。 5、平台水土保持工程：为避免平台水土流失，在平台外侧布置生态袋护脚，内侧布置横向碎石盲沟，间距20m布置一道纵向碎石盲沟，纵横盲沟交汇处布置一处集水池。生态袋护脚长3210m，碎石盲沟长5416m，集水池145个。 6、早地复星工程：本区由于水源地水量难以保证，且不具备自流灌溉条件，因此，将耕地复垦为早地，主要包括耕作层及底泥重构、田埂、田坎修筑、配套机耕路及排水设施等。 （1）地块划分：根据现有地形，在尽量减少场地平整填挖方的前提下，合理划分地块，地块的形状基本上以路、渠或渠、渠及路、路相交构成的矩形结构，形状规则，约20-40m×60-200m的方块，便于机械化耕作减少劳动强度，提高劳作效率，本项目一共划分为9个地块； （2）耕作层及底泥重构：根据早地复垦技术要求，对平整后的平缓区域覆盖30cm厚底泥夯实层及50cm厚耕作层，总厚度80cm，方量为33506.0m3； （3）田埂、田坎修筑：在地块周边布置田埂，长1611.0m，在地块高出自然地面处设置田坎，长304.0m； （4）机耕路：一共布置6条机耕路，总长802.0m； （5）排水设施：本区在顺水流方向布置12条农沟，总长1436m。水沟在穿路处布置直径400mm圆管涵，一共布置7处，总长31m。 7、配套工程：包括格宾挡墙以及防护栏杆、警示标志牌等。 （1）格宾挡墙：本区在坡脚临水位置布置格宾挡墙，以便于复绿工程的实施，长20m。 （2）防护栏杆：为确保水域安全，本区在水塘周边布置一圈木质防护栏杆，长452m。 （3）警示标志牌：在水域周边醒目位置设置禁止下水警示标志牌，共布置2处。 永兴建筑用花岗岩（XZ430623005-1）生态修复工程布置： 根据“宜耕则耕、宜林则林、宜水则水”原则，综合考虑场地现有条件以及当地土地利用规划，本区将整个场地修复为林地、旱地以及坑塘水面，其中林地修复面积为27473.5m2，耕地（旱地）修复面积为12458.6m2，水塘修复面积为9245.7m2，采场边坡修复面积（平面）16291m2，其余工程措施占用面积2960.18m2，总的修复面积为68428.98m2。对局部高陡以及存在崩塌隐患的采场边坡分级放坡进行修整，在现有平台及修整后平台内侧种植1排藤本植物对岩质边坡进行遮盖绿化，为便于藤本植物攀爬，在坡面打锚杆铺挂裏塑镀锌铁丝网。为确保水域安全，在水塘周边布置防护栏。主要工程如下： 1、地貌重塑工程：主要包括工业广场废弃物拆除、场地平整以及边坡修整。 （1）废弃物拆除工程：对区内的废弃房屋、构筑物及硬化地坪进行拆除除并清运，拆除及清运总方量74.14m3； （2）场地平整工程：对采场底盘按有利于排水原则进行平整，避免雨水淤积，场地平整面积21192.5m2，对采场平台碎石进行清运，以满足平台复绿要求，清碎石面积2013.5m2； （3）边坡修整工程：为确保采场边坡的稳定，满足平台种植宽度要求，对局部高陡边坡分级放坡进行修整，分级高度15-20m，边坡坡度不陡于1:0.3，平台宽度≥5m，共开挖土方13547.67m3，石方54190.69m3，总的土石方开挖方量为67738.36m3。 2、土壤重构工程：根据林地复垦技术要求，对平整后的平缓区域覆盖客土，其中采场底盘覆土厚50cm，平台覆土厚80cm，所需客土方量为17724.7m3。对客土进行改良及培肥，共添加有机肥28.10t，尿素2.81t，过磷酸钙3.51t，保水剂1.63t。 3、植被重建工程：针对林地复垦区域，选择多树种进行植被重建，林间栽植灌木及播草籽，形成乔、灌、草覆盖层，共种植乔木4082株，灌木4082株，播草面积27473.5m2（植被主要以喷播黑麦草、紫羊茅、狗牙根等草本植物和芭茅草块根为主，间隔种植湿地松、刺槐、枫香、构树、胡枝子、紫穗槐等乔灌木；种植的植物如栾树、香樟、红叶石楠、小叶紫薇、黄花槐、刺槐等）。 4、岩质边坡复绿工程：针对现有采场边坡以及修整后的边坡，在坡脚平台处布置生态袋护脚，墙内回填客土，在内侧种植藤本植物，对岩质边坡进行遮盖绿化，共种植藤本植物7280株。为便于藤本植物的攀爬，对坡面危岩体清除后打锚杆铺挂塑镀锌铁丝网，挂网高度为每级边坡高度的一半，挂网面积15068.21m2。为确保藤本植物营养充分，便于快速生长，在坡脚回填专用种植基质，回填方量共1165m3。 5、平台水土保持工程：为避免平台水土流失，在平台外侧布置生态袋护脚，内侧布置横向碎石盲沟，间距20m布置一道纵向碎石盲沟，纵横盲沟交汇处布置一处集水池。生态袋护脚长1456m，碎石盲沟长1651m，集水池56个。 6、早地复星工程：本区由于水源地水量难以保证，且不具备自流灌溉条件，因此，将耕地复垦为早地，主要包括耕作层及底泥重构、田埂、田坎修筑、配套机耕路及排水设施等。 （1）地块划分：根据现有地形，在尽量减少场地平整填挖方的前提下，合理划分地块，地块的形状基本上以路、渠或渠、渠及路、路相交构成的矩形结构，形状规则，约20-40m×60-200m的方块，便于机械化耕作减少劳动强度，提高劳作效率，本项目一共划分为8个地块； （2）耕作层及底泥重构：根据早地复垦技术要求，对平整后的平缓区域覆盖30cm厚底泥夯实层及50cm厚耕作层，总厚度80cm，方量为9967m3； （3）田埂、田坎修筑：在地块周边布置田埂，长567m，在地块高出自然地面处设置田坎，长488m； （4）机耕路：一共布置2条机耕路，总长260m； （5）排水设施：本区在顺水流方向布置2条农沟，总长390m。水沟在穿路处布置直径400mm圆管涵，一共布置2处，总长10m。 7、配套工程：包括格宾挡墙以及防护栏杆、警示标志牌等。 （1）格宾挡墙：本区在坡脚临水位置布置格宾挡墙，以便于复绿工程的实施，长300m。 （2）防护栏杆：为确保水域安全，本区在水塘周边布置一圈木质防护栏杆，长380m。 （3）警示标志牌：在水域周边醒目位置设置禁止下水警示标志牌，共布置2处。 家波建筑用花岗岩生态修复工程布置： 根据“宜耕则耕、宜林则林、宜水则水”原则，综合考虑场地现有条件以及当地土地利用规划，本区将整个场地修复为林地、旱地以及坑塘水面，其中林地修复面积为87504.26m2，耕地（旱地）修复面积为14751.50m2，水塘修复面积为9973.50m2，采场边坡修复面积（平面）36404.18m2，其余工程措施占用面积726.56m2，总的修复面积为149360m2。对局部高陡以及存在崩塌隐患的采场边坡分级放坡进行修整，在边脚边坡、现有平台及修整后平台内侧种植1排藤本植物对岩质边坡进行遮盖绿化，为便于藤本植物攀爬，在坡面打锚杆铺挂裏塑镀锌铁丝网。考虑到场地排水，在场内布置生态排水沟。为确保水域安全，在水塘周边布置防护栏。主要工程如下： 1、地貌重塑工程：主要包括工业广场废弃物拆除、场地平整以及边坡修整。 （1）废弃物拆除工程：对区内的废弃房屋、构筑物及硬化地坪进行拆除除并清运，拆除及清运总方量168.41m3，铁皮383.49m2； （2）场地平整工程：对采场底盘按有利于排水原则进行平整，避免雨水淤积，场地平整面积71777.2m2，对采场平台碎石进行清运，以满足平台复绿要求，清碎石面积25455.8m2； （3）边坡修整工程：为确保采场边坡的稳定，满足平台种植宽度要求，对局部高陡边坡分级放坡进行修整，分级高度10-20m，边坡坡度不陡于1:0.3，平台宽度≥5m，共开挖土方51063.66m3，石方134168.5m3，总的土石方开挖方量为185232.16m3。 2、土壤重构工程：根据林地复垦技术要求，对平整后的平缓区域覆盖客土，其中采场底盘覆土厚50cm，平台覆土厚80cm，所需客土方量为52296.06m3。对客土进行改良及培肥，共添加有机肥99.12t，尿素9.91t，过磷酸钙12.39t，保水剂5.33t。 3、植被重建工程：针对林地复垦区域，选择多树种进行植被重建，林间栽植灌木及播草籽，形成乔、灌、草覆盖层，共种植乔木13333株，灌木13333株，播草面积87504.26m2（植被主要以喷播黑麦草、紫羊茅、狗牙根等草本植物和芭茅草块根为主，间隔种植湿地松、刺槐、枫香、构树、胡枝子、紫穗槐等乔灌木；种植的植物如栾树、香樟、红叶石楠、小叶紫薇、黄花槐、刺槐等）。 4、岩质边坡复绿工程：针对现有采场边坡以及修整后的边坡，在坡脚平台处布置生态袋护脚，墙内回填客土，在内侧种植藤本植物，对岩质边坡进行遮盖绿化，共种植藤本植物14995株。为便于藤本植物的攀爬，对坡面危岩体清除后打锚杆铺挂塑镀锌铁丝网，挂网高度为每级边坡高度的一半，挂网面积24171.8m2。为确保藤本植物营养充分，便于快速生长，在坡脚回填专用种植基质，回填方量共2399m3。 5、平台水土保持工程：为避免平台水土流失，在平台外侧布置生态袋护脚，内侧布置横向碎石盲沟，间距20m布置一道纵向碎石盲沟，纵横盲沟交汇处布置一处集水池。生态袋护脚长2451m，碎石盲沟长4062m，集水池132个。 6、早地复星工程：本区由于水源地水量难以保证，且不具备自流灌溉条件，因此，将耕地复垦为早地，主要包括耕作层及底泥重构、田埂、田坎修筑、配套机耕路及排水设施等。 （1）地块划分：根据现有地形，在尽量减少场地平整填挖方的前提下，合理划分地块，地块的形状基本上以路、渠或渠、渠及路、路相交构成的矩形结构，形状规则，约20-40m×60-200m的方块，便于机械化耕作减少劳动强度，提高劳作效率，本项目一共划分为8个地块； （2）耕作层及底泥重构：根据早地复垦技术要求，对平整后的平缓区域覆盖30cm厚底泥夯实层及50cm厚耕作层，总厚度80cm，方量为11801m3； （3）田埂、田坎修筑：在地块周边布置田埂，长676.7m，在地块高出自然地面处设置田坎，长275.3m； （4）机耕路：一共布置2条机耕路，总长431.8m； （5）排水设施：本区在顺水流方向布置2条农沟，总长296.5m。水沟在穿路处布置直径400mm圆管涵，一共布置3处，总长3m。 7、配套工程：包括生态排洪沟、格宾挡墙以及防护栏杆、警示标志牌等。 （1）生态排洪沟：本区在场内布置1条生态排洪沟，长128.9m； （2）格宾挡墙：本区在坡脚临水位置布置格宾挡墙，以便于复绿工程的实施，长37.1m。 （3）防护栏杆：为确保水域安全，本区在水塘周边布置一圈木质防护栏杆，长439m。 （4）警示标志牌：在水域周边醒目位置设置禁止下水警示标志牌，共布置2处。 |
| 施工方案 | 工艺流程简述 排矿坑积水 清除危岩体及废矿、废弃物拆除 边坡挡土墙、边坡固定和截（排）水工程 覆土绿化 图例：无组织废气： 废水： 噪声： 固体废物： 图2-1 施工期工艺流程图 1、排矿坑积水 填土前，应对废弃矿山群矿坑内的积水进行疏干，因项目矿山为花岗岩矿，不含重金属，积水均为雨水，因此项目积水抽排至周边已有灌溉干渠（根据矿山生态修复地质报告，新东山建筑用花岗岩矿、蛋子山建筑用花岗岩矿、永兴建筑用花岗岩矿、家波建筑用花岗岩矿开采区积水量分别约为4066m3，6180m3，12780m3，5600m3，12000m3）。 2、清除危岩体及废矿 对场内废弃房屋、构筑物进行拆除，为保证回填过程中的施工安全，永兴建筑用花岗岩（XZ430623005-1）、永兴建筑用花岗岩（XZ430623004-1）、蛋子山建筑用花岗岩、新东山建筑用花岗岩、家波建筑用花岗岩矿矿坑回填前先清除矿坑的危岩体，清危弃渣直接回填至矿坑，并做好相关防护措施，避免发生二次灾害；废矿可用于修复工程，确有剩余交由政府处置，不得对外销售。 3、边坡挡土墙、边坡固定和截（排）水工程 由于露天采场分别坡在暴雨等情况下，极易发生崩塌、滑坡灾害，因此在采场坡顶和排土场上方布设截水沟，在采坑底部和道路布设排水沟；矿区四周有高陡边坡，为避免发生顺层滑坡的地质灾害，在高差很大、坡度很陡、安全系数很低的边坡要建设护坡工程；为防止降雨引发泥石流、滑坡等地质灾害，在高差很大、坡度很陡、安全系数很低的边坡底部前缘修建挡墙。在施工过程当中，土石方开挖填筑、水泥砂浆抹面及混凝土浇筑等施工活动和施工人员日常生活中，产生的施工废水、生活污水和废气对河流水质及施工区空气质量产生一定的影响；施工车辆运输，产生的废气、噪声和扬尘对周围环境有一定的影响；主体工程及施工临时设施施工所造成的水土流失。 4、覆土绿化 场地平整结束后，即可选择有机种植土对回填土表面进行铺覆，复绿方式以喷播黑麦草、紫羊茅、狗牙根等草本植物和芭茅草块根为主，间隔种植湿地松、刺槐、枫香、构树、胡枝子、紫穗槐等乔灌木；平地覆土30-50cm，复绿种植的植物选择耐瘠薄、适应性强、生长快的品种，主要以黑麦草和芭茅草块根为主，混播沿阶草、狗牙根等草本植物种子，间隔种植耐瘠薄、适应性强、生长快的乔灌木，如栾树、香樟、红叶石楠、小叶紫薇、黄花槐、刺槐等。 - 临时工程 本工程的临时工程包括施工营地、临时弃土场等。 ①施工营地 本项目施工范围内有一处临时房，面积约为60m2，施工期间作为项目的施工营地使用。 ②临时弃土场 本工程施工区域为坑洼不平的采矿矿坑，工程施工期间临时施工场地全部利用本项目现有的填埋区域作为临时施工场地，不新增临时占地。施工期结束后不影响其原有功能。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、环境空气质量现状 （1）区域达标情况 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中二级项目需调查项目所在区域环境质量达标情况，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续一年的监测数据。 本项目筛选的评价基准年为2020年。由于本项目评价范围内没有环境空气质量监测网数据，故区域达标判定所用数据引用2020年岳阳市华容县环境监测站点的基本污染物环境质量现状数据。具体达标判定监测数据及评价结果见下表。 表3-1 本项目区域环境空气质量现状评价表 单位：μg/m3 评价因子; 评均时段; 现状浓度/ μg/m3; 标准浓度/ μg/m3; 占标率/％; 达标情况; 超标倍数. SO2; 年平均浓度; 6; 60; 10; 达标; /. NO2; 年平均浓度; 11; 40; 27; 达标; /. CO; 24小时平均第95百分位数; 1600; 4000; 40; 达标; /. 臭氧; 8h平均第90百分位数; 102; 160; 63; 达标; /. PM2.5; 年平均浓度; 31; 35; 88%; 达标; /. PM10; 年平均浓度; 45; 70; 47; 达标; /. 根据上表中监测数据可看出，本项目所在区域（华容县）为达标区域。 - 地表水环境质量现状 本项目为矿山修复工程，项目所在区域为东山镇塔市村。本环评收集了长江湖南段（天字一号断面）2021年3月的常规监测数据。 监测因子：流量、水温、pH值、电导率、溶解量、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群。 表3-2 水质监测结果表（单位：mg/L） 监测断面; 监测项目; 监测结果; 最大超标倍数; 标准值. 长江湖南段（天字一号断面）; 流量; 1.0; 0; /. 水温; 10; 0; /. pH; 7.35-7.55; 0; 6～9. 电导率; 30.2-30.6; 0; /. 溶解量; 9.0-9.5; 0; ≥5. 高锰酸盐指数; 1.30-1.40; 0; 6.0. CODCr; 11-13; 0; ≤20. 五日生化需氧量; 2.4-2.8; 0; 4. NH3-N; 0.170-0.178; 0; ≤1. TP; 0.049-0.087; 0; ≤0.2. TN; 0.88-2.12; 0; 1.0. 铜; 0.001L; 0; 1.0. 锌; 0.01L; 0; 1.0. 氟化物; 0.14-0.17; 0; 1.0. 硒; 0.0004L; 0; 0.01. 砷; 0.0008-0.0012; 0; 0.05. 汞; 0.00004L; 0; 0.001. 镉; 0.00005L; 0; 0.005. 六价铬; 0.0041L; 0; 0.05. 铅; 0.00031-0.00036; 0; 0.05. 氰化物; 0.001L; 0; 0.02. 挥发酚; 0.0003L; 0; 0.005. 石油类; 0.01L; 0; 0.05. 离子表面活性剂; 0.06-0.07; 0; 0.2. 硫化物; 0.005-0.006; 0; 0.2. 粪大肠菌群; 310-400; 0; 10000. 监测结果表明，各项监测指标均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 本项目评价范围内50m无环境敏感点，因此不对其项目声环境进行现状监测。 4、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》(HJ964-2018)中附录A（规范性附录）土壤环境影响评价行业项目类别表，可知本项目属于“其他行业”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类。因此无需进行土壤评价。 5、生态环境现状 本项目属于新建项目，总占地面积0.8213km2，工程影响范围小于2km2，不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地，不处于《环境影响评价技术导则——生态影响》(HJ19-2011)中规定特殊生态敏感区和重要生态敏感区，属于一般区域。《环境影响评价技术导则—生态影响》(HJ19-2011)中规定的评价工作等级划分见表3-3。 表3-3 生态影响评价工作等级划分表 影响区域生态敏感性; 工程占地范围. 面积≥20km2或长度≥100km; 面积≥2 km2～20km2或长度50km～100km; 面积≤2km2或长度≤50km. 特殊生态敏感区; 一级; 一级; 一级. 重要生态敏感区; 一级; 二级; 三级. 一般区域; 二级; 三级; 三级. 本项目; 占地面积0.8213km2，不属于生态敏感区. 依据表3-3中的等级划分标准，本项目的生态影响评价等级为三级。 项目区的生态系统类型主要以森林、农田复合生态系统为主，景观格局主要由林地、草地、人工建筑用地(农村居民点、工矿用地及丘陵旱地)组成。 矿区植物种类较丰富，植被类型主要为灌木、草丛。灌木有虎榛子、沙棘等，草类主要有冷蒿、羊草、大针茅、沙打旺、沙蒿等。项目区林草覆盖率在50%左右，周围尚未发现国家或地方级保护的珍稀植物。 项目区周围主要植被为林地及草地，景观较单一，且无保护野生动物，项目开采带来区域经济发展的同时，人为建设干扰和占用了原有的草地生态系统，由于矿区的开发不可避免的带来对植被的破坏，而造成原生植被一定程度上的退化，同时矿区的开发改变了原有的景观类型，道路等工程建设使原有景观更加破坏，景观人工化明显。项目区现存人为活动较明显，廊道分隔作用不明显，项目建设对景观的破坏程度较小，对当地生态环境质量影响不大。本项目实施后，可有效提高植被覆盖度，改善当地生态环境。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新东山建筑用花岗岩矿、蛋子山建筑用花岗岩矿、永兴建筑用花岗岩矿、家波建筑用花岗岩矿开采区，已废弃多年，由于开采方式为山顶露天开采，形成矿坑，开采过程地貌、土地、植物资源基本遭受破坏，且各矿区有较深蓄水。 本项目各废弃矿山目前产生的主要环境问题均为： ①边坡稳定问题。矿体剥采活动破坏了区内原有地貌景观及岩体的完整性，形成陡坎、临空面，破坏斜坡的自然坡度角，导致斜坡的稳定性受到影响，加之矿体表层风化，容易发生石块滑落，崩塌等边坡失稳现象。 ②土地和植被破坏问题。矿山露天开采严重破坏了地表的土地和植被，降低土地养分，加水土流失，提高了治理难度。此外，废石堆放不仅改变原有地貌景观，且覆盖植被，影响植物生长，恶化植物群的生存条件，使其覆盖率降低，并引起水土流失。 ③对景观的影响。露采矿山不仅占用与破坏大量的土地资源，而且采掘剥离对自然景观的肢解和蚕食相当严重。采矿使原来绿树成荫的青山绿水变得千疮百孔，留下一些陡峭的光滑石壁，几平寸草不生，严重影响了周围的环境景观。 ④地质灾害。露采矿山采矿后形成的高而陡的采矿边披常发滑坡、崩塌地质次害或存在滑坡、崩塌地质灾害的隐患；一些废土、石、渣的堆放不当，也会引起泥石流的发生。 |
| 生态环境保护目标 | 根据现场踏勘情况可知，主要为山地、居民住宅和荒地，主要植被以人工为种植的零星林木、农作物，灌草丛主要有芭茅草、白茅草等。项目区域内未发现珍惜植物物种，也没用需要特殊保护的名树古树。经初步调查，评价区域内未发现文物、古迹、历史人文景观，也为发现国家明文规定的珍惜动植物群落，项目主要保护目标如下表。 表3-4 大气环境保护目标一览表 名称; 经纬度; 保护对象; 规模; 相对厂址方位、距离; 标准. 经度; 纬度. 居民1; 112.819304; 29.741797; 居住; 约70人; 西北80-500m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 居民2; 112.840204; 29.748406; 居住; 约24人; 东北310-500m. 表3-5 其他环境保护目标情况表 环境 要素; 保护目 标名称; 相对方位; 相对 距离; 规模; 功能; 保护级别. 地表水环境; 长江; 西北; 1500m; 大河; 渔业; （GB3838-2002）中的Ⅲ类标准. 声环境; 评价范围50m内无居民等敏感点; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 表3-6 生态环境保护目标一览表 功能及规模; 保护级别. 评价范围内生态环境，如：低矮灌木、松树、灌木林、蛇、山兔和家燕等动植物; 不对生态环境造成 明显影响. |
| 评价标准 | 1、根据环境空气质量功能区分类，项目所在地属于二类区，执行《环境空气质量标准》(GB30952012)中的二级标准，标准值见下表。 表3-7 环境空气质量标准 序号; 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）. 1小时平均; 日平均; 年平均. 1; SO2; 500; 150; 60. 2; NO2; 200; 80; 40. 3; PM10; --; 150; 70. 4; TSP; --; 300; 200. 5; PM2.5; --; 75; 35. 6; O3; 200; 160（日最大8小时平均）; --. 7; CO; 10mg/m3; 4mg/m3; --. 2、地表水环境执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准； 表3-8 地表水环境质量评价执行标准（摘录） 单位：mg/L（pH除外） 序号; 污染物名称; 标准限值; 序号; 污染物名称; 标准限值. 1; pH; 6～9; 4; 氨氮; 1.0. 2; COD; 20; 5; SS; 30. 3; BOD5; 4.0; 6; 石油类; 0.05. * SS参考《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作类标准 3、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准（昼间≤60 dB(A)，夜间≤50 dB(A)）。 4、施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。 表3-9 大气污染物排放执行标准 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 粉尘; 周界外浓度最高点; 1.0. 氮氧化物; 周界外浓度最高点; 0.12. 5、本项目施工期产生的施工废水经处理后回用，不外排；施工人员的生活污水经化粪池处理后用于灌溉农田、山林。 6、施工期间噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011），（昼间≤70 dB(A)，夜间≤55 dB(A)）。 7、项目产生的一般固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 | 施工期 1、施工期废气环境影响分析 （1）施工期扬尘 施工扬尘主要来源于运输以及回填等环境，根据有关资料介绍，能产生扬尘的颗粒粒径分布为：＜5μm的占8%，5~20μm的占24%，＞20μm的占68%。施工区域及施工便道有大量的颗粒物粒径在可产生扬尘的粒径范围内，极易造成扬尘污染，如遇干旱无雨的季节，在大风时，施工扬尘更易发生。类比同类施工现场的污染情况，扬尘点下风向TSP的浓度随距离的变化情况见表4-1。 表4-1 扬尘浓度随距离变化情况一览表 单位：mg/m3 降尘措施; 工地下风向距离. 20m; 50m; 100m; 150m; 200m; 250m. 不采取措施; 1.303; 0.722; 0.402; 0.311; 0.270; 0.210. 有围挡; 0.824; 0.426; 0.235; 0.221; 0.215; 0.206. 由表4-1可见，在无任何防尘措施的情况下，施工现在对周围环境的影响较严重，污染范围在150m范围内，而在有防尘措施的情况下，污染范围将至50m范围内。 1）运输过程中的扬尘 根据有关调查，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面情况及车辆行驶速度有关，约占总扬尘量的60%。在完全干旱情况下，可以按公式计算： 式中：Q：汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V：汽车行驶速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2。 表14为一辆10吨的卡车，通过一段长度1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，限制车辆行驶速度、保持路面清洁，是减少汽车扬尘的有效手段。 表4-2 不同路面清洁程度、不同行驶速度的汽车扬尘（kg/辆·km） 清洁度 车速; 0.1kg/m2; 0.2kg/m2; 0.3kg/m2; 0.4kg/m2; 0.5kg/m2; 1.0kg/m2. 5（km/h）; 0.0511; 0.0856; 0.1164; 0.1444; 0.1707; 0.2871. 10（km/h）; 0.1021; 0.1717; 0.2328; 0.2888; 0.3414; 0.5742. 15（km/h）; 0.1532; 0.2576; 0.3491; 0.4332; 0.5121; 0.8613. 25（km/h）; 0.2553; 0.4293; 0.5819; 0.7220; 0.8536; 1.4255. 由表4-2可见，在同样路面清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，限制车辆行驶速度、保持路面清洁，是减少汽车扬尘的有效手段。根据类比调查，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4~5次），可以使空气中的粉尘量减少70%左右，可以收到很好的降尘效果。洒水的试验资料如表19。当施工场地洒水频率为每天4~5次时，扬尘污染距离可缩小到20~50m范围内，对运输线路两侧的敏感点环境影响较小。 表4-3 施工阶段使用洒水降尘的试验结果 距路边距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.81; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.68; 0.60. 各类施工工地、渣土消纳场等场地的出入口处必须硬化，设置冲洗设施设备，并配备专业人员对场地出入口、运输车辆进行清洗降尘，确保净车出场，不得带泥上路，不得超载、撒漏渣土。项目在场地的出入口均设置了洗车场地，出厂前需对车辆底盘、车轮进行清洗。 2）堆场的裸露场地的风力扬尘 道路施工阶段扬尘的另一个主要来源就是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需要露天堆放，一些施工作业点表层土壤需要人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘的产生量可按照堆场起尘的经验公式计算： 式中：Q：起尘量，kg/吨·年； V50：距离地面50m处风速，m/s； V0：起尘风速m/s； W：尘粒的含水率，%。 起尘风速与粒径、含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率，以及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘的沉降速度有关。不同粉尘的沉降速度见表4-4。 表4-4 不同粉尘的沉降速度 粉尘粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粉尘粒径; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粉尘粒径; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由上表可知，粉尘沉降速度随着粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时沉降速度为1.005m/s，因此，可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的颗粒。 减缓措施： 为使施工过程中产生的扬尘对周围环境空气的影响降低到最小程度，本评价对施工期扬尘提出以下防治措施： 建设单位在与施工单位签订施工承发包合同时，应当明确施工单位的扬尘污染防治责任列入承包内容，将扬尘污染防治费用列入工程预算，并在施工过程中由专人负责。 建设项目施工监理单位应当把扬尘污染防治措施纳入工程监理细则，对发现的扬尘污染行为，应当要求施工单位立即改正，并及时报告建设单位及有关行政主管部门。 工程施工单位应当建立扬尘污染防治责任制。指定专人负责施工期间环保措施的实施和维护。 工程建设单位应会同有关部门编制运输、装卸防止扬尘产生的操作规范，严格按规范操作，控制扬尘的产生。规定运输道路、运输时间。规范应包括运输车辆要完好、装卸不宜过满、对易起尘物料加盖蓬布、控制车速、采取措施避免车辆带泥现象；避免在行车高峰时运输，建设单位应与运输部门共同做好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，并不定期地检查执行计划情况。 项目施工过程中须采取针对性措施，主要为： 对施工现场合理布局。产尘设备和建材堆场等应尽量布置下风向远离项目周边敏感目标的位置； 减少扬尘产生。分段施工、合理安排施工工期，尽量减少同一时间内的挖方量，提高开挖速度，避开大风天气作业；降低施工机械操作过程中的落差，降低物料装卸落差；施工现场进行及时清扫，减少由于运输车辆行驶导致扬尘污染； 采取防尘吸尘措施，产尘设备采取覆盖防尘布或者防尘网等措施进行遮盖。露天装卸物料应当根据物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施。密闭输送物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施等。定期对施工场地易起尘的场所、路段洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1~2 次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。运输砂石、渣土、土方、垃圾等物料的车辆应当采取蓬盖、密闭等措施，防止在运输过程中因物料遗撒或泄漏而产生扬尘污染，并设置车轮冲刷设施，对进出施工场地的车辆进行冲洗，不得带泥灰上路。 临时性用地使用完毕后应及时恢复植被，防止水土流失，工程取土过程中应尽量减少开挖范围，取土结束后应及时进行植被恢复。 施工场地不容许随意焚烧废物和垃圾。 做好施工人员劳动保护，配戴防尘口罩等。 施工过程扬尘污染属于局部且短期的影响，根据分析，通过采取文明施工、定期清扫和洒水、设置围栏、合理布局等措施后，可将项目施工扬尘污染范围尽可能缩小，以保证项目施工期扬尘满足相关要求，对施工场地周围环境空气影响较小，且随着施工期的结束，该部分影响随之结束。 - 取土场 本项目生态恢复过程中涉及工程取土，取土过程中机械开挖会造成地表扰动，造成土方松散，施工范围内容易形成扬尘，如遇大风天气扬尘更叫严重。因工程取土区域均位于生态治理范围附近，与工程治理区距离较近且附近无村庄等环境敏感点，在取土过程中应合理分配取土位置，避免大面积开挖取土，取土过程中进行洒水抑尘，取土结束后及时对取土场进行生态恢复。在采取上述措施后，工程取土对环境空气的影响较小。 （2）施工机械废气的影响分析 项目施工期使用的施工机械（挖掘机等），主要以柴油为燃料，会产生少量尾气，主要污染物为NOx、CO、THC等，会对空气环境造成一定的影响。但这种影响是间歇性、流动性的，且施工机械废气产生量较少，经过大气的稀释、扩散作用，对项目周边敏感点及大气环境的影响不大。其对环境的影响也将随着施工的完成而消失。 2、废水环境影响分析 施工期间，废水主要有施工废水、矿坑积水、生活污水等。 ①施工废水 施工过程中产生的施工废水主要为各类机械、运输车辆日常清洗等产生的清洗废水。此外，露天施工机械使用过程中因跑、冒、漏、滴产生的油污在下雨天冲刷后也会产生一定量的含油废水，其主要污染物为石油类。施工期废水排放量虽然不大，但不经处理直接排放扔会对受纳水体造成污染影响。 ②矿坑积水 施工期尚未进行修复的矿山有矿坑积水，填土前，对矿坑内的积水进行疏干，积水抽排至周边已有灌溉干渠。 ③生活污水处理 施工人员生活污水经居民化粪池预处理后用于浇灌农田、山林，不至于对水质产生明显影响。 3、噪声 ①污染源分析 项目施工期噪声主要来源于运输车辆行驶及施工机械作业，运输车辆为大、中型车辆，所使用的机械设备种类较多，且噪声源强在70~100dB（A）。 这些设备的运转将影响施工场地周围区域声环境的质量。各施工阶段的主要噪声源及其声级见表4-5，施工各阶段的运输车辆类型及其声级见表4-6。 表4-5 各设备噪声源强 产生位置; 设备名称; 噪声源强; 排放方式. 矿区; 挖土机; 90; 间歇式平排放. 洒水车; 70. 推土机; 90. 压路机; 90. 打桩机; 100. 施工期噪声影响主要表现为施工期间运输机械对运输道路沿线居民的影响，影响范围集中在道路两侧150m范围内。施工期噪声影响时暂时的、短期的、并且具有局部性。 表4-6 施工期各交通运输车辆噪声排放统计 声源; 大型载重车; 混凝土罐车、载重车; 轻型载重卡车. 声级dB(A); 95; 80～85; 75. ②环境影响分析 施工噪声源可近似作为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，可估算其施工期间离噪声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： 式中：L2—声电源在预测点产生的声压级； L1—声电源在参考点产生的声压级； r2—预测点距声源的距离； r1—参考点距声源的距离； —各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收引起的衰减量）， 多两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声级采用以下公式： 式中：Leq—预测点的总等效声级，dB； Li—第i个声源对预测点的声级影响，dB。 在不考虑各种衰减影响情况下，利用模式可模拟计算得到各种施工机械在不通距离处的噪声影响值，具体结果详见表4-7。 表4-7 各种施工机械在不同距离处的噪声预测值 单位：dB（A） 施工机械; 距机械不同距离处的噪声预测值. 1m; 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 150m; 200m. 挖掘机; 90; 70; 64; 60; 56; 50; 46.5; 44.0. 洒水车; 70; 50; 44; 40; 36; 30; 26.5; 24. 推土机; 90; 70; 64; 60; 56; 50; 46.5; 44.0. 压路机; 90; 70; 64; 60; 56; 50; 46.5; 44.0. 打桩机; 100; 80; 74; 70; 66; 60; 56.5; 54.0. 分析施工期工程建设使用典型施工机械的情况，从表4-7典型施工机械在不同距离噪声预测值，我们可以看出： 由预测结果可以看出，在建设期，大部分施工设备的昼间噪声在厂界（以30m计）以内基本符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中所规定的标准，而夜间则相反，大部分都超出标准。因此必须限制夜间施工的时间和施工的种类，限制高噪声机械在夜间使用，从而控制建设期间的噪声扰民。 不同的施工阶段所投入的机械设备不同，对环境噪声的影响也不同。在施工阶段，主要是填土方、平整土地阶段，以各种推土机、挖土机和运输车噪声为主，施工设备噪声具有流动性和不稳定性，对周围环境的影响不太明显。 施工噪声对环境的影响很大程度上，取决于施工点与敏感点的距离和施工时间，距离越近，或在夜间施工时间越长，产生影响也就越大、越明显。 施工机械噪声仅在建设期间产生，而且随着施工结束而消失，但由于其具有冲击性、持续时间长并伴有强烈的震动，对环境的影响是不可忽视的。 ③污染防治措施 A合理安排施工时间，中午(12：00-14：00)和夜间(22：00-6：00)禁止使用产生噪声的机械设备，以减少项目夜间施工对周围敏感目标产生的影响。 B合理安排施工机械设备组合，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备比较均匀地使用，以避免局部声级过高。 C对拟建项目的施工场地进行合理布局，项目所有施工设备尽量布置在项目区南面，远离项目四周敏感目标，合理安排施工计划和施工方法，避免在同一地点安排大量动力机械设备。 D从控制声源和噪声传播途径及加强管理等几个不同角度对施工噪声进行控制。 控制声源：选择低噪声机械设备。对于开挖和运输土石方的机械设备挖土机、推土机及装载车等设备，通过排气消声器和隔离发动机震动部分的方法来降低噪声，其他产生噪声的部分采用部分封闭或者完全封闭的办法，尽量减少振动面的振幅；闲置的机械设备等应该予以关闭或者减速；一切动力机械设备都应该经常检修，特别是对那些会因为部件松动而产生噪声的机械，以及那些降噪部件容易损坏而导致强噪声产生的机械设备。 控制噪声传播：将各种噪声比较大的机械设备远离环境敏感点布置，并进行设置围栏隔离和防护消声处理等控制噪声传播，如适当建立单面声障，加设施工围栏，并敷以吸声消声材料等。 加强管理：尽可能减少施工中的撞击、磨擦噪声。对交通噪声造成的影响要加强管理，采用较低声级喇叭的运输车辆，在途径项目周围敏感区时限制车辆鸣笛。 本项目施工期在采取上述措施后，施工噪声将得到一定程度的削减，但仍会对周围环境产生一定影响，因此建设单位应对施工期噪声足够重视，落实控制措施，尽可能将该影响控制在最低水平。 上述施工期噪声控制措施均为噪声污染控制常见措施，技术成熟，可控性较强，措施可行。 （4）固废 ①建筑垃圾及废矿的处置 工程产生的弃土、石渣及其它建筑垃圾应统一收集起来，清运至环卫部门指定的堆放场进行堆存，避免对周边环境造成危害；废矿可用于修复工程，确有剩余可对外销售，销售收益全部用于本地区生态恢复。 ②生活垃圾及植物枝叶的处置 在施工期间生活区设置专门的垃圾桶进行收集，由相应当地环卫部门处理，可有效避免施工人员产生的生活垃圾污染环境及水体。 植物养护管理修剪的枝叶集中收集后交由环卫部门处置。 （5）生态环境保护措施 工程建设区为矿区，施工期的影响将随着施工活动的结束及植被的恢复而消失，不会对影响范围内的生态资源产生明显的不利影响。 施工期将影响所在区域生态环境，因此必须采取必要的生态保护措施，主要如下： 1、合理安排施工期。临时占地施工应尽量避开植物生长期，以减小对生物量的影响。 2、尊重原始的自然地形地貌，尽量保持景观原貌进行生态修复，各构筑物应尽量与原有景观和谐，充分考虑周边自然资源的分布和保护需要，结合周边现有情况进行绿化恢复施工。 3、设计上优化总图布置与施工工艺，尽量少用大型机械设备，减少项目施工占地，选择植被覆盖率较低的地方开挖、取土，加强对土壤和植被的保护，避免水土流失。 4、将施工便道等临时设施全部控制在本次治理范围内，施工结束后及时对其进行恢复植被。 5、项目内的裸露地面，因地制宜及结合景观设计要求，尽可能增加植被覆盖。 6、项目区边界尽快建设具有防风、减尘、降噪、美化环境、减轻污染的绿化带。 7、提前做好施工场地导排水设施建设，雨季可用沙袋或草席进行暂时防护，避免出现大规模水土流失现象。 8、项目施工阶段严格要求、文明施工，避免对规划用地以外植被的破坏。 9、本项目为生态修复项目，主要工程内容即为对项目区生态破坏区域进行生态恢复，上述施工期生态保护措施在加强管理的情况下可满足要求，措施可行。 （6）社会影响 施工期间大量施工人员进驻工地，可能带来各种病原体，从而引起交叉感染，应注意监控。但是工程实施后，区域生态环境得以改善，有利于区域人群健康水平的提高。 - 施工期土石方平衡 表4-8 本项目土石方平衡表 工程内容; 工程量（m3）. 挖方; 填方; 弃方. 削石方; 83.5万; 19.73万; 65.47万. 排水沟土方挖方; 1.7万. 备注：本项目削石方部分用于土方回填，剩余石方不得自行处置，交由政府处置. |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 项目为矿山生态修复项目，营运期主要是植被的自然恢复，无污染产生。 本项目建设完成后，可实现区域生态系统重建，改善矿区生态环境，恢复矿区所在区域土地功能。同时，项目进行矿区植被生态多样性恢复，最终实现整体区域生态修复治理，将为破坏的区域环境恢复或重建成一个与当地自然界和谐的生态系统。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目位于华容县东山镇塔市村，经调查区域内存在的地形地貌景观破坏、植被破坏、土地资源压占以及地质灾害隐患等情况。为了防治梯度损毁继续发展，预防地质灾害发生，对区域进行生态修复，项目不存在选址选线的合理性分析。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | （1）废气环境保护措施 施工期废气主要为运输过程中的扬尘、堆场的裸露场地的风力扬尘以及施工机械废气。 运输过程中的扬尘：项目运输路线两侧敏感点将会受到一定的扬尘影响，渣土车出场前需对车辆及车轮进行清洗，并对渣土进行临时遮挡，扬尘对周围环境影响较小，且影响时间较短。 ①运输车辆进行覆盖，所有临时道路保持清洁、湿润，尽可能减缓行驶速度，避免在运输过程中的抛洒现象； ②在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，建立保洁制度，包括洒水方式、清扫方式、频次等； ③施工现场设置洗车场，定期清洗运输车辆车体和轮胎； ④运输车辆通过敏感点附近时应减速慢行，车辆行驶路线应首选避开居民区路段。运输土方时，不得装载过满，防止沿途洒落，造成二次扬尘。 ⑤施工现场应设置围挡，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。 堆场的裸露场地的风力扬尘：为减少堆场的裸露场地的风力扬尘，严禁工地裸露黄土，禁止各类施工工地非作业面裸露黄土，2天以上3个月以内不作业的地块应当采取覆盖等扬尘防治措施，3个月以上不作业的地块应当采取临时绿化等扬尘防治措施。待建工地裸土全部实施覆盖、绿化等扬尘防治措施。本项目需对露天堆场和临时开挖的场地进行覆盖。 施工机械废气：为减少施工机械废气产生，施工单位须使用污染物排放符合国家标准的运输车和施工机械设备，定期对车辆设备进行维护保养，使其始终处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆。 通过采取以上措施，可最大限度的降低施工扬尘、尾气对施工沿线敏感点及周边居民的影响。施工扬尘随着施工期的结束而自然消失，其影响也是相对短暂的。 监测计划： 监测点位：施工场地； 监测项目：TSP、PM10； 监测频次：施工期每月监测一次 （2）废水环境保护措施 本项目施工期产生的废水主要为施工废水、矿坑积水以及生活污水。 （1）施工废水 施工废水主要来自机械、车辆冲洗水，其悬浮物浓度较大，不含其他可溶性的有害物质，施工废水产生量较小，要求建设单位在车辆冲洗场所旁修建一个临时沉淀池（容积视实际废水产生量而定，沉淀时间大于2小时），处理冲洗废水，沉淀后回用于施工场地洒水抑尘。 项目设置车辆清洗处，与出入口分开布置。洗车池包括沉砂池、沉淀池、污水池、清水池等部分，污水池中的污水经处理后形成循环可重复利用。 （2）矿坑积水 本项目应对矿坑内的积水进行疏干，积水抽排至周边已有灌溉干渠，不会对场地周边的地下水环境造成影响。 （3）生活污水 本项目施工人员租用民宿进行日常生活，生活污水经居民化粪池处理后浇灌农田、山林。 （3）噪声环境保护措施 本项目周边敏感点较少，因此，项目的建设对声环境影响不大。但为了最大限度避免和减轻施工和运输车辆噪声对区域声环境的影响，本评价对施工噪声的控制提出以下要求和建议： 加强管理，尽可能避免高噪声设备同时作业。注意保养机械，使机械维持最低声级水平。 合理安排施工时间，禁止在午间（12:00-14:00）和夜间（22:00-翌日6:00）施工作业，必须连续作业工点，施工单位应视情况及时与当地环保主管部门取得联系，按规定申领夜间施工证，同时发布公告，以取得沿线群众的谅解和支持。 监测计划： 监测点位：场界； 监测项目：等效连续A声级； 监测频次：施工期每月监测一次 （4）固废环境保护措施 本项目产生的固废主要为矿区废矿、生活垃圾以及植物养护管理修剪的枝叶。 ①生活垃圾及植物枝叶 本项目生活垃圾由相应当地环卫部门处理；修剪的植物枝叶集中收集后交由环卫部门处理。 ②矿区废矿 本项目施工期尚未进行修复的矿山有残留废矿，残留废矿可用于修复工程，确有剩余可对外销售，销售收益全部用于本地区生态恢复。 5、施工期生态环境影响及保护措施 （1）水土流失环境影响分析 矿坑地址环境本身受到严重创伤，水土流失严重，前期矿坑回填施工，土地平整可能会加重水土流失，但由于本工程主要目的是为矿区生态修复，上述活动造成的影响是暂时的，在土方回填压实后，因施工破坏而影响水土流失的各种因素在各项水土保持措施得到恢复和改善，水土流失逐渐减少，直到达到新的稳定状态。 为了进一步减少水土流水量，在施工过程中尽量采取一定的水土保持措施，主要包括： ①施工场地应注意土方的合理堆置。 ②充分考虑降雨的季节性变化，合理安排施工期。 ③场地四周铺设PVC塑料管道，以便引走积水。 ④各种防护措施与主体工程必须同步实施，下雨时，用沙袋或草席压住坡面进行暂时防护，以预防路面径流直接冲刷坡面而造成水土流失。 （2）封场生态修复复绿环境影响分析 根据植被选择的原则，选择合适的植物进行绿化，并不断加强管理，就有可能形成乔灌组合，花草相见的生态环境，与周围环境相协调。 边坡采用挂铁丝网高次团粒喷播工法进行复绿，坡脚平底采用人工种植乔灌木的方式进行复绿。喷播草籽可选用黑麦草、狗牙根等草本植物和芭茅草块根。乔灌木可选用湿地松、刺槐、枫香、构树、胡枝子、紫穗槐等。 总而言之，项目的建设对涉及区域内的生态环境及土地利用形式将会产生一定的影响，但是这种影响是暂时的、短暂的，只要在施工过程中，按生态规律要求，协调处理好项目建设和生态环境保护之间的关系，可有效减轻对周围环境的不利影响。 6、运输过程对环境、居民的影响 本项目回填土由汽车运输进场，运输过程中的主要环境影响为车辆进行噪声、汽车尾气、扬尘等，针对该过程产生的污染物，本环评提出如下控制措施：， 优化运输路线，车辆运输路线应尽量避开较集中的住宅。运输车辆在运输途中按限速行驶，尽量减低车速，禁鸣地段严禁鸣笛，以降低车辆运输途中产生的噪声对道路两侧居民声环境影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目为生态修复项目，建设完成后，可实现区域生态系统重建，改善矿区的生态环境，恢复矿山所在区域土地功能，同时进行植被生态多样性恢复。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 该项目环保投资主要为截排水沟工程建设、挡土墙工程建设、植被复绿及其他工程废气处理、废水处理装置、固体废物贮存处置、噪声控制等方面。该工程环保投资预计5000万元，占工程总投资的63.35%，环保设施清单及投资详见下表。 表5-1 环保投资估算一览表 项 目; 环保建设规模; 投资额（万元）. 截排水沟工程建设; 截排水沟建设; 480. 挡土墙工程建设; 边坡防护、挡土墙建设; 1180. 植被复绿及其他工程; 引水灌溉、植被恢复; 3100. 废气治理设施; 洒水抑尘、防尘布、围挡; 132. 废水治理设施; 洗车设备、隔油沉淀池、排水沟; 85. 噪声治理设施; 合理布局、加强设备维护，加强管理，夜间不施工; 10. 固废治理设施; 生活垃圾由环卫部门定期统一清运; 13. 合 计; --; 5000. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 合理安排工期，将临时施工范围控制在恢复治理范围内，并及时对其进行恢复 | 防治水土流失、绿化美化环境、防尘、降噪 | 覆土工程、绿化工程 | 严禁裸露地表 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工废水: 经沉淀池沉淀后回用; 矿坑积水: 回填前抽至周边灌溉沟渠; 生活污水: 化粪池处理后浇灌农田、山林 | 不外排 | 设置雨水沟 | 防止雨水渗入形成淋溶 |
| 地下水及土壤环境 | 按设计规范设置排水设施，复垦时采取土壤改良及植物配置等措施 | / | / | / |
| 声环境 | 尽可能选用低噪声设备，并合理安排施工时段 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 施工场地洒水抑尘，现场设置围挡； 采定期维护、保养，保持机械、车辆良好状态 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中无组织排放监控浓度限值 | / | / |
| 固体废物 | 建筑垃圾及废矿：分类回收可回收材料后，清运至环卫部门指定的堆放场进行堆存；废矿可用于修复工程，确有剩余可对外销售，销售收益全部用于本地区生态恢复； 生活垃圾与修剪枝叶：交由环卫部门处理 | 达到环保要求 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | 施工期人群健康，采用消毒、防疫、定期检查等措施 | / | / | / |

- 七、结论

本项目在施工期对沿线生态环境和环境敏感目标生产生活带来一定的不利影响，但在认真落实本次环评报告提出的各项环境保护减缓措施后，所产生的不利影响可以得到有效控制，并降至区域环境可接受的程度。项目建设不存在环境制约性因素，本项目的经济效益和社会效益显著，因此，只要落实本次环评提出的各项治理措施。在安全建设，确保污染物达标排放，加强环境管理，严禁事故性及非正常排放的前提下，从环保角度分析，本评价认为该项目从环保角度分析是可行的。

- 附表

编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  |  |  |  |
| 建设项目类别 |  |  |  |  |
| 环境影响评价文件类型 |  |  |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 法定代表人（签章） |  |  |  |  |
| 主要负责人（签字） |  |  |  |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  |  |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 |  | 信用编号 | 签字 |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 |  | 信用编号 | 签字 |

注：该表由环境影响评价信用平台自动生成