- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：湖南恒利食品有限公司150吨/年小龙虾罐头项目

建设单位（盖章）：湖南恒利食品有限公司

编制日期：2021年11月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湖南恒利食品有限公司150吨/年小龙虾罐头项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2111-430624-04-05-696549 |  |  |
| 建设单位联系人 | 祝立华 | 联系方式 | 13574026053 |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市华容县北景港镇鲤鱼鳃村五组013号 |  |  |
| 地理坐标 | （东经112°28′37.350″，北纬29°22′48.400″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1452 水产品罐头制造 | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制造业--21罐头食品制造 |
| 建设性质 | R新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） | 800 | 环保投资（万元） | 157 |
| 环保投资占比（%） | 19.6 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £ 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 13333 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | （1）产业政策符合性分析 经查对《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目生产工艺、生产设备不属于国家淘汰类和限制类生产工艺及生产设备，项目产品也不属于国家淘汰类和限制类产品。因此，项目的建设符合国家产业政策。 （2）规划相符性及选址合理性分析 本项目选址位于华容县北景港镇，为租赁原岳阳瑞华景港纺织原料有限公司现有厂房。根据《北景港镇国民经济和社会发展“十四五”规划纲要》，北景港镇的发展重点和措施第一条为：“1.补齐乡村振兴发展短板。一是要加大争项争资力度。利用乡友、能人等人脉关系，利用一切机会进行争项争资，要在当前严峻形势下，稳步向前发展。二是要推动产业融合发展。着重打造优质稻、小龙虾、吊瓜等一批特色产业，重点培育龙头企业，做大做强品牌效应，加大网络平台推广力度，实现特色品牌“互联网＋”发展。”本项目属于小龙虾特色产业，符合北景港镇“十四五”规划相关要求。根据北景港镇的经济产业布局，北景港镇的产业主要为农副产品加工业、棉花、蔬菜和水产品加工产业，本项目属于水产品加工产业，符合北景港镇的经济产业布局。 根据岳阳瑞华景港纺织原料有限公司的国土证，该地块土地利用性质为工矿仓储（附件7）。目前，本项目已取得了华容县北景港镇人民政府对本项目提出的意见及证明（附件5），同意本项目在此选址进行建设。项目所在地水、电供应均有保证，可满足生产需求，其西侧为道路，交通方便，该区域无自然保护区、文物景观等环境敏感点。综上所述，本项目的区位优势明显，其用地符合的相关要求，选址合理。 （3）厂区平面布置合理性与建议 本项目整体呈矩形，大门设置在西侧，临乡村道路，交通便利，主要建筑为办公楼1栋，生产厂房1栋，锅炉房1栋，厂区进门为道路，项目生产车间布置在东边，办公楼食堂等布置在西侧；车间东侧为锅炉房和污水处理站；紧邻大门为物流通道，项目西侧为公路，有利于物料运输。总体来说，项目的平面布局基本合理。项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地节省厂区占地、减少物料输送流程，为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。“三废”主要污染源（本项目生产车间）布置在厂区东侧，办公楼主要布置于厂区西部，与主生产车间有一定距离，中间有道路相隔，可以减轻项目外排污染物对员工宿舍的影响。因此厂区平面布置基本合理。 建议项目加强厂房内平面布局的功能分区布置，尽量将锅炉房靠近生产车间，便于蒸汽的运输，保证工艺流程的顺畅紧凑的同时，尽量将各工段工序衔接紧密，并设置一定的分隔带。 （4）三线一单符合性分析 ①生态保护红线 根据《生态保护红线划定指南（环办生态[2017]48号）》，2018年7月26日，湖南省环保厅印发了《湖南省生态保护红线》。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖(主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线)，“三山”为武陵-雪峰山脉、罗霄-幕阜山脉、南岭山脉，“四湖”为湘资沅澧(湘江、资水、沅江、澧水)的源头区及重要水域。本项目不在湖南省生态保护红线范围内。从选址上符合湖南省生态保护红线的相关要求。 本项目位于湖南省岳阳市华容县北景港镇鲤鱼鳃村，根据《湖南省生态保护红线》中华容片区，本项目不涉及湖南省生态保护红线。本项目选址未涉及饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区，也不在湖南省生态保护红线范围内，从选址上符合湖南省生态保护红线划定的相关要求。具体详见附图3。 ②环境质量底线 根据《岳阳市华容区2020年度生态环境质量公报》，项目区为环境空气质量达标区。项目污染物主要为颗粒物、VOCs，经相应处理措施处理后，能满足相关排放标准要求，项目实施后，不会对区域环境质量造成明显不利影响。项目区地表水环境等能满足相应环境功能区划要求。项目排放的各项污染物经相应措施处理后对周围环境很小，不会改变项目所在区域的环境功能，因此本项目的建设符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线 本项目营运过程中不可避免会消耗一定量的电源、水资源、蒸气资源，但本项目资源能源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 ④环境准入负面清单 项目属于食品制造，不属于钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业新增产能项目，不在环境准入负面清单内。 综上所述，项目建设符合“三线一单”的相关要求。 （5）与《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）》的相符性分析 2021年2月1日，岳阳市人民政府印发了《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）》。文件中对华容县北景港镇管控要求及符合性分析具体如下。 表1-1 本项目与华容县北景港镇环境管控单元生态环境准入清单符合性分析 乡镇; 单元分类; 经济产业布局; 主要环境问题. 北景港镇; 优先保护单元; 农副产品加工业、棉花、蔬菜和水产品加工产业; 畜禽养殖造成水质污染；垃圾焚烧造成大气污染；其他农业面源污染. 主要属性; 北 景 港 镇 ：生态红线/一般生态空间/东洞庭湖中国园田螺国家级水产种质资源保护区/湖南华容东湖国家湿地公园/华容东湖超标监测断面/土壤一般管控区/农用地优先保护区. 管控维度; 管控要求; 符合性分析. 空间布局元素; 1.1 积极引导渔民退捕转产，加快禁捕区域划定，实施水生生物保护区全面禁捕；严厉打击“电毒炸”和违反禁渔期禁渔区规定等非法捕捞行为，全面清理取缔“绝户网”等严重破坏水生生态系统的禁用渔具和涉渔“三无”船舶 1.2 依法划定畜禽养殖禁养区，依法处理违规畜禽养殖行为 1.3 严格禁养区管理，禁养区内禁止新建畜禽规模养殖场（小区）和养殖专业户 1.4 严格控制秸秆、垃圾露天焚烧。提高秸秆综合利用率，全面禁止农作物秸秆露天焚烧; 本项目不涉及水生生物保护区，不涉及畜禽养殖、秸秆露天焚烧，与空间布局不冲突. 污染物排放管控; 2.1 以沟渠塘坝等为重点，加快推进河道清淤，构建健康水循环体系，提升水体自净能力。加强底泥疏浚、运输、处置的全过程管理，防止底泥“二次污染” 2.2 加快推进规模化畜禽养殖场（小区）配套建设畜禽粪污贮存、处理、利用设施。全面推动畜禽养殖废弃物资源化利用 2.3 推广测土配方施肥、绿肥种植、水肥一体化、有机肥替代等技术，减少化肥施用量；推广低毒、低残留农药使用补助试点经验，开展农作物病虫害绿色防控和统防统治 2.4 彻底清理拆除洞庭湖区矮围网围（含迷魂阵）、尼龙网、铁丝网、钢筋和竹木立桩等设施，恢复洞庭湖水域、滩涂、湖洲本来面貌， 并确保不反弹 2.5 建立健全城镇垃圾收集转运及处理处置体系，推动生活垃圾分类，统筹布局生活垃圾转运站，逐步淘汰敞开式收运设施，在城区推广密闭压缩式收运方式，加快建设生活垃圾处理设施；对于无渗滤液处理设施、渗滤液处理不能长期稳定达标的生活垃圾处理设施，加快升级改造；对城区水体蓝线范围内的非正规垃圾堆放点进行整治，实现城镇垃圾全收集全处理; 本项目产生的废水经预处理后运至华容县中环污水处理有限公司进行二次处理。项目剥虾过程中产生的下脚料，由湖北千吉食品有限公司负责托运处理。本项目不会造成周边环境的污染。. 环境风险防控; 3.1 加强农业农村生态环境监测体系建设，加强对农村集中式饮用水水源、日处理能力 20 吨以上的农村生活污水处理设施出水和畜禽 规模养殖场排污口的水质监测，建立农村环境监测信息发布制度 3.2 强化枯水期环境监管，在枯水期对重点断面、重点污染源、饮用水水源地水质进行加密监测，强化区域环境风险隐患排查整治，督促重点排污单位稳定达标排放，必要时采取限（停）产减排措施; 本项目距离饮用水源地距离较远，不在饮用水源地保护区范围内。. 资源开发效率要求; 4.1 水资源：2020 年，华容县万元国内生产总值用水量 99m 3 /万元，万元工业增加值用水量 32m 3 /万元，农田灌溉水有效利用系数 0.52 4.2 能源：华容县“十三五”能耗强度降低目标 18.5%，“十三五”能耗控制目标 20 万吨标准煤 4.3 土地资源： 北景港镇：耕地保有量 4040 公顷，基本农田保护面积 3715 公顷，城乡建设用地规模 679.74 公顷; 本项目能耗低，生产过程中将严格控制用水量，均在现有厂房内进行生产，不新增占地，不涉及耕地和基本农田。. 综上所述，本项目符合华容县北景港镇生态环境准入清单相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目建设背景及项目由来 随着经济的发展，人民生活水平的提高，国内乃至国外对龙虾需求量越来越大。且华容县拥有丰富的鲜活龙虾资源，鲜活龙虾不利于保存和运输。湖南恒利食品有限公司决定抓住这一市场机遇，拟投资800万元，采用先进的龙虾加工技术和配套的环保处理设施，租用岳阳瑞华景港纺织原料有限公司现有厂房建设150吨/年小龙虾罐头项目，项目建成后将对华容县北景港镇经济发展和人口就业产生积极作用。 经对照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“十一、食品制造业--21罐头食品制造（单纯分装外的）”类别，需编制环境影响评价报告表。受建设单位委托，我公司（湖南道和环保科技有限公司）承担该本项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，随即组织人员对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。 2.项目概况 （1）项目名称：150吨/年小龙虾罐头项目 （2）项目性质：新建 （3）总投资：800万元 （4）项目位置：湖南省岳阳市华容县北景港镇鲤鱼鳃村五组013号（详见项目地理位置图）。 3.工程内容和规模 项目为租赁华容县北景港镇原岳阳瑞华景港纺织原料有限公司现有厂房，现有厂区总用地面积13333m2，本项目不新建厂房，总建筑面积为4500m2（包括各生产工段），1栋3F办公楼建筑面积为900m2、1栋1F生产厂房建筑面积为1800m2、1栋锅炉房建筑面积为100m2、1栋1F食堂建筑面积400m2，1栋1层员工宿舍建筑面积800m2，冷库建筑面积500m2，厂区已配套建设完善的给排水、供配电、道路硬化等公用配套设施。 表2-1 工程建设内容及主要经济技术指标一览表 序号; 工程名称; 单位; 数量; 备注. 1; 总用地面积; m2; 13333; 约20亩. 2; 建筑面积; m2; 4500; 均已建. 其中; 办公楼; m2; 900; 3层. 生产厂房; m2; 1800; 含各工段生产区. 宿舍; m2; 800. 食堂; m2; 400. 冷库; m2; 500. 锅炉房; m2; 100. 3; 供水; 由北景港镇自来水厂供应. 排水; 自建污水处理站处理达标后由罐车运至华容县中环污水处理公司处理达标. 供电; 北景港镇电网接入. 能源; 1台4t/h蒸汽锅炉，采用成型生物质颗粒作为燃料. 制冷; 冷冻冷藏库采用R404a环保型制冷剂. 4; 环保工程; 污水：自建污水处理站，处理规模为150吨/天，工艺为水解酸化+接触氧化 污水经自建污水处理厂处理达标后由罐车运至华容县中环污水处理公司处理达标. 废气： 锅炉废气：水膜除尘器+35m排气筒（DA001） 车间废气、蒸煮废气：抽风机强制通风； 食堂油烟：油烟处理器+专用烟道. 固废：生产固废：一般工业固废暂存间，厂区南侧，50m2 生活垃圾：垃圾收集桶. 4.原辅材料种类及消耗 - 根据建设方提供的相关资料，项目主要原辅材料消耗情况见下表： 表2-2 项目主要原辅材料及消耗一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备 注. 1; 原材料; 鲜虾; t/a; 1000; 市场采购，主要来自周边乡镇，含杂质量较少，框装散装。为保证产品质量，原料进厂后一般在2小时内均进行后续挑选、清洗、蒸煮、冷却等工序，原料鲜虾不进行贮存. 植物油; t/a; 3; 市场采购. 香辛料; t/a; 3; 市场采购. 2; 辅助材料; 包装材料; t/a; 5; 市场采购. 包装纸箱; 个/a; 10000; 市场采购. 3; 能源; 水; m3/a; 2421.5; 办公生活、生产用水等， 自来水供给. 电; 万kW·h; 20; 区域电网接入. 生物质; t/a; 690. 5.产品方案及规模 项目产品方案和规模见下表2-3： 表2-3 项目产品方案一览表 序号; 主要产品及方案; 数量（t/a）; 备注. 1; 小龙虾罐头; 150; 真空灌装，冷库储存 （龙虾罐头中，龙虾净重量为150吨）. 6.项目生产设备 项目所需设备见下表2-4。 表2-4 项目主要机械设备表 序号; 名称; 型号; 数量; 备注. 收购挑选线. 1; PP进料提升机; 4.6m×0.6m; 2台. 2; 人字型分料斗; 2台. 3; 双层小; 分级机 间距18/13; 4台. 4; PP小虾输送带; 5.5m×0.45m; 2台. 5; PP输送带; 3.2m×0.45m; 2台. 6; PP输送带; 3m×0.45m; 2台. 7; PP进料提升机; 2.5m×0.45m; 5台. 8; 双层龙虾分级机; 间距15.6/12.5mm; 2台. 9; 单层龙虾分级机; 间距17mm; 2台. 10; 双层龙虾分级机; 间距11/9mm; 1台. 11; PVC挑选带; 6m×0.6m; 4台. 12; PP提升机; 5m×0.6m; 2台. 13; PP提升机; 3.5m×0.; m 2台. 14; 双层称重斗; 4台. 15; PP输送带; 14.5m×0.6m; 1台. 16; PP提升机; 4m×0.6m; 1台. 17; PP输送带; 11.7m×0.6m; 1台. 18; PP输送带; 3.5m×0.6m; 1台. 19; PP输送带; 2.4m×0.6m; 1台. 20; PP输送带; 2.6m×0.6m; 1台. 21; 称重系统; 2套. 剥虾线. 22; 剥虾带; 21m; 6台. 23; PP虾壳输送带; 17.2m×0.6m; 1台. 24; PP虾壳提升机; 5 m×0.6m; 1台. 清洗线. 25; 气泡储虾机; 7m; 2台. 26; 气泡清洗剂; 8m×1m; 2台. 27; 蒸煮机; 9.468m×1m; 2台. 28; 常温冷却剂; 9 m×1m; 2台. 29; 冰水预冷机; 9 m×1m; 2台. 剥虾线. 30; 剥虾带; 21m; 6台. 31; PP虾壳输送带; 17.2m×0.6m; 1台. 32; PP虾壳提升机; 5 m×0.6m; 1台. 龙虾罐头生产线. 33; 拌料机; /; 1台. 34; 熬汁机; /; 1台. 35; 灭菌柜; /; 1台. 冷冻装置. 36; 双螺旋速冻装置; SLD-; 000 1. 37; 低温冷藏库 （23.7m×17.2m×5m）; 2BL-RC140DP; 1座; -18℃. 38; 生虾暂存冷库 （17.6m×5.4m×3.2m）; 8匹，2台; 1座; 0℃~5℃. 39; 冰水机组（RC230）; 70匹，两台; 1座; 2℃~. 40℃; 车间低温空调系统（500m2）; 12匹，3台; 1套. 41; 速冻隧道制冷机组（加工量2吨/小时）; LGFD-400（310匹）; 1套; 制冷量400KW（-40℃/35℃工况）. 辅助设备. 42; 生物质锅炉; 4吨/小时; 1台. 43; 污水处理设; 150吨/天，工艺为水解酸化+接触氧化; 1套. 由上表设备对照分析可知，本项目所选的设备没有《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类、淘汰类产品。 本项目收购挑选线、剥虾线、清洗线、剥虾线生产能力均为1.5吨/小时，龙虾罐头生产线生产能力均为200公斤/小时。本项目每天工作8小时，一年工作120天，年工作时间约为960小时。则本项目收购挑选线、剥虾线、清洗线、剥虾线可年处理小龙虾1400吨，年生产龙虾罐头192吨。可满足本项目年处理小龙虾1000吨，年产龙虾罐头150吨生产需求。 7.项目平面布置 本项目整体呈矩形，大门设置在西侧，临乡村道路，交通便利，主要建筑为办公楼1栋，生产厂房1栋，锅炉房1栋，厂区进门为道路，项目生产车间布置在东边，办公楼食堂等布置在西侧；车间东侧为锅炉房和污水处理站；紧邻大门为物流通道，项目西侧为公路，有利于物料运输。具体平面布置图见附图二。 8.给排水及公用工程 （1）给水 用水由北景港镇自来水厂供给，能够满足项目生产、生活用水需求。本项目用水环节包括生活用水、生产用水、锅炉用水。 根据《湖南省地方标准 用水定额》（DB43/T 388-2020），住宿员工生活用水量按100L/（人·d）计、不住宿员工生活用水量按50L/（人·d）计。本项目劳动定员150名，其中100人不在厂区内住宿，50人居住在职工宿舍。全年工作120天。本项目生活用水量约为1200t/a（10t/d），废水产生系数按0.8计，则生活废水量约为960t/a（8t/d）。 根据运营期工程分析，本项目生产用水量约为6000t/a（50t/d），生产废水量约为4800t/a（40t/d）。锅炉补充用水量按循环水量的10%计算，则锅炉用水量约为384t/a（3.2t/d）。 综上所述，本项目用水量约为7584t/a（63.2t/d），废水排放量约为5760t/a（63.2t/d）。 （2）排水 本项目排水系统采用雨污分流制，厂区雨水直接外排东侧农灌渠；生活污水经化粪池处理后，生产废水经自建污水处理站处理达到华容县中环污水处理公司接纳标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后由罐车运至华容县中环污水处理公司处理。 （3）制冷 本项目设置1个冷库，面积共500m2。冷库采用R404a环保型制冷剂，其制冷剂在整个系统内循环利用，无废弃制冷剂。本项目冷库由冷库板，冷库门、制冷压缩机组，内冷风机或者排管、膨胀阀、制冷剂、电控箱温控器、连接铜管、保温辅料、开关、冷库灯、电线电缆等部分现场组装而成。 （4）供热 项目采用一套4t/h的生物质蒸汽锅炉进行蒸煮炉供热，采用成型生物质作为燃料。 （5）供电 项目用电由华容县北景港镇区域电网接入，电力供应充足，可满足项目生产、生活用电需求。 9.劳动定员 生产用水 新鲜水 50 40 48 损耗10 污水处理站 63.2 48 生活用水 损耗2 10 8 华容县中环污水处理公司 锅炉用水 3.2 3.2 本项目劳动定员150名，其中100人不在厂区内住宿，50人居住在职工宿舍。项目实行一天一班8小时工作制，全年工作120天（每年6~9月共4个月）。 10.水平衡分析： 图2-1 项目水平衡图 （单位：t/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.工艺流程简述： 虾尾生产工艺流程简要说明： 1）原料挑选：将购入的新鲜龙虾加入输送带中进行人工筛选，使龙虾中混入的杂质进行分离。筛选出来的龙虾进行后续加工，杂质主要为原料中混入的泥沙、杂草、螺蛳等，为一般固体废物，与生活垃圾一起交由环卫部门进行处理。 2）清洗：筛选出来的龙虾进入清洗机进行清洗。此过程主要产生清洗废水。 3）蒸煮冷却：清洗后进入蒸煮炉进行蒸煮，蒸煮炉由生物质蒸汽锅炉进行间接供热，水温为100℃，龙虾蒸煮2~3min后即取出，进入两级冷却水池（第一级为常温水池3~5min、第二级为低温水池3~5min，冷库自制冰块加入水池制得低温水）进行冷却。蒸煮冷却过程主要产生蒸煮废水、锅炉废气、冷却废水等污染物。 4）去头、剥壳、抽肠、分级：冷却后的原虾进入剥虾车间进行人工去头、抽肠，将半成品虾尾进行分级。此过程主要产生虾头、虾壳、虾肠等固体废物及工人清洗手套及镊子的清洗废水。产生的下脚料及时从专用传递口进行清理出去。 5）检验、灌装、速冻 清理干净的虾，进行检验灌装后，进入速冻隧道制冷机组（R404a环保型制冷剂）进行速冻，速冻隧道制冷机组加工量2吨/小时、工作温度为-40℃~35℃、速冻好的龙虾储存在生虾暂存冷库（库内温度为0~5℃）中。得到半成品：虾尾400吨/年。 6）拌料、灌装、灭菌 香辛料则通过熬汁机熬汁，将龙虾放入汁中浸泡入味。加工好的龙虾进行灌装灭菌。 7）速冻 灭菌后的龙虾罐头，进入速冻隧道制冷机组进行速冻，、速冻好的龙虾储存在低温冷藏库（库内温度为-18℃）中。得到成品：虾尾罐头。 虾尾生产工序及产污环节如下图： 鲜虾 挑选 固废、噪音 清洗 废水、噪音 蒸煮 废水、噪音 冷却 噪音 去头、剥壳、抽肠、分级 废水、噪音 检验 速冻 半成品：虾尾 拌料 废气、噪音 灌装、灭菌 噪音 速冻 打包 成品 锅炉 蒸汽 锅炉废气、炉渣 图2-2 生产工序及产污节点图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁岳阳瑞华景港纺织原料有限公司现有厂房约20亩用地进行项目建设。岳阳瑞华景港纺织原料有限公司于2007年建成投产，2014年因经营不善倒闭，厂房现在为空置状态，建设单位将对厂房进行装修后作为生产车间和办公宿舍楼进行利用。项目用地不存在原有设备设施遗留和环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气质量现状： （1）项目所在区域环境质量达标情况判定 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中二级项目需调查项目所在区域环境质量达标情况，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续一年的监测数据。 本项目筛选的评价基准年为2020年。由于本项目评价范围内没有环境空气质量监测网数据，故区域达标判定所用数据引用2020年岳阳市华容县环境监测站点的基本污染物环境质量现状数据。具体达标判定监测数据及评价结果见下表。 表3-1 2020年华容县环境空气质量均值统计表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m³）; 标准值; μg/m³） 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 11; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 43; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 30; 35; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 1600; 4000; 达标. O3; 第90百分位数日平均质量浓度; 102; 160; 达标. 根据上表中监测数据可看出，华容县城区环境空气质量中全部监测因子均满足标准要求，为环境质量达标区。 为进一步改善城区环境空气质量，根据《华容县污染防治攻坚战2020年度工作方案》，华容县全面开展大气环境整治行动，通过“1、加快推进清洁能源替代利用，2、狠抓重点行业大气污染减排，3、打好柴油货车污染治理攻坚战，4、强化扬尘污染治理管控...”等具体措施努力降低细颗粒物浓度，使得环境质量不断改善。 2.水环境质量现状： 根据2020年华容县环境质量公告，2020年全市地表水水质均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2022）表1中II、III类水质标准要求。 3.声环境质量现状 湖南精科检测有限公司2020年9月2日~3日对项目所在地周边声环境开展了现状监测，2021年11月24日~25日对项目南侧居民：鲤鱼鳃村的声环境进行了补充监测。由监测数据可知，项目地东、南、西、北厂界和鲤鱼鳃村的声环境均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 表3-2 声环境噪质量现状监测与评价结果统计表 单位：dB(A) 监测点位; 时间; 监测值; 执行标准. 昼间; 夜间. 项目东侧; 2020.9.2; 51.4; 45.8; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准：昼间60dB(A)；夜间50dB(A). 2020.9.3; 52.0; 45.4. 项目南侧; 2020.9.2; 52.0; 44.6. 57.0; 2020.9.3; 53.4; 44.8. 项目西侧; 2020.9.2; 55.3; 44.3. 2020.9.3; 55.5; 44.7. 项目北侧; 2020.9.2; 53.4; 42.4. 2020.9.3; 55.3; 43.1. 南侧居民：鲤鱼鳃村; 2021.11.24; 54.3; 43.7. 2021.11.25; 54.5; 43.8. |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要环境保护见下表3-3： 表3-3 本项目环境保护目标示意表 要素; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 大气; 鲤鱼鳃村居民; 0; -20; 居民; 约20户，7; 人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; S; 20~500. 立新村居民; 0; 200; 居民; 10户，约40人; N; 300~500. 声环境; 鲤鱼鳃村居民; 0; -20; 居民; 5户，约15人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; S; 20~50. 地表水; 益华支渠; -10; 0; 自然水体，农业灌溉用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水体要求; W; 10. 水沟; 2; 0; 自然水体，农业灌溉用水; N; 2. 地下水; 本项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 （1）臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准，详见表3-4。 表3-4 无组织恶臭废气排放执行标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值浓度. 臭气浓度; 20（无量纲）. NH3; 1.5mg/m3. H2S; 0.06mg/m3. （2）生物质锅炉废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值燃煤锅炉标准，具体见表3-5。 表3-5 锅炉大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物项目; 颗粒物; SO2; NOX. 限值; 30; 200; 200. （3）厨房油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）标准，排放浓度限值为2.0 mg/m3。 2、废水 根据建设单位与华容县中环污水处理公司签订的生产废水转运及深度处理协议，本项目产生的生产废水经自有污水处理站处理后需达到华容县中环污水处理公司接纳标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，相应标准限值见下表。 表3-6 本项目污水排放标准 单位：mg/L，pH值除外 项 目; pH; COD; BOD5; 动植物油; SS; 氨氮; 总氮; 总磷. 污水厂进水标准限值; /; 300; 120; /; 200; 25; 35; 3.0. 综排三级标准; 6～9; 500; 300; 100; 400; /; /; /. 本项目执行标准; 6～9; 300; 120; 100; 200; 25; 35; 3.0. 3、噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，具体限值详见下表3-7。 表3-7 环境噪声排放标准 时段; 评价标准dB(A); 标准来源. 昼间; 夜间. 运营期; 60; 50; GB12348-2008中2类区. 4、固废： 一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求进行贮存。 |
| 总量 控制 指标 | 建议总量控制指标: 根据国家“十三五”污染物总量控制及项目污染物产生情况，确定本项目废水污染物总量控制因子为COD和NH3-N，废气污染物总量控制因子为SO2和NOX。SO2排放量为0.59 t/a、NOX排放量为0.7 t/a、化学需氧量排放量为0.24 t/a、氨氮排放量为0.038 t/a。 则本项目总量控制指标为SO2 0.6t/a、NOX 0.7t/a、化学需氧量0.3t/a、氨氮0.1 t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、水环境影响分析 项目施工人数约为10人，施工现场不设施工营地，也无工地食堂和工地宿舍，故施工期生活污水主要是施工人员产生的粪便污水，按10L/人·d计算，则生活污水产生量约0.1m3/d，工人生活污水排放按0.85计，为0.085 m3/d。其中主要污染物CODCr约为300~500 mg/L、BOD5约为180~250 mg/L、SS约为150~300 mg/L、动植物油约为20~40 mg/L，则各污染物（按最大浓度计）排放量CODCr约为0.017 kg/d，BOD550kg/d，SS约为0.026 kg/d，动植物油约0.004kg/d。须隔油、沉淀处理后方可外排。 主要治理措施： （1）项目场地已有厕所和化粪池能满足要求。 （2）禁止施工期间向周边环境随意倾倒废水。 2、大气环境影响分析 本项目施工期废气主要来源于建材运输产生的粉尘及装修废气等过程。主要治理措施： 施工期间的大气污染因子建筑粉尘比重较大，沉降较快，影响范围一般较小，仅局限建设项目的周边地区。结合项目周边环境敏感点情况，本环评扬尘控制与治理措施如下： 合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料的运输必须进行密闭式运输并尽量避开尽量避免居民较为集中的区域。 另外，施工装修阶段使用的油漆和稀释剂应尽量使用无苯或低苯的环保型油漆及稀释剂，并注意加强场区通风，因其为面源扩散，并且装修周期较长，污染物单位时间排放量较小，无组织排放浓度可低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中》中周界外浓度限值的要求（甲苯﹤2.4mg/m3，二甲苯﹤1.2mg/m3），对大气环境的影响也较小。 3、声环境影响分析 施工期噪声包括砂轮锯、卡车、电锯和木工刨等机械施工噪声和运输车辆噪声，施工场地噪声叠加声级一般在85dB（A）左右，将对周边的居民住户造成一定影响。 根据一般建设工程项目类比表明，施工期主要噪声在自由空间经100m距离衰减后其噪声级约为45dB(A)，为减小其影响，在施工界面应设立隔离墙，尽量避免高噪声设备同时施工，高噪声设备在夜晚22时至翌日6时应禁止施工。施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征。经采取上述措施，对区域声环境影响较小。 4、固废环境影响分析 本工程建设期主要固废为生活垃圾等。施工期每天产生的生活垃圾约10kg，由环卫部门统一运往生活垃圾处理中心处理，对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.运营期大气环境影响分析和保护措施 1.1污染工序及源强分析 本项目运营期产生的大气污染物主要有锅炉废气、车间异味、污水处理站臭气、食堂油烟等。 （1）锅炉废气 本项目设置一台4t蒸汽锅炉，使用成型生物质为燃料。根据锅炉厂家提供的参考数据，每小时消耗720千克成型生物质。本项目年运行120天，每天工作8小时。则生物质消耗量约为690t/a。 生物质锅炉污染物排放量量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021年 第24号）中相关行业系数手册，详见下表。 表4-1 4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉 产品 名称; 原料 名称; 工艺 名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污 系数. 蒸汽/热水/其它; 生物质; 层燃炉; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 6240. 二氧化硫; 千克/吨-原料; 17S. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 1.02. 颗粒物; 千克/吨-原料; 0.5. 注:S取0.05 经计算，本项目锅炉废气工业废气量约为430万m3/a，二氧化硫产生量为0.59t/a、氮氧化物产生量为0.7t/a、颗粒物产生量为0.35t/a。本项目锅炉废气采用水膜除尘器处理，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021年 第24号）中相关行业系数手册，采用水膜除尘器，颗粒物的处理效率为80%。则本项目锅炉废气产生及排放情况详见下表 表4-2 本项目有组织废气（锅炉废气）产生及排放情况一览表 - 污染源; 排气筒废气量 m3/h; 污染 物名称; 产生状况; - 治理措施处理效率; 排放状况; 排放 方式. - 浓度 - mg/m3; - 速率 kg/h; 年产生量t/a; - 浓度 - mg/m3; 速率 kg/h; 年排放量t/a. 锅炉废气; 4500; 二氧化硫; 136.57; 0.61; 0.59; 0; 136.57; 0.61; 0.59; 35m高排气筒 DA001. 氮氧化物; 162.04; 0.73; 0.7; 0; 162.04; 0.73; 0.7. 颗粒物; 81.02; 0.36; 0.35; 80%; 16.2; 0.073; 0.07. 根据《锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）》中表4可知，4t/h的锅炉最低允许高度为35m。因此本项目锅炉废气排气口经纬度为：东经112°28′38.59″，北纬29°22′46.54″，排气筒编号为DA001，排气筒高度为35m，内径为0.5m。该排气筒设置是合理的。 水膜除尘是一种湿式除尘方法，集尘极捕集的粉尘，采用水喷淋的方法在集尘极表面形成一层水膜，使沉积在集尘极上的粉尘和水一起流到除尘器的下部而排出。水膜除尘运行维护简单，除尘效率较高，适合使用成型生物质的锅炉使用。故本项目采取的除尘设施是可行的。 （2）食堂油烟废气 本项目设置食堂，食堂采用电能及液化气进行食材的烹饪加工，液化气为清洁能源。项目职工为150人，经类比分析，食用油消耗系数为 20g/人.d，项目年工作120天，则年食用油消耗为360kg。油烟的产生量按油用量的3%计算，则油烟的年产生量为10.8kg。一台燃气灶配一台油烟机，油烟机的风量为60m3/min，主要集中在中午两小时，由此计算得出，油烟产生浓度为7.5mg/m3。油烟经过抽烟机滤网及管道内壁时遇冷液化，可使部分油烟得以净化，净化效率按 80%计，则油烟排放浓度约为 1.5mg/m3。符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中规定小于 2mg/m3的要求。 本项目食堂油烟废气产排情况见表4-3。 表4-3 食堂油烟废气产生及排放情况一览表 - 污染源; 排气筒废气量 m3/h; 污染 物名称; 产生状况; - 治理措施处理效率; 排放状况; 排放 方式. - 浓度 - mg/m3; - 速率 kg/h; 年产生量t/a; - 浓度 - mg/m3; 速率 kg/h; 年排放量t/a. 食堂; 3600; 食堂油烟; 7.5; 0.09; 0.011; 85%; 1.5; 0.014; 0.0016; 35m高排气筒 DA001. （3）车间异味及污水处理设施恶臭 本项目生产车间及污水处理设施产生的无组织排放的恶臭主要成分均为氨气和硫化氢，根据类比益阳大通湖益和食品有限公司年加工 800 吨龙虾建设项 目竣工环境保护验收报告监测数据，厂界无组织排放的氨气最大浓度为0.13mg/m3、硫化氢最大浓度为0.009mg/m3。 类比调查基本情况：益阳大通湖益和食品有限公司年加工 800 吨龙虾建设项目，建设地点位于益阳市大通湖区千山红镇大莲湖村。其无组织排放异味与恶臭主要防治措施为：采用新鲜的原料，原料进厂后及时进行筛选等处理；加强车间通风；下脚料、残渣等及时处置，减少其在大气环境中停留时间，防止各种成品、半成品腐烂变质；及时对车间进行冲洗。2020年5月该项目竣工验收监测报告表明该项目无组织排放的NH3和H2S均满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表 1 中二级新扩改建标准限值（浓度限值分别为1.5mg/m3、0.06mg/m3），该项目NH3和H2S为达标排放。 本项目车间异味及污水处理设施恶臭处置措施主要为：加强企业管理，加强车间通风，原料进厂后及时进行筛选等处理，垃圾做到日产日清，生产固废统一收集于固废暂存间并及时清运以避免废物长期堆置，设备和地面及时清洗、保持干净，防止臭气滋生。同时污水处理设施采用加盖密闭喷洒生物除臭剂等措施进行臭气防治。 1.3大气污染物排放量核算表 （1）有组织排放量核算 表4-4 本项目大气污染物有组织排放量核算结果一览表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m3）; 核算排放速率 （kg/h）; 核算年排放量 （t/a）. 一般排放口. 1; G1排气筒; SO2; 136.57; 0.61; 0.59. NOX; 162.04; 0.73; 0.7. 颗粒物; 16.2; 0.073; 0.07. 合计; SO2; 0.59. NOX; 0.7. 颗粒物; 0.07. （3）项目大气污染物年排放量核算 表4-5 项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; SO2; 0.59. 2; NOX; 0.7. 3; 颗粒物; 0.07. （4）非正常排放量核算 表4-6 非正常情况下大气污染物年排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. DA001排气筒; SO2; 设备故障; 136.57; 0.61; 0.5; 1; 停止作业，维护设备. NOX; 162.04; 0.73; 0.5; 1. 颗粒物; 81.02; 0.36; 0.5; 1. 2.运营期水环境影响分析和保护措施 2.1污染工序及源强分析 （1）生产废水 生产用水排放量量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021年 第24号）中相关行业系数手册，详见下表。 表4-7 1361水产品冷冻加工业产排污系数表 产品 名称; 原料 名称; 工艺 名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污 系数. 冻虾仁、冻蟹肉; 鲜甲壳类; 形态处理+冲洗+冷冻; 所有规模; 工业废水量; 吨/吨-产品; 12. 化学需氧量; 克/吨-产品; 14440. 氨氮; 克/吨-产品; 252. 总氮; 克/吨-产品; 1130. 本项目生产废水产生环节主要为龙虾的清洗、去头、剥壳、抽肠，此环节的产品为半成品：虾尾。根据工程分析，虾尾年产量约为400吨/年。则本项目工业废水量约为4800t/d、化学需氧量产生量约为5.78t/a、氨氮产生量约为0.1t/a、总氮产生量约为0.45t/a。生产废水采取水解酸化+接触氧化处理，化学需氧量的去除效率约为80%、氨氮的去除效率约为60%、总氮去除效率约为70%。 （2）生活废水 项目生活废水排放量为960t/a（8t/d），生活废水中CODcr、BOD5、NH3-N浓度分别为350mg/l、200mg/l、30mg/l，CODcr、BOD5、NH3-N产生量分别为0.34t/a、0.19t/a、0.029t/a。生活污水采取化粪池处理，处理后生活废水中CODcr、BOD5、NH3-N浓度分别为250mg/l、120mg/l、25mg/L。 本项目水污染物产生及排放情况见下表。 表4-8 本项目废水产生及排放情况一览表 废水类型; 污染物; 产生情况; 进入污水处理厂情况; 最终排放情况. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生产废水; 废水量; 40m3/d 4800 m3/a; 40m3/d 4800 m3/a; 40m3/d 4800 m3/a. 化学需氧量; 1204; 5.78; 241; 1.156; 50; 0.24. 氨氮; 21; 0.1; 8; 0.04; 8; 0.038. 总氮; 93; 0.45; 28; 0.135; 15; 0.072. 生活污水; 废水量; 8m3/d 960 m3/a; 8m3/d 960 m3/a; 8m3/d 960 m3/a. 化学需氧量; 350; 0.34; 250; 0.24; 50; 0.045. 五日生化需氧量; 200; 0.19; 120; 0.12; 10; 0.009. 氨氮; 30; 0.029; 25; 0.024; 8; 0.0072. 2.2地表水环境影响分析 （1）生产废水预处理达标排放的可行性 根据项目生产废水水质，废水中COD浓度较高，可生化性较强，生产废水拟采用“水解酸化+接触氧化”处理工艺。项目拟建设一座污水处理设施，考虑到生产过程水水量波动较大，处理规模为60m3/d。预处理达标后的废水通过槽车运送至华容县中环污水处理公司处理。华容县中环污水处理公司位于华容县胡城乡蔡兴村五组，位于企业东北侧16km处，运输距离约20公里。 ①水解酸化原理： 其原理是通过水解菌、产酸菌释放的酶促使水中难以生物降解的大分子物质发生生物催化反应，具体表现为断链和水溶，微生物则利用水溶性底物完成胞内生化反应，同时排出各种有机酸。水中有机物为复杂结构时，水解酸化菌利用H2O电离的H+和-OH将有机物分子中的C-C打开，一端加入H+，一端加入-OH，可以将长链水解为短链、支链成直链、环状结构成直链或支链，提高污水的可生化性。水中SS高时，水解菌通过胞外粘膜将其捕捉，用外酶水解成分子断片再进入胞内代谢，不完全的代谢可以使SS成为溶解性有机物，出水就变的清澈了。 水解酸化过程能将废水中的非溶解态有机物截留并逐步转变为溶解态有机物，一些难于生物降解大分子物质被转化为易于降解的小分子物质如有机酸等，从而使废水的可生化性和降解速度大幅度提高，以利于后续好氧生物处理。 正常条件下，经过6-8h的生化反应，所用时间短，无需大容积的消化池，能脱除废水COD的15-25%。COD降低了，也减少了对氧的需求，降低供氧负荷，同时减少了由于综合N、P营养物缺乏而在废水中投加营养物质的量。 ②接触氧化原理： 生物接触氧化法是一种介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜法工艺，其特点是在池内设置填料，池底曝气对污水进行充氧，并使池体内污水处于流动状态，以保证污水与污水中的填料充分接触，避免生物接触氧化池中存在污水与填料接触不均的缺陷。其净化废水的基本原理与一般生物膜法相同，以生物膜吸附废水中的有机物，在有氧的条件下，有机物由微生物氧化分解，废水得到净化。 该处理工艺COD去除率在60%-90%之间，BOD去除率在65%-85%之间，氨氮去除率在60%-80%之间，SS去除率在70%-95%，可以满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准。 （2）生产废水外运管理要求 根据建设单位与华容县中环污水处理有限公司签订的生产废水转运及深度处理协议，生产废水由建设单位负责租用罐车进行运输。建设单位应租用全封闭式专用罐车，并定期对罐车进行检修，避免罐车在运输途中发生滴漏。建设单位应建立生产废水管理台账，台账应记录：生产用水量、生产废水处理量、生产废水外运量、污水处理厂废水接收量，并加盖建设单位和华容县中环污水处理有限公司公章。可参考如下表格。 表4-9 生产废水管理台账（样表） 生产用水量（t/d）; 生产废水处理量（t/d）; 生产废水外运量（t/次）; 污水处理厂废水接收量（t/次）; 污水处理厂盖章. 项目废水类别及污染治理设施信息 表4-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 生产污水; COD、BOD5、NH3-N、动植物油、SS; 华容县中环污水处理有限公司; 由槽车每日清运; TW001; 污水处理设施; 水解酸化+接触氧化; /; □是 □否; □企业总排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 华容县中环污水处理有限公司; 定期由槽车清运; TW002; 化粪池; 厌氧（化粪池）; /; □是 □否; □企业总排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 2.3地表水环境影响评价结论 项目排水实行雨污分流，雨水通过项目厂区管道进入周边水渠；生活污水经化粪池处理后，由罐车运至华容县中环污水处理公司处理；生产废水经地埋式污水处理设施处理后，由槽车运送至华容县中环污水处理公司处理，对地表水环境影响较小。 3.运营期噪声环境影响和保护措施 3.1噪声源强分析 本项目产生噪声的设备主要为提升机、分级机、锅炉、制冷机组等，噪声声级在70~85dB(A)之间，详见项目噪声源情况表。 表4-11 项目噪声源情况表 噪声源; 数量（台）; 声压级[dB（A）]; 声源类型（频发、偶发）; 治理措施; 降噪量（dB(A)）; 单台排放强度（dB(A)）. PP提升机; 14; 75; 频发; 厂房隔声、设备减振; 25; 50. 龙虾分级机; 9; 75; 频发; 厂房隔声、设备减振; 25; 50. 锅炉; 1; 75; 频发; 厂房隔声、设备减振; 25; 50. 双螺旋速冻装置; 1; 75; 频发; 厂房隔声、设备减振; 25; 50. 速冻隧道制冷机组; 1; 75; 频发; 厂房隔声、设备减振; 25; 50. 拌料机; 1; 75; 偶发; 厂房隔声、设备减振; 25; 50. 熬汁机; 1; 70; 偶发; 厂房隔声、设备减振; 25; 45. 3.2声环境影响分析 项目建成后，选择东、南、西、北厂界作为关心点，进行噪声影响预测。建设项目噪声源对厂界贡献值预测见表4-12。 表4-12 建设项目噪声源对周边环境贡献值预测结果表 单位：dB(A) 边界; 与噪声源最近距离; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准限值. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 东厂界; 1m; 52.4; /; /; 60. 南厂界; 1m; 50.2; /; /. 西厂界; 1m; 47.3; /; /. 北厂界; 1m; 49.6; /; /. 鲤鱼鳃村居民; 20m; 45.3; 54.4; 54.5. 经预测，本项目在采取厂房隔声、设备减振措施后，厂界噪声和周边敏感点声环境均可达标。为进一步降低项目生产噪声对周边环境的影响，环评要求建设单位在满足生产工艺的前提下，生产设备应尽量选用低噪声设备，同时采取消声、隔音、吸声、减震等措施，可在实现在现厂界噪声已经达标的前提下，进一步控制噪声对周围环境的影响。 4.运营期固体废物环境影响和保护措施 4.1固体废物产生及处置情况 4.1.1建设项目固体废物产生情况 （1）生活垃圾 员工生活垃圾，产生量按1kg/人•天计，项目劳动定员150人，年工作时间以60天计，则生活垃圾产生量为9t/a，清运至生活垃圾处理中心处置。 （2）下脚料 项目生产虾尾时剥虾过程中会产生一定的下脚料，包括虾头、虾壳、肠腺等，年产生量约500t/a，及时收集至一般固废暂存间，下脚料含钙量丰富，全部外售给湖北千吉食品有限公司做饲料用。根据建设单位提供的资料，下脚料是通过皮带输送带直接运至生产厂房东侧的出料口，建设单位拟在下料口布设二台封闭式防渗小货车，用于收集项目产生的下脚料，并将下脚料及时拖走，做到每天清运两次。 （3）生物质燃料灰渣 生物质成型燃料灰分约为8%，项目生物质成型燃料使用量为474.24t/a，则项目锅炉灰渣产生量为38t/a。灰渣含有较丰富的K、P等元素，由周边农户收集用于农田施肥。 （4）污泥 污水处理站污泥产生量约为处理水量的0.3%，则污泥产生量约10t/a（含水率50%），与生活垃圾一起交由环卫部门处理。 （5）杂质 项目在原料挑选过程中，将混入原料中的泥沙、杂草、螺蛳等，挑选出来，属于一般固体废物，产生量约为10t/a。与生活垃圾一起交由环卫部门进行处理。 表4-13 项目全厂固废产生情况表 类别; 名称; 来源; 产生量; 废物属性; 处置方式. 一般工业固体废物; 下脚料; 生产线; 500t/a; 一般 工业固废; 全部外售给湖北千吉食品有限公司做饲料用. 生物质灰渣; 锅炉; 38t/a; 一般 工业固废; 综合利用. 污泥; 污水处理站; 10t/a; 一般 工业固废; 综合利用. 杂质; 原料挑选; 10t/a; 一般 工业固废; 环卫部门统一清运. 生活垃圾; 生活垃圾; 员工; 9; 生活垃圾; 环卫部门统一清运. 项目产生的固废主要包括下角料、生物质燃料灰渣、生活垃圾以及污水处理污泥等。其中生活垃圾经收集后交由环卫部门进行处理，生物质燃料灰渣由周边农户收集用于农田施肥。建设单位按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求建立一般工业固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，设置周围应设置围墙并做好密闭处理。一般工业固废做到日产日清，暂存间地面及时清洗、保持干净，防止臭气滋生。 运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃等其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。公里运输时要按规定的线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 本项目营运期产生的生活垃圾由环卫部门清运。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 6.环境风险分析 根据该建设项目的工程性质、作业方式及当地环境特征，确定项目风险类型，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 表4-14 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 150吨/年小龙虾罐头项目. 建设地点; （湖南）省; （岳阳）市; （/）区; 华容县; （/）区. 地理坐标; 经度; 东经112°59'30.68"; 纬度; 北纬28°51'34". 主要危险物质分布; 无. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 废水、废气事故排放会污染周边大气环境。. 风险防范措施要求; 加强工艺管理，严格控制工艺指标。加强安全生产教育。生产车间设专人负责。定期对各生产设备、容器等进行检查维修。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本项目环境风险潜势为 I，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度. 7. 环境管理制度 （1）排污口管理 根据国家《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15562.1—1995)的规定，本工程针对废气排放口及噪声排放源分别设置国家环保局统一制作的环境保护图形标志牌，并应注意以下几点： ①污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2m； ②污染物排放口和固体废物贮存处置场以设置方式标志牌为主，亦可根据情况设置立面或平面固定式标志牌； ③废气排放口和固定废物堆场，应设置提示性环境保护图形标志牌。 ④本项目应使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容； ⑤根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 （2）采样平台建设 根据《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007），采样点位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径；当采样孔仅用于采集气态污染物时，其内径应不小于40mm。 图4-1 集中封闭形式的采样孔 （3）营运期监测计划 环境监测是环境保护的基本手段，也是掌握环境污染状况，制定环境质量的重要手段。本工程不设监测站，工程建成投产后由建设单位委托有资质的环境监测单位承担水环境、大气环境和声环境的监测工作，监测结果每季度向岳阳市生态环境局华容分局呈报一次。根据本项目生产特征和污染物排放特点，依据国家颁布的环境质量标准和污染物排放标准及相关监测技术规范。建设单位应按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—水产品加工工业》（HJ 1109—2020）制定公司的监测计划和工作方案，具体监测计划见下表。 表4-15 本项目日常环境监测计划 类型; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废水; 生产废水间接排放口： 流量、pH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、五日生化需氧量; 1次/半年; 华容县中环污水处理公司接纳标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 废气; 锅炉燃烧废气排气筒（DA001）排放口： 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度; 1次/月; 《锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014》表3特别排放限值要求. 厂界： NH3、H2S、臭气浓度; 1次/半年; 臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准. 噪声; 营运期：厂区四界昼间噪声; 1次/年; 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准. 8.环保投资及竣工验收分析 项目总投资为800万元，预计其中环保投资为157万元，占总投资的19.6%。 环保投资估算情况见下表。 表4-16 项目环保投资及“三同时”竣工验收一览表 建设阶段; 治理类型; 治理措施; 投资额（万元）. 营运期; 废水; 污水处理设施1套、处理规模为150吨/天，工艺为水解酸化+接触氧化 处理规模为150吨/天，工艺为水解酸化+接触氧化; 100. 化粪池; 1. 雨污分流措施; 3. 废气; 车间异味、蒸煮废气： 车间通风排气系统；生产固废及时清运；; 10. 锅炉废气：水膜除尘器+35m排气筒（DA001）; 30. 厨房油烟：抽油烟机+油烟净化装置+专用烟道; 1. 噪声; 基础减振、减振垫等; 2. 固体废物; 生产固废贮存间、收集桶、生活垃圾收集桶; 10. 合计; /; /; 157. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织废气 | 锅炉烟气 | SO2、NOx、烟尘 | 水膜除尘+35m高排气筒（DA001） | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 表3大气污染物特别排放限值 |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟 | 设置抽排风设施、油烟净化器及排烟竖管 | 《饮食业油烟排放标准》 （试行）（GB18483-2001）中要求 |
|  | 无组织废气 | 车间 | 车间异味 | 加强通风，车间工人配备口罩等劳保措施 | GB14554-1993中要求 |
| 地表水环境 |  | 生产废水 | CODcr、 BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 自建污水处理站处理后，由罐车运至华容县中环污水处理公司处理 | 华容县中环污水处理公司接纳标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求 |
|  |  | 生活废水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池处理，由罐车运至华容县中环污水处理公司处理 |  |
| 声环境 |  | 各生产设备 | 噪声 | 选用低噪声设备、部分设备安装消声器、加强噪声设备的基础减振、合理布局 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准 |
| 电磁辐射 |  | / |  |  |  |
| 固体废物 |  | 锅炉 | 生物质灰渣 | 外售综合利用 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 生产性 | 下脚料 | 外售给湖北千吉食品有限公司做饲料 |  |
|  |  | 污水处理 | 污泥 | 外售综合利用 |  |
|  |  | 原料挑选 | 杂质 | 环卫部门统一清运 |  |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处理 | 不影响环境卫生 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 |  | 按照分区防渗的要求，做好生产车间防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 |  | 加强工艺管理，严格控制工艺指标。加强安全生产教育。生产车间设专人负责。定期对各生产设备、容器等进行检查维修。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 |  | 本项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时建成和投产使用，并按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格方可投入生产。 |  |  |  |

- 六、结论

- 项目选址合理、符合产业政策、符合“三线一单”，区域环境质量较好，采取的废气、废水、噪声、固废、环境风险防控等措施可行，废水、废气、噪声可以达标排放，固废得到妥善处置，环境风险可控，对周边环境影响较小，在可接受范围内。建设单位应严格执行相关的环保法律法规，严格落实本报告提出的各项环保措施，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 |  |  |  | 0.59 t/a |  | 0.59 t/a |  |
|  | NOX |  |  |  | 0.7 t/a |  | 0.7 t/a |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.07 t/a |  | 0.07 t/a |  |
| 生产废水 | 化学需氧量 |  |  |  | 0.24 t/a |  | 0.24 t/a |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.038 t/a |  | 0.038 t/a |  |
|  | 总氮 |  |  |  | 0.072 t/a |  | 0.072 t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 下脚料 |  |  |  | 500t/a |  | 500t/a |  |
|  | 生物质灰渣 |  |  |  | 38t/a |  | 38t/a |  |
|  | 污泥 |  |  |  | 10t/a |  | 10t/a |  |
|  | 杂质 |  |  |  | 10t/a |  | 10t/a |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 9t/a |  | 9t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①