- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    年产0.3万吨竹茹提取物及10万吨

清洁竹、芦苇纤维建设项目

建设单位（盖章）：  湖南神珠生物科技有限公司

编制日期：            2022年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产0.3万吨竹茹提取物及10万吨清洁竹、芦苇纤维建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2107-430623-04-05-404055 |  |  |
| 建设单位联系人 | 符立成 | 联系方式 | 18516121998 |
| 建设地点 | 湖南省（自治区）岳阳市/华容 县（区）/乡（街道）三封工业园 （租赁湖南福禄通农业科技发展有限公司已建厂区） |  |  |
| 地理坐标 | E:112°40′56.54″；N:29°31′54.65″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1492 保健食品制造 C2041 竹制品制造 | 建设项目 行业类别 | - 食品制造业14其他食品制造 149*（盐加工；营养食品制造、保健食品制造、冷冻饮品及食用冰制造、无发酵工艺的食品及饲料添加剂制造、其他未列明食品制造以上均不含单纯混合、分装的） 十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 20中35竹、藤、棕、草等制品制造204* |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 华容县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | (2021)52 |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 356 |
| 环保投资占比（%） | 11.87 | 施工工期 | 120天 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 13333.4 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《华容工业园(三封工业小区)规划·总体规划》（2006-2020） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 华容工业园(三封工业小区)委托长沙市环境保护科学研究院于2010年11月编制完成了《华容工业园(三封工业小区)环境影响报告书》，2011年1月28日取得了湖南省环境保护厅环评批复（湘环评【2011】25号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据华容工业集中区“十三五”工作规划，立足三封、石伏（包括杨家桥创新创业园）和洪山头三个园区现有产业基础，加快培育打造食品加工、纺织服装、医药、新型能源等四个百亿产业。 同时根据湖南省环境保护厅对《三封工业园环境影响报告书》的批复（湘环评[2011]25号），三封工业园产业定位应以石材、建材、家具加工等为主的建材工业；以农产品、食品加工等为主的农副产品加工业；以医药材料制造为主的综合加工业；以农林牧业服务的机械加工业，并配备仓储物流服务业，工业用地性质均为一、二类工业用地，不得建设三类工业。取消了规划产业定位中的化学化工、纺织印染类项目落户园区，严格控制水耗量大的企业入园，电子加工片区仅限引进元器件装配等一类工业。 本项目为营业食品制造以及竹制品制造属于食品加工以及建材工业，符合产业定位。 |  |  |
| 其他符合性分析 | （1）产业政策符合性分析 本项目为竹茹提取物及清洁竹、芦苇纤维生产项目，《产业结构调整指导目录(2019年本)》可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 （2）选址合理性分析 本项目位于华容县三封工业园，租赁湖南福禄通农业科技发展有限公司已建厂区进行建设，本项目建设已取得华容工业集中区管理委员会同意（见附件）、根据项目国土证（见附件）可知，项目占地性质为工业用地，且项目不属于工业园区限制类功能分区范围内，项目符合用地要求。项目厂址交通较为便利，项目可充分利用工业园的辅助设施，区域水、电等资源供给充足且设施完备，有利于减少能耗、降低成本，可满足正常生产要求。 （3）与“三线一单”相符性分析 湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单相符性分析详见下表。 管控维度; 管控要求; 符合性分析. 空间布局元素; （1.1）园区内不再引进建材加工业；取消原规划产业定位中的化学化工，纺织印染类项目落户园区，严格控制水耗量大的企业入园，电子加工片区仅限引进元器件装配等一类工业，医药卫生材料产业仅限医疗材料的加工制造，不得进行药品生产。 （1.2）园区内现有已建企业中有部分不符合园区功能分区和产业布局要求，在确保符合园区产业定位、且不对邻近企业造成不利环境影响的前提下，可在原址予以保留，园区在后续招商管理时应着重做好其周边用地的控规管理，防止产生功能干扰和交叉污染。 （1.3）禁止建设三类工业。; 本项目为营业食品制造以及竹制品制造属于食品加工以及建材工业，符合其主导产业要求，不属于其禁止类项目。. 污染物排放管控; （2.1）废水：废水：排水实施雨污分流。三封工业片区内工业废水、生活污水经三封污水处理厂处理达标后外排华洪运河； （2.2）废气：工业集中区企业有工艺废气产出的生产节点，须督促其配置废气收集与处理净化装置，经处理达到相应标准；加强生产工业研究与技术改进，采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放；划分网格点并安装空气监测小微站。 （2.3）工业集中区内相关行业及锅炉废气污染物排放满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。 （2.4）固废：做好园区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运，综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生的固体废物特别是危险废物应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; （2.1）本项目实施雨污分流，生产废水经预处理后进入三封污水处理厂处理，生活废水经化粪池处理后依托三封污水处理厂处理； （2.2）本项目工艺废气产出的生产节点，都配置废气收集和处理装置，处理达标后排放。 （2.3）本项目锅炉污染物满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的污染物特别排放限值。 （2.4）本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。. 环境风险 防控; （3.1）集中区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《华容工业集中区突发环境事件应急预案》中相关要求，严防突发环境事件发生，提高应急处置能力。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控：对拟收回土地使用权的相关行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的企业用地开展土壤环境状况调查评估。 （3.4）农用地土壤风险防控：拟开发为农用地的，地方人民政府组织开展土壤环境质量状况评估；不符合相应标准的，不得种植食用农产品。; （3.1）集中区已建立健全环境风险防控体系，已严格落实《华容工业集中区突发环境事件应急预案》中相关要求。 （3.2）本项目不生产、不储存、不运输、不使用危险化学品，对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B和《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)，本项目原辅材材料不属于危险化学品。 （3.3）本项目不属于拟收回土地使用权的企业用地，无需开展土壤环境状况调查评估。 （3.4）本项目不属于拟开发农用地，无需开展土壤环境质量状况评估。. 资源开发效率要求; （4.1）能源：区域内能源消费主要为电力、生物质颗粒。能源消耗预测情况如下：2020年区域年综合能耗消费量预测当量值为478200吨标煤，区域单位GDP能耗预测值为0.232吨标煤/万元，消费增量当量值控制在13000吨标煤；2025年区域年综合能耗消费量预测当量值为590600吨标煤，区域单位GDP能耗预测值为0.195吨标煤/万元，消费增量当量值控制在112400吨标煤。 （4.2）水资源：加强工业节水，重点开展相关工业行业节水技术改造，逐步淘汰高耗水的落后产能，积极推广工业水循环利用，支持引导企业开展水平衡测试，继续推进节水型企业、节水型工业园区建设。2020年，华容县万元国内生产总值用水量99立方米/万元，万元工业增加值用水量32立方米/万元。 （4.3）土地资源：以国家产业发展政策为导向，合理制定区域产业用地政策，优先保障主导产业发展用地，严禁向禁止类工业项目供地，严格控制限制类工业项目用地，重点支持发展与区域资源环境条件相适应的产业。纺织服装、医药卫材、通用设备制造投资强度拟定标准分别为150万元/亩、250万元/亩、270万元/亩。; （4.1）生产过程用到的能源主要为电能，为清洁能源。 （4.2）本项目生产水经预处理后部分回用于生产，部分外排。 （4.3）本项目为营业食品制造以及竹制品制造属于食品加工以及建材工业，符合其主导产业要求，不属于其禁止类项目。. （1）生态保护红线 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域，除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发〔2018〕20号），项目所在地不在华容县生态保护红线范围内，不会导致评价范围内重要生态功能保护区生态服务功能下降，符合相关要求。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评对照区域环境质量目标，分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 根据华容县生态环境保护委员会印发的《华容县污染防治攻坚战2020年度工作方案》的通知，华容县近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据表3-1中2020年环境空气质量现状对比可知，华容县环境空气质量位达标区。结合本项目大气环境影响及污染防治措施分析，建设单位依照本环评要求的措施合理处置各项污染物，则本项目各项污染物排放在接纳范围之内。根据环境影响预测评价结果，项目建成后不改变周边环境功能，不突破环境质量底线。 （3）资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。建设项目供电等由电网统一供给，项目所选工艺设备选用了高效、先进、自动化的污水处理设备，提高了污水处理效率，节省了物资和能源。因此，项目建设符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的资源利用上线要求。 综上，本项目建设符合“三线一单”要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 植物提取物行业在20世纪90年代得到了飞速的发展，特别是在欧美等发达国家，在回归大自然的潮流中，越来越多的人使用植物制品。竹茹提取物别名竹皮、青竹茹，主治清热化痰、除烦止呕，药用效果明显。除了药用之外，还可以开发成纯天然功能食品、保健品、生活用品，具有独特天然性、营养性、保健性及安全性，目前市场行情约在3000元/公斤左 右，具有很高的开发价值。岳阳及周边城市（如：益阳），拥有竹林面积236.1万多亩，竹资源十分丰富。鉴于竹茹提取物较好的市场行情和市场需求以及当地及周边区域丰富的竹资源，湖南神珠生物科技有限公司拟投资3000万元建设“年产0.3万吨竹茹提取物及10万吨清洁竹、芦苇纤维建设项目”。项目选址于华容县三封工业园（租赁湖南福禄通农业科技发展有限公司已建厂区），总占地面积13333.4m2，总建筑面积12000m2，其中车间总面积为8000m2，属租赁性质，租赁合同详见附件4，主要生产竹茹及竹、芦苇纤维，年生产0.3万吨竹茹提取物及10万吨清洁竹、芦苇纤维。 2、主要工程内容 本项目租赁湖南福禄通农业科技发展有限公司已建的一栋车间进行生产，办公楼、宿舍楼依托福禄通农业科技发展有限公司已建办公楼、宿舍楼生活用房。（另一栋车间租赁给家具厂生产家具），总占地面积13333.4m2，总建筑面积12000m2，其中车间总面积为8000m2，车间包含生产区域、成品区域、备料区域、锅炉房区域等。本项目的主要建设内容详见表1-1。 表1-1 项目组成一览表 工程类别; 建设名称; 规模; 备注. 主体工程; 生产区域; 5200m2; 钢结构，层高12m，已建；布置一条竹茹提取物、竹纤维生产线. 辅助工程; 办公室; 800m2; 砖混结构，已建. 宿舍楼; 500m2; 砖混结构. 成品区域; 1400m2; 布置在生产车间内东面. 备料区域; 1400m2; 布置在生产车间内北面. 公用工程; 供水; 由当地. 水部门将管网接入; 供热; 新建一台6t/h燃成型生物质锅炉供热；干燥工序采用电供热；办公楼采用独立空调，锅炉房区域260m2. 供电; 由当地供电部门供电. 运输; 厂外运输采用公路运输的方式；厂内运输采用汽车、叉车等运输方式. 环保工程; 废水治理; 按雨污分流体制建设，雨水在厂区内汇集后排入三封工业园区雨水管网；生活废水经隔油、化粪池处理后排入三封工业园污水处理厂处理（利用现有设施） 生产废水经自建污水处理系统处理后满足三封工业园污水处理厂接纳标准，部分循环使用，部分后排入园区污水管网进入三封工业园污水处理厂处理. 废气治理; 燃生物质烟气：高效布袋除尘装置+35m排气筒. 噪声治理; 配套建设减振、隔声、消声、吸声等降噪措施. 固废治理; 生活垃圾收集桶、一般固废暂存场所（东南角，50m2），因项目设备均为轴动力，无需机油。项目铲车定期在厂区外定点维修点维护维修，因此本项目无危废产生，本项目不设置危废暂存间。. 3、原辅材料使用情况 本项目营运期主要原辅材料及能源消耗情况见表1-2。 表1-2 主要原辅材料及能源一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 最大贮存量t; 贮存方式. 1; 原料; 竹子边角料; 吨; 120000; 10000; 堆放. 干芦苇块; 吨; 80000; 7000; 堆放. 2; 辅料; 液碱（软化剂）（纯度32%）; 吨; 5000; 70; 罐装. 酸盐（纯度32%）; 吨; 500; 38; 罐装. 3; 能源; 水; m3; 212908.8; /; /. 4; 电; 万kwh; 5500; /; /. 5; 生物质燃料; 吨; 5760; 480; 袋装. 备注：原辅材料不得露天堆放，均需暂存在仓库内或者储罐内（盐酸在储罐内贮存，4个20立方储罐；液碱在储罐内贮存，6个20立方储罐）. 4、主要生产设备 本项目主要生产设备详见表1-3。 表1-3 设备配置一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量台/套; 备注. 1; 地脚龙; 1. 2; 料仓; LC-15; 1. 3; 滚筒机; YS-2; 1. 3; 洗片机; LXP-15; 1. 4; 脱水机; LXT-700; 1. 5; 软化管; RHG-2-14-8; 1. 6; 脱水输送机; LXT-700; 1. 7; 缓冲仓; HLC-5; 1. 8; 分丝机; SJ-360; 1. 10; 输送螺旋; JLS-650; 2; 不锈钢. 11; 反应仓; FYC-25-25; 1. 12; 消潜; XQ-50; 1; 不锈钢. 13; 中浓磨浆机; ZMM-720; 3. 14; 压榨脱水机; YZT-40; 1. 15; 稳浆罐; 2. 16; 微滤机; VL-10; 3; 不锈钢. 17; 单螺旋挤浆机; DLX-30; 1. 18; 消潜DCS; 1. 19; 装载机; 5-6台; 1. 20; 水泵; 扬程10米，流量50立方; 1; 洗片. 21; 皮带输送机; 带宽1200MM; 3; 输送至车间. 22; 污泥泵; 流量25立方扬程10米; 1; 洗片池. 23; 皮带输送机; 带宽1200MM; 2; 筛片机用. 24; 大倾角输送机; 1; 地龙输出. 25; 皮带输送机; 带宽1200; 1. 26; 药罐; 碱液，20立方; 6. 27; 酸罐; 20立方; 4. 28; 黑液罐; 20立方; 1. 29; 配药罐; 10立方; 1. 30; 空压机; 1.5立方; 1. 31; 清水压力罐; 3-5立方; 1. 32; 空压机; 1立方; 1; 洗片机用. 33; 高压水枪; 1; 清洗用. 34; 化验设备; 1. 35; 锅炉; 6t/h; 1. 备注：因项目所需蒸汽约36000t/a。同时项目工作时间约为7200h，因锅炉运行负荷约为设计能力的85%左右，因此本项目设置一台6t/h的锅炉能满足其蒸汽要求。 5、主要产品方案 本项目生产产品为竹茹提取物和清洁竹、芦苇纤维。 表1-4 产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 年产量; 备注. 1; 竹茹提取物; 万吨; 0.3; 粉末状. 2; 清洁竹纤维/清洁芦苇纤维; 万吨; 10; 丝状. 产能说明：根据建设单位提供的资料，一天生产纤维能力约340t，竹茹提取物生产能力约为15t，一年工作300天，则一年生产纤维能力约10.2万吨，竹茹提取物生产能力约为0.375万吨，因生产能力不能满负荷生产，因此，本项目年产0.3万吨竹茹提取物，10万吨纤维可行。 6、项目总平面布置 本项目租赁湖南福禄通农业科技发展有限公司已建厂区，租赁车间作为生产区、成品区、备料区以及配套办公生活用房。办公楼位于场地北侧，宿舍楼位于办公楼东侧，生产区位于生产车间南侧，锅炉房位于厂区的东南角，备料区位于车间北侧，成品区域位于车间东侧。项目总平面布置见附图2。 7、公用工程 （1）给排水工程 ①给水 本项目位于华容县三封工业园，园区内已有完善的配套设施及给排水管网。项目用水主要为员工日常生活用水和生产用水，采用三封工业园自来水管网供水，能满足厂区内生活、生产和消防的正常供水需要。 A、生活用水 本项目营运期劳动定员30人，在厂区内食宿，根据《湖南省用水定额》 （DB43/T388-2020）的规定，在厂区食宿的员工生活用水量按160L/人•d 计，则生活用水量为4.8m3/d，1440m3/a。 B、生产用水 根据建设单位提供的资料，项目生产需要新鲜水210000m3/a，循环用水为50000m3/a。 C、软水制备用水 项目锅炉房设置1台6t/h的生物质蒸汽锅炉用于生产供热，项目蒸汽锅炉实际蒸发量按额定蒸发量85%计算，约为5.1t/h，锅炉年运行时间约7200h，实际蒸汽循环量约为36720t/a，该蒸汽冷凝回流至蒸汽锅炉循环使用，锅炉蒸汽冷凝损失约占蒸汽循环量的1%，由此估算项目蒸汽锅炉蒸汽冷凝损失水约为 367.2t/a。 项目蒸汽锅炉用水主要用于补充蒸汽冷凝损失和锅炉定期排污水，其中需补充蒸汽冷凝水损失水为367.2t/a，锅炉定期排污水量约占热水循环量的2%，排污量为734.4t/a，锅炉补水量为1101.6t/a。根据软水制备效率 75%计算，上述补充用新鲜水量总计为1468.8t/a。 综上，项目总用水量为212908.8t/a。 ②排水 本项目雨污分流，厂区内建设雨水收集系统，雨水经厂区雨水管网排入市政雨水管网进入大挡湖；项目生产废水经自建污水处理系统处理达到三封工业园污水处理厂接纳标准后，排入园区污水管网进入三封工业园污水处理厂处理，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网进入华容县工业园污水处理厂进一步处理后排入华容河。 本项目水平衡见下图： 图2-1 项目水平衡图 （单位：m3/a） （2）供电 项目供电接入市政供电系统，能满足本项目的用电需求。 （3）供热 本项目设置1台6t/h的燃生物质锅炉，主要提供生产所需的蒸汽。 8、服务班制及劳动定员： 本项目劳动人员30个人，年工作日300天，实行三班制，8小时工作制。 9、依托工程 本项目位于湖南省岳阳市华容县华容三封工业园，租赁湖南福禄通农业科技发展有限公司空置厂房。本项目与华容三封工业园的依托关系见表1-7所示。 表1-5 项目与华容三封工业园依托关系一览表 名称; 华容三封工业园已有设施; 依托关系; 依托可行性. 供电设施; 供电系统; 华容三封工业园已有变压器和相关供电系统; 已有供配电系统，供电主要来自于市政统一供电系统。. 供水设施; 供水管网; 华容三封工业园已有供水管网; 生活用水以及生产用水来源于园区自来水管网供水，因此依托厂房已有给水管网是可行的。. 污水处理和排水设施; 排污管网、三封工业园污水处理厂; 华容三封工业园排污管网、三封工业园污水处理厂; 本项目污水主要为生活污水以及生产废水，依托已有的排水设施是可行的。. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目位于湖南省岳阳市华容县华容三封工业园，租赁湖南福禄通农业科技发展有限公司一栋空置厂房，另一栋租给家具厂生产家具，本项目施工期主要是设备基础施工和设备安装与调试，工程量小，污染小，无具体工艺流程，本环评不做具体分析。 2、营运期周转流程 本项目竹纤维和芦苇纤维生产工艺一样，其运营工艺流程及产污环节示意图如下。 图2-2 运营期工艺流程及产污节点图 营运期工艺简述： （1）洗片：外购的原材料装入料仓，再通过料仓直接输送入洗片机内进行清洗。该工序清洗水循环使用，只需定期补充； （2）螺旋软化管：经洗片后的半成品通过皮带输送管输送至螺旋软化管内；将回用水、氢氧化钠溶液输送至软化管内，同时蒸汽发生器提供水蒸气加热，使软化管内的竹/芦苇片快速软化。氢氧化钠溶液的主要作用为软化竹/芦苇片。 （3）过滤、离心干燥：经过软化后的半成品经过滤，滤液进入离心干燥机中，经干燥后的成品为球状颗粒状态，经包装后即为竹茹成品，其中离心干燥机采用电能提供热量。 （5）过滤的滤渣即竹渣经过下列工序：①一段磨破系统：竹渣在此工序经盘磨机的挤压及摩擦作用分解成纤维，在pH值过高（PH≥11）时，需加入27%浓度的酸（此过程作用为酸碱中和）。此过程原料形态由固态变成液态的糊状浆液，工序无废气、废水、固废产生，主要为机械设备的噪声。②消潜：经过一段磨后的原料，进入消潜罐，消潜罐加入自来水或者压滤脱水的滤液，该过程主要为稀释一段磨破的糊状纤维（其浓度≤30%）。工序无废气、废水、固废产生，主要为机械设备的噪声。③二段破碎：经过消潜后的纤维进行进一步破碎，提高边角料/芦苇碎屑的分解率。工序无废气、废水、固废产生，主要为机械设备的噪声。物料无形态变化，为液态。④压滤脱水：消潜后的原料进入压滤机，物料在压滤机板框的挤压力下脱出水分，此工序产生废水及噪声，废水经沉淀池收集后循环回用于软化工序补充水分。 （6）产品：物料经脱水后即为产品，纤维素含水率约60%，为固态。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁湖南福禄通农业科技发展有限公司现有厂区。目前，租赁的湖南福禄通农业科技发展有限公司闲置厂房，车间内设备均已拆除，租赁场地无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 环境空气质量达标区域分析 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）要求，应调查所在区域环境质量达标情况。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”。并且根据导则“5.5依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等故据的可获得性、故量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容。 本项目筛选的评价基准年为2020年。由于本项目评价范围内没有环境空气质量监测网数据，故区域达标判定所用数据引用2020年岳阳市华容县环境监测站点的基本污染物环境质量现状数据。具体达标判定监测数据及评价结果见下表。 表3-1 本项目区域环境空气质量现状评价表 单位：μg/m3 评价因子; 评均时段; 现状浓度/ μg/m3; 标准浓度/ μg/m3; 占标率/％; 达标情况; 超标倍数. SO2; 年平均浓度; 6; 60; 10; 达标; /. NO2; 年平均浓度; 11; 40; 27; 达标; /. CO; 24小时平均第95百分位数; 1600; 4000; 40; 达标; /. 臭氧; 8h平均第90百分位数; 102; 160; 63; 达标; /. PM2.5; 年平均浓度; 31; 35; 88; 达标; /. PM10; 年平均浓度; 45; 70; 47; 达标; /. 根据上表中监测数据可看出，本项目所在区域（华容县）为达标区域。 特征因子环境质量现状监测： 为了解区域空气环境质量，特委托湖南谱实检测技术有限公司于2021年7月27——29日对本项目特征因子做了现状监测。 监测点位：G1项目所在地北侧（上风向） G2项目所在地 G3项目所在地南北侧（下风向） 监测因子：氨、硫化氢、臭气浓度 具体监测数据如下： 表3-2 特征因子现状监测数据 单位：μg/m3 监测点位; 监测因子; 监测值; 标准值; 是否达标. 7.27; 7.28; 7.29. G1; 氨; 15; 18; 16; 200; 是. 硫化氢; ND; ND; 2; 10; 是. 臭气浓度; ND; ND; ND; /; 是. G2; 氨; 19; 18; 18; 200; 是. 硫化氢; 3; 2; ND; 10; 是. 臭气浓度; ND; ND; ND; /; 是. G3; 氨; 18; 18; 19; 200; 是. 硫化氢; 2; 3; 2; 10; 是. 臭气浓度; ND; ND; ND; /; 是. 备注：ND为未检出. 根据上表可知，项目所在地氨、硫化氢均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D标准要求。 2、地表水环境质量现状 据调查，项目所在地属于三封工业园污水处理厂的纳污范围，项目运营期间产生的污废水经厂区自建污水处理厂系统处理达到三封工业园污水处理厂接纳标准后，通过园区污水管网汇入三封工业园污水处理厂深度处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表1中一级B标准后排入华洪运河（华容河支流）。 查阅湖南省地方标准《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），华洪运河及华容河为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。 为了解项目建设区域地表水环境质量现状，本次评价引用 2019年3月《华容县万庾村砂石加工厂60万吨/年机制砂建设项目环境影响报告表》中水质监测数据，以说明本项目区域地表水质量现状。监测结果统计如下： 表3-2 2019年项目所在地地表水体环境质量现状监测结果一览表 监测对象; 监测因子; 监测时间; 监测结果; 单因子指数（%）; 执行标准. 单位; 监测值. 项目西南侧4km处华容河（民沱江）; pH; 2019.3.21; 无量纲; 6.87; 0; 6-9. 2019.3.22; 6.83; 0; 6-9. 2019.3.23; 6.78; 0; 6-9. 化学需氧量; 2019.3.21; mg/L; 17; 0; ≤20. 2019.3.22; 18; 0; ≤20. 2019.3.23; 17; 0; ≤20. 五日生化需氧量; 2019.3.21; mg/L; 3.3; 0; ≤4. 2019.3.22; 3.4; 0; ≤4. 2019.3.23; 3.2; 0; ≤4. 总氮; 2019.3.21; mg/L; 1.2; 0.26; ≤1.0. 2019.3.22; 1.38; 0.38; ≤1.0. 2019.3.23; 1.20; 0.20; ≤1.0. 氨氮; 2019.3.21; mg/L; 0.249; 0; ≤1.0. 2019.3.22; 0.243; 0; ≤1.0. 2019.3.23; 0.256; 0; ≤1.0. 总磷; 2019.3.21; mg/L; 0.10; 0; ≤0.2. 2019.3.22; 0.09; 0; ≤0.2. 2019.3.23; 0.11; 0; ≤0.2. 悬浮物; 2019.3.21; mg/L; 24; 0; ≤30. 2019.3.22; 27; 0; ≤30. 2019.3.23; 22; 0; ≤30. 石油类; 2019.3.21; mg/L; 0.02; 0; ≤0.05. 2019.3.22; 0.03; 0; ≤0.05. 2019.3.23; 0.02; 0; ≤0.05. - 由上表可知，项目所在地华容河监测断面水质各项指标除总氮外其余均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准、SS参照《地表水资源质量标准》第三级指标进行评价，总氮超标的原因可能是由于河流两侧居民生活污水所致，水环境质量一般。 3、声环境质量现状 本项目评价范围50m内无居民等敏感点，因此，本环评不对其声环境做监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 评价区域内未发现珍稀野生动物，无森林和自然保护区，无名胜古迹、旅游景观和文物保护区的存在。本项目主要环境保护目标详见下表3-3——3-4。 表3-3 环境空气保护目标 名称; 坐标/m; 保护 对象; 环境功 能区; 相对厂 址方位; 相对厂界距离/m. E; N. 朱杨家居民1#; 112.680084; 29.532351; 居住区; 二类区; NW; 220. 朱杨家居民2; 112.682571; 29.533018; 居住区; 二类区; N; 120. 辅安村居民1#; 112.680771; 29.528896; 居住区; 二类区; W; 310. 辅安村居民2#; 112.681458; 29.524195; 居住区; 二类区; WS; 300. 表3-4 环境保护目标表（水环境、声环、生态） 项目; 环境保护目标; 方位; 与厂界最近距离m; 规模、功能; 保护级别. 声环境; 50m范围内无声环境敏感目标; GB3096-2008中2类标准. 水环境; 华洪运河; 南; 4050m; 农灌用水，流域面积136.4km2; GB3838-2002中Ⅲ类标准. 华容河; 西南; 4000m; 泄洪、排涝、灌溉，流域面积1679.8km2. 生态; 现有厂区内，无需要特殊保护物种; 不对生态造成明显影响. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物： 锅炉燃生物质废气排放参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 中特别排放限值标准；本项目产生的异味主要来源于竹子的气味、盐酸蒸汽和污水处理站，厂界执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)中臭气浓度的二级标准（即：臭气浓度≤20（无量纲）。 表3-5 锅炉燃生物质废气排放标准 污染物; 执行标准; 二级最高允许排放浓度. 颗粒物; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别排放限值标准; 30mg/m3. 二氧化硫; 200mg/m3. 氮氧化物; 200mg/m3. 2、废水 项目废水经自建污水处理站处理达到三封工业园污水处理厂接纳标准后，通过园区污水管网汇入三封工业园污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1中一级B标准后排入华洪运河。 表3-6 水质标准 排放标准; 评价因子及标准限值（单位：mg/L）. pH; COD; BOD5; 氨氮; SS; 动植 物油. 三封工业园污水处理厂污水接纳水质标准; 6～9; ≤500; ≤300; ≤35; ≤400; ≤100. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1中一级标准的B标准; 6-9; ≤60; ≤20; ≤8（15）; ≤20; ≤3. 3、噪声 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3、4类标准。 表3-7《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4类; 70; 55. 4、固体废弃物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）中的固体废物控制要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的标准。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家“十三五”污染物总量控制及项目污染物产生情况，确定本项目废水污染物总量控制因子为COD和NH3-N，其总量控制指标为COD ≤12.07t/a；NH3-N≤1.6t/a（该总量按照项目废水排入三封工业园污水处理厂处理，出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1中一级B标准进行核算）。本项目锅炉废气经高效布袋除尘+35m烟囱排放，因此，本项目大气污染物总量控制指标为二氧化硫≤4.90t/a、氮氧化物≤5.88t/a。通过交易平台购买。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于湖南省岳阳市华容县华容三封工业园，租赁湖南福禄通农业科技发展有限公司一栋闲置厂房，另一栋租给家具厂生产家具，施工期主要是设备基础施工和设备安装与调试，工程量小，污染小，无具体工艺流程，本环评不做具体分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、废气环境影响和保护措施 1.1废气污染源分析及措施分析 本项目营运期产生的大气污染物主要是锅炉燃废气以及生产过程产生的异味。 （1）锅炉废气 项目选用燃生物质蒸锅炉。生物质成型燃料主要采用豆杆、稻杆、杂木等为原料制作而成，根据建设单位提供的资料，年消耗量生物质成型颗粒5760t，项目锅炉废气根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质锅炉”中产排污系数计算其产生量，详见表4-1。 表4-1 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉 产品名称; 原料名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末; 治污技术 排污系数. 蒸汽/热水/其他; 生物质（木材、木屑、甘蔗渣压块 等）; 所有规模; 工业废气量; 立方米/吨-原料; 6240; 直排; 6,240. 烟尘; 千克/吨-原料; 0.5; 采用高效布袋除尘法，处理效率为99.7%. 二氧化硫; 千克/-原料; 17S①; 直排; 17S①. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 1.02; 直排; 1.02. 注：①SO2的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的。本项目生物质中含硫量（S%）为0.05%，则S=0.05。 建设单位锅炉废气经管道集中收集后经高效布袋除尘设施（处理效率取99.7%）处理后的烟气通过35m高的烟囱排放。 图4-1 锅炉废气处理工艺流程图 场区锅炉烟气污染物产排情况见表4-2。 表4-2 锅炉烟气产生排放情况一览表 项目; 产生情况; 排放情况 （高效布袋除尘处理后）; 参照燃煤锅炉特别排放限值要求. 产生量t/a; 浓度mg/m3; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 浓度mg/m3. 烟气量; 3594.24万m3/a; 3594.24万m3/a; /. 烟尘; 2.88; 80.13; 0.009; 0.24; 30. SO2; 4.90; 136.32; 4.90; 136.32; 200. NOX; 5.88; 163.59; 5.88; 163.59; 200. 注：本项目位于岳阳市华容县，根据湖南省生态环境厅2018年10月29日发布的[关于湖南省执行污染物排放特别限值（第一批）的公告]的相关内容，本项目所在区域属于污染物排放特别限值的执行区域。 由上表可知，本项目燃生物质颗粒锅炉废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量分别为0.009t/a、4.90t/a、5.88t/a，其排放浓度分别为0.24mg/m3、136.32mg/m3、163.59mg/m3。经上述措施处理后，锅炉各污染物排放浓度均低于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别排放限值标准（即颗粒物：20mg/m³、二氧化硫：300mg/m³、氮氧化物300mg/m³），对周围环境影响较小。 表4-3 排气筒基本信息一览表 名称; 排气筒底部 中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 类型. X; Y. 35m烟囱（DA001）; 112.682568; 29.530273; 25; 35; 0.8; 45; 7200; 一般排放口. （2）异味 项目生产过程中产生的异味主要为：①竹子本身的气味；②竹片软化后出料，未反应完的盐酸遇冷在空中形成蒸汽，产生刺激性气味；③自建污水处理站产生的异味。 本项目盐酸使用量为500t/a，经喷淋软化竹片，竹片出料时盐酸含量较低，且盐酸易分解，故本项目产生的盐酸蒸汽极少，无法定量计算。本项目产生的异味经加强通风、大气扩散后可达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中臭气浓度的二级标准。 措施可行性：根据考察同类项目现场，因项目软化在密闭管道内进行，无排放口，异味仅通过缝隙散出，无法集中收集处置，同时逸散异味极少，通过加强车间通风，其车间异味能满足《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)中臭气浓度的二级标准。 1.2大气污染物排放量核算 本项目大气污染物排放清单如下所示。 表4-4 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 0.24; 0.0045; 0.009. 2; 二氧化硫; 136.21; 2.45; 4.90. 3; 氮氧化物; 163.45; 2.94; 5.88. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.0288. 二氧化硫; 4.90. 氮氧化物; 5.88. 表4-5 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.009. 2; 二氧化硫; 4.90. 3; 氮氧化物; 5.88. 2、废水 2.1废水源强分析 本项目营运期废水为生产废水、生活污水。 （1）生活污水 本项目营运期劳动定员30人，在厂区内食宿，根据《湖南省用水定额》 （DB43/T388-2020）的规定，在厂区食宿的员工生活用水量按160L/人•d 计，则生活用水量为4.8m3/d，1440m3/a。污水排放系数按0.85计，污水产生量为4.08m3/d、1224m3/a，其 主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N。 生活污水经化粪池处理后达到三封工业园污水处理厂进水水质要求，进入园区污水管网，由三封工业园污水处理厂集中处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排放。通过类比分析，生活污水产生和排放情况见表4-6所示： 表4-6 项目营运期生活污水产生及排放情况一览表 项目; 废水量; COD; BOD5; SS; NH3-N. 处理前; 浓度 mg/L; /; 380; 200; 250; 30. 产生量 t/a; 1224; 0.465; 0.245; 0.306; 0.307. 处理后（华容工业园污水处理厂）; 浓度 mg/L; /; 60; 20; 20; 8. 产生量 t/a; 1224; 0.073; 0.024; 0.024; 0.010. （2）生产废水 项目生产废水有机物浓度高、色度高、碱度高等。根据建设单位提供的资料，该项目生产废水产生量为833.3m3/d（250000m3/a），经厂区自建污水处理站处理后20%回用于生产，80%外排至园区污水管网汇入三封工业园污水处理厂处理（则外排废水为200000t/a）。 类比《清远市志和竹材有限公司新建年产10万吨竹纤维项目》，该项目原辅材料主要为竹子、碱液和双氧水，其产品为竹原纤维，工艺流程主要为“竹片→削片→螺旋软化管软化→出料→分丝→打包入库”，本项目工艺流程与之相似《清远市志和竹材有限公司新建年产10万吨竹纤维项目》产生的废水水质与本项目相似，具有可比性，因此本项目废水水质可参考《清远市志和竹材有限公司新建年产10万吨竹纤维项目》工程验收报告中废水水质的监测数据（广州深广联检测有限公司 报告编号：HJ200424B02）。具体废水水质情况见下表： 表4-7 项目生产废水水质及水量情况 名称; 产生浓度(mg/L); 产生量(t/a). 水量; /; 200000. pH（无量纲）; 6.85-6.91. CODCr; 4530; 906. BOD5; 1580; 316. SS; 528; 105.6. NH3-N; 24.6; 4.92. 措施可行性： 项目竹片软化完全后出料，竹片含水率较高，堆放时渗出废水，废水中的污染物主要为pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N等，水质较为简单，其中，BOD5/CODCr=0.35，废水可生化处理。项目在厂区内自建污水处理站，采用生化处理工艺处理废水，生产废水经自建污水处理站处理后达到三封工业园污水处理厂污水接纳标准后排入三封工业园污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1中一级标准的B标准后外排至华洪运河。 图4-2 项目废水处理工艺流程图 工艺说明：本项目竹原纤维加工废水为碱性废水，废水经收集槽收集后流入自建污水处理站，斜筛去除部分悬浮物后进入pH调节池调节废水pH值，通过混凝沉淀+气浮进一步去除废水中的悬浮物以及少量CODCr和BOD5；废水自气浮池进入厌氧池、好氧池，进一步降解废水中的有机物，并去除废水中的氨氮；出水流入絮凝沉淀池，通过投加絮凝剂去除废水中微生物脱落形成的少量污泥。 厌氧段，用于脱氮除磷；好氧段，用于除水中的有机物。它的优越性是除了使有机污染物得到降解之外，还具有一定的脱氮除磷功能，是将厌氧水解技术用为活性污泥的前处理，所以厌氧、好氧法是改进的活性污泥法。好氧段中微生物所需的氧通常通过机械曝气供给，部分微生物以生物膜的形式固着生长于填料表面，部分则是絮状悬浮生长于水中。生物膜生长至一定厚度后，近填料壁的微生物将由于缺氧而进行厌氧代谢，产生的气体及曝气形成的冲刷作用会造成生物膜的脱落，并促进新生膜的生长，形成生物膜的新陈代谢。 污水处理站对生产废水各单元处理效率见下表： 表4-8 废水处理工艺各单元处理效率一览表 项 目; CODCr; BOD5; SS; 氨氮. 斜筛+混凝沉淀+气浮; 40%; 20%; 70%; /. AO池+絮凝沉淀; 85%; 80%; 30%; 75%. 综合处理效率; 91%; 84%; 79%; 75%. 本项目废水经处理后，其排放情况见下表： 表4-9 项目生产废水水质及水量情况 名称; 产生浓度(mg/L); 产生量(t/a); 排放浓度(mg/L); 排放量(t/a). 水量; /; 200000; /; 200000. pH（无量纲）; 10~11; 6-9. CODCr; 4530; 906; 407.7; 81.54. BOD5; 1580; 316; 252.8; 50.56. SS; 528; 105.6; 110.88; 22.176. NH3-N; 24.6; 4.92; 6.15; 1.23. 经处理后，其废水能满足三封工业园污水处理厂污水接纳水质标准（即：COD：500mg/L，BOD5：300mg/L，氨氮：35mg/L，SS：400mg/L），经三封工业园污水处理厂出水水质标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1中一级标准的B标准。 废水进入三封工业园污水处理厂的环境可行性 三封工业园污水处理厂位于华容县三封寺镇新埔村五组，工程设计日处理污水量为11000m3/d，于2013年10月建成并投入使用。项目由华容县新铺污水处理有限公司营运，工程采用A2/O工艺，出水能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。根据调查，目前三封工业园污水处理厂实际处理水量为3235m3/d。 项目所处位置为华容县三封工业园内，园区已经敷设有市政污水管网，能够确保本项目污水排入华容县工业园污水处理厂。项目废水主要为生活废水，主要污染物为COD、NH3-N等，水质复杂程度简单，为华容县工业园污水处理厂常规处理项目；项目废水日最大排放量为666.67t/d，华容县污水处理厂剩余处理能力为7765m3/d，能接纳本项目废水，不会对华容县工业园污水处理厂造成冲击。 因此，项目废水通过华容县工业园污水处理厂处理达标后排放对外环境影响较小。 2.4污染源排放量核算 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-10。 表4-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、NH3-N、SS、BOD5; 三封工业园污水处理厂; 间断排放; 1#; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; 是; 一般排放口. 2; 生产废水; COD、NH3-N、SS、BOD5; 间断排放; 2#; 自建废水处理系统; 气浮+AO+沉淀; DW002; 是; 一般排放口. ②废水间接排放口基本信息 项目废水间接排放口基本信息见表4-11。 表4-11 废水间接排放口基本信息表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间接排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级B/（mg/L）. 1#; DW001; 112.677853; 29.534978; 1224; 园区污水处理厂; 间断排放; 全天; 三封工业园污水处理厂; COD; 60. BOD5; 20. SS; 20. NH3-N; 8（15）. 2#; DW002; 112.676571; 29.532956; 200000. ③项目废水污染物排放标准 项目废水污染物执行标准见表4-12。 表4-12 废水污染物排放执行标准 序号; 排放口编号; 污染物种类; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 三封工业园污水处理厂. 名称; 浓度限值/（mg/L）; 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001 DW002; COD; 三级标准; 500; 接管标准; 500. BOD5; 300; 300. SS; 400; 400. NH3-N; -; 35. ④废水污染物排放情况 项目废水污染物排放情况见表4-13。 表4-13 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 60; 0.0003; 0.075. NH3-N; 8; 0.00004; 0.010. 2; DW002; COD; 60; 0.048; 12. NH3-N; 8; 0.0064; 1.6. 3; 全厂合计; COD; 60; 0.0483; 12.075. NH3-N; 8; 0.00644; 1.610. 3、噪声环境影响和保护措施 本项目的主要噪声源为车间中的生产设备，主要为压榨机、干燥机以及浓磨机等运行过程所产生的噪声，噪声值为 80~95dB(A)。 项目生产车间距离各厂界的距离分别为：北侧60m，南侧20m、东侧30m、西侧35m，利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界的预测结果见表4-14。 表4-14 拟建项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 厂界方位; 贡献值; 预测值（昼间）; 预测值（夜间）; 标准值dB(A); 达标情况. 东厂界外1m处; 48.5; 48.5; 48.5; 昼间：65 夜间：55; 达标. 南厂界外1m处; 52.4; 52.4; 52.4. 西厂界外1m处; 49.5; 49.5; 49.5. 北厂界外1m处; 48.9; 48.9; 48.9; 昼间：70 夜间：55; 达标. 由以上预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目东、南、西厂界噪声昼、夜均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，北厂界噪声昼、夜均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准，因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。区域声环境仍可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类要求。本项目50m范围内无居民点，因此本项目生产噪声对敏感点影响较小。 同时企业仍需引起高度重视，积极采取有效措施，对项目各噪声源进行有效治理，落实 相应的降噪、隔声处理，降低噪声对周边环境的影响，建设单位必须做好以下几点： ①选择噪声强度低的设备，从源头降低噪声强度，减轻噪声污染；噪声设备应设隔振基 础或铺垫减振垫； ②生产车间安装隔声门窗，车间内工作人员配戴耳机。 ③加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大 噪声 ④加强绿化，在车间周围种植高大常绿树种，以最大限度地隔减噪声。 因此，本项目营运期噪声对周围声环境影响很小，能够做到厂界达标排放，不会对周围环境产生不良影响。 4、固体废物环境影响和保护措施 本项目营运期产生的固体废物主要包括锅炉生物质燃烧产生的灰渣、布袋除尘器收集的粉尘、压滤机压滤污泥、职工产生的生活垃圾。因本项目设备均为轴动力，无废机油产生。项目铲车均定期在厂区外定点维修点维护维修，因此本项目无危废产生。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员为30人，生活垃圾按 1.0kg/d•人计，则生活垃圾产生量为9.0t/a，生活垃圾经垃圾桶袋装收集后，由环卫部门及时清运处置，不会对周围环境带来影响。 （2）锅炉灰渣 本项目锅炉采用生物质颗粒作为燃料，产生的灰渣属于一般工业固体废物，产生量为83.15t/a，经集中收集后，用胶袋封装后暂存，定期外运作为农肥。 （3）布袋除尘收集的粉尘 本项目针对锅炉烟气采用高效布袋除尘，根据前文分析，布袋除尘收集粉尘产生量为2.592t/a，经集中收集后，外售给有机肥厂生产有机肥。 （4）污泥 项且污泥主要为洗涤废水除去的悬浮物等，预计产生量约为30t/a，其中含大量纤维成分，成分较单一，为一般固体废物，经压滤脱水后外售机制炭厂用作制碳。 本项目一般固体废物基本情况详见下表。 表4-15 建设项目一般固体废物基本情况汇总表 废物类别; 废物名称; 产生工序; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 处置方式. 生活垃圾; 生活垃圾; 办公生活; 生活垃圾; 9.0; 环卫部门清运. 一般工业固废; 灰渣; 生物质燃烧; 灰渣; 83.15; 外售给有机肥厂生产有机肥. 布袋除尘收集粉尘; 草木灰; 2.592. 沉淀池污泥; 沉淀池; 纤维素; 30; 外售机制炭厂用作制碳. （1）一般固体废物环境管理 一般固体废物的具体管理措施如下：一般工业固体废物应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB 18599-2020）中的有关规定，各类废物可分类收集、定点堆放在厂区内的一般固废暂存场，同时定期外运处理，污泥外售机制炭厂用作制碳；锅炉灰渣和布袋除尘器收集的粉尘经收集后外售给有机肥厂生产有机肥。 厂区内职工日常生活产生的生活垃圾，交由环卫部门统一清运。生活垃圾应采取袋装收集，分类处理的方式处理。 综上所述，本项目固体废物去向明确合理、处置措施可行，预计不会对周边环境造成二次污染。 5、环境风险 （1）风险识别 风险识别范围包括生产设施风险识别、生产过程所涉及的物质风险识别和配套设施风险识别。根据本项目的生产情况和所在使用原辅材料的分析，主要环境风险为各车间中存放的竹料、燃生物质成型燃料和盐酸、氢氧化钠。竹料和生物质成型燃料可引起火灾，而盐酸、氢氧化钠可能会在储存和使用的过程中发生泄漏。根据分析，造成事故现场周围环境财产和人员生命造成严重危害。 （2）评价工作等级 根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018）中6.1，根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表4-15确定环境风险潜势。 表4-16 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险。. ①P的分级确定 根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018）中6.2，分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值(Q) 和所属行业及生产工艺特点(M)，按附录C对危险物质及工艺系统危险性(P) 等级进行判断。 a危险物质数量与临界量的比值(Q) 重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。根据《危险化学品重大危险源辨识》 （GB 18218-2018）的规定，根据物质的不同特性，将危险物质分为爆炸品、易燃气体、毒性气体、易燃液体、易于自然的物质、遇水放出易燃气体的物质、氧化性物质、有机过氧化物和毒性物质等九大类。《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定了生产场所和贮存场所危险物质名称及其相应的贮存临界量。当单元内存在的危险物质为单一品种，且物质的数量等于或超过相应的临界量时，则该单元定为重大危险源。当单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式进行计算，若满足下式，则定为重大危险源： q1/ Q1+q2/ Q2…qn/Qn≥1 +式中：q1、q2、…、qn——每种危险化学品实际存量，单位为吨（t） ； Q1、Q2、…Qn——与各种危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为1≤Q＜10、10≤0＜100、Q≥100。 本项目盐酸成分为32%、NaOH，属于《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）中的危险性属于W9.2类别2、类别3，项目盐酸的最大数量和临界量见表4-17。 表4-17 项目使用危险化学品的情况 名称; 年使用量（t）; 厂内最大数量（t）; 临界量（t）; qi/Qi. 酸（盐酸）; 500; 38（折算纯的12.16）; 20; 0.608. NaOH; 5000; 70; 200; 0.35. 经计算，本项目的储存区Q＜0.958，不构成重大危险源，可直接判断本项目环境风险潜势为Ⅰ。 ②环境风险评价等级确定 根据《建设项目风险评价导则》（HJ/T169-2018）中4.3，环境风险评价等级划分详见表4-18。 表4-18 环境风险评价工作等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ+、Ⅳ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价内容而言，在描述危险物质、环境风险途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 本项目环境风险潜势为Ⅰ，因此，本项目环境风险评价做简单分析即可。 2、本项目使用的化学品理化性质 ①盐酸理化性质，详见表4-19。 表4-19 盐酸理化常数 CAS号; 7647-01-0. 中文名称; 盐酸. 英文名称; hydrochloric acid. 别名; 氢氯酸. 分子式; HCl; 外观与性状; 无色至淡黄色清澈液体. 分子量; 36.5; 熔点; -27.32℃. 密度; 1.098（20%）; 溶解性; 混溶. 主要用途; 用于酸碱中和. ②氢氧化钠（液体）理化性质及危险特性，详见表4-20。 表4-20 氢氧化钠（液体）理化性质及危险特性表 化学品名称 中文名称：氢氧化钠（烧碱）（液体） 英文名称：sodiun hydroxide CAS号：1310-73-2 危规号：82001 分子式：NaOH 分子量：40.01 危险性类别：第8.2 类碱性腐蚀品 UN编号：1823. 危险性概述 健康危害：本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克 环境危害：对水体可造成污染 燃爆危险：本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤. 急救措施 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医. 消防措施 危险特性：与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧, 遇水和水蒸气大量放热, 形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性 有害燃烧产物：可能产生有害的毒性烟雾 灭火方法：用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤. 泄漏应急处理 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。. 操作处置与储存 操作注意事项：密闭操作。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把碱加入水中，避免沸腾和飞溅 储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库内湿度最好不大于85％。包装必须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物. 接触控制及个体防护 中国MAC(mg/m3)：0.5 前苏联MAC(mg/m3)：0.5 工程控制：密闭操作，提供安全淋浴和洗眼设备 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护 身体防护：穿橡胶耐酸碱服 手防护：戴橡胶耐酸碱手套 其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生. 理化特性 含量：工业品 一级≥99.5％; 二级≥99.0％ 外观与性状：白色不透明液体 溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮 熔点(℃)：318.4 沸点(℃)：1390 相对密度(水=1)：2.12 饱和蒸气压(kPa)：0.13(739℃) 主要用途：用于肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等 禁配物：强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水. 毒理学资料：无资料. 运输信息 储存：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房；远离火种、热源；包装必须密封；储区应备有合适的材料收容泄漏物。 运输注意事项：铁路运输时，钢桶包装的可用敞车运输。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、酸类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设. （3）风险防范措施 为避免本项目火灾事故和盐酸、氢氧化钠（液体）可能会在储存和使用的过程中发生泄漏事故，本报告提出以下防范措施： 1、公司要加强厂区工人的技术培训和事故应急处理能力，提高工人法人安全环保意识，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。 2、化学储罐、竹料和生物质成型燃料要合理布局，选用设备要符合有关《生产安全卫生设计总则》的要求，远离火源和配备灭火筒。 3、盐酸的储存应定期清洗储存罐，防止杂质富集造成盐酸分解或总碳超标；盐酸储存罐在夏季应有防暑降温措施，具体参见《防暑降温管理制度》；安全部应定期对盐酸储存罐的阀门、管道进行检查。盐酸储存罐区应有“禁止烟火”等安全标识。 （4）风险应急措施 泄露应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间；小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统；大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物；用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 当现场作业人员遭遇泄露的盐酸腐蚀时，救护组应对被腐蚀人员进行如下急救： 1、应脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗；注意患者保暖并 且保持安静。救护人员应了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。 2、盐酸进入眼睛时应立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2％碳酸氢钠溶液冲洗后 立即就医。 3、若有误服盐酸人员时，应立即漱口并给饮用牛奶和蛋清后就医。 4、因盐酸泄露爆炸而产生的伤害，轻伤人员在事故现场清洗、包扎护理并根据情况转送医院，重伤人员经简易清洗包扎后立即由120急救转送医院 5、泄露已爆炸应急处理：根据爆炸后现场的具体情况，组织对未爆炸的储罐进行冷却保护，对已燃烧的部位进行冷却，保护清场、扫除外围。切断物料并经确定后进行灭火；紧急情况需拨打119火警电话通报火情。 3、环保设施风险防范 （1）废气、废水等环保措施必须确保日常运行，如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若环保治理措施因故不能运行，则必须停止生产。 （2）为确保处理效率，在车间设备检修期间，环保处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 4、物料泄露防范、减缓措施 当发生易燃易爆或有毒物料泄露时，可根据物料性质，选择采取以下措施，防止事态进一步发展： （1）根据事故级别启动应急预案； （2）重大毒物泄露，或生产反应失控后根据各化学反应特性，进行添加冷却水、抑制剂、紧急排放以及开底阀等抢救措施，若抢救失效，应立即撤离所有人员，并作出安排，根据需要疏散周围居住区人群； （3）迅速将相关工作人员疏散到上风向安全区，对危险区域进行隔离，并严格控制出入，切断火源；根据需要疏散周围居住区人群； （4）确定设施、建（构）筑物险情及可能引发爆炸燃烧的各种危险源； （5）根据具体情况确定警戒区域，限制人员出入警戒区域； （6）根据现场泄露情况，研究制定堵漏方案，并严格按照堵漏方案实施。 5、火灾、爆炸防范、应急措施 （1）火灾爆炸二次污染的防范措施 物质在燃烧反应过程中热解或燃烧产生烟气，是引起人员伤亡的主要因素，采取有效的排烟措施，是预防二次污染的主要途径。在《建筑设计防火规范》技术规范规定的地点，要设置机械排烟设施，确保火灾后将火灾烟气及时排除。此外，灭火救援过程中，在保证火势不迅速蔓延的条件下，可打开门窗进行自然通风排烟，为人员安全疏散和灭火作战创造有利条件。尤其是当烟雾和高温直接威胁灭火人员和被困人员安全时，应当采取破拆排烟、移动排烟设施排烟，以确保人员疏散工作的顺利进行。 （2）火灾、爆炸应急措施 ①当发生火灾或爆炸时： ②根据事故级别启动应急预案； ③根据需要，切断着火设施上、下游物料，尽可能倒空着火设施附近装置或储罐物料，防止发生连锁效应； ④迅速疏散区域内人员及周围居民区人群； ⑤针对不同着火物质，选择正确灭火剂和灭火方法。必要时采取堵漏或隔离措施，预防次生灾害扩大，当火灾消灭以后，仍然要派监护，清理现场，消灭余火。 6、分析结论 本项目产品存于有成品仓库并有专人负责管理，在加强厂区防火管理、完善事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，事故一旦发生立即启动应急预案，可以使事故造成的后果影响控制在很小的范围内，类比同类企业，本项目的风险水平是可以接受的。其风险管理措施有效、可靠，从环境风险角度而言是可行的。建设项目环境风险简单分析内容表见表4-21。 表4-21 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产0.3万吨竹茹提取物及10万吨清洁竹、芦苇纤维建设项目. 建设地点; （湖南）省; （岳阳）市; （——）区; （华容）县; （三封工业园）. 地理坐标; 经度; 112°40′56.54″; 纬度; 29°31′54.65″. 主要危险物质分布; 氢氧化钠、盐酸. 环境影响途径及危害后果; 本项目环境风险主要为生产过程中发生的突发性火灾事故. 风险防范措施要求; （1）完善安全生产制度，严格管理，提高操作人员素质和水平，操作人员必须培训上岗，以避免事故的发生。 （2）项目必须配备相应的消防设施、设备和灭火药剂，并定期检查灭火器等设施设备是否完好，配备经过培训的兼职消防人员。各类作业人员按规定配备必要的劳动防护用具。. 填表说明：本项目竹纤维存于有成品仓库并有专人负责管理，在加强厂区防火管理、完善事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，事故一旦发生立即启动应急预案，可以使事故造成的后果影响控制在很小的范围内，本项目的风险水平是可以接受的。. 7、环境管理、监测计划 7.1环境管理 项目厂区应建立完整的环境保护管理体系，使厂区排放的污染物达到有关标准，消除环境隐患，达到经济与环境的的协调发展。 主要环境管理措施如下： ①成立环境管理机构，负责组织协调、监督实施厂区环境管理工作。设置环保专职人员1人，并由一名副总经理分管。 ②加强环境保护法规政策学习和宣传，落实可持续发展战略。 ③制定环境保护规划、计划、考核办法，将环境保护指标落实到每个岗位。 ④依据建设项目环境保护管理办法的规定，落实三同时措施，办理项目投产前的环保设施竣工验收手续。 ⑤负责厂区日常环境管理，组织现场监测和检查，开展污染控制，确保污染物达标排放。 ⑥及时向上级环保部门报告企业环保情况，并协助上级环保部门进行现场检查和污染纠纷的调处。 7.2监测计划 环境监测是环境管理必不可少的科学手段，通过有效的环境监测，可及时了解项目污染源排放情况，本项目的自行监测方案可委托有资质的第三方监测机构，环境监测计划包括废气、废水和噪声，根据《排污许可证申请与核发技术规范-总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）中关于自行监测方案计划的要求，项目污染源自行监测计划见下列表： 表4-22 项目废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 排放执行标准. 废气排气筒DA001; 有组织; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 中表3特别排放浓度限值. 厂区上风向1#; 无组织; 颗粒物、NH3、H2S; 1次/半年; GB16297-1996无组织排放浓度限值以及GB14554-93 中“表 1 恶臭污染物 厂界标准值”中二级 标准限值. 厂区下风向2#; 颗粒物、NH3、H2S; 1次/半年. 表4-23 项目废水监测方案 序号; 排放口编号; 污染物名称; 监测设施; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次; 手工测定方法. 1; DW002; pH; 自动 ☑手工; 混合采样(4个混合); 1次/半年; 玻璃电极法. 化学需氧量; 重铬酸盐法. SS; 重量法. 氨氮; 水杨酸分光光度法. 动植物油; 红外光度法. 表4-24 噪声污染源监测方案 污染源点位; 监测指标; 监测频次; 排放执行标准. 厂界外1m内四周各布设1个点; 等效声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生产车间 | 臭气浓度 | 设置通风换气装置，加强车间通风 |  | 《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)中臭气浓度的二级标准 |
|  | 1#锅炉烟囱DA001 | SO2、NOX、颗粒物 | 高效布袋除尘系统+35m 排气筒 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 中特别排放限值标准 |
| 地表水环境 | 生活废水 | COD、氨氮、BOD5等污染物 | 化粪池+ | 三封工业园污水处理厂 | 达到 GB8978-1996表4中的三级标准及三封工业园污水处理厂接纳标准 |
|  | 生产废水 |  | PH调节+沉淀+气浮+AO+ |  |  |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 主要设备的基础减震、距离消声 |  | 厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声标准》中3、4类标准的要求 |
| 固体废物 | 污泥：外售机制炭厂用作制碳 布袋除尘粉尘、灰渣：定期外运作为农肥，综合利用 生活垃圾：设置分类垃圾收集桶，交由环卫部门处理 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 建设单位运营期应加强对废气处理设施的维护和保养，设置专人管理，厂区内增加具有较强吸附能力的绿化植被，若发生非正常工况排放可做到及时发现、及时修复，短时间非正常工况排放污染物不会对周边土壤环境造成影响。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1、根据项目厂区生产计划，合理安排相关物料的单次采购量，降低项目厂区内风险物料的最大仓储量。同时安排专人做好风险物质的日常管理工作，作业区域范围内严禁出现明火。2、厂区雨水总排口设置防泄漏应急截止阀门设施，并安排专人管理，确保事故状态下能够第一时间采取有效截留措施。3、做好项目厂区日常环境风险应急措施和演练工作，确保事故状态下，项目厂区风险应急体系能够有效运转。4、危险废物由专人负责收集、贮存及运输。危险废物暂存区建设必须防风、防雨、防晒、防渗漏，危废仓门口设置围堰 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | / |  |  |  |  |

- 六、结论

- 1、结论 - 综上所述， 湖南神珠生物科技有限公司投资3000万元租赁湖南福禄通农业科技发展有限公司已建厂房建设年产0.3万吨竹茹提取物及10万吨清洁竹、芦苇纤维建设项目，项目符合国家产业政策和环保政策，项目的建设满足园区产业定位，增加当地财政收入。项目建设在执行环保“三同时”制度，落实本报告表中所提的各项环保措施后，施工期及营运期对环境不利影响较小。从环保的角度而言，该项目的建设是可行的。 2、建议 - （1）项目建设时应保证污染防治措施与主体设施同时设计、同时施工、同时投产。 - （2）建设单位应加强项目的环境管理、专人负责，把环保措施指标纳入日常管理规划 中，及时消除污染隐患，避免对环境带来污染影响。 - （3）建议企业在生产过程开展清洁生产审核并建立环境管理体系，从而提高资源利用 率、实行工业污染的全过程控制，实现可持续发展。 - （4）尽量减少危险废物的暂存时间，及时运送至委托处理处置的相关公司处理。临时 暂存期间应加强管理，暂存场地应有防雨、防渗、防流失等措施。危险废物的转运、处理应 根据各项法律法规以及环保部门的具体规定执行。 - （5）本项目竹原料进厂之前需清洗切片，禁止在本项目厂区生产车间进行清洗和切片 工序。 - （6）严禁建设单位在本项目厂区内利用竹纤维进行深加工。 - （7）本项目基础资料由建设单位提供，并对其准确性负责。建设单位以后若增加本报 告表所涉及之外的污染源或对其功能进行改变，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按 污染控制目标采取相应的污染治理措施。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 分类 项目 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1#锅炉烟囱 | SO2 |  |  |  | 4.90t/a |  | 4.90t/a |  |
|  |  | NO2 |  |  |  | 5.88t/a |  | 5.88t/a |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  | 2.88t/a |  | 0.009t/a |  |
| 废水 | 生活废水 | 废水量 |  |  |  | 1442t/a |  | 1442t/a |  |
|  |  | COD |  |  |  | 0.465t/a |  | 0.075t/a |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  | 0.010t/a |  | 0.010t/a |  |
|  | 生产废水 | 废水量 |  |  |  | 200000t/a |  | 200000t/a |  |
|  |  | COD |  |  |  | 200t/a |  | 12t/a |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  | 4t/a |  | 0.010t/a |  |
| 一般工业固体废物 | 灰渣 |  |  |  |  | 83.15t/a |  | 定期外运作为农肥，综合利用 |  |
|  | 污泥 |  |  |  |  | 30t/a |  | 外售机制炭厂用作制碳 |  |
|  | 布袋除尘粉尘 |  |  |  |  | 2.592t/a |  | 定期外运作为农肥，综合利用 |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  |  | 9t/a |  | 环卫部门处理 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环境影响评价委托书 附件2 发改委立项 附件3 营业执照 附件4 场地租赁合同 附件5 湖南福禄通农业科技发展有限公司国土证 附件6 三封工业园环评批复 附件7 园区证明文件 附件8 监测报告 附图1 项目地理位置图 附图2 厂区平面布置图 附图3 保护目标图

| 建设项目名称 编制单位和编制人员情况表 |  | 年产0.3万吨竹茹提取物及10万吨清洁竹、芦苇纤维建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目类别 |  | C1492 保健食品制造 C2041 竹制品制造 |  |  |
| 环境影响评价文件类型 |  | 报告表 |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 湖南神珠生物科技有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91430623MA4TCM8W9X |  |  |
| 法定代表人（签章） |  | 贺炎风 |  |  |
| 主要负责人（签字） |  | 符立成 |  |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  | 符立成 |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 湖南环美达环保科技有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91430602MA4R485K8L |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |
| 1. 编制主持人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 |  | 信用编号 | 签字 |
| 赵云梅 | 2014035130350000003512130901 |  | BH029304 |  |
| 2. 主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 |  | 信用编号 | 签字 |
| 赵云梅 | 全报告 |  | BH029304 |  |