建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称： 新建铁路蒙西至华中地区铁路煤运通道集疏运系统华容煤炭铁水联运储配基地第二部分储配基地工程（一期）项目

建设单位（盖章）：湖南华中铁水联运能源基地有限公司

编制日期：        2022年6月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	7

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	20

四、生态环境影响分析	34

五、主要生态环境保护措施	47

六、生态环境保护措施监测检查清单	59

七、结论	61

附件：

附件1委托书

附件2营业执照

附件3发改批复

附件4原环评批复

附件5业主变更说明

附件6使用林地审核意见书

附件7建设项目选址意见书

附件8建设项目选址意见书2

附件9水保保持方案批复

附件10地址灾害防治责任告知书

附件11项目未压覆重要矿产的证明

附件12行政许可延续决定书

附件13专家评审意见及签名

附件14修改清单

附图：

附图1现场照片

附图2项目地理位置图

附图3项目周边敏感点位置意图

附图4湖南省煤炭储配基地布局方案示意图

附图5项目平面布置图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新建铁路蒙西至华中地区铁路煤运通道集疏运系统华容煤炭铁水联运储配基地第二部分储配基地工程（一期）项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 赵红旗 | 联系方式 | 15580129555 |
| 建设地点 | 岳阳市华容县东山镇明碧山村 |  |  |
| 地理坐标 | （ 112度 53 分 8.66 秒， 29 度 41 分 0.01 秒） |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 四、煤炭开采和洗选业06中6、烟煤和无烟煤开采洗选061；褐煤开采洗选062；其他煤炭采选069中煤炭储存、集运 | 用地（用海）面积 （m2）/长度（km） | 511100 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | £首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 R超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 国家发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 发改基础[2014]1642号 |
| 总投资（万元） | 135162.35 | 环保投资（万元） | 937.39 |
| 环保投资占比（%） | 0.69 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | R否 £是： / |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《东山镇国民经济和社会发展“十四五”规划纲要》2020年 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 根据《东山镇国民经济和社会发展“十四五”规划纲要》2020年版中“四、实施绿色产业促进计划中（一）做大做强绿色能源产业，1、渗入挖掘引进项目，延长绿色能源产业链”内容：“随着神华国华岳阳电厂和湘核新能源光伏产业园开工建设，以及桃花山风电投产运营，东山镇以绿色能源产业为核心，装备制造、港口物流、电子科技等产业协调发展的绿色能源产业格局已经初具雏形。依托绿色能源产业基础，紧盯重点区域、重点项目，开展产业链招商、以商招商、企业招商，按照培植主导产业、壮大企业规模、拉长产业链条、打造产业集群的思路，引进一批投资规模大、科技含量高、税收贡献大的产业及补链型的大企业、好项目，构建特色鲜明的绿色能源产业链，将东山镇打造成为全国知名的绿色新能源特色小镇。” - 本项目位于岳阳市华容县东山镇明碧山村，属于港口配套建设的储配基地项目，符合规划内容。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、本项目与“三线一单”相符性分析 本项目位于岳阳市华容县东山镇明碧山村，根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 （1）生态保护红线 “生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 需依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》湘政发【2018】20号，生态保护红线划定结果：湖南省生态保护红线划定面积为4.28万平方公里，占全省国土面积的20.23%。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖(主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线)，主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持；南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧（湘江、资水、沅江、澧水）的源头区及重要水域。本项目选址位于华容县东山镇，不在生态红线范围内，符合生态保护红线空间管控要求，因此项目建设符合生态红线要求。本项目位于岳阳市华容县东山镇明碧山村，根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发〔2018〕20号）和岳阳市生态保护红线划定情况，本项目不在生态保护红线范围内。 （2）环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 根据岳阳市人民政府关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》、《岳阳市水环境功能区划分》、《岳阳市环境空气质量功能区划分》、《岳阳市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定》的通知（岳政发[2002]18号），对全市的环境空气、地表水、声环境功能区进行了划分。 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据环境空气质量现状的监测数据，环境空气质量虽不达标，但采取相关治理措施后有所改善将在2020年实现达标。 项目地附近地表水环境质量为Ⅲ类的水域。根据地表水体的监测数据可知，各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的相关标准，表明项目地周边地表水环境质量较好。且本项目无废水外排，不会对周边水体产生影响。 本项目所在区域为2类声环境功能区，根据环境噪声现状监测结果，项目区域目前能够满足《声环境质量标准》2类标准要求，本项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能，因此项目建设声环境质量是符合要求的。 综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。 （3）资源利用上线 资源是环境的载体，“资源利用上线”是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据； 项目为煤炭储配基地项目，涉及水电的消耗，水经沉淀池沉淀后循环利用，回用于生产，因此，项目资源利用满足要求。 （4）生态环境准入清单 生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。根据《岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号），本项目与其相符性分析见表1-1。 表1-1 本项目与《岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号）合理性分析 环境管控单元编码; 单元名称; 单元分类; 单元面积; 经济产业布局; 主要环境问题. ZH43062310001; 东山镇; 优先保护单元; 339.95km2; 发展绿色能源产业基地、休闲旅游、电子产业，重点推进华容煤炭铁水联运储备基地和神华国华岳阳电厂等相关能源经济项目建设; 长江岸线深填修复问题；关停矿山、采石场产生的生态破坏；畜禽养殖等农业面源污染. 主要属性; 生态红线/一般生态空间/长江岸线/岳阳市华容县长江天字一号饮用水水源保护区/湖南华容集成麋鹿—长江故道自然保护区/华容工业集中区（洪山头片区）/其他土壤重点管控区/土壤一般管控区/农用地污染风险重点管控区/农用地优先保护区. 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1.1在湖南集成麋鹿自然保护区内：①严禁擅自进入保护区的核心区、缓冲区从事生产生活活动；②严禁在保护区实施畜禽养殖；③严禁在保护区构建矮围、网围；④严禁在保护区内非法开垦、挖沟、筑坝、堆山、挖砂、取土等破坏保护区地形地貌的行为，未经审批实施的各类项目建设一律停建并自行拆除；⑤严禁在保护区捕捞、猎捕野生动物、捡拾鸟卵、买卖野生动物及其制品，破坏野生珍贵稀有植物和文物古迹 1.2 依法划定畜禽养殖禁养区，依法处理违规畜禽养殖行为 1.3 严格禁养区管理，禁养区内禁止新建畜禽规模养殖场（小区）和养殖专业户; 项目位于湖南省东山镇洪山头片区，不涉及“淘汰类”的生产线和设备；所在区域不属于自然保护区; 符合. 污染物排放管控; 2 加快推进规模化畜禽养殖场（小区）配套建设畜禽粪污贮存、处理、利用设施。全面推动畜禽养殖废弃物资源化利用 。; 本项目为煤炭储存项目，废水主要为生活污水、清洗废水、废气、固体废物均能够得到有效处理及处置，; 符合. 环境风险 防控; 3.1 推进长江干流（华容段）以及洞庭湖（县境内）周边一定范围划定生态缓冲带，依法严厉打击侵占河湖水域岸线、围垦湖泊、填 湖造地等行为，积极开展生态缓冲带综合整治，大力保护修复沿河环湖湿地生态系统 3.2 以解决废弃矿山（指历史遗留、责任人灭失、强制关闭矿山）和在生产矿山弃渣场地质环境问题为突破口，采取种植生物、工程治理等措施，优先推进生态修复。建立“政府出资引导、优惠政策扶持、企业依规治理、社会资金参与”的矿山地质环境治理新机制。探索建立社会资本投入的矿山地质环境恢复治理市场化机制，鼓励支持民间资本进入矿山地质环境恢复治理; 本项目为煤炭储存项目，与长江相隔2.9km，有一定的距离，另外，本项目生活污水经处理后回用于绿化及洒水降尘、生产废水经处理后回用于厂内绿化及洒水降尘，不外排，对外环境影响较小。; 符合. 资源开发 效率要求; 4.1 水资源：2020年，华容县万元国内生产总值用水量99m3/万元，万元工业增加值用水量32m3/万元，农田灌溉水有效利用系数0.52 4.2 能源：华容县“十三五”能耗强度降低目标18.5%，“十三五”能耗控制目标20万吨标准煤 4.3 土地资源：耕地保有量9620公顷，基本农田保护面积7530公顷，城乡建设用地规模2157.12公顷; 本项目生活用水为市政供水，生产用水主要来源于大荆湖及初期雨水；本项目能源主要为电能，不涉及基本保护农田。; 符合. 综上所述，本项目符合分区管控要求。 - 产业政策符合性分析 - 本项目属为储煤、配煤项目，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》内容，本项目不在《产业结构调整指导目录（2019 年本）》的鼓励、限制、淘汰类别中，按照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》的注释说明，项目属于允许建设的项目。 - 项目选址可行性分析 - 本项目不属于国家《禁止用地项目目录》（2012年本）和《限制用地项目目录》（2012年本）中规定的项目；本项目位于岳阳市华容县东山镇明碧山村，根据建设项目选址意见书可知，项目用地属于建设用地，项目选址符合华容县土地利用总体规划的要求。项目周边1km范围内没有历史文物古迹、风景名胜区及重要生态功能区；项目生产过程中产生的污染负荷较轻，对周围环境影响较小；具有水、电及交通便利等有利条件，无湖田淤泥，无泥石流等不良物理地质现象发生。综上所述，本项目的选址合理。 - 与国家能源储备政策及地方政府煤炭储备的总体规划符合性分析 根据《湖南省煤炭物流发展规划（2016 年）》《湖南省煤炭产供储销体系建设实施方案（2019 年）》支持以大型煤炭生产、消费、运输及第三方煤炭物流等龙头企业为主体，利用其已有的火车站台、专用煤码头、煤炭堆存场地、装卸设施等有利条件，建设煤炭储配基地，承担部分煤炭应急储备的社会职能。本项目在湖南省煤炭储配基地布局方案中。并取得了“国家法阵改革委关于新建蒙西至华中地区铁路煤运通道可行性研究报告的批复”（批复文号：发改基础[2014]1642号）。2019年，根据国家相关的能源储备政策，湖南省政府出台《湖南省煤炭产供储销体系建设方案》《湖南省煤炭产供储销体系实施方案》，建立健全了全省煤炭储备体系，布局长株潭、湘北、湘中、湘南等一批煤炭应急储备基地，项目建设符合国家能源储备政策及地方政府煤炭储备的总体规划。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目选址于岳阳市华容县东山镇明碧山村，中心坐标东经112°53′8.66″，北纬29°41′0.01″。项目地理位置详见附图一。 本项目所在区域地表水水系发达。本项目影响的主要地表水体为大荆湖和长江。 大荆湖位于东山镇境内，洪山头园区北面，东径112°51′，北纬29°40′，属于淡水湖，水域功能为渔业用水，养殖鱼种类为四大家鱼，无珍稀鱼类。湖泊面积7.3km2，现蓄水量0.22亿m3，湖底高程27.5m，平均水深3m。大荆湖位于储配基地的西南方向，湖岸与储配基地边界的最近直线距离约400m。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | - 项目由来 - 蒙西至华中地区铁路煤运通道工程（2012年由国家发改委批准立项，以下简称蒙华铁路）线路北起东乌铁路浩勒报吉站，途经内蒙古自治区、陕西省、山西省、河南省、湖北省、湖南省岳阳地区，终点到达江西省吉安，线路全长1837公里。 - 蒙华铁路连接蒙陕能源“金三角”地区与豫鄂湘赣等华中地区，是“北煤南运”新的国家战略运输通道，是衔接多条煤炭集疏运线路、点网结合、铁水联运的大能力、高效煤炭运输系统和国家综合交通运输系统的重要组成部分。 - 为了对接蒙华铁路，充分利用长江、洞庭湖水系天然水运优势，建设能实现铁水联运的储配基地工程，充分依托华容县独特的区位、经济优势以及蒙西华中铁路建设，统筹考虑华中及长江中下游地区的能源需求，内蒙古兴蒙投资集团有限责任公司经与湖南省岳阳市华容县人民政府协商，充分依托华容县独特的区位、经济优势以及蒙西华中铁路建设之机，拟在华容选址新建铁路蒙西至华中地区铁路煤运通道集疏运系统华容煤炭铁水联运储配基地工程，分别配套建设铁路联络线、煤炭储配基地工程、煤炭铁水联运码头。 - 为此，湖南华中铁水联运能源基地有限公司拟在岳阳市华容县东山镇明碧山村新建铁路蒙西至华中地区铁路煤运通道集疏运系统华容煤炭铁水联运储配基地第二部分储配基地工程（一期）项目。 - 该部分项目内容于2015年由湖南省生态环境厅（原湖南省环境保护厅）以湘环评[2015]148号予以批复，项目自批复至今未开工建设，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条可知，“建设项目环境影响文件自批准之日起五年方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核”。目前项目暂未开工建设，属于超过五年未开工建设，因此需重新上报审批。且又因初步设计变动，项目将在实际建设中在原有基础上进行调整，调整情况主要为： - （1）产能：由原来一期700万t/a的周转能力调整为一期1400万t/a的周转能力。 - （2）投资：总投资由原来的89317万元增加为135162.35万元。 - 按现行分级审批规定，需向有审批权的生态环境部门报批项目超五年重新审批的环境影响评价文件。因此，建设单位针对变动建设内容，同时委托开展环境影响评价工作。 - 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四，煤炭开采和洗选业06（煤炭储存、集运）”，需编制环境影响报告表。为此，湖南华中铁水联运能源基地有限公司特委托湖南中环领航环保科技有限公司（以下简称我公司）承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我司技术人员经现场踏勘，收集有关资料，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行）相关规定的技术要求编制了本环境影响报告表。 - 项目基本情况 - 本项目位于岳阳市华容县东山镇明碧山村，新建铁路蒙西至华中地区铁路煤运通道集疏运系统华容煤炭铁水联运储配基地第二部分储配基地工程（一期）项目，项目占地面积为511100m2（约722.255亩，用地面积包含一期、二期、三期用地规模，其中一期面积约为390000m2），项目主要建设内容主要为工业场地生产系统（铁路翻车机房、全封闭式储煤场和码头煤仓），配套建设机修车间、仓库、办公综合楼（含食堂、浴室）等。项目正式运行可形成周转能力为1400万t/a的规模。 - 项目主要建设内容如下表2-1。 - 表2-1 项目建设内容基本组成一览表 类别; 设施单元; 说明; 备注. 主体工程（生产系统区）; 受煤系统; 包括铁路翻车机房和受煤坑，翻车系统采取1套3车连翻翻车机房，最大生产能力为6000t/h，每天接收原煤为4.3万t，全自动控制，受煤坑包括地上和地下两部分，地上高17.7m，地下高17.4m。; /. 储煤、配煤系统; 一期建设2座封闭式堆取料机储煤场，1#长520m×宽112m×46.8m（最高）、2#长480m×宽112m×46.8m（最高），堆煤高度16m，最大储煤量66.5万t，配有4台堆取料机，臂长45m，堆料机堆料能力为4000t/h，取料机取料能力为3600t/h。项目1#储煤场面积为58240m2、2#储煤场面积为53860m3。; 在储煤场内采取堆、取料机操作的方式对不同品质的原煤进行集散和掺配. 包括1#~6#带式输送机走廊及1#~6#转载站. 公用辅 助工程; 仓库、油脂库联合建筑; 机修车间; 负责本基地系统机电设备的日常检修、维护和小修，设备中、大修均需外委。; 面积288m2. 煤样化验室; 由煤样室和化验室组成，主要用于测定煤中的含硫量、发热量、灰分等指标。; 面积135m2. 综合材料库; 钢材10~15t、电缆3~5t、水暖器材3t; 面积360m2. 备品备件库; 带式输送机备件3~5t、电气备件2~3t、机电设备总成备件5~10t、其它备品备件3~5t; 面积288m2. 油脂库; 存放润滑油2t; 面积135m2. 办公综合楼; 基地行政办以及员工食宿公场所，共4层; 面积600m2. 场外道路; 一号道路为二号道路、三号道路与码头工业场地之间的联络道路，道路等级为厂外道路平原微丘三级，路面宽9m，路基宽11m，最小转弯半径30m，最大纵坡5%，设计行车速度40km/h，道路长度1900m; /. 二号道路为一号道路与储配基地工业场地东南出入口之间的联络道路，道路等级为厂外道路平原微丘三级，路面宽7m，路基宽8.5m，最小转弯半径30m，最大纵坡5%，设计行车速度40km/h，道路长度700m. 三号道路为一号道路与储配基地工业场地东北出入口之间的联络道路，道路等级为厂外道路平原微丘三级，路面宽9m，路基宽11m，最小转弯半径30m，最大纵坡5%，设计行车速度40km/h，道路长度600m. 供水; 生活用水由自来水厂提供，工业用水从为收集的初期雨水及自来水厂供水，其中初期雨水经净化后供给本基地，另外基地建内设置2座人工湖，作为厂内雨水（初期雨水）收集池，容积分别为1#人工湖37800m3、2#人工湖6300m3。; /. 供电; 从洪山头工业园110kV变电站35kV侧出线起点杆引出线路供电，在基地内建设35kV变电所。; 新建. 消防; 室外消防给水采用临时高压给水系统。基地配备1座304m3消防水池; 依靠基地内部供水系统. 土石方工程; 本项目建设总挖方为75.89万m3；总填方为74.85m3，弃方量为1万m3，依托华容煤炭铁水联运储配基地铁路专用线工程 14#弃渣场，项目地内不设置取土场及弃土场。; 土石方工程仅为基地内. 临时工程; 项目临时工程主要为施工人员食宿区以及施工时的配套环保设施（化粪池、沉淀池、围挡等）; /. 环保 工程; 生活污水; 生活污水经地隔油池+化粪池+地埋式一体化处理设施处理回用于基地内绿化，处理规模6m3/h（即为144m3/d）; 新建. 雨水（含初期雨水）及冲洗废水; 冲洗废水经收集后进入冲洗废水处理站处理后，与雨水一并进入生产用水给水处理站（处理规模为720m3/d）处理后，回用与微雾除尘系统; 新建. 噪声; 选用低噪声设备、消声；加强管理; 新建. 废气; 采用封闭式储煤场和储煤仓，在翻车机房及下部转运站、3#和4#转运站、条形储煤场右侧堆料机、条形储煤场左侧堆料机、条形储煤场取料机、5#和6#转运站、装船产品仓上部和下部共采用8套微雾抑尘系统，在条形料场两侧堆料机的尾车平台上分别设计1套远程射雾器，6#带式输送机采用带式输送机机罩和封闭皮带廊。另外，针对皮带与皮带接口处进行密封，并增设喷雾除尘装置。; 新建. 固体废物; 冲洗废水处理站沉渣、地埋式污水处理站污泥、水质净化的废活性炭、废树脂与生活垃圾一并由环卫部门收集、处置，基地内在生产区、行政办公区和产品交易区设置垃圾收集桶；废机油、含油抹布及手套经收集后暂存于危废库（45m2，暂定位于机修西侧），定期交由有资质单位处置。; 新建危废库. 园林绿化; 基地内绿化面积70200m2。; /. - 主要产品及生产方案 本储配基地原煤主要来自鄂尔多斯北部、南部矿区和陕西榆林地区，经铁路专用线运送至基地，配煤后再由专用码头外运。本项目产品主要针对大型火电厂的用煤需求进行配煤，同时也可根据用户的不同需要提供不同煤质的混煤，主要产品和上述三个地区的原煤特征情况见下表2-2。 - 表2-2 主要产品方案一览表 序号; 产品名称; 储存量; 备注. 1; 4500kcal产品煤; 1400万t/a; 原煤. 2; 5000kcal产品煤; 由配煤得来. 3; 5500kcal产品煤; 由配煤得来. 4; 6000kcal产品煤; 原煤. - 表2-3 原料煤特征表 序号; 化学性质和工艺性能; 鄂尔多斯 北部地区煤; 鄂尔多斯 南部地区煤; 陕西榆林 地区煤; 典型混煤 （主要产品）. 1; 水分（Mt）; 26.47; 11.40; 10.55; 17.34. 2; 灰分（Ad）; 13.69; 14.25; 11.51; 13.75. 3; 挥发分（Vdaf）; 36.18; 34.23; 37.00; 35.29. 4; 硫分（St.d）; 1.30; 0.30; 1.09; 0.78. 5; 发热（Qnet.ar）; 4384; 5565; 5828; 5119. 6; 热稳定性; 低中热稳定性; 高热稳定性; 高热稳定性; /. 7; 结渣性; 中等结渣; 强结渣; /; /. 8; 灰熔融性; 低熔灰分煤; 低熔灰分煤; 低熔灰分煤; /. 9; 可磨性; 易磨; 中等可磨; /; /. 10; 抗碎强度; 中强度煤; 高强度煤; 高强度煤; /. 注：其中鄂尔多斯南部地区煤、陕西榆林地区煤均为6000kcal原煤。. - 主要生产设施及设施参数 本项目主要生产设施及设施参数详见下表2-4。 表2-4 主要生产单元及生产设施一览表 - 序号; - 设备名称; - 技术特征; - 数量; - 单台 - 功率（Kw） - （Kw）. - 1; - 三车翻车机; - 主力车型C80，兼顾C96、C80E、C70E通用车型，该翻车机当翻卸专用C80不摘钩车型时，能力可达7200t/h; - 1; - /. - 2; - 活化给煤机; - 给煤机型号UC1500,能力Q=500～1500t/h（出力连续可调）; - 6; - 18.6. - 3; - 翻车机房至1号转载点带式输送机; - B=2.2m,α=0-4°-15.5°,v=4.0m/s, L=330.31m，H=34.4m,Q=6000t/h - ST1600，托辊直径φ194mm; - 1台. - 减速器; - i=20，平行轴; - 3台. - 变频电动机; - 变频电动机; - 3台; - 500. - 制动器; - YWZ5630/301; - 3台. - 逆止器; - NJ125; - 1台. - 拉紧装置; - 液压自动拉紧; - 1台. - 4; - 1号转载点至2号转载点带式输送机Ⅰ; - B=1.6m,α=4.1°,v=4.0m/s, - L=150.93m，H=10.8m,Q=3800t/h - ST630，托辊直径φ194mm; - 1台. - 减速器; - i=20，平行轴; - 1台. - 变频电动机; - 变频电动机; - 1台; - 355. - 制动器; - YWZ5315/50; - 1台. - 逆止器; - NJ25; - 1台. - 拉紧装置; - 重锤拉紧; - 1台. - 5; - 1号转载点至2号转载点带式输送机Ⅱ; - B=1.6m,α=4.1°,v=4.0m/s, - L=148.38m，H=10.8m,Q=3800t/h - ST630，托辊直径φ159mm; - 1台. - 减速器; - i=20，平行轴; - 1台. - 变频电动机; - 变频电动机; - 1台; - 355. - 制动器; - YWZ5315/50; - 1台. - 逆止器; - NJ25; - 1台. - 拉紧装置; - 重锤拉紧; - 1台. - 6; - 1号转载点至3号转载点带式输送机Ⅰ; - B=1.8m,α=0～10°,v=4m/s, - L=796m，H=6.3m,Q=3800t/h - ST1000，托辊直径φ159mm; - 1台. - 减速器; - i=20，平行轴; - 2台. - 变频电动机; - 变频电动机; - 2台; - 450. - 制动器; - YWZ5500/201; - 2台. - 逆止器; - NJ25; - 1台. - 拉紧装置; - 液压自动拉紧; - 1台. - 7; - 1号转载点至3号转载点带式输送机Ⅱ; - B=1.8m,α=0～10°,v=4m/s, L=798.772m，H=6.3m,Q=3800t/h - ST1000，托辊直径φ159mm; - 1台. - 减速器; - i=20，平行轴; - 2台. - 变频电动机; - 变频电动机; - 2台; - 450. - 制动器; - YWZ5500/201; - 2台. - 逆止器; - NJ25; - 1台. - 拉紧装置; - 液压自动拉紧; - 1台. - 8; - 2号转载点至4号转载点带式输送机Ⅰ; - B=1.8m,α=0～10°,v=4m/s, - L=817.3m，H=6.3m,Q=3800t/h - ST1000，托辊直径φ159mm; - 1台. - 减速器; - i=20，平行轴; - 2台. - 变频电动机; - 变频电动机; - 2台; - 450. - 制动器; - YWZ5500/201; - 2台. - 逆止器; - NJ25; - 1台. - 拉紧装置; - 液压自动拉紧; - 1台. - 9; - 2号转载点至4号转载点带式输送机Ⅱ; - B=1.8m,α=0～10°,v=4m/s, L=817.772m，H=6.3m,Q=3800t/h - ST1000，托辊直径φ159mm. - 减速器; - i=20，平行轴; - 2台. - 变频电动机; - 变频电动机; - 2台; - 450. - 制动器; - YWZ5500/201; - 2台. - 逆止器; - NJ25; - 1台. - 拉紧装置; - 液压自动拉紧; - 1台. - 10; - 堆取料机; - 堆料4000t/h,取料3500t/h, - 堆高16m, 斗轮直径：8.5m，活动双尾车 - 供电方式：电缆卷筒; - 4台. - 11; - 临时返煤带式输送机; - B=1.6m,α=0～15°,v=3.15m/s, - L=78m，H=10.5m,Q=2400t/h, - ST630,托辊直径φ159mm; - 1台. - 减速器; i=20,垂直轴; 1台. - 变频电动机; - 限矩型液力偶合器; 1台; - 185. - 制动器; - YWZ5315/50; 1台. - 逆止器; - NJ25; 1台. - 拉紧装置; - 尾部螺旋拉紧; 1台. - 12; - 圆盘给煤机; 给料量调节范围:0-2500t/h; 1台; - 18.5. - 13; - 3号转载点至6号转载点管带机; 管径φ600mm ,B=2.2m,α=0～2°, v=5m/s, L=2152.3m，H=4.5m,Q=3200t/h，ST1600，托辊直径φ194mm; - 1台. - 减速器; - i=16，平行轴; - 4台. - 变频电动机; - 变频电动机; - 4台; - 800. - 制动器; - YWZ5630/301; - 4台. - 逆止器; - NJ25; - 1台. - 拉紧装置; - 液压自动拉紧; - 1台. - 14; 6号转载点至装船缓冲仓带式输送机; B=1.6m,α=0～14°,v=4m/s, L=239.8m，H=47.7m,Q=3200t/h， ST1250 托辊直径φ159mm; - 1台. - 减速器; - i=20，垂直轴; - 2台. - 电动机; - 变频电动机; - 2台; - 450. - 制动器; YWZ5500/201; - 2台. - 逆止器; - NJ125; - 1台. - 拉紧装置; - 重锤拉紧; - 1台. - 15; - 6号转载点至7号转载点带式输送机; B=1.6m,α=3.5°,v=4m/s, L=199m，H=12m,Q=3200t/h， ST630，托辊直径φ159mm; - 1台. - 减速器; - i=20，垂直轴; - 1台. - 电动机; - 变频电动机; - 1台; - 450. - 制动器; - YWZ5500/201; - 1台. - 逆止器; - NJ25; - 1台. - 拉紧装置; - 重锤拉紧; - 1台. - 16; - 装船缓冲仓可逆配仓带式输送机; B=1.6m,α=0°,v=2.5m/s, L=29.5m，H=0m,Q=1800t/h EP100-4，托辊直径φ133mm; - 2台. - 驱动装置; - 永磁电滚筒; - 2台; - 55. - 制动器; - YZ-25; - 2台. - 拉紧装置; - 螺旋拉紧; - 2台. - 17; - 仓下给煤机; - 智能精准称重给煤机 - 给料量调节范围:0-1500 t/h; - 12台; - 7.5. 通过对照分析，上表所示的设备不属于《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第四批）公告》中华人民共和国工业和信息化部公告[2016]第13号，不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》工产业[2010]第122号。 - 主要原辅材料种类和用量 本项目主要原辅材料种类及用量见表2-5。 表2-5 项目主要原辅材料种类及用量一览表 序号; 类型; 种类; 名称; 使用量; 最大储存量; 计量单位; 有害成分; 备注. 1; 辅料; 油类; 润滑油; 2; 2; t/a; 润滑油; 油脂库内储存. 2; 辅料; 混凝剂; PAC; 2; 2; t/a; /; /. 3; 辅料; 助凝剂; PAM; 2; 2; t/a; /; /. 4; 能源; /; 生活 用水; 11436.15; m3/a; /; 自来水厂供水. 5; 能源; /; 生产 用水; 117123.6; m3/a; /; 初期雨水. - 公用工程 ## 供电系统 - 本项目用电由市政电网供给，电力供应充足，能满足项目用电。 - 给水工程 - 项目用水主要为员工用水及生产用水。生活用水由自来水厂提供，工业用水为收集的雨水（含初期雨水）及自来水厂供水，其中收集的雨水经净化后（净化流程为：沉砂池→调节池→高效净水器（投加PAC）→消毒→机械过滤→活性炭吸附→全自动软水器→清水池）供给本基地除尘系统。 根据项目初步设计可知，项目场内雨水利用地表水径流与排水沟相结合的方式进行收集，拟在场地东北部、西南部分别设置1座人工湖，作为地表径流水及雨水（含初期雨水）收集池使用，容积分别为1#人工湖37800m3、2#人工湖6300m3。项目雨水经收集后，通过水泵及管道泵入生产用水给处理站处理，处理后回用于洒水降尘。 - 排水工程 项目废水主要为员工生活污水、冲洗废水、降尘废水、初期雨水、工业用水净化尾水。 本项目生活污水经隔油池+化粪池+地埋式一体化处理设施处理后回用于基地内植被绿化，不外排；净化尾水返回净化工序；降尘用水全部蒸发，仅需定期补充。雨水场内雨水利用地表水径流与排水沟相结合的方式进行收集暂存，泵入生产用水给水处理站处理、冲洗废水经管道收集进入冲洗废水处理站处理处理后，进入产用水给水处理站处理，回用于厂内降尘。类比华容县居民生活污水浓度，其污染物平均浓度分别约为CODCr：350mg/L、BOD5：200 mg/L、SS：150 mg/L、NH3-N：30 mg/L，则污染物的产生量分别为CODCr：0.0101t/a、BOD5：0.0058t/a、SS：0.0043t/a、NH3-N：0.0009t/a。 - 7、劳动定员及工作制度 工作制度及劳动定员：卸煤及储煤系统工作制度为年工作时间330天，每天三班，即两班生产，一班检修，日工作时间24h。本项目达到设计生产能力时，全基地工程在籍职工总人数为135人，其中生产工人11人，需要再储配基地办公、就餐、住宿人数为80人。 |
| 总平面及现场布置 | 本储配基地包括生产系统区、机修仓库区、行政办公区和产品交易区，集中布置于铁路环线内，另外6#带式输送机连接了储配基地和码头装船产品仓，储配基地至码头的疏港道路位于6#带式输送机栈桥下方。 生产系统区布置于场地中部，分为一期、二期、三期，一期、二期、三期储煤场均为封闭式储煤场。翻车机房位于场地西南角，储煤场通过1#胶带输送机与铁路翻车机房连接，一期储煤场内有2#、3#和4#三台胶带输送机，且能结合二期预留筛分系统及汽车装车仓，实现不同煤种的储、配、运功能。煤炭最终通过6#胶带输送机送至一期装船产品仓。 机修仓库区、行政办公区和产品交易区位于生产系统区西侧，沿储煤场自西向东一字排开，机修仓库区设有机修车间、煤样化验室、备品备件库、综合材料库和油脂库等设施，为 生产系统提供检修设备，保障生产系统持续运行。行政办公区设有综合楼、宿舍、食堂、浴室等设施。产品交易区设有交易中心、展厅、餐饮及招待所等设施。 一期工程为铁水联运工程，来煤经铁路专用线运至储配基地后，通过带式输送机直接运送至码头产品仓，再经码头外运出港，无汽车运输，生产区与机修仓库区、行政办公区和产品交易区分离，功能分区明确，功能布局基本合理。翻车机房位于基地西侧，距行政办公区和产品交易区的距离都在300m以上，在采取了有效的微雾抑尘系统后，对基地内部环境影响很小。基地地埋式生活污水处理站和给水处理站均位于行政办公区南侧，对厂区内环境影响较小，周边50m范围之内无居民点，对周边环境影响较小。本项目总平面布置总体上较合理。 |
| 施工方案 | - 施工工艺 本项目工程施工主要包括基础工程、主体工程和装饰工程，前期的三通一平工作由政府部门完成，施工期工艺流程及产污节点见下图。 图2.2-1 施工期工艺流程及主要污染源情况简图 在主体工程和装饰工程施工过程中，使用施工机械、器具等将产生施工噪声； 材料运输、堆存、墙体油漆、喷涂、镶贴等将产生施工扬尘和挥发性有机物；车 辆、施工机械清洗将产生施工废水；施工人员将产生生活污水；施工过程中还将 产生少量弃土和建筑垃圾等。 - 施工时序 - 根据项目初步设计可知，本项目施工进度安排为：①施工准备工作（含主要设备订货）：1-5月、②土建施工：4-16月、③机电设备安装：13-23月、④单机、联合、带负荷运转23-24月、⑤港内道路、堆场铺面：3-23月、⑥试运行并正式投产18-24月。 - 建设周期 - 本项目建设期24个月，即2022年4月～2024年4月。 |
| 其他 | - 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | - 一、区域环境功能区划 - 1、生态功能区划 本项目位于岳阳市华容县，根据《全国生态功能区划(修编版)》（环境保护部中国科学院，2015年），项目范围内不涉及重要生态功能区。 - 2、地表水水功能区划 根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），项目所在区域地表水大荆湖渔场为Ⅲ类、长江为Ⅲ类。 - 3、大气功能区划 项目所在区域位于环境空气二类区。 - 4、声功能区划 本项目声功能区为2类区。 - 二、生态环境现状 - 本项目生态环境现状调查资料采用收集资料的方法，收集了周边区域相关生态环境现状资料。收集的资料主要来源于《岳阳LNG接收站（储备中心）、加注站项目工程对“长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区”影响专题论证报告》及《岳阳 LNG蒙西至华中地区铁路煤运通道集疏运系统华容煤炭铁水联运储配基地码头一期工程环境影响报告书接收站（储备中心）项目工程对湖南东洞庭湖国家级自然保护区生物多样性影响评价报告》中相关内容。 - 1、土地利用现状 本项目占地主要由工业场地、6#输送带栈桥和栈桥下的通港道路组成，煤仓的占地全部位于码头陆域平台区内，不计入本项目占地内，永久占地面积43.73ha（含绿化占地7.87ha）；临时占地1.53ha施工临建区和临时堆土区均布置在永久占地内。项目占地范围内无基本农田、无保护的动植物。本项目共涉及拆迁居民41户，约164人，包括工程建设范围和6#皮带廊中心线两侧30m范围内的居民点：长宁村8组、荆湖村、明镜村7、12组居民点，全部由华容县人民政府负责完成，本项目不涉及环保拆迁，环评介入时已经拆迁完毕。 - 根据调查可知，项目未占用耕地、林地、草地等植被覆盖或种植经济作物的土地，对区域粮食产量、植被覆盖率基本无影响，且占地面积对区域土地利用格局影响甚微。 - 2、陆生生态环境现状调查 （1）植物资源 根据收集的资料显示，本项目所在区域的植物以被子植物为主，共统计维管束植物18科27种，其中蕨类2科2种，被子植物 16 科 25 种，其中被子植物科和种分别占到总数的89%和93%，禾本科植物种类最多有 8 种，其次为大戟科，分别有3种。 根据植物生活型划分其中草本植物13种，占总数的72%，包括大部分的被子植物，以草本植物为主，以短尖苔草为代表的苔草属植物分布较广。 根据《中国湿地植被》（中国湿地植被编辑委员会，1999）分类原则，项目所在区内湿地植物大致可分为18个群系，现分述如下： 1）旱柳群系（Form.Salix matsudana） 旱柳为为项目所在区域较为常见的乔木树种之一，常见于堤岸、滩涂、耕地边、村落附近，多零散分布。 2）枫杨群系（Form. Pterocarya stenoptera） 评价枫杨在项目所在区域分布较广泛，见于项目所在区域内江边、河流及池塘边、堤岸、农田附近，多零散分布。 3）意杨群系（Form.Populus canadensis） 意杨在 19 世纪中叶引入我国，现各地普遍栽培。项目所在区域内意杨多为防护林，在堤岸两侧多呈成片状、条带状分布，是项目所在区域内最为常见的人工林之一。群落外貌绿色，林冠整齐，群落结构及种类组成较简单。 4）构树群系（Form.Broussonetia papyrifera） 构树为项目所在区域内分布面积较大、最为常见的灌木树种之一，在耕地周围、村落旁、堤岸附近、滩涂上均有较广泛分布，多呈片状或团状分布。 5）白茅群系（Form.Imperata cylindrica） 白茅为多年生草本，适应性范围广，繁殖力强，在项目所在区域分布广泛，为项目所在区域最为常见的草本植物之一，常于耕地附近、路边、滩涂及堤岸附近呈片状分布。 6）狗牙根群系（Form.Cynodon dactylon） 狗牙根发生期长，生活力强，繁殖迅速，蔓延快，常成片生长，不怕践踏，抗逆性极强。狗牙根在项目所在区域内分布广泛，常生于项目所在区域堤岸、滩涂、路边开阔地，呈片状分布。 7）牛鞭草群系（Form.Hemarthriaaltissima） 牛鞭草适应性强，繁殖力强，在水分良好的条件下生长较好。牛鞭草在项目所在区域内分布广泛，常生于滩涂及浅水区域、河流、坑塘边，常呈团状或片状分布。 8）虉草群系（Form.Phalaris arundinacea） 虉草在项目所在区域内分布广泛，常生于滩涂或浅水水域边，常呈带状或团状分布。 9）双穗雀稗群系（Form.Paspalum paspaloides） 双穗雀稗繁殖力强，生态幅较宽，适应性强，竞争力强，为项目所在区域内最为常见的草本植物之一，在项目所在区域分布面积较大，多分布于农田边、河流及库塘周围、滩涂等水湿地。 10）南荻群系（Form.Triarrhena lutarioriparia） 南荻为多年生高大竹状草本，具十分发达的根状茎，适应性强，繁殖力强，竞争力强，为项目所在区域滩涂湿地分布面积最大、最常见的植物之一，常生于江洲湖滩、浅水沼泽地。 11）芦苇群系（Form.Phragmites australis） 芦苇为多年生草本，根状茎发达，适应性强，繁殖力强，为项目所在区域内分布最广泛、最常见的植物之一，常生于滩涂、沼泽地、沟渠等湿地环境，多呈片状或团状分布。 12）蒌蒿群系（Form.Artemisia selengensis） 蒌蒿为多年生草本，适应性强，在项目所在区域分布广泛，常生于滩涂、河湖岸边与沼泽地带，在滩涂、沼泽及浅水区常呈团状或片状分布。 13）弯囊薹草群系（Form.Carex dispalata） 弯囊薹草具长而较粗的地下匍匐茎，根状茎粗，适应性强，繁殖力强，在项目所在区域分布广泛，常生于潮湿地，沟边或沼泽地，呈片状或团状分布。 14）蓼子草群系（Form.Polygonum criopolitanum） 蓼子草为一年生草本，在项目所在区域分布广泛，常生于河滩沙地、沟边湿地，呈小片状或小团状镶嵌于其他湖草群系中。 15）水烛群系（Form.Typha angustifolia） 水烛为多年生水生或沼生草本，根状茎发达，适应性强，在项目所在区域沼泽浅水区等浅水区较常见，常呈小片状分布。 16）浮萍群系（Form.Lemnaminor） 浮萍为漂浮植物，适应性较强，繁殖迅速，在项目所在区域分布广泛，常见于农田、沟渠、坑塘、河流、江边等区域，常呈团状或片状分布。 17）黑藻群系（Form.Hydrilla verticillata） 黑藻为多年生沉水草本，适应性强，生长速度快，繁殖力强，为项目所在区域较为常见的沉水植物之一，常生于洲滩及江边浅水区域，多呈群落状分布。 18）金鱼藻群系（Form.Ceratophyllum demersum） 金鱼藻为多年生沉水植物，在项目所在区域分布较广泛，常生于坑塘、河沟、江边，多零星分布。 拟建项目区域人类活动频繁，以人工植被为主，不涉及自然保护区、风景名胜区和森林公园等生态敏感区，同时通过现场踏勘及向当地居民与管理机构进行调查了解，拟建项目影响区无野生濒危保护植物物种和古树名木分布、未发现国家和省级重点保护野生动物，也未发现其栖息地和迁徙通道。 - （2）动物资源 - 1）两栖类 - 根据现场调查和查阅历史文献资料，项目所在区域分布有两栖类5种，隶属于1目3科，分别为无尾目，蟾蜍科1种、蛙科3种、姬蛙科1种。其中，东洋种2种，广布种3种。 - 上述5种两栖动物，中华大蟾蜍（Bufo gargarizans）、镇海林蛙（Ranazhenhaienesis）、 - 黑斑侧褶蛙（Pelophylax nigromaculata）、泽陆蛙（Fejervarya limnocharis）和饰纹姬蛙（Microhyla ornata），为“三有”保护物种和湖南省重点保护动物，其中黑斑侧褶蛙被IUCN 评级为近危级别（NT）。现场调研未发现上述重点保护动物。 - 2）爬行类 - 项目所在区域分布有爬行类5种，隶属于1目3科，分别为有鳞目，壁虎科1种、石龙子科1种、游蛇科3种。其中东洋种2种，广布种3种。 - 调查到的 5 种爬行类全部是国家林业局规定的“三有”保护物种，并且除铅山壁虎（Gekko hokouensis）外，全部为湖南省重点保护物种。 - 铅山壁虎主要以昆虫等为食，分布在调查区域附近的居民区等地。 - 中国水蛇主要捕食蛙、虾、小鱼等，主要在调查区或附近的的水体中活动。 - 中国石龙子主要在调查区的乔木林灌丛或附近草丛中活动，主要以小虫为食。虎斑颈槽蛇、赤链蛇，主要在调查区内丘陵小溪流间活动。调查区中上述 2 种爬行类种类数量最多，构成了项目所在区域爬行类的主体。 - 3）兽类 - 根据现场调查和查阅相关历史文献资料，项目所在区域内分布有哺乳动物 8 种，隶属于5目6科，分别为翼手目蝙蝠科1种，啮齿目仓鼠科1种、鼠科3种，兔形目兔科1种，食肉目鼬科1种，鲸目鼠海豚科1种。其中东洋种3种，广布种5种。 - 在所调查到的8种哺乳类中，有国家Ⅱ级保护动物1种，为江豚（Neophocaena phocaenoides）。有湖南省重点保护动物3种，分别为普通伏翼（Pipistrellus pipistrellus）、华南兔（Lepus sinensis）和黄鼬（Mustelasibirica），也是国家林业局规定的“三有”保护物种。有2 种哺乳类被被 IUCN 评级收录，黄鼬被列为近危级别（NT），江豚被列为濒危级别（EN），其中黄鼬和江豚还被列入了《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）。 - 翼手目普通伏翼，常在悬崖和墙壁的缝隙里或树洞和岩洞里休眠，又是也活动到居民区。东方田鼠、黑线姬鼠、黄胸鼠、褐家鼠、华南兔和黄鼬，主要在地面活动觅食、栖息、避敌于洞穴中，有的也在地下寻找食物，在项目所在区域分布在灌丛、草丛和农田中。 - 4）鸟类 - ① 群落组成 - 根据收集的调查资料显示，项目所在区域内共记录到鸟类 61种，隶属于13目34科。其中，鸊鷉目1科2种；鹳形目1科9种；雁形目1科3种；隼形目1科2种；鸡形目1科1种；鹤形目1科2种；鸻形目4 科6种；鸽形目1科2种；鹃形目1科2种；佛法僧目1科1种；戴胜目1科1种；雀形目19科29种。项目所在区域内的鸟类种类以雀形目为主。 - 从鸟类居留型来看，项目所在区域内所调查到的61种鸟类中，留鸟29 种，占所记录到鸟类的 47.54%，冬候鸟14种，占记录鸟类的22.95%，夏候鸟18种，占记录鸟类的29.51%。项目所在区域内的鸟内以留鸟为主。 - ②地理区系 - 在中国动物地理区划上，东洞庭湖属于东洋界、华中区、东部丘陵平原亚区。 - 根据收集的资料，项目所在区域内分布的61种鸟类中，有东洋种18种，占所记录到鸟类的29.51%，古北种16种，占所记录鸟类的26.23%，广布种27种，占所记录鸟类的44.26%，由此可以看出，项目所在区域的鸟类以广布种为主。 - ③生态与生活型 - 根据生态类型，鸟类分为林鸟和水鸟。根据收集的资料，项目所在区域内记录到的61种鸟类中，有林鸟8目39种，水鸟5目22种。 - 按生活习性的不同，鸟类可分为游禽、涉禽、猛禽、鸣禽、攀禽、陆禽、走禽和水禽8种生活型。项目所在区域61种鸟类中，有除走禽和水禽之外的6种生态类型，具体描述如下： - 游禽：主要特征为脚向后伸，趾间有蹼，有扁阔的或尖嘴，善于游泳、潜水和在水中掏取食物。项目所在区域内有6种游禽分布，占所有鸟类的9.84%，其代表种有小䴙、绿头鸭、斑嘴鸭等，主要分布于项目所在区域的河流、湖泊等湿地水域中。 - 涉禽：主要特征为嘴、颈和脚都比较长，脚趾也很长，适于涉水行进，不会游泳，常用长嘴插入水底或地面取食。项目所在区域内有16种涉禽分布，占所有分布鸟类的26.23%，其代表种有大白鹭、白鹭、苍鹭等鹭科鸟类，红脚苦恶鸟等秧鸡科鸟类，水雉等雉鸻科鸟类，灰斑鸻、青脚鹬等鸻和鹬科鸟类。项目所在区域内的涉禽主要分布于湖泊湿地的浅水区域、滩涂及周边的水田中。 - 陆禽：主要特征为体格结实，嘴坚硬，脚强而有力，适于挖土，多在地面活动觅食。项目所在区域内有3种陆禽分布，占所有分布鸟种的4.92%，其代表种为环颈雉、山斑鸠和珠颈斑鸠等。项目所在区域内的陆禽主要分布于江边的林缘地带、农田及居民点区域。 - 猛禽：主要特征为具有弯曲如钩的锐利嘴和爪，翅膀强大有力，能在天空翱翔或滑翔，捕食空中或地下活的猎物。项目所在区域内分布有2种猛禽，占所有分布鸟种的3.28%，该两种猛禽分别为白尾鹞和普通鵟。项目所在区域内的猛禽主要分布在江边的意杨林和芦苇地，及周边农田等区域，活动范围较广。 - 攀禽：主要特征为嘴强直或弯曲；脚短健，有对趾足、并趾足和异趾足，适合在树上攀缘。项目所在区域内分布有5种攀禽，占所有分布鸟种的8.2%，其代表种为四声杜鹃、小鸦鹃、普通翠鸟、戴胜等。在项目所在区域除了翠鸟主要分布于水域附近外，其他种类主要分布于沿长江岸线林地或林缘，及周边村庄农田、林地区域。 - 鸣禽：鸣管和鸣肌特别发达，一般体形较小，体态轻捷，活泼灵巧，善于鸣叫和歌唱，且巧于筑巢。项目所在区域内分布有29种鸣禽，占所有分布鸟种的47.54%，也是项目所在区域内分布的主体鸟种。其代表种有喜鹊、麻雀、白头鹎、丝光椋鸟等雀形目鸟类，均为典型的林地鸟类。鸣禽在项目所在区域广泛分布，居民区的方前屋后，农田、乔木林、灌丛中均有分布，不论是种类还是数量，鸣禽在项目所在区域内都占绝对优势。 - ④鸟类多样性 - 项目所在区域内依据生境类型，大致可分为草本灌丛、常绿灌丛、常绿 - 乔木、沟渠、河流、湖泊湿地、居民房、落叶灌丛、落叶乔木、农田等 10 种类型其中shannon多样性指数最高的为湖泊湿地，其次为落叶乔木生境和沟渠生境类型。 - 在项目所在区域内未调查到国家重点保护的越冬水鸟。究其原因，一是 - 该区域的湖泊湿地大多为养殖型湖泊，水位周期性波动较小，滩涂面积小且草滩未发育，湿地生态系统较为单一；二是该区域内的长江湿地，沿岸洲滩面积小，且其上均种植有杨树，植被类型单一，同时，长江内常年有船只经过，且河岸进行清理，导致湖区沉水植物发育不良，也不能给珍稀濒危鹤类提供沉水植物块茎等食物；三是周边有农田等人工湿地，由于靠近居民点，人为干扰大，也不能给这些鸟类提供良好的栖息场所。 - 综上所述，项目所在区域由于长期受高强度人为活动干扰影响，该区域 - 湿地植物组成、结构、类型、区系、生态价值上与保护区有较大差距。植物多样性的差别也导致了以此为生的野生动物（主要是鸟类）种类组成、区系、重点保护对象差异明显，且该区域无重点保护野生湿地鸟类。 - 三、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 ①达标区判定 为了解本项目所在区域大气环境质量现状，本次环评筛选的评价基准年为2020年。由于本项目评价范围内没有环境空气质量监测网数据，故区域达标判定所用数据引用2020年岳阳市华容县环境监测站点的基本污染物环境质量现状数据。具体达标判定监测数据及评价结果见下表3-1。 表3-1 本项目区域空气质量现状评价表 评价因子; 评均时段; 现状浓度/ μg/m3; 标准浓度/ μg/m3; 占标率/％; 达标情况; 超标倍数. SO2; 年平均浓度; 6; 60; 10; 达标; /. NO2; 年平均浓度; 11; 40; 27; 达标; /. CO; 24小时平均第95百分位数; 1600; 4000; 40; 达标; /. 臭氧; 8h平均第90百分位数; 102; 160; 63; 达标; /. PM2.5; 年平均浓度; 31; 35; 88%; 达标; /. PM10; 年平均浓度; 45; 70; 47; 达标; /. 从表3-1可知，项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5的年平均质量浓度，CO24小时评价值，O3日最大8小时平均值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。因此，可以看出，华容县属于达标区。 ## ②补充监测 ## 为了了解本项目区域环境空气质量现状，本次环评引用“蒙西至华中地区铁路煤运通道集疏运系统华容煤炭铁水联运储配基地码头一期工程环境影响报告书”委托湖南华环检测技术有限公司于2021年5月18-24日对该项目所在地TSP因子进行了为期7天的连续监测，具体监测情况见表3-2、3-3。 ## 表3-2 项目监测点位一览表 ## 序号; ## 监测位置; ## 经纬度; ## 与本项目位置关系. ## G1; ## 储配基地煤仓处的长宁垸村（码头下风向）; ## E:112°55′8.34″ ## N:29°40′53.47″; ## 东南2.2km处. ## 表3-3 特征因子监测数据统计结果汇总 ## 监测点位; ## 监测项目; ## 浓度范围（μg/m3）; ## 标准值（μg/m3）; ## 最大浓度占标率（%）; ## 超标率; ## 达标情况. ## G1; ## TSP; ## 75~113; ## 300; ## 37.7; ## 0; ## 达标. ## 根据表3-3结果可知，项目所在区域监测点位的 TSP 满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 ## （2）地表水环境质量现状 ①常规监测数据收集 本评价收集了岳阳市2020年度生态环境质量公报，长江干流岳阳段共布设5个监测断面，分别为天字一号、君山长江取水口、荆江口、城陵矶、陆城断面，2020年水质均为Ⅱ类。 ②现状监测 为了进一步了解本项目所在区域地表水环境影响，本评价收集了“蒙西至华中地区铁路煤运通道集疏运系统华容煤炭铁水联运储配基地码头一期工程环境影响报告书”于2021年5月18日-20日对长江进行的水质现状监测。详见表3-2。 监测因子：pH值、水温、悬浮物、化学需氧量、溶解氧、生化需氧量、氨氮、总磷、石油类、硫化物、氟化物、挥发酚共13项指标。 表3-2 地表水水质监测结果表（单位：mg/L，pH为无量纲） 采样点位; 监测项目; 监测结果. 2021.05.18; 2021.05.19; 2021.05.20. 码头 1#泊位上游370m处断面左侧垂线上层; 水温（℃）; 19.7; 16.8; 23.1. pH; 7.38; 7.43; 7.35. 溶解氧; 8.2; 8.4; 8.0. 化学需氧量; 10; 11; 10. 五日生化需氧量; 0.6; 0.9; 0.6. 氨氮; 0.061; 0.048; 0.040. 总磷（以P计）; 0.06; 0.07; 0.06. 氟化物（以F计）; 0.22; 0.21; 0.20. 挥发酚; ND; ND; ND. 石油类; ND; ND; ND. 硫化物; ND; ND; ND. 悬浮物; 8; 10; 9. 码头 1#泊位上游370m处断面左侧垂线下层; 水温（℃）; 17.2; 15.1; 20.5. pH; 7.42; 7.46; 7.39. 溶解氧; /; /; /. 化学需氧量; 8; 8; 9. 五日生化需氧量; 0.6; 0.6; 0.6. 氨氮; 0.048; 0.060; 0.070. 总磷（以P计）; 0.07; 0.08; 0.06. 氟化物（以F计）; 0.24; 0.28; 0.27. 挥发酚; ND; ND; ND. 石油类; ND; ND; ND. 硫化物; ND; ND; ND. 悬浮物; 9; 11; 11. 码头1#泊位上游370m处断面中间垂线上层; 水温（℃）; 20.1; 17.1; 23.7. pH; 7.21; 7.25; 7.18. 溶解氧; 8.7; 8.7; 8.3. 化学需氧量; 8; 8; 9. 五日生化需氧量; 1.1; 0.9; 1.0. 氨氮; 0.068; 0.048; 0.051. 总磷（以P计）; 0.06; 0.07; 0.06. 氟化物（以F计）; 0.18; 0.20; 0.19. 挥发酚; ND; ND; ND. 石油类; ND; ND; ND. 硫化物; ND; ND; ND. 悬浮物; 9; 10; 12. 码头 1#泊位上游370m处断面中间垂线下层; 水温（℃）; 17.5; 15.3; 20.1. pH; 7.49; 7.50; 7.42. 溶解氧; /; /; /. 化学需氧量; 10; 11; 10. 五日生化需氧量; 0.8; 0.6; 0.8. 氨氮; 0.078; 0.070; 0.070. 总磷（以P计）; 0.06; 0.07; 0.05. 氟化物（以F计）; 0.18; 0.17; 0.18. 挥发酚; ND; ND; ND. 石油类; ND; ND; ND. 硫化物; ND; ND; ND. 悬浮物; 11; 10; 8. 码头 1#泊位上游370m处断面右侧垂线上层; 水温（℃）; 19.2; 16.6; 22.9. pH; 7.36; 7.4; 7.33. 溶解氧; 8.1; 8.5; 7.8. 化学需氧量; 8; 10; 9. 五日生化需氧量; 0.5; 0.6; 0.6. 氨氮; 0.064; 0.076; 0.078. 总磷（以P计）; 0.06; 0.08; 0.06. 氟化物（以F计）; 0.18; 0.19; 0.21. 挥发酚; ND; ND; ND. 石油类; ND; ND; ND. 硫化物; ND; ND; ND. 悬浮物; 11; 9; 9. 码头 1#泊位上游370m处断面右侧垂线下层; 水温（℃）; 17.4; 15.3; 19.8. pH; 7.44; 7.48; 7.41. 溶解氧; /; /; /. 化学需氧量; 10; 12; 11. 五日生化需氧量; 0.6; 0.5; 0.5. 氨氮; 0.068; 0.064; 0.080. 总磷（以P计）; 0.07; 0.08; 0.06. 氟化物（以F计）; 0.18; 0.19; 0.17. 挥发酚; ND; ND; ND. 石油类; ND; ND; ND. 硫化物; ND; ND; ND. 悬浮物; 9; 12; 8. 码头 4#泊位下游1000m 断面左侧垂线上层; 水温（℃）; 18.8; 16.1; 22.8. pH; 7.61; 7.66; 7.58. 溶解氧; 7.9; 8.7; 7.8. 化学需氧量; 11; 12; 11. 五日生化需氧量; 0.7; 0.6; 0.6. 氨氮; 0.062; 0.076; 0.072. 总磷（以P计）; 0.06; 0.06; 0.06. 氟化物（以F计）; 0.17; 0.18; 0.19. 挥发酚; ND; ND; ND. 石油类; ND; ND; ND. 硫化物; ND; ND; ND. 悬浮物; 9; 11; 9. 码头4#泊位下游1000m断面左侧垂线下层; 水温（℃）; 17.3; 15.4; 19.6. pH; 7.58; 7.60; 7.52. 溶解氧; /; /; /. 化学需氧量; 8; 9; 8. 五日生化需氧量; 0.5; 0.5; 07. 氨氮; 0.075; 0.064; 0.066. 总磷（以P计）; 0.06; 0.05; 0.05. 氟化物（以F计）; 0.18; 0.19; 0.21. 挥发酚; ND; ND; ND. 石油类; ND; ND; ND. 硫化物; ND; ND; ND. 悬浮物; 10; 9; 9. 码头 4#泊位下游1000m 断面中间垂线上层; 水温（℃）; 19.3; 16.6; 23.1. pH; 7.65; 7.53; 7.61. 溶解氧; 8.1; 8.8; 8.2. 化学需氧量; 9; 8; 10. 五日生化需氧量; 0.7; 0.7; 0.5. 氨氮; 0.070; 0.071; 0.056. 总磷（以P计）; 0.05; 0.07; 0.05. 氟化物（以F计）; 0.18; 0.19; 0.20. 挥发酚; ND; ND; ND. 石油类; ND; ND; ND. 硫化物; ND; ND; ND. 悬浮物; 11; 8; 11. 码头 4#泊位下游1000m断面中间垂线下层; 水温（℃）; 17.5; 15.3; 19.7. pH; 7.55; 7.61; 7.54. 溶解氧; /; /; /. 化学需氧量; 8; 9; 8. 五日生化需氧量; 0.6; 0.5; 0.7. 氨氮; 0.078; 0.075; 0.076. 总磷（以P计）; 0.06; 0.08; 0.06. 氟化物（以F计）; 0.18; 0.19; 0.22. 挥发酚; ND; ND; ND. 石油类; ND; ND; ND. 硫化物; ND; ND; ND. 悬浮物; 10; 9; 9. 码头4#泊位下游1000m断面右侧垂线上层; 水温（℃）; 19.0; 16.3; 22.5. pH; 7.49; 7.52; 7.46. 溶解氧; 8.0; 8.5; 7.9. 化学需氧量; 9; 8; 9. 五日生化需氧量; 0.5; 0.7; 0.9. 氨氮; 0.070; 0.078; 0.065. 总磷（以P计）; 0.06; 0.08; 0.06. 氟化物（以F计）; 0.18; 0.20; 0.17. 挥发酚; ND; ND; ND. 石油类; ND; ND; ND. 硫化物; ND; ND; ND. 悬浮物; 11; 10; 11. 码头4#泊位下游1000m 断面右侧垂线下层; 水温（℃）; 17.6; 15.0; 20.1. pH; 7.56; 7.50; 7.55. 溶解氧; /; /; /. 化学需氧量; 10; 9; 10. 五日生化需氧量; 0.6; 0.6; 0.8. 氨氮; 0.074; 0.068; 0.076. 总磷（以P计）; 0.06; 0.06; 0.06. 氟化物（以F计）; 0.19; 0.20; 0.18. 挥发酚; ND; ND; ND. 石油类; ND; ND; ND. 硫化物; ND; ND; ND. 悬浮物; 12; 10; 9. 监测结果表明，各项监测指标均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。 ## （3）声环境质量现状 - 根据现场踏勘可知，项目厂界周边50m范围内无声环境保护目标，因此，不进行声环境现状监测。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，位于岳阳市华容县东山镇明碧山村。根据现场踏勘，目前周边主要为林地及农用地，无与项目有关的原有污染情况及生态破坏问题。 |
| 生态环境 保护 目标 | - 生态环境保护目标 本项目附近自然生态环境无明显破坏情况，项目工程设计方案遵循“环保选址”原则，经核实，本项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园等特殊和重要生态敏感目标。项目周边生态环境敏感目标 ## 表3-3 生态环境保护目标一览表 ## 保护目标; ## 规模与环境特征; ## 相对方位及距离; ## 保护级别/功能区划. ## 湖南岳阳集成麋鹿及生物多样性自然保护区; ## 位于华容县东北角的集成垸内，总面积5093公顷，范围涉及长江故道和长江新航道围绕而成的临江垸、集成垸; ## 本项目位于保护区西侧，长江对岸，距保护区水域边界最近距离约3720m，与保护区实验区边界最近距离约4410m; ## 省级保护区、主要保护对象为湿地生态系统及麋鹿等珍稀濒危野生动物和生物的多样性. ## 湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区; ## 位于华容县东北角的集成长江故道，总面积2547公顷，其中核心区874公顷，缓冲区948公顷，实验区725公顷; ## 本项目位于保护区西侧，长江对岸，码头距保护区边界最近距离约3960m; ## 省级保护区，主要保护对象为江豚. ## 陆生动植物资 ## 源; ## 植被类型单一，主要是水杉、意杨、耕地。堤防外主要以河滩地为主。野生动物较少，多为鸟类、蛇类、青蛙、鼠类等常见物种，无珍稀濒危物种; ## 分布于项目周边陆域影响范围内; ## 施工妥善处理开挖和抛泥对环境的影响。临时占地尽量少破坏植被，工程建设过程中尽量保护野生动物生境. ## 基本农田; ## 项目不占用基本农田，周边基本农田主要分布于四周陆域; ## 主要作物为水稻、玉米、棉花等; ## 尽量较少受到工程施工和营运的影响. 2、声环境、地表水、大气环境 本项目位于岳阳市华容县东山镇明碧山村，项目所建设的配套运输道路沿线均已拆迁完毕，无敏感目标，因此，项目周围环境敏感目标见下表3-4、表3-5。 ## 表3-4 声环境、地表水环境保护目标一览表 ## 类别; ## 保护对象; ## 与厂界的方为距离; ## 规模或用途; ## 保护级别. ## 声环境; ## 厂界50范围内无声环境保护目标; ## 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类. ## 地表水环境; ## 长江（岳阳段）; ## 东2800m; ## 渔业用水; ## 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中表1中Ⅲ类标准. ## 大荆湖电排渠; ## 西南369m; ## 渔业用水. ## 地下水环境; ## 项目厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. ## 表3-5 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功 能区; 相对项目方位; 相对距离/m. X; Y. 环境空气; 明镜村11组（马家屋场）; 112.53963436; 29.403962210; 居民; 约有住户9户，36人。; 二级; 南; 320. 明镜村13组（杨家屋场）; 112.524854576; 29.411090739; 居民; 约有住户5户，20人。; 二级; 北; 380. 明镜村10组（方家屋场）; 112.533172718; 29.404224852; 居民; 约有住户4户，12人。; 二级; 东南; 546. |
| 评价标准 | - 1、环境质量标准 - （1）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其2013修改单。 表3-6 环境空气质量标准（单位μg/m3） 污染物; 浓度限值. 1小时平均; 日平均; 年平均. PM10; －; 150; 70. SO2; 500; 150; 60. NO2; 200; 80; 40. PM2.5; －; 74; 35. CO; 10000; 4000; －. O3; 200; 8小时均值160; -. TSP; －; 300; －. - （2）地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类标准。 表3-7 地表水环境质量标准限值 标准来源; 评价因子及标准限值（mg/L，其中pH为无量纲）. GB3838-2002中Ⅲ类标准; pH; 高锰酸盐指数; 石油类; 氨氮; BOD5; 总磷; 粪大肠菌群. 6~9; ≤6; ≤0.05; ≤1.0; ≤4; ≤0.2; ≤10000个/L. - （3）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 表3-8 区域噪声标准限值单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60 dB（A）; 50 dB（A）. - 2、污染物排放标准 - （1）废气：执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中无组织排放监控浓度限值标准。 表3-9 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中无组织 项目; 无组织排放监控点浓度限值. 颗粒物; 1.0. - 废水：生活污水经隔油池+化粪池+地埋式一体化处理设施处理后回用于基地内植被绿化，不外排；初期雨水经工业用水净化设施净化、冲洗废水经冲洗废水处理站处理后回用于厂内降尘。 - 噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表3-10 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）单位：dB(A) 执行时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. - （4）固体废物：执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16899-2008）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）（2021年7月1日实施）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的标准。 |
| 其他 | 本项目无生产废水排放，废气不含总量控制因子，因此，本项目无需申请总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | - 施工期生态环境影响分析 （1）土地利用 本项目位于岳阳市华容县，根据《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2011），本项目新增占地面积为511100m2（0.4373km2）≤2km2，且项目占地为一般区域，因此，本项目生态环境影响评价等级确定为三级。 根据调查可知，项目未占用耕地、林地、草地等植被覆盖或种植经济作物的土地，对区域粮食产量、植被覆盖率基本无影响，且占地面积对区域土地利用格局影响甚微。 （2）临时工程设置情况 根据项目初步设计可知，项目不设置施工便道及临时搅拌站，在外购买成品商品混凝土，依托现有场地内道路进行原材料运输，仅设置施工人员配套生活设施。本工程挖方量共计75.89万m3、填方量74.89万m3，因此本工程不设置取土场。工程弃土场依托依托华容煤炭铁水联运储配基地铁路专用线工程14#弃渣场。弃渣场位于东山镇明镜村，为山坳型渣场，占地面积1.5591公顷，主要占地类型为坑塘水面、有林地，可堆渣量15.59万m3，专用线拟弃渣量4.74万m3、本项目拟弃渣1万m3，剩余容量9.85万m3，能满足本工程弃渣需求。 根据调查可知，项目未占用耕地、林地、草地等植被覆盖或种植经济作物的土地，对区域粮食产量、植被覆盖率基本无影响，且占地面积对区域土地利用格局影响甚微。 （3）对陆域生态的影响 拟建项目周边现状植被主要为杂草，周边分布有乔木，乔木主要包括杨树、樟树等，未发现珍稀野生保护植物。可见，本项目的陆域施工对陆生植被影响很小。 本项目周边山丘林地较多，现有陆生野生动物种类、数量不少，主要是一些适应这种环境的常见种类如斑鸠、啄木鸟、喜鹊、麻雀等鸟类及鼠类、蛙类、蛇类等，无珍稀保护野生动物。施工期受施工活动的影响，栖息在附近的上述常见的野生动物可以迁徒至远离施工活动范围以外区域，因而对陆生野生动物影响较小。 因此，本项目陆域施工开发对所处地块的陆生生态系统影响较小。 - 施工期废水环境影响分析 施工期项目水污染源主要包括施工作业产生的施工废水和施工生活污水。 （1）施工作业时的废水：本项目全部采用商品混凝土，无拌合废水产生。主要包括施工机械、施工运输车辆运行、维修和清洗时产生的含油污水，其中主要污染物有：COD、石油类、SS。一般大型车辆冲洗废水约500L/车，一天按10辆计，冲洗废水约5m3/d，其中COD为25～200mg/l，石油类为10～30mg/l，SS为500～4000mg/l。该部分废水经隔油沉淀后重复使用，或用于地面洒水降尘，不外排。 - （2）施工人员生活污水：主要来自临时食堂、浴室、厕所等，其排放量的大小由现场施工人数来确定，项目建设期间不同时段，施工人员人数不同。本项目高峰期施工人员可达200人左右，最大排水量约为10.8m3/d。施工工地生活污水污染物主要污染因子为COD和BOD5，其含量一般为：COD约为350mg/L，BOD5约为60mg/L。施工生活污水严禁未经处理外排。 - 施工期废气环境影响分析 本项目不设置拌合站，全部采用商品混凝土和沥青。 拟建项目施工过程中产生的废气主要为施工扬尘、运输车辆和施工机械排放的尾气、装修涂料挥发产生的废气。 （1）施工扬尘 施工期扬尘主要为建筑材料、工程垃圾和运输机械产生的扬尘。在施工过程 中，由于施工场地周围建筑材料和工程垃圾的堆放、散装粉（粒）状材料的装卸、 拌料过程以及运输车辆在运载散装材料时，由于超载或无防治措施，常常在运输 途中散落，产生大量扬尘。此外，出入工地的施工机械的车轮轮胎和履带将工地 上的泥土粘带到沿途道路上，经过来往车辆碾轧也可形成灰尘。施工期间产生的 扬尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素 的影响最大，地面越干燥，风速越大，产生扬尘越大。据类比资料显示，在路旁和装卸处下风向5～10m处，TSP浓度可达1000～2000mg/m3。 （2）汽车、施工机械尾气 施工机械、运输车辆废气产生量较少，施工机械和建筑材料运输车辆一般都以柴油为燃料。由柴油燃烧产生的尾气中主要含有颗粒物和碳氢化合物，对环境 造成污染。施工车辆尾气主要污染因子有CO、THC和NOx，一般大型车辆尾气污染物排放量为：CO：5.25g/辆·km，THC：20.8g/辆·km，NOx：10.44g/辆·km。 （3）装修废气 项目在装饰工程施工过程中，油漆、喷涂、镶贴及其它装饰材料中含有的有 害化学物质挥发将会产生少量废气污染，项目选用符合国家规定质量要求的环保型油漆、涂料、胶粘剂及装饰材料，故产生的装修废气较少。 - 施工期噪声环境影响分析 施工期间，施工机械运行及施工材料运输均会产生较高强度的噪声，土石方 开挖强度约90dB（A），大型运输机械噪声源声级多在85dB（A）以上。施工噪声突出的主要在建筑场地、材料加工场地以及施工运输道路。均为不连续性噪声。主要设备产噪情况见表4-1，运输车辆产噪情况见表4-2。 表4-1 主要施工机械设备的噪声声级 序号; 声级 距离 施工机械; 声级[dB（A）]. 20; 40; 80; 160; 200. 1; 挖掘机; 75; 69; 63; 57; 55. 2; 混凝土振捣器; 76; 70; 64; 58; 56. 3; 打桩机; 75; 69; 63; 56; 53. 4; 空压机; 84; 78; 72; 66; 60. 5; 装载机; 86; 80; 74; 68; 62. 表4-2 施工期各交通运输车辆噪声排放统计 声源; 大型载重车; 混凝土罐车、载重车; 轻型载重卡车. 声级dB（A）; 92; 80-85; 75. - 施工期固废影响分析 项目施工期固体废物包括建筑垃圾、废土石及施工人员生活垃圾。 （1）建筑垃圾 在施工过程中将产生建筑垃圾。新建建筑物建筑垃圾产生量按0.05t/m2。拟建项目新建建筑面积为127400m2，则项目建筑建设过程中产生的建筑垃圾约为6370t。对于上述建筑垃圾，施工方需在指定地点消纳，不得擅自处置。对施工的建筑垃圾尽量做到回用，若不能回用，尽快将建筑垃圾进行集中管理和处理。 （2）废土石 项目建设地由主管部门统一平整，仅在桩基础开挖的过程中会产生废土石，产生的废土石尽量在厂区内部平衡，不能回填依托依托华容煤炭铁水联运储配基地铁路专用线工程14#弃渣场暂存，随后交由区域内指定的渣土运输公司负责清运处理。不会对区域造成影响。 （3）生活垃圾 项目高峰期施工人员为200人，其生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，则项目施工营地垃圾产生量为100kg/d。 |
| --- | --- |
| 运营 期生态环境影 响分析 | - 运营期工艺流程及产污节点 运营期工艺流程及产污环节见下图。 图4-1 生产系统工艺流程图（不需配煤） 图4-2 生产系统工艺流程图（需配煤） 工艺流程简述： 铁路来煤从储配基地的铁路环线的西南侧入口进入铁路翻车机房，原煤翻卸入受煤仓内，经仓下电振给料机将原煤送至1#带式输送机、运送至2#转载站再经2#带式输送机转载输送至条形储煤场分品种分堆储存。根据客户不同需求，如不需掺配，则可将到场原煤直接通过2#带式输送机经4号转载站向5＃带式输送机输煤。如需掺配，则储煤场中原煤经两台取料机按事先设定的比例分别取料后，再经3＃、4＃带式输送机分别经3#和5#转载站运至5＃带式输送机上。最终，原煤或经过掺配的产品煤在5#转载站转载至6＃带式输送机，运至装船产品仓。储煤场内预留二期工程的6个受煤坑和地下返煤带式输送机走廊，在储煤场北侧预留二期工程的一套筛分破碎系统和汽车外运系统。 产污情况一览表见下表4-3。 表4-3 项目运营期产污情况一览表 序号; 类别; 编号; 主要生产单元名称; 产污环节; 主要污染物. 1; 废气; G1; 翻车机房等; 配煤、储煤; 粉尘. 2; G2; 食堂; 员工就餐; 食堂油烟. 3; 废水; W1; 生活区; 员工生活; 生活污水. 4; W2; 场地内; 地面清洁; 地面冲洗废水. 5; W3; /; /; 初期雨水. 6; W4; 生产用水给水处理站; 水质净化; 生产用水净化设备尾水. 7; 固废; S1; 机修区; 设备维护; 废机油及含油抹布手套. 8; S2; 生产用水给水处理站; 活性炭吸附; 废活性炭. 9; S3; 水质净化; 废树脂. 10; S4; 生活区; 员工生活; 生活垃圾. 11; S5; 生活污水处理站; 污水处理; 污水处理站污泥. 12; 噪声; N1; 生产区; 配煤、运输; 设备噪声. 注：本基地系统机电设备的日常检修、维护和小修等不进行零部件的更换，若设备中、大修时均需外委维修，其中换掉的设备配件由维修厂家自行带走。. 项目水平衡图如下： 图4-3 项目水平衡图（m3/d） 二、运营期环境影响分析 1、生态环境影响分析 项目施工期临时占地15300m2，主要为施工施工人员生活区以及施工期污染防治措施，均位于永久占地内，待施工结束后进行平整清理，项目占地范围内无基本农田。根据调查可知，项目未占用耕地、林地、草地等植被覆盖或种植经济作物的土地，对区域粮食产量、植被覆盖率基本无影响，且占地面积对区域土地利用格局影响甚微。 本项目运营期废水、废气、噪声、固体废物均会采取有效的处理措施，对周边环境影响较小，且施工后将对临时工程进行拆除，并在区域内进行植草绿化，可缓解施工期对绿化的破坏，从植被覆盖率以及景观上得到改善，另外项目临时工程均位于永久占地范围内。综上所述，项目运营后，对周边生态环境影响较小。 2、废气环境影响分析 本工程废气主要源于翻车机机房（装卸）、各转运站（皮带传输）堆取料（配煤）等工序产生的粉尘及厨房油烟。 （1）煤炭装卸粉尘 煤尘按其粒径可分为细煤（小于100m，即总悬浮微粒TSP）和粗煤尘（100m以上）。粗煤尘由于重力作用，很快落地，而细煤尘可随气流输送、扩散，影响范围相对较大。因此，在以下的预测计算中仅考虑细煤对大气环境的影响，据统计，小于100m的细煤尘约占总煤尘量的4.7%。 根据《港口建设项目环境影响评价规范》（JTS105-1-2011）推荐的起尘计算公式，估算各产尘环节粉尘起尘源强，具体如下： 卸煤扬尘是由于卸煤过程中的落差产生的。起尘量经验计算公式如下： Q=0.03×U501.6×H1.23×e−0.28w×K 式中： Q——起尘量，kg/h； Hc——装卸作业过程中的落差，取1.5m； U50——距离地面50m高度处的风速，m/s； W——含水率，%； K——卸煤机出力，t/h。 50m高度的风速可采用指数律由地面风速推算得出： U50=U10×5010P 由于50m高度以下为近地层，风速廓线可按中性条件对待，因此，取中性条件下的P指数值（0.15）推算50m高度的风速。 计算时按常年主导风向的平均风速考虑1.5m/s，则50m高度的风速为1.91m/s。表4-4给出了本期工程卸煤作业时的起尘量。 表4-4 本期工程装卸煤起尘量（kg/h） 含水率; 3%; 8%. 总起尘量; (kg/h); 106.2; 26. 细起尘量; (kg/h); 5; 1.2. 注：翻车机房卸煤量按一期1400×104t/a计，考虑有效工作时间约330天，每天工作24小时，则煤炭小时平均卸量约为1768t/h计。. 由表4-6分析得知：在煤炭自然干燥状态下（煤炭含水率为3%和8%时），煤炭装卸产生的细粉尘量分别为5kg/h和1.2kg/h，即6.2kg/h（49.104t/a）；根据秦皇岛港务局第六公司使用微雾抑尘系统的实测数据，在采取微雾抑尘措施后，抑尘效率可达97%以上，翻车机房为半封闭厂房，仅两端可通行火车与外界连通，因此，本项目翻车机房煤炭卸载产生的粉尘量排放分别为1.476t/a。由此可见，在采取微雾抑尘，并辅以洒水降尘措施后，本项目翻车机房卸煤作业产生的扬尘量较小。 （2）皮带输送运输扬尘 本项目煤进、出运输方式都以火车为主，装卸之后均为密封的输送带进行输送。参照《逸散性工业粉尘控制技术》中表19-2 煤加工过程逸散尘的排放因子，运输和输送颗粒物排放系数为0.1kg/t（转移或运输料）。本项目营运期储煤能力为1400万吨，所以本项目运输煤进、出产生的运输扬尘总量为1400t/a。项目运输过程中采用密封输送带+衔接处密闭+微雾抑尘系统措施，并辅以洒水降尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》中表19-3 煤加工过程逸散尘源的控制技术、效率、费用和RACM，运输和转运过程中添加湿抑制和简单封闭的抑尘效率分别为90%和70%，所以本项目防治措施的效率为97%，运输扬尘的排放总量为42t/a。 （3）堆取料配煤工序粉尘 本项目根据客户需求，需要对部分煤进行配煤。参照《逸散性工业粉尘控制技术》中表19-2 煤加工过程逸散尘的排放因子，运输和输送颗粒物排放系数为0.01kg/t（卸料）。本项目按照所需配煤能力为1000万吨，所以本项目配煤产生的粉尘总量为10t/a。项目运输过程中采用厂房密闭+微雾抑尘系统措施，并辅以洒水降尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》中表19-3 煤加工过程逸散尘源的控制技术、效率、费用和RACM，运输和转运过程中添加湿抑制和简单封闭的抑尘效率分别为90%和70%，所以本项目防治措施的效率为97%，运输扬尘的排放总量为0.3t/a。 项目大气污染物产排情况详见下表4-5。 表4-5 大气污染物产排情况一览表 污染因子; 产污环节; 产生量t/a; 防治措施; 处理效率; 排放量t/a. 颗粒物; 煤炭装卸粉尘; 49.104; 微雾抑尘系统，辅以洒水降尘; 97%; 3. 皮带输送运输扬尘; 1400; 密封输送带+衔接处密闭+微雾抑尘系统，辅以洒水降尘; 97%; 42. 堆取料配煤工序粉尘; 40; 厂房密闭+微雾抑尘系统，辅以洒水降尘; 97%; 0.3. 合计; 315.2; 合计; 8.835. 由上述计算结果可知，项目粉尘厂房密闭、皮带输送密封、微雾抑尘系统以及洒水降尘后，可有效地降低粉尘对厂区环境的影响。 （4）食堂油烟 本期工程建有食堂，采用罐装液化气，用气量为60m3/d，液化气为清洁能源，产生污染物排放量很小。油烟废气主要在餐饮烹饪加热过程中产生，每日员工食堂就餐按199人·天计，招待所住宿人员也在此用餐，最大就餐人数为40人/天，每人消耗的动植物油为30g，则年消耗食用油量为2.36t，在烹饪过程中食用油挥发损失按3%计，烹饪时间按每日2小时工作时间计，则员工食堂产生的油烟废气量为0.0708t/a（107.3g/h），排风量按6000 m3/h计，油烟排放浓度为17.9mg/m3。安装油烟净化器后，该设施的处理效率为90%以上，则经处理后的食堂的油烟排放浓度为1.79mg/m3，排放量为0.00708t/a。经采取油烟净化装置净化后的油烟废气通过预留油烟排放通道经食堂楼顶排放。排放浓度可达到《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）中限制标准要求，使油烟排放浓度小于2mg/m3。 3、废水环境影响分析 - 本项目废水来源主要为生活污水、其他生活污水、生产废水，其中生产废水包括基地内冲洗用水、雨水、生产用水净化设备尾水。 （1）生活用水 根据《湖南用水定额》（DB43T388-2020）标准，中相关规定，参照表29中“小城市”145L/人.天，本项目劳动定员80人，年工作时间为330天，则用水量为11.2m3/d（3696m3/a）。生活污水产污系数按0.8计，则生活污水产生量为8.96m3/d（2956.8m3/a）。 综上所述，项目生活污水量为8.96m3/d（2956.8m3/a），生活污水经隔油池+化粪池+地埋式一体化处理设施处理后回用于基地内植被绿化，不外排。 （2）生产用水 本项目生产用水主要为生产系统降尘用水、基地内冲洗用水、初期雨水、生产用水净化设备尾水。 ①生产系统降尘用水 根据项目初步设计可知，本项目降尘用水包含翻车机房干雾用水23m3/d、堆取料机抑尘用水97.92m3/d、储煤棚雾炮抑尘用水124.8m3/d、转载点微雾抑尘用水62.4m3/d、道路洒水降尘用水46.8m3/d，因此，项目生产系统降尘用水量为354.92m3/d，微雾抑尘系统是用超声波将水珠颗粒“破碎”成10μm以下的雾，对悬浮在空气中的粉尘——特别是直径在10微米以下的可吸入颗粒和2.5微米以下的可入肺颗粒进行有效的吸附，使粉尘受重力作用而沉降。其抑尘的原理是在粉尘产生的源头对粉尘进行有效吸附而沉降，由于颗粒极细，无污水产生。 ②基地内冲洗用水 基地内道路和6#带式输送机走廊栈桥需要冲洗，面积为7.28hm2，每天一次，冲洗用水量按按2L/d·m2计算，则输送带走廊冲洗用水为145.6 m3/d（48048m3/a），排污系数按0.8计，则基地内冲洗废水量为116.5m3/d（38438.4m3/a），经冲洗废水处理站处理后，回用于基地内绿化和冲洗。 ③初期雨水 项目场内雨水利用地表水径流与排水沟相结合的方式进行收集，拟在场地东北部、西南部分别设置1座人工湖，作为地表径流水及雨水（含初期雨水）收集池使用，容积分别为1#人工湖37800m3、2#人工湖6300m3。年降雨量无法估算，因此本次环评以初期雨水量进行表征。 经调查，区域二十年一遇的小时降水量为20mm，本项目采用封闭式储煤场，1~5#为全封闭式走廊，6#带式输送机采用带式输送机机罩和封闭走廊。雨水量的计算式为： Q=q•ψ•F 式中：Q─雨水流量，m3/h ψ─径流系数，取ψ=0.65； F─汇水面积（h/hm2），390000m2； q—最大暴雨强度，升/秒•公顷。 根据初步设计可知，岳阳市暴雨强度公示为： - q=1201.291 (1+0.8191lgP)/(t+7.3)0.589 式中：q—暴雨强度，L/s·hm2 P—重现期，取3年； t—降雨历时t取10min； 根据《室外排水设计标准》（GB50014-2021），雨水重现期P取3年，初期雨水时间取10min，项目汇集雨水区面积按照一期面积计算，即为390000m2。 经计算得：暴雨强度为311.7L/s·hm2，雨水流量为8.86m3/s，即为531.6m3/次，年暴雨次数按20次计，则项目初期雨水量约为10632m3/a。雨污水中 SS 平均浓度按1000mg/L。 初期雨水经收集至冲洗废水处理站处理后，进入经生产用水净化设施净化后，回用于基地洒水降尘。 ④生产用水净化设备尾水 本项目生产用水净化设施在净化过程中采用程中软水制备工序采用离子交换树脂，会产生部分尾水，根据类比可知，项目其尾水软水制备约为7:3，本项目初期雨水约为9.76m3/s，则项目生产用水净化设备尾水为2.928m3/s，生产用水净化设备尾水返回净化系统，不外排。 ⑤绿化用水 根据《煤炭矿石码头粉尘控制设计规范》（JTS156-2015），绿化用水按 2.0L/m2·d计，本项目绿化面积约为70200 m2，全年绿化按照100天计，则绿化用水量为140.4m3/d，年用水量14040m3/a。该类废水基本由植物吸收和挥发。 4、噪声环境影响分析 本项目营运期噪声主要包括设备噪声。主要噪声源为皮带运输机、空压机和水泵等设备的噪声等。类比同类工程，本工程主要噪声设备噪声源强见表4-7。 为减少噪声影响，采取了降噪、隔声、防震处理，空压机和水泵等高噪声设备设置在隔离机房内，高噪声设备亦均布设在四面有墙的密闭车间内，经降噪、屏蔽、衰减后，各类声源在室外的噪声强度均可降至75dB(A)以下。 表4-6 主要设备噪声源状况 设备名称; 台数; 噪声值dB(A); 治理措施; 排放源强dB(A). 皮带运输机; 6; 80; 室内布置、减振机座; 65. 空压机; 2; 90; 室内布置、基础减振、风口加装消声器; 70. 振动给料机; 24; 90; 室内布置、基础减震; 75. 水泵; 4; 80~90; 减震、密闭隔离房间; 75. 变配电间; 1; 55~70; 密闭隔离房间; 60. 5、运营期固体废物环境影响及保护措施 该基地建成营运后，产生的固废主要为办公楼的生活垃圾、污水处理站污泥、冲洗废水处理站沉渣，以及还有生产车间和维修车间会产生少量机修废机油等。 全基地工程在籍职工总人数为80人，每人每天生活垃圾产生量按0.5kg/d计算，则日产生生活垃圾0.04t/d（13.2/a）。 经过类比及初步设计可知，冲洗废水处理站沉渣按0.01m约为2t/a，生活污水处理站污泥约为3t/a，生产用水给水处理站废活性炭约为2t/a、废树脂约为0.5t/a，生产车间和维修车间会产生少量机修废机油0.4t/a及含油抹布手套约0.1t/a。 本项目固体废物排放汇总情况见下表。 表4-7 项目体废物产生情况一览表 工序/生产线; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量/（t/a）; 工艺; 处置量/（t/a）. 办公生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 产污系数法; 13.2; 委托环卫处置; 13.2; 交由环卫部门清运处理. 冲洗废水处理站; 冲洗废水处理站沉渣; 一般固废; 类比法; 2; 委托处置; 2; 与生活垃圾一并交由环卫部门清运处理. 生活污水处理; 污水处理站污泥; 一般固废; 类比法; 3; 委托处置; 3. 生产用水给水处理站; 废活性炭; 一般固废; 类比法; 5; 委托环卫处置; 5. 废树脂; 一般固废; 类比法; 0.5; 委托环卫处置; 0.5. 维修; 废机油; 危险废物; 类比法; 0.4; 委托处置; 0.4; 集中分类收集，暂存于危险废物暂存间，交由有资质单位回收. 含油抹布手套; 危险废物; 类比法; 0.1; 委托处置; 0.1. 表4-8项目工程分析中危险废物汇总一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施*. 1; 废机油及; HW09; 900-005-09; 0.4; 维修; 液态; /; 危险废物; 半年; T/I; 暂存危险废物暂存间，交有资质单位。. 含油抹布手套; HW49; 900-042-49; 0.1; 维修; 固态; /; 危险废物; 半年; T/I. |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目位于位于岳阳市华容县东山镇明碧山村，该区域水、电、路、通讯等各项基础设施完备。 本项目不属于国家《禁止用地项目目录》（2012年本）和《限制用地项目目录》（2012年本）中规定的项目；本项目位于岳阳市华容县东山镇明碧山村，根据建设项目选址意见书可知，项目用地属于建设用地，项目选址符合华容县土地利用总体规划的要求。项目周边1km范围内没有历史文物古迹、风景名胜区及重要生态功能区；项目生产过程中产生的污染负荷较轻，对周围环境影响较小；具有水、电及交通便利等有利条件，无湖田淤泥，无泥石流等不良物理地质现象发生。 且根据现场踏勘及调查可知，项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、项目所产生的污染物经过相关措施处理后，可做到达标排放。且项目周围无重大污染企业，周边环境不敏感，周边无明显的环境制约因素，项目与外环境相容。 综上所述，从环保角度分析，项目选址可行。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工期生态环境保护措施 项目对生态环境的影响主要是施工过程场地开挖、场地平整、施工机械碾压等施工活动，经暴雨的冲刷，容易造成水土流失等问题。因此，施工单位需在施工过程中做好水土保持工作，妥善保护好沿线的生态景观环境。施工应注意如下几点： （1）施工期间做好绿化保护工作，严格控制施工范围和作业面，不得破坏施工区域以外的植被。 （2）临时设施位于围挡范围内或租用现有场地和房屋，降低对生态环境造成影响。 （3）做好挖填土方的合理调配工作，严禁乱挖、乱堆、乱放，土方及时放入弃土场内，弃土场做好边坡护坡工作；尽量避免在降雨期间挖填土方，以防雨水冲刷造成水土流失、污染附近地表水体。 （4）施工产生的建筑垃圾及时清理，不得防止于生态红线区内。 （5）对施工机械和运输车辆要严格管理，避免施工厂区检修；施工运输车辆加盖棚布，防止运输材料洒落，产生扬尘，影响区内环境。 （6）施工前制定应急预警机制，施工中如发生意外事件造成环境污染，及时汇报，及时采用应急措施控制污染。施工结束后及时清理场地，并进行绿化恢复。 （7）在满足工程施工要求的前提下，合理安排施工进度，尽量缩短工期，工程施工结束后及时清理施工现场。 2、施工期废气环境保护措施 按照《关于进一步加强建设工地扬尘污染防治工作的通知》（岳建质安监发〔2018〕18号）要求：一、进一步明确各方责任主体扬尘污染防治责任，建设单位应当在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任，督促施工单位编制建设工程施工扬尘污染防治专项方案，并落实各项扬尘污染防治措施。施工单位应承担建设工程施工扬尘污染防治工作，配备相关管理人员，严格按《岳阳市建设工质量安全监督站关于切实加强建筑施工扬尘污染防治的通知》（岳建质安监发〔2018〕7号）以及项目扬尘污染防治专项方案落实施工现场各项扬尘污染防治措施，并建立扬尘污染防治检查制度，定期组织建设工程施工扬尘污染防治专项检查。监理单位必须将施工扬尘污染防治纳入监理范围，在监理规划中提出有针对性的监理措施，加强检查，并督促施工单位落实扬尘污染防控措施。现场总监要参与建筑施工扬尘治理和检查工作，发现施工单位有违反扬尘污染防治要求或者未按专项方案落实扬尘污染防治措施的行为，要立即责令予以整改，情节严重的必须要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。拒不整改或者不停止施工的，监理单位必须及时向建设行政主管部门或质量安全监督机构部门报告。二、进一步强化施工扬尘污染防治管理措施，加强施工现场视频监控管理，施工单位必须在施工现场每个出入口安装扬尘在线监测和远程视频监控设备，监测和视频监控设备必须能够与主管部门联网，并能清晰监控车辆出场冲洗情况及运输车辆车牌号码。提高工地进出口车辆冲洗设施标准及物料封闭运输要求，从2018年7月10日起，所有新开工项目及当前在基础、主体阶段施工项目的车辆主要出入口必须配备车辆自动冲洗设备和沉淀过滤设施，车辆出场时应当将车轮、车身清洗干净。2018年8月1日前，对未按要求落实到位的项目一律责令停工整改，记录黄牌警示，取消当年项目评优资格。建筑土方、建筑垃圾、工程渣土等散装物料以及灰浆等物料的运输必须采用封闭式运输车辆或采取覆盖措施，不得超载、超高、超宽或撒漏。三、进一步加大建设工程扬尘污染防治监管力度，严格落实“施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输”。 为最大程度的减少扬尘可能造成的影响，本环评建设单位严格采取以下扬尘污染防治措施： - 施工现场应封闭施工，符合坚固、稳定、整洁、美观的要求；围挡高度不低于2.5米，并安排专人负责围挡的保洁、维护，确保围挡设施整洁、美观。施工现场出入口应美观规范，设立企业标志、企业名称和工程名称。主要出入口设置“五牌一图”，在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。 - 施工现场内道路、加工区、办公区、生活区必须设置合理并采用混凝土进行硬化，其他区域平整后使用碎石覆盖；硬化后的地面不得有浮土、积土。施工现场土方必须集中堆放并采取覆盖或固化措施，暂不施工的场地，应采用绿色的密目式安全网或者遮阳网进行覆盖，或采用灌木、草皮等进行绿化。建筑施工现场要设置洒水喷淋设备等降尘设施，遇到干燥季节和大风天气时，要安排专人定时喷水降尘，保持路面清洁湿润。 - 建筑工程施工现场出入口处必须设置洗车平台，运输土石方的车辆进出工地，需配置自动冲洗设备，逐步取代人工冲洗。平台标高必须低于出口路面50公分，洗车平台要有完善的排水沟，建有冲洗废水处理站，泥水不得直接排入下水道，对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净后方可上路行驶。 - 施工现场建筑材料应按规定要求分类堆放，设置标牌，并稳定牢固、整齐有序。施工现场必须使用预拌砂浆，禁止现场搅拌砂浆，石灰等易产生扬尘的材料必须入库、入罐存放。 - 建筑物内施工垃圾的清运，必须采用相应的容器或管道运输，严禁凌空抛掷。施工现场严禁焚烧各类废弃物，建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施；外脚手架拆除时应当采取洒水等防尘措施，禁止拍抖密目网造成扬尘。 - 挖掘机、推土机、打桩机等非道路移动机械，必须使用合格的油品，严禁使用劣质油品，杜绝冒黑烟现象。加强设备维护保养，按要求配合所在地环保部门完成排污申报登记。 通过采取上述措施之后，本项目在施工期扬尘对周边环境影响较小，且短暂可控。 3、施工期废水环境保护措施 根据废水的不同性质，进行分类收集处理。 施工过程中排放的各类作业废水如搅拌机清洗水、洗石冲灰废水以及车辆的冲洗水等。日产生量较小，主要污染成分为SS、石油类等，评价要求在施工场地内设置冲洗废水处理站，使生产废水经隔油沉淀后回用于施工建设。 施工期生活污水产生量为1.6m3/d。产生的生活污水排入化粪池内，用于周边农田灌溉，不外排。 评价认为施工期废水污染防治措施简单实用，技术经济可行。 4、施工期噪声环境保护措施 根据目前的机械制造水平，施工噪声既不能避免，又不能从根本上采取措施予以消除，只能通过加强对施工设备的管理，合理组织施工、才能尽可能地减轻施工设备噪声对施工场地的周围环境的影响。为最大限度地降低施工噪声对区域的影响，施工方必须采取严格的措施： （1）首先从噪声源强进行控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪设备。尽量选低噪声液压施工机械替代气压机械；尽可能使用商品混凝土，不使用混凝土搅拌机。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）作业时在高噪声设备周围设置屏蔽，不低于1.8m。 （3）合理安排施工进度和作业时间，尽量避免高噪声设备同时作业，夜间（晚22点到次日早晨6点）禁止施工。 （4）对人为的施工噪声应有管理制度和降噪措施，并进行严格控制：承担材料运输的车辆，进入施工现场避免鸣笛，并要减速慢行，装卸材料应做到轻拿轻放，最大限度地减少噪声影响。 （5）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 评价认为采取上述措施后可大大降低施工期噪声对周围环境的影响，防治措施合理有效，技术经济可行。 5、施工期固体废物环境保护措施 项目施工期固体废物包括建筑垃圾、渣土及施工人员生活垃圾。 施工期生活垃圾集中收集交由环卫部门统一清运。建筑垃圾，施工方需在指定地点消纳，不得擅自处置；对于建筑垃圾，施工方需在指定地点消纳，不得擅自处置。对施工的建筑垃圾尽量做到回用，若不能回用，尽快将建筑垃圾进行集中管理和处理。 项目建设地由主管部门统一平整，仅在桩基础开挖的过程中会产生废土石，产生的废土石尽量在厂区内部平衡，不能回填依托依托华容煤炭铁水联运储配基地铁路专用线工程14#弃渣场暂存，随后交由区域内指定的渣土运输公司负责清运处理。 评价认为项目采取上述措施后，固废可做到定点堆放、合理收集处置，确保不对环境造成二次污染。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | - 1、运营期生态环境保护措施 项目待施工结束后进行平整清理，退还当地群众进行耕种或植草等恢复原貌。根据调查可知，项目未占用耕地、林地、草地等植被覆盖或种植经济作物的土地，对区域粮食产量、植被覆盖率基本无影响，且占地面积对区域土地利用格局影响甚微。 本项目施工后将对区域内进行植草绿化，可缓解施工期对绿化的破坏。综上所述，项目运营后，对周边生态环境影响较小。 2、运营期废气环境保护措施 本工程废气主要源于翻车机机房（装卸）、各转运站（皮带传输）堆取料（配煤）等工序产生的粉尘及厨房油烟。 （1）粉尘 项目针对粉尘设置全封闭条形煤场和筒形产品仓，并在煤场内设置远程射雾器（水雾抑尘），适当增加煤的表面水份，有效抑制输送过程中的煤尘外溢。 主要防治措施如下： ①设置封闭式储煤场 封闭式储煤场 ②在转运等产尘点设有8套微雾抑尘装置，分别位于：翻车机房及下部转运站、3#和4#转运站、条形储煤场右侧堆料机、条形储煤场左侧堆料机、条形储煤场取料机、5#和6#转运站、装船产品仓上部和下部采用带空压系统的微雾抑尘系统，在条形料场两侧堆料机的尾车平台上分别设计1套远程射雾器，条形料场上堆料机、取料机在工作的时，射雾器向工作的料堆位置喷雾，射雾器跟随堆料机一起移动。从源头上控制煤尘的外溢。 ③在皮带机运输采用封闭式廊道措施，可避免皮带输送带来的煤尘污染。在皮带机转接处设置密封装置，转运站皮带机转运点处均设置微雾除尘系统并进行洒水抑尘。设置如下举例所示。 项目无组织排放粉尘采取上述措施属于排污许可证申请与核发技术规范列明的可行技术，其处理效率可达97%，处理后厂界浓度能够满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）无组织排放标准，对周边大气环境影响较小。 （2）食堂油烟 经采取油烟净化装置净化后的油烟废气通过预留油烟排放通道经食堂楼顶排放。排放浓度可达到《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）中限制标准要求，使油烟排放浓度小于2mg/m3。 （3）废气监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019）年版》可知，本项目属于登记管理，结合《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）设置本项目无组织废气排放的污染源监测计划。 表5-1 废气监测计划表 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 1; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中无组织排放限值标准. - 3、废水环境保护措施 项目废水主要为员工生活污水、冲洗废水、降尘废水、初期雨水、生产用水给水处理站尾水。 - （1）废水环境保护措施可行性分析 - ①生活污水处理达标可行性分析 本项目生活污水经隔油池+化粪池+地埋式一体化处理设施处理后回用于基地内植被绿化，不外排。 - 项目运营期废水仅为生活污水，生活污水水质较为简单，经过自建的隔油池+化粪池+地埋式污水处理站（规模为6m3/h，按一天24h计算，则为144m3/d）处理，本项目生活污水量约为8.92m3/d<144m3/d，能够容纳本项目所产生污水，有足够的水力停留时间，处理后的生活污水用于厂区内绿化用，不外排。对周边地表水环境影响在可控范围内。 另外根据前文及项目初步设计可知，本项目绿化面积约为70200 m2，绿化用水量为140.4m3/d>8.92m3/d，项目厂区内绿植可消纳本项目生活污水。 - 因此生活污水隔油池+化粪池+地埋式一体化处理设施处理是可行的，且处理后的废水用于绿化是可行的、可靠的。 - ②生产废水排放达标可行性分析 项目降尘用水全部蒸发，定期补充。初期雨水经生产用水净化设施净化、冲洗废水经收集后进入冲洗废水处理站处理后进入生产用水净化设施净化处理后，回用于厂内降尘。 项目冲洗废水处理及生产用水给水处理站工艺流程如下图5-1、5-2。 图5-1 项目冲洗废水处理工艺流程 图5-2 项目生产用水给水处理站工艺流程 1）冲洗废水达标可行性分析 根据前文分析可知，冲洗废水进入冲洗废水处理站后，进入生产用水给水处理站处理后，回用。项目拟设置冲洗废水处理站设置2座，处理能力分别为70.8m3/d（位于翻车机房附近）、71.82m3/d（位于2#储煤场东侧），项目冲洗废水量为116.5m3/d<142.62m3/d，能够满足本项目所需的处理水量能够保证废水在冲洗废水处理站有足够的停留时间，确保废水得到充分沉淀后回用，另外，项目生产废水中污染物主要为SS，类比同类型项目废水中SS产生浓度约为400mg/L，经冲洗废水处理站处理后，去除效率约为90%，沉淀后SS浓度约为40mg/L，且抑尘用水对水质要求不高，因此，冲洗废水经冲洗废水处理站处理后上清液能够满足回用要求。 2）生产用水给水处理站可行性分析 项目雨水（含初期雨水）经生产用水净化设施净化处理后，回用于厂内降尘。根据建设单位初步设计可知，项目拟设置一座处理能力为30m3/h的生产用水给水处理站（即处理能力为720m3/d），其处理工艺为：“沉砂池→调节池→高效净水器（投加PAC）→消毒→机械过滤→活性炭吸附→全自动软水器→清水池”。根据项目初步设计可知，项目雨水（含初期雨水）经净化后供给本基地，另外基地建内设置2座人工湖，兼做初期雨水收集池，容积分别为1#人工湖37800m3、2#人工湖6300m3，初期雨水量约为10632m3/a，远小于拟设置的人工湖（即雨水收集池）的容量，因此项目雨水收集池能够满足初期雨水的收集。另外，项目需要补充的生产用水524.11m3/d<720m3/d，生产用水给水处理站能够满足每日生产用水的供给量，初期雨水水质较简单，主要为SS，经处理后各项指标均能够满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）标准要求及《煤炭工业给水排水设计规范》（GB50810-2012）中洒水除尘用水水质标准，能够满足回用要求。 因此，初期雨水经生产用水净化设施净化、冲洗废水经收集后进入冲洗废水处理站处理后进入生产用水净化设施净化处理后，回用于厂内降尘，沉淀渣定期清理，废水回用是可行的。 综上所述，项目采取上述措施并加强管理后，对所在水域影响在可控范围内。 - 项目废水监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）可知，本项目属于登记管理，且本项目无废水外排，结合《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）内容，因此，不设置废水监测计划。 - 4、噪声生态环境保护措施 本项目营运期噪声主要包括设备噪声。主要噪声源为皮带运输机、空压机和水泵等设备的噪声等。 （1）降噪措施、厂界和环境保护目标达标情况分析 针对运营期产生的噪声，环评建议采取如下措施： ①设备选型，即声源上控制噪声，对高噪声的设备如皮带机等均由生产厂家提供配套的隔音罩，以减少对环境的影响。在空压机送风口等处安装消声器，以减少空气动力性噪声。 ②在建筑设计上，各主要生产车间考虑用吸隔音材料进行处理，减少对工作人员的影响。 采取上述措施，并加强维护后，场界四周噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，且项目周边50m范围内无集中居民区，因此项目运营期噪声对区域声环境影响小。 （2）噪声监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），厂界环境噪声每季度至少开展一次监测，夜间生产的要监测夜间噪声。本项目边界噪声监测计划见下表： 表5-2 项目噪声监测计划一览表 序号; 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 1; 噪声达标监测; 项目厂界外1m处; 昼夜等效连续A声级; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 2; 道路沿线. - 5、固体废物生态环境保护措施 本项目固体废物主要为生活垃圾、污水处理站污泥、冲洗废水处理站沉渣、生产用水处理设施产生的废活性炭、废树脂、废机油、含油抹布手套。 - 污水处理站污泥、冲洗废水处理站沉渣、生产用水处理设施产生的废活性炭、废树脂与生活垃圾一并经分类收集后由环卫部门统一清运处理；废机油、含油抹布手套集中分类收集暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位回收处置。 针对一般工业固体废物（生活垃圾、污水处理站污泥、冲洗废水处理站沉渣、废活性炭、废树脂），按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）（2021年7月1日实施）要求，拟建设一般工业固废废物暂存间（面积为20m2）。 针对危险废物（废机油、含油抹布手套）按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的标准要求，拟建设危险废物暂存间（面积为45m2，位于机修间内），随后交由有资质单位回收处置。 - 6、地下水生态环境保护措施 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于附录A“地下水环境影响评价行业分类表”中“D煤炭” 中27洗选、配煤及28、煤炭储存、集运的报告表，为Ⅲ类项目，敏感程度为不敏感，确定评价等级为三级，可不开展地下水环境影响评价工作。 本项目产生的废水不会对区域地下水环境产生不良影响。 7、土壤环境保护措施 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964—2018）附录A可知，本项目属于“采矿业”中的其他类，为Ⅲ类项目，敏感程度为不敏感，对照表2可知，可不开展土壤环境影响评价工作。 - 8、环境风险分析 （1）评价依据 ①风险调查 对于本项目而言，在生产过程中所使用和处理的不涉及危险物质，原辅材料、产品均不属于《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169—2018)附录B中的风险物质。 ②风险潜势初判 本项目涉及的危险物质为润滑油、危险废物（废机油、含油抹布手套），对应《建设项目环境风险评价技术导则》（ HJ169-2018）中“附录 B 重点关注的危险物质及临界量”，分析如下。 表4-10 项目危险废物临界量一览表 序号; 名称; 临界量（吨）; 突发事件案例以及遇水反应生成的物质; 厂内最大储存量（吨）; 贮存量占临界量比值Q. 1; 危险废物; 2500; /; 0.5; 0.0002. 2; 润滑油; 2; 0.0008. 3; 合计; 0.001. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）附录C内容Q=0.001<1，项目环境风险潜势为Ⅰ级。 （2）评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169—2018)表1评价工作等级划分，项目环境风险潜势为Ⅰ级，评价工作等级为简单分析。 （3）环境风险识别 ①储煤场自燃和爆炸分析 本工程储煤场如发生煤堆自燃事故，一般情况下，即使采取有效熄灭自燃措施，也将会导致原煤品质降低，造成原料损失。极端条件下，如不采取有效控制性措施，将导致储煤场原煤烧毁。 封闭式储煤场爆炸成因包括：一是原煤中瓦斯含量高；二是煤自燃后释放出大量气体，继发爆炸。一旦发生储煤场爆炸，将会波及其它生产厂房及生产设施，造成严重的厂内人员伤亡及设备财产损失。 ②粉尘排放风险分析 当翻车机房、各转载点处或储煤场内部堆取料机位置微雾抑尘装置失效时，粉尘的排放将会直接对职工的身体健康及周边环境造成不利影响。 微雾抑尘装置失效时，煤炭装卸产生的细粉尘量分别为5kg/h和1.2kg/h；翻车机房为半封闭厂房，仅两端可通行火车与外界连通。采取估算模式对微雾抑尘系统故障时，最不利情况进行预测，预测浓度有明显增加因此建设方必须加强管理，并采取防范措施，杜绝或最大程度降低微雾抑尘系统故障。 ③废水事故排放风险分析 地埋式一体化生活污水处理设备失效时，生活污水CODCr、BOD5、SS、氨氮产生浓度分别为350mg/L、200mg/L、200mg/L、25mg/L，本项目每天的生活污水量为8.92m3，基地建内设置2座人工湖，兼做初期雨水收集池，容积分别为1#人工湖37800m3、2#人工湖6300m3，，发生事故时，可利用人工雨水收集池储存污水，确保污水不外排。 ④润滑油、危险废物泄漏风险分析 项目润滑油在储存和运输过程中，可能会因自然或人为因素，出现事故造成泄漏而进入周围环境，将可能影响水体的水质和人们的正常生产、生活；危险废物在储存和转运过程中，可能会散落至未硬化的土地，进而导致废机油等渗入土壤进入地下水，将可能污染土壤环境及地下水环境。 - 风险防范措施 ①储煤场自燃和爆炸事故风险防范 ## 1）封闭式储煤场所应按煤炭种类分区储存，并标明堆存的时间和吨量，若需长期堆放，则应分层压实，时间视地区气温而定。但新煤和旧煤不宜混堆。封闭式储煤场内设置良好的排水措施，合理利用储煤场、减少储煤场储煤的周转时间。 ## 2）加强储煤场通风换气次数，通过加强通风措施，带走煤堆散发出的热量，降低煤堆温度。封闭式储煤场的地下禁止敷设电缆、采暖、易燃、可燃液体、可燃气体管道。基地内配套建设符合规范要求的消防系统；电气设备必须防爆或采取防爆措施，电气线路必须采用金属管配线。 ②废水事故风险防范措施 为了防止废水处理过程中出现的高浓度有机污水外排事故，以及采取有效手段进行事故应急处置，在本项目废水处理站的设计过程中，需注意以下几点： 1）选用先进、稳定、可靠的设备 对于污水处理设备，选择品质优、故障率低、满足设计要求，适于长期运行及便于维修保养的产品。对于关键部位，必须并联安装一套以上的备用设备，并有足够备件进行维修更新。 2）加强事故监控 在岗操作人员必须严格按处理站规章制度作业，定期巡检、调节保养及联系维修更换等。及时发现各种可能引起废水处理异常运行的情形，并在相关人员的配合下消除事故隐患。 ## 3）如果一旦发生处理后水质不达标的情况，须利用人工雨水收集池，将污水引入雨水收集池暂存，待污水处理设备故障排查及维修后在排入，确保污水不外排。 ③粉尘事故风险防范措施 建设方须加强管理，并采取防范措施，杜绝或最大程度降低堆卸煤作业时产生粉尘的风险排放。 1）采用备用电力系统，避免因停电造成微雾抑尘设备停止运行致使粉尘事故排放。 2）加强管理，制定一套完整严格的故障处理制度，并设专人负责，以便发生故障时及时发现问题并处理，及时调整生产及环保设施的运行，确保微雾抑尘处理系统的有效运行。 ④润滑油、危险废物泄漏风险防范措施 项目环境风险主要为润滑油由于不可预知的原因发生泄漏，或者在装卸、使用过程中由于工人操作失误可能引起溢出泄漏。当发生泄漏后，现场第一发现者应及时通知部门负责人，联合周边员工进行现场处置。由于项目所润滑油、危险废物量较少，泄露量较少，项目拟对储存区域、厂内运输道路进行场地硬化，并崽储存区内设置托盘或矮围堰，泄漏时在储存区域内，不会污染外环境；若在转运时产生泄漏或散落在外环境中，应及时用塑料桶将泄漏物收集，用塑料桶装好运至危险废物暂存间，由有资质的单位回收处理。不会对厂区和厂外造成影响。 为了进一步降低润滑油、危险废物等泄漏的突发环境事件发生，本环评提出如下风险管理及减缓风险措施要求： 1）地面采用高标号防渗混凝土作为防渗，并涂上一层环氧漆作为防腐； 2）在暂存区四周设置规范的围堰或托盘； 3）门口设置台账作为出入库记录； 4）专人管理，定期检查防渗层的情况。 （5）风险分析结论 本项目风险在可控范围内。 |
| 其他 | 无 |
| 环保 投资 | 项目总投资135162.35万元，其中，环保投资937.39万元，占总投资比例0.69%，环保投资分项估算见表4-11。 表4-11 项目环保投资分项估算表 - 时段; - 环保项目; - 污染防治措施; - 环保投资估算（万元）; - 备注. - 运营期; - 废水; - 生活污水; - 隔油池+化粪池+一体化污水处理设施; - 58.1; - /. - 冲洗废水; - 冲洗废水处理站+回用管道; - 39.4; - /. - 生产用水净化设施; - 234.84; - /. - 废气; - 粉尘; - 翻车机房、堆料机、转载点、储煤场、装船仓设置微雾除尘装置以全封闭煤仓; - 543.05; - /. - 噪声; - /; - 隔声减震、高噪声设备密闭; - 60; - /. - 固废; - 生活垃圾; - 生活垃圾桶; - 10; - /. - 污水处理站污泥; - 一般工业固体废物暂存间; - /. - 冲洗废水处理站沉渣. - 废机油、含油抹布手套; - 危险废物暂存间，签订危废合同; - /. - 合计; - 937.39; - /. |

- 六、生态环境保护措施监测检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 合理安排工期，将临时施工范围控制在恢复治理范围内，并及时对其进行恢复 | 防治水土流失、绿化美化环境、防尘、降噪 | 严格按照环评提出要求做好三废处置 | 减小对野生生物的影响 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工废水经冲洗废水处理站后回用于施工建设；生活污水经化粪池处理，用于周边农田灌溉，不外排。 | 不外排 | 生活污水经隔油池+化粪池+一体化污水处理设施处理后用于绿化；冲洗废水冲洗废水处理站、与初期雨水经生产用水净化设施处理后用于抑尘用水 | 检查隔油池+化粪池+一体化污水处理厂设施、冲洗废水处理站、生产用水净化设施设置情况 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 尽可能选用低噪声设备，并合理安排施工时段 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 隔声减震、针对高噪声设备进行封闭 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 施工场地洒水抑尘，现场设置围挡；采定期维护、保养，保持机械、车辆良好状态 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）二级标准中无组织排放监控浓度限值/ | 设置微雾除尘设施，储煤场进行全封闭、输送带进行全封闭 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）二级标准中无组织排放监控浓度限值 |
| 固体废物 | 施工期生活垃圾集中收集交由环卫部门统一清运。建筑垃圾，施工方需在指定地点消纳，不得擅自处置。对施工的建筑垃圾尽量做到回用，若不能回用，尽快将建筑垃圾进行集中管理和处理；项目建设地由主管部门统一平整，仅在桩基础开挖的过程中会产生渣土，产生的渣土尽量在厂区内部平衡，不能回填依托依托华容煤炭铁水联运储配基地铁路专用线工程14#弃渣场暂存，随后交由渣土运输公司负责清运。 | / | 生活垃圾收集交由环卫部分清运；建设一般工业固体废物暂存间、危险废物暂存间 | 一般工业固体废物暂存间、危险废物暂存间及危险废物合同 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 针对危险废物暂存间进行防渗防腐等处理，设置托盘或矮围堰 | 风险防控措施设置情况 |
| 环境监测 | / | / | 无组织废气（TSP），每年一次 | 监测报告 |
|  |  |  | 厂界四周噪声及运输道路沿线噪声，每季度一次 |  |
| 其他 | / | / | / | / |

- 结论

本项目属于产业政策中的一般项目，符合国家产业政策，项目选址可行，平面布局合理。建设项目符合国家及地方产业政策，本项目与周边环境功能区划相符，项目不占用基本农田、自然保护区、饮用水源保护区等，选址合理。项目营运期排放的各种污染物经采取相关措施后对区域环境空气、地表水、声环境影响不大，在采取有效的事故防范、减缓措施的前提下，风险事故的环境影响的控制在可接受范围内，项目的实施不会对区域环境质量产生明显影响，且增加了社会效益、经济效益等。从环境保护角度分析是可行的。