- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：华容县中医医院医疗综合大楼项目（新增床位480张）建设单位：       华容县中医医院

编制日期：       二〇二二年六月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 6 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 24 -

四、主要环境影响和保护措施	- 30 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 45 -

六、结论	- 50 -

建设项目污染物排放量汇总表	- 51 -

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 华容县中医医院医疗综合大楼项目（新增床位480张） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 丁湘华 | 联系方式 | 18974011218 |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市华容县章华镇解放路 |  |  |
| 地理坐标 | E112°34′2.730″ N29°31′13.220″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8412中医医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84-108医院841中的其他（住院床位20张以下的除外） |
| 建设性质 | □新建（迁建） R改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 8000 | 环保投资（万元） | 159 |
| 环保投资占比（%） | 1.99 | 施工工期 | 12 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2000 |
| 专项评价设置情况 | 本项目不设置专项评价 |  |  |
| 规划情况 | 《华容县“十四五”规划纲要》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 根据《华容县“十四五”规划纲要》中“提升基层医疗卫生机构标准化建设水平，形成覆盖城乡的公共卫生服务体系。完成县人民医院、县中医医院二期等重点项目建设，持续改善县域诊疗服务环境。建立科学规范的全科医生培养、激励制度，加大基层医疗卫生机构全科医生招聘引进力度，为基层培养“下得去、留得住、用得好”的合格全科医生。发挥中医药特色优势，坚持中西医并重，传承发展中医药事业，提升中医临床诊治能力。”本项目为县中医医院二期建设，符合《华容县“十四五”规划纲要》要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、项目选址可行性分析 本项目选址于华容县章华镇解放路，项目用水由市政供应，供电除市政电网提供，可满足本项目生产用水用电需要；项目位于华容县中医医院，紧邻解放路，在交通、通信、供电、供水等方面具备良好条件，项目周边敏感目标主要为临近居民，现有医院运营过程中无居民环保投诉事件，本项目主要污染物为医疗废水和医疗废物。项目区域污水管网完善，医疗废水经处理后可排入市政管网由华容县麻浬泗污水处理厂处理。区域交通方便，可便于医疗废物的外运；环境质量监测数据显示，本项目环境质量现状较好，周围没有自然保护区、风景名胜、文物古迹，集中生活饮用水源地等需要特别保护的目标，无环境制约因素，在落实本环评报告提出的环保措施后，通过对废水、噪声、废气、固废等污染源采取有效的控制措施，加强管理，保证环保设施的正常运行。综上，本项目选址合理可行。 2、项目建设的环境可行性 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目行业代码为“Q8412中医医院”。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“第一类鼓励类”的“三十七、卫生健康”中的“5、医疗卫生服务设施建设”，项目符合国家产业政策。 - “三线一单”符合性分析判定 “三线一单”即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。 （1）生态保护红线 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域，除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发〔2018〕20号），项目所在地不在华容县生态保护红线范围内，不会导致评价范围内重要生态功能保护区生态服务功能下降，符合相关要求。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评对照区域环境质量目标，分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 根据表3-1中2020年环境空气质量现状对比可知，华容县环境空气质量正在逐步改善，环境空气质量呈现好转。结合本项目大气环境影响及污染防治措施分析，建设单位依照本环评要求的措施合理处置各项污染物，则本项目各项污染物排放在接纳范围之内。项目建成后不改变周边环境功能，不突破环境质量底线。 （3）资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。建设项目供电等由电网统一供给，项目所选工艺设备选用了高效、先进、自动化的污水处理厂设备，提高了污水处理效率，节省了物资和能源。因此，项目建设符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 项目属于为医疗综合大楼，不在华容县产业发展的负面清单内。 综上，本项目建设符合“三线一单”要求。 - 与岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）合理性分析 根据岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）文件，章华镇属于岳阳市重点管控单元，环境管控单元编码为ZH43062320001。 表1-项目与岳政发〔2021〕2号符合性一览表 内容; 管控维度; 符合性分析; 符合情况. 空间布局约束; 1.1依法划定畜禽养殖禁养区，依法处理违规畜禽养殖行为 1.2严格禁养区管理，禁养区内禁止新建畜禽规模养殖场（小区）和养殖专业户; 不涉及所列限制情况; 符合. 污染物排 放管控; 2.1加快推进规模化畜禽养殖场（小区）配套建设畜禽粪污贮存、处理、利用设施。全面推动畜禽养殖废弃物资源化利用 2.2推广测土配方施肥、绿肥种植、水肥一体化、有机肥替代等技术，减少化肥施用量；推广低毒、低残留农药使用补助试点经验，开展农作物病虫害绿色防控和统防统治; 不涉及所列限制情况; 符合. 环境风险 防控; 3加强农业农村生态环境监测体系建设，加强对农村集中式饮用水水源、日处理能力20吨以上的农村生活污水处理设施出水和畜禽规模养殖场排污口的水质监测，建立农村环境监测信息发布制度; 不涉及所列限制情况; 符合. 资源开发 效率要求; 4.1水资源：2020年，华容县万元国内生产总值用水量99m3/万元，万元工业增加值用水量32m3/万元，农田灌溉水有效利用系数0.52。 4.2能源：华容县“十三五”能耗强度降低目标18.5%，“十三五”能耗控制目标20万吨标准煤 4.3土地资源：耕地保有量4790公顷，基本农田保护面积3400公顷，城乡建设用地规模3237.13公顷; 与所列要求不冲突; 符合. 综上，本项目与岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）相符合。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 华容县中医医院原址位于华容县城关镇解放路32号，始建于1979年10月，是一所以中医为主，中西医结合的三级现代化综合性医院。医院设有急诊、麻醉、内科、外科、妇科、儿科、口腔科、骨伤科、眼科耳鼻喉科、针灸按摩等临床科室；影像、检验、病理、肠镜、胃镜等医技科室。大型设备有全身CT扫描机，500mAX光机，彩色、黑白B超机，全自动生化分析仪，自动呼吸机，麻醉机，体外震波碎石机等。 2014年由于受整体建筑面积不足的影响，医院门急诊、医技科室、住院部、药剂科室等功能用房均存在建筑面积不足、设置不规范等问题。华容县中医医院于2014年9月委托河南蓝森环保科技有限公司完成了《华容县中医医院改扩建项目环境影响报告书》的编制，并于2015年2月10日取得了原岳阳市环境保护局《关于华容县中医医院改扩建项目环境影响报告书》的批复，岳环评【2015】23号，审批床位数为该项目建成后华容县中医医院总床位数200张。2020年8月完成排污许可填报，为简化管理（许可证编号12430623446279309D001V），2020年11月完成自主验收。 华容县中医医院改扩建项目属卫生计生领域2016年第一批中央预算内投资计划，按照华容县人民政府[2016]20县长办公会议纪要精神，明确华容县中医医院改扩建项目分两期建设，一期建设以维修改造为主；二期规划新建一栋康养结合综合大楼。截至目前，一期维修改造项目均已完成所有改造内容并投入使用。本项目属于华容县中医医院改扩建项目二期规划工程，由华容县人民政府对原人民医院家属区4号、7号、8号家属楼进行拆迁，拆迁后建设华容县中医医院医疗综合大楼项目，拟设置床位480张，利用现有医院新增120张床位，新建医疗综合大楼新增360张床位。 2020年12月岳阳市卫生健康委员会给华容县中医医院行政审批床位525张（详见附件4），2022年5月华容县卫生健康局同意华容县中医医院新建医疗综合大楼项目，设计床位360张（详见附件3），华容县中医医院总获批可设计床位885张，本次项目建成后，华容县中医医院总计床位数为680张。 根据《中华人民共和国环境保护法》以及国务院令682号文《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号，2021年1月1日）的有关规定，本项目属第“四十九、卫生84”中第“108医院841”中“其他（住院床位20张以下的除外）”类别，确定本项目评价类别为环境影响报告表。 本次环评不进行辐射类专项分析评价，医院放射和辐射类科室和设备应根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，另行报批并办理。 - 项目概况 （1）项目名称：华容县中医医院医疗综合大楼项目（新增床位480张）； （2）建设单位：华容县中医医院； （3）项目建设地址：华容县章华镇解放路； （4）建设性质：改扩建； （5）项目投资：总投资8000万元； （6）建设规模：占地面积2000m2，床位480张（现有院区新增120张+拟建院区360张）。 2.1主要建设内容与规模 （1）主要建设项目 华容县中医医院拟投资8000万元于华容县章华镇解放路建设华容县中医医院医疗综合大楼项目，设置中西药房、收费室、检验科、治未病科、透析中心、针灸推拿康复科、重症监护室、中医肿瘤科、心血管内科、肝病脾胃科、内分泌肾病科、肛肠外科、老年病科和学术厅；床位数480张（现有院区新增120张+拟建院区360张），不设置洗衣房，项目主要建设内容如下： 表2-1主要建设内容一览表 工程类别; 工程名称; 内容与规模; 备注. 主体工程; 医疗综合大楼，总建筑面积约18500.00㎡，13F，可提供床位360张; 一层大厅、中西药房、收费室；二层检验科；三层治未病科；四层透析中心；五层针灸推拿康复科；六层重症监护室；七层中医肿瘤科；八层心血管内科；九层肝病脾胃科；十层内分泌肾病科；十一层肛肠外科；十二层老年病科；十三层学术厅; 拟建医疗大楼. 现有院区新增120张床位; 依托现有工程. 公用工程; 给水; 城镇供水管道. 供热、冷系统; 项目安装电能源分体空调供热、供冷. 供电系统; 市政供电系统提供；自备发电机一台. 环保工程; 污水处理; 医疗废水; 病房床单等外委清洗，不设置洗衣房，项目照片系统采用数码打印，无洗印废水产生、项目不设置牙科，无含重金属废水。 拟建医疗综合大楼拟新增2#污水处理站，采用格栅+初沉池+集水池+二沉池+NaClO接触消毒池处理，拟设计处理规模为200t/d，现有院区新增综合依托现有1#污水处理设施处理，项目综合废水经理后处理后排入市政排水管道；依托由华容县麻浬泗污水处理厂进一步处理后达到《城镇污水处理厂水污染物排放标准》一级A标后排入华容河. 生活污水. 噪声处理; 隔声、减振、消声. 废气处理; 污水处理站恶臭; 在污水处理站周边种植植被. 垃圾暂存间恶臭; 医疗废物按规定分类处理，设置合理的收集容器，消毒处理后加盖密封，由有资质的单位定期收集和转运. 固废处理; 生活垃圾; 生活垃圾做到日产日清，收集后交由当地环保部处置. 医疗废物; 新建医疗废物暂存间约100m2，医疗废物暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质的单位处置. 污水处理站污泥; 定期清掏，委托有资质的单位外运处置. - 主要设备 本项目主要拟设机构仪器设备详见下表： 表2-2主要拟设机构仪器设备一览表 科 室; 新增设备; 数 量; 单 位; 厂家; 型号. 中医肿瘤科; 设备带（呼叫系统、负压端、氧气端）; 1; 套; 湖南一特; 呼叫、负压、氧气. 病床; 42; 张; 河南省衡水滨湖新区; ABS双摇. 监护仪; 6; 台; 日本光电; M8000. 注射泵; 10; 台; 深圳麦科田; SYS-3011. 除颤仪; 1; 台; 匈牙利英诺美; CA360-B. 治疗车; 1; 台; 上海园林; ABS. 病历车; 1; 台; 上海园林; ABS. 轮椅; 1; 台; 江苏鱼跃; H506C. 肛肠外科; 设备带（呼叫系统、负压端、氧气端）; 1; 套; 湖南一特; 呼叫、负压、氧气. 病床; 42; 张; 河南省衡水滨湖新区; ABS双摇. 监护仪; 6; 台; 日本光电; M8000. 注射泵; 10; 台; 深圳麦科田; SYS-3011. 除颤仪; 1; 台; 匈牙利英诺美; CA360-B. 治疗车; 1; 台; 上海园林; ABS. 病历车; 1; 台; 上海园林; ABS. 轮椅; 1; 台; 江苏鱼跃; H506C. 老年病科; 设备带（呼叫系统、负压端、氧气端）; 1; 套; 湖南一特; 呼叫、负压、氧气. 病床; 42; 张; 河南省衡水滨湖新区; ABS双摇. 监护仪; 6; 台; 日本光电; M8000. 注射泵; 10; 台; 深圳麦科田; SYS-3011. 除颤仪; 1; 台; 匈牙利英诺美; CA360-B. 治疗车; 1; 台; 上海园林; ABS. 病历车; 1; 台; 上海园林; ABS. 轮椅; 1; 台; 江苏鱼跃; H506C. - 原辅材料消耗 本项目主要原辅材料消耗详见下表： 表2-3主要原辅材料一览表 序号; 名称; 用量; 单位. 1; 帽子; 500; 个/年. 2; 口罩; 2000; 个/年. 3; 生理盐水; 500; 瓶/年. 4; 夹板; 300; 个/年. 5; 绷带; 5000; 个/年. 6; 输液器; 5000; 个/年. 7; 中草药; 0.5; 吨/年. 中成药、西药若干. 药品名称; 药品规格; 单位; 剂型. 30/70混合重组人胰岛素注射液; 300IU; 支; 注射剂. 氨茶碱注; 2ml*0.25g; 支; 注射剂. 奥氮平片; 10mgx20T; 盒; 薄膜衣. 阿法骨化醇软胶囊; 5mgx20T; 盒; 薄膜衣. 氨酚羟考酮片; 0.25ug*15粒*2板; 盒; 胶囊剂. 氨甲苯酸注射液; 330mg*10片; 盒; 片剂. 氨甲环酸氯化钠注射液; 100mg:10ml; 支; 注射剂. 氨甲环酸注射液; 10ml; 支; 注射剂. 氨基己酸注射液; 0.25g 5ml; 支; 注射剂. 阿卡波糖片; 10mg; 支; 注射剂. 氨咖黄敏胶囊; 10ml;2gx5支; 支; 注射剂. 奥卡西平片; 50mg*30T; 盒; 片剂. 氨氯地平阿托伐他汀钙片; 50mg*30片; 盒; 片剂. 阿莫西林胶囊; 0.24g*7; 盒; 薄膜衣. 阿莫西林克拉维酸钾片; 0.4g*24粒; 盒; 胶囊剂. 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂; 1g; 支; 注射剂. 阿那曲唑片; 20mg*28; 盒; 薄膜衣. 阿奇霉素颗粒; 40mg*28粒; 盒; 肠溶胶囊. 阿奇霉素片; 0.25gx50S; 盒; 胶囊剂. 艾瑞昔布片; 375mg*6s; 盒; 片剂. 安神补脑液; 0.2285g*16袋; 盒; 干混悬剂. 阿司匹林肠溶片; 1mgx14片; 盒; 片剂. 阿托伐他汀钙片; 1mg*28T; 盒; 薄膜衣. 阿替卡因肾上腺素注射液; 0.1g*6袋; 盒; 颗粒剂. 阿托品眼用凝胶; 0.25g*6; 盒; 薄膜衣. 阿托品注射液; 0.1g*10; 盒; 薄膜衣. 安胃疡胶囊; 10ml*10支; 盒; 滴丸剂. 拜阿司匹林肠溶片; 0.1g*24片; 盒; 片剂. 精蛋白人胰岛素混合注射液（30R)(甘舒霖30R); 10ml*6支; 盒; 口服液. 精蛋白人胰岛素混合注射液（优思灵30R）; 20ml; 瓶; 外用类. 精蛋白人胰岛素混合注射液（50R）; 10ml; 支; 注射剂. 精蛋白生物合成人胰岛素注射液（预混30R）; 0.4g*48s; 盒; 胶囊剂. 精蛋白生物合成人胰岛素注射液（预混50R）; 200mg*60; 瓶; 丸剂. 精蛋白生物合成人胰岛素注射液; 10mlx10支; 盒; 口服液类. 精蛋白重组人胰岛素注射液; 0.35g*24粒; 盒; 胶囊剂. 精蛋白重组人胰岛素混合注射液（30/70）; 0.35g*45片; 盒; 片剂. 精蛋白重组人胰岛素混合注射液（30R）; 20ml; 瓶; 搽剂. 钠钾镁钙葡萄糖注射液; 120丸; 盒; 丸剂. ……. 废水处理; 年用量t; 状态; 包装方式. 次氯酸钠; 0.8; 液态; 桶装. （4）公用工程 ①给排水 采用城镇供水，本项目供水直接利用现有建筑已有供水管网。 医院用水主要包括医疗用水、办公生活用水等。生活用水为医职人员生活用水；医疗用水包括门诊、病房、各类检验室等用水。项目床单等外委清洗，不设置洗衣房，项目照片系统采用数码打印，故无洗印废水产生、项目不设置牙科，故无含重金属废水。 类比华容县中医医院现有用水情况及参照湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T 388-2020）和《建筑给水排水设计规范（2009 年版）》（GB50015-2003）、《医院污水处理技术指南》环发（2003）197号，综合用水约为0.6t/d·床位，计算项目用水量以及污水排放量（排污系数取0.8），具体见表2-4。 现有院区新增综合废水W1拟依托现有1#污水处理设施处理，1#污水处理系统设计处理规模为200t/d，现有项目废水日产生量最大约为96t/d，设计处理规模可容纳新增57.6t/d废水；由于用地限制等原因医疗综合大楼综合废水W2拟新建2#污水处理站处理，2#污水处理系统设计处理规模为200t/d，医疗综合大楼综合废水W2日产生量为172.8t/d，污水处理工艺拟采用格栅+初沉池+集水池+二沉池+NaClO接触消毒池处理。 表2-4废水产排情况一览表 用水分类; 规模 床位·张; 用水定额 L/（人·d）; 用水量 t/d; 用水量 t/a; 排水系数; 排放量t/d; 排放量 t/a; 排放去向. 现有院区新增综合用水W1; 120; 600; 72; 26280; 0.8; 57.6; 21024; 1#污水处理设施处理. 医疗综合大楼综合用水W2; 360; 600; 216; 78840; 0.8; 172.8; 63072; 2#污水处理设施处理. 小计; /; /; 288; 105120; /; 230.4; 84096. 新增2#污水处理站不新增排污口，通过管网接到现有废水排放口排放，本项目仅设置一个废水总排口。 ②供电 本项目除城镇电网供电外，自备发电机一台，可保障用电。 ③供热 洗浴用水使用空气源热水器。病房及办公用房均安装独立分体式空调进行夏季制冷、冬季取暖。 ④劳动定员 本项目拟定新增医护人员40人，项目年工作365天，实行24小时工作制，每日三班，每班工作8小时。 2.3拆迁 本项目对原人民医院家属区4号、7号、8号家属楼进行拆迁（已纳入政府棚改计划），共涉及拆迁户62户，涉及拆迁用地面积6.55亩（4366.69m2）。对项目区内拆迁居民全部采用货币安置的补偿方式。已纳入政府棚改计划，拆迁实施责任主体为华容县人民政府。 2.4依托工程 表2-5 项目依托工程内容一览表 依托工程名称; 依托工程位置; 依托可行性. 污水处理设施; 依托现有项目已建污水排放口; 改扩建完成后，本项目综合废水量230.4t/d，现有医院新增床位的废水与新建医疗综合大楼新增综合废水分开排放，现有医院新增57.6t/d综合废水进入1#污水处理设施，新建医疗综合大楼新增172.8t/d综合废水进入拟建2#污水处理设施， 新增2#污水处理站不新增排污口，通过管网接到现有废水排放口排放，本项目仅设置一个废水总排口。. 医疗废物暂存间; 部分依托现有项目已建医疗废物暂存间; 现有医院新增120张床位的产生的医疗废物依托已建医疗废物暂存间。医疗综合大楼新建危废暂存间。. 食堂; 依托现有食堂; 目前，食堂约100人用餐，本项目改扩建完成后，食堂预计共有300人就餐，食堂可以容纳约300人吃饭，故改扩建完成后，食堂仍可满足需求。. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 3、工艺流程简述： （1）施工期 施工期主要污染物有建筑施工噪声、施工扬尘、建筑垃圾、施工废水以及施工人员的生活污水与生活垃圾等。本项目施工期产污环节流程见下图。 污染物标识符号：噪声：N；废气：G；固废：S。 图3-1施工期工艺流程及产污节点图 项目不设施工营地，租用附近民居。施工采用机械与人工结合的施工方法，施工机械主要有混凝土运送车、挖掘机、装载机、大型载重车、振捣机、切割机、电焊机、钻孔机等。主要施工工艺有： ①场地平整及土方开挖过程中先用推土机剥离表层，存放于场地周边；再用挖掘机进行基坑开挖，并辅以人工开挖，土石方就近堆放于基坑两侧，待基础施工后用于回填并压实，以防雨水冲刷造成水土流失；本阶段污染物以施工扬尘、噪声为主，雨天时可能会有水土流失。 ②基础工程过程主要施工机械为矼泵、砼喷射机，污染物以施工噪声和建筑垃圾为主，会产生施工扬尘。 ③主体工程施工主要施工机械有砂轮切割机、振捣机等，污染物以建筑垃圾、施工噪声、施工扬尘为主。 ④装修过程主要设备有钻孔机、切割机，污染物主要是噪声和装修废气。设备安装、绿化主要产生材料包装、植物树枝等固体废物。 （2)营运期工艺流程简述 图3-2营运期工艺及产污节点图 项目运营期主要对病患进行医疗救治，具体内容为：病患进入医院挂号后经医生诊断病情，并根据病情进行治疗，如有需要则办理住院治疗，无需住院则缴费取药之后离院。项目不设手术室、锅炉，医疗过程中产生污染物包括各科室医疗活动过程中产生的医疗废水、医疗废物、生活垃圾、污水处理站污泥和废气等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 4、现有项目基本情况 由于受整体建筑面积不足的影响，医院门急诊、医技科室、住院部、药剂科室等功能用房均存在建筑面积不足、设置不规范等问题。华容县中医医院于2014年9月委托河南蓝森环保科技有限公司完成了《华容县中医医院改扩建项目环境影响报告书》的编制，并于2015年2月10日取得了原岳阳市环境保护局《关于华容县中医医院改扩建项目环境影响报告书》的批复；岳环评【2015】23号。2020年8月完成排污许可填报，为简化管理（许可证编号12430623446279309D001V），2020年11月完成自主验收。医院设有急诊、麻醉、内科、外科、妇科、儿科、口腔科、骨伤科、眼科耳鼻喉科、针灸按摩等临床科室；影像、检验、病理、肠镜、胃镜等医技科室。大型设备有全身CT扫描机，500mAX光机，彩色、黑白B超机，全自动生化分析仪，自动呼吸机，麻醉机，体外震波碎石机等。 表4-1现有项目主要建设内容一览表 序号; 院区; 项目内容; 单位; 指标; 备注. 1; 现有总建筑面积; m2; 9400. 现状床位; 张; 200. 2; 北院区; 中医特色楼; m2; 2400; 4层. 3; 南院区; 住院综合楼; m2; 8000; 6层. 门急诊楼; m2; 3500. 配电、污水处理、食堂维修等医辅设施; m2; 1100. 4; 道路广场; m2; 2400; 解放路北面院区400m2，解放路南面院区2000m2。. 5; 停车场; 100个停车位; m2; 2500; 60个停车位，北院区500m2（20个停车位），南院区2000m2（80个停车位）. 6; 绿化面积; m2; 4806.2; 北院区641.5m2，南院区4164.7m2。. 4.1现有项目工艺流程 现有为医疗设施项目，不存在加工生产类活动，因此其医疗服务的工作流程及产污位置见图4-1。 图4-1 项目营运期流程及主要污染情况图 4.2现有工程主要原辅材料 现有项目医疗器材消耗根据住院看病人次确定。现有项目医疗器材年消耗情况见表4-1。 表4-1项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 品名; 年耗量; 备注. 一; 能源; 现有工程. 1; 水; 4.7万吨; 市政供水. 2; 电; 170万瓦; 市政供电. 二; 原辅材料. 1; 84消毒剂; 2.588吨; 市场采购. 2; 络合碘; 1.816吨; 市场采购. 3; 戊二醛; 1172.5公斤; 市场采购. 4; 无水乙醇; 0.336吨; 市场采购. 5; 乙醇（95%）; 0.262吨; 市场采购. 6; 石灰; 5.0吨; 市场采购. 7; 氧气量; 12.96吨; 市场采购. 8; 手术刀、剪、钳; 166套; 市场采购. 9; 塑胶手套; 58522套; 市场采购. 10; 一次性输液器; 142100套; 市场采购. 11; 一次性针筒; 381350套; 市场采购. 12; 棉花纱布类; 191580块; 市场采购. 4.3、现有工程主要设备 现有项目主要设备详见表4-3。 表4-3 现有项目设备情况表（部分） 设备名称; 型号; 单位; 数量; 存放地点. 医用X射线系统DR; DTP571; 台; 1; DR室. 医用X射线系统DR; 新东方1000; 台; 1. 除湿机; TH80CSH; 台; 2. X射线计算机体层摄像系统 CT; SOMATOM Perspec tive; 台; 1; CT室. 高压注射器; ZTI-1200; 台; 1; CT室. X射线计算机体层摄像系统 CT; SOMATOM go.Now; 台; 1; CT室. 除湿机; TH80CSH; 台; 3; CT室. 磁共振成像系统; SIGNA Cerspective; 台; 1; 核磁室. 金属控测门; SMS-B5000; 台; 1; 核磁室. 病人监护仪; M69; 台; 若干. 电动吸引器; 7A-23D; 台; 1. 多功能粉碎机; 2500C; 台; 1. 输液泵; TSB-1200; 台; 若干. 医用注射泵; CP-1100; 台; 若干. 胰岛素泵; MTI-PIV; 台; 若干. 高流量无创呼吸湿化仪; 0H-70C; 台; 5. 深部静脉血栓防治系统; HBY-A; 台; 1. 呼吸机(有创); HAMILTON-C1; 台; 4. 血液透析机; 710200T; 台; 若干. ……. 4.3 现有项目主要环保措施 4.3.1废水 项目运营后医院排水主要包括：医院行政办公、食堂排放的生活污水，如冲厕、盥洗、就餐、清洁用水，医疗操作过程中产生的废水，如化验、手术、煎药室等排水以及污物清理间排水。 现有项目实现雨污分流，清污分流制，对项目污水根据不同类别分开处理，受项目布置情况限制，项目行政办公废水与医疗废水经污水处理站处理达标后进市政污水管网，项目食堂废水经隔油池处理后，再经污水处理站处理达标后进入市政污水管网。 中医院改扩建后设计污水处理能力为200t/d，处理工艺采用格栅+初沉池+集水池+生物接触氧化池+二沉池+NaClO接触消毒池，经过处理后，综合废水可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后排入华容县麻浬泗污水处理厂处理达标后排入华容河。 湖南精准通检测技术有限公司在2020.10.26-27日对现有项目综合废水进行了监测，监测结果如下： 表4-4 废水检测结果 采样点位; 采样日期; 检测结果mg/L（pH值：无量纲；粪大肠菌群：MPN/L；色度：倍）. pH值; COD; BOD5; 氨氮; SS; LAS; 总余氯; 粪大肠菌群; 石油类; 动植物油. 医疗废水排放口; 2020.10.26; 第一次; 7.54; 30; 9.9; 20.0; 47; 0.24; 0.03L; 2.0×103; 0.06L; 0.06. 第二次; 7.62; 37; 12.3; 20.6; 40; 0.22; 0.03L; 2.5×103; 0.06L; 0.08. 第三次; 7.59; 36; 11.6; 19.9; 50; 0.22; 0.03L; 2.2×103; 0.06L; 0.06. 2020.10.27; 第一次; 7.62; 33; 10.6; 19.8; 46; 0.23; 0.03L; 2.3×103; 0.06L; 0.07. 第二次; 7.67; 35; 11.3; 20.1; 43; 0.24; 0.03L; 2.2×103; 0.06L; 0.06. 第三次; 7.71; 29; 9.8; 19.5; 55; 0.25; 0.03L; 2.5×103; 0.06L; 0.07. 标准限值; 6~9; 250; 100; /; 60; 10; /; 5000; /; /. 参考限值; ---; 350; 180; 35; 220; 10; /; 5000; 20; 20. 采样点位; 采样日期; 色度; 挥发酚; 总氰化物; 总汞; 总隔; 总铬; 六价铬; 总砷; 总铅; 总银. 医疗废水排放口; 2020.10.26; 第一次; 2; 0.01L; 0.004L; 0.00004L; 0.05L; 0.006; 0.004L; 0.0003L; 0.2L; 0.03L. 第二次; 2; 0.01L; 0.004L; 0.00004L; 0.05L; 0.008; 0.004L; 0.0003L; 0.2L; 0.03L. 第三次; 2; 0.01L; 0.004L; 0.00004L; 0.05L; 0.007; 0.004L; 0.0003L; 0.2L; 0.03L. 2020.10.27; 第一次; 2; 0.01L; 0.004L; 0.00004L; 0.05L; 0.006; 0.004L; 0.0003L; 0.2L; 0.03L. 第二次; 2; 0.01L; 0.004L; 0.00004L; 0.05L; 0.005; 0.004L; 0.0003L; 0.2L; 0.03L. 第三次; 2; 0.01L; 0.004L; 0.00004L; 0.05L; 0.007; 0.004L; 0.0003L; 0.2L; 0.03L. 标准限值; /; 1.0; 0.5; 0.05; 0.1; 1.5; 0.5; 0.5; 1.0; 0.5. 参考限值; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 备注：标准执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18446-2005）表2预处理标准限值，其中氨氮参考华容县麻浬泗污水处理厂进水水质指标。. 由表 4-4可知，监测期间，综合废水执行GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》预处理限值要求和华容县麻浬泗污水处理厂进水水质指标。 4.3.2废气 现有项目所用能源全部为电和天然气。 医院由于经常进行消毒清扫工作，且各种药剂可能会散发一些气味，这属于一种医院特有的气味，对周围环境影响无害。 现有项目以电力、天然气为主要能源。项目主要废气为食堂餐饮油烟、煎药室废气、污水处理站废气及柴油发电机尾气。 餐饮油烟由油烟净化器处理后引至屋顶排放，净化效率约80%，经处理后废气中油烟浓度小于2mg/m3。 医院在住院部4楼设煎药室，为病人提供中药煎药服务，煎药过程中会散发带异味的废气，主要是水蒸气和中药材的气味，医院对这些气体用集气罩收集后经排气管楼顶排放，对周围环境和居民影响很小。 现有项目设置小型废水处理站，位于南面院区西南角，污水处理过程中将产生臭气，含有有机或无机的氮化合物、硫化合物、各种小分子有机物等，其主要污染物为H2S和NH3，可以满足GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值的要求，对周围环境影响很小。 现有项目设置了一台柴油发电机，在医院停电时应急用，每年使用时间极短，并且产生的柴油尾气通过管道通至楼顶排放。湖南精准通检测技术有限公司于2020年10 月26 日- 27日对废气进行了监测。有组织废气监测结果见表4-5。 表4-5 有组织废气检测结果 采样点位; 采样时间; 检测项目; 检测结果; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 第五次; 平均值; —. G1油烟检测口; 2020.10.26; 标干流量（N·m3/h）; 4237; 4181; 4310; 4231; 4227; /; /. 油烟浓度; 排放浓度（mg/m3）; 1.8; 1.6; 1.8; 1.9; 1.7; 1.8; /. 折算浓度（mg/m3）; 1.9; 1.7; 1.9; 2.0; 1.8; 1.9; 2.0. 2020.10.27; 标干流量（N·m3/h）; 4320; 4375; 4270; 4195; 4312; /; /. 油烟浓度; 排放浓度（mg/m3）; 1.6; 1.7; 1.7; 1.6; 1.7; 1.7; /. 折算浓度（mg/m3）; 1.7; 1.9; 1.8; 1.7; 1.8; 1.8; 2.0. 基本信息; 排气筒高度：15m；基准灶头个数：2个；排气罩总投影面积：2m2。. 备注：标准执行《饮食油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中的标准限值。. 无组织废气监测结果见表 4-6。 表4-6 无组织废气检测结果 采样点位; 采样日期; 检测结果mg/m3（臭气浓度：无量纲）. 氨; 硫化氢; 臭气浓度. A1厂界外上风向; 2020.10.26; 第一次; 0.01; 0.002; 10L. 第二次; 0.02; 0.003; 10L. 第三次; 0.01; 0.002; 10L. 2020.10.27; 第一次; 0.02; 0.001; 10L. 第二次; 0.02; 0.003; 10L. 第三次; 0.01; 0.002; 10L. A2厂界外下风向; 2020.10.26; 第一次; 0.04; 0.003; 10L. 第二次; 0.06; 0.005; 10L. 第三次; 0.07; 0.004; 10L. 2020.10.27; 第一次; 0.05; 0.004; 10L. 第二次; 0.05; 0.005; 10L. 第三次; 0.08; 0.006; 10L. A3厂界外下风向; 2020.10.26; 第一次; 0.07; 0.005; 10L. 第二次; 0.08; 0.006; 10L. 第三次; 0.10; 0.006; 10L. A3厂界外下风向; 2020.10.27; 第一次; 0.06; 0.006; 10L. 第二次; 0.06; 0.007; 10L. 第三次; 0.07; 0.008; 10L. 标准限值; —; 1.0; 0.03; 10. 备注：标准执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18446-2005）表3标准限值。. 废气监测结果显示，监测期间，油烟检测口设 1 个监测点，通过连续 2 天、每天5次的监测，油烟检测口油烟浓度达到了《饮食油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）表2中的标准限值；无组织废气上风向布设1个点位，下风向布设2个点位；通过连续2天、每天3次的监测，厂界无组织废气中各污染因子均达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3中标准限值。 4.3.3 噪声 现有项目住院部采用地源热泵中央空调（无冷却塔），门诊楼和中医特色楼采用分体空调，项目使用外购的成品氧，不设制氧室。营运期主要的噪声源包括变配电间、地源热泵中央空调主机、增压泵、柴油发电机以及车辆噪声，主要通过隔声和合理布局的方法降低噪声，并通过对临街一面和住院综合楼的窗户采用双层中空玻璃，尽可能降低交通噪声对住院楼的影响。湖南精准通检测技术有限公司于2020年10 月26 日- 27日对噪声进行了监测，结果见表4-7。 表4-7 噪声监测结果 检测点位; 检测结果dB（A）; 标准限值dB（A）. 2020.10.26; 2020.10.27. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1厂界东外1m处; 52.4; 41.8; 52.9; 43.6; 60; 50. N2厂界南外1m处; 50.1; 40.5; 51.4; 42.4; 60; 50. N3厂界西外1m处; 58.7; 47.2; 57.2; 48.1; 60; 50. N4厂界北外1m处; 56.5; 46.6; 55.7; 45.3; 60; 50. 备注：标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准限值。. 由表4-7可知，监测期间，厂界四周 4 个测点，厂界四周皆符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2类标准限值。 4.3.4 固体废物 现有项目产生的固体废弃物可分为生活垃圾和医疗废物。 （1）生活垃圾 现有项目配备医护人员生活垃圾约为0.3t/d，合109.5t/a。 现有项目设置中药煎药室，会产生少量的中药残渣，经熬制后的中药不具有药理性、致病性、损伤性，不属于医疗废物，该部分固废的量约为0.7t/a，按一般固废交由环卫部门清运。 （2）医疗废物 现有项目产生的医疗废物主要有感染性废物（如接触病人体液的纱布、棉球、纸张、手术服等各类受污染的纤维制品）、病理性废物（如各类手术残余物）、损伤性废物（各类金属毁形物）、药物性废物（一次性针头、玻璃器皿、一次性输液管、注射器以及相关的塑料制品等）和化学性废物（如过期药品）。医疗垃圾产生量约为49.3t/a。项目医疗垃圾交由有资质公司处理。 （3）污泥 医疗废水处理站污泥作为危险废物处理，产生量约为17.4t/a，定期交由有资质公司清淘处置。 4.4现有工程存在的环境保护问题及以新带老措施 华容县中医院改建项目依据国家有关环保政策要求，岳阳市环境保护局对项目进行环境影响评价的审批工作，华容县中医院改建项目环评批复要求及配套环保设施运行情况进行了现场核实 表4-8 环评批复现场落实情况表 序号; 环评批复要求; 落实情况; 是否 落实. 1; 加强项目原址环境保护工作。医院改造过程中，原有部分淘汰设备送有相关处置资质的单位进行处置，不得转让或转卖予其他医疗机构或诊所使用；注重中医院及血防医院原址的医疗废物安全处置及医疗污水转移处理工作，妥善处理原址存在的环境问题。; 原华容县中医院CT机全部弃用，交由有资质单位处置，其他设备全部继续使用；原医院中的医疗废物全部统一交由有资质公司安全处置。; 已落实. 2; 加强废水污染防治工作。完善医院雨污管网，严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范建设院内雨水及污水管网。切实对照《医疗污水处理工程设计规范（HJ2029-2013）》及《医疗污水处理技术指南要求》改造污水处理设施，改造后污水处理规模为200m3/d；医院污水经收集后通过“格栅+调节池+絮凝沉淀+ClO2消毒”工艺处理，外排废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准要求后排入华容县市政污水管网，最终通过华容县河东污水处理厂处理达标后排至华容河。; 医院内雨污管网按照“雨污分流、清污分流”进行建设。污水处理站按照相关规范建设，改造后污水处理规模为200m3/d；医疗废水经“格栅+调节池+絮凝沉淀+NaClO消毒”工艺处理，外排废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后排入华容县市政污水管网，经核实，项目废水最终通过华容县麻浬泗污水处理厂达标后排至华容河。; 已落实. 3; 废气污染防治工作。锅炉房改造后使用燃气锅炉，燃气锅炉废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）后由20米高烟囱排放；煎药废气采用集气罩收集后经排气管楼顶排放；加强医院绿化，格栅、集水池及接触氧化池等恶臭产生设施采用加盖等防治措施，确保污水处理站无组织排放恶臭气体达标排放；柴油发电机废气经烟道引至构筑物楼顶排放；食堂油烟废气经净化器及抽排风设施处理达到（GB18483-2001）《饮食业油烟排放标准》后高空排放。; 本次改建后，供热方式由锅炉供热改为电能供热，无锅炉废气产生；煎药废气经集气罩收集后经排气管至楼顶排放；污水处理站位通过绿化措施，污水处理站无组织恶臭气体达标排放；柴油发电机废气经通风管道引至楼顶排放；食堂油烟经净化器处理后达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）后高空排放。; 已落实. 4; 噪声污染防治工作。门诊楼临街一面和住院综合楼的窗户采用双层中空玻璃，尽可能降低交通噪声对住院楼的噪声影响；自备发电机组、水泵等动力噪声设备置于地下室内，并采取消声减震措施，确保场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。; 门诊楼临街一面和住院综合楼的窗户采用双层中空玻璃，降低交通噪声对住院楼的噪声影响；自备发电机组、水泵等动力噪声设备通过合理布置，并采取消声减震措施，场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。; 已落实. 5; 切实落实医疗固废的收集与管理工作。医疗固废须严格按照《医疗废物管理条例》《医疗废物集中处置技术规范》等要求规范收集、暂存及转运，建设规范化医疗垃圾暂存设施，健全转移联单管理制度，并建立收集、转运台账，医疗固废及污水处理站污泥送岳阳方向固废处置公司安全处置；中药药渣及时清运，纳入城市生活垃圾处理系统集中处理。; 医疗固废严格按照《医疗废物管理条例》《医疗废物集中处置技术规范》等要求规范收集、暂存及转运，医疗垃圾暂存设施规范化建设，建立健全的转移联单管理制度，并建立收集、转运台账，医疗固废及污水处理站污泥送有资质公司安全处置；中药药渣及时清运，纳入城市生活垃圾处理系统集中处理。; 已落实. 6; 放射性设备应根据其射线装置类别另行办理相关环保手续。; 放射性设备应根据其射线装置类别另行办理相关环保手续。; 已落实. 7; 本项目的总量控制指标为：COD≤11.74t/a，氨氮≤1.17t/a，SO2≤0.014t/a，NOx≤0.66t/a。; 本项目不再设置锅炉，无二氧化硫和氮氧化物产生。故主要污染因子总量控制指标核算结果满足环评批复要求。; 已落实. 8; 切实加强项目运营期环境保护管理和事故风险预防工作。建立环保机构并配备环保管理人员。加强医院污水处理站和医疗废物管理人员教育培训，按《医疗废物管理原则》，定期开展出水余氯检测，加强污染治理设施的运行和维护管理，按照规范要求设置医疗污水排放口。制定危险废物安全处置制度和事故应急预案，防治和控制医疗废物因流失、泄露、扩散造成的污染影响。; 建立环保机构并配备环保管理人员。加强医院污水处理站和医疗废物管理人员教育培训，按《医疗废物管理原则》，加强污染治理设施的运行和维护管理，按照规范要求设置医疗污水排放口。制定危险废物安全处置制度和事故应急预案，防治和控制医疗废物因流失、泄露、扩散造成的污染影响。; 已落实. 8、现有工程存在的环境保护问题及以新带老措施 根据验收监测数据和现场调查，现有工程无现有环境保护问题。 以新带老措施：①医院签订危废处置协议已到期，及时签订危废处置协议，全院危废委托有资质单位定期处置。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境空气质量现状 本项目筛选的评价基准年为2020年。区域达标判定所用数据引用2020年岳阳市华容县环境监测站点的基本污染物环境质量现状数据。具体达标判定监测数据及评价结果见下表。 表3-1 2020年华容县环境空气质量均值统计表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m³）; 标准值; μg/m³） 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 11; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 43; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 30; 35; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 1600; 4000; 达标. O3; 第90百分位数日平均质量浓度; 102; 160; 达标. 根据上表中监测数据可看出，华容县城区环境空气质量中全部监测因子均满足标准要求，为环境质量达标区。 3.2 地表水质量现状 根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023-2005，华容河，华容大桥至六门闸（北支）属于Ⅲ类水体，其地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。本次环评地表水环境质量现状评价采用2020年1-12月岳阳市环境监测站华容河潘家渡监测断面的常规监测数据进行分析。 监测结果统计见下表： 表3-2华容河潘家渡断面2020年水质监测结果表（单位：mg/L） 监测项目; 监测结果; 最大超标倍数; 标准值. pH; 6.8; 0; 6～9. CODcr; 19; 0; ≤20. BOD5; 2.87; 0; ≤4. NH3-N; 0.372; 0; ≤. DO; 6.8; 0; ≥5. TP 0.071; ≤0.2. 粪大肠菌群 （个/L）; 1163; 0; ≤10000. ### 监测结果表明，本项目南侧的华容河潘家渡断面各项监测指标均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准 3.3声环境质量现状 为了解建设项目所在区域声环境质量现状，本项目委托湖南九鼎环保科技有限公司于2022年4月1日、6月6日对厂界噪声及周边敏感点进行了声环境质量现状监测。详见表3-4。 表3-3 噪声现状监测结果 测点编号; 检测点位置; 结果dB(A); 标准值dB(A). Leq. 1#; 厂界东外1m; 昼间; 56.7; 昼间60. 夜间; 47.6; 夜间50. 2#; 厂界南外1m; 昼间; 57.1; 昼间60. 夜间; 46.9; 夜间50. 3#; 厂界西外1m; 昼间; 57.1; 昼间60. 夜间; 47.2; 夜间50. 4#; 厂界北外1m; 昼间; 58.5; 昼间60. 夜间; 48.7; 夜间50. 5#; 章华镇居民厂界东外10m; 昼间; 58.1; 昼间60. 夜间; 47.3; 夜间50. 6#; 章华镇居民厂界南外10m; 昼间; 57.5; 昼间60. 夜间; 46.8; 夜间50. 7#; 章华镇居民厂界北外10m; 昼间; 57.9; 昼间60. 夜间; 47.6; 夜间50. ### 监测结果表明，项目所在地声环境监测结果满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准，项目所在地声环境质量良好。 ### 3.4生态环境 ### 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境敏感目标时，应进行生态调查。”结合现场调查，本项目位于城区内，周围无生态环境敏感目标，因此不开展生态现状调查。 ### 3.5电磁辐射 ### 电磁辐射内容不在本项目评价范围。 ### 3.6地下水、土壤环境 ### 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”结合现场调查及工艺分析，本项目位于城区内，项目对危废暂存间地面做好硬化及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏）。因此项目不存在地下水、土壤环境污染途径，不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | ### 本项目位于章华镇解放路，评价范围内无名胜古迹、历史文物和古树名木等需要特殊保护的环境保护对象。 表3.4 环境保护目标 环境 要素; 敏感点名称; 坐标; 保护对象; 规模; 环境功能区; 相对厂 址方位; 相对距离/m. E; N. 环境 空气; 章华镇居民、司法局; 112°34′1.90″; 29°31′15.38″; 居民区、商业区; 200户，约700人; 二类区; 北面; 10-500. 商铺、住宅; 112°33′58.08″; 29°31′11.94″; 160户，约620人; 西面; 130-500. 血防医院家属楼、章华镇居民; 112°34′2.46″; 29°31′10.08″; 120户，约400人; 南面; 10-500. 人民医院、血防医院家属楼; 112°34′5.91″; 29°31′12.73″; 150户，约550人; 东面; 10-500. 水环境; 华容河; /; /; 渔业用水; 中河; Ⅲ类; 东面; 2.1. 声环境; 章华镇居民、司法局; 112°34′1.90″; 29°31′15.38″; 居民区; 20户，约70人; 2类; 北面; 10-50. 血防医院家属楼、章华镇居民; 112°34′2.46″; 29°31′10.08″; 15户，约40人; 南面; 10-50. 人民医院、血防医院家属楼; 112°34′5.91″; 29°31′12.73″; 15户，约40人; 东面; 10-50. 生态 环境; 项目拟建地及周界外200m范围内的植被、动物等. 地下水; 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ### 3.7大气污染物排放标准 ### 污水处理站恶臭执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3相关要求；垃圾暂存恶臭、煎药废气等执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关要求。 表3-5 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 序号; 控制项目; 标准值. 1; 氨（mg/m3）; 1.0. 2; 硫化氢（mg/m3）; 0.03. 3; 臭气浓度（无量纲）; 10. 4; 氯气（mg/m3）; 0.1. 5; 甲烷（指处理站内最高体积百分数 %）; 1. ### 3.8水污染物排放标准 ### 生活废水和医疗废水的综合废水执行GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》预处理限值要求，其中氨氮参考华容县麻浬泗污水处理厂进水水质指标。 表3-6 水污染物排放限值 类别; 预处理标准(mg/l）. 化学需氧量; 250. 五日生化需氧量; 100. 氨氮; 25. 悬浮物; 60. 动植物油; 20. 阴离子表面活性剂; 10. 粪大肠菌群（MPN/L）; 5000. 石油类; 20. 色度; /. 挥发酚; 1. 总氰化物; 0.5. 总汞; 0.05. 总隔; 0.1. 总铬; 1.5. 六价铬; 0.5. 总砷; 0.5. 总铅; 1. 总银; 0.5. 3、噪声排放标准 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-7 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 施工阶段; 噪声限值. 昼间; 夜间. 施工全过程; 70; 55. 表3-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 单位：dB(A) 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. ### 3.9固体废物 ### 医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单；污水处理站污泥属危险废物，须按危险废物进行处理和处置，污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4的标准；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008），一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）中的固体废物控制要求 |
| 总量 控制 指标 | 本项目属于医院类项目，项目不设置燃煤、燃气及生物质锅炉，故无大气污染物总量控制指标；营运期无工业废水产生，项目不单独申请总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1 施工期环境保护措施 施工期主体工程的建设主要包括厂房建设及相关设备的安装，施工期预计12个月。施工期环境保护措施如下： ①施工废水：施工场地内施工人员的生活污水及场地内少量施工废水，依托现有工程进行处理； ②废气：运输车辆及施工机械排放的尾气，主要污染物是氮氧化物、一氧化碳、THC等； ③扬尘：施工工地内及施工场地的进出口路段，在风力作用下产生的扬尘；由于车辆的行驶，建筑材料如水泥、河砂等在运输和使用过程中产生的扬尘；施工土方装车过程所产生的扬尘，对施工区路面进行洒水，可有效抑制车辆运输产生的扬尘； ④噪声：施工建筑机械、运输车辆及施工过程产生的噪声，其特点是间歇或阵发性的，采取合理安排施工时间，夜间10点至次日早上6点禁止施工，加强施工管理等措施，可有效减缓施工期噪声对周围环境的影响； ⑤固体废弃物：施工期主要有建筑垃圾及施工人员生活垃圾，建筑垃圾必须及时清理，能再次利用的垃圾经筛选后回收利用；不能利用的按《建筑垃圾管理办法》的要求及时清运。施工期生活垃圾经垃圾桶收集后由环卫部门定期清运。 施工期产生的污染物，对项目周围附近区域环境的影响是不可避免的。但只要加强管理，合理施工，认真落实各项防治措施，并注意听取周围单位的合理意见，就能尽量避免扰民事件的发生。施工期结束后，相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境产生长期不良影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2废气 （1）废气污染源 表4-1 废气污染源情况表 序号; 产污环节; 污染物种类; 产生量 (t/a); 治理措施; 排放量（m3/a）; 排放方式; 排放去向; 排放时间（h）. 工艺; 效率%. 1; 污水处理站恶臭; 恶臭; 少量; 在污水处理站周围种绿植，加盖、遮蔽; /; 少量; 无组织; /; 8760. 2; 垃圾暂存间恶臭; 恶臭; 少量; 医疗废物用塑料袋封装后置于医疗废物暂存间，医疗废物暂存间定期消毒，生活垃圾做到日产日清，医疗废物交由有资质的单位回收进行无害化处理; /; 少量; 无组织; /; 8760. 治理措施是否为可行技术; 可行. 排放标准; 污水处理站恶臭执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3相关要求；垃圾暂存间恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界二级标准. （2）源强核算与治理措施 医院现有废气污染源主要有沉淀池恶臭以及垃圾暂存产生的恶臭。 ① 污水处理站恶臭 项目医院污水处理站处理污水过程产生少量废气，废气中含有挥发性有机物（VOCs）、硫化氢、氨气、硫醇类等污染物。本项目污水处理站采用加次氯酸钠消毒工艺进行处理，运行时由于水量较小，仅少量恶臭气体产生，主要为：H2S、NH3、臭气，该类废气含有病毒和细菌等致病微生物。项目污水处理站所有水池均采用地埋封闭式，污水池采用密闭设计，可有效防止病菌通过空气传播和污水气味对环境的影响。 ② 垃圾暂存间恶臭 生活垃圾的收集和医疗废物的收集、转运和暂存过程中，部分易腐败的有机垃圾由于分解时会发散恶臭气体，其主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质，为无组织排放。本项目产生的生活垃圾每日清运，不做长时间堆存，因此产生的恶臭气体的量及浓度均不大。医疗垃圾采用塑料袋封装于医疗暂存间，并委托有资质的单位定期回收进行无害化处置。 采取相应防护措施后，项目运营后产生的废气对周边环境空气影响较小。 - 废气监测计划 根据《排污许可申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）以及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中相关监测要求等，项目自行监测计划如下表。建设单位可委托第三方检测机构进行监测，监测数据采集与处理及采样分析方法按国家标准执行。 表4-2 运营期环境监测计划 项目; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 无组织废气; 污水处理设备周界; 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷; 每季度一次; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3相关要求. （4）废气排放影响分析 项目所在区域环境空气质量为达标区。 本项目通过采取严格切实有效可行的大气污染防治措施，污水处理站采用密闭设计，并且在污水处理站周边种植植被，垃圾暂存间采用密闭防渗设计、医疗废物用塑料袋封装后置于医疗废物暂存间，医疗废物暂存间定期消毒，生活垃圾做到日产日清，医疗废物交由有资质的单位定期回收进行无害化处理。 4.3废水 （1）废水污染源 表4-3 废水污染源情况表 废水类别; 用水量（t/d）; 废水产生量（t/d）; 治理措施; 废水排放量（t/d）; 排放口; 排放去向. 现有院区新增综合废水W1; 72; 57.6; 格栅+初沉池+集水池+生物接触氧化池+二沉池+NaClO消毒; 57.6; DW001废水总排口; 华容县麻浬泗污水处理厂进水水质指标，再排入污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放到华容河. 医疗综合大楼综合废水W2; 216; 172.8; 格栅+初沉池+集水池+二沉池+NaClO消毒; 172.8. （2）源强核算及处理措施 本项目实行雨污分流的排污体制。 根据前文，现有院区新增综合废水W1拟依托现有1#污水处理设施处理，1#污水处理系统设计处理规模为200t/d，现有项目废水日产生量最大约为96t/d，设计处理规模可容纳新增57.6t/d废水；由于用地限制等原因医疗综合大楼综合废水W2拟新建2#污水处理站处理，2#污水处理系统设计处理规模为200t/d，医疗综合大楼综合废水W2日产生量为172.8t/d，污水处理工艺拟采用格栅+初沉池+集水池+二沉池+NaClO接触消毒池处理。 类比中医医院现有项目，本项目污废水中的主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群，浓度分别约为350mg/L、150mg/L、60mg/L、200mg/L、8000MPN/L。 项目综合废水经自建污水处理设施处理达到达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和华容县麻浬泗污水处理厂进水水质指标后再排入污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 项目废水污染物产排量见下表： 表4-4 项目废水污染物产排量一览表 类别; 项目名称; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠菌群. 综合废水84096m3/a; 产生浓度（mg/L）; 350; 150; 60; 200; 8000MPN/L. 产生量（m3/a）; 29.434; 12.614; 5.046; 16.819; /. 厂区总排口排放浓度（mg/L）; 250; 100; 60; 35; 5000MPN/L. 厂区总排口排放量（m3/a）; 21.024; 8.410; 5.046; 2.943; /. （3）水环境影响分析 本项目综合废水日产生量为230.4t/d （现有院区新增综合废水W1:57.6t/d、医疗综合大楼综合废水W2：57.6t/d）。 现有院区新增综合废水W1拟依托现有1#污水处理设施处理，污水处理系统设计处理规模为200t/d，现有项目废水日产生量为96t/d，设计处理规模可容纳现有院区新增综合废水W1。 医疗综合大楼综合废水W2拟新建2#污水处理站处理，2#污水处理系统设计处理规模为200t/d，污水处理工艺采用格栅+初沉池+集水池+二沉池+NaClO消毒。 现有院区新增综合废水W1进入1#污水处理处理，沿用现有废水处理工艺“格栅+初沉池+集水池+生物接触氧化池+二沉池+NaClO消毒”。 医疗综合大楼综合废水W2进入2#污水处理处理，根据中医医院现有项目废水处理及同类型医院污水处理情况，废水处理工艺拟采用“格栅+初沉池+集水池+二沉池+NaClO消毒”处理，出水可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和华容县麻浬泗污水处理厂进水水质指标。 项目不新增废水排口，通过现在污水排口一起排出。本项目综合废水经自建污水处理站处理后进入市政污水管网，排入华容县麻浬泗污水处理厂。根据现有项目运行检测报告可知，该污水处理工艺可使废水各污染物能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限制的预处理标准，能满足华容县麻浬泗污水处理厂进水标准《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准的要求。故本项目废水处理措施可行。 （4）废水监测计划 根据《排污许可申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）以及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中相关监测要求等，项目自行监测计划如下表。建设单位可委托第三方检测机构进行监测，监测数据采集与处理及采样分析方法按国家标准执行。 表4-5运营期环境监测计划 监测项目; 监测因子; 监测点位; 监测频率. 废水监测; pH、; 总排污口; 每12小时一次. CODcr、悬浮物; 每周一次. 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面 活性剂、总氰化物; 每季度一次. 粪大肠菌群数; 每月一次. 4.4噪声 （1）噪声污染源 医院噪声源主要为空调机和医院污水处理站水泵、风机产生的机械噪声及社会生活噪声。医院作为特殊的环境保护目标，一方面其运营时将产生一定强度的噪声，对周围环境及其自身产生一定影响；另一方面医院的正常运行及病人的正常休息又要求医院应保持相对安静的环境。这就需要医院对求诊病人进行正确的督导，严格限制探访时间，禁止大声喧哗，确保医院噪声强度在正常的范围内。医院污水处理站水泵、风机噪声80 dB(A)、社会生活噪声65 dB(A)。每个病房与办公室安装独立分体式空调，水泵、风机设置在地埋式污水处理站内，经减振、隔声、消声处理后对环境影响很小；进出车辆经采取禁鸣、减速、距离衰减和房间隔声作用，对院区病人和员工影响较小。 表4-6 项目主要设备噪声源强一览表 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 位置; 噪声源强; 特征. 1; 空调机; 设置在户外格栅内; 60; 间歇. 2; 水泵、风机; 设备间; 70; 间歇. 3; 社会生活噪声; 门诊部; 60; 间歇. 1）预测模式的选取 项目采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中点声源预测模式进行预测。声环境影响点源预测模式如下： 预测模式采用： ①点声源衰减模式 L=10lgi=1n100.1Li 式中：Lr－距噪声源距离为r处的等效声级值，dB（A）； Lo－噪声源等效声级值，dB（A）； r、ro－距噪声源距离，m。 ②多源叠加公式 L(r)=L(r0)−Adiv−ΔL 式中：L－总等声级，dB（A）； n－声源数量； Li－第i个声源对受声点的声压级，dB（A）。 ③面声源影响预测公式 C=i=1nCix,y,0,t−ti 当r＜a/π时，Adiv≈0；当a/π＜r＜b/π，Adiv≈10lg（r/r0）；当r＞b/π时，Adiv≈20lg（r/r0） 式中：Li——第i个声源用于预测点的噪声值dB(A)； LAeq总——预测点总等效声级dB(A)； L(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r——预测点距噪声源距离，m； r0——源强外1m处； △L——其它各种因素引起的附加衰减量（包括遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），dB(A)； n——声源数量。 作为一个整体的长方形面声源（b＞a），中心轴线上的几何发散声衰减可近似如下：预测点和面声源中心距离r＜a/π时，几何发散衰减Adiv≈0；当a/π＜r＜b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源，Adiv≈10lg（r/r0）；当r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减，Adiv≈20lg（r/r0）。 3）预测结果 本次预测主要是针对各声源对厂界噪声进行预测，使用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中点声源衰减模式，进行厂界噪声值估算，见表4-12。 表4-12 项目厂界噪声预测结果 单位dB(A) 预测点; 采取措施后噪声总声压级; 设备距预厂界距离; 厂界贡献值; 背景值; 叠加值; 标准值（昼间/夜间）. 东侧厂界; 50.8; 10m; 40; 56.7; 56.8; 60/50. 40; 47.6; 48.3. 南侧厂界; 10m; 40; 57.1; 57.2. 40; 46.9; 47.7. 西侧厂界; 10m; 40; 57.1; 57.2. 40; 47.2; 48.0. 北侧厂界; 10m; 40; 58.5; 58.6. 40; 48.7; 49.2. 由上表计算结果表明，项目噪声源通过基础减振、厂房隔声后，项目厂界噪声昼间预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （4）、噪声监测计划 根据《排污许可申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）以及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中相关监测要求等，项目自行监测计划如下表。建设单位可委托第三方检测机构进行监测，监测数据采集与处理及采样分析方法按国家标准执行。 表4-7 运营期环境监测计划 项目; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 项目外边界1m; Leq[dB(A)]; 每季度一次; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 4.5、固体废物 （1）固废污染源 本项目固废主要有医疗固废和废液、生活垃圾和未被污染的一次性塑料输液袋、污 水处理站污泥。 表4-8 本项目固废产生情况表 产生环节; 名称; 属性; 形态; 废物属性; 产生量 （t/a）; 利用/处置量（t/a）; 污染防治措施. 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 固态; 生活垃圾; 219.2; 219.2; 收集后交由当地环保部处置. 医疗; 医疗废物; 危险废物HW01; 固态; 危险废物; 131.5; 131.5; 暂存于医疗废物暂存间，定期交有资质的单位处置. 污水处理站; 污水处理站污泥; 危险废物; 固态; 危险废物; 46.4; 46.4; 委托具有相应处理资质的单位负责清掏、转运及最终处置. （2）源强核算及处理措施 本项目产生固体废物为生活垃圾、医疗废物以及污水处理站污泥。 ①生活垃圾产生量 住院病人按每病床（以480床计）每日产生生活垃圾按1.0kg计，产生生活垃圾480kg/d；门诊垃圾按每人次产生0.2kg计，按日均门诊人数120人计，则产生生活垃圾24kg/d；医院员工（以40人计）每人每日产生生活垃圾按0.5kg计，产生生活垃圾20kg/d，则全院共产生生活垃圾524kg/d，约219.2t/a。 ②医疗废物产生量 医疗废物主要来源于过期药品及病人产生的废弃物等，根据国家危险废物名录（2021年版），项目医疗废物属于危险废物，编号为HW01。项目投入运营后，根据《医疗废物分类目录》，医院产生的医疗固体废物组成及特征见下表。 表4-9 项目医疗废物组成及特征 类别; 特征; 常见组分或者废物名称. 感染性 废物; 携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废; 1、被病人血液污染的物品，包括：棉球、棉签；一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；废弃的被服；其他被病人血液污染的物品. 2、使用后的一次性医疗用品及一次性医疗器械. 损伤性 废物; 能够刺伤或者割伤人体的废弃医用锐器; 1、医用针头. 2、各类医用锐器. 药物性 废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品; /. 化学性 废物; 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品; /. 本项目投入运营后，设置480张病床，类比华容县中医医院现有工程，医疗废物产生量约为131.5t/a。 ③污水处理站污泥产生量 本项目污泥来污水处理设施，类比华容县中医医院现有工程，污泥产生量约为46.4t/a。 （3）防治措施 1)本项目生活垃圾交当地环卫部门统一处理。 2)医疗垃圾消毒后暂存于医疗废物暂存间，并安排专人负责医疗废物的交接，按照《医疗废物集中处置技术规范》填写和保存《危险废物转移联单》（医疗废物专用）及《医疗废物运送登记卡》，委托有资质的单位定期转运并处置。危废暂存间必须有严密的封闭措施，进行防风、防雨、防晒、防渗等设计，不得存在地面渗漏等现象；暂存间外明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识；各类危险废物应分别设置专门的容器进行临时储存。 根据《医疗废物管理条例》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、 《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ/T421-2008）、《医疗废物 集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206 号）等相关规定。 卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求： a必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施 内不受雨洪冲击或浸泡； b医疗废物暂时贮存设施内应分区，将感染性废物、病理性废物、损伤 性废物、药物性废物、化学性废物、污水处理站污泥、格栅渣分开暂存。 c必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入； d应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、 防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； e地面和 1.0 米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易 于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消 毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境； f库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用； g避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件； h库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识； i医疗废物暂存间应配备制冷装置，确保当地最高气温高于 25℃时，医 疗废物暂时贮存温度低于 20℃。 j应按 GB15562.2 和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要 求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识； 对于感染性废料和锐利废物，其贮存地应有“生物危险”标志和进入管理限 制，且应位于产生废物地点附近。同时感染性废物和锐利废物的贮存应满足以下 要求：①保证包装内容物不暴露于空气和受潮。 ②保存温度及时间应使保存物无腐败发生，必要时，可用低温保存，以防微 生物生长和产生异味。 ③贮存地及包装应确保内容物不成为鼠类或其他生物的食物来源。 ④贮存地不得对公众开放，远离敏感点。 3)根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029—2013）6.3.5.3条规定“医院污泥按危险废物处理处置要求，由具有危险废物处理处置资质的单位进行集中处置。”故环评要求建设单位按照标准及规范要求，污泥清掏前应进行监测，达到标准要求，当粪大肠菌群数≤100MPN/kg时，污泥才可进行清掏，由于本项目场地受限，项目不设置污泥处置场所。建设单位委托具有相应处理资质的单位负责清掏、转运及最终处置，污泥由罐车运出医院，本项目不在医院内进行污泥脱水工序，污泥脱水由委托的具有相关资质的单位负责。 （4）固体废物影响分析 本项目固废主要为生活垃圾、医疗废物、污水处理站污泥。 生活垃圾：本项目共产生生活垃圾219.2t/a，暂存于垃圾箱，并交由当地的环卫部门进行处置。 危险废物：本项目共产生82.344t/a的医疗废物，10t/a的污水处理站污泥。医疗废物暂存于医疗废物暂存间后，定期交给有资质的单位转运，污水处理站污泥委托具有相应处理资质的单位负责清掏、转运及最终处置。 综上所述，本项目固体废物在加强管理、严格按照环保要求处置的前提下，不会对环境造成明显的不利影响。 （5）固体废物管理计划 定期检查台帐统计资料，每月统计向环保部门报告，作好固体废物的产生量、处理量、贮存量、处置量等运行记录清单。 4.6 环境风险 （1）评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目风险源主要是污水处理站（综合废水、污水处理药剂）。 （2）环境敏感目标概况 本项目周围主要环境敏感目标为周边居民，具体见表3-4。 （3）环境风险识别 本项目存在的环境风险源有： ①医疗污水在污水处理站发生事故时，未经处理及消毒的排放，会对油溪河水质产生一定影响； ②医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在泄漏的风险，医疗废物进入外界水体或土壤，造成水体污染和土壤污染； ③污水处理站次氯酸钠发生泄漏风险，次氯酸钠无毒，在中性或弱碱性溶液中氧化力非常低，但在酸性溶液中或有诱导氧化剂和催化剂存在时，则是强氧化剂，与酸类作用放出二氧化氯，有极强的氧化力，长期接触对皮肤和黏膜有局部刺激作用，对眼睛有刺激性。 （4）环境风险分析 ①医疗污水事故排放引起的风险影响 项目废水事故排放时，COD、氨氮等污染物对华容河的水质影响不大，但病菌等特征污染物的影响较大。 ②医疗废物在收集、贮存、运送过程中的风险分析 医疗废物中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗废物具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。医疗废物残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。 医疗废物的极大危害性，该项目在收集、贮存、运送医疗废物的过程中存在着一定的风险。 ③次氯酸钠风险分析 次氯酸钠无毒，在中性或弱碱性溶液中氧化力非常低，但在酸性溶液中或有诱导氧化剂和催化剂存在时，则是强氧化剂，与酸类作用放出二氧化氯，有极强的氧化力，长期接触对皮肤和黏膜有局部刺激作用，对眼睛有刺激性。 （5）环境风险防范措施 ①医疗污水事故排放防范措施及应急要求 为避免出现事故排放，要求污水处理站加强日常的运行管理，加强对操作人员的岗位培训，确保污水稳定达标排放，杜绝事故性排放，建立健全应急预案体系、环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。 ②医疗废物在收集、贮存、运送过程中的风险防范措施 为保证项目产生的医疗废物得到安全处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范。 A、分类收集 感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。 B、医疗废物的贮存和运送 该项目应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；并应当及时、有效地对医疗废物进行处理，降低贮存时产生的恶臭对周围环境的影响。 医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。 对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。 安排专人负责医疗废物的交接，按照《医疗废物集中处置技术规范》填写和保存《危险废物转移联单》（医疗废物专用）及《医疗废物运送登记卡》，医疗废物定期委托有资质的单位转运并处置； 医院对各危险废物暂存间应采取相对严格的管理措施，采取防渗防扬散等措施避免危险废物对环境的污染，医疗废物的临时贮存时间不得超过2天。 医疗废物暂存间建筑面积约100m2，该暂存间必须有严密的封闭措施，并安排专人管理，做好防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗和预防儿童接触等安全措施，暂存间外明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。 ③次氯酸钠风险防范措施 对化学品容器设置防渗漏托盘后，如出现泄漏将由防渗托盘收集，少量固态物品泄漏可及时清扫过，少量液体可由吸油毡进行吸附。 （6）结论 本项目具有潜在的事故风险，在加强风险防范意识，采取严格的防范措施后，事故发生概率较小，对人群健康及周围环境风险危害在可控范围之内。 表4-10 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 华容县中医医院医疗综合大楼项目. 建设地点; 湖南省; 华容; 华容县章华镇解放路. 地理坐标; E112°34′2.730″ N29°31′13.220″. 主要危险物质及分布; 污水处理设施. 环境影响途径及危害后果; 污水处理设施泄露等事故污染环境空气、地 表水、土壤、地下水等，并给群造成危害. 风险防范措施要求; 为①加强生产设备管理，防止出现泄漏事故；确保车间的通风良好，防止气体 积聚。 ②制定厂区车间废气处理设施等环保设备的操作规程，以及危险品卸运、储 存、使用等过程的安全注意事项，有关操作人员必须严格按要求进行操作。 ③按规定建设消防设施，划分禁火区域，严格按设计要求制订动火制度，消防设施配置安全报警系统、灭火器、消防栓、泡沫灭火站等消防设施。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 项目具有潜在的事故风险，在加强风险防范意识，采取严格的防范措施后，事故发生概率较小，对人群健康及周围环境风险危害在可控范围之内。. 4.7、环保投资 表4-11 项目环保投资估算一览表 建设内容; 治理措施; 投资（万元）. 污水处理恶臭; 在污水处理站周围种绿植，加盖、遮蔽; 2. 垃圾暂存恶臭; 生活垃圾设置垃圾桶，定期清运；各类医疗废物分类设置专门容器储存，医疗废物暂存间密闭; 2. 综合废水; 医疗综合大楼综合废水拟新增2#污水处理站，污水处理系统设计处理规模为200t/d，采用“格栅+初沉池+集水池+二沉池+NaClO消毒”工艺; 150. 噪声防治; 机械设备隔声；进出车辆采取限速、禁鸣等; 2. 固废处置; 医疗废物暂存间，生活垃圾及医疗废物转运; 3. 合计(万元); 159. 项目总投资8000万元，其中环保投资总共为120万元，占投资总额的1.99%，类比其他同类型项目，项目环保措施经济可行。同时，根据工程分析，经采取上述措施后，项目各项污染物均能够得到有效处理或者处置，技术也可行。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 |  | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站恶臭 |  | NH3、H2S、臭气浓度 |  | 在污水处理站周围种绿植，加盖、遮蔽 |  | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3相关要求 |
|  | 垃圾暂存间恶臭 |  | NH3、H2S、臭气浓度 |  | 采用密闭防渗设计、医疗废物用塑料袋封装后置于医疗废物暂存间，医疗废物暂存间定期消毒，生活垃圾做到日产日清，医疗废物交由有资质的单位定期回收进行无害化处理。 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界二级标准。 |
| 地表水环境 | 1#污水处理设施综合废水 |  | COD、BOD5、NH3-N SS等 |  | 格栅+初沉池+集水池+生物接触氧化池+二沉池+NaClO消毒 |  | 废水执行GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》预处理限值要求，其中氨氮参考华容县麻浬泗污水处理厂进水水质指标 |
|  | 2#污水处理设施综合废水 |  |  |  | 格栅+初沉池+集水池+二沉池+NaClO消毒 |  |  |
| 声环境 | 设备噪声 |  | 噪声 |  | 机械设备减振、隔声、消声 |  | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
|  | 社会生活环境 |  | 噪声 |  | 加强管理；医院内禁止大声喧哗 |  |  |
| 电磁辐射 | / |  | / |  | / |  | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  |  | 收集后由环卫部门清运处理 |  | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |  |
|  | 危险废物 | 医疗废物 |  | 医疗废物暂存间，防渗防晒防雨，由有资质的单位定期收集、转运。 |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单 |  |
|  |  | 污水处理站污泥 |  | 委托具有相应处理资质的单位负责清掏、转运及最终处置 |  | 《医疗染物排放标准》（GB18466-2005）机构水污中表4的标准 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废暂存间地面采取防腐、防渗措施 |  |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 营运期加强地埋式污水处理站周边绿化，一定程度上可改善生态环境。 |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、风险防范措施 （1）医疗污水事故排放防范措施 为避免出现事故排放，要求污水处理站加强日常的运行管理，加强对操作人员的岗位培训，确保污水稳定达标排放，杜绝事故性排放，建立健全应急预案体系、环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。 （2）医疗废物在收集、贮存、运送过程中的风险防范措施 为保证项目产生的医疗废物得到安全处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范。 A、分类收集 感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。 B、医疗废物的贮存和运送 该项目应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；并应当及时、有效地对医疗废物进行处理，降低贮存时产生的恶臭对周围环境的影响。 医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。 对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。 安排专人负责医疗废物的交接，按照《医疗废物集中处置技术规范》填写和保存《危险废物转移联单》（医疗废物专用）及《医疗废物运送登记卡》，医疗废物定期交有资质公司转运并处置； 医院对各危险废物暂存间应采取相对严格的管理措施，采取防渗防扬散等措施避免危险废物对环境的污染，医疗废物的临时贮存时间不得超过2天。 医疗废物暂存间建筑面积约100m2，该暂存间必须有严密的封闭措施，并安排专人管理，做好防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗和预防儿童接触等安全措施，暂存间外明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。 （3）次氯酸钠风险防范措施 对化学品容器设置防渗漏托盘后，如出现泄漏将由防渗托盘收集，少量固态物品泄漏可及时清扫过，少量液体可由吸油毡进行吸附。 2、环境风险事故应急要求 （1）迅速报告 发生突发环境事件后，必须在第一时间向当地环保部门报告。同时，配合有关管理部门，立即启动应急指挥系统，检查所需仪器装备，了解事发地地形地貌、气象条件、地表及地下水文条件、重要保护目标及其分布等情况。 （2）快速出警 接到指令后，配合应急现场指挥组率各应急小组携带环境应急专用设备，在最短的时间内赶赴事发现场。 （3）现场控制 应急处置小组到达现场后，应迅速控制现场、划定紧急隔离区域、设置警告标志、制定处置措施，切断污染源，防止污染物扩散。并迅速布点监测，在第一时间确定污染物种类，出具监测数据。 （4）现场调查 应急处置小组应迅速展开现场调查、取证工作，查明事件原因、影响程度等；并负责与当地公安、消防等单位协调，共同进行现场勘验工作。 （5）现场报告 各应急小组将现场调查情况、应急监测数据和现场处置情况，及时报告应急现场指挥组。 应急现场指挥组按6小时速报、24小时确报的要求，负责向应急领导组报告突发事件现场处置动态情况。 应急领导组根据事件影响范围、程度，决定是否增调有关专家、人员、设备、物资前往现场增援。 （6）污染处置 各应急小组根据现场调查和查阅有关资料并参考专家意见，向应急现场指挥组提出污染处置方案。 对造成水污染事故的，应急监测小组需测量流速，估算污染物转移、扩散速率。 迅速联合当地环境监察人员对事故周围环境和人员反应作初步调查。 （7）污染警戒区域划定和消息发布 应急处置小组根据污染监测数据和现场调查，向应急现场指挥组提出污染警戒区域（划定禁止取水区域或居住区域）的建议。应急现场指挥组向应急领导组报告后发布警报决定。 应急现场指挥组要组织各应急小组召开事故处理分析会，将分析结果及时报告应急领导小组。按照国家保密局、国家环保总局《环境保护工作国家秘密范围》和国家环保总局《环境污染与破坏事故新闻发布管理办法》的规定，有关突发环境事件信息，由市环保局应急领导小组负责新闻发布，其他相关部门单位及个人未经批准，不得擅自泄露事件信息。 （8）污染跟踪 应急小组要对污染状况进行跟踪调查，根据监测数据和其他有关数据编制分析图表，预测污染迁移强度、速度和影响范围，及时调整对策。每24小时向应急现场指挥组报告一次污染事故处理动态和下一步对策（续报），直至突发事件消失。 （9）污染警报解除 污染警报解除由应急现场指挥组根据监测数据报应急领导小组同意后发布。 （10）调查取证 全程详细记录污染事故过程、污染范围、周围环境状况、污染物排放情况、污染途径、危害程度等内容，调查、分析事故原因。尽可能采用原始的第一手材料，科学分析确定事故责任人，依法对涉案人员作调查询问笔录，立案查处。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）环境管理 根据生产全过程控制概念，环境管理要贯穿于项目运行的整个过程，以及落实到企业中的各个层次，分解到生产过程的各个环节，与生产管理紧密地结合起来。本评价认为应强化的环境管理措施包括： ①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。 ②对医院内的公建设施给水管网进行定期维护和检修，确保公建设施的正常运行及管网畅通。 ③安排专人负责废水处理，确保处理系统的正常运行。污水排放必须稳定达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准。 ④生活垃圾和医疗废物的收集管理应由专人负责，分类收集，对分散布置的垃圾桶应定期清洗和消毒；外运时，应委托有危险废物处置资质的单位处置。 ⑤加强医院绿化盆栽，对医院的绿化必须有专人管理、养护。 （2）在厂区“三废”及噪声排放点设置明显标志。标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口(源)》（GBl5562.1-1995）、《环境保护图形固体废物贮存(处置)场》(GBl55622--1995)中有关规定。 |  |  |  |  |  |  |

- 六、结论

1、项目评价总体结论 本项目建设符合国家产业政策。在认真落实报告表中提出的各项污染防治措施以及环境风险防范措施的前提下，废气、废水和噪声可实现达标排放，固废可得到安全处置，环境风险在可控范围之内，项目的建设及营运不会对周围环境造成较大影响。因此从环境保护角度来看，项目建设可行。 2、建议 （1）环境保护设施工程设计应当由具有环境保护设施工程设计资质的单位承担。建设单位应当向环境保护行政主管部门提供环境保护设施的设计文件。不得擅自变更环境保护设施的设计文件；确需变更的，应当符合环境影响评价文件的要求，并报负责审批的环境保护行政主管部门备案。 （2）建设单位须对环保治理设施进行日常检查与维护，确保其长期处在正常安全状态下运行，确保各污染物达标排放，杜绝污染事故发生。 （3）加强与周围居民沟通与联系，同时加强环境保护宣传教育，增强全体职工的环保意识。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | CODCr | 1.752t/a |  |  | 4.205t/a |  | 5.957t/a | +4.205t/a |
|  | NH3-N | 0.175t/a |  |  | 0.421t/a |  | 0.596t/a | +0.421t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 109.5t/a |  |  | 219.2t/a |  | 328.7t/a | +328.7t/a |
|  | 中药残渣 | 0.7t/a |  |  | 0 |  | 0.7t/a | +0.7t/a |
| 危险废物 | 医疗废物 | 49.3t/a |  |  | 131.5t/a |  | 180.8t/a | +131.5t/a |
|  | 污水处理站污泥 | 17.4t/a |  |  | 46.4t/a |  | 63.8t/a | +46.4t/a |

- 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①