- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：         年拆解报废汽车5000辆扩建项目

建设单位（盖章）：华容县华安报废汽车回收拆解有限责任公司编制日期：                  2022年10月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	18

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	51

四、主要环境影响和保护措施	56

五、环境保护措施监督检查清单	82

六、结论	86

附件：

附件1 环评委托书

附件2发改委立项

附件3商务粮食局意见

附件4现有工程环评批复

附件5现有工程验收批复

附件6厂区应急预案备案表

附件7排污许可登记

附件8厂房租赁协议

附件9营业执照及法人身份证

附件10危废处置协议

附件11废电池处置协议

附件12污水处理厂接纳协议

附件13监测报告及质量保证单

附图：

附图1 项目所在地地理位置图

附图2 项目厂区总体平面布局图

附图3 项目所在地周边环境保护目标示意图

附图4 项目环境监测布点图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 年拆解报废汽车5000辆扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2209-430623-04-01-179705 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 李建新 | 联系方式 | 13077122119 |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市华容县马鞍新区马鞍茶场 |  |  |
| 地理坐标 | 东经 112度31分56.633秒，北纬29度32分22.593秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4210 金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、42废弃资源综合利用业，85金属废料和碎屑加工处理 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 华容县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 华发改投备【2022】33号 |
| 总投资（万元） | 800 | 环保投资（万元） | 130 |
| 环保投资占比（%） | 16.25 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 10316.88 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”相符性 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 1、生态保护红线 “生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 需依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》湘政发【2018】20号，生态保护红线划定结果：湖南省生态保护红线划定面积为4.28万平方公里，占全省国土面积的20.23%。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖(主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线)，主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持；南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧(湘江、资水、沅江、澧水)的源头区及重要水域。 本项目选址位于岳阳市华容县马鞍新区马鞍茶场，不在生态红线范围内，符合生态保护红线空间管控要求，因此项目建设符合生态红线要求。 2、环境质量底线 项目所在行政区华容县2021年空气自动环境监测点已公布统计结果来看，评价区大气环境中SO2、CO、NO2、PM10、PM2.5、O3符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，项目所在行政区为空气质量达标区。项目区域地表水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。本项目排放的废气经过治理后能满足达标排放要求，排放总量较小；废水主要为少量生活污水和含油废水，生活污水经化粪池处理后用于周边农田肥用；含油废水经沉淀池及油水分离器处理后通过罐车运至华容县麻浬泗污水处理厂处理。项目所在区域声环境质量能达到功能区划要求。根据环境影响分析，按照环评报告提出的各项污染防治措施，项目运营期排放各项污染物对周边的影响较小，根据分析，本项目建成后对周边环境的影响可接受，不会对区域环境质量底线造成影响。 3、资源利用上线 本项目运营过程中不可避免会消耗一定量的电源、水资源，但本项目资源能源消耗量相对区域资源利用总量较少故，符合资源利用上限要求。 4、环境准入负面清单 根据《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号），本项目位于岳阳市华容县章华镇范围内，为重点管控单元。本项目与“三线一单”符合性分析如下： 表1-1 项目与岳政发〔2021〕2号符合性一览表 环境管控单元编码; 单元名称; 单元分类; 单元面积; 经济产业布局; 主要环境问题. ZH430623 20001; 章华镇; 重点管控单元; 69.65km2; 农业种植、生态纺织业; 畜禽养殖等农业面源污染. 空间布局约束; 1.1 依法划定畜禽养殖禁养区，依法处理违规畜禽养殖行为 1.3 严格禁养区管理，禁养区内禁止新建畜禽规模养殖场（小区）和养殖专业户; 本项目用地性质为工业用地，不涉及以上禁止行为。本项目符合章华镇空间布局约束要求。; 符合. 污染物排放管控; 2.1 加快推进规模化畜禽养殖场（小区）配套建设畜禽粪污贮存、处理、利用设施。全面推动畜禽养殖废弃物资源化利用 2.2 推广测土配方施肥、绿肥种植、水肥一体化、有机肥替代等技术，减少化肥施用量；推广低毒、低残留农药使用补助试点经验，开展农作物病虫害绿色防控和统防统治; 废水主要为少量生活污水和含油废水，生活污水经化粪池处理后用于周边农田肥用；含油废水经沉淀池及油水分离器处理后通过罐车运至华容县麻浬泗污水处理厂处理; 符合. 环境风险防控; 3 加强农业农村生态环境监测体系建设，加强对农村集中式饮用水水源、日处理能力20吨以上的农村生活污水处理设施出水和畜禽规模养殖场排污口的水质监测，建立农村环境监测信息发布制度; 项目建成后将根据企业的实际情况编制环境影响应急预案，制定重污染天气的监测、预警、响应体系; 符合. 资源开发 效率要求; 4.1 水资源：2020年，华容县万元国内生产总值用水量 99m3/万元，万元工业增加值用水量32m3/万元，农田灌溉水有效利用系数0.52。 4.2 能源：华容县“十三五”能耗强度降低目标18.5%，“十三五”能耗控制目标20 万吨标准煤 4.3 土地资源：耕地保有量 4790公顷，基本农田保护面积3400公顷，城乡建设用地规模3237.13公顷; 本项目运营期主要使用电能源；本项目用水由区域自来水供给，遵循循环使用节约用水原则。本项目在原有厂区内扩建，不新增用地; 符合. 综上所述，经过与“三线一单”进行对照，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、符合华容县章华镇生态环境准入清单要求。因此，本项目的建设符合国家“三线一单”的管控原则。 二、国家产业政策相符性 1、产业政策 经查《产业结构调整指导目录》（2021年修正版），本项目属于鼓励类四十三项环境保护与资源节约综合利用中的“5、区域废旧汽车、废旧电器电子产品、废旧船舶、废钢铁、废旧橡胶等资源循环利用基地建设”中相关建设内容，因此本项目符合《产业结构调整指导目录》（2021年修正版）要求。 2、拆解汽车回收企业行业相关政策 表1-2 项目与《报废机动车回收管理办法》的相符性分析 序号; 《报废汽车回收管理办法》中关于汽车拆解企业相关条款; 本项目情况; 相符分析. 1; 第六条取得报废机动车回收资质认定，应当具备下列条件：（一）具有企业法人资格； （二）具有符合环境保护等有关法律、法规和强制性标准要求的存储、拆解场地，拆解设备、设施以及拆解操作规范； （三）具有与报废机动车拆解活动相适应的专业技术人员; 企业属于华容县商务粮食局认可的汽车拆解企业，具备相应的拆解场地、设备设施，制定了企业拆解操作规范，具备拆解活动相适应的专业技术人员; 相符. 2; 第十条报废机动车回收企业对回收的报废机动车，应当逐车登记机动车的型号、号牌号码、发动机号码、车辆识别代号等信息；发现回收的报废机动车疑似赃物或者用于盗窃、抢劫等犯罪活动的犯罪工具的，应当及时向公安机关报告。报废机动车回收企业不得拆解、改装、拼装、倒卖疑似赃物或者犯罪工具的机动车或者其发动机、方向机、变速器、前后桥、车架（以下统称“五大总成”）和其他零部件; 建设单位已建立报废机动车拆解经营操作规范和制度，如实记载每批报废机动车的来源、类型、重量（数量），收集（接收）、拆解、贮存、处置的时间，运输单位的名称和联系方式，拆解得到的产品和不可回收利用的废物的数量和去向等。监测报告和经营情况记录应至少保存三年; 相符. 3; 第十一条回收的报废机动车必须按照有关规定予以拆解；其中，回收的报废大型客车、货车等营运车辆和校车，应当在公安机关的监督下解体; 本项目回收的报废机动车将按照有关规定予以拆解；其中，回收的报废大型客车、货车等营运车辆和校车，将在公安机关的监督下进行解体。; 相符. 4; 第十二条拆解的报废机动车“五大总成”具备再制造条件的，可以按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用；不具备再制造条件的，应当作为废金属，交售给钢铁企业作为冶炼原料; 本项目拆解的报废机动车“五大总成”具备再制造条件的，按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用；不具备再制造条件的，将作为废金属交售给钢铁企业作为冶炼原料; 相符. 5; 第十三条国务院负责报废机动车回收管理的部门应当建立报废机动车回收信息系统。报废机动车回收企业应当如实记录本企业回收的报废机动车“五大总成”等主要部件的数量、型号、流向等信息，并上传至报废机动车回收信息系统; 本项目建设单位按照要求如实记录本企业回收的报废机动车“五大总成”等主要部件的数量、型号、流向等信息，并上传至报废机动车回收信息系统; 相符. 6; 第十四条 报废汽车回收企业必须拆解回收的报废汽车；其中，回收的报废营运客车，应当在公安机关的监督下解体。拆解的"五大总成"应当作为废金属，交售给钢铁企业作为冶炼原料；拆解的其他零配件能够继续使用的，可以出售，但必须标明"报废汽车回用件"。报废汽车回收企业拆解报废汽车，应当遵守国家环境保护法律、法规，采取有效措施，防治污染。; 本项目拆解的报废机动车“五大总成”具备再制造条件的，可以按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用；不具备再制造条件的，将作为废金属，交售给钢铁企业作为冶炼原料。 本项目将严格遵守环境保护法律、法规和强制性标准，项目初期雨水经初期雨水收集池收集，地面清洗废水经沉淀池处理，再统一经隔油池及油水分离器处理后通过罐车运至华容县麻浬泗污水处理厂处理，生活污水经化粪池处理后用于农田肥用，不外排; 相符. 7; 第十五条 禁止任何单位或者个人利用报废机动车“五大总成”和其他零部件拼装机动车，禁止拼装的机动车交易。除机动车所有人将报废机动车依法交售给报废机动车回收企业外，禁止报废机动车整车交易; 本项目不涉及废机动车“五大总成”和其他零部件拼装机动车工序; 相符. 表1-3 项目与《报废机动车回收管理办法实施细则》相符性分析 序号; 《报废汽车回收管理办法实施细则》中关于汽车拆解企业相关条款; 本项目情况; 是否相符. 1; 第八条取得报废机动车回收拆解资质认定，应当具备下列条件：（一）具有企业法人资格；（二）拆解经营场地符合所在地城市总体规划或者国土空间规划及安全要求，不得建在居民区、商业区、饮用水水源保护区及其他环境敏感区内；（三）符合国家标准《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128）的场地、设施设备、存储、拆解技术规范，以及相应的专业技术人员要求；（四）符合环保标准《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348）要求；（五）具有符合国家规定的生态环境保护制度，具备相应的污染防治措施，对拆解产生的固体废物有妥善处置方案。; 建设单位属于华容县商务粮食局认可的汽车拆解企业，单位实际情况符合《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128）中相应的拆解场地、设备设施、拆解规范和相应人员要求，并符合《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348）中环保有关要求; 相符. 2; 第二十三条回收拆解企业必须在其资质认定的拆解经营场地内对回收的报废机动车予以拆解，禁止以任何方式交易报废机动车整车、拼装车。回收的报废大型客、货车等营运车辆和校车，应当在公安机关现场或者视频监督下解体。回收拆解企业应当积极配合报废机动车监督解体工作。; 建设单位将在资质认定的拆解经营场地内对回收的报废机动车予以拆解，严格杜绝交易报废机动车整车、拼装车。回收的报废大型客、货车等营运车辆和校车，将在公安机关现场或者视频监督下解体。回收拆解企业应当积极配合报废机动车监督解体工作; 相符. 3; 第二十五条回收拆解企业应当遵守环境保护法律、法规和强制性标准，建立固体废物管理台账，如实记录报废机动车拆解产物的种类、数量、流向、贮存、利用和处置等信息，并通过“全国固体废物管理信息系统”进行填报；制定危险废物管理计划，按照国家有关规定贮存、运输、转移和利用处置危险废物。; 本项目营运期将遵守环境保护法律、法规和强制性标准，建立固体废物管理台账，如实记录报废机动车拆解产物的种类、数量、流向、贮存、利用和处置等信息，并通过“全国固体废物管理信息系统”进行填报；单位已制定危险废物管理计划，按照国家有关规定贮存、运输、转移和利用处置危险废物; 相符. 4; 第二十六条回收拆解企业应当建立报废机动车零部件销售台账，如实记录报废机动车“五大总成”数量、型号、流向等信息，并录入“全国汽车流通信息管理应用服务”系统。回收拆解企业应当对出售用于再制造的报废机动车“五大总成”按照商务部制定的标识规则编码，其中车架应当录入原车辆识别代号信息。; 本项目营运期建立报废机动车零部件销售台账，如实记录报废机动车“五大总成”数量、型号、流向等信息，并录入“全国汽车流通信息管理应用服务”系统。同时对出售用于再制造的报废机动车“五大总成”按照商务部制定的标识规则编码，车架录入原车辆识别代号信息。; 相符. 5; 第二十七条回收拆解企业应当按照国家对新能源汽车动力蓄电池回收利用管理有关要求，对报废新能源汽车的废旧动力蓄电池或者其他类型储能装置进行拆卸、收集、贮存、运输及回收利用，加强全过程安全管理。回收拆解企业应当将报废新能源汽车车辆识别代号及动力蓄电池编码、数量、型号、流向等信息，录入“新能源汽车国家监测与动力蓄电池回收利用溯源综合管理平台”系统。; （1）本项目系设置专门的新能源汽车拆解场所（包括有电动汽车暂存场地及电动汽车的拆解场地），场地按照要求设置高压警示、区域隔离及危险标识标志，拟设置有防腐防渗漏紧急收集池及专用容器，用于收集动力蓄电池等破损时泄漏出的电解液、冷却液等有毒有害液体。 （2）本项目电动汽车贮存场地将单独管理，并保持通风。 （3）另外蓄电池贮存场地拟设在易燃、易爆等危险品仓库及高压输电线路防护区域以外，并设有烟雾报警器等火灾自动报警设施。 （4）本项目动力蓄电池拆卸专用场地地面拟进行绝缘处理; 相符. 6; 第二十八条回收拆解企业拆解的报废机动车“五大总成”具备再制造条件的，可以按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用；不具备再制造条件的，应当作为废金属，交售给冶炼或者破碎企业。; 本项目将严格按照国家有关规定将拆解的报废机动车“五大总成”具备再制造条件的出售给具有制造能力的企业通过再制造予以循环利用；不具备再制造条件的作为废金属出售给冶炼或者破碎企业; 相符. 经对照《报废机动车回收管理办法》（国务院令第715号）、《报废机动车回收管理办法实施细则》（商务部令2020年第2号）和有关拆解企业企业涉及废电池收集、贮存等环节行业政策要求，本项目建设的废机动车、电动汽车拆解建设内容符合现行的国家关于废汽车拆解行业相关政策要求。 三、环保相关规范文件相符性 表1-4 项目与《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022）的相符性分析 序号; 类别; 有关条款内容; 本项目情况; 是否符合. 1; 总体要求; 报废机动车的拆解应遵循减量化、资源化和无害化的原则。报废机动车回收拆解企业应优先采用 资源回收率高、污染物排放量少的工艺和设备，防范二次污染，实现减污降碳协同增效。; 本项目的建设与运行以环境无害化方式进行，不进行进一步破碎，不产生二次污染。; 相符. 报废机动车的拆解、破碎应以材料回收为主要目的，应最大限度保证拆解、破碎产物的循环利用。; 本项目以材料回收为主要目的，发动机根据行业相关规定进行拆除，然后先进行泄油处理（废油液全部进入专用收集容器内），最后进行剪切、打包、压扁；变速器、离合器、传动轴和汽车悬架等拆除后，用剪切的方式将其破坏为废钢；蓄电池、尾气净化装置、燃气罐和各种电器从汽车上拆除后，不再进行拆解，将尽快出售给有资质的单位进行回收处理；拆解下的油箱、淋水箱、油管等零部件不进一步清洗；机械处理：经拆卸、分类后作为材料回收应经过机械处理，如用废钢剪断机或切割机将废钢、驾驶室、汽车大梁等材料分别进行剪断、挤压打包、压扁等处理，直接外卖运输和冶炼处理，不进一步破碎；仅采用机械处理方法分类回收报废汽车的金属料，不对分选出的金属进行重熔再生。可最大限度保证拆解产物的循环利用。; 相符. 报废及顶层拆解产生的废液化气罐、废安全气囊、废蓄电池、废尾气净化器、废油液（包括汽油、柴油、机油、润滑剂、液压油、制动液、防冻剂等，下同）、废空调制冷剂等属于危险废物，应按照危险废物的有关规定进行管理和处置。; 本项目拆解的安全气囊在专业的设备中进行引爆，引爆后的废安全气囊属于一般固废，本项目不产生废液化气罐，本项目拆解产生的废蓄电池、废尾气净化器、废油液、废空调制冷剂等属于危险废物，将按照危险废物的有关规定进行管理和处置; 相符. 2; 报废机动车拆解、破碎企业建设环境保护要求; 不得建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内; 本项目位于华容县马鞍新区马鞍茶场，周边不存在集中居民聚集区、商业区等环境敏感区，最近环境敏感点超过100m; 相符. 拆解、破碎企业内的道路应采取硬化措施，并确保在其运营期间无破损; 项厂区内道路已按要求进行地面硬化、防渗，并在运行过程中加强维护; 相符. 拆解、破碎企业应建有封闭的围墙并设有门; 厂区设置有围墙，并有专用大门进出; 相符. 拆解企业的厂区应划分为不同的功能区，包括管理区，未拆解的报废机动车贮存区，拆解作业区，产品（半成品）贮存区，污染控制区; 项目所在厂区将划分为：①未拆解的报废机动车贮存区；②拆解作业区；③产品（半成品）贮存区；④各类废物的收集、贮存和处理区；⑤管理办公区; 相符. 各功能区的大小和分区应适合企业的设计拆解能力； 各功能区应有明确的界线和明显的标识； 未拆解的报废机动车的贮存区、拆解作业区、产品（半成品）贮存区、污染控制区应具有防渗地面和油水收集设施； 拆解作业区、产品（半成品）贮存区、污染控制区应设有防雨、防风设施; 项目各功能大小和分区均能适合企业的设计拆解能力，各功能区具有明确的界限和标识； 在未拆解的报废汽车贮存区、拆解作业区、产品（半成品）贮存区、污染控制区均采取符合相应要求的防渗地面和废水收集管道设施； 污染控制区存放危废区域还设置缓坡和导流沟，存放废铅酸蓄电池的区域增设耐酸隔离层、托盘及废液截留、收集措施; 相符. 企业应实行清污分流，在厂区内（除管理区外）收集的雨水、清洗水和其他非生活污水应设置专门的收集设施和污水处理设施; 本项目厂区内实行雨污分流、清污分流，项目初期雨水经初期雨水收集池收集，地面废水经沉淀池处理，再统一经隔油池及油水分离器处理后通过罐车运至华容县麻浬泗污水处理厂处理，生活污水经化粪池处理后用于农田肥用，不外排。因此本项目废水设置有专门的收集设施和污水处理设施。; 相符. 报废机动车拆解、破碎企业应有符合相关要求的消防 设施，并有足够的疏散通道; 厂区设有符合相关要求的消防设施（比如灭火器、消防沙、防尘口罩等），并有足够的疏散通道（依托厂区内道路等）; 相符. 报废机动车拆解、破碎企业应有完备的污染防治机制和处理环境污染事故的应急预案; 本项目实施后，立即编制突发环境事件应急预案，做好企业污染防治和处理环境污染事故的应急处置; 相符. 3; 报废机动车拆解、破碎企业运行环境保护要求; 报废机动车拆解、破碎企业应向采取对环境污染程度最低的方式拆解、破碎报废机动车。鼓励采用固体废物产量少，资源回收利用率高的拆解、破碎工艺。; 本项目选用的拆解工艺污染程度低，固体废物产量少，资源回收利用率高。; 相符. 应在报废机动车进入拆解企业后检查是否有废油液的泄漏。如发现有废油液的泄漏应立即采取有效的收集措施。; 本项目报废机动车进入企业后，要进行登记验收，如发现废油液泄漏，一旦发现废油液泄漏，首先采用吸油毡等进行擦拭，然后再进行冲洗，此类废水中含有部分废酸、微量重金属铅等污染成分，产生的废吸油毡及废水收集后作为危废委托资质单位清运。; 相符. 报废机动车在进行拆解作业之前不得侧放、倒放。; 本项目报废机动车进行拆解作业之前均为平放。; 相符. 禁止露天拆解、破碎报废机动车; 本项目报废机动车拆解等工序均位于制定的拆解车间内进行; 相符. 报废机动车应依照下列顺序进行拆解：拆除蓄电池、拆除液化气罐、拆除安全气囊、拆除尾气净化催化剂、排空残留的各种废油液、拆除空调器、拆除各种电子电器部件、拆除其它零部件; 本项目拆解的机动车不含液化气罐，本项目的设预处理工段，先对报废机动车进行预处理，拆除蓄电池、拆除、引爆安全气囊、回收车内空调制冷剂、排空和收集车内各种液体后，再进行各零部件的拆解; 相符. 拆解企业在拆解作业过程中拆除下来的第4.3条中所列的各种危险废物，应由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度。; 本项目产生的各种危险废物由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，严格执行危险废物转移联单制度。; 相符. 报废机动车中的废制冷剂应用专用工具拆除并收集在密闭容器中，并按照上一条规定进行处理，不得向大气排放。; 本项目采用专用设备收集废制冷剂，收集的废制冷剂在密闭容器内暂存，由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，严格执行危险废物转移联单制度。; 相符. 拆解、破碎企业产生的各种危险废物在厂区内的贮存时间不得超过一年。; 本项目产生的各种危险废物在厂区内的贮存时间均不超过一年。; 相符. 拆解得到的可回收利用的零部件、再生材料与不可回收利用的废物应按种类分别收集在不同的专用容器或固定区域，并设立明显的区分标识。; 本项目拆解得到的可回收利用的零部件、再生材料与不可回收利用的废物均按种类分别收集在（堆放区域暂不确定），并设立明显的区分标识。; 相符. 拆解得到的轮胎和塑料部件的贮存区域应具消防设施，并尽量避免大量堆放; 本项目拆解得到的轮胎和塑料部件的贮存区域设置消防设施，堆放区域及面积、转移频次暂不确定; 相符. 拆解、破碎企业厂区收集的雨水、清洗水和其他非生活废水等应通过收集管道（井）收集后进入污水处理设施进行处理，并达到排放标准后方可排放。; 本项目无工艺生产废水排放，初期雨水及车间地面冲洗水经自建的污水处理站进行预处理；生活污水经现有化粪池预处理后，用于农田肥用，不外排；含油废水通过罐车运至华容县麻浬泗污水处理厂进行深度处理; 相符. 拆解、破碎企业应采取隔音降噪措施; 本项目厂区各个车间均采取隔音降噪措施; 相符. 拆解、破碎企业应按照环境保护措施验收的要求对污染物排放进行日常监测；应建立报废机动车拆解、破碎经营情况纪律制度，如实记载每批报废机动车的来源、类型、重量（数量），收集（接收）、拆解、破碎、贮存、处置的时间，运输单位的名称和联系方式，拆解、破碎得到的产品和不可回收利用的废物的数量和去向等。监测报告和经营情况记录应至少保存三年; 本项目将按照环境保护措施验收的要求对污染物排放进行日常监测；建立报废机动车拆解经营情况纪律制度，如实记载每批报废机动车的来源、类型、重量（数量），收集（接收）、拆解、贮存、处置的时间，运输单位的名称和联系方式，拆解得到的产品和不可回收利用的废物的数量和去向等。监测报告和经营情况记录应至少保存三年。; 相符. 拆解过程产生的危险废物应按照类别分别放置在专门的收集容器和贮存设施内，有危险废物识别标志、标明具体物质名称，并设置危险废物警示标志。; 拆解产生的各类危险废物，在厂区内危险废物储存场所进行分类存放，并设置了标示与警示标志。; 相符. 4; 污染控制要求; 拆解、破碎过程不得对空气、土壤、地表水和地下水造成污染; 本项目拆解产生的废气、废水、固废均采取一定的污防处理措施，排放的三废污染物做到达标排放。; 相符. 拆解、破碎企业的污水经处理后直接排入水体的水质应满GB8978中的1998年1月1日起建设（包括改、扩建）的单位的水污染物的一级排放标准要求；经处理后排入城市管网的水质应满足GB8978中的1998年1月1日起建设（包括改、扩建）的单位的水污染物的三级排放标准要求。; 本项目无工艺生产废水排放，厂区内初期雨水及车间地面冲洗水经自建污水处理站预处理后通过罐车运至华容县麻浬泗污水处理厂进行深度处理; 相符. 拆解、破碎过程中产生的危险废物的贮存应满足GB18597的要求; 本项目拆解过程中产生的危险废物的贮存满足GB18597的要求。; 相符. 拆解破碎企业其他烟气排放设施排放的废气应满足GB16297中新污染源大气污染物最高允许排放浓度的要求; 项目运营期产生的工艺废气经收集预处理后排放的颗粒物、非甲烷总烃污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297）中有关排放限值; 相符. 表1-5 项目与《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）的相符性分析 序号; 类别; 有关条款内容; 本项目情况; 是否符合. 3; 4.1拆解产能要求; 企业所在地区（地级市）类型依据年机动车保有量确定，地区类型具体分档为：地区年机动车保有量500万辆以上属于Ⅰ档地区；地区年机动车保有量200万辆（含）~500万辆属于Ⅱ档地区；地区年机动车保有量100万辆（含）~200万辆属于Ⅲ档地区；地区年机动车保有量50万辆（含）~100万辆属于Ⅳ档地区；地区年机动车保有量20万辆（含）~50万辆属于Ⅴ档地区；地区类型具体分档为：地区年机动车保有量20万辆以下属于Ⅵ档地区; 本项目位于岳阳市，根据岳阳市2021年国民经济和社会发展统计公报中统计数据，2021年年末全市机动车保有量77.22万辆，企业所在地属于Ⅳ档地区。; 符合. Ⅰ档地区单个企业最低年拆解产能应不小于3万辆； Ⅱ档地区单个企业最低年拆解产能应不小于2万辆； Ⅲ档地区单个企业最低年拆解产能应不小于1.5万辆； Ⅳ档、Ⅴ档地区单个企业最低年拆解产能应不小于1万辆； Ⅵ档地区单个企业最低年拆解产能应不小于0.5万辆。; 岳阳市属于Ⅳ档地区，单个企业最低年拆解应不小于1万辆，但基于本项目位于岳阳市华容县，结合县区报废汽车数量，因此综合考虑本项目区域套用Ⅵ档，本项目拆解产能为年拆解0.5万辆，满足其最低拆解产能要求; 符合. 4.2场地建设要求; 企业建设项目选址应满足如下要求： （1）符合所在地城市总体规划或国土空间规划； （2）符合GB50187、HJ348的选址要求，不得建在城市居民区、商业区、饮用水水源保护区及其他环境敏感区内，且避开受环境威胁的地带、地段和地区； （3）项目所在地有工业园区或再生利用园区的应建在园区内。; 本项目位于岳阳市华容县马鞍新区马鞍茶场，为工业用地，符合选址要求; 相符. 企业最低经营面积（占地面积）应满足如下要求： （1）Ⅰ档~Ⅱ档地区为20000m2，Ⅲ档~Ⅳ档地区为15000m2，Ⅴ档~Ⅵ档地区为10000m2； （2）其中作业场地（包括拆解和贮存场地）面积不低于经营面积的60%。; 岳阳市属于Ⅳ档地区，单个企业最低年拆解应不小于1万辆，但基于本项目位于岳阳市华容县，结合县区报废汽车数量，因此综合考虑本项目区域套用Ⅵ档。企业租赁厂区占地总面积约10316.88m2，满足Ⅵ档地区最低经营面积要求；本项目企业拆解和贮存场地面积超过6200m2，本项目作业场地（包括拆解和贮存场地）面积满足大于60%营业面积要求; 相符. 企业场地应具备拆解场地、贮存场地和办公场地。其中拆解场地和贮存场地（包括临时贮存）的地面应硬化并防渗漏，满足GB50037的防油渗地面要求; 本项目设置拆解场地、贮存场地和办公场地，且拆解场地和贮存场地（包括临时贮存）地面已硬化并防渗漏，按照GB50037的防油渗地面要求进行设计; 相符. 拆解场地应为封闭或半封闭构建物，应通风、光线良好、安全环保设施设备齐全。; 本项目拆解场地位于厂房内，厂房具备通风、光线良好、安全环保设施设备齐全等条件。; 相符. 贮存场地应分为报废机动车贮存场地、回用件贮存场地及固体废物贮存场地。固体废物贮存场地应具有满足GB18599要求的一般工业废物贮存设施和满足GB18597要求的危险废物贮存设施。; 本项目设置报废汽车暂存区、回用件存放区、五大总成存放区、各类零部件存放区、固废暂存区等区域，项目设置的固体废物贮存场地满足GB18599要求的一般工业废物贮存设施、危险废物贮存区满足GB18597要求; 相符. 拆解电动汽车的企业还应满足以下场地建设要求： - 具备电动汽车贮存场地、动力蓄电池贮存场地和动力蓄电池拆卸专用场地。场地应设有高压警示、区域隔离及危险标识标志，并具有防腐防渗漏紧急收集池及专用容器，用于收集动力蓄电池等破损时泄漏出的电解液、冷却液等有毒有害液体。 （2）电动汽车贮存场地应单独管理，并保持通风。 （3）动力蓄电池贮存场地应设在易燃、易爆等危险品仓库及高压输电线路防护区域以外，并设有烟雾报警器等火灾自动报警设施。 （4）动力蓄电池拆卸专用场地地面应做绝缘处理。; （1）本项目设置专门的新能源汽车贮存场地，废蓄电池贮存场地和电动汽车预拆解场地的解地面做绝缘处理，场地按照要求设置相应危险标识标志，拟设置有防腐防渗漏紧急收集池及专用容器，用于收集动力蓄电池等破损时泄漏出的电解液、冷却液等有毒有害液体。 （2）本项目电动汽车贮存场地将单独管理，并保持通风。 （3）项目设置的废蓄电池贮存场地不在易燃、易爆等危险品仓库及高压输电线路防护区域范围，并配套设有烟雾报警器等火灾自动报警设施。 （4）本项目不涉及电池拆解，电动汽车预拆解场地地面进行绝缘处理。; 相符. 4.3设施设备要求; 应具备以下一般拆解设施设备： - 车辆称重设备； - 室内或有防雨顶棚的拆解预处理平台； - 车架（车身）剪断、切割设备或压扁设备，不得仅以氧割设备代替； - 起重、运输或专用拖车等设备； - 总成拆解平台； - 气动拆解工具； - 简易拆解工具。; 本项目具备车辆称重设备、室内的拆解预处理平台、具备车架剪断、切割设备、具有起重、运输及专用拖车设备、具有总成拆解平台、建议拆解工具和气动拆解工具；; 相符. 应具备以下安全设施设备： （1）安全气囊直接引爆装置或拆除、贮存、引爆装置； （2）满足GB50016规定的消防设施设备 （3）应急救援设备; 本项目设有安全气囊引爆装置，并按照GB50016规定设置消防设施设备以及应急救援设备。本项目初期雨水及车间地面冲洗水经厂区内预处理（设有油水分离设施），生活污水经厂内化粪池预处理，厂区综合废水通过罐车运至华容县麻浬泗污水处理厂进行深度处理。 本项目配制专用废液收集装置和分类存放各种废液的专用密闭容器，配制机动车空调制冷剂收集装置和分类存放各种制冷剂的密闭容器；配制分类存放机油滤清器和铅酸蓄电池的容器。; 相符. 应具备以下环保设施设备： （1）满足HJ348要求的油水分离器等企业建设环境保护设备 （2）配有专用废液收集装置和分类存放各种废液的专用密闭容器 （3）机动车空调制冷剂收集装置和分类存放各种制冷剂的密闭容器 （4）分类存放机油滤清器和铅酸蓄电池的容器。; 相符. 应具备电脑、拍照设备、电子监控等设施设备。; 本项目设有电脑、拍照设备、电子监控设施; 相符. 拆解电动汽车的企业还应具备以下设施设备及材料： - 绝缘检测设备等安全评估设备； - 动力蓄电池断电设备； - 吊具、夹臂、机械手和升降工装等动力蓄电池拆卸设备； - 防静电废液、空调制冷剂抽排设备； - 绝缘工作服等安全防护及救援设备； - 绝缘气动工具； - 绝缘辅助工具； - 动力蓄电池绝缘处理材料； - 放电设施设备。; 本项目购置专用的电动汽车拆解设备，满足电动汽车拆解需求。; 相符. 4.7环保要求; （1）报废机动车拆解过程应满足HJ348中所规定的清污分流、污水达标排放等环境保护和污染控制的相关要求。 （2）应实施满足危险废物规范化管理要求的环境管理制度，其中对列入《国家危险废物名录》的危险废物应严格按照有关规定进行管理。; 本项目采用“雨污分流，清污分流”排水体制，满足HJ348中所规定的清环境保护和污染控制的相关要求。本项目满足危险废物规范化管理要求的环境管理制度，其中对列入《国家危险废物名录》的危险废物将严格按照有关规定进行管理。; 相符. 6贮存技术要求; 6.1报废机动车贮存; （1）所有车辆应避免侧放、倒放，电动汽车在动力蓄电池为拆卸前不应叠放。 （2）机动车如需叠放，应使上下车辆的重心尽量重合，且不应超过3层。2层和3层叠放时，高度分别不应超过3m和4.5m。大型车辆应单层平置。采用框架结构存放的，要保证安全性，并易于装卸。 （3）电动汽车在动力蓄电池未拆卸前应单独贮存，并采取防火、防水、绝缘、隔热等安全保障措施。 （4）电动汽车中的事故车以及发生动力蓄电池破损的车辆应隔离贮存; 本项目车辆暂存按规范存放，且新能源汽车设置专门的暂存区，并采取防火、防水、绝缘、隔热等安全保障措施。电动汽车中的事故车以及发生动力蓄电池破损的车辆将隔离贮存。; 相符. 6.2固体废物贮存; 固体废物贮存： （1）固体废物的贮存设施建设应符合GB18599、GB18597、HJ2025的要求 （2）一般工业固体废物贮存设施及包装物应按GB15562.2进行标识，危险废物贮存设施及包装物的标志应符合GB18597的要求。所有固体废物避免混合、混放。 （3）妥善处置固体废物，不应非法转移、倾倒、利用和处置 （4）不同类型的制冷剂应分别回收，使用专门容器单独存放 （5）废弃电容器、铅酸蓄电池贮存场地不得有明火 （6）容器和装置要防漏和防止洒溅，未引爆安全气囊的贮存装置应防爆，并对其进行日常性监测 （7）对拆解后的所有固体废物分类贮存和标识; （1）固体废物的贮存设施将按照GB18599、GB18597、HJ2025的要求建设； （2）一般工业固体废物贮存设施及包装物将按GB15562.2进行标识，危险废物贮存设施及包装物的标志应符合GB18597的要求。所有固体废物避免混合、混放 （3）妥善处置固体废物，不应非法转移、倾倒、利用和处置； （4）不同类型的制冷剂应分别回收，使用专门容器单独存放； （5）废弃电容器、铅酸蓄电池贮存场地不得有明火。 （6）容器和装置要防漏和防止洒溅，本项目设置安全气囊引爆装置。 （7）对拆解后的所有固体废物分类贮存和标识。; 相符. 6.3回用件贮存; 回用件贮存 （1）回用件应分类贮存和标识，存放在封闭或半封闭的贮存场地中 （2）回用件贮存前应做清洁等处理; 本项目回用件将分类贮存和标识，存放在封闭或半封闭的贮存场地中，回用件贮存前应做清洁（抹布擦拭）等处理。; 相符. 6.4动力蓄电池贮存; 动力蓄电池贮存 - 动力蓄电池的贮存应按照WB/T1061的贮存要求执行 - 动力蓄电池多层贮存时应采取框架结构并确保承重安全，且便于存取 （3）存在漏电、漏液、破损等安全隐患的动力蓄电池应采取适当方式处理，并隔离存放。; 动力蓄电池的贮存拟按照WB/T1061的贮存要求执行；动力蓄电池多层贮存时拟采取框架结构并确保承重安全，且便于存取；存在漏电、漏液、破损等安全隐患的动力蓄电池拟采取适当方式处理，并隔离存放。; 相符. 经对照《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022）、《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）有关拆解企业相关环保条款要求，本项目建设的废机动车、电动汽车拆解建设内容符合现行的废汽车拆解行业相关环保政策要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 华容县华安报废汽车回收拆解有限责任公司成立于2013年6月，具有湖南省商务厅颁发的《湖南省报废汽车回收企业资格认定书》，可以合法从事报废汽车拆解业务。拆解汽车厂区位于华容县马鞍新区马鞍茶场，占地面积16316.88m2。2011年10月委托中国航空规划建设发展有限公司编制了《华容县华安报废汽车回收拆解有限责任公司500台/年报废汽车回收拆解项目环境影响报告书》，2011年12月8日原华容县环境保护局出具《关于华容县华安报废汽车回收拆解有限责任公司500台/年报废汽车回收拆解项目环境影响报告书的批复》（华环评批【2011】41号）。2017年9月编制完成了《华容县华安报废汽车回收拆解有限责任公司500台/年报废汽车回收拆解项目竣工环境保护验收报告》，原华容县环境保护局出具《华容县华安报废汽车回收拆解有限责任公司500台/年报废汽车回收拆解项目竣工环境保护验收意见》（华环验【2017】40号）。 本项目系原报废汽车回收拆解项目进行改扩建而来。近年来，随着国家推动新能源汽车，目前市场上存在有大量待报废新能源汽车。同时，2009 年国家发展改革委、财政部、商务部、工业和信息化部、环境保护部出台《促进扩大内需鼓励汽车、家电“以旧换新”实施方案》，明确国家鼓励支持.老旧汽车回收、拆解、再生资源利用产业的发展。近年来，随着湖南省汽车使用量不断增加，报废汽车回收（拆解）需求量逐年增加，湖南省人民政府办公厅转发省商务厅关于《全省取缔非法报废汽车回收拆解市场专项整治行动方案》，根据该文件精神，新建企业要适应环保新形势要求，高起点、高标准建设。为抓住这一机遇，华容县华安报废汽车回收拆解有限责任公司拟在现有厂区内对现有项目进行扩建，不新增用地。本项目对回收的燃油汽车、新能源电动车进行拆解，其中不涉及电瓶拆解，主要工艺为汽车进厂、检查登记、临时存放、拆解预处理、外部拆解、内部拆解、零部件分类入库、出厂等。主要生产设备为预处理设备、切割机、自动化精细化流水线拆解设备、压块机等。项目建成后可年拆解燃油汽车1500辆（其中：小轿车700辆、中型车300辆、大型车200辆，摩托车300辆）；新能源电动车3500辆（其中：纯电动车2500辆，油电混动车 1000 辆）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》等有关建设项目环境管理规定，本项目需履行环境影响评价及报批手续。对照《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2021 年版），本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业42，85金属废料和碎屑加工处理，废机动车”类项目，需编制环境影响报告表。 2、工程建设内容 本项目为扩建项目，项目建设内容主要包括主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程及环保工程等。其中主体工程包括燃油汽车、新能源电动汽车拆解车间；辅助工程包括办公楼、地磅区；公用工程包括给排水、供电系统；储运；环保工程主要包括废气、废水、固废、噪声治理工程。项目组成情况详见下表。 表2-1 项目组成及工程内容一览表 项目组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 新能源电动汽车拆解车间; 800m2，1F，钢架架构，封闭式车间，包括拆解预处理区（地面做好绝缘处理）、主要拆解区。主要购置小车预处理平台、发动机拆解平台、液压剪、切割机等生产设备，设计拆解能力为3500辆/年。; 拆除原拆解车间进行重建. 汽车拆解车间; 占地400m2，1F，封闭式钢架架构，包括拆解处理区（机械流水线拆解平台）、主要拆解电池模块、制冷剂/油液回收等。主要氟利昂回收机、剪切机、切割机、抽油机、气囊引爆装置等生产设备，设计拆解能力为1500辆/年. 储运工程; 报废汽车堆场; 4500m2，主要用于存放报废汽车。该地面需要进行水泥地面硬化，防渗漏处理，对其单独进行管理，并保持通风。; 依托. 一般固废贮存间; 位于现有厂区的东侧，占地面积约1200m2，用于存放现有工程和本工程电动车拆解可回收利用的旧零件。; 依托. 产品贮存区; 位于现有厂区的西南角，800m2，用于存放电动车拆解后的金属件、橡胶、塑料件等堆放。; 依托. 辅助工程; 办公区; 厂区大门左侧侧，靠近厂区进出口，占地面积约200m2，采用砖混结构。; 依托. 杂物房; 位于厂区的东侧，用于存放一些拆解的机械件，如氧气瓶、乙炔瓶、风割机、螺丝刀等拆解用具; 依托. 公用工程; 给水; 由区域自来水供给; 依托. 排水; 雨污分流，露天报废车辆存放区及其他露天区域，设环形沟收集初期雨水，经初期雨水收集池（容积约50m3）收集后和地面清洗废水经三级隔油沉淀池（一沉池150m3，二沉池100m3，三沉池75m3）及油水分离器处理达标后通过罐车运至华容县麻浬泗污水处理厂进行深度处理；生活污水由化粪池处理后用于周边农田肥用，不外排; 依托. 供电; 由市政电网接入，可以满足建设项目用电需求. 门卫; 车辆和人员进出登记管理; 依托. 道路; 设置厂区内道路，方便车辆及人员进出. 环保工程; 废气; 废油液油抽取废气; 废油液抽取产生的废气（非甲烷总烃）经集气罩+活性炭吸附处理后，通过 15m 高排气筒排放（DA001）; 新建. 切割废气; 项目产生的切割粉尘经移动式烟尘净化器处理后车间内排放. 安全气囊引爆废气; 采用密闭装置引爆. 制冷剂回收; 专用制冷剂回收. 废水; 生活污水; 生活污水由化粪池处理后用于周边农田肥用，不外排; 依托. 地面清洗废水、初期雨水; 厂区初期雨水经环形雨水收集系统收集后，经初期雨水收集池（容积约200m3）收集，后和地面清洗废水经三级隔油沉淀池（一沉池150m3，二沉池100m3，三沉池75m3）及油水分离器处理达标后通过罐车运至华容县麻浬泗污水处理厂进行深度处理; 依托. 噪声治理; 选用低噪声设备，采取减振、吸声、隔声等措施; 新建. 固废; 生活垃圾; 设置垃圾桶、垃圾箱，生活垃圾由环卫部门统一清理; 依托. 可利用物资; 主要包括有电线电缆、钢铁、塑料、橡胶、有色金属、玻璃、粉尘收尘暂存在一般固废暂存间，定期外售给物资回收单位；废安全气囊由专门的回收单位处置. 一般固废间; 废动力电池：贮存于一般工业固体废物暂存间内单独的电动汽车电池组贮存间，定期交由专业的回收公司回收处置。 碎橡胶、碎塑料、碎玻璃、废织物以及其他不可利用垃圾等：贮存于一般工业固体废物暂存间，定期送至工业废物处置场处理。. 危险废物; 废制冷剂、废油液、废线路板、含汞部件等危险废物分类收集后暂存于危险废物暂存间（约100m2：其中包括有5间危废间，分别为1#含铅蓄电池危废间20m2、2#废油液间20m2、3#机油滤芯和含油污泥间20m2、4#废电路板、废油桶、废活性炭、电容和三元催化间20m2、5#废制冷剂和含汞开关间20m2），定期交有资质单位回收处理. 环境风险; 分区防渗，设置围堰，事故应急池，地下水监控井，制定风险应急预案等; 新建. 项目依托可行性分析 本项目系报废汽车拆解的扩建项目，因此本项目的建设需依托现有工程中部分环保工程及储运工程、公用工程。因此本项目与现有工程依托可行性分析见下表。 表2-2 本项目与现有工程依托可行性分析一览表 序号; 项目组成; 现有工程建设内容; 本工程依托内容可行性. 1; 储运工程; 一般固废暂存间; 现有一般固废贮存间，位于厂区东侧，总占地面积约1200m2，用于存放燃油汽车拆解过程中产生的可回收利用的旧零件。; 根据现场调查，现有一般固废贮存间临时堆放可利用旧零件较小，剩余空间面积较大，主要为汽车拆解不属于周期性拆解，且拆解下来的可回收旧零件可及时销售给相应的有资质企业进行二次加工. 2; 产品贮存间; 现有产品贮存间位于厂区西南角，与一般固废暂存间隔开，总占地面积约800m2，用于存放燃油汽车拆解过程中产生的拆解后的金属件、橡胶、塑料件等堆放。; 根据现场调查，产品固废贮存间剩余空间面积较大，可用于本项目电动车拆解后的金属件、橡胶、塑料件等堆放。. 3; 公用工程; 初期雨水; 雨污分流，露天报废车辆存放区及其他露天区域，设环形沟收集初期雨水，经初期雨水收集池（容积约50m3）收集，经三级隔油沉淀池（一沉池150m3，二沉池100m3，三沉池75m3）及油水分离器处理后通过罐车运至华容县麻浬泗污水处理厂进行深度处理; 本次扩建项目不新增用地，现有工程初期雨水一次产生量约18.3m3，本项目建成后初期雨水不变，本项目建设后总地面清洗废水为3.24m3/次（129.6m3/a，折合0.432m3/d）；根据工程分析可知，项目初期雨水收集池+三级隔油沉淀池能满足本项目建成后的初期雨水以及地面清洗废水处理能力. 4; 环保工程; 地面清洗废水; 经三级隔油沉淀池（一沉池150m3，二沉池100m3，三沉池75m3）及油水分离器处理达标后通过罐车运至华容县麻浬泗污水处理厂进行深度处理. 生活污水; 生活污水经化粪池（容积为5m3）处理后用于周边农田肥用，不外排; 本项目新增员工5人，新增生活污水排放量约0.504m3/d，改扩建完成后全厂生活污水产生量为2.03m3/d，小于化粪池的容量。. 5; 生活垃圾; 设置垃圾桶、垃圾箱，生活垃圾由环卫部门统一清理; 本项目新增员工5人，其产生量较小，其现有垃圾桶和垃圾箱能够满足其要求. 6; 危险废物; 危险废物暂存间（约100m2），定期交有资质单位回收处理。; 根据现场调查，危废暂存间约100m2，在液体危险废物暂存间设置缓坡和导流沟，存放废铅酸蓄电池的区域增设耐酸隔离层、托盘及废液截留、收集措施。 其存储容量约100t，现有工程危废产生量约12.078t/a，剩余87.922t/a，根据后文分析本项目危废产生量约44.863t/a，因此现有工程危废间贮存量还有剩余。. 根据上表项目依托可行性分析，本项目依托现有工程措施可行。 3、建设规模 本项目建成后，可实现年拆解新能源电动车1500辆，燃油汽车3500辆。项目建设规模见下表。 表 2-3 项目扩建前后建设规模一览表 - 序号; - 拆解种类; - 扩建前拆解量 - （辆/年）; - 扩建后拆解量 - （辆/年）; - 平均重量 - （kg/辆）. - 1; 燃油汽车; 小轿车; - 250; - 700; - 1200. - 2; 中型车; - 140; - 300; - 3600. - 3; 大型车; - 50; - 200; - 9200. - 4; 摩托车; - 60; - 300; - 130. - 5; 新能源电动车; 燃料电池油电混动汽车; - /; - 2500; - 1300.8. - 6; 新能源纯电动汽车; - /; - 1000; - 1188.3. - 合计; - 500; - 5000. 4、主要产品及产能 扩建完成后，本项目主要拆解回收钢铁、有色金属、塑料、橡胶、玻璃等材料。本项目主要拆解产品明细见下表。 表 2-4 本项目新能源纯电动车（约2500 辆）主拆解产物一览表 序号; 类别; 产品名称; 单车重量; 年产量; 单位; 设计年生产时间（h）. 1; 钢铁; 车壳、座椅等废钢; 516; 1290000; kg; 2400. 2; 发动机、变速箱总成等; 124.5; 311250; kg; 2400. 3; 方向机; 21; 52500; kg; 2400. 4; 轮毂（钢）; 45; 112500; kg; 2400. 5; 前后桥（包括悬架、轴承等）; 143; 357500; kg; 2400. 6; 废电机; 8; 20000; kg; 2400. 7; 有色金属; 水箱（铝或铜）、铝轮毂等; 78; 195000; kg; 2400. 8; 橡胶; 轮胎等; 60; 150000; kg; 2400. 9; 引爆后的安全气囊; 1.3; 3250; kg; 2400. 10; 废电线电缆; 16; 40000; kg; 2400. 11; 废塑料（保险杠、仪表盘等）; 78; 195000; kg; 2400. 12; 玻璃; 22; 55000; kg; 2400. 13; 电动汽车电池组; 70; 175000; kg; 2400. 14; 废线路板（含废电容器等）; 0.2; 500; kg; 2400. 15; 废空调制冷剂; 0.3; 750; kg; 2400. 16; 废机油 （非燃料类，包括有发动机润滑油、制动液）; 2.5; 6250; kg; 2400. 17; 含汞部件（各类开关等）; 0.5; 1250; kg; 2400. 18; 不可回收废物（海绵、电子废物、布料等）; 2; 5000; kg; 2400. 合计; 1188.3; 2970750. 表2-5 本项目新能源纯电动车（约 1000 辆）主拆解产物一览表 序号; 类别; 产品名称; 单车重量; 年产量; 单位; 设计年生产 时间（h）. 1; 钢铁; 车壳、座椅等废钢; 576; 576000; kg; 2400. 2; 发动机、变速箱总成等; 124.5; 124500; kg; 2400. 3; 方向机; 21; 21000; kg; 2400. 4; 轮毂（钢）; 45; 45000; kg; 2400. 5; 前后桥（包括悬架、轴承等）; 143; 143000; kg; 2400. 6; 废电机; 8; 8000; kg; 2400. 7; 有色金属; 水箱（铝或铜）、铝轮毂等; 78; 78000; kg; 2400. 8; 橡胶; 轮胎等; 60; 60000; kg; 2400. 9; 引爆后的安全气囊; 1.3; 1950; kg; 2400. 10; 废电线电缆; 16; 24000; kg; 2400. 11; 废塑料（保险杠、仪表盘等）; 78; 117000; kg; 2400. 12; 玻璃; 22; 33000; kg; 2400. 13; 电动汽车电池组; 86; 129000; kg; 2400. 14; 废油液（汽油、柴油）; 0.5; 750; kg; 2400. 15; 废尾气净化装置（尾气催化剂）; 1; 1500; kg; 2400. 16; 废线路板（含废电容器等）; 0.2; 300; kg; 2400. 17; 油箱; 35; 52500; kg; 2400. 18; 废空调制冷剂; 0.3; 450; kg; 2400. 19; 废机油 （非燃料类，包括有发动机润滑油、制动液）; 2.5; 3750; kg; 2400. 20; 含汞部件（各类开关等）; 0.5; 750; kg; 2400. 21; 不可回收废物（海绵、电子废物、布料等）; 2; 3000; kg; 2400. 合计; 1300.8; 1300800; kg. 表2-6 扩建完成后工程燃油汽车（小型车，约700 辆）主拆解产物一览表 序号; 类别; 产品名称; 单车重量; 年产量; 单位; 设计年生产 时间（h）. 1; 钢铁; 车壳、座椅等废钢; 510; 357000; kg; 2400. 2; 发动机、变速箱等总成; 243; 170100; kg; 2400. 3; 方向机; 18; 12600; kg; 2400. 4; 轮毂（钢）; 40; 28000; kg; 2400. 5; 前后桥（包括悬架、轴 承等）; 156; 109200; kg; 2400. 6; 废电机; 8; 5600; kg; 2400. 7; 有色金 属; 水箱（铝或铜）、铝轮 毂等; 35; 24500; kg; 2400. 8; 橡胶; 轮胎等; 55; 38500; kg; 2400. 9; 废电线电缆; 12; 42000; kg; 2400. 10; 废塑料; 37; 129500; kg; 2400. 11; 玻璃; 22; 77000; kg; 2400. 12; 废铅蓄电; 13; 45500; kg; 2400. 13; 废尾气净化装置（含催化剂）; 1.8; 6300; kg; 2400. 14; 废线路板（含废电容电器）; 0.1; 350; kg; 2400. 15; 机油滤清; 1; 3500; kg; 2400. 16; 燃料类汽油、柴油; 1; 3500; kg; 2400. 17; 非燃料类废机油（润滑油、机油等）; 4.5; 15750; kg; 2400. 18; 废空调制冷液; 0.3; 1050; kg; 2400. 19; 含铅部件; 0.25; 875; kg; 2400. 20; 含汞部件; 0.25; 875; kg; 2400. 21; 引爆后的废安全气囊; 1.3; 4550; kg; 2400. 22; 不可利用材料（海绵、电子废物、布料等）; 40.50; 141750; kg; 2400. 合计; 1200; 4200000. 表2-7 扩建完成后燃油汽车（中型车，约300辆）主拆解产物一览表 序号; 类别; 产品名称; 单车重量; 年产量; 单位; 设计年生产 时间（h）. 1; 钢铁; 车壳、座椅等废钢; 2123; 636900; kg; 2400. 2; 发动机、变速箱等总成; 275; 82500; kg; 2400. 3; 方向机; 25; 7500; kg; 2400. 4; 轮毂（钢）; 125; 37500; kg; 2400. 5; 前后桥（包括悬架、轴 承等）; 500; 150000; kg; 2400. 6; 废电机; 5; 1500; kg; 2400. 7; 有色金 属; 水箱（铝或铜）、铝轮 毂等; 67; 20100; kg; 2400. 8; 橡胶; 轮胎等; 189; 56700; kg; 2400. 9; 废电线电缆; 8; 12000; kg; 2400. 10; 废塑料; 7; 10500; kg; 2400. 11; 玻璃; 20; 30000; kg; 2400. 12; 废铅蓄电; 15; 22500; kg; 2400. 13; 废尾气净化装置（含催化剂）; 2.5; 3750; kg; 2400. 14; 废线路板（含废电容电器）; 0.5; 750; kg; 2400. 15; 机油滤清; 1; 1500; kg; 2400. 16; 燃料类汽油、柴油; 2; 3000; kg; 2400. 17; 非燃料类废机油（润滑油、机油等）; 13.5; 20250; kg; 2400. 18; 废空调制冷液; 1.0; 1500; kg; 2400. 19; 含铅部件; 0.75; 1125; kg; 2400. 20; 含汞部件; 0.75; 1125; kg; 2400. 21; 引爆后的废安全气囊; 2; 3000; kg; 2400. 22; 不可利用材料 （海绵、电子废物、布料等）; 217; 325500; kg; 2400. 合计; 3600; 5400000. 表2-8 扩建完成后燃油汽车（大型车，约200辆）主拆解产物一览表 序号; 类别; 产品名称; 单车重量; 年产量; 单位; 设计年生产 时间（h）. 1; 钢铁; 车壳、座椅等废钢; 5016; 1003200; kg; 2400. 2; 发动机、变速箱等总成; 1120; 224000; kg; 2400. 3; 方向机; 38; 7600; kg; 2400. 4; 轮毂（钢）; 295; 59000; kg; 2400. 5; 前后桥（包括悬架、轴 承等）; 1569; 313800; kg; 2400. 6; 废电机; 8; 1600; kg; 2400. 7; 有色金 属; 水箱（铝或铜）、铝轮 毂等; 28; 5600; kg; 2400. 8; 橡胶; 轮胎等; 295; 59000; kg; 2400. 9; 废电线电缆; 18; 18000; kg; 2400. 10; 废塑料; 11; 11000; kg; 2400. 11; 玻璃; 35; 35000; kg; 2400. 12; 废铅蓄电; 13; 13000; kg; 2400. 13; 废尾气净化装置（含催化剂）; 0.7; 700; kg; 2400. 14; 废线路板（含废电容电器）; 0.1; 100; kg; 2400. 15; 机油滤清; 1; 1000; kg; 2400. 16; 燃料类汽油、柴油; 1.4; 1400; kg; 2400. 17; 非燃料类废机油 （润滑油、机油等）; 4; 4000; kg; 2400. 18; 废空调制冷液; 0.3; 300; kg; 2400. 19; 含铅部件; 0.25; 250; kg; 2400. 20; 含汞部件; 0.25; 250; kg; 2400. 21; 引爆后的废安全气囊; 1; 1000; kg; 2400. 22; 不可利用材料 （海绵、电子废物、布料等）; 745; 745000; kg; 2400. 合计; 9200; 1840000. 表2-9 扩建完成后汽车（摩托车，约300辆）主拆解产物一览表 序号; 类别; 单车重量; 年产量; 单位; 年生产时间（h）. 1; 钢铁; 45.5; 13650; kg; 2400. 2; 有色金属; 43.5; 13050; kg; 2400. 3; 橡胶; 20; 6000; kg; 2400. 4; 废电线电缆; 0.5; 150; kg; 2400. 5; 废塑料; 7.5; 2250; kg; 2400. 6; 废铅蓄电池; 3; 900; kg; 2400. 7; 废尾气净化装置（含催化剂）; 0.2; 60; kg; 2400. 8; 废线路板（含废电容电器）; 0.1; 30; kg; 2400. 9; 机油滤清器; 0.5; 150; kg; 2400. 10; 燃料类汽油、柴油; 0.1; 30; kg; 2400. 11; 非燃料类废机油（润滑油、机油等）; 0.1; 30; kg; 2400. 12; 不可利用材料（海绵、电子废物、布料）; 9; 2700; kg; 2400. 合计; 130; 39000. 5、主要生产设备 本项目设备均为新购买新能源汽车拆解设备，依托现有工程设备主要为叉车等厂内运输工具。项目主要生产设备见下表： 表2-10 项目扩建前后主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 扩建前; 扩建后全厂; 变化情况. 规格型号; 数量; 规格型号; 数量. 1; 油水分离设备设施; 微孔瓷砖; 1套; 微孔瓷砖; 2套; +1. 2; 消防设备; /; 1批; /; 1批; 0. 3; 电子磅; DS822; 1台; DS822; 1台; 0. 4; 压块破碎机; XGPSJ-2000; 1台; XGPSJ-2000; 1台; 0. 5; 机械流水线拆解平台; Y100L2-4; 1套; Y100L2-4; 1套; 0. 6; 立柱式悬臂吊; 载荷250kg; 1台; 载荷250kg; 2台; +1. 7; 拖车; CSC5120TQZDT; 1台; CSC5120TQZDT; 1台; 0. 8; 合力叉车; CPC30; 1台; CPC30; 1台; 0. 9; 冷媒回收机（配置钢瓶）; 冷媒罐容量：13.6L; 1台; 冷媒罐容量：13.6L; 1台; 0. 10; 手持液压剪; 1024×768; 1台; 1024×768; 1台; 0. 11; 切割机; 661×768; 全套; 661×768; 全套; 0. 12; 抽油机; 3197-80L; 1台; 3197-80L; 1台; 0. 13; 电子秤; /; 1台; /; 1台; 0. 14; 气囊引爆装置; 80*80; 1台; 80*80; 2台; +1. 15; 办公设备、监控录像设备设施网络建设等整套; /; 全套; /; 全套; 0. 16; 乙炔氧割机; G01-100495×369; 1套; G01-100495×369; 1套; 0. 17; 鳄鱼剪; 1台; 1台; 0. 18; 打包机; 1台; 1台; 0. 19; 小车预处理平台; /; /; 8800x3100x1600mm; 1套; +1. 20; 大车预处理; /; /; 50L/min; 1套; +1. 21; 小车移动式戳孔放油机; /; /; 50L/min; 1台; +1. 22; 大车移动式凿孔抽油机; /; /; 50L/min; 1台; +1. 23; 发动机拆解平台; /; /; 2400*1600*700mm; 1台; +1. 24; 翻转机; /; /; 220v/330v; 1台; +1. 25; 等离子切割机; /; /; LGK-100; 1台; +1. 26; 立式扒胎机; /; /; 最大轮胎直径：1150mm; 1台; +1. 27; 门式举升机; /; /; 2000kg; 1台; +1. 28; 动力电池绝缘吊具; /; /; HCD-CJEA-2T; 1套; +1. 29; 防静电塑料接口冷媒回收机; /; /; R134a; 1台; +1. 30; 防静电油液收集系统; 1 台; +1. 31; 小车手动升降托举车; /; /; SSK 系列; 1套; +1. 32; 绝缘吊具; /; /; /; 1个; +1. 33; 电池安全评估放电设备; /; /; 270*220*360mm; 1台; +1. 34; 漏电诊断仪; /; /; ETCR8600B; 1台; +1. 35; 断电设备; /; /; /; 1 套; +1. 36; 非接触温度传感器; /; /; 0-1300; 1个; +1. 37; 安全防护及救援设备; /; /; /; 1个; +1. 38; 绝缘工具材料（绝缘地胶、绝缘气动扳手、绝缘卡钳、绝缘剪、耐高压耐磨布基绝缘材料、绝缘灭弧灌封防打火胶）; /; /; /; 1; +1. 39; 发动机转运托盘; /; /; 1800*1400mm; 2个; +2. 40; 电池包转运托盘; /; /; 1200*1000*200mm; 5个; +5. 41; 铅酸蓄、机油滤芯转运托箱; /; /; 长1200*宽800mm* 高800m; 4个; +4. 42; 废油收集桶; /; /; 50L; 10个; +10. 43; 移动式粉尘收集器; /; /; /; 2台; +2. 44; 监控系统; /; /; /; 1套; +1. 6、主要原辅材料 项目建成后可年拆解燃油汽车1500辆（其中：小轿车700辆、中型车300辆、大型车200辆，摩托车300辆）；新能源电动车3500辆（其中：纯电动车2500辆，油电混动车 1000 辆）。本项目不涉及特种车辆。报废车辆的来源途径：在岳阳市各区、县回收的报废机动车，岳阳市周边其它区域收集的报废新能源机动车。项目主要原辅材料及能源消耗情况详见下表。 表 2-11 本项目扩建前后主要原辅材料及能源消耗情况一览表 类别; 拆解种类; 扩建前拆解量; 扩建后全厂拆解量; 单位; 单车平均重量（kg/辆）; 来源; 备注. 汽车拆解原料; 新能源电动车; 纯电动车; /; 2500; 辆/年; 1188.3; 外购; +2500. 油电混动; /; 1000; 辆/年; 1300.8; 外购; +1000. 燃油汽车; 小型车; 250; 700; 辆/年; 1200; 外购; +450. 中型车; 140; 300; 辆/年; 3600; 外购; +160. 大型车; 50; 200; 辆/年; 9200; 外购; +150. 摩托车; 60; 300; 辆/年; 130; 外购; +240. 辅料; 乙炔; 7; 70; 罐/年; /; 外购，乙炔瓶，容积为40L，气瓶压力15Mpa，拆解车间最大贮存量4瓶（折合约28kg）; +63. 氧气; 27; 270; 瓶/年; /; 标准氧气瓶，容积为 40L气瓶压力约 15Mpa，拆解车间最大贮存量4瓶（折合约28kg）; +243. 液压油; /; 360; kg/a; /; 外购; +360. 能源; 水; 570; 760; m3/a; /; 市政自来水管网; +190. 电; 1200; 13000; 万w·h; /; 市政电网; +11800. 理化性质： 切割工序使用乙炔和氧气，以上材料的理化性质见下表。 表2-12 主要物料理化性质表 序 号; 物料名称; CAS 号; 理化性质; 危险性. 1; 乙炔; 74-86-2; 密度：0.62（相对于水） 外观与性状：无色无臭气体 熔点：-81.8℃ 沸点：-83.8°C 溶解性：微溶于水、 乙醇，溶于氯仿、苯; 危险特性：极易燃烧。其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方。 侵入途径：吸入 健康危害：属微毒类，具有弱麻醉和阻止细胞氧化的作用。高浓度时排挤空气中的氧，引起单纯性窒息作用。. 2; 氧气; 密度：1.14（相对于水） 外观与性状：无色无臭气体 熔点：-218.8℃ 沸点：-183.1°C 溶解性：溶于水、乙醇; 危险特性：是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本元素之一，与易燃物形成有爆炸性的混合物；化学性质活泼，能与多种元素化合发出光和热，也即燃烧。 侵入途径：吸入健康危害：常压下，氧的浓度超过40%时，有可能发生氧中毒。吸入40%~60%的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷，胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿、窒息。吸入的氧浓度在80%以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而亡。. 7、劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目劳动定员共为 20 人（现有项目劳动定员 15人，扩建项目新增5 人），均不在厂区食宿。 工作制度：采用1班制，每班工作8小时，年工作300天。 8、公用工程 （1）供电 本项目供电由本地电网系统供给，满足本项目用电需求。 （2）供水、排水 ①给水 扩建项目用水来源于当地市政自来水管网，厂区不提供住宿。本项目用水主要为员工的办公生活用水、地面清洗用水、初期雨水。 生活用水：本项目新增5人，年工作300天，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）中办公职工用水量以38 m3/人•a计，则项目生活用水量为190m3/a（0.63m3/d），排水量按0.8系数计，职工生活污水产生量为152m3/a（0.504m3/d），改扩建后全厂生活用水量为760m3/a（2.53m3/d），排水量按0.8系数计，职工生活污水产生量为608m3/a（2.03m3/d）。 车间地面冲洗用水：为保证车间地面清洁，防止拆解过程中遗漏在车间地面的废油液造成的污染，项目定期对汽车拆解车间地面进行清洗，清洗周期约为每周一次（全年共40次），车间地面在清洗时会产生废水，评价要求在进行地面冲洗之前，应先对地面进行清扫并用抹布擦去地面有明显油渍的地方，以达到有效清洁地面积降低后续废水处理工艺的负荷的目的。冲洗过程仅用人工清洗，不使用清洁剂，参考《建筑给排水设计规范》（GB50015-2019）中停车场地面冲洗水用量2~3L/m2·次，项目汽车拆解车间地面冲洗废水用水量取3.0L/m2·次，按照实际情况项目电动车拆解预处理车间应按要求达到绝缘，则地面不进行大规模冲洗，仅进行日常打扫除灰保洁工作，汽车拆解车间面积为1200m2，则项目车间冲洗年用水量为3.6m3/次，全年共计144m3/a。车间地面冲洗按照10%蒸发耗散计，项目汽车拆解车间地面冲洗废水产生量为3.24m3/次（129.6m3/a，折合0.432m3/d）。 初期雨水：根据《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022）的有关要求，项目待拆车辆暂存区、场区内道路、车间周边设置雨水收集沟，收集的初期雨水应进入污水处理站处理，企业建设有一座初期雨水池收集池（容积为50m3）。 本项目厂区初期雨水中主要污染物为悬浮物、石油类等。假设日平均降雨量集中在降雨初期3h（180min）内，进而估计初期（前15min）雨水的量，其产生量可按下述公式进行计算： 项目初期雨水经初期雨水池收集沉淀后用于非雨天洒水降尘、绿化浇灌。初期雨水池设置转换阀门，初期雨水收集完成后，关闭阀门，后期雨水随雨水沟排入东面侍郎河。暴雨强度及雨水流量计算软件（V1.0.9.17）计算公式对本项目初期雨水产生量进行估算： 式中：q—暴雨强度（L/(s·hm2）； t—降雨历时（min），初期雨水时间取 15min； P—暴雨重现期（年），重现期取 2 年。 计算得到暴雨强度为21.78L/S.hm2。 降雨淋溶水中，其中降雨前15min为初期雨水，计算雨水排水设计流量Q（L/s）。计算公式如下： Q=qψFT 式中：Q―雨水流量（t/s)； —— 径流系数，按地面覆盖确定，综合径流系数为0.90； F —— 汇水面积，hm2。（1.031688）； q—— 设计暴雨强度（L/S•hm2） 降雨前15分钟产生的雨水为初期雨水，根据本项目厂区汇水面积约10316.88m2计算得，单次初期雨水产生量为18.3m3/次，按平均15天可计算为一次初期雨水量，则厂区需收集的初期雨水量约439.2m3/a。 ②排水 项目排水采用“雨污分流”制，初期雨水经厂区内已建的环形沟进入雨水收集池（容积约200m3）收集后同地面清洗废水经三级隔油沉淀池（一沉池150m3，二沉池100m3，三沉池75m3）及油水分离器处理达标后通过罐车运至华容县麻浬泗污水处理厂进行深度处理；生活污水由化粪池处理后用于周边农田肥用，不外排。 本项目用水量见下表。 表2-13 本项目扩建完成后项目用水、排水量一览表 用水项目; 用水标准; 数量; 用水量; 排污系数; 排水量; 损耗量（m3/d）. 生活用水; 38m3/人·d; 20人; 2.53m3/d; 0.8; 2.03m3/d; 0.5. 地面清洗水; 3.0L/m2·次; 1200m2; 3.6m3/次（144m3/a）; 0.9; 3.24m3/次（129.6m3/a）; 14.4. 初期雨水; /; /; 439.2m3/a; /; 439.2m3/a; /. 图2-1 本项目扩建完成后全厂水平衡图（单位：m3/a） 9、厂区总体平面布置 华容县华安报废汽车回收拆解有限责任公司年拆解报废汽车5000辆扩建项目位于华容县马鞍新区马鞍茶场，在现有工程的项目基础上拆除现有厂房重新布局。厂区大门布置在南面紧邻社会道路，进场大门东侧为车辆停放区，西侧为办公区域，办公楼西面为燃油大车停放区以及安全气囊引爆区域、新能源电池贮存区、汽车零部件贮存区、塑料贮存区、轮胎存放区，中部从东往西依次布置一般固废暂存区、等离子切割区、物料周转区；北面从东往西依次布置有剪切区、打包区、危废暂存区、新能源汽车预处理区、总成拆解区、总成贮存区、油水分离设施等。生产设备总体上按工艺顺序进行布置，减少物料运输距离，工艺流程顺畅。平面布置在满足工艺流程顺畅的基础上，可最大限度减小项目污染物对外环境的影响。 综上所述，本项目建成后，全公司布局紧凑，工艺流程顺畅，功能分区明确，能够满足生产和加强环境管理要求，因此本项目厂区平面布置较为合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程： 本项目在现有工程的项目基础上拆除现有厂房重新布局。项目施工期主要包括基础工程、主体工程、装饰工程及设备安装等。施工期的环境影响主要来自于施工机械噪声、施工扬尘、建筑装修垃圾及施工人员少量生活污水和生活垃圾。项目施工至竣工交付使用的基本工艺流程及产污环节如下图所示： 图 2-2 施工期工艺流程及产排污环节图 工艺流程简述： （1）基础工程施工：包括土方、地基开挖与基础施工时，由于挖土机、运输车辆等施工机械的运行将产生噪声，同事产生扬尘和工人生活污水。 （2）主体工程：主要为建设钢结构厂房，建设完成后在构筑物的室内外进行简单装修（如表面涂刷）、钻机、切割机等产生的噪声，钢结构表面的涂刷产生废气、废弃物料。 （3）装饰工程：主要是厂房内电路、供水线路等基础设施的建设。此过程会产生噪声、固废。 （4）设备安装调试：将购买回来的设备进行安装调试。此过程会产生噪声、固废。 （5）工程验收：设备安装完成后，并对其进行调试，确保建设工程能够保证运营期的安全正常生产使用。 2、运营期工艺流程： 与现有工程工艺对比，随着技术的更新，本项目选用的拆解设备比现有工程更加先进，拆解能力大大提高。拆解生产工艺流程及产污环节见下图。 图2-3燃油汽车拆解生产工艺流程及产污环节示意图 拆解工艺流程和产排污环节简述： （1）检查等级 ①检查报废汽车发动机、散热器、变速器、差速器、油箱等总成部件的密封、破损 情况。 ②按照公安部门的管理要求，对报废汽车进行登记注册并拍照，将其主要信息录入电脑数据库并在车身醒目位置贴上显示信息的标签。 ③前款提到的主要信息包括：报废汽车车主（单位或个人）名称、证件号码、牌照 号码、车型、品牌型号、车身颜色、重量、发动机号、车辆识别代号（或车架号）、出厂年份、接收或收购日期。 ④将报废汽车的机动车登记证书、号牌、行驶证交公安机关交通管理部门办理注销 登记。 ⑤向报废汽车车主发放《报废汽车回收证明》及有关注销书面材料。 （2）环保预处理 报废汽车环保预处理是对特殊危险废物进行预拆除，避免后期拆除过程中污染物的扩散，主要包七道工序： 1）抽取废油液：利用真空或重力原理抽排汽车上的所有工作液，并分类收集储存。为节约操作空间，防止遗洒，缩短回收时间，提高回收效率，一般使用专用抽排装置，其动力来源于压缩空气，利用射流原理，产生抽吸力，液体可分类送入各自的回收储存桶。项目采用气动接油机和移动戳孔放油机将废油液抽到专用的密闭储罐内进行收集储存，然后转移至危废暂存库暂存。气动接油机可对各种废旧机油或是一些无腐蚀性液体进行回收抽取，并可通过压缩空气进行自动往高处排放，也可通过手动往低处排放回收后的废油，在狭窄的空间可利用配制的托油盘进行接油作业。如果汽车在地面情况下，可利用托油盘机械结构的特殊设计，然后将油盘置于几乎接近地面的高度平行移动进入汽车油箱底部，油盘里的废油，可以通过该结构和阀门使之流入存储器，也可通过真空负压原理直接抽取。 此过程会产生固体废物残留燃油（汽油、柴油）、废油液（发动机润滑油、冷却液、推力转向油、制动液等石油类或合成润滑剂物质）；废气非甲烷总烃。 2）拆除报废铅酸蓄电池：汽车使用的蓄电池主要为铅酸电池，是汽车用电设备的电源之一、拆解电池等与切断汽车的电源，以保证后续工作安全，同时也保证使用的铅材料全部有效地回收，避免电解液滴漏，对环境造成污染。拆解顺序为：先拆下电池负极接线、正极接线，再拆下固定蓄电池的加紧固定板，然后取下蓄电池。拆卸时应戴好防护手套和防护眼镜，取出蓄电池时倾斜不可超过40℃。为防止短路发生产生火花引起事故，应先拆下电极负极，若不慎电解液漏出接触人体，应立即用水清洗； 此过程会产生废铅酸蓄电池。 3）回收空调制冷剂：利用制冷回收机将汽车空调制冷剂吸入、压缩、冷凝之后，回收到储液桶内，实现制冷剂的100%回收。制冷剂回收机通过专用连接管路与报废车辆空调系统的表管进行连接，设备另一连接管与制冷剂回收罐连接，完成制冷剂100%的抽取工作。回收机只能用于回收制冷剂气体，不可接到液体接口。储存罐压力一般不超过1.7MPa；储存量不超过容积的80%；特别是拆装管路时应穿戴防护服、防护眼镜，场所成通风良好、远离易燃易爆物品，遵守操作规程。使用专用工具和容器收集空调制冷剂，此过程会产生固体废物废制冷剂；废气废氟利昂。 4）拆除油箱：按照要求拆除油箱，此过程会产生废油箱； 5）拆除机油滤清器：按照要求拆除机油滤清器； 6）拆除、引爆安全气囊：根据《报废机动车回收拆解企业技术规范》(GB22128-2019)4.3.2节要求：报废汽车拆解企业必须具备安全气囊直接引爆装置或者拆除、存储、引爆装置。本项目单独设置了安全气囊引爆设备，对报废的汽车进行安全气囊引爆。 其中安全气囊的引爆过程如下：安全气囊内主要化学成分包括：叠氮化钠、硝酸钾和二氧化硅。引爆时，首先叠氮化钠分解为金属钠和氮气的混合物。然后，金属钠和硝酸钾反应释放出更多的氮气并形成氧化钾和氧化钠。这些氧化物会立即与二氧化硅结合，形成无害的硅酸钠玻璃，氮气则充进气囊。 此过程会产生固体废物引爆废安全气囊，废气引爆安全气囊粉尘。 拆除催化系统：按照要求拆除催化系统，此过程会产生废催化剂。 经过预拆解的报废汽车，应按要求进行储存： ①应避免侧放、倒放。 ②如需叠放，应使上下车辆的重心尽量重合，以防掉落；对大型车辆应单层平置。 ③应与其他废弃物分开存储。 ④接收或收购报废汽车后，应在3个月之内将其拆解完毕。 （3）总体拆解 报废汽车的解体按照由表及里、由配件到主机，并遵循先由整车拆成总成，由总成拆成部件，再由部件拆成零件的原则进行。 ①报废汽车预处理完毕之后，应完成以下拆解： 拆除空调器；拆下油箱；拆除包含有毒物质的部件（开关继电器传感器等）；拆消声器、转向锁总成、停车装置、倒车雷达及电子控制模块；拆除车轮并拆下轮胎；拆除能有效回收的含金属铜、铝、镁的部件；拆除能有效回收的大型塑料件（保险杠、仪表板、液体容器等）；拆除橡胶制品部件；按相关法规要求拆解有关总成和其他零部件；拆解有关总成和其他零部件，并符合相关法规要求。 此过程会产生固体废物废塑料、废玻璃、含汞开关、废电路板、废橡胶、废钢铁、其他不可分离废物；废气拆解粉尘。 ②拆解后对于车底盘进行解体。 （4）切割、分选 主要是车身各类型钢的切割、挤压和打包，并对各类有价值金属进行分选。车身整体切割与打包：车身各部件经拆除后，采用汽车解体机分解成为小块，回收钢铁、有色金属等，分别由液压机打包。车底盘上一些无法剪切的零件采用气割方式解体，气割用丙烷和氧气，燃烧产生的CO2和水不作为污染物进行考虑。汽车大梁使用等离子切割、大力剪设备进行剪断。 （5）分类储存和管理 拆解后的各类部件按相关规定进行储存和管理，可利用的零部件进行整理外售；危险废物暂存在厂区内危险废物暂存去，定期委托资质单位集中处理；其余一般废物交专业的环卫企业处理。 （6）回收利用 对于具有较大利用价值的零部件，以再利用件的形式销售给专业单位，主要包括：车门、引擎盖、后备箱盖、座椅、电器件、轮胎、轮毂、保险杠、翼子板等。五大总成不得利用件送交资源单位回收，可再利用按照国家要求转移给有资质的企业。 图2-4 报废摩托车拆解生产工艺流程及产污环节示意图 报废摩托车拆解工艺流程和产排污环节简述： （1）检查登记 ①检查报废汽车发动机、散热器、变速器、差速器、油箱等总成部件的密封、破损 情况。 ②按照公安部门的管理要求，对报废汽车进行登记注册并拍照，将其主要信息录入电脑数据库并在车身醒目位置贴上显示信息的标签。 ③前款提到的主要信息包括：报废汽车车主（单位或个人）名称、证件号码、牌照 号码、车型、品牌型号、车身颜色、重量、发动机号、车辆识别代号（或车架号）、出厂年份、接收或收购日期。 ④将报废汽车的机动车登记证书、号牌、行驶证交公安机关交通管理部门办理注销 登记。 ⑤向报废汽车车主发放《报废汽车回收证明》及有关注销书面材料。 （2）环保预处理 ①拆除蓄电池，将蓄电池送至危废仓库内暂存 ②抽取废油液，使用专用工具和容器排空和收集车内的废油液 ③拆除油箱、拆除机油滤清器 ④拆除催化系统 （2）总体拆解 ①拆除车身的全部电线、拆除仪表、照明系统、信号系统等电器设备 ②拆除变速器操作杆、离合器操作件等及其各种连接件 ③拆除发动机、变速箱以及与其各零部件相连的电路、气路管件、油路管件、进气管、排气管。 ④拆除前后叉、车轮、链条及余下的零部件和车架总体。 （3）分类储存 拆解后的各类部件按相关规定进行储存和管理，可利用的零部件进行整理外售；危险废物委托资质单位集中处理；其余一般废物交专业的环卫企业处理。 图2-5 报废新能源电动车拆解生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： （1）拆解深度 本项目仅涉及报废电动车的拆解、切割，具体拆解深度如下： ①变速器、传动轴和汽车悬梁等拆除后，用剪切的方式将其剪切为废钢，后进行压块； ②动力蓄电池包（组）和各种线路板从汽车上拆除后，不在进行拆解，暂存在危废仓库，定期交由有资质单位处置。 ③拆解下来的轮胎、座椅等零件不进一步清洗，经用抹布擦拭明显的机油泄漏处。 ④机械处理：经拆卸、分类后作为材料回收的应经过机械处理，如大部件的废钢进行剪断、压扁等处理，仅采用机械处理方法分类回收报废机动车的金属料、塑料、橡胶、有色金属，不对分选出的金属进行熔炼再生。 （2）检查和登记 电动汽车拆解应按照国家有关规定要求，将报废电动汽车的车辆识别代码、动力蓄电池编码、流向等信息录入“新能源汽车国家检测与动力蓄电池回收利用溯源综合管理平台”。对于因租赁等原因导致动力蓄电池被提前从电动汽车上拆卸回收的情况，应检查保存机动车所有人提供的租赁运营等机构出具的回收证明材料，保存期限不应低于3年。 ①将报废机动车的机动车登记证书、号牌、行驶证交公安机关交通管理部门办理注销登记。 ②向报废机动车车主发放《报废汽车回收证明》及有关注销书面材料。 ③对检查和登记完成后的报废电动车进行编号暂时存放于报废机动车堆场。 （3）拆解件预处理 拆解预处理是拆解作业的第一步，目的是去除报废电动车内存在安全隐患和环境污染隐患的主要废弃物。 在此工位将危险废物拆除其中包括废油液、铅蓄电池、制冷剂、安全气囊、线路板等。废油液包括润滑油、液压油、制动液、防冻液等。拆除的危废按照《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）中贮存技术要求进行存储。 本项目利用叉车将待拆汽车堆场堆放的报废电动汽车运输至废油抽取及气囊拆除区，废油抽取及气囊拆除区设有预拆工位（抽油液工位，气囊引爆工位和监销工位等），抽油液工位设有油液贮存容器。上述工位均安装摄像设备，可以进行远程监控。 预拆解主要步骤为： ①检查车身有误漏液、有无带电； ②检查动力蓄电池布局和安装位置，确认诊断接口是否安好，对动力蓄电池电压、温度等参数进行检测，评估其安全状态； ③断开动力蓄电池高压回路； ④人工将油液储存装置利用专业打孔装置打孔，通过废油液抽取机将车内的废油液收集至各自的废油液收集至油液贮存容器内； ⑤人工利用汽车制冷剂收集装置将空调处理系统中制冷剂抽取。汽车制冷剂（氟利昂）回收采用专用回收装置，将报废电动车制冷系统低压侧与回收装置吸气口入口连接，回收罐与回收装置的液体出口连接，回收装置中的压缩机将制冷系统中的制冷剂蒸气吸入回收装置中，经过压缩冷凝变成液态制冷剂； ⑥使用安全气囊引爆器拆除并引爆安全气囊：本项目安全气囊引爆在一个密闭空间进行，通过控制触控开关，连接线路触及蓄电池正负极，对安全气囊进行引爆，从而将报废机动车内的气囊移出，引爆后的安全气囊内壁会沾有引爆剂； ⑦拆除线路板。 （4）报废汽车存储 经预处理后的报废电动车存放于报废电动车堆场。 ①分类存放原则：按车型分类：货车、大型客车、中型客车、小型客车等；按拆解价值分类：可再利用的总成及零部件车辆、基本没有再利用价值的报废车辆分别存放。 ②存放要求： 电动汽车在动力蓄电池未拆卸前不允许叠放。电动汽车在动力蓄电池未拆卸前应单独贮存，并采取防火、防水、绝缘、隔热等安全保障措施。电动汽车中的事故车以及发生动力蓄电池破损的车辆应隔离贮存。 预处理后的报废汽车移入报废车辆存放区暂存或直接进行拆解，存放过程避免侧放、倒放，如需要叠放，使上下车辆的重心尽量重合，以防掉落，且叠放时外侧高度不超过3m，内侧高度不超过4.5m；对大型车辆单层平置。接收或收购报废汽车后，在3个月之内将其拆解完毕。 （5）汽车拆解 本项目拆解工序通过叉车将经预拆解后的报废电动车运输至预拆解车间相应工位，配以装载机，方便人工利用专用气动工具（专用拆解工具）对外饰、内饰等大件进行拆解，如利用剪切机对大型汽车进行大梁的剪切、对汽车玻璃进行切割等。最后在拆解车间对车间进行最终拆解，并用压块机进行压块处理。 （6）存储和管理 本项目使用各种专用密闭容器存储废液，防止废液挥发，并交给合法的废液回收处理企业。 拆下的可再利用零部件应在室内存储；对存储的各种零部件、材料、废弃物的容器进行标识，避免混合、混放；对拆解后的所有的零部件、材料、废弃物进行分类存储和标识，含有害物质的部件应标明有害物质的种类；容器和装置要防漏和防止洒溅，并对其进行日常性检查。拆解后废弃物的存储应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部公告2013 年第36号）的相关要求和《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）中固废贮存技术要求执行。 各种废弃物的存储时间一般不超过一年；固体废弃物应交给符合国家相关标准的废物处理单位处理，不得焚烧、丢弃；危险废物应交由具有相应资质的单位进行处理处置。 制定报废电动车拆解台账登记制度，建立详实完整的报废机动车回收拆解档案和数据库，对回收的报废汽车逐车登记。如实记录每批报废机动车的来源、类型、重量（数量），接受、拆解、贮存、处置的时间，运输单位的名称和联系方式，拆解得到的产品和不可回收利用的废物的数量和去向。对于事故车辆等，还应包括车辆破损情况、缺失部件等详细信息，并留存相应照片。档案和数据库的保存期不少于3年。拆解报废后的发动机号码、车架号码的拓印膜、照片等资料完整留存备查。 综上，本项目日常生产经营中的主要污染物产生情况见下表： 表2-14 本项目运营期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源; 产生工序; 主要污染因子; 治理措施. 废水; W1：生活污水; 员工办公; COD、氨氮、pH、SS等; 化粪池. W2：初期雨水; 初期雨水收集; SS、石油类; 油水分离器+三级隔油沉淀池. 废气; G1：有机废气; 抽取废油液、回收制冷剂; 非甲烷总烃; 集气罩+活性炭吸附装置+15m高排气筒排放. G2：气囊引爆废气; 安全气囊爆破; 氮气; 无组织扩散. G3：切割烟粉尘; 切割; 颗粒物; 经移动式烟尘净化器后，无组织排放. 噪声; N：设备噪声; 设备运行; 噪声; 厂界隔声. 固废; S1：废电线电缆; 拆解过程; 电线电缆; 外售物资回收单位. S2：钢铁; 钢材. S3：废塑料; PP等. S4：橡胶; 高分子材料. S5：有色金属; 铜、铝、镁等. S6：玻璃; 二氧化硅等. S7：粉尘收尘; 气割粉尘收集; 金属屑、塑料等. S8：废安全气囊; 拆解过程; 安全气囊; 由专门的回收单位处置. S9：废动力蓄电池包（组）; 锂电池; 由专门的回收单位处置. S10：废油液; 燃油类（汽油、柴油等）; 委托有资质的单位处置. S11：废机油; 发动机润滑油、制动液等. S12：废制冷剂; 有机卤化物. S13：废线路板; 线路板. S14：废尾气净化装置; 尾气净化催化剂. S15：含汞部件; /. S16：污水处理系统废油及污泥; 含油废水处理; 油泥. S17：废活性炭; 有机废气处理; 废活性炭. S18：废吸油毡、含油废劳保用品; 拆解过程; 含油抹布及劳保用品. S19：不可回收废物; 海绵、电子废物、布料等; 由环卫部门清运. S20：生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 由环卫部门清运. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据现场调查，与本项目有关的现有污染情况及主要环境问题，主要为厂区内现有工程。现场踏勘，建设单位将对现有工程车间拆除重新布局建设，现有项目暂未运行。因此，此处从收集的资料对现有项目进行说明。 1、现有项目环境影响批复及验收情况 华容县华安报废汽车回收拆解有限责任公司位于湖南省岳阳市华容县马鞍新区马鞍茶场，占地面积10316.88m2。 2011年10月委托中国航空规划建设发展有限公司编制了《华容县华安报废汽车回收拆解有限责任公司500台/年报废汽车回收拆解项目环境影响报告书》，2011年12月8日原华容县环境保护局出具《关于华容县华安报废汽车回收拆解有限责任公司500台/年报废汽车回收拆解项目环境影响报告书的批复》（华环评批【2011】41号）。 2017年9月编制完成了《华容县华安报废汽车回收拆解有限责任公司500台/年报废汽车回收拆解项目竣工环境保护验收报告》，原华容县环境保护局出具《华容县华安报废汽车回收拆解有限责任公司500台/年报废汽车回收拆解项目竣工环境保护验收意见》（华环验【2017】40号）。 2020年11月17日取得了岳阳市华容生态环境保护综合行政执法应急预案备案（430623-2020-087-2）； 2021年办理了排污许可登记手续，登记编号：91430623070565568D001X。 2、现有项目工程组成及生产工艺 （1）项目组成 表2-15 现有项目组成一览表 名称; 现有项目环评设计内容. 建设名称; 内容和规模. 主体工程; 拆解车间; 400m2，钢架结构铁皮，报废汽车拆解. 报废汽车堆场; 4500m2，水泥硬化地面，防渗处理. 拆解件存放区; 拆解件存放，经整改已增设钢结构铁棚. 辅助工程; 办公区域; 办公场所. 零配件仓库; 存放报废车辆拆解后零配件. 杂物房; 拆解机械，氧气瓶、乙炔瓶、螺丝刀等. 公用工程; 门卫; 车辆和人员进出入登记管理. 道路; 车辆、人员进出. 环保工程; 废水处理系统; 初期雨水：厂区环形沟收集雨水，三级隔油沉淀； 生活污水：化粪池. 危险废物暂存间; 100m2：其中包括有5间危废间，分别为1#含铅蓄电池危废间20m2、2#废油液间20m2、3#机油滤芯和含油污泥间20m2、4#废电路板、废油桶、废活性炭、电容和三元催化间20m2、5#废制冷剂和含汞开关间20m2），地面硬化处理，悬挂环保标牌. （2）现有工程主要产品及产能 表2-16 现有工程燃油汽车（小型车，约250 辆）主拆解产物一览表 序号; 类别; 产品名称; 单车重量; 年产量; 单位; 设计年生产 时间（h）. 1; 钢铁; 车壳、座椅等废钢; 510; 127500; kg; 2400. 2; 发动机、变速箱等总成; 243; 60750; kg; 2400. 3; 方向机; 18; 4500; kg; 2400. 4; 轮毂（钢）; 40; 10000; kg; 2400. 5; 前后桥（包括悬架、轴 承等）; 156; 39000; kg; 2400. 6; 废电机; 8; 2000; kg; 2400. 7; 有色金 属; 水箱（铝或铜）、铝轮 毂等; 35; 8750; kg; 2400. 8; 橡胶; 轮胎等; 55; 13750; kg; 2400. 9; 废电线电; 12; 3000; kg; 2400. 10; 废塑料; 37; 9250; kg; 2400. 11; 玻璃; 22; 5500; kg; 2400. 12; 废铅蓄电; 13; 3250; kg; 2400. 13; 废尾气净化装置（含催化剂）; 1.8; 450; kg; 2400. 14; 废线路板（含废电容电器）; 0.1; 25; kg; 2400. 15; 机油滤清; 1; 250; kg; 2400. 16; 燃料类汽油、柴油; 1; 250; kg; 2400. 17; 非燃料类废机油（润滑油、机油等）; 4.5; 1125; kg; 2400. 18; 废空调制冷液; 0.3; 75; kg; 2400. 19; 含铅部件; 0.25; 62.5; kg; 2400. 20; 含汞部件; 0.25; 62.5; kg; 2400. 21; 引爆后的废安全气囊; 1.3; 325; kg; 2400. 22; 不可利用材料（海绵、电子废物、布料等）; 40.50; 10125; kg; 2400. 合计; 1200; 13636.36. 表2-17 现有工程燃油汽车（中型车，约140辆）主拆解产物一览表 序号; 类别; 产品名称; 单车重量; 年产量; 单位; 设计年生产 时间（h）. 1; 钢铁; 车壳、座椅等废钢; 2123; 297220; kg; 2400. 2; 发动机、变速箱等总成; 275; 38500; kg; 2400. 3; 方向机; 25; 3500; kg; 2400. 4; 轮毂（钢）; 125; 17500; kg; 2400. 5; 前后桥（包括悬架、轴 承等）; 500; 70000; kg; 2400. 6; 废电机; 5; 700; kg; 2400. 7; 有色金 属; 水箱（铝或铜）、铝轮 毂等; 67; 9380; kg; 2400. 8; 橡胶; 轮胎等; 189; 26460; kg; 2400. 9; 废电线电; 8; 1120; kg; 2400. 10; 废塑料; 7; 980; kg; 2400. 11; 玻璃; 20; 2800; kg; 2400. 12; 废铅蓄电; 15; 2100; kg; 2400. 13; 废尾气净化装置（含催化剂）; 2.5; 350; kg; 2400. 14; 废线路板（含废电容电器）; 0.5; 70; kg; 2400. 15; 机油滤清; 1; 140; kg; 2400. 16; 燃料类汽油、柴油; 2; 280; kg; 2400. 17; 非燃料类废机油（润滑油、机油等）; 13.5; 1890; kg; 2400. 18; 废空调制冷液; 1.0; 140; kg; 2400. 19; 含铅部件; 0.75; 105; kg; 2400. 20; 含汞部件; 0.75; 105; kg; 2400. 21; 引爆后的废安全气囊; 2; 280; kg; 2400. 22; 不可利用材料 （海绵、电子废物、布料等）; 217; 30380; kg; 2400. 合计; 3600; 22909.09. 表2-18 现有工程燃油汽车（大型车，约50 辆）主拆解产物一览表 序号; 类别; 产品名称; 单车重量; 年产量; 单位; 设计年生产 时间（h）. 1; 钢铁; 车壳、座椅等废钢; 5016; 250800; kg; 2400. 2; 发动机、变速箱等总成; 1120; 56000; kg; 2400. 3; 方向机; 38; 1900; kg; 2400. 4; 轮毂（钢）; 295; 14750; kg; 2400. 5; 前后桥（包括悬架、轴 承等）; 1569; 78450; kg; 2400. 6; 废电机; 8; 400; kg; 2400. 7; 有色金 属; 水箱（铝或铜）、铝轮 毂等; 28; 1400; kg; 2400. 8; 橡胶; 轮胎等; 295; 14750; kg; 2400. 9; 废电线电; 18; 900; kg; 2400. 10; 废塑料; 11; 550; kg; 2400. 11; 玻璃; 35; 1750; kg; 2400. 12; 废铅蓄电; 13; 650; kg; 2400. 13; 废尾气净化装置（含催化剂）; 0.7; 35; kg; 2400. 14; 废线路板（含废电容电器）; 0.1; 5; kg; 2400. 15; 机油滤清; 1; 50; kg; 2400. 16; 燃料类汽油、柴油; 1.4; 70; kg; 2400. 17; 非燃料类废机油（润滑油、机油等）; 4; 200; kg; 2400. 18; 废空调制冷液; 0.3; 15; kg; 2400. 19; 含铅部件; 0.25; 12.5; kg; 2400. 20; 含汞部件; 0.25; 12.5; kg; 2400. 21; 引爆后的废安全气囊; 1; 50; kg; 2400. 22; 不可利用材料 （海绵、电子废物、布料等）; 745; 37250; kg; 2400. 合计; 9200; 20909.09. 表2-19 现有工程燃油汽车（摩托车，约60辆）主拆解产物一览表 序号; 类别; 单车重量; 年产量; 单位; 年生产时间（h）. 1; 钢铁; 45.5; 2730; kg; 2400. 2; 有色金属; 43.5; 2610; kg; 2400. 3; 橡胶; 20; 1200; kg; 2400. 4; 废电线电缆; 0.5; 30; kg; 2400. 5; 废塑料; 7.5; 450; kg; 2400. 6; 废铅蓄电池; 3; 180; kg; 2400. 7; 废尾气净化装置（含催化剂）; 0.2; 12; kg; 2400. 8; 废线路板（含废电容电器）; 0.1; 6; kg; 2400. 9; 机油滤清器; 0.5; 30; kg; 2400. 10; 燃料类汽油、柴油; 0.1; 6; kg; 2400. 11; 非燃料类废机油（润滑油、机油等）; 0.1; 6; kg; 2400. 12; 不可利用材料（海绵、电子废物、布料）; 9; 540; kg; 2400. 合计; 130; 7800. - 现有工程主要生产工艺 现有工程主要为废旧机动车（主要为燃油类汽车）的拆解，其车辆拆解的主要工艺流程见图2-3——2-4。 3、现有工程主要污染及排放情况 （1）废水 根据现有工程验收报告可知，项目运营拆解过程中不产生废水，主要废水产生环节为生活污水、地面清洗废水、厂区初期雨水。 ①生活污水 职工生活污水用水量为1.9m3/d（570m3/a），生活污水的产生量为1.52m3/d（456m3/a）。 现有治理措施：生活污水经化粪池（容积为5m3）处理后用于周边农田肥用，不外排； ②地面清洗废水 现有工程项目地面清洗废水为43.2m3/a。 现有治理措施：经三级隔油沉淀池（一沉池150m3，二沉池100m3，三沉池75m3）及油水分离器处理后通过罐车运至华容县麻浬泗污水处理厂进行深度处理。 ③初期雨水 现有工程项目初期雨水每次产生量约18.3m3。 现有治理措施：初期雨水通过厂区环形钩收集设环形沟收集，经初期雨水收集池（容积约50m3）收集，经三级隔油沉淀池（一沉池150m3，二沉池100m3，三沉池75m3）及油水分离器处理达标后通过罐车运至华容县麻浬泗污水处理厂进行深度处理。 （2）废气 根据现有工程验收报告可知，现有工程产生的废气主要为报废汽车拆解过程中的切割废气、制冷剂回收泄露的少量氟利昂。 ①切割废气 拆解过程中以人工拆解为主，辅助拆解工具为切割机等。 现有治理措施：在指定场所进行切割，金属气割工段产生少量粉尘，通过地面沉降及无组织扩散。 存在问题：现有工程项目切割废气及废油液抽取产生的废气（非甲烷总烃）未经任何处理后，直接车间内无组织排放。 整改措施：本次评价要求在现有工程拆解车间切割工序处，设置一个移动式烟尘净化器，将切割废气收集后无组织排放；要求在废油液抽取工序设置集气罩+活性炭吸附装置+15m高排气筒处理后排放。 ②氟利昂 建设单位对报废车辆制冷剂回收过程，会泄露少量的氟利昂。 现有治理措施：由专门的制冷剂回收装置，其回收泄露的氟利昂数量极少，经大气稀释扩散后无组织排放。 （3）噪声 现有工程主要噪声设备为剪板机、分割机等拆解设备的机械噪声、安全气囊引爆噪声及汽车拆解时机械敲打声等，其噪声值在70~95dB(A)之间。采取优化平面布局、选用低噪声型的设备和装置、加强加高场地四周围墙，在厂边界加强绿化，辅助呼声、隔声等措施进行降噪处理。运营期现有工程厂界噪声监测结果能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 （4）固废 根据现有工程验收报告可知，现有工程产生固废主要有危险废物、一般固废及生活垃圾。 其中危险废物主要包括有废电容器、废机油、隔油池废油脂、废蓄电池、废制冷剂、废尾气净化催化剂，均已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求做好收集和贮存，转移处置严格按照《湖南省环境保护厅关于加强危险废物省内转移管理工作的通知》（湘环函[2017]124 号）执行并委托有资质单位安全处置；一般固废主要包括有可回收固体废物和不可利用固体废物，前者包括有废钢铁、废有色金属、废塑料、废橡胶、废可用零部件、废引爆后的安全气囊等，收集后外售处理，后者主要是无法利用的废破碎玻璃、废橡胶、废塑料等，收集后由环卫部门清运处理；生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运处理。 固体废物产生及处置情况详见下表： 表2-20 固体废物产生及处置情况一览表 序号; 产生环节; 名称; 废物类型及编号; 产生量 t/a; 处置去向. 1; 拆解工序; 废钢铁; 一般固废; 1076.2; 外售. 2; 拆解工序; 废有色金属; 一般固废; 22.175; 外售. 3; 拆解工序; 废玻璃; 一般固废; 10.05; 交环卫部门清理. 4; 拆解工序; 废塑料; 一般固废; 11.23; 交环卫部门清理. 5; 拆解工序; 废橡胶; 一般固废; 56.215; 交环卫部门清理. 6; 拆解工序; 废电线电缆; 一般固废; 5.062; 外售. 7; 拆解工序; 引爆后的安全 气囊; 一般固废; 0.655; 外售. 8; 拆解工序; 不可利用材料; 一般固废; 78.295; 外售. 9; 拆解工序; 废电瓶（蓄电 池）; 危险废物 HW49 （900-044-49）; 6.18; 汨罗市林辉再生资源有限公司处置. 10; 拆解工序; 废吸油毡、含油废劳保用品; 危险废物 HW49 （900-041-49）; 0.02; 暂存于危废暂存间，定期交由远大（湖南）再生燃油股份有限公司. 11; 废水处理; 污水处理系统 废油及污泥; 危险废物 HW08 （900-210-08）; 0.018. 12; 拆解工序; 废线路板（含废电容器）; 危险废物 HW49 （900-045-49）; 0.106. 14; 拆解工序; 机油滤清器; 危险废物 HW49 （900-041-49）; 0.47. 15; 拆解工序; 废机油; 危险废物 HW08 （900-214-08）; 3.221. 16; 拆解工序; 废油液（汽油、 柴油等）; 危险废物 HW08 （900-199-08）; 0.606. 17; 拆解工序; 石棉; 危险废物 HW36 （900-032-36）; 0.02. 18; 拆解工序; 废汽车尾气净 化催化剂; 危险废物 HW50 （900-049-50）; 0.847. 19; 拆解工序; 废制冷剂; 危险废物 HW50 （900-048-50）; 0.23; 暂存在厂区危废间，未处置. 20; 拆解工序; 含铅开关; 危险废物 HW31 （900-052-31）; 0.18. 21; 拆解工序; 含汞开关; 危险废物 HW29 （900-024-29）; 0.18. 22; 员工; 生活垃圾; -; 2.25; 集中收集后交由环卫部门清运处理. 4、现有项目污染物排放汇总情况 现有项目污染物排放汇总情况见下表： 表 2-21 现有项目污染物产生量及排放量一览表 类别; 污染物名称; 产生量; 排放量; 现有治理措施. 废水; 生活办公; 生活污水; 570m3/a; /; 由化粪池处理后用于农田肥用. 地面清洗; 地面清洗水; 43.2m3/a; 43.2m3/a; 经三级隔油沉淀池（一沉池 150m3，二沉池100m3，三沉池 75m3）及油水分离器处理后通过罐车运至华容县麻浬泗污水处理厂进行深度处理。. 场区雨水; 初期雨水; 18.3m 3/次; 18.3m3/次. 废气; 切割废气; 粉尘; 少量; 少量; 通过地面沉降及无组织扩散. 非甲烷总烃; 少量; 少量; 通过地面沉降及无组织扩散. 制冷剂回收废气; 氟利昂; 少量; 少量; 经大气稀释扩散后无组织排放. 固废; 一般固废; 废钢铁; 1076.2t/a; 1076.2t/a; 定期外售. 废有色金属; 22.175t/a; 22.175t/a. 废玻璃; 10.05t/a; 10.05t/a. 废塑料; 11.23t/a; 11.23t/a. 废橡胶; 56.215t/a; 56.215t/a. 废电线电缆; 5.062t/a; 5.062t/a. 引爆后的安全气囊; 0.655t/a; 0.655t/a. 危险废物; 废电瓶（蓄电 池）; 6.18t/a; 6.18t/a; 暂存在厂区危废间，交汨罗市林辉再生资源有限公司处置. 废吸油毡、含油废劳保用品; 0.02t/a; 0.02t/a; 暂存于危废暂存间，定期交由远大（湖南）再生燃油股份有限公司. 污水处理系统废油及污泥; 0.018t/a; 0.018t/a. 废线路板（含废电容器）; 0.106t/a; 0.106t/a. 机油滤清器; 0.47t/a; 0.47t/a. 废机油; 3.221t/a; 3.221t/a. 废油液（汽油、柴油等）; 0.606t/a; 0.606t/a. 石棉; 0.02t/a; 0.02t/a. 废汽车尾气净 化催化剂; 0.847t/a; 0.847t/a. 废制冷剂; 0.23t/a; 0.23t/a; 暂存在厂区危废间，未处置. 含铅开关; 0.18t/a; 0.18t/a. 含汞开关; 0.18t/a; 0.18t/a. 生活垃圾; 2.25t/a; 2.25t/a; 集中收集后交由环卫部门清运处理. 二、现有项目主要环境问题及“以新带老”措施 根据现场调查，根据岳阳市生态环境局对现有项目已下发的排污许可证（编号为：91430623070565568D001X），已对现有项目进行了详细的环境管理，同时制定了自行监测方案。因此，未发现现有工程存在环境管理和监测问题。 （1）存在主要环境问题 存在问题：根据现场踏勘，现有工程项目现场固体废弃物存放较为混乱，未对其进行分类收集；现有工程切割废气及废油液抽取产生的废气（非甲烷总烃）未经任何处理后，直接车间内无组织排放。 整改措施： （1）加强固废管理，分类存放同类的固体废弃物和危险废物，禁止乱堆乱放。对各种危险废物进行合理收集、处置，置于特定的专用容器内，做到干湿分离，同时要求及时、妥善清运危险废物，尽量减少危废临时贮存量。 （2）本次评价要求在现有工程拆解车间切割工序处，设置一个移动式烟尘净化器，将切割废气收集后无组织排放；要求在废油液抽取工序设置集气罩+活性炭吸附装置+15m 高排气筒排放。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、空气环境现状调查与评价 1、项目所在区域空气环境达标区判定 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）要求，应 调查所在区域环境质量达标情况。根据《环境影响评价技术导则—大气环 境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1 项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”。并且根据导则“5.5 依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等故据的可获得性、故量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2021 年。由于本项目评价范围内没有环境空气质量监测网数据，故区域达标判定所用数据引用2021年岳阳市华容县环境监测站点的基本污染物环境质量现状数据。具体达标判定监测数据及评价结果见下表。 表3-1 2021年华容县环境空气质量均值统计表 单位：μg/m3 评价因子; 评价时段; 现状浓度/ μg/m3; 标准浓度/μg/m3; 占标率/％; 达标情况; 超标倍数. SO2; 年平均浓度; 7; 60; 11.7; 达标; /. NO2; 年平均浓度; 10; 40; 25.0; 达标; /. PM10; 年平均浓度; 42; 70; 60.0; 达标; /. PM2.5; 年平均浓度; 30; 35; 85.7; 达标; /. CO; 24小时平均第95百分位数; 1600; 4000; 40.0; 达标; /. 臭氧; 8h平均第90百分位数; 105; 160; 65.6; 达标; /. 根据上表中监测数据可看出，本项目所在区域（华容县）为达标区域。 2、其他污染物环境质量现状 本次评价期间，针对项目周边环境中TSP、TVOC进行现场监测。湖南科准检测技术有限公司在项目厂界下风向处布设补充监测点位。 监测点位：项目厂界下风向10m处（G1） 监测时间：2022年1月18~24日 监测点位信息、监测因子及结果分别见表3-2、表3-3. 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息表 监测点位名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 厂界下风向处（G1）; 112.531912607; 29.539168126; TSP、TVOC; 连续7天; 西南; 10. 表3-3 其他污染物环境质量现状监测结果表 单位：ug/m3 点位; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准; 监测浓度范围; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. X; Y. G1; 112.531912607; 29.539168126; TSP; 24小时值; 300; 162~172; 57.3; 0; 达标. TVOC; 8小时值; 600; 422~479; 79.8; 0; 达标. 由项目所在地周边布设现场补充监测结果可知，本项目所在区域TVOC监测结果达到《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中附录D标准限值要求，总悬浮颗粒物日均值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 二、地表水环境现状调查与评价 项目周边地表水体为南面水渠。本次环评委托湖南精准通检测有限公司对南面水渠进行了现状监测。具体见下表： 表3-4 水渠水质监测结果一览表 采样点位; 时间; pH; SS; COD; 氨氮; 总磷; 总氮; BOD5; 石油类. W1厂区南水渠; 1.21; 6.3; 35; 13; 0.337; 0.08; 0.78; 2.6; ND. 1.22; 6.3; 37; 12; 0.353; 0.07; 0.80; 2.5; ND. 1.23; 6.3; 34; 12; 0.347; 0.08; 0.79; 2.5; ND. 标准（mg/L）; 6~9 (无量纲); /; 20; 1.0; 0.2; 1.0; 4; 0.05. 根据上表可知，各监测因子指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 三、声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，按照污染影响类报告表编制技术指南中区域声环境现状评价要求“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。根据目前项目所在地周边实际情况，项目所在地占地区域周边50m范围内无永久性声环境保护目标存在，按照华容县声环境功能区划，项目所在地位于 湖南省岳阳市华容县马鞍新区马鞍茶场，项目所在地及周边执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区划。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 大气环境现状调查范围为场界周边500m范围，声环境现状调查为场界周边50米范围。其中根据现场调查情况，项目目前评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、自然公园、重要湿地等特殊/重要生态环境保护目标；场地外周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 本项目具体环境保护目标见下列表。 表3-5环境主要保护目标一览表 名称; 保护对象; 坐标/m; 保护内容; 相对方位; 相对厂界距离/m; 环境功能区. 经度; 纬度. 大气环境; 马鞍村居民; 112.314784; 29.322064; 居住，15户约50人; W; 140-500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类. 治湖村十二组; 112.314564; 29.323431; 居住，10户约35人; NW; 210-500. 家和家园; 112.320418; 29.322628; 居住，50户约180人; E; 102-500. 声环境; 评价范围50m内居民等敏感点; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 地表水环境; 水渠; 渔业用水; S; 10; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 （1）施工期 施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求（颗粒物场界监控点浓度1.0mg/m3）。 （2）运营期 非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级排放标准限值及无组织排放监控浓度限值。项目厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中的排放限值；项目非甲烷总烃、颗粒物厂界无组织排放监控点浓度执行 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的无组织排放监控浓度限值。具体标准值见下表。 表3-6 大气污染物排放标准限值一览表 - 污染源; - 污染物; - 最高允许排放浓度; - 最高允许排放速率kg/h; - 无组织排放监控浓度值mg/m3; - 标准. - 排气筒; - 二级; - 监控点; - 浓度. - DA001; - 非甲烷总烃; - 120 mg/m3; - 15m; - 10; - 周界外浓度最高点; - 4.0; - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. - 面源; - 颗粒物; - /; - /; - /; - 1.0. - 非甲烷总烃; - /; - /; - /; - 厂房外; - 10; - 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. - /; - /; - /; - 30. 2、废水排放标准 运营期项目产生的废水经处理后，综合污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准及华容县麻浬泗污水处理厂进水水质标准（pH6-9、化学需氧量300mg/L、五日生化需氧量120mg/L、氨氮25mg/L、悬浮物200mg/L、总氮35mg/L、总磷3.0mg/L），最终经华容县麻浬泗污水处理厂深度处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后外排，相关标准值见下表： 表3-7 废水排放标准 （单位：mg/L，pH无量纲） 项目; GB8978-1996三级标准值; 污水处理厂进水标准*; 本项目 排水标准要求. 控制 项目; pH; 6-9; 6-9; 6-9. CODCr; 500; 300; 300. BOD5; 300; 120; 120. 悬浮物（SS）; 400; 200; 200. 石油类; 30; /; 30. 氨氮; -; 25; 25. 总氮（以N计）; -; 35; 35. 总磷; -; 3.0; 3.0. 3、噪声排放标准 施工期项目场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1标准（昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A））；运营期项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））。 4、固体废物标准 运营期一般固体废物暂存场所应在专用库房内采用包装物收集暂存，暂存场所按防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求建设；厂区内一般固废暂存区按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标淮》（GB 18599-2020）的储存场所要求建设，项目一般固废合理利用处置；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关标准要求；生活垃圾在厂区内应分类收集，定期委托环卫部门统一清运。 |
| 总量 控制 指标 | 按照国家和湖南省环保厅的要求，国家实施总量控制的主要污染物共5 项，其中空气污染物3项（NOX、SO2、VOCs），水污染物2项（CODcr、NH3-N），综合考虑工程项目的工艺特征和排污特点，并结合项目周围环境状况来确定本项目总量控制因子。 生活污水由化粪池处理后用于周边农田肥用，不外排；含油废水经隔油沉淀+油水分离器处理后通过罐车运至华容县麻浬泗污水处理厂进行深度处理，根据工程分析，项目废水量为568.8m3/a。确定本项目废水污染物总量控制因子为COD和NH3-N，其总量控制指标为COD ≤0.03t/a；NH3-N≤0.003t/a（该总量按照项目废水排入华容县麻浬泗污水处理厂处理，出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1中一级A标准进行核算）。根据本项目污染物排放特点，确定本项目污染物排放总量控制因子为 VOCs。本项目VOCs的排放量为0.022t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目系在原有工程占地范围内空地进行扩建，空地内新建1栋800m2 的新能源电动汽车拆解车间。施工包括有基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装以及工程验收等。施工完成后，污染随即消失，对周围环境的影响可接受。 1、废水 施工期废水主要为项目施工员工的生活污水，依托现有已建化粪池处理后用于农田肥用，不外排。 2、废气 施工期废气主要为施工扬尘。为了减轻扬尘对周围居民的影响，在施工期间应制定严格的污染防治措施控制扬尘，严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T2007）及《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》（湘政发[2018]17号）、《岳阳市扬尘污染防治条例》（2019年7月31日岳阳市第八届人民代表大会常务委员会第二十次会议通过）。建设单位应采取以下扬尘污染防治措施： （1）建筑工地施工现场管理做到“六必须”、“六不准”；必须高标准封闭作业、必须硬化道路及作业区、必须设置洗车平台并配备冲洗设备、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清洗施工场地。不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛洒建筑垃圾、不准现场搅拌混泥土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。 （2）施工现场四周应连续设置硬质密闭围挡，不得留有缺口，底边要封闭，不得有泥浆外漏。 （3）施工现场的围挡上方必须沿围挡加装喷雾系统，每隔2米设置1个高压雾化喷头，施工区域要能形成大量水雾，吸附工地上扬起的粉尘颗粒物；施工期间除雨天外每小时开动喷雾系统不少于30分钟，时间间隔为10分钟。喷雾系统参数应满足规定标准。 （4）施工现场所有车辆出口应按规定设置自动冲洗设施，包括冲洗平台、自动洗车机、过水槽、冲洗软管、冲洗枪、排水沟、循环用水装置等，必须收集洗车过程中产生的废水和泥浆，确保车辆不带泥上路、净车出场。 （5）控制车速：施工场地的扬尘，大部分来自施工车辆。根据本报告工程分析，在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于5km/hr。此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/hr计）情况下的1/3。 （6）在非降雨期间，施工现场必须定期洒水降尘，洒水次数每天不得少于3 次，确保施工现场道路保持潮湿状态，鼓励施工单位沿道路设置自动喷淋设施，实现自动洒水降尘。 （7）避免大风天气作业：在施工场地上设置专人负责建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地应避开居民区的上风向，工地内的裸露土、临时堆放垃圾必须进行覆盖，施工现场内裸置3个月以上的土地，应采取覆盖草皮等绿化措施。裸置3个月以下的土地，应当采取绿化措施或采用绿色防尘网覆盖并定时洒水；禁止在施工现场露天堆放水泥和石灰，禁止现场搅拌混凝土，不得进行敞开式有扬尘的加工作业。施工现场禁止凌空抛撒建筑废弃物，禁止焚烧各类废弃物。 （8）运载车辆必须密闭运输，车箱顶盖必须盖实，防止撒漏；建设业主或施工企业（包括土地平整工程业主）必须与经过核准的渣土运输企业（要求有密闭符合规定的土石方运输车辆）签订渣土承运合同；混凝土运输罐车必须加挂防止洒漏混凝土泥浆的设施，罐车出建设工地和混凝土生产基地必须进行冲洗，不得带泥上路运输。 施工期废气以施工扬尘污染为主，施工过程中认真落实上述污染防治措施后，废气污染可得到有效控制和达标排放，对周边空气环境影响较小。 3、噪声 施工期各阶段主要的噪声源有电钻、切割机及各种车辆等，噪声声源较强，而且噪声源叠加后噪声声级增加。环评要求施工单位合理安排工期，注意避开了人们正常休息时间，在夜间（22:00~06:00）和中午（12:00~14:00）不使用高噪声的施工机械，避免强噪声机械作业噪声对周边民众产生影响。 4、固废 项目施工期产生的固体废物主要为施工人员生活垃圾及建筑垃圾。其中生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运处理；建筑垃圾的堆放不仅影响景观，而且还容易引起扬尘等环境问题，为避免这些问题的出现，建设单位对施工期间产生的固体废物须进行分类收集、分类暂存，建筑垃圾暂存点要做好防护工作，及时进行覆盖，避免风吹、雨淋散失或流失；建筑垃圾中能够回收利用的尽量回收综合利用，不能回收利用的委托渣土部门处置。车辆运输散体物和废弃物时，必须密封、覆盖，不得沿途撒漏；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。 通过以上措施处理，固体废物污染可得到有效控制，并避免二次污染的产生，措施可行。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废水环境影响分析 1、运营期废水污染源 本项目废水主要包括生活污水、地面清洗废水、初期雨水。 根据第二章公用工程以及水平衡图2-1可知，项目职工生活污水产生量为608m3/a（2.03m3/d）。车间地面冲洗废水产生量为3.24m3/次（129.6m3/a，折合0.432m3/d）。初期雨水量约439.2m3/a（折合1.46m3/d）。 本项目废水产污环节、污染物种类及污染治理设施详见下表： 表4-1 本项目废水产排污节点、污染物及污染治理设施情况一览表 产排污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染治理设施; 排放去向; 排放方式; 排放规律. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺; 设计处理水量（t/h）; 是否为可行技术; 污染治理设施其他信息. 办公生活; 生活污水; pH 、 COD BOD5、SS、NH3-N; TW001; 化粪池; 厌氧+沉淀; /; 是; 依托已建化粪池; 农田肥用; 不外排; /. 地面清洗; 地面清洗废水; SS、石油类; TW002; 油水分离器+三级隔 油沉淀池; /; /; 是; 依托已建隔油池; 华容县麻浬泗污水处理厂处理; 间接排放; 不定期排放. 初期雨水; 初期雨水; TW003; 初期雨水沉淀池+油水分离器+三级隔 油沉淀池; /; /; 是. 2、废水处理可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）表 A.2废弃资源加工工业排污单位废水污染防治可行技术参考表，非机动车加工工业废水污染防治可行技术包括均质+隔油池+絮凝+沉淀，均质+隔油池+絮凝+沉淀+过滤等组合处理技术。本项目根据不同水质类别采取不同的处理措施，生活污水通过化粪池处理；初期雨水通过油水分离器+三级隔油沉淀池池处理后，通过罐车运至华容县麻浬泗污水处理厂。因此，本项目所采取的废水污染防治技术属于可行技术，措施可行。 二、废气环境影响分析 1、废气污染源 项目产生的废气包括：抽取废油液、回收制冷剂时产生的有机废气（以非甲烷总烃计）；安全气囊爆破时产生的气囊引爆废气；报废电动车切割时产生的切割烟尘。 ①抽取废油液、回收制冷剂时产生的有机废气（G1）  废油液挥发废气： 拆解收集的废油液包括汽油、柴油等各种液体，参照《散装液态石油类产品损耗》 (GB11085-1989)中灌桶损耗率（汽油0.18%）和零售损耗率（汽油 0.29%）的两部分损失率，按总体0.5%的损失率进行核算。根据表2-4——2-9，本项目废油液（汽油、柴油）实际回收量为2.25t/a，废油液回收存储过程中蒸发损失按总量0.5%计，则废油液挥发的非甲烷总烃挥发量为0.04t/a。  制冷剂挥发有机废气： 根据报废汽车使用年限要求及国家对CFC类物质淘汰日程安排估计，本项目回收拆解的报废电动车中制冷剂主要为R134a。R134a的毒性非常低，在空气中不可燃，安全类别为A1，是很安全的制冷剂，R134a 是目前国际公认的替代CFC-12的主要制冷工质之一，常用于车用空调，商业和工业用制冷系统。 建设单位拟采用专门的制冷剂回收装置对制冷剂进行回收，在制冷剂的收集过程中，仅在连接、储存过程中会有少量氟利昂通过管线、阀门等以无组织形式释放到环境空气中。 由于氟利昂是氟氯代甲烷和氟氯代乙烷的总称，因此又称“氟氯烷”或“氟氯烃”，本项目制冷剂废气按非甲烷总烃进行评价。 本项目制冷剂损耗类比参照《散装液态石油类产品损耗》(GB11085-1989)中灌桶损耗率(汽油 0.18%)和零售损耗率(汽油 0.29%)的两部分损失率，按总体0.5%的损失率进行核算，根据表2-4——2-9，项目制冷剂实际回收量约为 4.05t/a，制冷剂回收存储过程中蒸发损失按总量0.5%计，则制冷剂挥发的非甲烷总烃挥发量为 0.02t/a。 综上，项目有机废气产生量约为 0.06t/a。拆解区安装固定工位集气罩对有机废气进行收集，废油液、制冷剂暂存区通过车间密闭抽风收集，收集的废气经活性炭吸附后通过15m排气筒排放。收集率按80%计，活性炭处理效率按80%计，风量按500m3/h 计，油液抽取年工作时间约900h，则非甲烷总烃有组织排放量为0.01t/a（0.011kg/h），排放浓度22mg/m3。无组织排放量约0.012t/a，主要随电动车拆解过程中在各车间呈无组织排放，排放速率为0.002kg/h（年排放时间 7200h）。 （2）气囊引爆废气（G2） 安全气囊中，填充物主要为 NaN3、KNO3、SiO2。在触发碰撞传感器时，叠氮化钠发生分解反应，迅速产生氮气和固态钠，反应的方程式是： 2NaN3=2Na+3N2↑ KNO3的作用是与可能会对人体造成伤害的金属钠反应，生成氧化钠和氧化钾，反应的化学方程式为： 10Na+2KNO3═K2O+5Na2O+N2↑ 生成的氧化钠和氧化钾分别与 SiO2反应，反应的化学方程式为： K2O+SiO2=K2SiO3Na2O+SiO2=Na2SiO3 由上述可知，安全气囊爆破过程中产生的气体主要为氮气，氮气通常状况下是一种无色无味的气体，氮气占大气总量的78.08%（体积分数），是空气的主要成份，因此在环评中不再量化分析。 （3）切割烟粉尘（G3） 本项目中大件钢材的切割主要以剪切机为主，仅在对车体进行肢解时对较难拆卸部分采用气割，以及部分钢材等可能采用切割机进行切割等。 乙炔切割过程乙炔燃料的燃烧气体为 CO2、H2O，其环境影响小，但乙炔切割过程汽车被切割位置的受热金属熔化，由于局部的高温作用部分金属离子直接以气态形式进入空气中或者被熔化金属中杂质燃烧产生的气体带入到空气中，金属离子在空气中随即冷却形成颗粒物（为Fe2O3、FeO2、MnO2、SiO2等金属颗粒物），因此切割过程会产生烟尘，类似于氩弧焊焊接烟尘，会对周边环境产生一定的影响。 根据《焊接工作的劳动保护》及相关文献，氩弧焊施焊时发尘量为 100~200mg/min，出于保守估计，项目切割烟尘发尘量取200mg/min。根据业主介绍，项目拆解车间每天切割时间总计不超过2h，因此，本项目切割烟尘产尘量约为24g/d（即0.0072t/a，0.012kg/h，600h）。 建设单位拟配备移动式烟尘净化器进行收集处理，捕集效率不低于80%，烟尘净化器烟尘去除率不低于90%，处理后的废气于车间内无组织排放。则切割烟尘无组织排放量为0.002t/a（0.00336kg/h）。 2、措施可行性分析  活性炭吸附法 项目产生的有机废气经集气罩收集后进入活性炭吸附装置内，活性炭吸附原理：活性炭是一种很细小的炭粒，有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（有机废气）充分接触，当这些有机废气碰到毛细管就被吸附，起净化作用。当废气由风机提供动力，负压进入活性炭吸附层，由于活性炭吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当活性炭吸附剂的表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在活性炭表面。利用活性炭吸附表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性活性炭吸附剂相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭表面上，使其与气体混合物分离，净化后的气体高空排放。活性炭处理效率达80%以上，能够进一步处理挥发性有机废气。因此，本项目有机废气采用集气罩+活性炭吸附装置是属于可行性技术。 ②无组织排放达标分析 本项目切割工位固定，但由于切割的部分不同，产尘点也不同。因此，本项目采取机动性强，能针对切割垫进行集中收集的除尘措施——移动式烟尘净化器。 移动式烟尘净化器工作原理是含尘气体由风机通过吸尘管吸入箱体，进入滤袋过滤，烟尘颗粒被滤袋阻留在表面，经过过滤的净化气体由出风口排出，可直接排放在室内循环使用，也可根据需要排出室外。整个除尘过滤是一个重力，惯性力，碰撞，静电吸附，筛滤等综合效应的结果。净化器连续工作一段时间后，滤袋表面的粉尘不断增加，继而进行清灰，粉尘抖落在集尘器（抽屉）中，再由人工进行处理。移动式烟尘净化器用于焊接、抛光、切割、打磨等工序中产生烟尘和粉尘的净化以及对稀有金属、贵重物料的回收等，可净化大量悬浮在空气中对人体有害的细小金属颗粒。具有净化效率高、噪声低、使用灵活、占地面积小等特点。适用于电弧焊、二氧化碳保护焊、MAG 焊接、碳弧气刨焊、气熔割、特殊焊接等产生烟气的作业场所。 烟尘去除率≥99.5%（本评价保守按 90%计），处理后排出的尾气可以直接在车间内循环排放。 项目采取灵活方便、且废气收集效率高的移动式烟尘净化器是合理、可行的。 3、污染源及污染物措施及排放情况 表4-2 项目运营期废气污染源产排情况一览表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径 （m）; 排气温度 （℃）; 其他信息. 经度; 纬度. 1; DA001; 有机废气 排放口; 非甲烷总 烃; 112.315602383; 29.322319519; 15; 0.4; 25; /. 本项目的产排污节点、污染物及污染治理设施情况详见下表： 表4-3 项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施情况一览表 序号; 产污设施名称; 对应产污环节名称; 污染物种类; 排放形式; 污染防治设施; 有组织排放口编号; 有组织排放口名称; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型; 其他信息. 污染防治设施编号; 污染防治设施 名称; 污染防治设施 工艺; 是否为可行技 术; 污染防治设施其他信息. 1; 小车移动式戳孔放油机; 废油液、制冷剂挥发 废气; 非甲烷总烃; 有组织; TA001; 集气罩+ 活性炭吸 附; 活性炭吸附; 是; 收集效率 80%，活性炭吸附装置处理效率约 80%; DA001; 有机废气排放口; 是; 一般排放口; 排气筒高 15m， 内径 0.4m. 2; 废油收集桶. 3; 液压剪; 切割; 颗粒物; 无组织; TA002; 移动式烟尘净化器; /; 否; /; /; /; /; /; /. 4; 等离子切割机. 本项目废气的产排情况见下表： 表 4-4 本项目废气产排情况一览表 工序; 装置; 污染源; 污染物; 核算方法; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h. 废气产生量m3/h; 产生浓度mg/m3; 产生 速率 /kg/h; 产生量t/a; 工艺; 效率%; 废气排放量m3/h; 排放浓度mg/m3; 排放 速率 /kg/h; 排放量t/a. 废油液、制冷剂回收; 放油机、废油收集桶; 有组织; VOCs; 产污系数; 500; 106; 0.053; 0.048; 集气罩+ 活性炭吸 附; 收集效率 80%，活性炭吸附装置处理效率约 80%; 500; 22; 0.011; 0.01; 900. 无组织; VOCs; /; /; 0.002; 0.012; /; /; 0.002; 0.012; 7200. 切割废气; 切割机; 无组织; 颗粒物; /; /; 0.012; 0.0072; 移动式烟尘净化器; 90; /; 1.0; 0.00336; 0.002; 600. 由上表可知：DA001号排气筒中VOCs排放浓度限值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级排放标准限值及无组织排放监控浓度限值（非甲烷总烃：120mg/m3）。 4、大气污染物排放量核算 本项目大气污染物排放清单如下所示。 表4-5 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 非甲烷总烃; 22; 0.011; 0.01. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.01. 表4-6 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量. 标准名称; 浓度限值. 1; 生产厂区; 颗粒物; 加强车间通风、加强清扫; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值; 1.0mg/m3; 0.002t. VOCs; 4.0mg/m3; 0.012t. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 粉尘; 0.002t. 非甲烷总烃; 0.012t. 表4-7 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量. 1; 颗粒物; 0.002t. 2; 非甲烷总烃; 0.022t. 4、非正常排放分析 非正常排放指生产中活性炭吸附饱和，活性炭净化效率为0，设备运行异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目非正常工况废气的排放及达标情况如下表所示： 表4-8 污染源非正常排放量核算表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速（kg/h）; 非正常排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间/h; 年发生频次. DA001; 活性炭吸附饱和，活性炭净化效率为0，设备运行异常; 非甲烷总烃; 0.07; 154.6; 0.5h; 1次. *备注：本次环评考虑非正常排放工况，即废气处理装置处理效率为0。. 建设单位应严格控制废气非正常排放，并采取以下措施： ①制定环保设备例行检查制度，加强定期维护保养，发现风机故障、损坏或排风管道破损时，应立即停止生产活动，对设备或管道进行维修，待恢复正常后方正常运行。 ②定期检修活性炭吸附装置，确保治理效率符合要求；检修时应停止生产活动，杜绝废气未经处理直接排放，并定期更换活性炭。 ③设环保管理专员，对环保管理人员及技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类废气污染物进行定期监测。 （6）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术 规范废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）等规定的监测要求，制定本项目监测计划，具体要求 见下表。 本项目废气污染源监测计划见下表： 表 4-9 项目废气监测计划一览表 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 1; 排气筒 DA001（处 理后监测点）; VOCs; 1 次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 3; 厂界; VOCs; 1 次/年. 颗粒物; 1 次/年. 三、噪声污染源分析 1、噪声源强 项目噪声主要来源于真空抽油机、绝缘气动扳手等拆解设备的机械噪声，安全气囊引爆噪声、汽车拆解时机械敲打声等，其噪声值在 75~90dB(A)之间。各噪声源源强见下表。 表4-10 营运期厂区新增设备主要噪声源强一览表 装置; 噪声源; 设备数量(台/ 套); 声源类别; 单台噪声源强; 降噪措施; 单台噪声排放值; 排放时间 /h; 存放位置. 核算 方法; 噪声值 /dB（A）; 核算 方法; 噪声值 /dB（A）; 核算 方法; 噪声值 /dB（A）. 生产车间; 小车移动式戳孔放油机; 1; 频发; 类比法; 65~75; 减振、车间 隔声 等; 15; 类比法; 60; 900; 车间. 翻转机; 1; 频发; 70~80; 15; 65; 2400; 车间. 液压剪; 1; 频发; 70~80; 15; 65; 300; 车间. 等离子切割机; 1; 频发; 70~80; 15; 65; 2400; 车间. 轮毂分离机; 1; 频发; 65~75; 15; 60; 2400; 车间. 拖车; 1; 频发; 70~80; 15; 65; 2400; 车间. 2、预测模式 噪声衰减公式： L2 =L1－20lg(r2/r1) 式中：L2——距离源r2处的A声级，dB（A）； L1——距声源r1处（1m）的A声级，dB（A）； r2、r1——距声源的距离，m。 噪声叠加公式： 式中：L——某点噪声总叠加值，dB（A）； Li——第i个声源的噪声值，dB（A）； n——噪声源个数。 根据上述预测模式及预测参数，预测出本项目建成运行时，新增生产设备各向厂界的噪声贡献值预测结果见4-11所示，项目仅在昼间进行生产活动，本次预测昼间厂界噪声情况。 表4-11 项目营运期声环境影响预测结果 序号; 预测点位置; 受声点与厂界距离（m）; 厂界现状背景值（dB(A)）; 贡献值（dB(A)）; 预测值（dB(A)）; 达标情况分析. 1; 厂界东面; 25; 昼间54.8; 55.45; 58.15; 达标. 2; 厂界南面; 45; 昼间52.1; 45; 52.87; 达标. 3; 厂界西面; 40; 昼间55.3; 47.49; 55.97; 达标. 4; 厂界北面; 10; 昼间48.0; 52.95; 54.16; 达标. 通过选用低噪声设备、密闭式车间隔音、设备基础减震、加强生产管理和距离衰减等防护后，削减源强噪声能达到20dB(A)以上，项目运行期产生的噪声传播至厂界时，通过预测结果可知，昼间最大预测值58.15dB(A)，可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 降噪措施、厂界和环境保护目标达标情况分析 为了进一步降低生产过程中产生的噪声，建议建设单位采取如下治理措施： ①尽量选用低噪声设备，做好设备保养，保持设备运行良好； ②落实高噪声设备的减振、隔声、消声措施； ③做好厂区内和沿厂界的绿化带建设； ④安全气囊置于专用引爆容器内密闭引爆。 根据工程分析，项目主要噪声为机械设备运行产生的噪声，采用8小时工作制度，只在白天进行生产，夜间不进行生产（18:00~8:00），则夜间基本不产生噪声污染，不会对环境保护目标及周围环境造成影响。 经落实上述措施后，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类标准，项目运营期间排放噪声对周边声环境影响在可接受范围内。 3、噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）等规定的监测要求，制定本项目监测计划，本项目边界噪声监测计划见下表： 表 4-12 项目噪声监测计划一览表 序号; 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 1; 噪声达标监测; 项目厂界四周外1m处; 昼夜等效连续 A声级; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 四、固体废物污染源分析 项目生产过程中产生的固体废物主要有生活垃圾、可利用物资、一般工业固废、危险废物。 ①生活垃圾（S20） 项目新增员工5人，所产生的生活垃圾按0.5kg/人·日计算，日产生生活垃圾2.5kg，年产生量为0.75t（按年运作300天计），扩建完成后全厂生活垃圾为3.0t/a，生活垃圾交由环卫部门统一清运。 ②可利用物资 本项目一般工业固废有电线电缆（S1）、钢铁（S2）、塑料（S3）、橡胶（S4）、有色金属（S5）、玻璃（S6）、粉尘收尘（S7）、废安全气囊（S8）。 电线电缆（S1）：项目拆解过程中有可回用零件产生，根据表 2-4—2-9，则产生约为136.15t/a。贮存于一般工业固体废物暂存间，外售物资回收单位。 钢铁（S2）：项目拆解过程中有钢铁产生，根据表 2-4、表 2-5，本项目产生量约6282.5t/a。贮存于一般工业固体废物暂存间，外售物资回收单位。 废塑料（S3）：项目拆解过程中有废塑料（保险杠、仪表盘等）产生，根据表 2-4、表2-5，本项目产生量约463t/a。贮存于一般工业固体废物暂存间，外售物资回收单位。 橡胶（S4）：项目拆解过程中有废塑料（保险杠、仪表盘等）产生，根据表 2-4、表2-5，本项目产生量约370.2t/a。贮存于一般工业固体废物暂存间，外售物资回收单位。 有色金属（S5）：项目拆解过程中有有色金属（主要为水箱（铝或铜）、铝轮毂等）产生，根据表 2-4、表 2-5，本项目产生量约245.2t/a。贮存于一般工业固体废物暂存间，外售物资回收单位。 玻璃（S6）：项目拆解过程中有玻璃产生，根据表 2-4、表 2-5，本项目产生量约230t/a。 贮存于一般工业固体废物暂存间，外售物资回收单位。 粉尘收尘（S7）：项目切割烟尘经移动式烟尘净化器收集后，产生粉尘收尘，前文废气分析，本项目产生量约0.0052t/a。贮存于一般工业固体废物暂存间，外售物资回收单位。 废安全气囊（S8）：项目拆解过程中有废安全气囊产生，根据表 2-4、表 2-5，本项目产生量约13.75t/a。贮存于一般工业固体废物暂存间，由专门的回收单位处置。 电动汽车电池组（S9）：项目拆解过程中有电动汽车电池组（不拆解）产生，根据表 2-4、表 2-5，本项目产生量约385t/a。主要为锂电池和镍氢电池，不属于危险废物，贮存于一般工业固体废物暂存间内单独的电动汽车电池组贮存间，定期交由专业的回收公司回收处置。  不可回收废物（S19）：项目拆解过程中有不可回收废物产生，根据表 2-4、表 2-5，本项目产生量约123.825t/a。不可回收废物主要为拆解过程中产生的无法分离回收利用的碎橡胶、碎塑料、碎玻璃、废织物以及其他不可利用垃圾等。贮存于一般工业固体废物暂存间，定期送至工业废物处置场处理。 ④危险废物本项目危险废物主要有废油液（S10）、废机油（S11）、废制冷剂（S12）、废线路板（S13）。  废油液（S10）：项目废油液抽取过程中有废油液产生，根据表2-4、表 2-5，则实际产生约为8.85t/a。根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，废油液属于危险废物，危废代码为HW08（900-199-08），单独收集在密闭容器中，贮存于危险废物暂存间（拆解废液危废间），定期委托有资质的单位处置。  废机油（S11）：项目液压设备使用过程中需更换机油，根据表 2-4、表 2-5，产生约为50.2t/a。根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，废机油属于危险废物，危废代码为 HW08（900-218-08），单独收集在密闭容器中，贮存于危险废物暂存间（拆解废液危废间），定期委托有资质的单位处置。 废制冷剂（S12）：项目制冷剂回收过程中有废制冷剂产生，根据表 2-4、表 2-5，则实际产生约为4.05t/a。根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，废制冷剂于危险废物，危废代码为 HW50（900-048-50），单独收集在密闭容器中，贮存于危险废物暂存间（拆解废液危废间），定期委托有资质的单位处置。 废线路板（S13）：项目拆解过程中有废线路板产生，根据表 2-4、表 2-5，则产生约为2.2t/a。根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，废线路板属于危险废物，危废代码为 HW49（900-045-49），单独收集在密闭容器中，贮存于危险废物暂存间（拆解件危废暂存间），定期委托有资质的单位处置。 废尾气净化装置（S14）：项目拆解过程中有尾气净化催化剂产生，根据表 2-4、表 2-5，则实际产生约为12.65t/a。根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，尾气净化催化剂属于危险废物，危废代码为 HW50（900-049-50），单独收集在密闭容器中，贮存于危险废物暂存间（拆解件固态危废间），定期委托有资质的单位处置。  含汞部件（S15）：主要为各类含汞开关，含汞部件产生量为4.25t/a。根据《国家危险废物名录》，判定属“生产、销售及使用过程中产生的废含汞温度计、废含汞血压计、废含汞真空表、废含汞压力计、废氧化汞电池和废含汞开关”，废物类别 HW29（900-024-29），单独收集在密闭容器中，贮存于危险废物暂存间（拆解件固态危废间），定期委托有资质的单位处置。  污水处理系统废油及污泥（S16）：本项目油水分离器+三级隔油沉淀池处会产生污泥，污泥含水率约为75%。根据项目工艺及废水处理量（干重产生量以处理量的0.06%计），本项目污泥产生量约为0.763t/a，根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，该废物为危险废物 HW08（900-210-08），单独收集在密闭容器中，贮存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位处置。  废活性炭（S17）：项目有机废气处理过程中会产生一定量的废活性炭，活性炭对有机废气的吸附效率约为15kg/100kg·C，根据前文分析，需被处理的 VOCs量约为0.02t/a，需活性炭处理的VOCs量为0.016t/a，则需活性炭约为 0.1t/a。根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，该废物为HW49（900-039-49），单独收集在密闭容器中，贮存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位处置。  废吸油毡、含油废劳保用品、油箱、机油滤芯（S18）：项目拆解过程中有废吸油毡、含油废劳保用品、油箱、机油滤芯产生，其产生量约59.5t/a。根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，属于危险废物，吸油毡、含油废劳保用品危废代码为 HW49（900-041-49），油箱、机油滤危废代码为 HW49（900-045-49），单独收集在袋内，贮存在危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处置。 具体产生情况见下表： 表 4-13 本项目体废物产生情况一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量/（t/a）; 工艺; 处置量/（t/a）. 拆解过程; 各种拆解设备; S1：电线电缆; 第Ⅰ类一般工业固体废物; 物料衡算 法; 136.15; 委托利用; 136.15; 外售物资回收单位. S2：钢铁; 6282.5; 6282.5. S3：塑料; 463; 463. S4：橡胶; 370.2; 370.2. S5：有色金属; 245.2; 245.2. S6：玻璃; 230; 230. 废气处理; 移动式 烟尘净化器; S7：粉尘收尘; 0.0052; 0.0052. 拆解过程; 各种拆解设备; S8：废安全气 囊; 13.75; 13.75; 定期交由专业的回收公司回收处置. S9：废动力蓄 电池包（组）; 391; 委托处置; 391. S10：废油液; 危险废物; 8.85; 8.85; 定期委托有资质的单位处置. S11：废机油; 危险废物; 50.2; 50.2. S12：废制冷剂; 危险废物; 4.05; 4.05. S13：废线路板; 危险废物; 2.2; 2.2. S14：废尾气净 化装置; 危险废物; 12.65; 12.65. S15：含汞部件; 危险废物; 4.25; 4.25. 废水处理; 隔油池+油水分离器; S16污水处理废油及污泥; 危险废物; 0.763; 0.763. 废气处理; 活性炭吸附装 置; S17：废活性炭; 危险废物; 产污系数法; 0.1; 0.1. 拆解过程; 各种拆解设备; S18：废吸油 毡、含油废劳保 用品、油箱、机油滤芯; 危险废物; 物料衡算 法; 59.5; 0.5; 定期委托有资质的单位处置. S19：不可回收废物; 第Ⅰ类一般工业固 体废物; 123.825; 21; 定期送至工业废物处置场处理. 办公生活; /; S20：生活垃圾; 生活垃圾; 产污系数法; 0.75; 0.75; 委托环卫部门清运处理. 表4-14 项目工程分析中危险废物汇总一览表 序号; 危险废物名称; 危险 废物类别; 危险废物代码; 产生量 （吨/ 年）; 产生工 序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施 *. S10; 废油液; HW08; 900-199-08; 8.85; 拆解过程; 液态; 汽油、柴油等; 油类; 1日; T/I; 密封保存后，交由有资质的单位处理. S11; 废机油; HW08; 900-218-08; 50.2; 液态; 润滑油、液压油; 油类; 1 日; T/C. S12; 废制冷剂; HW50; 900-048-50; 4.05; 液态; 有机卤化物; 有机卤化物; 1 日; T. S13; 废线路板; HW49; 900-045-49; 2.2; 固态; 线路板等; 树脂; 1 日; T. S14; 废尾气净化; HW50; 900-049-50; 12.65; 固态; 催化剂; 含钯、铂; 1 日; T. S15; 含汞部件; HW29; 900-024-29; 4.25; 固态; 汞、塑料等; 汞; 1 日; T. S16; 污水处理系统废油及污泥; HW08; 900-210-08; 0.763; 废水处理; 液态; 烷烃、环烷烃、芳香烃; 烷烃、环烷烃、芳 香烃; 1日; T/I. S17; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.1; 废气处理; 固态; 挥发性有机; 挥发性有; 3 个; T. S18; 废吸油毡、含油废劳保用品; HW49; 900-039-49; 0.5; 拆解过程; 固态; 油类物质; 油类; 1日; T/In. 油箱、机油滤芯; HW49; 900-045-49; 59; 固态; 油箱等; 油类; 1 日; T. 备注：T：毒性；C：腐蚀性；I：易燃性；R：反应性；In：感染性。 （2）环境管理要求 ①贮存仓库的设置要求 对于汽车拆解下来的固废，项目设置面积为100m2的危废暂存间贮存危险废物；设置面积为1200m2的固废暂存间贮存可回收利用的一般固体废弃物。其中，危废贮存场所必须严格按照《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》(HJ348-2022）及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单的要求设置危废暂存间和管理危险废物，严格按照《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）贮存，项目产生的危险废物应分类收集和存放，暂存于专用的危险废物暂存间内，委托有资质单位安全处置，具体要求如下： 固体废物的贮存设施建设应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单、《危险废物收集贮存运输持术规范》（HJ2025-2012）的要求。 一般工业固体废物贮存设施及包装物应按《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）进行标识，危险废物贮存设施及包装物的标志应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单的要求。所有固体废物应避免混合、混放。 对拆解后的所有固体废物分类贮存和标识，妥善处置固体废物，不应非法转移、倾倒、利用和处置。 不同类型的制冷剂应分别回收，使用专门容器单独存放。 废弃电器、铅酸蓄电池贮存场地不得有明火。 容器和装置要防漏和防止洒溅，未引爆安全气囊的贮存装置应防爆，并对其进行日常性检查。 危险废物暂存间做好防风、防雨、防晒和防渗漏措施，防渗层建议采用 2mm 厚 HDPE防渗膜或其他人工材料，以达到地表防渗目的。  危废暂存间内部设置分区，确保危险废物分类收集和装入对应的贮存容器单独贮存，禁止混装。 废铅酸蓄电池、废尾气净化装置（含催化剂）、废油液、废空调制冷剂采用专门的收集容器分类收集，容器外必须贴上相应的危险废物标识标牌。 设置事故池、张贴危险废物标识标牌，建立危险废物管理台账；及时联系有资质单位转移和处置危险废物，并严格执行《危险废物转移联单制度》。 ②危险废物贮存及运行管理要求 应对每一次回收的废油液进行记录，记录内容包括：废油液及制冷剂的名称、来源、数量、特性和收集容器的类别、入室日期、存放地点、机油出室时间及回收单位名称。  定期检查各收集桶有无破漏、渗漏和污染，发现破损，应及时采取措施清理更换。  各废油液及制冷剂收集桶之间必须留有搬运通道，不能混合装在同一个收集桶内。  各废油液及制冷剂桶必须检验，确保收集桶外标签与储存危废一致。  进入各废油液及制冷剂储存间的人员、机动车辆和作业车辆，必须采取防火措施。 ③危险废物转运要求 运输过程中使用符合标准的容器盛装危险废物：容器完好无损、材质满足相应的强度要求、材质要与危险废物相容、容器上必须粘贴符合相应标准的标签，避免撒落。 危废废物转运应综合考虑确认转运路线，尽量避开车辆较多的路段，在转运的过程中应对转运路线进行检查，确保无危险废物撒落在转运路线上，在落实本环评提出的措施后，风险较小，不会给外环境造成二次污染。 对于委托处理的危险废物，运输中应做到以下几点：  该运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证。负责运输的司机应通过培训，持有有效证件。  承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。  载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 组装危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 综上，营运期固废均能够得到有效处置，对环境的影响较小。 ④本项目固废利用处置方式、去向及环境管理要求 本项目固废利用处置方式、去向及环境管理要求见下表。 表4-15 固废处置一览表 序号; 废物名称; 利用处置方式; 利用处置去向; 利用或处置量（t/a）; 环境管理要求. 1; S1：电线电缆; 委托利用; 外售物资回收单位; 136.15; 设一般工业固废暂存点. 2; S2：钢铁; 6282.5. 3; S3：塑料; 463. 4; S4：橡胶; 370.2. 5; S5：有色金属; 245.2. 6; S6：玻璃; 230. 7; S7：粉尘收尘; 0.0052. 8; S8：废安全气囊; 定期交由专业的回收公司回收处置; 13.75. 9; S9：废动力蓄电池包（组）; 委托处置; 391; 设危废暂存间、危险废物转移联单、环境保护图形标志. 10; S10：废油液; 委托处置; 定期委托有资质的单位处置; 8.85. 11; S11：废机油; 委托处置; 50.2. 12; S12：废制冷剂; 委托处置; 4.05. 13; S13：废线路板; 委托处置; 2.2. 14; S14：废尾气净化装置; 委托处置; 12.65. 15; S15：含汞部件; 委托处置; 4.25. 16; S16：污水处理系统废油及污泥; 委托处置; 0.763. 17; S17：废活性炭; 委托处置; 0.1. 18; S18：废吸油毡、含油废劳保用品; 委托处置; 59.5. 19; S19：不可回收废物; 委托处置; 定期送至工业废物处置场处理; 123.825; 设一般工业固废暂存点. 20; S20：生活垃圾; 委托处置; 委托环卫部门清运; 0.75; 设生活垃圾收集点. ⑤本项目建成后全厂危废暂存间基本情况 本项目产生危废依托现有建成的危废暂存间，本项目建成后全厂危废暂存间基本情况见下 表4-16 项目建成后全厂危险废物贮存场所基本情况 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废油液; HW08; 900-199-08; 2#危废间; 20m2; 液态，桶装; 20t; 90d. 废机油; HW08; 900-218-08; 液态，桶装; 60t. 废制冷剂; HW50; 900-048-50; 5#危废间）; 20m2; 液态，桶装; 10t. 含汞部件; HW29; 900-024-29; 耐腐蚀包装箱; 10t; 半年. 废线路板; HW49; 900-045-49; 4#危废间; 20m2; 固态，耐腐蚀包装箱; 4t. 废尾气净化装置; HW50; 900-049-50; 包装箱; 25t. 含铅部件; HW31; 900-052-31; 耐腐蚀包装箱; 5t. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装; 1.5t; 1年. 机油滤清器; HW49; 900-041-49; 3#危废间; 20m2; 固态，耐腐蚀包装箱; 10t; 半年. 污水处理系统废油及污泥; HW08; 900-210-08; 桶装; 2t; 1年. 废吸油毡、含油废劳保用品; HW49; 900-039-49; 袋装; 1.5t; 1年. 废电瓶 （蓄电池）; HW49; 900-44-49; 1#危废间; 20m2; 使用耐酸性专用容器盛装; 150t; 90d. 5、地下水、土壤 （1）污染源、污染类型及污染途径 本项目可能造成地下水及土壤污染途径主要为：①雨水收集池、危废暂存间等设施的防腐防渗措施不到位、地面下沉或设施质量问题导致废水下渗而污染地下水、土壤。②废水收集管网破损泄漏而造成废水下渗污染地下水、土壤。 本项目采用干法处理废旧汽车，拆解过程中不对拆解下来的元器件进行清洗，不产生清洗废水，预处理车间。 （2）分区防控措施 针对可能发生的地下水及土壤污染，本项目运行期地下水及土壤污染防治措施将按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。 项目厂区内的生活污水管网、化粪池、油水分离器、三级沉淀池、初期雨水环形收集沟均已经经做好底部硬化措施，可有效防止污水下渗到土壤和地下水；项目产生的废气经过有效处理后排放量不大，且不属于重金属等有毒有害物质，对土壤和地下水影响不大；项目预处理区、汽车拆解区、报废汽车存放区、一般固废仓和危废仓均做好防风挡雨、防渗漏等措施，因此可防止泄漏物料下渗到土壤和地下水。 综上所述，采取分区防护措施，各个环节得到良好控制的情况下，本项目对土壤和地下水环境影响较小。 （3）分区防渗要求 本项目地下水污染防治措施主要为地面防渗措施。按重点污染防治区、一般污染防治区和简单防渗区进行分区防渗。项目地下水污染防治分区及采取防治措施分析如下： ①重点防渗区及建设要求 危废暂存间 ：《危险废物贮存控制标准》（GB18597-2001）：防渗层至少为1cm厚粘土层（防渗系数≤10-7cm/s），或2mm厚高度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； 废水处理设施：污水管道应选用优质管材，并尽可能减少埋地管道，设置地下的管道必须采用防渗管沟；管道施工严格执行规范要求，接口严密、平顺，填料密实，使管道与基础具备高强度与稳定性。构筑物基础防渗层厚度应相当于 1.0×10-7cm/s 和厚度1.5m的黏土防渗层的防渗性能；池体采用高标号的防水混凝土，混凝土浇筑后应做好养护工作，避免出现裂缝。 生产区域：对预处理区、拆解车间、报废汽车存放区、污染防控区场地地面采取防渗设计，防渗层至少为1cm厚粘土层（防渗系数≤10-7cm/s），或2mm厚高度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ②一般防渗区 厂区办公楼、一般固废暂存间及产品贮存区采取一般地面硬化措施。 ③非污染防治区 对于基本上不产生污染物的非污染防治区，如绿化区等，不采取专门针对地下水污染的防治措施。本次环评要求建设单位严格落实本次环评提出的防渗、防漏措施，确保将项目对地下水的污染程度降至最低。 综上所述，在采取上述措施后，项目运营对地下水环境无明显影响。 具体防渗分区要求详见表4-17。 表 4-17 项目防渗分区识别表 序号; 区域; 潜在污染源; 位置; 防渗措施. 1; 重点防渗区; 生产区域; 预处理区; 地面; 防渗层至少为1cm厚粘土层（防渗系数≤10-7cm/s），或2mm厚高度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。. 2; 拆解车间; 地面. 3; 报废汽车存放区; 地面. 4; 危废间; 危险废物; 贮桶及危险废物暂存间. 5; 废水处理设施; 废水处理; 雨水收集池、隔油沉淀池、化粪池、废水管网. 6; 一般防渗区; 办公楼、一般固废暂存间及产品贮存区等; 参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求做好防渗施. 7; 废污染防治区; 废污染防治区，如绿化区等. 6、环境风险评价 6.1、环境风险识别 根据本项目生产过程中的主要原辅料物料、中间产品、最终产品等物质理化毒理性质，依据《危险化学品名录》（2018 版）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，及其物质本身的危险性、毒理性指标和毒性等级分类，并考虑其燃烧爆炸性，进行识别。 报废机动车含有多种纯金属物质和合金物质，主要为铁、铝、铜、锰、镍等，纯金属、合金物质在常温常压下理化性质稳定，项目拆解过程仅进行分割和压缩打包后交由物资资源回收单位机构进行回收利用，不直接排放，不具有有毒、有害、易燃易爆、易扩散等特性风险，故本项目报废机动车上及拆解产生的金属物质、合金物质不属于环境风险物质。项目厂区范围内的环境危险物质主要为危险废物和拆解产物燃油等。废尾气净化催化剂主要为陶瓷载体、氧化铝涂层及铂、钯、铑等金属活性物质，故纳入健康危险急性毒性风险物质按健康危险急性毒性物质类别3取临界量值。 根据有毒物质识别结果，计算结果见表 4-18。 表4-18 重大危险源辨识表 序号; 危险物质名称; CAS号; 厂内最大贮存总量 qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q 值. 1; 乙炔; 74-86-2; 0.028; 10; 0.0028. 2; 液压油; /; 0.36; 2500; 0.000144. 3; 废油液（汽油、柴油）; /; 2.25; 2500; 0.0009. 4; 废制冷剂; /; 3.15; 50; 0.063. 5; 废线路板; /; 2.1; 50; 0.042. 6; 废尾气净化装置; /; 4.5; 50; 0.09. 7; 废活性炭; /; 0.1; 50; 0.002. 8; 废动力蓄电池包（组）; /; 8; 50; 0.16. 9; 含汞开关; /; 5.25; 50; 0.105. 10; 污水处理系统废油及 污泥; /; 0.763; 500; 0.001526. 11; 废吸油毡、含油废劳保用品; /; 0.5; 50; 0.01. 合计; 0.47737. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中环境风险评价工作等级划分基本原则。本项目 Q＜1 环境风险潜势为 I 级，结合表4-18可知，本项目的风险评价等级为简单分析。 表4-19 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV，IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 注：a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果，风险防范措施等方面给出定性的说明。. （1）生产过程危险性识别 按工艺流程和厂区平面布置功能区划，结合物质危险性识别，生产系统风险识别如下表。 表4-20 项目生产系统风险识别表 生产系统; 事故类型; 事故引发可能原因. 危险废物暂存区; 泄漏; 厂区内液态危险废物搬运、运输过程盛装容器的磕碰导致废液在存储过程中发生泄漏. 汽车拆解车间（含动力电池存放区）、电动汽车预处理车间; 泄漏；火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放; 员工操作过程不当导致易燃易爆物质泄漏，遇明火产生火灾. 电动汽车电气线路老化、电池短路、接触不良引发电火花引起燃烧；电池存放区电池外表破损，电池内电解液泄露. 生产车间安全措施失效或缺陷，导致事故控制不及时或无法控制，引发火灾事故. （2）环境风险类型及危害途径 根据本项目自身特点并结合对同类行业企业的调查，本项目存在的环境风险因素主要为危险品泄漏、火灾爆炸产生的二次污染物，以及环保设施存在故障等情况，具体如下表。 表4-21 本项目的环境风险类型和危害途径 危险源; 厂区分布情况; 物理形态; 风险类型; 危害途径; 危害受体. 废油液（废发动机润滑油、废刹车油、废变速箱油、废助力转向油、冷却液、废液压油、其他废矿物油）、废蓄电池（内部电解液）、污水处理产生废油及废油泥; 危险废物暂存间、动力电池存放区; 液态; 泄漏及泄漏引发火灾爆炸产生的二次污染物; 盛装的容器由于破损而泄漏；使用或存放过程误操作导致泄漏，并且挥发到大气环境中; 水体、环境空气. 消防废水未收集直接排放; 水体. 6.2、环境风险分析 （1）危险废物泄漏风险分析 ① 油液、废防冻冷却液、废汽车挡风玻璃清洗液及污水处理产生废油及废油泥泄漏 本项目油液、废防冻冷却液、废汽车挡风玻璃清洗液及污水处理产生废油及油泥环境风险主要为泄漏事故；发生泄漏的源项为盛放容器的破损、人为操作失误等，导致泄漏。发生泄漏时，若未能及时采取措施收集容易通过雨水管道或污水管道，进入外界环境，对周围环境造成污染。泄漏的液体流经未经采取防渗措施或硬化的地面，可能会透过地面渗入地下，污染土壤地下水。 ② 废蓄电池硫酸泄漏 根据本项目拆解工艺及拆解深度，拆解过程不会打开蓄电池释放硫酸及含硫酸物质，硫酸及含硫酸物质主要存在于蓄电池内部，在危废仓库临时储存。但在拆解过程中遇到蓄电池破碎有可能出现泄漏情况，按一个蓄电池全部硫酸泄漏处理，则会有30~40%的硫酸及硫酸铅流到地面，约14kg/次，可能还含有硫酸及硫酸铅等物质。 硫酸及硫酸铅具有强腐蚀性，泄漏后将对墙体、地面造成腐蚀，若没及时处理，泄漏硫酸溢流，腐蚀其他容器、包装袋，造成更多物质泄漏，且泄漏的铅离子泄漏到地表以下，可能污染地下水和土壤环境。蓄电池破碎后，立即采用石灰进行中和，然后进行清扫，产生的废物作为危险废物委外处置。 （2）火灾爆炸事故风险分析 本项目在拆解过程中产生的废油液属于可燃性物质，在管理不当时，可能会发生火灾或爆炸事故，从而产生二次污染物；假如发生火灾或爆炸事故，物料燃烧会产生大量的燃烧废气，废气中的污染物主要为一氧化碳、二氧化碳等，对周围环境空气会造成一定影响。另外，若是未收集好消防废水，事故中的有毒有害物质会随消防废水直接进入水体，对附近水体造成污染。 6.3、环境风险防范措施 （1）厂区内运输转移过程的事故防范措施 危险品的运输转移较其它货物的运输有更大的危险性，因此在运输过程中应小心谨慎，确保安全。要求在运输过程中落实以下要求：①在厂区内合理规划运输路线及运输时间，运输距离短，运输路线结合厂区内现有构筑物分布和道路合理布置。②危险物品的装运应做到定车、定人。③被装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按相关规定的危险物品标志，包装标志要粘牢固、正确。具有多种危险特性的物品，则应该根据其不同危险特性而同时粘贴相应的几个包装标志，以便一旦发生问题，可以进行多种防护。④废油液、乙炔气瓶等易燃、可燃转移运输过程需轻拿轻放，防止强烈碰撞，燃油桶需保持密闭状态进行运输转移，废锂电池需置于专用的绝缘防泄漏装置中进行转移运输。 （2）操作过程中的事故防范措施 生产操作过程中，必须加强安全管、理，提高事故防范措施。突发性污染事故，主要是液态危险废物、废蓄电池电解液/氧化还原液的泄漏，对事故现场人员的生造成的严重危害，此外还将造成直接或间接的经济损失，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，对企业具有重要的意义。 企业领导应该提高对突发性事故的警觉和认识，建议企业建立安全与环保科，定专人负责环保、安全生产工作，检查和监督全厂的安全生产和环保设施的正常运转情况。同时企业对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，提高职工安全环保意识。 企业对具有高危害设备设置保险措施，对危险车间可设置消防装置等必备设施，并辅以适当的通讯工具，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。 （3）贮存过程中的事故防范措施 在装卸危险物品前，要预先做好准备工作，了解物品性质，检查装卸搬运的工具是否牢固，不牢固的应予以更换或修理。易燃、可燃物质（主要为废油液中废燃油）需置于危险废物暂存间内单独分区进行贮存，各类废油液、燃油贮存于标准油桶中，暂存区内进行防腐防渗处理，设环形收集槽及收集池等； （4）火灾、爆炸风险防范和应急措施 本项目拆解产物有较多品类属于易燃、可燃物质，管理不当容易发生火灾、爆炸事故。本项目生产车间和仓库内严禁烟火，配置相应消防器材，应急处置措施如下：当仓库或拆解车间着火时，应立即使用现场干粉灭火器进行灭火；如火势较大，不能控制时，应立即使用现场消防栓扑救，并报告保安中心及当地消防救援部门，厂区内启动消防喷淋并及时应急联动救援；在确保人身安全情况下，可适当转移周围易燃物品等，并组织周围人员疏散至安全地方；启动雨水外排口截断阀，收集消防废水至事故应急池，在火灾、爆炸等事故情况下关闭截断阀门，防止消防废水通过雨水管道直接排入外环境。 4、环境风险分析结论 结合项目特点，本项目最大可信事故确定为原料及危险废物泄露，遇明火等点火源引起火灾、 爆炸事故。企业应按要求及时修订企业突发环境事件应急预案，建设单位编制的突发事件环境风险应急预案应与周边企业、岳阳市生态环境局华容县分局之间建立应急联动机制。建设单位在制定重点岗位和专项应急处置预案时，应至少包括拆解车间、动力电池存放区、危险废物暂存间等重点岗位应急处置预案，及污水处理、火灾事故、危险废物泄漏等专项应急处置预案。加强企业管理，落实预防措施之后，可以杜绝危废泄露、火灾、爆炸等事故的发生，因此，在严格落实有关风险防控措施情况下，项目的环境风险水平可接受的。 表4-22 建设项目简单分析内容表 建设项目名称; 年拆解电动车（不涉及电瓶拆解）10500辆项目. 建设地点; 湖南省岳阳市华容县马鞍新区马鞍茶场. 地理坐标; 经度; 112度31分56.63秒; 纬度; 29度32分22.59秒. 主要危险物质及分布; 原辅材料中存在乙炔（位于车间拆解切割区域）；还有废油液、部分拆解下来含有重金属危险废物等（位于危险废物暂存间）. 环境影响途径及危害后果; ①车体拆解过程中将使用乙炔、拆解后会产生汽油、柴油等各类易燃废油液，因此可能引发火灾事故。汽油、柴油、乙炔燃烧后烟气对周边大气环境将造成一定的影响火灾引发伴生/次生污染物排放：通过燃烧烟气扩散，对周围大气环境造成短时污染； ②危险废物区：废油液可能由于容器的倾翻或破损而引起泄漏，破损的蓄电池可能造成硫酸泄漏在车间地面，泄漏的有毒有害物质有可能直接进入厂区内污水（雨水）管网，未经处理直接外排造成厂区及周边土壤、水环境造成影响. 风险防范措施要求; ①强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； ②对危险废物暂存区储存各类液态化学品原料应分类分区存放，储存区应做好低温、通风和防泄漏废液收集措施，仓库严禁烟火； ③严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求；建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求分析，本项目厂区范围内不存在重大风险源，风险评价等级为简单分析，在采取相关风险防范措施后，其环境风险水平可接受. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/废油液 及制冷剂挥发废气 | 非甲烷总烃 | 废油液采用小车移动式戳孔放油机，抽取后采用废油收集桶进行储存。废油液抽取产生的废气（非甲烷总烃）经集气罩+活性炭吸附处理后，通过 15m 高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 面源/废油液及制冷剂挥发废气 | 非甲烷总烃 |  | 厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控限值，厂区内参照执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  | 面源/切割废气 | 颗粒物 | 经移动式烟尘净化器处理后，无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控限值 |
| 地表水环境 | 初期雨水、地面清洗废水 | pH、COD、BOD5、总磷、总氮、石油 类、SS | 项目初期雨水经初期雨水收集池收集，地面清洗废水经隔油沉淀池及油水分离器处理达标后通过罐车运至华容县麻浬泗污水处理厂进行处理 | 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4中三级排放标准及华容县华容县麻浬泗污水处理厂接纳标准 |
|  | 生活污水 | pH、COD、BOD5、总磷、总氮、SS | 生活污水由化粪池处理达标后用于农田肥用，不外排 | / |
| 声环境 | 机械设备 | Leq（A） | 采用低噪声设备、建筑隔声、基础减振等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 1、设置1 处100m2的危废暂存间，其中包括有5间危废间，分别为1#含铅蓄电池危废间20m2、2#废油液间20m2、3#机油滤芯和含油污泥间20m2、4#废电路板、废油桶、废活性炭、电容和三元催化间20m2、5#废制冷剂和含汞开关间20m2。 其中： 1#含铅蓄电池危废间：用于暂存铅酸蓄电池（主要用于现有工程储存），采用专用的耐酸防腐容器包装和贮存，地面设防腐防渗耐酸地面及泄漏收集池等措施，规范化设置危险废物识别标志，暂存期不超过3个月，委托有资质的单位进行处置。 2#废油液间主要用于贮存本项目的废油液、废液压油等。各类废液经收集后分类贮存于密闭容器中，车间四周设置缓坡和导流沟。暂存期不超过3个月，委托有资质的单位进行处置。 3#机油滤芯和含油污泥间：主要用于存储污水处理系统废油及污泥、机油滤芯，车间四周设置缓坡和导流沟。暂存期不超过3个月，委托有资质的单位进行处置。 4#废电路板、废油桶、废活性炭、电容和三元催化间：主要用于存储废活性炭、废吸油毡、含油废劳保用品等治理过程中产生危废，分类收集、存储，暂存器不超过1年，委托有资质的单位进行处置。5#危废暂存间：主要用于存放废制冷剂、含汞部件等拆解件危险废物，分类收集、存储，暂存器不超过3个月，委托有资质的单位进行处置。 2、设置一处1200m2的一般固废贮存间，设有单独的电动汽车电池组贮存间，废动力电池暂存区设烟雾报警器等火灾自动报警设施。存放期间不超过6个月，定期送至工业废物处置场处理。 3、生活垃圾委托环卫部门及时清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 采取分区防渗。生产区域、危废间、废水处理设施设置为重点防渗；办公楼、一般固废暂存间及产品贮存区等设置为一般防渗区。非污染防治区，如绿化区等设置为非污染防治区 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 严格危险化学品管理，制定完善的管理制度。编制突发环境事件应急预案并备案。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、排污许可 根据《排污许可证管理办法（试行）》和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》等相关政策文件，本项目属于“第三十七类——废弃资源综合利用业中的金属废料和碎屑加工处理 421”， 本项目为废机动车拆解，按照要求实行简化管理，应当按照《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中相关要求进行排污许可证的申请、核发与管理。在项目取得环境影响评价审批意见后，建成正式投产前30个工作日内，排污单位应向岳阳市生态环境局华容县分局提出核发排污许可的申请。 2、排污口规范化设置 按照国家环保总局《排污口规范化整治技术要求》，变更项目排污口规范化管理具体要求见表5-1， 各排污口图形符号键表5-2。 表 5-1 排污口规范化管理要求表 项目; 主要要求内容. 基本原则; 1、凡向环境排放污染物的一切排污口必须进行规范化管理； 2、将总量控制的污染物排污口及行业特征污染物排放口列为管理的重点； 3、排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督和检查； 4、如实向环保行政主管部门申报排污口位置，排污种类、数量、浓度与排放去向等。. 技术要求; 1、排污口位置必须按照环监（1996）470 号文要求合理确定，实行规范化管理； 2、具体设置应符合《污染源监测技术规范》的规定与要求。. 立标管理; 1、排污口必须按照国家《环境保护图形标志》相关规定，设置环保图形标志牌； 2、标志牌设置位置应距排污口及固体废物贮存（处置）场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m； 3、重点排污单位排污口设立式标志牌，一般单位排污口可设立式或平面固定式提示性环保图形标志牌； 4、对危险物贮存、处置场所，必须设置警告性环境保护图形标志牌。. 建档管理; 1、使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容； 2、严格按照环境管理监控计划及排污口管理内容要求，在工程建成后将主要污染物种类、数量、排放浓度与去向，立标及环保设施运行情况记录在案，并及时上报； 3、选派有专业技能环保人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明。. 表 5-2 排污口图形符号（提示标志）一览表 序号; 提示图像符号; 警告图像符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气排放. 2; 废水排放口; 表示废水向水环境排放. 3; 一般固体废物储存; 表示固废储存处置场所. 4; 噪声源; 表示噪声向外环境排放. 5; 危险废物; 危险废物贮存、处置场. 3、竣工验收 建设单位应依据建设项目竣工环境保护验收技术规范、环评文件及其批复的要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 |

- 六、结论

项目符合国家和地方产业政策，符合行业技术政策和相关环境保护规划，采取的“三废”治理措施经济技术可行、有效，通过本次扩建建设，完善工程对报废汽车拆解实际需求，丰富企业拆解汽车种类，为今后长远发展提供技术保障，项目实施后可满足当地环境质量要求。评价认为，在确保各项污染治理措施“三同时”和落实相应现有环境问题整改措施的前提下，从环境保护角度而言，本项目建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 少量 | / | / | 0.022t/a | / | 0.022t/a | +0.022t/a |
|  | 颗粒物 | 少量 | / | / | 0.002 t/a | / | 0.002 t/a | +0.002 t/a |
| 废水 | 废水量 | 883.11m3/a | / | / | 204.75 t/a | / | 1087.86m3/a | +204.75 t/a |
| 一般工业固体废物 | 废钢铁 | 1076.2 t/a | / | / | 5206.3 t/a | / | 6282.5 t/a | +5206.3 t/a |
|  | 废有色金属 | 22.175 t/a | / | / | 223.025 t/a | / | 245.2t/a | +223.025 t/a |
|  | 废玻璃 | 10.05 t/a | / | / | 219.95 t/a | / | 230 t/a | +219.95 t/a |
|  | 废塑料 | 11.23 t/a | / |  | 451.77 t/a | / | 463t/a | +451.77 t/a |
|  | 废橡胶 | 56.215 t/a | / | / | 313.985 t/a | / | 370.2t/a | +313.985 t/a |
|  | 废电线电缆 | 5.062t/a | / | / | 131.088 t/a | / | 136.15t/a | +131.088 t/a |
|  | 引爆后的安全 气囊 | 0.655t/a | / | / | 13.095 t/a | / | 13.75t/a | +13.095 t/a |
|  | 粉尘收尘 | 0 | / | / | 0.0052 t/a | / | 0.0052 t/a | +0.0052 t/a |
|  | 不可回收废物 | 78.295t/a | / | / | 45.53 t/a | / | 123.825t/a | +45.53 t/a |
|  | 废动力蓄电池包（组） | 0 | / | / | 391 t/a | / | 391t/a | +391 t/a |
| 危险废物 | 废电瓶（蓄电 池） | 6.18 t/a | / | / | 384.82 t/a | / | 391t/a | +384.82 t/a |
|  | 废吸油毡、含油 废劳保用品 | 0.02 t/a | / | / | 0.48 t/a | / | 0.5 t/a | +0.48 t/a |
|  | 污水处理系统废油及污泥 | 0.018 t/a | / | / | 0.745 t/a | / | 0.763 t/a | +0.745 t/a |
|  | 废线路板（含废 电容器） | 0.106t/a | / | / | 2.094 t/a | / | 2.2t/a | +2.094 t/a |
|  | 机油滤清器 | 0.47 t/a | / | / | 58.53 t/a | / | 59t/a | +58.53 t/a |
|  | 废机油 | 3.221t/a | / | / | 46.979 t/a | / | 50.2t/a | +46.979 t/a |
|  | 废油液（汽油、 柴油等） | 0.606 t/a | / | / | 8.244 t/a | / | 8.85t/a | +8.244 t/a |
|  | 废汽车尾气净 化催化剂 | 0.847 t/a | / | / | 11.803 t/a | / | 12.65t/a | +11.803 t/a |
|  | 废制冷剂 | 0.23t/a | / | / | 3.82 t/a | / | 4.05t/a | +3.82 t/a |
|  | 含铅开关 | 0.18t/a | / | / | 4.07 t/a | / | 4.25t/a | +4.07 t/a |
|  | 含汞开关 | 0.18t/a | / | / | 4.07 t/a | / | 4.25t/a | +4.07 t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.745 t/a | / | 0.1t/a | +0.745 t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①