- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产6000万块（折合标砖）环保免烧砖项目

建设单位（盖章）：  岳阳市实诚环保建材有限公司

编制日期：             二〇二三年三月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	13

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	25

四、主要环境影响和保护措施	31

五、环境保护措施监督检查清单	59

六、结论	61

附表：

1、建设项目污染物排放量汇总表

附件：

1、环评委托函

2、发改委立项

3、企业营业执照

4、土地租赁合同

5、采购意向协议

6、东山镇人民政府同意项目建设的文件

7、监测报告

附图：

1、项目地理位置示意图

2、项目平面布置图

3、项目周边敏感点分布示意图

4、项目监测布点示意图

5、项目与岳阳市生态环境管控位置关系示意图

6、项目与华容县生态红线区划位置关系示意图

7、项目所在地现状图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产6000万块（折合标砖）环保免烧砖项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2212-430623-04-02-239409 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 王四林 | 联系方式 | 13762072785 |  |  |
| 建设地点 | 华容县东山镇三郎村（现名仙鹅寺村） |  |  |  |  |
| 地理坐标 | （112度45分42.447秒，29度37分27.395秒） |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3024 轻质建筑材料制造 | 建设项目行业类别 |  | 二十七、非金属矿物制品业30 石膏、水泥制品及类似制品制造302 |  |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目申报情形 |  | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 华容县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） |  | 华发改投备［2023］11号 |  |
| 总投资（万元） | 800 | 环保投资 （万元） |  | 50 |  |
| 环保投资占比（%） | 6.25% | 施工工期 |  | 6个月 |  |
| 是否开工建设 | R否 £ 是 |  |  | 用地（用海） 面积（m2） | 16666.7 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 | 华容县东山镇总体规划（2014-2030 年） |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）村镇体系规划 镇域布局人口结构分为四个层次：中心镇区—集镇—中心村—基层村，全镇共规划形成1个中心镇、3个集镇和4个中心村。其中对中心镇区、集镇介绍如下：第一级中心镇区：东山镇镇区是全镇域范围的政治、经济、文化中心，镇区火电厂的建设，以及基础设施的完善，将加快规划区内人口向城镇中心的转移。镇区主要包括 三郎村、关山村、石家港村和大众的部分地区。集镇：洪山头工业园、塔市驿集镇和江州集镇。本工程选址已被纳入第一中心镇区体系规划，厂址占地属于集体建设用地。 （2）镇域生态空间管制要求 镇域空间管制的目标是通过明确区域空间开发管制范围，制定严格的生态环境资源保护措施，为各类开发建设行为规定必须共同遵守的行动纲领和行为准则。共分为五类，分别为禁建区、已建区、适建区及限建区。本工程选址位于适建区。 本工程已被纳入华容县东山镇总体规划第一中心镇区体系规划，选址位于适建区，土地利用类型为集体建设用地，因此本工程的建设与华容县东山镇总体规划是相符的。 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、项目建设与“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 1、生态保护红线 “生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 需依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》湘政发【2018】20号，生态保护红线划定结果：湖南省生态保护红线划定面积为4.28万平方公里，占全省国土面积的20.23%。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖(主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线)，主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持；南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧(湘江、资水、沅江、澧水)的源头区及重要水域。 本项目选址位于华容县东山镇三郎村（现名仙鹅寺村），不在生态红线范围内，符合生态保护红线空间管控要求，因此项目建设符合生态红线要求。 2、环境质量底线 项目所在行政区华容县2021年空气自动环境监测点已公布统计结果来看，评价区大气环境中SO2、CO、NO2、PM10、PM2.5、O3符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，项目所在行政区为空气质量达标区。项目区域地表水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。本项目排放的废气经过治理后能满足达标排放要求，排放总量较小；项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后用于周边农田肥用。项目所在区域声环境质量能达到功能区划要求。根据环境影响分析，按照环评报告提出的各项污染防治措施，项目运营期排放各项污染物对周边的影响较小，根据分析，本项目建成后对周边环境的影响可接受，不会对区域环境质量底线造成影响。 3、资源利用上线 本项目运营过程中不可避免会消耗一定量的电源、水资源，但本项目资源能源消耗量相对区域资源利用总量较少，故符合资源利用上限要求。 4、环境准入负面清单 根据《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号），本项目位于岳阳市华容县东山镇范围内，为优先保护单元。本项目与“三线一单”符合性分析如下： 表1-1 项目与岳政发〔2021〕2号符合性一览表 环境管控单元编码; 单元名称; 单元分类; 单元面积; 经济产业布局; 主要环境问题. ZH430623 10001; 东山镇; 优先保护单元; 339.95km2; 发展绿色能源产业基地、休闲旅游、电子产业，重点推进华容煤炭铁水联运储备基地和神华国华岳阳电厂等相关能源经济项目建设; 长江岸线深填修复问题；关停矿山、采石场产生的生态破坏；畜禽养殖等农业面源污染. 空间布局约束; 1.1 在湖南集成麋鹿自然保护区内：①严禁擅自进入保护区的核心区、缓冲区从事生产生活活动；②严禁在保护区实施畜禽养殖；③严禁在保护区构建矮围、网围；④严禁在保护区内非法开垦、挖沟、筑坝、堆山、挖砂、取土等破坏保护区地形地貌的行为，未经审批实施的各类项目建设一律停建并自行拆除；⑤严禁在保护区捕捞、猎捕野生动物、捡拾鸟卵、买卖野生动物及其制品，破坏野生珍贵稀有植物和文物古迹 1.2 依法划定畜禽养殖禁养区，依法处理违规畜禽养殖行为 1.3 严格禁养区管理，禁养区内禁止新建畜禽规模养殖场（小区）和养殖专业户; 本项目位于华容县东山镇三郎村（现名仙鹅寺村）原华容县世林建材有限公司厂内，不涉及左侧禁止行为。本项目符合东山镇空间布局约束要求。; 符合. 污染物排放管控; 2.1 加快推进规模化畜禽养殖场（小区）配套建设畜禽粪污贮存、处理、利用设施。全面推动畜禽养殖废弃物资源化利用 2.2 推广测土配方施肥、绿肥种植、水肥一体化、有机肥替代等技术，减少化肥施用量；推广低毒、低残留农药使用补助试点经验，开展农作物病虫害绿色防控和统防统治; 项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后用于周边农田肥用; 符合. 环境风险防控; 3 加强农业农村生态环境监测体系建设，加强对农村集中式饮用水水源、日处理能力20吨以上的农村生活污水处理设施出水和畜禽规模养殖场排污口的水质监测，建立农村环境监测信息发布制度; 项目建成后将根据企业的实际情况编制环境影响应急预案，制定重污染天气的监测、预警、响应体系; 符合. 资源开发 效率要求; 4.1 水资源：2020年，华容县万元国内生产总值用水量 99m3/万元，万元工业增加值用水量32m3/万元，农田灌溉水有效利用系数0.52。 4.2 能源：华容县“十三五”能耗强度降低目标18.5%，“十三五”能耗控制目标20 万吨标准煤 4.3 土地资源：耕地保有量 4790公顷，基本农田保护面积3400公顷，城乡建设用地规模3237.13公顷; 本项目运营期主要使用电能源；本项目用水由区域自来水供给，遵循循环使用节约用水原则。本项目租用原世林建材有限公司用地进行建设，不另新增用地; 符合. 综上所述，经过与“三线一单”进行对照，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、符合华容县东山镇生态环境准入清单要求。因此，本项目的建设符合国家“三线一单”的管控原则。 二、产业政策符合性分析 本项目为环保免烧砖项目，对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017，2019 修改版），本项目属于“C3024轻质建筑材料制造”，本项目不属于国家产业政策中限制、禁止类产业类别，本项目符合国家相关产业政策。项目于2022年12月29日取得了华容县发展和改革局企业投资项目备案证（华发改投备(2022)46号），因此本项目的建设符合国家相关产业政策。 三、本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 版）》相符性分析 本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析见下表。 表1-2 项目与《湖南省长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 版）》的相符性分析表 序号; 相关要求; 项目情况; 符合性分析. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程(含舾装码头工程)及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目 需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划(2020-2035 年)》的过长江通道项目; 项目不属于码头建设项目; 相符. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段 范围内投资建设以下旅游和生产经营项目：(一)高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所 建设等项目；(二)光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；(三)社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家 紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公 益性工作的设施建设；(四)野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；(五)污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；(六)对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；(七)其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。; 本项目位于华容县东山镇三郎村（现名仙鹅寺村），不涉及自然保护区的岸线和河段范围; 相符. 3; 机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响; 本项目位于华容县东山镇三郎村（现名仙鹅寺村），不涉及自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道等; 相符. 4; 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出; 本项目位于华容县东山镇三郎村（现名仙鹅寺村），不涉及风景名胜区; 相符. 5; 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁 止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库;禁止使用含磷洗涤用品; 本项目位于华容县东山镇三郎村，不在饮用水保护区内。; 相符. 6; 饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头; 本项目位于华容县东山镇三郎村，不在饮用水保护区内。; 相符. 7; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目; 本项目位于华容县东山镇三郎村，不在水产种质资源保护区; 相符. 8; 除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动：(一)开(围)垦、填埋或者排干湿地；(二)截断湿地水源；(三)倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；(四)从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、 光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动； (五)破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物；(六)引入外来物种； (七)擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；(八)其他破坏湿地及其生态功能的活动; 本项目位于华容县东山镇三郎村（现名仙鹅寺村），租赁原世林建材有限公司用地，不新增用地，现有用地为集体建设用地，不涉及国家湿地公园的岸线和河段范围。; 相符. 9; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸 线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设。矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为; 本项目位于华容县东山镇三郎村（现名仙鹅寺村），租赁原世林建材有限公司用地，不新增用地，现有用地为集体建设用地，不涉及利用、占用长江 流域河湖岸线。; 相符. 10; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于华容县东山镇三郎村（现名仙鹅寺村），不《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区; 符合. 11; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 项目不新设、改设或扩大排污口; 符合. 12; 禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自 然保护区域和禁猎(渔)区、禁猎(渔)期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外; 项目不属于生产性捕捞项目; 符合. 13; 禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园 区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 项目距离长江11km; 符合. 14; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名 录(2021 年版)》有关要求执行; 本项目位于华容县东山镇三郎村（现名仙鹅寺村），为环保砖制造项目，不属于左侧高污染企业; 符合. 15; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目(安全、环保、节能和智能化改造项目除外)。; 项目不属于石化、现代煤化工产业; 符合. 16; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落 后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依 法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换 要求的严重过剩产能行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 项目不属于产能过剩行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)、不属于高耗能高排放项目; 符合. 综上所述，本项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、水产种质资源保护区、国家湿地公园。项目为其他非金属矿物制品制造，不属于石化、煤化工、落后产能、产能过剩项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年修订版）》中“鼓励类”，符合国家产业政策。本项目选址不在国家重点生态功能区内。故本项目符合《湖南省长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相关要求。 - 四、与《湖南省“十四五”固体废物环境管理规划》符合性分析 根据湖南省生态环境厅2022年2月25日发布的《湖南省“十四五”固体废物环境管理规划》的通知（湘环发〔2021〕52号），其中对于一般工业固体废物的规划内容如下： （一）建立健全一般工业固体废物监管及利用处置体系 1、建立一般工业固体废物监管机制。推动企业开展清洁生产审核，实行安全分类存放，建立健全一般工业固体废物产生、利用、处置情况的数据报送制度。利用湖南省固体废物信息管理平台，对大宗一般工业固体废物来源、流向、二次污染物处理等情况进行联网监控，充分共享和对接全省现有的数据和系统，采用物联网大数据分析等手段加强监管。 2、提高一般工业固体废物综合利用率。省级工信主管部门会同省直相关部门组织开展工业固体废物资源综合利用审查与评价，促进一般工业固体废物资源综合利用产业规范化、绿色化、规模化、高技术化发展。充分利用工业窑炉、水泥窑等设施消纳尾矿、粉煤灰、煤矸石、炉渣、冶炼废渣、脱硫石膏等一般工业固体废物，构建以水泥、建材、冶金等行业为核心的一般工业固体废物综合利用系统，提高一般工业固体废物综合利用率。 3、加快一般工业固体废物综合利用处置设施建设。县级人民政府组织制定本辖区一般工业固体废物污染环境防治工作规划。各市州人民政府根据辖区内产废实际和产废特点，统筹规划建设一般工业固体废物利用处置设施，可联合周边地区规划建设区域性一般工业固体废物利用处置设施，确保一般工业固废利用处置能力能够满足实际需求。 4、建设大宗工业固废综合利用基地。支持大宗固体废弃物的综合利用，到2022年，力争打造5个左右省级及以上工业固体废物资源综合利用示范基地（园区），培育10个左右工业固体废物资源综合利用示范企业，建设15个工业固体废物资源综合利用示范项目，使我省大宗工业固体废物综合利用率提高到60%及以上。 本项目属于将建立一般工业固体废物监管机制，对一般工业固体废物进行综合利用生产环保砖。综上分析，本项目建设符合《湖南省“十四五” 固体废物环境管理规划》的管理要求。 五、与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》符合性分析 根据《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号），新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。 本项目属于C3024轻质建筑材料制造，根据2021年12月24日湖南省发展改革委员会办公室印发的《湖南省“两高”项目管理目录》，本项目不属于《湖南省“两高”项目管理目录》中内容，因此，本项目不属于目录所列“两高”项目。 六、选址合理性分析 综合考虑区域发展规划、环境功能、运输条件、水、电供应等情况，本项目选址可行性分析如下： - 本项目位于华容县东山镇三郎村（现名仙鹅寺村），项目占地25亩，租用原世林建材有限公司用地进行建设（用地性质为集体建设用地），不另新增用地；根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发〔2018〕20号）和岳阳市生态保护红线划定情况，本项目不在生态保护红线范围内（具体见附图6）。经核查，本项目也不在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区等区域范围内。 （2）根据现状调查资料显示，项目所在地环境空气、地表水、声环境质量均较好，具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。 （3）项目地东侧临近乡村道路与X235县道相接，交通条件十分便利，区位优势明显。 （4）厂址所在地水、电、原料供应均有保证，满足生产及生活需求。 本环评要求建设单位严格按照本报告中提出环保措施建设运营。项目产生的“三废”经处理后均达标排放或循环利用，项目无生产废水，初期雨水经沉淀后用于生产用水及厂区降尘用水，洗车废水经沉淀池沉淀后回用于洗车，不外排。项目生产过程中产生的噪声，通过隔声、减震等措施后厂界达标，不对临近居民生活的声环境产生明显影响；废气在处理达标外排的情况下，不改变区域环境功能级别，不会对临近敏感点造成不利影响。 综上所述，从环保角度分析，项目的厂址选择是可行的。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 随着国民经济的发展，基础设施建设中墙体材料需求量增长迅速。目前国家已经全面禁止使用实心粘土砖，鼓励发展新型墙体材料，因此利用建筑垃圾、水泥、石粉、细砂、矿渣、尾矿、炉渣、化工渣或者天然砂、海涂泥等（以上原料的一种或数种）作为主要原料，不经高温煅烧而制造的免烧砖发展前景广阔。 免烧砖（标砖）又名非烧结砖，它是经计量、搅拌、压制成型、自然养护而制成的一种新型墙体材料。免烧砖不需烧结和蒸养，生产成本低，同时具有密实度大、吸水性小、耐久性能好等优点。此外，发展免烧砖对节土节地具有重要的现实意义。随着经济社会的发展及城市的建设，各建筑行业对建筑材料的需求量不断加大，尤其是新型的建筑材料。在此背景下，岳阳市实诚环保建材有限公司拟投资800万元租赁原华容县世林建材有限公司已建厂房建设年产6000万块（折合标砖）环保免烧砖项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等，本项目应开展环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业”中的“55石膏、水泥制品及类似制品制造302”，应编制环境影响报告表。 因此，岳阳市实诚环保建材有限公司委托我公司编制该项目环境影响报告表。接受委托后，我公司即刻组织评价人员深入现场，对项目周围环境状况、项目建设情况进行了实地调查，在收集有关资料的基础上，编制完成了《年产6000万块（折合标砖）环保免烧砖项目环境影响报告表》，报请生态环境主管部门审查。 2、项目概况 项目名称：年产6000万块（折合标砖）环保免烧砖项目； 建设性质：新建； 建设单位：岳阳市实诚环保建材有限公司； 建设地点：华容县东山镇三郎村（现名仙鹅寺村）（东经112°45′42.447″，北纬29°37′27.395″）项目地理位置详见附图1； 项目总投资：800万元，其中环保投资50万元，占总投资的6.25%。 劳动定员及工作制度：员工共20人，在厂区内食宿，日工作10h，为1班制生产，年生产300天。 3、主要建设内容及规模 本项目租赁原华容县世林建材有限公司已建厂房建设年产6000万块（折合标砖）环保免烧砖项目，总占地面积25亩，总建筑面积3000m2。主要建设内容包括加工车间、原料库、成品堆场、办公室、宿舍、进出场道路以及加工设备、环保设备等配套安装工程建设。建成后达到年产6000万块（折合标砖）环保免烧砖规模。项目具体建设内容详见表2-1。 表2-1 项目建设内容、规模及功能设置一览表 工程组成; 建设内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 加工车间; 设一条环保砖生产线，位于厂区北面中部，占地面积600m2，共1F，内布设配料机、混合机以及全自动制砖机等，同时各个设备间设置输送带相连接。; 对现有建筑物进行改造. 辅助工程; 办公区; 位于厂区东南侧，占地面积约500m2，主要用于员工办公。; 依托已建，砖混结构. 宿舍; 位于办公区的北侧，两栋，共占地面积约600m2，主要用于员工生活。; 依托已建，砖混结构. 洗车平台; 位于厂区东侧物料进出口，对进出厂区的车辆进行冲洗，产生的废水排至沉淀池中。; 新建. 储运工程; 原料库; 位于生产车间内东南侧（为封闭式，防风、防雨、防流失），占地面积约为1000m2，用于原料暂存。; 对现有建筑物进行改造. 成品堆场; 位于加工区东侧，占地面积约为7000m2，用于成品环保砖暂存。. 料仓; 1个20t，用于贮存水泥; 新建. 公用工程; 供水系统; 生产补水由区域自来水和厂区收集的初期雨水；生活用水为自来水，由东山镇自来水管网提供。; 依托现有. 供电系统; 由当地电网供给; 依托. 排水系统; 实行“雨污分流”排水方式。初期雨水通过雨水排水渠收集进入初期雨水池（110m3）；洗车废水经沉淀池（6m3）处理后回用于洗车；生活污水经隔油池+化粪池处理后用于周围农田或植被绿化施肥，不外排; 初期雨水池、隔油池+化粪池依托厂区现有，洗车废水沉淀池新建. 环保工程; 废气治理设施; 原料堆场起尘、原料装卸料起尘及运输车辆动力扬尘通过对场地及时清扫、喷雾降尘，皮带机封闭，车辆进出清洗等措施减少无组织粉尘排放。; 新建. 仓筒粉尘：经自带布袋除尘器处理后的粉尘在车间内自然沉降. 配料粉尘：集气罩+布袋除尘器+15m排气筒排放；. 混合工序粉尘：采用全密闭混合机进行混合；. 道路运输扬尘：①对运输车辆沿途洒水抑尘，优化车辆进出场地时间；②设置车辆冲洗系统和过水槽，限制车辆行驶速度，严禁超载超速；③运输车辆遮盖篷布；④运输装载过程在围挡内进行；⑤厂区运输道路进行硬化。. 食堂油烟：油烟废气收集后经油烟净化器处理达标后经专用排气管道至楼顶排放; 新建. 废水处理; 初期雨水：初期雨水池沉淀后回用于生产。; 项目不设排污口，废水均不外排. 生活污水生活污水经隔油池+化粪池处理后用于周围农田或植被绿化施肥，不外排。. 运输车辆冲洗水：经收集后排至洗车平台配套沉淀池（6m3）沉淀后用于洗车，不外排。; 新建. 固废; 厂区西侧设一般固废暂存间（20m2），采用钢筋混凝土结构，进行地面硬化; 新建. 生活垃圾：设置垃圾桶，生活垃圾经收集后由由环卫部门处置。; 环卫处置. 危险废物：设置1间10m2危废暂存间，位于办公区东侧，废机油交由有资质单位处置; 新建. 噪声; 选用低噪声设备，高噪声设备设置基础减震、采取减振、消声、隔声等噪声治理设施。; 新建. 运输工程; 成品运输; 委托其他运输公司运输，本项目不配备运输车辆。; /. 4、产品方案 项目设计年产6000万块免烧环保砖，具体尺寸及设计年产量见下表。 表2-2 产品方案 序号; 产品类型; 规格; 实际产量; 折合产量. 1; 环保砖; 根据客户需求定制（异形环保砖）; 800; 6000万（块/年）; 1000. 2; 240×115×53mm 240×115×90mm（普通环保砖）; 3500; 4000. 3. 4; 390×190×190mm（空心砖）; 600; 1000. 备注：项目免烧砖产品符合《砌墙砖实验方法》（GB/T2542-2012）中相关免烧砖标准要求。项目折合标准2.5kg/块，产量约为15万吨. 5、主要生产设施及设施参数 本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 规格; 数量; 备注. 1; 配料机; 台; PLD800; 1; 配料工序. 2; 混合机; 台; 800-2000型; 1; 混合工序. 3; 制砖成型机; 台; NP QT12-15D; 1; 制砖成型工序. 4; 输送带; 条; 100sm; 1; 物料输送. 5; 铲车; 辆; 山东临工SS67; 1; 场内运输. 6; 叉车; 辆; 3t; 1; 场内运输. 7; 水泥仓筒; 个; 20t; 1; 贮存水泥. 项目主要生产设备产能核算见下表： 表2-4 项目主要生产设备产能核算表 设备工序; 设备数量 （台/套）; 小时产能 （块/h）; 年工作时间 （h）; 年设计折合产能 （万块/a）; 项目折合产能 （万块/a）. 制砖成型机; 1; 25000; 3000; 7500; 6000. 根据上表可知，项目年工作时间为300天，1班制10小时，项目生产线设计产能大于项目产能，因考虑到实际生产过程中设备运行存在检修维护等情况，设备运行负荷率在80%左右，则项目各主要生产线产能与项目产能基本相符。根据其设备数量及产能核算，其年设计产能可满足生产产能需求。 6、主要原辅材料及能源消耗 项目原辅材料及能源消耗情况见表2-5。 表2-5 主要原辅料及能耗一览表 原料名称; 年用量（t）; 最大储存量（t）; 来源. 脱硫石膏; 27500; 275; 巴陵石化. 石灰渣; 40900; 500; 巴陵石化. 粉煤灰; 10000; 100; 岳阳电厂. 石粉; 26000; 260; 本地采购. 沙; 15000; 150; 本地采购. 硅酸盐水泥; 22500; 20; 本地采购. 钙粉; 7000; 70; 外购. 水; 14337.36; /; 自来水厂提供. 电能; 72万度; /; 当地电网提供. 润滑油; 0.025t; 0.025t; 本地采购. 备注：本项目脱硫石膏、石灰渣均需经鉴定为一般固废. 主要原辅材料理化性质： 脱硫石膏：又称排烟脱硫石膏、硫石膏或FGD石膏，主要成分和天然石膏一样，为二水硫酸钙CaSO4·2H2O，含量≥93%。脱硫石膏是FGD过程的副产品，FGD过程是一项采用石灰-石灰石回收燃煤或油的烟气中的二氧化硫的技术。该技术是把石灰-石灰石磨碎制成浆液，使经过除尘后的含SO2的烟气通过浆液洗涤器而除去SO2。石灰浆液与SO2反应生成硫酸钙及亚硫酸钙，亚硫酸钙经氧化转化成硫酸钙，得到工业副产石膏，称为脱硫石膏，广泛用于建材等行业。其加工利用的意义非常重大。它不仅有力地促进了国家环保循环经济的进一步发展，而且还大大降低了矿石膏的开采量，保护了资源。 石灰渣：是工业固废的一种，其来源有很多，轻钙生产工艺、石灰窑炉、污水处理、化工厂、电厂、钢厂等，都会产生大量废弃石灰渣。石灰渣综合利用变废为宝。 粉煤灰：是从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰，粉煤灰是燃煤电厂排出的主要固体废物。粉煤灰的主要氧化物组成为：SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3、CaO、TiO2等。粉煤灰可资源化利用，粉煤灰在建筑制品中的应用极为广泛。 石粉：石粉在一定掺量范围内可起到填充密实和微集料效应。 硅酸盐水泥：凡以硅酸钙为主的硅酸盐水泥熟料，5%以下的石灰石或粒化高炉矿渣，适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料，统称为硅酸盐水泥。 钙粉：主要成分是钙与镁的碳酸盐，通常用作填料。广泛用于人造地砖、橡胶、塑料、造纸、涂料、油漆、油墨、电缆、建筑用品、食品、医药、纺织、饲料、牙膏等日用化工行业，作填充剂起到增加产品的体积，降低生产成本。 7、公用工程 （1）给水 本项目生活用水由区域自来水供给，生产废水由收集的初期雨水以及自来水供给。 ①喷淋用水 项目加工区及原料堆场为钢架结构厂房，沿库上部钢结构横梁安装水管和喷头，共安装40个喷淋头，每个喷淋头用水量为0.03~0.08L/min（本项目取值为0.05L/min），由于项目进出物料量较大，洒水降尘系统拟在生产期间持续开启（8h），因此项目用水量为960L/d（288m3/a）。 ②场区道路降尘用水 项目道路面积约1213m2，按平均2L/m2·次，每天洒水2次（雨天不进行喷洒）。本项目工作日为300天，非雨天按180天计算，则道路洒水抑尘用水量为4.852m3/d（873.36m3/a）。 ③运输车辆冲洗用水 项目原料约为13.8万t/a，产品15万t/a。每辆货车载重量为30t，则原料及产品运输车辆进、出厂频次分别为9600辆·次/a。为降低原料及产品运输车辆运输过程中对道路的污染，本项目在厂区门口设置冲洗装置，对进、出厂区运输车辆车轮进行冲洗，车辆冲洗水水量约为0.1m3/辆·次，因此车辆冲洗年用水量为960m3/a（3.2m3/d），冲洗废水损耗以10%计，需补充水量为96m3/a（0.32m3/d）。 ④生产用水 项目环保砖生产用水为0.0814m3/t环保砖，本项目年产能为15万吨/年，则配料用水量为12210m3/a（40.7m3/d），约90%自然养护蒸发。 ⑤生活用水 本项目拟定劳动定员20人，均在厂区食宿，年工作300天，参考《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）住宿参照表29中“小城市”145L/人·天，则本项目生活用水量为2.9m3/d（870m3/a）。 综上分析，本项目总用水量为47.78m3/d（14337.36m3/a）。 （2）排水 本项目采用“雨污分流”排水方式。初期雨水经厂区南侧初期雨水池，容积110m3，收集后回用于生产，不外排。后期雨水经沟渠排入南侧水塘，用于农作物施肥。 项目营运期废水主要为生活污水，喷淋用水、道路降尘用水直接蒸发、损耗和物料带走。车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用于洗车，不外排；生活污水采用隔油池、化粪池处理后由当地农民用作农肥使用，不外排。 ①初期雨水 初期雨水是在降雨形成地面径流后10～15min的污染较大的雨水量。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点。初期雨水会将散落在厂区地面的粉尘汇集，有一定的污染，若不进行处理，将对水环境造成影响。本环评要求企业对初期雨水进行收集，厂区排水体制为雨污分流制，初期雨水进入厂区南侧初期雨水沉淀池，后期雨水经沟渠排入南侧水塘，用于农作物施肥。按照初期雨水的计算方式： V = H×Ψ×F×15/60 式中： V——径流雨水量； Ψ——径流系数，取0.5~0.9；本环评取0.6； H——历年小时最大降雨量，m；根据调查，华容县历年最大小时降雨量为248mm； F——区域面积。项目集雨面积为2000m2。 根据上式计算，初期雨水最大产生量为74.4m3/次，本项目工作日为300天，雨天按120天计算，则初期雨水最大产生量为8928m3/a。初期雨水引至厂区地势低处南面的雨水收集池，初期雨水沉淀池，总容积为110m3。经沉淀处理后全部回用于生产，不外排，后期雨水经沟渠排入南侧水塘，用于农作物施肥。 ②喷淋废水 项目采用雾化喷头，出水为雾状，不会凝结成水滴，该部分水分在使用过程中蒸发消耗，无废水排放，不会对周边水环境造成不利影响。 ③场区道路降尘废水 道路洒水抑尘用水量为4.852m3/d（873.360m3/a），这部分水均蒸发。 ④运输车辆冲洗废水 车辆冲洗年用水量为960m3/a（3.2m3/d），冲洗废水以90%计，则废水量为864m3/a（2.88m3/d），全部回用于车辆冲洗。损耗以10%计，则需补充水量为96m3/a（0.32m3/d）。 ⑤生活污水 项目生活用水量约为2.9m3/d（870m3/a），生活污水以用水量的80%计，生活污水量为2.32m3/d（696m3/a）。 图2-1 项目水平衡图（t/a） （3）供电 本项目年耗电量90万度，主要供应设备用电、照明等。项目用电均由东山镇电网提供。 8、生产定员与工作制度 - 劳动定员：本项目建成达产后，全厂劳动定员20人，均在厂区食宿。 - 工作制度：采用一班制，日工作10小时，年工作300天。 9、厂区平面布置 项目厂区主要组成部分包括：生产区、原料堆场、成品堆场及办公室、宿舍。办公区和生产区分隔开，办公区位于厂区东南侧，宿舍楼位于办公室的北侧；生产区域位于厂区北侧中部，成品堆场位于厂区的东面，原料堆场位于生产车间的东南侧。货运进出口设置在厂区东侧，连接场外道路。 厂区内布局以功能为要素划分，紧邻货运进场道路东南侧作为原料堆场，加工区位于原料堆场北侧，由西往东依次为配料机、混合机、自动制砖机后的成品进入厂区东侧的成品堆场，成品堆场位于加工区东侧（紧邻进场道路，便于运输），整个工艺流程由西往东分布，保证了各种物料运输路线缩短快捷，减少或避免折返运输。项目因地制宜，合理布局，并在厂区周边布置雾炮机，本工程的总平面布置将生产协作密切的车间组织在一起，力求做到建筑布置合理，功能分区明确，人车分离，物流畅通环形通畅的道路系统。因此，项目厂区平面布置基本合理。 为最大限度地减少噪声和粉尘对周围环境的影响，本环评对建设项目提出如下要求和建议： （1）由于南侧、西侧临居民点较近，因此要求项目生产线设置于北侧中部厂房内，将高噪声源尽量远离居民点，生产设备加装减振垫。加工车间采用隔音材料，最大限度避免项目粉尘、噪声等对周边环境的影响。 （2）项目运输车辆封闭运输，全密闭运输或密闭苫盖，覆盖严实，避免泄漏、抛撒、飞扬。 （3）进出厂区均设洗车平台，确保运输车辆清洁上路；不得携带泥土等出场或进城，为减少厂区扬尘及运输车辆清洁，要求厂区内建设标准化厂房，道路硬化。加强车间生产管理，派专人及时洒扫车间及其他易起尘地面。 （4）严格控制作业时间，作业时间（上午7:00~11:00，下午14:00~18:00）外不得进行生产和物料进出。 厂区平面布置图详见附图2。 10、物料平衡 表2-7 项目物料平衡一览表 序号; 入方; 出方. 物料名称; 数量（t/a）; 物料名称; 数量（t/a）. 1; 脱硫石膏; 27500; 砖; 150000. 2; 石灰渣; 40900; 粉尘（有组织+无组织+收集的粉尘）; 213.29. 3; 粉煤灰; 10000; 沉淀池底泥; 2.35. 4; 石粉; 26000; 不合格产品; 7.5. 5; 沙; 15000; 水蒸发等其他损耗; 10886.86. 6; 硅酸盐水泥; 22500. 7; 钙粉; 7000. 8; 水; 12210. 合计; /; 161110; 161110. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程图及产排污环节 本项目施工期主要对生产区的钢架棚以及原料、成品堆场的建设、场地硬化、设备安装调试等。办公室、宿舍楼依托原华容县世林建材有限公司已建建筑物。施工期主要为基础建设、设备安装噪声及施工扬尘和少量的建筑废水与建筑垃圾。 2、营运期工艺流程图及产排污环节 根据建设单位提供资料，本项目工艺流程及产排污环节见下图，项目生产过程不使用有毒原材料。 图2-2 建设项目工艺流程及产排污环节示意图 生产工艺简述如下： 水泥从水泥筒仓底部由输送机经密闭通道送入生产设备中，其余原材料外购由汽车运输入库备用。所有物料都由电脑控制的配料系统进行计量配料，计算机控制系统实现上料、计量、输送、混合及成型全过程的自动控制。 1、配料： 水泥、脱硫石膏、粉煤灰、石灰渣、钙粉、沙、石粉通过计量器按客户需求配比进行计量后进入配料机内。 - 混合机混合： 通过加水与所有原材料在混合机中充分混合。 3、自动成型机成型 混合成均匀物料后经密闭管道输送入全自动制砖机内进行制砖。 4、自然养护 成型的砖通过机械夹将整排环保砖夹住、提升、移出，放在垛架上。然后由叉车运送至自然干燥场地自然养护。不合格产品在刚成型还未完全凝固时，人工回填至成型机内再次进入生产。 （2）产排污环节 本项目在营运期污染物及产污节点详见下表。 表2-7 营运期污染物及产污节点统计表 污染物类型; 产污节点; 污染因子; 拟采取措施. 废气; 原料堆场、装卸过程; 粉尘; 封闭厂房、喷淋抑尘. 水泥仓筒; 粉尘; 经自带布袋除尘器处理后的粉尘在车间内自然沉降. 配料; 粉尘; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒排放；. 混料; 粉尘; 采用全密闭混合机进行混合. 车辆道路运输; 粉尘; ①对运输车辆沿途洒水抑尘，优化车辆进出场地时间；②设置车辆冲洗系统和过水槽，限制车辆行驶速度，严禁超载超速；③运输车辆遮盖篷布；④运输装载过程在围挡内进行；⑤厂区运输道路进行硬化. 食堂; 油烟; 油烟净化器引至屋顶排放. 运输车辆; CO、THC、NOx; 加强管理、绿化等措施. 废水; 车辆冲洗用水; SS; 自建沉淀池，经沉淀处理后回用于洗车. 生活用水; CODcr、BOD5、NH3-N、TN、TP、动植物油; 经隔油池+化粪池处理后用于周围农田或植被绿化施肥，不外排. 初期雨水; SS; 初期雨水沉淀池处理后回用于生产. 固废; 废水处理 （初期雨水池、沉淀池）; 沉渣; 暂存于一般固废暂存间外售至砖厂制砖. 布袋除尘器; 粉尘; 回用于生产. 成型; 边角料; 回用于生产. 不合格产品; 不合格产品; 用于填筑路基综合利用. 设备维修保养; 废机油桶; 暂存于危险废物暂存间，由生产厂家回收. 员工办公工作; 生活垃圾; 垃圾桶收集后交环卫部门清运. 噪声; 生产设备; 设备噪声; 隔音、减震等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 岳阳市实诚环保建材有限公司租用华容县世林建材有限公司已建厂区进行“年产6000万块（折合标砖）环保免烧砖项目”建设。 华容县世林建材有限公司26门轮窑以及烟囱由华容县人民政府于2022年12月进行拆除。该公司其他建构筑物均完好保留。无其他历史遗留问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物环境质量现状及达标区判定 本项目位于岳阳市华容县，所在地环境空气质量功能为二类，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）“5.5评价基准年筛选：依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。“6.2数据来源，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。 依据大气导则要求，为了解本项目周边环境空气质量状况，本次评价收集华容县环保局空气自动站（自动连续监测）“华容县2021年度空气质量数据”以评价本项目所在区域空气质量的达标情况。 按照《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）监测六个基本项目：二氧化硫（SO2）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化氮（NO2）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3），华容县2021年区域环境空气质量数据见表3-1。 表3-1 华容县2021年空气质量现状评价表 单位：μg/m3 评价 因子; 评均时段; 现状浓度; 标准浓度; 占标率/％; 达标情况; 超标倍数. SO2; 年平均浓度; 7; 60; 11.67; 达标; /. NO2; 年平均浓度; 10; 40; 25; 达标; /. CO; 24小时平均第95百分位数; 1600; 4000; 40; 达标; /. 臭氧; 8h平均第90百分位数; 105; 160; 65.63; 达标; /. PM2.5; 年平均浓度; 30; 35; 85.71; 达标; /. PM10; 年平均浓度; 42; 70; 60; 达标; /. 根据上表可知，华容县2021年区域环境空气质量数据SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3年均值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2018）第6.4.1.1条“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”，故本项目所在行政区判定为达标区域。 （2）其他污染物环境质量现状 本项目大气特征因子为TSP，为了解项目所在地大气特征因子（TSP）现状情况，本次评价引用湖南精准通检测技术有限公司2022年11月18-20日对华容县世林建材有限公司（即项目租赁的场地）项目所在地下风向西南侧居民点进行了TSP现状值监测。 现状监测结果统计见表3-2。 表3-2 特征污染物环境质量现状结果统计表 采样位置; 检测项目; 采样日期; 检测结果（mg/m3）. 项目所在地下风向西南侧居民; TSP; 2022.11.18; 0.062. 2022.11.19; 0.066. 2022.11.20; 0.051. 执行标准; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准. 标准限值; /; 0.300. 占标率; /; 0.17. 达标情况; /; 达标. 由表3-2可知，项目所在地厂界下风向TSP浓度符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准（0.300mg/m3）相关要求。 2、地表水环境 （1）所在流域控制断面监测数据 为了解项目所在地长江水环境质量，本次评价收集了《岳阳市2021年度生态环境质量公报》中长江干流岳阳段5个监测断面水质数据，对长江岳阳段地表水水质达标情况进行判断。 表3-3 长江监测断面水质情况 断面; 水质情况; 目标值; 达标情况. 天字一号; II; II; 达标. 君山长江取水口; II; II; 达标. 根据上表监测结果可知，2021年长江岳阳段5个断面水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准要求，长江岳阳段水质整体达标。 （2）临近水体水环境监测数据 为了解项目所在地附近水环境质量，本次评价引用湖南中昊检测有限公司对所在地北侧11000m处长江地表水进行现状监测，监测时间为2021年2月22日~24日。 ①监测项目：pH、DO、COD、BOD5、NH3-N、石油类； ②监测布点：W1项目所在地北侧长江下游； ③监测频次：连续3天，每天一次； ④评价标准：参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准； ⑤监测结果：详见表3-4。 表3-4 地表水现状监测断面与监测因子（单位：mg/m3 pH无量纲） 断面; 监测项目; pH; DO; COD; BOD5; NH3-N; 石油类. W1北侧长江下游; 2月22日; 7.19; 6.0; 16; 2.8; 0.075; 0.01L. 2月23日; 7.08; 5.8; 15; 2.6; 0.082; 0.01L. 2月24日; 7.11; 5.7; 15; 3.0; 0.079; 0.01L. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数（倍）; /; /; /; /; /. （GB3838-2002）中III类标准; 6~9; ≥5; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.05. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表监测结果可知，西北侧长江下游500mW1监测断面中的监测因子水质数据均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 3、声环境 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“声环境、厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。”结合现场调查，本项目厂界外周边50m范围内的有南侧以及西侧居民居民。 为了解项目所在地厂界、周边敏感目标声环境质量现状，本次评价引用湖南精准通检测技术有限公司2022年11月18日对华容县世林建材有限公司（即项目租赁的场地）进行了昼、夜间噪声监测。 表3-5 声环境监测点位布设 测点编号; 测点名称; 监测项目; 监测频次; 监测方法. N1; 项目南侧30m居民点; 等效连续A声级; 连续监测1天，昼间（06:00～22:00）; 按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《环境监测分析方法》规定和要求. N2; 项目西侧50m居民点. 项目声环境质量现状监测和评价结果见表3-6。 表3-6 建设地声环境质量监测统计情况 单位：dB（A） 采样时间; 采样点位; 昼间检测结果dB（A）; 标准值; 达标情况. 2022.11.18; N1项目南侧居民点; 54; 60; 达标. N2项目西侧居民点; 56; 60; 达标. 从监测数据来看，项目南侧、西侧居民点声环境均能达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准要求，项目所在区域声环境质量较好。 4、生态环境 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中具体编制要求“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境敏感目标时，应进行生态调查”。结合现场调查，本项目租用原华容县世林建材有限公司已建厂区，虽不属于产业园，但不新增土地，因此可不进行生态调查。 5、地下水、土壤环境 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”结合现场及工艺分析调查，本项目建成后厂区地面会做好相应防渗措施，一般固废暂存间按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中“一般固废贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”做好防渗漏、防雨淋、防扬尘；危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年其修改单的相关要求做好其防风、防雨、防晒、防渗漏等相应措施。因此，本项目不存在地下水、土壤环境污染途径，可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、厂区环境保护目标 本项目位于华容县东山镇三郎村（现名仙鹅寺村）。项目评价范围主要环境保护目标详见表3-7至表3-8，评价范围内主要环境敏感目标分布情况见附图3。 表3-7 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境功 能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X（经度）; Y（纬度）. 华容县第三中学; 12552889.573; 3455302.035; 学校; 约2000人; 二类区; E; 200m. 易家祠堂居民点; 12552742.125; 3455185.586; 居民; 约2户，7人; 二类区; S; 30m. 易家祠堂居民点; 12552532.170; 3455178.384; 居民; 约40户，120人; 二类区; SE; 60-500m. 沙包岭居民点; 12552418.112; 3455222.349; 居民; 约30户，100人; 二类区; SW; 110-260m. 居民点1#; 12552508.881; 3455422.591; 居民; 3户，约10人; 二类区; W; 50-150m. 居民点2#; 12552680.267; 3455607.735; 居民; 7户，约20人; 二类区; N; 110-200m. 居民点3#; 12552785.276; 3455422.941; 居民; 5户，约15人; 二类区; NE; 80-150m. 表3-8 其他环境要素保护目标一览表 项目; 环境保护目标; 方位; 与厂界最近距离m; 功能; 保护级别. 声环境; 易家祠堂居民点; S; 30m; 居住区; GB3096－2008中2类标准. 居民点1#; W; 50m; 居住区. 水环境; 长江; N; 11000m; 渔业灌溉; GB3838-2002中Ⅲ类标准. 地下水环境; 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 生态环境; 厂界外500米范围内用地范围内无自然保护区，无濒危动植物物种。. 2、运输线路环境保护目标 项目原辅材料及产品均采用汽车运输的方式，原料由货车运输经由G240转X235县道至东侧村级道路到达厂区，由厂区进场道路运输至厂区内。环境保护目标主要为运输线路200m范围内的居民。项目运输线路环境保护目标详见表3-9。 表3-9 大气环境、声环境保护目标示意表 名称; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对路线方位; 相对路线距离（m）. 东山镇; 居民; 线路边界两侧200m范围内居民; 大气：二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准 声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准; 运输道路两侧; 道路边界200m范围内. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 本项目营运期产生的车辆清洗废水经沉淀后回用于洗车用水，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周围农田或植被绿化施肥，不外排。 2、废气 本项目的废气主要是原料堆场起尘、原料装卸料起尘；仓筒粉尘；配料工序粉尘、混合粉尘；运输扬尘；运输车辆尾气；食堂油烟。根据湖南省生态厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告，本项目营运期有组织废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2标准，厂区无组织粉尘从严执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3（大气污染物无组织排放限值）中规定的大气污染物排放标准限值（0.5mg/m3）。 表3-6 水泥工业大气污染物排放标准 污染物; 有组织排放; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 散装水泥中转站及水泥制品生产; 10mg/m3; 厂界外20m处上风向设置参照点，下风向设置监控点; 0.5. 项目油烟排放标准执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度（2.0mg/m3）。 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准（昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）；项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。 4、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的固体废物控制要求；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年其修改单。生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)； |
| 总量 控制 指标 | 根据全国主要污染物排放总量控制指标继续实施化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物，部分重点区域和重点行业新增烟粉尘、VOCs、总氮、总磷四项控制指标。本项目生产废水经处理后回用于生产，不外排。生活污水经化粪池处理后用于周围农田或植被绿化施肥，不外排。故不设水污染物排放总量指标。 本项目产生的大气污染物为颗粒物，不涉及总量控制中的大气污染物，故不需要申请总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于华容县东山镇三郎村（现名仙鹅寺村）（租赁原华容县世林建材有限公司用地。 1、施工期水污染源强分析 （1）生活污水 本项目施工期产生的生活污水包括粪便污水、清洗污水，其主要污染因子为CODcr、BOD5、NH3-N、SS。项目施工期为3个月，施工人员约20人，项目施工人员均不在企业内食宿。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2020)中的指标计算，用水量按50L/d•人计，则本项目施工期生活用水量为90m3/a，污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为72m3。生活污水经化粪池处理后用于周边农田及林地施肥，不外排，对周围地表水环境影响较小。 （2）施工生产废水 建筑施工废水主要是施工设备清洗及进出车辆冲洗废水，同时施工材料被雨水冲刷以及施工机械跑、冒、滴、漏的油污随地表径流形成污水。施工废水往往呈偏碱性，含有石油类污染物和大量悬浮物。据类比调查，建筑类施工废水产生量约为0.5kg/m2，主要污染物浓度为：CODcr为300mg/L，石油类为40mg/L，SS为500mg/L。本项目建筑面积为3000m2，则项目施工期间建筑施工废水产生量为1.5m3。施工废水经过隔油、沉淀处理后，用于车辆、机械冲洗和施工场地洒水防尘，禁止外排至水体。 项目各种建筑材料运输过程均会引起扬尘，而这些尘埃会随风飘落到靠路较近到水体，将会对水体产生一定的影响。此外，一些施工材料，如砂石、水泥等物质在其堆放处若保管不善，被雨水冲刷而进入水体，将污染水环境。因此，必须严格按照交通部有关规范规定，在施工中应根据不同建筑材料的特点，有针对性的加强保护管理措施，禁止废物进入水体，使其对水环境水质的影响程度降低到最小。此外，施工单位要做好建筑材料和建筑废料的管理，防止它们成为地面水的二次污染源。建议在施工工地周围设置排水明沟，径流水经沉淀池沉淀后排放。 施工废水污染治理措施如下： （1）施工人员粪便污水经化粪池处理后用于周边菜地、农田肥用，不外排。 （2）水泥、黄沙类的建筑材料需集中堆放，四周必须开挖明沟和沉沙井，必要时还要设置阻隔挡墙，防止暴雨径流引起水体污染。及时清扫施工运输过程中抛射的建筑材料，物料堆场。 （3）建设单位严禁任何废水未经处理随意排放，施工泥浆水须经沉淀池沉淀后全部回用。 （4）在施工工地周界应设置排水明沟，场地冲洗废水和施工场地初期雨水，经隔油沉淀处理后用于生产或者路面养护。 （5）建筑材料运输及堆放过程必须严格按照交通部有关规范规定，在施工中应根据不同建筑材料的特点，有针对性的加强保护管理措施，禁止废物和有毒物质进入水体。 2、大气污染源强分析 施工扬尘主要产生于建材装卸、车辆行驶等作业。扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关。为减轻扬尘对周边环境的影响，环评建议在基建施工过程中应注意文明施工，防止或减少建设过程中的扬尘对环境空气的不利影响，具体措施包括： ①加强施工管理，必须注意文明施工，定时对施工场地特别是粉尘产生较多的区域洒水，尽量减少泥土带出现场，可减轻粉尘对周围大气环境的影响。 ②施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡。 ③施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输。 ④施工现场出入口处应设置保证车辆清洁措施的设施，运输车辆应当装载适度，在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地。 ⑤建筑垃圾在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。 ⑥整改工程竣工后30日内，建设单位应当及时平整施工工地，清除积土、堆物，并同步做好绿化、场地硬化，避免水土流失。 3、噪声 主要来自施工机械、施工作业和运输车辆噪声。其特点是间歇或阵发性的。为减轻本工程噪声对周围企业的影响，采取以下控制措施：加强管理，采用低噪声机械，对施工机械定期维修保养，使机械设备保持最佳工作状态，使噪声影响降低到最小范围；合理安排施工时间，限制高噪声设备夜间施工；夜间运输要采取减速缓行、禁止鸣笛等措施。虽然整改施工期间的噪声将对周边声环境产生一定的不利影响，但是噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，整改施工噪声也就随之消失。 4、固废环境影响分析及保护措施 主要有建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。 建筑垃圾应尽量回收有用材料，对于不能回收利用的建筑垃圾委托当地渣土部门处理，严禁乱丢乱弃。 由于项目施工人员相对较少，其垃圾产生量也相对较少，生活垃圾通过定点收集，由当地环卫部门集中处置。 施工期间产生的固体废弃物对环境有一定的影响，但由于固体废弃物量不大，并将得到处置，且影响是可逆的，随着施工期的结束而消失，因此，只要加强施工管理，并采取相应措施，整改固体废弃物对环境的不利影响是可以减缓或消除的。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）污染物源强 营运期废气污染物主要为①原料堆场起尘、原料装卸料起尘；②仓筒粉尘；③配料粉尘；④混合粉尘；⑤运输扬尘；⑥运输车辆尾气；⑦食堂油烟。各环节产生情况如下： ①原料堆场起尘、原料装卸料起尘 项目生产区设置占地面积1000m2的原料堆场，原料堆场为封闭式，主要为脱硫石膏、石灰渣、粉煤灰、砂、石粉、碳酸钙堆存。在干燥、大风天气，堆场表层细微颗粒由风力作用漂浮至空中，会对周边空气环境产生一定的不利影响。 堆场粉尘产生量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中附件2《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》 中颗粒物产生核算公式如下： P=ZCy+FCy={Nc×D×（a/b）+2×Ef×S}×10-3 式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）； ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）； FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； Nc指年物料运载车次（单位：车）； D指单车平均运载量（单位：吨/车）； （a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a 指各省风速概化系数（湖南省0.0008），b指物料含水率概化系数（参照混合矿石执行取值为0.0084）， Ef指堆场风蚀扬尘概化系数（Ef为0）； S指堆场占地面积（1000m2）。 项目原料装卸量为13.8万吨，车辆载重约为20t，则需运载车次为0.69万次。则原料堆场起尘、原料装卸料起尘产尘量约为13.14t/a。 项目堆场为封闭式车间，则堆场颗粒物排放量为： Uc=P×（1-Cm）×（1-Tm） 式中：P 指颗粒物产生量（单位：吨）； Uc指颗粒物排放量（单位：吨）； Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），（本项目控制措施为洒水，取值为74%）； Tm指堆场类型控制效率（单位：%），（本项目控制效率为密闭式99%）； 则项目粉尘排放量为0.03t/a。 ②仓筒粉尘 本项目有水泥筒仓1个。项目所使用的水泥由密封的散装车运至站内，用压缩空气法打料，由于受气体冲击，水泥在罐装过程中粉尘会随着筒仓内的空气从筒仓顶部的排气孔中排出，筒仓底为密封管道连接，无粉尘产生。 筒仓粉尘产生量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3021 水泥制品制造（含 3022 砼结构构件、3029 其他水泥类似制品制造）行业中物料输送储存，颗粒物产生量为0.12kg/吨-产品。项目产品为6000万块（折合15万t/a），则筒仓粉尘产尘量约为18t/a。项目筒仓顶均自带脉冲布袋仓顶除尘器，除尘器除尘效率可达99.7%，则筒仓粉尘排放量为0.054t/a，经除尘器处理后的含尘废气将在车间内自然沉降。项目生产车间为封闭式厂房内，无组织粉尘对外环境影响较小。 ③配料工序粉尘 本项目生产配料、计量过程中会产生粉尘，根据参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3024 轻质建筑材料制品制造行业系数手册”中产污系数：混合工序颗粒物0.88kg/t-产品。本项目产品为6000万块（折合15万t/a），本项目配料工序粉尘产生量为132t/a（44kg/h），风机总量为40000m3/h，则产生浓度为1100mg/m3，颗粒物通过集气罩收集后进入布袋除尘器处理后通过厂区15米的排气筒排放。集气罩的收集效率为以90%计，则粉尘收集处理量为118.8t/a，布袋除尘处理效率为99.5%，则有组织粉尘排放量为0.594t/a（0.25kg/h），排放浓度为4.95mg/m3；无组织粉尘产生量为13.2t/a，通过喷雾降尘，可降低80%，则项目无组织粉尘排放量为2.64t/a。 ④混合工序粉尘 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3024 轻质建筑材料制品制造行业系数手册”中产污系数：混合工序颗粒物0.325kg/t-产品。本项目产品为6000万块（折合15万t/a）。本项目混合工序粉尘产生量为48.75t/a。但由于项目使用混合机为密闭混合机，因此混合工序粉尘排放量为混合机溢出的少量粉尘，约有1‰的粉尘溢出，约为0.05t/a，溢出的粉尘为无组织排放。 ⑤运输扬尘 项目场地内道路均为碎石或土基路面，在干燥天气石料装卸运输过程中会产生一定的运输扬尘，产生粉尘污染，其产尘强度与路面种类、季节干湿以及汽车运行速度等因素有关，起尘量差异也很大。 评价采用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式估算，公式如下： QY=0.123×V5×M6.80.85×P0.50.72 Qr=QY×L×QM 式中：Qy——交通运输起尘量（kg/km/辆）； Qr——运输途中起尘量（kg/a）； V——车辆行驶速度（km/h），平均14km/h； P——道路灰尘覆盖量(kg/m2)，本项目道路特性为水泥路面，评价以 0.015kg/m2计； M——车辆载重（t/辆），20t/辆； L——运输距离（km），运输道路长度平均取0.5km； Q——运输量，t/a。 根据以上公式计算，厂区单辆运输车道路扬尘量为0.0974kg，本项目运输吨重共计为28.8万吨（其中13.8万吨原料、成品为15万吨），按单辆运输车装载20t计算，共计为14400次/a，则厂区运输道路总扬尘产生量为0.47kg/h（1.4t/a）。通过①对运输车辆沿途洒水抑尘，优化车辆进出场地时间；②设置车辆冲洗系统和过水槽，限制车辆行驶速度，严禁超载超速；③运输车辆遮盖篷布；④运输装载过程在围挡内进行；⑤厂区运输道路进行硬化，可减少80%的粉尘产生量，车辆运输粉尘的排放量为0.094kg/h（0.28t/a）。 ⑥运输车辆尾气 汽车尾气主要指汽车行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱等燃料系统的泄漏等。汽车尾气中的主要污染因子为CO、THC、NOx、醛类、SO2等。项目区内运输距离短，运输车辆尾气排放量较少，周围无高大建筑，且经大气稀释、扩散以及周边植物吸收后，对区域大气环境影响较小。此外，项目所在区域大气环境有一定的容量，项目作业范围相对较大，周围扩散条件较好，燃油废气在环境自然稀释扩散和植被吸附后，CO、THC、NOx可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求。 ⑦食堂油烟 本项目设有食堂，采用液化气为燃料，液化气属清洁能源，且食堂液化气使用量较少，故产生的污染物较小，因此，食堂产生的废气主要为食堂油烟。食堂油烟主要是在食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及热分解或裂解，从而产生油烟废气。据统计，目前居民人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，取（最大值）4%计算，食堂约20人用餐，则食堂油烟日产生量为0.024kg，年产生量为7.2kg/a，集气罩总风量2000m3/h，每天工作时间按5小时计，则油烟产生浓度为2.4mg/m3，油烟废气收集后经油烟净化器处理达标后引至楼顶排放。项目为小型食堂，油烟净化器处理效率不得低于60%（按60%计），则油烟排放量可降低至2.88kg/a，排放浓度0.96mg/m3，经专用管道引至楼顶排放。 综上所述，本项目的大气污染产排放情况及废气治理措施情况详见下表。 表4-1 项目废气产生及排放情况一览表 污染物; 产生量t/a; 治理措施; 排放情况. 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 原料堆场起尘、原料装卸料起尘; 颗粒物; 无组织; 13.14; 生产车间为封闭式，防止粉尘外溢，并在车间内产尘点、物料出入口上方、车间房顶上方安装喷雾系统，对产尘点粉尘进行喷淋降尘; 0.03; 0.01; /. 水泥仓筒; 颗粒物; 无组织; 18; 自带布袋除尘后自然沉降; 0.054; 0.018; /. 配料工序; 颗粒物; 有组织; 118.8; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒; 0.594; 0.25; 4.95. 无组织; 13.2; 喷雾降尘; 2.64; 0.88; /. 混合工序; 颗粒物; 无组织; 48.75; 密闭混合机; 0.05; 0.017; /. 运输扬尘; 颗粒物; 无组织; 1.4; ①对运输车辆沿途洒水抑尘，优化车辆进出场地时间；②设置车辆冲洗系统和过水槽，限制车辆行驶速度，严禁超载超速；③运输车辆遮盖篷布；④运输装载过程在围挡内进行；⑤厂区运输道路进行硬化；⑥在厂区内靠近居民点处额外增加雾炮机，增大洒水频率。; 0.28; 0.094; /. 运输车辆尾气; CO、THC、NOx; 无组织; 少量; 加强管理、绿化等措施; 少量; /; /. 食堂油烟; 有组织; 7.2（kg/a）; 油烟净化器（处理效率为60%）; 2.88（kg/a）; 0.001; 0.96. （2）污染物排放量核算 ①废气排放口基本情况一览表如下： 表4-2 废气排放口基本情况一览表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 年排放小时数; 烟气流速m/s; 类型. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). DA001; 1#排气筒; 112.767314; 29.621943; 53.6; 15; 0.7; 25; 2400; 10; 一般排放口. ②废气有组织排放量核算表如下： 表4-3 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 4.95; 0.25; 0.594. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.594. ③废气无组织排放量核算表如下： 表4-4 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值 （mg/m3）. 1; /; 厂区; 颗粒物; 洒水降尘、厂房及堆场全封闭等; 从严执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3; 0.5; 3.054. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 3.054. ④项目大气污染物年排放量核算表如下： 表4-5 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 3.648. ⑤非正常排放 根据大气导则规定，生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放为非正常排放。 本项目废气治理措施发生故障时，会导致废气非正常排放。本项目非正常工况分析选择有废气净化措施且通过排气筒排放的废气污染源，本项目非正常工况主要为：袋式除尘器发生设备故障，烟（粉）尘处理效率降低至0%。 表4-6 污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度 （mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; DA001; 除尘器故障，除尘器效率降至0%; 颗粒物; 1100; 44; 1; 1; 立即停产，对设备进行维修. 为减少废气非正常排放，应采取以下措施： ①注意废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行及废气排放达标。 ②建设单位应在每日开工前先行运行废气处理装置和风机，在检查并确保其能够正常运行的前提下再运行生产设备，最大程度地避免在废气处理装置失效情况下废气非正常工况排放。 ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训。 （3）废气防治技术可行性分析 对照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ 954-2018），本项目治理设施属于规范中推荐的可行工艺，本项目产生的废气治理设施如下表所示。 表4-7 废气污染治理技术可行性分析一览表 产排污环节; 处理工`艺; 依据来源; 是否为可行技术. 原料堆场起尘、原料装卸料起尘; 封闭厂房、喷淋抑尘; 根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）中采用袋式除尘等技术，项目工艺采用洒水降尘、布袋除尘器处理粉尘是可行的; 是. 水泥仓筒; 自带布袋除尘后自然沉降; 是. 配料工序粉尘; 密闭车间+布袋除尘器+15m排气筒; 是. 混合工序粉尘; 密闭混合机; 是. 运输扬尘; ①对运输车辆沿途洒水抑尘，优化车辆进出场地时间；②设置车辆冲洗系统和过水槽，限制车辆行驶速度，严禁超载超速；③运输车辆遮盖篷布；④运输装载过程在围挡内进行；⑤厂区运输道路进行硬化；⑥在厂区内靠近居民点处额外增加雾炮机，增大洒水频率。; 是. 综上所述，本项目采用洒水降尘、布袋除尘器为废气污染防治可行技术，该处理措施是可行的。 （4）废气达标排放情况 ①有组织废气 项目配料工序颗粒物通过集气罩收集后进入布袋除尘器处理后通过厂区15米的排气筒排放。集气罩的收集效率为以90%计，则粉尘收集处理量为118.8t/a，布袋除尘处理效率为99.5%，则有组织粉尘排放量为0.594t/a（0.25kg/h），排放浓度为4.95mg/m3，能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2标准（10mg/m3）。 ②无组织废气 本环评要求建设单位采取以下措施对装卸粉尘进行控制。 A、装卸料时尽量降低高度、减少落差； B、在装卸料位置设置雾炮机或喷淋降尘措施； C、原料堆场内设置喷洒水设施，定期对原料堆表层洒水，使物料表层含水率达到5%以上，以保证砂堆面层湿润，减少风力起尘，原料堆场采取覆盖措施。 D、转运装卸物料时进行洒水抑尘，同时在大风天气不进行装卸作业。 E、在场地硬化、并对车辆行驶的路面实施洒水抑尘； ③食堂油烟 由上述分析可知，食堂油烟经油烟净化处理后排放浓度0.96mg/m3，油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中规定的最高允许排放浓度2.0mg/Nm3的排放标准要求。 （5）废气排放环境影响 项目污染物排放量较小，且采取上述污染治理措施后废气能达标排放，对周围环境影响不大。 （6）车辆运输对周边敏感目标的影响分析 本项目物料采用汽车运输方式，汽车运输时产生的扬尘和噪声对道路两侧敏感点会产生一定范围内会造成影响。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。因此，要做好运输途中的扬尘和噪声对敏感点的防护措施。本项目运输路径主要敏感点为进场、运输道路200m范围内两侧居民点；为了减少物料运输给沿途敏感点、农作物带来的不利影响，应采取如下措施： ①及时对场区内及沿途道路敏感点较多的地面进行定时洒水降尘； ②运输车辆要严密遮盖，以减少物料的散落； ③对原料进行洒水，保证原料的表面湿润，以减少原料中细小颗粒的扬起； ④物料运输单位应采用合格的车辆，运输途经敏感点应降低车速，禁止鸣笛，减少噪声对沿途居民的影响； ⑤合理选择运输车辆的行驶路线，尽量绕开沿途居民点； ⑥合理安排运输时间，尽量避开在夜间（22：00至次日凌晨6：00），午休（12：00至14：00）进行运输，尽量避开经过居民密集的路段，以防发生噪声扰民现象。 经采取抑尘措施后，运输扬尘量少，噪声小，对沿途居民及周边环境影响较小。 2、废水 （1）源强分析 1）生产废水 由上分析可知，本项目生产废水主要为运输车辆冲洗废水、初期雨水。运输车辆冲洗废水经配套沉淀池处理后回用于洗车，初期雨水经初期雨水沉淀池收集后回用于生产用水、厂区降尘用水。项目生产废水产生及排放情况见表4-8。 表4-8 项目生产废水产生及排放情况 废水源; 污染物 名称; 废水量 m3/a; 处理方式; 排放情况. 初期雨水; SS; 8928; 沉淀; 回用于生产. 运输车辆冲洗废水; SS; 864; 沉淀; 回用于洗车. 2）生活污水 由上分析可知，本项目生活污水排放量为2.32m3/d（696m3/a），其各污染因子见表4-9。 表4-9 生活污水产生及排放情况 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生量和浓度; 治理措施; 排放方式; 污染物排放情况. 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 处理工艺; 去除率; 是否为可行技术; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 员工生活; COD; 696; 285; 0.198; 隔油池+化粪池; /; 可行; 不排放; 用于周围农田或植被绿化施肥，不外排. BOD5; 129; 0.090. NH3-N; 22.6; 0.016. TN; 31.2; 0.022. TP; 3.96; 0.003. 动植物油; 3.66; 0.003. （2）可行性分析 1）运输车辆冲洗废水 本项目运输方式为陆运，由上分析可知，洗车废水量约2.88m3/d，项目物料出入口设置在东侧，建设单位设置车辆冲洗装置（洗车平台），车辆进出前冲洗除尘，产生的车辆冲洗废水经收集后排至洗车平台配套沉淀池（6m3）沉淀后用于洗车，不外排。 2）生活污水 ①隔油池和化粪池处理能力分析 项目运营后生活污水量约为2.32m3/d（696m3/a）。根据调查厂区已建有一个3m3的隔油池、1个3m3的化粪池，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），化粪池停留时间为大于12~24h，项目建成后，厂区已建化粪池可以满足规范要求。 ②生活污水不外排的可行性分析 生活废水排放量为2.32m3/d（696m3/a），采用隔油池+化粪池收集处理后用于周围农田或植被绿化施肥。水稻废水最大承载力为15t/亩·年，本项目化粪池清掏废水总量为696t/a，则最少需46.4亩农田才能消纳本项目外排废水，本项目附近有居民农田，农田总面积约为65亩，能完全消纳本项目生活废水，故项目用于周围农田或植被绿化施肥可行，对周边水环境影响较小。 3）初期雨水 根据工程分析初期雨水沉淀池要满足一次最大降雨收集量，根据上述分析可知，初期雨水产生量为74.4m3/次，年降雨时间按120天计，则初期雨水量产生量约为8928m3/a。原华容县世林建材有限公司已建设的110m3初期雨水沉淀池，同时设置雨水切换阀门，防止污水流入。初期雨水收集后可回用于生产。 同时项目应做好雨污分流工作，确保项目内的项目场地外的雨水直接导流进入周围雨水沟。 综合以上分析，本项目无废水外排，不会对周围水环境造成影响。 3、噪声 （1）噪声源情况 本项目营运期主要噪声源为车间各生产设备运行时产生的噪声，设备噪声源强75~90dB(A)。本项目主要噪声源强见下表4-10。 表4-10 主要设备噪声源强一览表 单位：dB(A) 序号; 设备; 数量; 噪声值 （dB（A））; 降噪措施及效果; 处理后噪声级dB（A）; 持续时间（h/a）. 1; 配料机; 1台; 90; 设备基础减震、厂房及 建筑材料隔 声、吸声等 措施，降噪20dB(A); 70; 3000. 2; 混合机; 1台; 90; 70. 3; 制砖成型机; 1台; 90; 70. 4; 输送带; 1台; 85; 65. 5; 铲车; 1台; 75; 55. 6; 叉车; 1台; 80; 60. （2）噪声影响分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2021）中对噪声源强的分类，项目噪声源强按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产生噪声设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 ①噪声源源强的选择原则 A、本项目机械设备较多，噪声源较简单，但各种设备数量较多，且不少设备属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。 B、高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 ②预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 A、声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 B、预测点的预测等效声级(Leq )计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中： Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb — 预测点的背景值，dB(A) C、户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （3）预测结果 利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源强同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界的预测结果见表4-11。 表4-11 项目噪声衰减预测结果 项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值; 54.23; 51.25; 50.38; 52.46. 标准值（昼间）; 60. 达标情况; 达标. 本项目夜间不进行高噪声生产作业，预测结果表明，项目设备在通过采取隔声减噪、厂房隔声等措施后，项目厂界噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 本项目位于华容县东山镇三郎村（现名仙鹅寺村），厂房周边50m范围内有常住居民，为了了解项目建成后对最近敏感点（南侧30m、西侧50m居民点）噪声影响情况。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中9.2.1：评价方法和评价量中进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值为评价量；进行敏感目标噪声影响评价时，以敏感目标所受的噪声贡献值与背景值叠加后的预测值作为评价量。 敏感目标的预测结果见表4-12。 表4-12 项目厂界噪声对敏感点影响预测结果 项目; 厂界30m南侧居民点; 厂界西侧50m居民点. （dB(A)）; 贡献值（dB(A)）. 贡献值; 21.7; 16.4. 背景值; 54; 56. 叠加值; 54; 56. 标准值; 60（昼间）; 60（昼间）. 是否达标; 达标; 达标. 预测结果表明，项目设备在通过采取隔声减噪、厂房隔声等措施后，敏感点噪声叠加值可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 为确保项目运营期噪声不对周边环境造成影响，本次环评要求建设单位： ①加工区四周采用吸声砖砌围墙密闭，选用低噪声设备，机械设备均安装减震座垫，采取隔声罩、消声器等措施； ②采用“闹静分开”和“合理布局”的设计原则，使高噪声设备尽可能远离环境噪声敏感点。车间密闭，加工区的噪声影响限制在场区范围内，降低噪声对外界的影响，确保厂界噪声符合标准要求； ③限制生产作业时间和物料进出厂区时间，合理安排作业时间，作业时间（上午7:00~11:00，下午14:00~18:00）外严禁生产和物料转运。 ④加强管理，在厂区与居民区路段行驶时禁止鸣喇叭，并限速行驶。本项目原料及产品的运输车辆应避开夜间行驶，以免对沿途居民产生影响。 ⑤建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 综上所述，经采取上述措施特别是经基础减振、绿化降噪、距离衰减后，可进一步减轻噪声对外环境的影响。由上述噪声预测结果可知，项目四周厂界噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准值（昼间60dB(A)），不会对周边居民造成较大的影响。 因此，本项目的建设对周围声环境以及声环境敏感点影响不明显。本工程的噪声治理措施是可行的。 （4）交通运输噪声影响 项目运输路线主要为东侧乡道，项目运输过程产生的扬尘及交通运输噪声将不可避免地对当地居民产生一定影响。 ①小时车流量 本项目交通量根据计算为9600次，项目生产300天，每天10个小时，则为3.2次/h，均为载重量为30t大货车。 ②预测点位分析 根据现场踏勘，运营期道路沿线两侧50m范围内主要环境敏感目标为东山镇仙鹅寺村居民，按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》（环发[2003]94号），本项目沿线属于2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 为尽量降低交通噪声对沿线两侧敏感点的影响，本环评要求建设单位必须采取相应的降噪措施，建议如下： A、使用符合《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》的运输车辆。 B、道路管理部门应控制通行车型及车速，控制高噪声车辆通行。 C、跟踪监测和绿化。加强敏感点与道路之间的绿化工作以及对沿线敏感点的噪声监测工作，根据监测结果及时调整和完善噪声防治措施，确保沿线敏感点声环境质量。 D、建议项目在运输过程减速行驶，不乱鸣汽笛；尽量避开中午及晚上休息时间运输，以及加强管理，禁止超载超速运行，减轻项目运输对当地居民的影响。 项目车辆采取装有消声器和符合规定的喇叭，并保持性能良好。通过加强道路的管理维护，声环境质量可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准。因此，本项目运营期不会对沿线敏感点产生较大影响。 4、固体废物 本项目生产过程中的固体废物主要为布袋除尘器收集的粉尘、成型工序产生的废边角料、不合格的产品、设备维护维修产生的废机油、沉淀池沉渣、生活垃圾。 （1）布袋除尘器收集的粉尘 根据上文分析，项目布袋除尘器收集的粉尘为117.612t/a，经收集后作为原料回用于生产。 - 成型工序产生的废边角料 项目成型工序会产生一定的边角料，根据业主提供资料，约占产量的0.1%，约 150t/a。项目成型过程中产生的废料（未凝结）经收集后回用于生产。 - 不合格的产品 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3024 轻质建筑材料制品制造行业系数手册”中产污系数：养护工序产生的不合格产品为5*10-5吨/吨产品，本项目产品为15万吨，则不合格产品为7.5t/a，经收集后用于填筑路基综合利用。 - 设备维护维修产生的废机油 本项目机械设备维护产生废机油，废油桶。机械设备维护更换下来的机油添加于皮带输送机继续使用，不外排，按照本项目机械设备的规模，润滑油、机油使用产生的废包装桶约为0.05t/a，由生产厂家回收，继续用于产品的包装，根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），不作为固体废物。由生产厂家回收不作为固废管理，在场内暂存的过程中仍需按危险废物的要求管理，危废代码为 HW49，900-041-49，若投产后出现包装桶破损等生产厂家无法回收的情况，废包装桶需委托有资质单位进行回收处置。 - 沉淀池沉渣 本项目设有初期雨水池以及洗车废水沉淀池，对初期雨水、洗车废水进行收集沉淀处理。废水经沉淀处理后会产生一定量的沉渣。根据上述分析，初期雨水产生量为74.4m3/次，约为8928m3/a；洗车废水864m3/a，废水共9792m3/a。主要污染物为SS，浓度约为500～700mg/L，经沉淀后（悬浮物去除率取40%），沉渣的产生量约为2.35t/a，该部分沉渣主要成分为砂石颗粒、土，定期清掏至固废暂存间并做好水土保持措施，外售于砖厂。 - 生活垃圾 本项目劳动定员20人，年工作天数为300天，根据《社会区域类环境影响评价》(中国环境出版社)中固体废物污染源推荐数据，日常生活垃圾产生量平均按1.0kg/人·d 计算，则生活垃圾产生量约20kg/d（6t/a），统一收集后由环卫部门处置。 本项目固废产生情况见表4-13。 表4-13 固废产生情况汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量t/a. 1; 除尘灰; 废气处理; 固态; 颗粒物; 117.612. 2; 边角料; 成型; 固态; 脱硫石膏、粉煤灰、石灰渣、砂、石粉等; 150. 3; 不合格产品; 养护; 固态; 7.5. 4; 废机油、废油桶; 维护维修; 液态、固态; 润滑油; 0.05. 5; 沉渣; 初期雨水、洗车废水处理; 固态; 泥砂; 2.35. 6; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 生活垃圾; 6.0. 根据《国家危险废物名录（2021年版）》及《危险废物鉴别标准》（GB5085.7-2019），判定是否属于危险废物如下表所示： 表4-14 危险废物属性判定表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属危险废物; 危废代码. 1; 除尘灰; 废气处理; 固态; 颗粒物; 否; /. 2; 边角料; 成型; 固态; 脱硫石膏、粉煤灰、石灰渣、砂、石粉等; 否; /. 3; 不合格产品; 养护; 固态; 否; /. 4; 沉渣; 废水处理; 固态; 泥砂; 否; /. 5; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 生活垃圾; 否; /. 6; 废包装桶; 机油使用; 固态; 润滑油; 是; 900-041-49. 本项目固体废物产生及排放情况汇总如下表所示： 表4-15 固废分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 固废属性; 废物代码; 产生量t/a; 排放量t/a. 1; 除尘灰; 废气处理; 固态; 颗粒物; 一般固废; /; 117.612; 0. 2; 边角料; 成型; 固态; 脱硫石膏、粉煤灰、石灰渣、砂、石粉等; 一般固废; /; 150; 0. 3; 不合格产品; 养护; 固态; 7.5; 0. 4; 沉渣; 废水处理; 固态; 泥砂; 一般固废; /; 2.35; 0. 5; 废包装桶; 机油使用; 固态; 润滑油; 危险废物; 900-041-49; 0.0500; 0. 6; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 生活垃圾; 一般固废; /; 6; 0. 表4-16 建设项目固废利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 固废属性; 废物代码; 贮存方式; 处置方式; 产生量t/a. 1; 除尘灰; 废气处理; 固态; 颗粒物; 一般固废; 900-999-66; 固废暂存间; 回用于生产; 117.612. 2; 边角料; 成型; 固态; 脱硫石膏、粉煤灰、石灰渣、砂、石粉等; 一般固废; 900-999-99; 固废暂存间; 回用于生产; 150. 3; 不合格产品; 养护; 固态; 900-999-99; 固废暂存间; 收集后用于填筑路基综合利用; 7.5. 4; 沉渣; 废水处理; 固态; 泥砂; 一般固废; 900-999-61; 固废暂存间; 外运制砖; 2.35. 5; 废包装桶; 机油使用; 固态; 润滑油; 危险废物; 900-041-49; 危废暂存间; 由生产厂家回收; 0.0500. 6; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 生活垃圾; 一般固废; /; 垃圾桶; 委托环卫部门清运; 6. 项目产生的固废经资源化、无害化等处理后，将能实现零排放。只要单位认真落实固废的处置方法，则固体废弃物一般不会对周围环境产生明显的不利影响。 建设单位对固体废物采取暂存措施： 一般工业固废： ①在加工区西侧设置1间20m2一般固废暂存间，本环评要求建设单位严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求进行建设，地面硬化、防渗处理。 ②一般固废暂存间应设置有专门的区域用于存放不同的废物，规范设置环境保护标志牌。 ③贮存、处置场的设置必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ④不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 ⑤贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度，定期检查维护堤等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 ⑥单位需定期对员工进行培训，加强安全及防止污染的意识，培训通过后上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 危险废物： 机油、润滑油使用后产生的废包装桶由生产厂家回收，更换的废机油添加于皮带输送机继续使用，不外排，根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），均不属于固体废物，因此不属于危废，要求企业在厂区暂存时，将废包装桶暂存于危废暂存间，按危险废物进行管理。 危废暂存间建设要求： 危险废物临时贮存区应按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单有关要求进行设置： ①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或者2mm厚高度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上。 ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 ⑤衬里材料与堆放危险废物相容。 ⑥应建造径流疏导系统，保证能防25年一遇暴雨不会留到危险废物堆放。 ⑦危险废物堆放要防风、防雨。产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。 ⑧不相容的危险废物不能堆放在一起。 贮存场所（设施）污染防治措施如下： ①危险废物贮存的一般要求 所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用现有构筑物改建成危险废物贮存设施；在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存；在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放，必须将危险废物装入容器内；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；装载半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间；盛装危险废物的容器上必须粘贴标签。 ②危险废物贮存容器的要求 应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。 ③危险废物集中贮存设施的选址原则地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内；设施底部必须高于地下水最高水位；应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区；应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外；应位于居民中心区常年最大风频的下风向。 ④危险废物贮存设施（仓库式）的设计原则。地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；设施内要有安全照明设施和观察窗口；用以存放装载半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 ⑤危险废物的堆放原则。基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒；堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定；衬里放在一个基础或底座上；衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围；衬里材料与堆放危险废物相容；在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统；应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里；危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集25年一遇的暴雨24小时降水量；危险废物堆要防风、防雨、防晒、防渗漏；产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里；不相容的危险废物不能堆放在一起。 ⑥危险废物贮存设施的运行与管理。盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放；每个堆间应留有搬运通道；不得将不相容的废物混合或合并存放；作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3a；必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时釆取措施清理更换；泄漏液、清洗液、浸出液必须符合GB8978的要求方可排放，气体导出口排出的气体经处理后，应满足GB16297和GB14554的要求。 ⑦安全防护。危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志；危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏；危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；危险废物贮存设施内 清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。 ⑧危险废物贮存设施的关闭。危险废物贮存设施经营者在关闭贮存设施前应提交关闭计划书，经批准后方可执行；危险废物贮存设施经营者必须采取措施消除污染；无法消除污染的设备、土壤、墙体等按危险废物处理，并运至正在营运的危险废物处理处置场或其它贮存设施中；监测部门的监测结果表明已不存在污染时，方可摘下警示标志，撤离留守人员。 危废暂存区域车间地面须采用防渗混凝土浇筑，防渗系数保证符合标准要求， 贮存（暂存）区域均为独立全封闭的区域，均按照《危险废物贮存污染控制标准》 相关规定，做好防风、防雨、防晒、防渗漏等“四防措施”。 表4-17 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危废类别; 危废代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废油桶; HW49; 900-041-49; 办公区东侧; 10m2; 托盘; 5吨; 1个月. 2; 废机油; HW08; 900-214-08; 桶装. 注：机油使用后产生的废包装桶由生产厂家回收，更换的废机油添加于皮带输送机继续使用，不外排，根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），均不属于固体废物，因此不属于危废，要求企业在厂区暂存时，将废包装桶暂存于危废暂存间。. 5、地下水、土壤 （1）潜在污染源及其影响途径 项目生产过程中对地下水和土壤的潜在污染源及影响途径如下表所示： 表4-18 地下水、土壤潜在污染源及其影响途径一览表 区域; 潜在污染源; 影响途径. 危废暂存间; 废机油桶; 因危险废物泄露而发生垂直下渗或通过地面径流影响到土壤和地下水. 生活区; 生活污水; 因废水泄露而发生垂直下渗或通过地面径流影响到土壤和地下水. 生活垃圾; 泄露通过地面径流影响到土壤和地下水. 生产区; 颗粒物; 通过大气沉降影响到土壤和地下水. （2）防护措施 表4-19 地下水、土壤潜在污染源及其影响途径一览表 序号; 区域; 潜在污染源; 影响途径. 1; 重点防渗区; 危废暂存间; 废机油桶; 做好防风挡雨措施；地面做好防腐、防渗措施；仓库门口设置漫坡、围堰。符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修订单的要求. 2; 一般防渗区; 生产区; 破碎、筛分、制砂等生产区域、一般工业固废暂存区; 采区防风防雨措施；各类固废应分类收集，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求. 生活区; 生活污水; 定期检查污水收集管道，确保无裂缝、无渗漏，每年对化粪池清淤一次，避免堵塞漫流. 生活垃圾; 设置在厂区内，生活垃圾暂存区参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求做好防渗措施. 6、环境风险 （1）物质危险性识别 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）（以下简称为“导则”）附录B，本项目属于导则附录B中突发环境事件风险物质见下表。 表4-20 风险物质情况一览表 序号; 物质名称; 判定依据; 分布情况; 最大储存量（t）; 临界量（t）; 风险物质数量/临界量（Q）. 1; 润滑油; 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B; 办公区; 0.025; 2500; 0.00001. 2; 废润滑油桶; 危废暂存间; 0.050; 200; 0.00025. 3; 合计; 0.00026. 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临 界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式(C.1)计算物质总量与其临界量比值(Q)： Q=q1Q1+q2Q2+...qnQn 式中：q1，q2，q3……qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，Q3……Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100； 对照《建设项目环境风险评价导则》(HJ169-2018)附录B，本项目风险物质数量与临界量比值为0.00026，Q<1，该项目环境风险潜势为I。 （2）生产系统危险性识别及影响环境途径 本项目生产设施的的环境风险识别见下表： 表4-21 项目生产设施风险识别表 设施名称; 事故类型; 事故引发可能原因; 影响途径及可能受影响的环保目标. 危险废物暂存间; 泄漏; 废机油桶破损; 废机油进入土壤、地下水. 废气处理设施; 废气事故排放; 布袋除尘器破损，项目废气未经布袋除尘器处理直接通过排气筒排放; 环境空气. 废水处理设施; 废水事故排放; 项目废水沉淀效果变差、废水外溢; 重新进入沉淀系统、废水外溢进入周边水体. 本项目环境风险识别详见下表。 表4-22 建设项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标; 备注. 1; 危险废物暂存间; 废机油桶; 废机油; 泄漏; 地下水、土壤; 危险废物暂存区重点防渗。设置吸附材料（如吸油毡等），项目废机油产生量小，不会泄漏到危险废物暂存区外，采取防渗后基本不影响地下水; /. 2; 环保设施; 废气处理装置; 粉尘; 事故排放; /; 环境空气; /. 废水处理系统; SS等; 外溢; /; 通过截水沟收集外溢废水后重新进入沉淀池; 重新进入沉淀系统，不直接影响水环境. （3）风险防范措施 1）危废暂存间废机油泄漏应急处理措施 装有废机油包装桶破损发生泄漏，立即使用吸油毡等吸附材料进行吸附，沾有废油类物质作为危险废物处置。 2）环保设施事故应急处理措施 ①废气处理装置（袋式除尘器故障） 定期对废气处理系统（袋式除尘器）进行维护，企业要确保设备在良好状态下运行，运行过程中一旦发现异常立即启动车间紧急停车，并查明事故工段，派专业维修人员进行维修，确保废气经有效处理后排放。 ②废水处理装置（沉淀效果差） 定期对废水处理系统进行清渣处理，一旦发现废水沉淀效果变差，重新进入沉淀系统，不直接影响水环境。 3）企业投产后制定应急预案。 在采取以上措施的情况下，项目风险事故发生概率很低，本项目环境风险在可接受范围内。 （4）结论 本项目环境风险潜势为I，在做好上述各项防范措施后，项目生产过程的环境风险是可控的。 表4-23 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 岳阳市实诚环保建材有限公司年产6000万块（折合标砖）环保免烧砖项目. 建设地点; 华容县东山镇三郎村（现名仙鹅寺村）. 地理坐标; 经度; 112度45分42.447秒; 纬度; 29度37分27.395秒. 主要危险物质及分布; 危险废物暂存间的废矿物油桶，位于办公区东侧. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; - 废气事故排放会污染周边大气环境。 - 废水事故排放会污染周边地表水体。 - 废机油泄露事故会污染周边土壤、地表水、地下水。. 风险防范措施要求; ①加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； ②加强危险废物产生、暂存过程操作管理，制定严格的操作规程，杜绝泄露、火灾事件隐患；废润滑油桶存于危废暂存间内，危废暂存间须按要求进行地面、侧面防渗、设置围堰或托盘等，并配置消防灭火器材及泄漏收集材物资。 ③建立健全安全、环境管理体系及应急处置措施，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本项目主要风险物质为废润滑油和废润滑油包装桶，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中危险物质，确定物质的总量与临界量比值Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。 建设单位在认真落实项目环境风险防范措施后，对周围敏感目标的影响较小，项目的环境风险是可防控的。. 8、监测计划 项目实施后，企业应按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ1115-2020）、《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017) 、《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）等标准和技术规范的要求编制监测方案，自行或者委托有资质监测机构对污染源及环保设施运行情况进行常规监测。本项目污染物推荐的监测内容、点位和频次如下表所示： 表4-24 环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 废气; 厂界处 （无组织排放）; 颗粒物; 1次/年; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准中无组织浓度限值. DA001排气筒 （有组织排放）; 颗粒物; 1次/年; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2标准中二级排放标准. 噪声; 厂界四周各设1个点位; 连续等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口 (编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#排气筒（DA001）/配料 |  | 颗粒物 | 通过引风机将颗粒物引入布袋除尘设施进行处理后由15m排气筒排放。 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2标准 |
|  | 无组织 | 堆场装卸粉尘 |  | 全封闭堆场，装卸时喷雾+洒水 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3（大气污染物无组织排放限值）中规定的大气污染物排放标准限值（0.5mg/m3） |
|  |  | 仓筒粉尘 |  | 经自带布袋除尘器处理后的粉尘在车间内自然沉降 |  |
|  |  | 混合粉尘 |  | 采用全密闭混合机进行混合，装卸时喷雾+洒水 |  |
|  |  | 运输扬尘 |  | ①对运输车辆沿途洒水抑尘，优化车辆进出场地时间；②设置车辆冲洗系统和过水槽，限制车辆行驶速度，严禁超载超速；③运输车辆遮盖篷布；④运输装载过程在围挡内进行；⑤厂区运输道路进行硬化；⑥在厂区内靠近居民点处额外增加雾炮机，增大洒水频率。 |  |
|  |  | 运输车辆尾气 | CO、THC、 NOx | 加强绿化，自然稀释扩散和植被吸附 |  |
|  | 食堂油烟 |  | 油烟 | 油烟净化器引至屋顶排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 初期雨水 |  | SS | 引入初期雨水池沉淀后回用于生产。 | / |
|  | 生活污水 |  | CODcr、BOD5、NH3-N、TN、TP、动植物油 | 生活污水生活污水经隔油池+化粪池处理后用于周围农田或植被绿化施肥，不外排。 |  |
|  | 运输车辆冲洗水 |  | SS | 经收集后排至洗车平台配套沉淀池（6m3）沉淀后用于洗车，不外排。 |  |
| 声环境 | 厂界 |  | 等效声级 | 各设备采取隔声、消声、基础减振等综合治理措施，经距离衰减、厂区绿化等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 固体废物 | 布袋除尘器 |  | 除尘渣 | 回用于生产 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 成型 |  | 边角料 | 回用于生产 |  |
|  | 养护 |  | 不合格产品 | 收集后用于填筑路基综合利用 |  |
|  | 沉淀池 |  | 沉渣 | 外运制砖 |  |
|  | 设备维护 |  | 废油桶 | 设置1间10m2危废暂存间，位于办公区东侧，废油桶经收集后由生产厂家回收，继续用于产品的包装。 | 危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |
|  | 员工生活 |  | 生活垃圾 | 设置垃圾桶，生活垃圾经分类收集后由环卫部门处置。 | 不影响环境卫生 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1）建设单位拟对隔油池、化粪池、沉淀池、加工区、一般固废间、危废暂存间等采取有效防渗措施； 2）项目建立完善的雨污分流措施，确保厂区实现完全雨污分流，通过加强生产管理和环保管理，最大限度减轻对地下水环境的影响。 3）对厂区道路、生产车间地面进行硬化处理；按照报告中提出的土壤、地下水报告措施； 4）项目边界围墙选用实体墙基础，杜绝厂内雨水、污水漫流出厂。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目拟对厂内空地合理规划，进行绿化处理，实施生态补偿。 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1）废水事故排放应急处理措施： 项目废水沉淀效果变差、废水外溢，通过截水沟重新进入沉淀系统，不直接影响水环境。 2）废气事故排放应急处理措施 袋式除尘器设备故障及布袋破损导致废气事故排放，会污染大气环境。企业需要立即停止相关车间生产，待除尘器故障修复后方可生产，同时需在平时加强环保设备和生产系统的维护，定期检修，避免加重厂区和周边空气环境的污染。 3）废机油泄漏应急处理措施 装有废油类物质包装桶破损发生泄漏，立即使用吸油毡等吸附材料进行吸附，沾有废油类物质作为危险废物处置。 4）厂区管理 加强日常监测与管理，杜绝废水非正常排放；建立日常保管、使用制度，要严订管理与操作章程；设立安全环保机构，专人负责。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 为了能使各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，企业应建立健全的环境保护制度，经常性的监督管理工作。加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。 |  |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家和地方产业政策，选址合理，没有明显的环境制约因素。项目在营运过程中只要充分落实完善好本评价提出的各项环保措施，有效地防治废水、废气、噪声及固体废物带来的污染和危害，确保各项污染物达到国家规定的排放标准，污染物对环境保护目标及周围环境影响较小，项目营运对周边环境的影响可以满足环境功能规划的要求。从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 3.648t/a | / | 3.648t/a | / |
|  | 油烟 | / | / | / | 0.001t/a | / | 0.001t/a | / |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | CODcr | / | / | / | / | / | / | / |
|  | BOD5 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | / | / | / | / |
|  | TN | / | / | / | / | / | / | / |
|  | TP | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 动植物油 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 | / | / | / | 117.612t/a | / | 117.612t/a | / |
|  | 边角料 | / | / | / | 150t/a | / | 150t/a | / |
|  | 不合格产品 | / | / | / | 7.5t/a | / | 7.5t/a |  |
|  | 沉渣 | / | / | / | 2.35t/a | / | 2.35t/a | / |
| 危险废物 | 废油桶 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

（注：填写建设项目污染物排放量汇总表，其中现有工程污染物排放情况根据排污许可证执行报告填写，无排污许可证执行报告或执行报告中无相关内容的，通过监测数据核算现有工程污染物排放情况。）