岳华环评[2024]11号

# 关于华容福慧环保科技有限公司5万吨/年废塑料加工项目环境影响报告表的批复

华容福慧环保科技有限公司：

你公司《关于申请办理华容福慧环保科技有限公司5万吨/年废塑料加工项目环评审批手续的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

- 一、华容福慧环保科技有限公司租赁华容高新技术产业开发区（石伏工业园）华容大道李石路18号湖南亿源商贸有限公司厂房，建设5万吨/年废塑料加工项目。项目规划总占地面积7000m2，总建筑面积约7000m2，本项目年加工5万吨废塑料，共设置7条生产线。项目符合国家产业政策、符合“三线一单”生态环境分区管控要求，根据湖南隆宇环保科技有限公司编制的《华容福慧环保科技有限公司5万吨/年废塑料加工项目环境影响报告表（污染影响类报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

- 二、认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

- 1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。项目雨污分流，污污分流，雨水通过雨水管渠收集后排入到园区雨水管网。生活污水依托亿源化粪池预处理排入华容县桥东污水处理厂；生产废水经自建污水处理设施处理（调节+隔油+絮凝气浮）后循环利用，预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）表1中B级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，定期（三天1次）排入华容县桥东污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排放至华容河。

- 按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，严格落实报告表提出的地下水污染防治措施，做好危险废物暂存间、污水处理设施、一般固废暂存间等区域的防渗工作，避免由于防渗层破损造成污染物下渗污染地下水。

- 2、废气污染防治工作。项目破碎时进行喷水降尘同时降低破碎刀口温度，确保厂界颗粒物浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准及无组织排放监控浓度限值要求；污水处理设施加盖密闭，设施周边采取加强通风、及时清扫、定期喷洒生物除臭剂等管理措施，确保厂界氨气、硫化氢、臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中二级新扩改建标准无组织排放浓度限值要求。

- 3、噪声污染防治工作。项目夜间（22:00-6:00）不生产，通过选取低噪声设备、合理布局；设备基础减振、厂房隔声、绿化等降噪措施，确保项目营运期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，南侧30m处家乐花园居民昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

- 4、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度。分拣杂物和废标签分类集中收集后统一由废品回收公司处理；生活垃圾分类收集后交由环卫部门处理；一般固体废物贮存执行《一般固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；污水站污泥浮渣浮油经板框压滤后和废矿物油暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

- 5、环境管理和环境风险防范工作。建立健全的污染防治设施运行管理台帐，设置专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。加强各项风险防范措施，储备应急物资并组织演练，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

- 6、总量控制指标：CODcr≤0.4t/a、氨氮≤0.1t/a。

- 三、按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

- 四、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。

- 岳阳市生态环境局

- 2024年7月8日