岳华环评[2024]13号

# 关于岳阳新维东热工科技有限公司热处理金属制品1000ta建设项目环境影响报告表的批复

岳阳新维东热工科技有限公司：

你公司《关于申请办理岳阳新维东热工科技有限公司热处理金属制品1000ta建设项目环评审批手续的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

- 一、岳阳新维东热工科技有限公司位于湖南省岳阳市华容县三封寺镇华容高新技术产业开发区三封工业园014-4号，主要从事机械半成品热处理。项目总投资500万元，厂房总占地面积2100m2，本项目建设内容主要为主体工程、仓储工程、辅助工程、公用工程及环保工程。项目符合国家产业政策、符合“三线一单”生态环境分区管控要求，根据湖南隆宇环保科技有限公司编制的《岳阳新维东热工科技有限公司热处理金属制品1000ta建设项目环境影响报告表（污染影响类报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

- 二、认真落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

- 1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则建设厂区雨水及污水管网。项目雨水通过园区厂房屋顶和周边的雨水管渠收集后排入到园区雨水管网。生活污水经化粪池处理执行华容工业园（三封工业片区）污水处理厂污水接纳水质标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996)三级标准二者中的较严值后排入园区污水管网进入三封工业园污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表1中一级A标准后排入华洪运河（华容河支流）。

- 按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则落实报告表提出的地下水污染防治措施。做好危废暂存间，主要生产区，废水处理区及一般工业固体废物暂存区的防渗工作和地面硬化，避免由于防渗层破损造成污染物下渗污染地下水和土壤。

- 2、废气污染防治工作。项目渗碳废气经设备自带的燃烧系统处理后通过15m高排气筒DA001排放，碳氮共渗废气经设备自带的活性炭吸附装置吸附后通过15m高排气筒DA001排放；有组织排放的非甲烷总烃、甲醇排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准，氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相关标准，无组织排放的甲醇执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准，氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中相关标准，厂房外无组织排放的非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）。

- 3、噪声污染防治工作。通过选择低噪声和符合国家噪声标准的设备，合理布局、高噪声设备基础减振、加强维护、厂房隔声、绿化等措施进行降噪处理，确保项目营运期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

- 4、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度。项目生活垃圾分类收集后交由环卫部门处理；不合格产品直接返工处理，废包装作为废弃资源外售综合利用，一般固体废物贮存参照执行《一般固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；淬火槽渣、废油泥、废油桶、废含油抹布和手套、废活性炭收集至危险废物暂存间暂存后定期交有资质的单位进行处置，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

- 5、环境管理和环境风险防范工作。建立健全污染防治设施运行管理台帐，设置专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施，按照《突发环境事件应急管理办法》制定突发环境事件应急预案，储备风险救助物资并定期组织演练，杜绝环境风险事故发生，确保周边环境安全。

- 6、总量控制指标：VOCs≤0.3t/a。

- 三、按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

- 四、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。

- 岳阳市生态环境局

- 2024年7月22日