2023年度华容县华一水库管理所除险加固项目支出绩效自评报告

部门（单位）名称：(  盖章） 华容县华一水库管理所

2024年05 月29 日

（此页为封面）

2023年度华容县华一水库管理所除险加固项目支出绩效自评报告

- 基本情况

华容县华一水库除险加固工程建设项目位于湖南省华容县桃花山南麓，北纬29°34＇东经112°41＇处，行政隶属三封寺镇，水库始建于1958年，1965年续修升型为中型水库。总集雨面积13.72平方公里，正常蓄水位63.0m,设计洪水位63.8m，校核洪水位64.2m，正常库容1010万立米，总库容1185万立米，兴利库容849万立米。设计洪水频率1%，校核洪水频率0.1%，设计洪峰流量113.07m3/S,校核洪峰流量117.95m3/S。水库大坝为粘土心墙坝，大坝顶高程66.0m，最大坝高22.76m，坝顶宽度6m，坝轴线长544m，。溢洪道位于大坝左侧，为WES实用堰，堰顶高程63.0m，溢洪堰宽度为25m，采用底流消能，最大泄流量26.6m3/S。多年平均降雨量1225.9mm，多年平均降雪天数14天，多年平均无霜日282天。

- 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

本项目工程为水库除险加固工程，主要建设内容为（一）坝体塑性混凝土防渗墙，坝基帷幕灌浆；防浪墙拆除重建，坝顶硬化，上游坝坡混凝土预制块护坡，下游坝坡排水沟及坝面草皮护坡，坝脚坝坡排水改造。（二）溢洪道拆除重建，二级消力池出口新建工作桥。（三）输水隧洞取水塔和工作桥拆除重建，进口设工作闸门和检修闸门及启闭设施。（四）英雄岭隧洞取水塔，隧洞洞身局部混凝土衬砌，设工作闸门及启闭设施。（五）过坝渠拆除改建成箱涵。（六）增设大坝安全监测设施、水雨情自动测报设施；防汛公路改造，完善工程管理设施。

- （一）坝体塑性混凝土防渗墙，坝基帷幕灌浆；防浪墙拆除重建，坝顶硬化，上游坝坡混凝土预制块护坡，下游坝坡排水沟及坝面草皮护坡，坝脚坝坡排水改造。

（1）大坝基帷幕灌浆：为保证基础帷幕灌浆与坝身塑性砼防渗墙形成整体的防渗质量，本次设计帷幕灌浆布设一排孔，在塑性砼防渗（桩号0+030～0+330）段（2007年加固段），孔距2.5m；在塑性砼防渗墙（桩号0+004～0-080和0+494～0+559）帷幕灌浆孔孔距2m。帷幕灌浆均采取自下而上灌浆法，分三序灌浆，施工程序为：钻孔—冲洗及压力试验—灌浆—封孔—压水试验—检查合格转入下一工作段。

（2）坝塑性砼防渗墙：首先对原有防浪墙及坝顶砼路面拆除及坝顶土方开挖，采用SG50成槽机对坝体塑性混凝土防渗墙进行施工挖槽，槽段成槽并验收后开始浇筑塑性混凝土施工。砼防渗墙的轴线距坝轴线上游2.8m，与心墙轴线重合，砼防渗墙深度应深至强风化花岗岩以下1m，砼防渗墙的上部与砼防浪墙底部相接，砼防渗墙最大高度为30.26m，塑性砼防渗墙厚0.6m；采用冲击钻机和液压抓斗成槽法，粘土泥浆护壁，在塑性砼防渗墙施工平台上，塑性砼防渗墙的两侧设矩形C25钢筋砼导墙，墙高1.0m，墙宽0.5m。

（3）大坝上游护坡：首先进行坡面修整，砂石垫层及砼预制块铺设，砼预制块全部铺设完毕并开始勾缝。（4）大坝下游护坡：下游坝坡坡面修整及压实平整,草皮护坡。

- （二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

- 2022年10月18日要求全部完工，2022年投入使用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的对象包括纳入政府预算管理的资金和纳入部门预算管理的资金。

- 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

- 结合项目具体情况，本次绩效评价采用成本效益分析法，比较法及因素分析法等方法从项目决策，项目过程，项目产出以及项目效益四个方面开展评价。

- （三）绩效评价工作过程。

- (1)绩效目标的设定情况;

(2)资金投入和使用情况;

三、综合评价情况及评价结论

结合项目具体情况，本次绩效评价采用成本效益分析法，比较法及因素分析法等方法从项目决策

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目根据法律法规的明确规定，通过公开招标方式签订施工合同。

- 项目过程情况。

- 项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法

- （三）项目产出情况。

- 项目实施阶段目标完成率达到95%

- 项目效益情况。

- 项目实施提高水利服务能力，确保水库大坝防汛抗灾，保证人民生命财产安全。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析为做好项目实施的跟踪检查工作，我所对项目实施情况和经费使用情况跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

- 其他需要说明的问题

无