岳华环评[2026]6号

# 关于华容县新富水产品有限公司锅炉改造项目

# 环境影响报告表的批复

华容县新富水产品有限公司：

你公司提交的《华容县新富水产品有限公司锅炉改造项目环境影响报告表报批申请书》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

- 华容县新富水产品有限公司成立于2018年6月1日，注册地址为湖南省岳阳市华容县注滋口镇西街。因《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“每小时2蒸吨及以下生物质锅炉”属于淘汰类，建设单位计划淘汰现有额定蒸发量2t/h的燃生物质锅炉及除尘装置，新购置1台型号为DZL4-1.5-T，额定蒸发量为4t/h的燃生物质锅炉，并同步配套建设废气处理设施，为现有项目生产环节中蒸煮工艺的热量需求提供保障。除上述技改内容外，项目其余部分均依托现有储运工程、公辅工程及环保工程实施。项目符合国家产业政策、符合“三线一单”生态环境分区管控要求，根据湖南川涵环保科技有限公司编制的《华容县新富水产品有限公司锅炉改造项目环境影响报告表》基本内容、结论、专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

- 在工程建设和运营过程中，你公司须认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，并重点落实以下要求：

- 1、切实做好本项目施工期间各项污染防治措施，减小施工期间施工噪声、废气、废水及固体废物等对周边环境产生的不利影响。

- 2、严格落实水污染防治措施。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。雨水经雨水沟排至雨水管网；生活污水经化粪池处理后与锅炉废水经自建污水处理设施进行处理，达到《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）表1间接排放标准及注滋口污水处理厂接管标准二者中较严值后进入注滋口镇污水处理厂处理达到《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18819-2002）中的一级A标后排入藕池河。

- 3、严格落实大气污染防治措施。生物质锅炉产生的烟气通过袋式除尘处理达标后通过35m高排气筒排放；本项目营运期锅炉燃烧废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3中大气污染物特别排放限值燃煤锅炉限值。

- 4、严格落实环境噪声污染防治措施。本项目夜间不生产，通过合理布局，选用低噪声设备，设备消声、基础减振、建筑隔声等措施，确保厂区噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类要求。

- 5、规范落实工业固废管理措施。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度。固体废物在厂内的堆放、贮存、转移应分别符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求，防止产生二次污染；生活垃圾委托环卫部门统一处理。

- 6、加强环境管理和环境风险防范工作。设立环境管理机构及环保人员，建立健全污染防治设施运行管理台账，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。按要求规范设置各类排污口和标志，并按《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。加强各类生产设备的检修、保养及人员培训，储备相关应急物资并组织应急演练，确保周边环境安全。

- 三、严格执行“三同时”制度，项目建成后须经环保竣工验收合格后方可投入运营。

- 四、本项目技改后污染物总量控制指标：COD≤1.26t/a、氨氮≤0.011t/a、NOX≤0.33t/a、SO2≤0.205t/a。

- 五、项目环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目环境影响评价文件。

- 六、建设项目的日常环境监管工作由岳阳市华容生态环境保护综合行政执法大队负责。

- 岳阳市生态环境局

- 2026年4月27日